Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.82	ERRCTRLn, Error Record Control Register, n = 0 - 55

D 1.2。82 ERRCTRLn，错误记录控制寄存器，n = 0-55

The ERRCTRL{0..55} characteristics are:

ERRCTRL {0. .55} 特征为：

Purpose

目的

The error control register contains enable bits for the node that writes to this record.

错误控制寄存器包含写入此记录的节点的启用位 (enable bits)。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

If AIRCR.BFHFNMINS is zero this register is RAZ/WI from Non-secure state.

如果 aircr.b fh fnmins 为零，此寄存器为 RAZ/WI，属于非安全状态。

Configurations

配置

Present only if version Armv8.1 of the architecture and RAS are implemented.

只有当架构和 RAS 的 armv 8.1 版本被实现时才会出现。

This register is RES0 if RAS is not implemented.

如果没有实现 RAS，这个寄存器就是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE0005008 + 64n.

位于 0xe0005008 + 64n 的 32 位读 / 写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Field descriptions

字段描述

The ERRCTRL{0..55} bit assignments are:

ERRCTRL {0. .55} 位分配为：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 14 13 12 141312 |  |  |  |  | 11 10 1110 |  |  | 9 | 8 |  |  | 7 | 5 | 4 |  | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  | CI 图片： CI | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  | (0) (0) |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  | UE UE |  | FI 图片来源： FI | UI 用户界面 | (0) (0) | ED 教育署 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DUI 酒后驾车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CFI 中国金融情报局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bits [31:14]

Bits [31:14]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

CI, bit [13]

CI，bit [13]

Critical error interrupt enable. When enabled the critical error interrupt is generated for a critical error condition.

严重错误中断允许。当允许中断时，严重错误条件会产生出错中断。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

Critical error interrupt not generated for critical errors. Critical errors are treated as Uncontained errors.

严重错误不会产生严重出错中断。严重错误被视为非包含错误。

Critical error interrupt generated for critical errors.

严重出错中断。

This bit is RES0 if the node does not support this control.

如果节点不支持这个控制，这个位就是 RES0。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Cold reset.

这个位在冷重置时会被重置为一个未知值。

Bits [12:11]

Bits [12:11] 位

Reserved, RES0.

预留，RES0。

DUI, bit [10]

酒后驾车，位 [10]

Enable error recovery interrupt enable for deferred errors. When enabled the error recovery interrupt is generated for all detected Deferred errors.

允许中断延迟错误。当启用时，错误恢复中断会为所有检测到的延迟错误生成。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1601 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

0

Error recovery interrupt not generated for deferred errors.

错误恢复中断没有为延迟错误生成。

1

Error recovery interrupt generated for deferred errors.

为延迟错误生成的错误恢复中断。

The interrupt is generated even if the error syndrome is discarded because the error record already records a higher priority error. This bit is RES0 if the node does not support this control.

由于错误记录已经记录了更高优先级的错误，即使丢弃了错误综合症，也会生成中断。如果节点不支持这个控制，这个位就是 RES0。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Cold reset.

这个位在冷重置时会被重置为一个未知值。

Bit [9]

位 [9]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

CFI, bit [8]

CFI，bit [8]

Enable fault handling interrupt for corrected errors. When enabled, if the node implements a Corrected error counter, then the fault handling interrupt is generated when the counter overflows and the overflow bit is set. Otherwise the fault handling interrupt is also generated for all detected Corrected errors.

为纠正错误启用故障处理中断。如果启用，则如果节点实现 Corrected 错误计数器，则在计数器溢出并设置溢出位时生成故障处理中断。否则，故障处理中断也会为所有检测到的已纠正错误生成。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Fault handling interrupt not generated for corrected errors.

没有为纠正错误生成故障处理中断。

1

Fault handling interrupt generated for corrected errors.

为纠正错误而产生的故障处理中断。

The interrupt is generated even if the error syndrome is discarded because the error record already records a higher priority error. This bit is RES0 if the node does not support this control.

由于错误记录已经记录了更高优先级的错误，即使丢弃了错误综合症，也会生成中断。如果节点不支持这个控制，这个位就是 RES0。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Cold reset.

这个位在冷重置时会被重置为一个未知值。

Bits [7:5]

Bits [7:5]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

UE, bit [4]

UE，bit [4] UE，bit [4]

Enable in-band uncorrected error reporting. When enabled, responses to transactions that detect an uncorrected error that cannot be deferred are signaled as a detected error (external abort).

启用带内未更正错误报告。当启用时，对检测到不能延迟的未更正错误的事务的响应被标记为检测到的错误 (外部异常终止)。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

External abort response for uncorrected errors disabled.

禁用未更正错误的外部异常终止响应。

1

External abort response for uncorrected errors enabled.

启用了未更正错误的外部中止响应。

This bit is RES0 if the node does not support this control.

如果节点不支持这个控制，这个位就是 RES0。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Cold reset.

这个位在冷重置时会被重置为一个未知值。

FI, bit [3]

FI，bit [3]

Enable fault handling interrupt.

启用故障处理中断。

When enabled, the fault handling interrupt is generated for all detected Deferred errors and Uncorrected errors.

当启用时，将为所有检测到的 Deferred 错误和 Uncorrected 错误生成故障处理中断。

If the fault handling interrupt for corrected errors control is not implemented then:

如果用于纠正错误控制的故障处理中断没有实现，那么：

- If the node implements a Corrected error counter then the fault handling interrupt is also generated when the counter overflows and the overflow bit is set.

如果节点实现了 Corrected 错误计数器，那么当计数器溢出并设置溢出位时，也会产生故障处理中断。

- Otherwise the fault handling interrupt is also generated for all detected Corrected errors.

否则，故障处理中断也会为所有检测到的已纠正错误生成。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1602 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

0

Fault handling interrupt disabled.

禁用故障处理中断。

1

Fault handling interrupt enabled.

启用故障处理中断。

This bit is RES0 if the node does not support this control.

如果节点不支持这个控制，这个位就是 RES0。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Cold reset.

这个位在冷重置时会被重置为一个未知值。

UI, bit [2]

UI，bit [2] UI，bit [2]

Enable error recovery interrupt. Uncorrected error recovery interrupt enable. When enabled, the error recovery interrupt is generated for all detected Uncorrected errors that are not deferred.

允许错误恢复中断。未更正的错误恢复允许中断。当启用时，错误恢复中断会为所有检测到的未更正错误生成。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Error recovery interrupt disabled.

禁用错误恢复中断。

1

Error recovery interrupt enabled.

启用错误恢复中断。

The interrupt is generated even if the error syndrome is discarded because the error record already records a higher priority error. This bit is RES0 if the node does not support this control.

由于错误记录已经记录了更高优先级的错误，即使丢弃了错误综合症，也会生成中断。如果节点不支持这个控制，这个位就是 RES0。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Cold reset.

这个位在冷重置时会被重置为一个未知值。

Bit [1]

位 [1]

Reserved for IMPLEMENTATION DEFINED controls. Must permit SBZP write policy for software. This bit reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value and writes to this bit have IMPLEMENTATION DEFINED behavior.

为实现定义的控件保留。必须允许软件的 SBZP 写策略。这个位读取的是一个实现定义的值，写入的是一个实现定义的行为。

Reserved, RES0.

预留，RES0。

ED, bit [0]

ED，位 [0]

Error reporting and logging enable. When disabled, the node behaves as if error detection and correction are disabled, and no errors are recorded or signaled by the node. Arm recommends that, when disabled, correct error detection and correction codes are written for writes, unless disabled by an IMPLEMENTATION DEFINED control for error injection.

错误报告和日志记录启用。当禁用时，节点的行为就好像禁用了检错和调整，节点不会记录或发出错误信号。Arm 建议，当禁用时，为写操作编写正确的检错和调整代码，除非被一个用于错误注入的 IMPLEMENTATION DEFINED 控件禁用。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Error reporting disabled.

错误报告禁用。

1

Error reporting enabled.

启用错误报告。

It is IMPLEMENTATION DEFINED whether the node fully disables error detection and correction when reporting is disabled. That is, even with error reporting disabled, the node might continue to silently correct errors. Uncorrectable errors might result in corrupt data being silently propagated by the node. This bit is RES1 if the node does not support this control.

当禁用报告时，节点是否完全禁用检错和调整是 IMPLEMENTATION DEFINED。也就是说，即使禁用了错误报告，节点可能会继续静默地纠正错误。无法更正的错误可能会导致节点静默地传播损坏的数据。如果节点不支持这个控件，这个位就是 RES1。

This bit resets to zero on a Cold reset.

在冷复位时，该位复位为 0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1603 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.83	ERRDEVID, Error Record Device ID Register

D 1.2.83 ERRDEVID，错误记录设备 ID 寄存器

The ERRDEVID characteristics are:

ERRDEVID 的特点是：

Purpose

目的

Defines the number of error records that can be accessed through the Memory-mapped registers.

定义可以通过内存映射寄存器访问的错误记录数。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if version Armv8.1 of the architecture and RAS are implemented.

只有当架构和 RAS 的 armv 8.1 版本被实现时才会出现。

This register is RES0 if RAS is not implemented.

如果没有实现 RAS，这个寄存器就是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0005FC8.

位于 0xe0005fc8 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ERRDEVID bit assignments are:

ERRDEVID 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  | 16 |  | 15 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  | NUM NUM |  |  |  |  |  |  |  |

Bits [31:16]

Bits [31:16]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

NUM, bits [15:0]

NUM，bits [15:0]

Number of implemented error record indexes.

实现的错误记录索引数。

Highest numbered index of the error records in this group, plus one. Each implemented record is owned by a node. A node might own multiple records.

此组中错误记录的最高编号指数，加 1。每个实现的记录都属于一个节点。一个节点可能拥有多条记录。

This manual describes the memory-mapped view of a group with up to 56 records, the most that can be contained in a 4KB component, meaning the highest value for this field is 56.

本手册描述了一个最多包含 56 条记录的组的内存映射视图，这是一个 4kb 组件所能包含的最大值，这意味着该字段的最大值为 56。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1604 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.84	ERRFRn, Error Record Feature Register, n = 0 - 55

84 ERRFRn，错误记录特征寄存器，n = 0-55

The ERRFR{0..55} characteristics are:

ERRFR {0. .55} 的特征是：

Purpose

目的

Identifies the features implemented by the associated record n, and of those features that are software programmable.

标识由相关记录 n 实现的特性，以及那些软件可编程的特性。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

If AIRCR.BFHFNMINS is zero this register is RAZ/WI from Non-secure state.

如果 aircr.b fh fnmins 为零，此寄存器为 RAZ/WI，属于非安全状态。

Configurations

配置

Present only if version Armv8.1 of the architecture and RAS are implemented.

只有当架构和 RAS 的 armv 8.1 版本被实现时才会出现。

This register is RES0 if RAS is not implemented.

如果没有实现 RAS，这个寄存器就是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0005000 + 64n.

位于 0xe0005000 + 64n 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Field descriptions

字段描述

The ERRFR{0..55} bit assignments are:

ERRFR {0. .55} 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  | 24 |  | 23 22 2322 | 21 20 2120 |  | 19 18 17 16 19181716 |  |  | 15 14 15 岁 |  | 12 |  | 11 10 1110 | 9 | 8 |  | 7 | 6 | 5 | 4 |  | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  | CI 图片： CI | RES0 第 0 号决议 |  | CEO 执行总裁 | DUI 酒后驾车 |  | RP RP (反相) | CEC 中央委员会 |  |  | CFI 中国金融情报局 | UE UE |  |  | FI 图片来源： FI |  | UI 用户界面 |  |  | RES0 第 0 号决议 |  | ED 教育署 |  |  |  |  |

Bits [31:24]

Bits [31:24]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

CI, bits [23:22]

CI，bits [23:22]

Critical Error Interrupt. Indicates whether the critical error interrupt and associated controls are implemented.

关键出错中断： 表示关键出错中断和相关控制是否被执行。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b00

0b00

Does not support feature.

不支持特性。

0b01

0b01

Feature always enabled.

功能始终启用。

0b10

0b10

Feature is controllable.

功能可控。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

Bits [21:20]

Bits [21:20] 比特

Reserved, RES0.

预留，RES0。

CEO, bits [19:18]

首席执行官，bits [19:18]

Corrected Error overwrite. Indicates the behavior when a second Corrected error is detected after a first Corrected error has been recorded by the node.

更正错误覆盖。指示在节点记录了第一个更正的错误后，检测到第二个更正的错误的行为。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1605 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b00

0b00

Count Corrected error if a counter is implemented. Keep the previous error syndrome. If the counter overflows, or no counter is implemented then ERRSTATUS<n>.OF is set to 1.

如果实现了计数器，则纠正错误。保留先前的错误综合症。如果计数器溢出，或者没有实现计数器，那么 ERRSTATUS <n> 。OF 设置为 1。

0b01

0b01

Count Corrected error. If ERRSTATUS<n>.OF == 1 before the Corrected error is counted then keep the previous syndrome. Otherwise the previous syndrome is overwritten. If the counter overflows then ERRSTATUS<n>.OF is set to 1.

计数更正误差。如果错误状态。在纠正错误被计算之前，OF = = 1，则保持之前的综合症状。否则先前的综合症就会被覆盖。如果计数器溢出，则 ERRSTATUS <n> 。OF 设置为 1。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

DUI, bits [17:16]

DUI，bits [17:16] DUI，bits [17:16]

Error recovery interrupt for deferred errors. Indicates whether the node implements a control for enabling error recovery interrupts on deferred errors.

延迟错误的错误恢复中断。指示节点是否实现了一个控件，以便在延迟错误时启用错误恢复中断。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b00

0b00

Does not support feature. ERRCTLR<n>.DUI is RES0.

不支持特性 ERRCTLR <n> DUI is RES0。

0b10

0b10

Feature is controllable using ERRCTLR<n>.DUI.

使用 ERRCTLR <n> . DUI 可以控制特性。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

RP, bit [15]

RP，bit [15]

Repeat counter. Indicates whether the node implements a repeat Corrected error counter in ERRMISC0<n>.

重复次数计数器。指示节点是否实现 ERRMISC0 <n> 中的纠错重复次数计数器。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0b0

0b0

A single CE counter is implemented.

实现单个 CE 计数器。

0b1

0b1

A first (repeat) counter and a second (other) counter are implemented. The repeat counter is the same size as the primary error counter.

第一个 (重复) 计数器和第二个 (其他) 计数器被实现。重复次数计数器与主错误计数器同尺寸。

This bit is RES0 if ERRFR<n>.CEC == 0b000.

如果 ERRFR <n> . CEC = = 0b000，则此位为 RES0。

This bit reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

此位读取为 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

CEC, bits [14:12]

CEC，bits [14:12]

Corrected Error Counter. Indicates whether the node implements a standard Corrected error (CE) counter mechanism in ERRMISC0<n>.

指示节点是否实现 ERRMISC0 <n> 中的标准纠错 (CE) 计数器机制。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b000

0b000

Does not implement the standard Corrected error counter model.

没有实现标准的纠错计数器模型。

0b010

0b0100b010

Implements an 8-bit Corrected error counter in ERRMISC0<n>[7:0].

在 ERRMISC0 <n> [7:0] 中实现一个 8 位纠错计数器。

0b100

0b100

Implements a 16-bit Corrected error counter in ERRMISC0<n>[15:0].

在 ERRMISC0 <n> [15:0] 中实现一个 16 位纠错计数器。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1606 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

CFI, bits [11:10]

CFI bits [11:10]

Fault handling for Corrected errors. Indicates whether the node implements a control for enabling fault handling interrupts on Corrected errors.

纠正错误的故障处理。指示节点是否实现了一个控件，以便在纠正错误时启用故障处理中断。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b00

0b00

Does not support feature, ERRCTLR<n>.CFI is RES0.

不支持 ERRCTLR <n> ，CFI 是 RES0。

0b10

0b10

Feature is controllable using ERRCTLR<n>.CFI.

使用 ERRCTLR <n> . CFI 可以控制特性。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This bit is ‘RES0 if ERRFR<n>.FI == 0b00.

这个位是‘ RES0 if ERRFR <n> . FI = = 0b00。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

UE, bits [9:8]

UE，bits [9:8]

In-band uncorrected error reporting. Indicates whether the node implements in-band uncorrected error reporting (external aborts), and, if so, whether it implements controls for enabling and disabling in-band uncorrected error reporting.

带内未更正错误报告。指示节点是否实现带内未更正错误报告 (外部中止) ，如果是，则指示节点是否实现启用和禁用带内未更正错误报告的控件。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b00

0b00

Does not support feature, ERRCTLR<n>.UE is RES0.

不支持特性，ERRCTLR <n> . UE 是 RES0。

0b01

0b01

Feature always enabled, ERRCTLR<n>.UE is RES0.

Feature always enabled，ERRCTLR <n> . UE is res0 始终启用，ERRCTLR <n> . UE 为 RES0。

0b10

0b10

Feature is controllable using ERRCTLR<n>.UE.

使用 ERRCTLR <n> . UE 可以控制特性。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

FI, bits [7:6]

FI bits [7:6]

Fault handling interrupt. Indicates whether the node implements a fault handling interrupt, and, if so, whether it implements controls for enabling and disabling the fault handling interrupt.

故障处理中断。指示节点是否实现故障处理中断，如果是，则指示节点是否实现用于启用和禁用故障处理中断的控件。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b00

0b00

Does not support feature, ERRCTLR<n>.FI is RES0.

不支持特性，ERRCTLR <n> . FI 为 RES0。

0b01

0b01

Feature always enabled, ERRCTLR<n>.FI is RES0.

功能始终启用，ERRCTLR <n> . FI 为 RES0。

0b10

0b10

Feature is controllable using ERRCTLR<n>.FI.

使用 ERRCTLR <n> . FI 可以控制特性。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

UI, bits [5:4]

UI，bits [5:4]

Error recovery interrupt for uncorrected errors. Indicates whether the node implements an error recovery interrupt, and, if so, whether it implements controls for enabling and disabling the error recovery interrupt.

错误恢复中断 (error recovery interrupt)。指示节点是否实现错误恢复中断，如果是，则指示节点是否实现用于启用和禁用错误恢复中断的控件。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b00

0b00

Does not support feature, ERRCTLR<n>.UI is RES0.

不支持特性，ERRCTLR <n> 。 UI 是 RES0。

0b01

0b01

Feature always enabled, ERRCTLR<n>.UI is RES0.

特性总是启用的，ERRCTLR <n> 。 UI 是 RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1607 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

0b10

0b10

Feature is controllable using ERRCTLR<n>.UI.

使用 ERRCTLR <n> . UI 可以控制特性。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

Bits [3:2]

Bits [3:2]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

ED, bits [1:0]

教育署 bits [1:0]

Error reporting and logging. Indicates whether the node implements controls for enabling and disabling error reporting and logging.

错误报告和日志记录。指示节点是否实现了启用和禁用错误报告和日志记录的控制。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b01

0b01

Feature always enabled, ERRCTLR<n>.ED is RES1.

Feature always enabled，ERRCTLR <n> . ED is res1 始终启用，ERRCTLR <n> . ED 是 RES1。

0b10

0b10

Feature is controllable using ERRCTLR<n>.ED.

使用 ERRCTLR <n> . ED 可以控制特性。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1608 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.85	ERRGSRn, RAS Fault Group Status Register

85 ERRGSRn，RAS 故障组状态寄存器

The ERRGSR{0..1} characteristics are:

ERRGSR {0. .1} 特征是：

Purpose

目的

Each ERRGSR<n> register shows the status for up to 32 records in the group. <n> selects the set of 32 records from the records in the group.

每个 ERRGSR <n> 寄存器显示组中最多 32 条记录的状态。<n> 从组中的记录中选择 32 条记录。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

If AIRCR.BFHFNMINS is zero this register is RAZ/WI from Non-secure state.

如果 aircr.b fh fnmins 为零，此寄存器为 RAZ/WI，属于非安全状态。

Configurations

配置

Present only if version Armv8.1 of the architecture and RAS are implemented.

只有当架构和 RAS 的 armv 8.1 版本被实现时才会出现。

This register is RES0 if RAS is not implemented.

如果没有实现 RAS，这个寄存器就是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0005E00 + 4n.

位于 0xe0005e00 + 4n 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ERRGSR{0..1} bit assignments are:

ERRGSR {0. .1} 位分配为：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

S

S, bits [31:0]

S，bits [31:0]

Status for Error Record <m>. Each bit is a read-only copy of the corresponding ERRSTATUS<m>.V field.

错误记录 <m> 的状态。每个位都是相应 ERRSTATUS <m> . v 字段的只读副本。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0

No error.

无错。

1

One or more errors.

一个或多个错误。

This bit is RES0 if <m> is greater than or equal to the number of implemented records, or if the record does not support this type of reporting.

如果 <m> 大于或等于实现的记录数，或者如果记录不支持这种类型的报告，那么这个位就是 RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1609 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.86	ERRIIDR, Error Implementer ID Register

D 1.2。86 ERRIIDR，错误实现 ID 寄存器

The ERRIIDR characteristics are:

ERRIIDR 的特点是：

Purpose

目的

Defines the implementer of the component.

定义组件的实现者。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

Present only if version Armv8.1 of the architecture and RAS are implemented.

只有当架构和 RAS 的 armv 8.1 版本被实现时才会出现。

This register is RES0 if RAS is not implemented.

如果没有实现 RAS，这个寄存器就是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0005E10.

位于 0xe0005e10 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ERRIIDR bit assignments are:

ERRIIDR 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  | 20 |  | 19 | 16 |  | 15 | 12 |  | 11 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ProductID 产品编号 |  |  |  | Variant 变种 |  |  | Revision 修订 |  |  |  |  | Architect 建筑师 |  |  |  |  |  |

ProductID, bits [31:20]

ProductID bits [31:20]

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

Variant, bits [19:16]

Variant bits [19:16]

Component Major Revision. This field distinguishes between variants or major revisions of the product.

组件主要修订： 这个字段区分产品的变体和主要修订。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

Revision, bits [15:12]

修订，bits [15:12]

Component minor revision. This field distinguishes between minor revisions of the product.

组件次要修订 (Component minor revision)。这个字段区分产品的次要修订。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

Architect, bits [11:0]

架构师，bits [11:0]

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0x43B

0x43B

JEP106 continuation code 0x4, ID code 0x3B. Arm Limited.

Jep106 延续代码 0x4，ID 代码 0x3b。

Other values are defined by the JEDEC JEP106 standard.

其他值由 JEDEC jep106 标准定义。

This field reads as 0x43B.

这个字段读取为 0x43b。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1610 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.87	ERRMISC0n, Error Record Miscellaneous 0 Register, n = 0 - 55

D 1.2.87 ERRMISC0n，Error Record Miscellaneous 0 Register，n = 0-55

The ERRMISC0{0..55} characteristics are:

ERRMISC0 {0. .55} 的特征是：

Purpose

目的

IMPLEMENTATION DEFINED error syndrome register.

实现定义的错误综合征寄存器。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

If AIRCR.BFHFNMINS is zero this register is RAZ/WI from Non-secure state.

如果 aircr.b fh fnmins 为零，此寄存器为 RAZ/WI，属于非安全状态。

Configurations

配置

Present only if version Armv8.1 of the architecture and RAS are implemented.

只有当架构和 RAS 的 armv 8.1 版本被实现时才会出现。

This register is RES0 if RAS is not implemented.

如果没有实现 RAS，这个寄存器就是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE0005020 + 64n.

位于 0xe0005020 + 64n 的 32 位读 / 写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Preface

序言

The miscellaneous syndrome registers contain:

杂项综合症登记表包括：

- Corrected error counter or counters, if the node supports the counting of Corrected errors.

更正错误计数器 (如果节点支持计数 “更正错误”)。

- Information to identify the Field Replaceable Unit (FRU) in which the error was detected, and might contain enough information to locate error within that FRU.

信息用于标识检测到错误的现场可替换单元 (FRU) ，并且可能包含足够的信息来定位该现场可替换单元中的错误。

- Other state information not present in the corresponding status and address registers.

在相应的状态和地址寄存器中不存在的其他状态信息。

If the node supports the architecturally-defined error counter then it is implemented in ERMISC0<n>.

如果节点支持架构定义的错误计数器，那么它在 ERMISC0 <n> 中实现。

If ERRSTATUS<n>.MV is set to 1 then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether fields of ERRMISC0<n> ignores writes. Arm recommends that miscellaneous syndrome for multiple errors, such as a Corrected error counter, is read/write. This allows a counter to be reset in the presence of a persistent error. Miscellaneous syndrome for the most recently recorded error, such as information locating a FRU for that error, must ignore writes. This prevents the loss of information if an error is detected whilst the previous error is being logged.

如果 ERRSTATUS <n> 。如果 MV 设置为 1，那么 ERRMISC0 <n> 的字段是否忽略写操作就是 IMPLEMENTATION DEFINED。Arm 建议多个错误的综合症，比如纠错计数器，应该是读 / 写。这允许计数器在出现持续错误时被重置。最近记录的错误的其他综合症，例如定位该错误的 FRU 的信息，必须忽略写。这样可以防止在记录前一个错误时检测到错误信息的丢失。

Field descriptions

字段描述

The ERRMISC0{0..55} bit assignments are:

ERRMISC0 {0. .55} 位分配为：

When Contents are IMPLEMENTATION DEFINED:

当内容被实现定义时：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IMPLEMENTATION DEFINED

已定义的实现

When Standard 16-bit CE counter:

当标准 16 位 CE 计数器：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 15 14 15 岁 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IMPLEMENTATION DEFINED 已定义的实现 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CEC16 Cec16 中央选举委员会 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | OF16 Of16 法例第 16 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1611 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

When Standard 16-bit CE counter pair:

标准 16 位 CE 计数交易对：

|  |  | 31 30 3130 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 15 14 15 岁 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | CECO CECO CECO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CECR CECR 中文名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| OFO Ofo ofo ofo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OFR OFR (OFR) |  |  |  |  |  |  |  |

When Standard 8-bit CE counter:

当标准 8 位 CE 计数器：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 | 6 |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | IMPLEMENTATION DEFINED 已定义的实现 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CEC8 Cec8 中国大陆 |  |  |  |  |  |

OF8

Of8 第八章

Bits [31:0], when Contents are IMPLEMENTATION DEFINED

Bits [31:0] ，当内容是实现定义的

IMPLEMENTATION DEFINED.

实现定义。

Bits [31:8], when Standard 8-bit CE counter

Bits [31:8] ，当标准 8 位 CE 计数器

IMPLEMENTATION DEFINED.

实现定义。

OF8, bit [7], when Standard 8-bit CE counter

OF8，位 [7] ，当标准 8 位 CE 计数器

Overflow. Sticky overflow bit.

溢出。粘性溢出位。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Counter has not overflowed.

计数器没有溢出。

1

Counter has overflowed.

计数器已经溢出。

Set to 1 when the Corrected error count field is incremented and wraps through zero.

当已纠正的错误计数字段增加并换行为零时，设置为 1。

A direct write that modifies this bit might indirectly set ERRSTATUS<n>.OF to an UNKNOWN value and a direct write to ERRSTATUS<n>.OF that clears it to zero might indirectly set this bit to an UNKNOWN value.

修改此位的直接写入可能会间接设置 ERRSTATUS <n> 。OF 设置为未知值，而直接写入到 ERRSTATUS <n> 。将其清除为 0 可能会间接地将该位设置为未知值。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Cold reset.

这个位在冷重置时会被重置为一个未知值。

CEC8, bits [6:0], when Standard 8-bit CE counter

CEC8，bits [6:0] ，当标准 8 位 CE 计数器

Corrected error count.

纠正错误计数。

This field resets to an UNKNOWN value on a Cold reset.

这个字段在 Cold 重置时重置为未知值。

Bits [31:16], when Standard 16-bit CE counter

Bits [31:16] ，当标准 16 位 CE 计数器

IMPLEMENTATION DEFINED.

实现定义。

OF16, bit [15], when Standard 16-bit CE counter

OF16，位 [15] ，当标准 16 位 CE 计数器

Overflow. Sticky overflow bit.

溢出。粘性溢出位。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Counter has not overflowed.

计数器没有溢出。

1

Counter has overflowed.

计数器已经溢出。

Set to 1 when the Corrected error count field is incremented and wraps through zero.

当已纠正的错误计数字段增加并换行为零时，设置为 1。

A direct write that modifies this bit might indirectly set ERRSTATUS<n>.OF to an UNKNOWN value and a direct write to ERRSTATUS<n>.OF that clears it to zero might indirectly set this bit to an UNKNOWN value.

修改此位的直接写入可能会间接设置 ERRSTATUS <n> 。OF 设置为未知值，而直接写入到 ERRSTATUS <n> 。将其清除为 0 可能会间接地将该位设置为未知值。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Cold reset.

这个位在冷重置时会被重置为一个未知值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1612 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

CEC16, bits [14:0], when Standard 16-bit CE counter

CEC16，bits [14:0] ，when 标准 16 位 CE 计数器

Corrected error count.

纠正错误计数。

This field resets to an UNKNOWN value on a Cold reset.

这个字段在 Cold 重置时重置为未知值。

OFO, bit [31], when Standard 16-bit CE counter pair

Ofo，bit [31] ，标准 16 位 CE 交易对

Overflow Other. Sticky overflow bit, other.

粘性溢出位，其他。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Other Counter has not overflowed.

其他计数器没有溢出。

1

Other Counter has overflowed.

其他计数器已溢出。

Set to 1 when the Corrected error count, other, field is incremented and wraps through zero.

当纠正的错误计数，其他字段增加并换行为零时，设置为 1。

A direct write that modifies this bit might indirectly set ERRSTATUS<n>.OF to an UNKNOWN value and a direct write to ERRSTATUS<n>.OF that clears it to zero might indirectly set this bit to an UNKNOWN value.

修改此位的直接写入可能会间接设置 ERRSTATUS <n> 。OF 设置为未知值，而直接写入到 ERRSTATUS <n> 。将其清除为 0 可能会间接地将该位设置为未知值。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Cold reset.

这个位在冷重置时会被重置为一个未知值。

CECO, bits [30:16], when Standard 16-bit CE counter pair

CECO，bits [30:16] ，当标准 16 位 CE 交易对

Corrected error count, other. Incremented for each countable error that is not accounted for by incrementing CECR.

已更正的错误计数，其他。对于每个可计数的错误递增，这些错误没有通过递增 CECR 来计算。

This field resets to an UNKNOWN value on a Cold reset.

这个字段在 Cold 重置时重置为未知值。

OFR, bit [15], when Standard 16-bit CE counter pair

OFR，bit [15] ，当标准 16 位 CE 计数器交易对

Overflow Repeat. Sticky overflow bit, repeat.

重复。粘性溢出位，重复。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Repeat Counter has not overflowed.

重复次数计数器没有溢出。

1

Repeat Counter has overflowed.

重复次数计数器已溢出。

Set to 1 when the Corrected error count, repeat, field is incremented and wraps through zero.

当纠正的错误计数，重复，字段增加并换行为 0 时，设置为 1。

A direct write that modifies this bit might indirectly set ERRSTATUS<n>.OF to an UNKNOWN value and a direct write to ERRSTATUS<n>.OF that clears it to zero might indirectly set this bit to an UNKNOWN value.

修改此位的直接写入可能会间接设置 ERRSTATUS <n> 。OF 设置为未知值，而直接写入到 ERRSTATUS <n> 。将其清除为 0 可能会间接地将该位设置为未知值。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Cold reset.

这个位在冷重置时会被重置为一个未知值。

CECR, bits [14:0], when Standard 16-bit CE counter pair

CECR，bits [14:0] ，当标准 16 位 CE 交易对

Corrected error count. Incremented for the first detected countable error, which also records other syndrome for the error, and subsequently for each countable error that matches the recorded other syndrome. Corrected errors are countable errors. It is IMPLEMENTATION DEFINED and might be UNPREDICTABLE whether Deferred and Uncorrected errors are countable errors.

更正错误计数。为第一个检测到的可数错误递增，该错误还记录了该错误的其他症状，随后为与记录的其他症状相匹配的每个可数错误递增。纠正的错误是可数错误。延迟错误和未更正错误是否是可数错误是实现定义的，并且可能是不可预测的。

This field resets to an UNKNOWN value on a Cold reset.

这个字段在 Cold 重置时重置为未知值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1613 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.88	ERRMISC1n, Error Record Miscellaneous 1 Register, n = 0 - 55

D 1.2.88 ERRMISC1n，错误记录杂项 1 寄存器，n = 0-55

The ERRMISC1{0..55} characteristics are:

ERRMISC1 {0. .55} 的特征是：

Purpose

目的

IMPLEMENTATION DEFINED error syndrome register.

实现定义的错误综合征寄存器。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

If AIRCR.BFHFNMINS is zero this register is RAZ/WI from Non-secure state.

如果 aircr.b fh fnmins 为零，此寄存器为 RAZ/WI，属于非安全状态。

Configurations

配置

Present only if version Armv8.1 of the architecture and RAS are implemented.

只有当架构和 RAS 的 armv 8.1 版本被实现时才会出现。

This register is RES0 if RAS is not implemented.

如果没有实现 RAS，这个寄存器就是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE0005024 + 64n.

位于 0xe0005024 + 64n 的 32 位读 / 写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Preface

序言

The miscellaneous syndrome registers contain:

杂项综合症登记表包括：

- Corrected error counter or counters, if the node supports the counting of Corrected errors.

更正错误计数器 (如果节点支持计数 “更正错误”)。

- Information to identify the Field Replaceable Unit (FRU) in which the error was detected, and might contain enough information to locate error within that FRU.

信息用于标识检测到错误的现场可替换单元 (FRU) ，并且可能包含足够的信息来定位该现场可替换单元中的错误。

- Other state information not present in the corresponding status and address registers.

在相应的状态和地址寄存器中不存在的其他状态信息。

If ERRSTATUS<n>.MV is set to 1 then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether fields of ERRMISC1<n> ignores writes. Arm recommends that miscellaneous syndrome for multiple errors, such as a corrected error counter, is read/write. This allows a counter to be reset in the presence of a persistent error. Miscellaneous syndrome for the most recently recorded error, such as information locating a FRU for that error, should ignore writes. This prevents information being lost if an error is detected whilst the previous error is being logged.

如果 ERRSTATUS <n> 。如果 MV 设置为 1，那么 ERRMISC1 <n> 的字段是否忽略写操作就是 IMPLEMENTATION DEFINED。Arm 建议多个错误的综合症，比如纠正错误计数器，是读 / 写。这允许计数器在出现持续错误时被重置。最近记录的错误的杂项综合症，例如定位该错误的 FRU 的信息，应该忽略写。这样可以防止在记录前一个错误的同时检测到错误信息丢失。

Field descriptions

字段描述

The ERRMISC1{0..55} bit assignments are:

ERRMISC1 {0. .55} 位分配为：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IMPLEMENTATION DEFINED

已定义的实现

Bits [31:0]

Bits [31:0]

IMPLEMENTATION DEFINED.

实现定义。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1614 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.89	ERRMISC2n, Error Record Miscellaneous 2 Register, n = 0 - 55

D 1.2.89 ERRMISC2n，Error Record Miscellaneous 2 Register，n = 0-55

The ERRMISC2{0..55} characteristics are:

ERRMISC2 {0. .55} 的特征是：

Purpose

目的

IMPLEMENTATION DEFINED error syndrome register.

实现定义的错误综合征寄存器。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

If AIRCR.BFHFNMINS is zero this register is RAZ/WI from Non-secure state.

如果 aircr.b fh fnmins 为零，此寄存器为 RAZ/WI，属于非安全状态。

Configurations

配置

Present only if version Armv8.1 of the architecture and RAS are implemented.

只有当架构和 RAS 的 armv 8.1 版本被实现时才会出现。

This register is RES0 if RAS is not implemented.

如果没有实现 RAS，这个寄存器就是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE0005028 + 64n.

位于 0xe0005028 + 64n 的 32 位读 / 写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Preface

序言

The miscellaneous syndrome registers contain:

杂项综合症登记表包括：

- Corrected error counter or counters, if the node supports the counting of Corrected errors.

更正错误计数器 (如果节点支持计数 “更正错误”)。

- Information to identify the Field Replaceable Unit (FRU) in which the error was detected, and might contain enough information to locate error within that FRU.

信息用于标识检测到错误的现场可替换单元 (FRU) ，并且可能包含足够的信息来定位该现场可替换单元中的错误。

- Other state information not present in the corresponding status and address registers.

在相应的状态和地址寄存器中不存在的其他状态信息。

If ERRSTATUS<n>.MV is set to 1 then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether fields of ERRMISC2<n> ignores writes. Arm recommends that miscellaneous syndrome for multiple errors, such as a corrected error counter, is read/write. This allows a counter to be reset in the presence of a persistent error. Miscellaneous syndrome for the most recently recorded error, such as information locating a FRU for that error, should ignore writes. This prevents information being lost if an error is detected whilst the previous error is being logged.

如果 ERRSTATUS。如果 MV 设置为 1，那么 ERRMISC2 <n> 的字段是否忽略写操作就是 IMPLEMENTATION DEFINED。Arm 建议多个错误的综合症，比如纠正错误计数器，是读 / 写。这允许计数器在出现持续错误时被重置。最近记录的错误的杂项综合症，例如定位该错误的 FRU 的信息，应该忽略写。这样可以防止在记录前一个错误的同时检测到错误信息丢失。

Field descriptions

字段描述

The ERRMISC2{0..55} bit assignments are:

ERRMISC2 {0. .55} 位分配为：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IMPLEMENTATION DEFINED

已定义的实现

Bits [31:0]

Bits [31:0]

IMPLEMENTATION DEFINED.

实现定义。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1615 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.90	ERRMISC3n, Error Record Miscellaneous 3 Register, n = 0 - 55

D 1.290 ERRMISC3n，Error Record Miscellaneous 3 Register，n = 0-55

The ERRMISC3{0..55} characteristics are:

ERRMISC3 {0. .55} 的特征是：

Purpose

目的

IMPLEMENTATION DEFINED error syndrome register.

实现定义的错误综合征寄存器。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

If AIRCR.BFHFNMINS is zero this register is RAZ/WI from Non-secure state.

如果 aircr.b fh fnmins 为零，此寄存器为 RAZ/WI，属于非安全状态。

Configurations

配置

Present only if version Armv8.1 of the architecture and RAS are implemented.

只有当架构和 RAS 的 armv 8.1 版本被实现时才会出现。

This register is RES0 if RAS is not implemented.

如果没有实现 RAS，这个寄存器就是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE000502C + 64n.

位于 0xe000502c + 64n 的 32 位读 / 写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Preface

序言

The miscellaneous syndrome registers contain:

杂项综合症登记表包括：

- Corrected error counter or counters, if the node supports the counting of Corrected errors.

更正错误计数器 (如果节点支持计数 “更正错误”)。

- Information to identify the Field Replaceable Unit (FRU) in which the error was detected, and might contain enough information to locate error within that FRU.

信息用于标识检测到错误的现场可替换单元 (FRU) ，并且可能包含足够的信息来定位该现场可替换单元中的错误。

- Other state information not present in the corresponding status and address registers.

在相应的状态和地址寄存器中不存在的其他状态信息。

If ERRSTATUS<n>.MV is set to 1 then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether fields of ERRMISC3<n> ignores writes. Arm recommends that miscellaneous syndrome for multiple errors, such as a corrected error counter, is read/write. This allows a counter to be reset in the presence of a persistent error. Miscellaneous syndrome for the most recently recorded error, such as information locating a FRU for that error, should ignore writes. This prevents information being lost if an error is detected whilst the previous error is being logged.

如果 ERRSTATUS。如果 MV 设置为 1，那么 ERRMISC3 <n> 的字段是否忽略写操作就是 IMPLEMENTATION DEFINED。Arm 建议多个错误的综合症，比如纠错计数器，应该是读 / 写。这允许计数器在出现持续错误时被重置。最近记录的错误的杂项综合症，例如定位该错误的 FRU 的信息，应该忽略写。这样可以防止在记录前一个错误的同时检测到错误信息丢失。

Field descriptions

字段描述

The ERRMISC3{0..55} bit assignments are:

ERRMISC3 {0. .55} 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IMPLEMENTATION DEFINED

已定义的实现

Bits [31:0]

Bits [31:0]

IMPLEMENTATION DEFINED.

实现定义。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1616 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.91	ERRMISC4n, Error Record Miscellaneous 4 Register, n = 0 - 55

D 1.2.91 ERRMISC4n，Error Record Miscellaneous 4 Register，n = 0-55

The ERRMISC4{0..55} characteristics are:

ERRMISC4 {0. .55} 特征为：

Purpose

目的

IMPLEMENTATION DEFINED error syndrome register.

实现定义的错误综合征寄存器。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

If AIRCR.BFHFNMINS is zero this register is RAZ/WI from Non-secure state.

如果 aircr.b fh fnmins 为零，此寄存器为 RAZ/WI，属于非安全状态。

Configurations

配置

Present only if version Armv8.1 of the architecture and RAS are implemented.

只有当架构和 RAS 的 armv 8.1 版本被实现时才会出现。

This register is RES0 if RAS is not implemented.

如果没有实现 RAS，这个寄存器就是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE0005030 + 64n.

位于 0xe0005030 + 64n 的 32 位读 / 写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Preface

序言

The miscellaneous syndrome registers contain:

杂项综合症登记表包括：

- Corrected error counter or counters, if the node supports the counting of Corrected errors.

更正错误计数器 (如果节点支持计数 “更正错误”)。

- Information to identify the Field Replaceable Unit (FRU) in which the error was detected, and might contain enough information to locate error within that FRU.

信息用于标识检测到错误的现场可替换单元 (FRU) ，并且可能包含足够的信息来定位该现场可替换单元中的错误。

- Other state information not present in the corresponding status and address registers.

在相应的状态和地址寄存器中不存在的其他状态信息。

If ERRSTATUS<n>.MV is set to 1 then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether fields of ERRMISC4<n> ignores writes. Arm recommends that miscellaneous syndrome for multiple errors, such as a corrected error counter, is read/write. This allows a counter to be reset in the presence of a persistent error. Miscellaneous syndrome for the most recently recorded error, such as information locating a FRU for that error, should ignore writes. This prevents information being lost if an error is detected whilst the previous error is being logged.

如果 ERRSTATUS。如果 MV 设置为 1，那么 ERRMISC4 <n> 的字段是否忽略写操作就是 IMPLEMENTATION DEFINED。Arm 建议多个错误的综合症，比如纠正错误计数器，是读 / 写。这允许计数器在出现持续错误时被重置。最近记录的错误的杂项综合症，例如定位该错误的 FRU 的信息，应该忽略写。这样可以防止在记录前一个错误的同时检测到错误信息丢失。

Field descriptions

字段描述

The ERRMISC4{0..55} bit assignments are:

ERRMISC4 {0. .55} 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IMPLEMENTATION DEFINED

已定义的实现

Bits [31:0]

Bits [31:0]

IMPLEMENTATION DEFINED.

实现定义。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1617 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.92	ERRMISC5n, Error Record Miscellaneous 5 Register, n = 0 - 55

92 ERRMISC5n，错误记录杂项 5 寄存器，n = 0-55

The ERRMISC5{0..55} characteristics are:

ERRMISC5 {0. .55} 的特征是：

Purpose

目的

IMPLEMENTATION DEFINED error syndrome register.

实现定义的错误综合征寄存器。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

If AIRCR.BFHFNMINS is zero this register is RAZ/WI from Non-secure state.

如果 aircr.b fh fnmins 为零，此寄存器为 RAZ/WI，属于非安全状态。

Configurations

配置

Present only if version Armv8.1 of the architecture and RAS are implemented.

只有当架构和 RAS 的 armv 8.1 版本被实现时才会出现。

This register is RES0 if RAS is not implemented.

如果没有实现 RAS，这个寄存器就是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE0005034 + 64n.

位于 0xe0005034 + 64n 的 32 位读 / 写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Preface

序言

The miscellaneous syndrome registers contain:

杂项综合症登记表包括：

- Corrected error counter or counters, if the node supports the counting of Corrected errors.

更正错误计数器 (如果节点支持计数 “更正错误”)。

- Information to identify the Field Replaceable Unit (FRU) in which the error was detected, and might contain enough information to locate error within that FRU.

信息用于标识检测到错误的现场可替换单元 (FRU) ，并且可能包含足够的信息来定位该现场可替换单元中的错误。

- Other state information not present in the corresponding status and address registers.

在相应的状态和地址寄存器中不存在的其他状态信息。

If ERRSTATUS<n>.MV is set to 1 then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether fields of ERRMISC5<n> ignores writes. Arm recommends that miscellaneous syndrome for multiple errors, such as a corrected error counter, is read/write. This allows a counter to be reset in the presence of a persistent error. Miscellaneous syndrome for the most recently recorded error, such as information locating a FRU for that error, should ignore writes. This prevents information being lost if an error is detected whilst the previous error is being logged.

如果 ERRSTATUS <n> 。如果 MV 设置为 1，那么 ERRMISC5 <n> 的字段是否忽略写操作就是 IMPLEMENTATION DEFINED。Arm 建议多个错误的综合症，比如纠正错误计数器，应该是读 / 写。这允许计数器在出现持续错误时被重置。最近记录的错误的杂项综合症，例如定位该错误的 FRU 的信息，应该忽略写。这样可以防止在记录前一个错误的同时检测到错误信息丢失。

Field descriptions

字段描述

The ERRMISC5{0..55} bit assignments are:

ERRMISC5 {0. .55} 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IMPLEMENTATION DEFINED

已定义的实现

Bits [31:0]

Bits [31:0]

IMPLEMENTATION DEFINED.

实现定义。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1618 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.93	ERRMISC6n, Error Record Miscellaneous 6 Register, n = 0 - 55

D 1.2.93 ERRMISC6n，错误记录杂项 6 寄存器，n = 0-55

The ERRMISC6{0..55} characteristics are:

ERRMISC6 {0. .55} 的特征是：

Purpose

目的

IMPLEMENTATION DEFINED error syndrome register.

实现定义的错误综合征寄存器。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

If AIRCR.BFHFNMINS is zero this register is RAZ/WI from Non-secure state.

如果 aircr.b fh fnmins 为零，此寄存器为 RAZ/WI，属于非安全状态。

Configurations

配置

Present only if version Armv8.1 of the architecture and RAS are implemented.

只有当架构和 RAS 的 armv 8.1 版本被实现时才会出现。

This register is RES0 if RAS is not implemented.

如果没有实现 RAS，这个寄存器就是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE0005038 + 64n.

位于 0xe0005038 + 64n 的 32 位读 / 写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Preface

序言

The miscellaneous syndrome registers contain:

杂项综合症登记表包括：

- Corrected error counter or counters, if the node supports the counting of Corrected errors.

更正错误计数器 (如果节点支持计数 “更正错误”)。

- Information to identify the Field Replaceable Unit (FRU) in which the error was detected, and might contain enough information to locate error within that FRU.

信息用于标识检测到错误的现场可替换单元 (FRU) ，并且可能包含足够的信息来定位该现场可替换单元中的错误。

- Other state information not present in the corresponding status and address registers.

在相应的状态和地址寄存器中不存在的其他状态信息。

If ERRSTATUS<n>.MV is set to 1 then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether fields of ERRMISC6<n> ignores writes. Arm recommends that miscellaneous syndrome for multiple errors, such as a corrected error counter, is read/write. This allows a counter to be reset in the presence of a persistent error. Miscellaneous syndrome for the most recently recorded error, such as information locating a FRU for that error, should ignore writes. This prevents information being lost if an error is detected whilst the previous error is being logged.

如果 ERRSTATUS <n> 。如果 MV 设置为 1，那么 ERRMISC6 <n> 的字段是否忽略写操作就是 IMPLEMENTATION DEFINED。Arm 建议多个错误的综合症，比如纠正错误计数器，是读 / 写。这允许计数器在出现持续错误时被重置。最近记录的错误的杂项综合症，例如定位该错误的 FRU 的信息，应该忽略写。这样可以防止在记录前一个错误的同时检测到错误信息丢失。

Field descriptions

字段描述

The ERRMISC6{0..55} bit assignments are:

ERRMISC6 {0. .55} 位分配为：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IMPLEMENTATION DEFINED

已定义的实现

Bits [31:0]

Bits [31:0]

IMPLEMENTATION DEFINED.

实现定义。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1619 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.94	ERRMISC7n, Error Record Miscellaneous 7 Register, n = 0 - 55

D 1.2.94 ERRMISC7n，Error Record Miscellaneous 7 Register，n = 0-55

The ERRMISC7{0..55} characteristics are:

ERRMISC7 {0. .55} 的特征是：

Purpose

目的

IMPLEMENTATION DEFINED error syndrome register.

实现定义的错误综合征寄存器。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

If AIRCR.BFHFNMINS is zero this register is RAZ/WI from Non-secure state.

如果 aircr.b fh fnmins 为零，此寄存器为 RAZ/WI，属于非安全状态。

Configurations

配置

Present only if version Armv8.1 of the architecture and RAS are implemented.

只有当架构和 RAS 的 armv 8.1 版本被实现时才会出现。

This register is RES0 if RAS is not implemented.

如果没有实现 RAS，这个寄存器就是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE000503C + 64n.

位于 0xe000503c + 64n 的 32 位读 / 写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Preface

序言

The miscellaneous syndrome registers contain:

杂项综合症登记表包括：

- Corrected error counter or counters, if the node supports the counting of Corrected errors.

更正错误计数器 (如果节点支持计数 “更正错误”)。

- Information to identify the Field Replaceable Unit (FRU) in which the error was detected, and might contain enough information to locate error within that FRU.

信息用于标识检测到错误的现场可替换单元 (FRU) ，并且可能包含足够的信息来定位该现场可替换单元中的错误。

- Other state information not present in the corresponding status and address registers.

在相应的状态和地址寄存器中不存在的其他状态信息。

If ERRSTATUS<n>.MV is set to 1 then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether fields of ERRMISC7<n> ignores writes. Arm recommends that miscellaneous syndrome for multiple errors, such as a corrected error counter, is read/write. This allows a counter to be reset in the presence of a persistent error. Miscellaneous syndrome for the most recently recorded error, such as information locating a FRU for that error, should ignore writes. This prevents information being lost if an error is detected whilst the previous error is being logged.

如果 ERRSTATUS。如果 MV 设置为 1，那么 ERRMISC7 <n> 的字段是否忽略写操作就是 IMPLEMENTATION DEFINED。Arm 建议多个错误的综合症，比如纠正错误计数器，是读 / 写。这允许计数器在出现持续错误时被重置。最近记录的错误的杂项综合症，例如定位该错误的 FRU 的信息，应该忽略写。这样可以防止在记录前一个错误的同时检测到错误信息丢失。

Field descriptions

字段描述

The ERRMISC7{0..55} bit assignments are:

ERRMISC7 {0. .55} 位分配为：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IMPLEMENTATION DEFINED

已定义的实现

Bits [31:0]

Bits [31:0]

IMPLEMENTATION DEFINED.

实现定义。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1620 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.95	ERRSTATUSn, Error Record Primary Status Register, n = 0 - 55

95 ERRSTATUSn，错误记录主状态寄存器，n = 0-55

The ERRSTATUS{0..55} characteristics are:

ERRSTATUS {0. .55} 特征为：

Purpose

目的

Contains status information for the error record.

包含错误记录的状态信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

If AIRCR.BFHFNMINS is zero this register is RAZ/WI from Non-secure state.

如果 aircr.b fh fnmins 为零，此寄存器为 RAZ/WI，属于非安全状态。

Configurations

配置

Present only if version Armv8.1 of the architecture and RAS are implemented.

只有当架构和 RAS 的 armv 8.1 版本被实现时才会出现。

This register is RES0 if RAS is not implemented.

如果没有实现 RAS，这个寄存器就是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE0005010 + 64n.

位于 0xe0005010 + 64n 的 32 位读 / 写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Preface

序言

This register contains the following information:

本登记册载有下列资料：

- Whether any error has been detected (valid).

是否检测到任何错误 (有效)。

- Whether any detected error was not corrected, and returned to a Requester.

检测到的错误是否没有更正，并返回给请求者。

- Whether any detected error was not corrected and deferred.

检测到的任何错误是否没有更正和推迟。

- Whether an error record has been discarded because additional errors have been detected before the first error was handled by software (overflow).

是否因为在软件处理第一个错误之前检测到额外的错误而丢弃了错误记录 (溢出)。

- Whether any error has been reported.

是否报告了任何错误。

- Whether the other error record registers contain valid information.

其他错误记录寄存器是否包含有效信息。

- Whether the error was reported because poison data was detected or because a corrupt value was detected by an error detection code.

报告错误是因为检测到有毒数据还是因为检错码检测到损坏的值。

- A primary error code.

主错误代码。

- An IMPLEMENTATION DEFINED extended error code.

实现定义的扩展错误代码。

Within this register:

在本登记册内：

- The {AV, V, MV} bits are valid bits that define whether the error record registers are valid.

{AV，v，MV} bits 是定义错误记录寄存器是否有效的有效位。

- The {UE, OF, CE, DE, UET} bits encode the type of error or errors recorded.

{UE，OF，CE，DE，UET} bits 编码错误的类型或记录的错误。

- The {CI, ER, PN, IERR, SERR} fields are syndrome fields.

{CI，ER，PN，IERR，SERR} 字段是综合征字段。

After reading the status register, software must clear the valid bits to allow new errors to be recorded. Between reading the register and clearing the valid bits, a new error might have overwritten the register. To prevent this error being lost, a write to ERRSTATUS<n> is ignored if all of:

在读取状态寄存器之后，软件必须清除有效的 bits 以记录新的错误。在读取寄存器和清除有效 bits 之间，一个新的错误可能已经覆盖了寄存器。为了防止这个错误丢失，对 ERRSTATUS <n> 的写操作会被忽略，如果：

- Any of the ERRSTATUS<n>.{V, UE, OF, CE, DE} fields are nonzero before the write.

任何 ERRSTATUS <n> . {v，UE，OF，CE，DE} 字段在写之前都是非零的。

- The write does not clear the nonzero ERRSTATUS<n>.{V, UE, OF, CE, DE} field(s) to zero by writing one(s) to the applicable field(s).

写操作不会清除非零的 ERRSTATUS <n> 。{v，UE，OF，CE，DE} 字段为零，将 1 写入适用的字段。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1621 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

Field descriptions

字段描述

The ERRSTATUS{0..55} bit assignments are:

ERRSTATUS {0. .55} 位的赋值是：

|  |  | 31 30 29 28 31302928 |  |  |  |  |  |  |  | 27 26 25 24 27262524 |  |  |  |  |  |  | 23 22 21 20 23222120 |  |  |  |  |  | 19 18 1918 |  |  | 16 |  | 15 |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | V | UE UE |  |  |  |  |  | OF 关于 |  |  |  | CE 行政长官 |  | DE 德 |  | PN 译者注： | UET UET |  |  |  | CI 图片： CI | RES0 第 0 号决议 |  |  |  | IERR 内部收益率 |  |  |  |  | SERR 译者： 王士杰 |  |  |  |  |  |
| AV 影音资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MV 机动自行车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ER 第二章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

AV, bit [31]

视听，位 [31]

Address Valid.

地址有效。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

ERRADDR<n> and ERRADDR2<n> not valid.

ERRADDR <n> 和 ERRADDR2 <n> 无效。

1

ERRADDR<n> and ERRADDR2<n> contain an address associated with the highest priority error recorded by this record.

ERRADDR <n> 和 ERRADDR2 <n> 包含一个与该记录记录的最高优先级错误相关的地址。

This bit is read/write-one-to-clear.

这个位是 read/write-one-to-clear。

This bit resets to zero on a Cold reset.

在冷复位时，该位复位为 0。

V, bit [30]

V，位 [30]

Status Register valid.

状态寄存器有效。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

ERRSTATUS<n> not valid.

ERRSTATUS <n> 无效。

1

ERRSTATUS<n> valid. At least one error has been recorded.

ERRSTATUS <n> 有效。至少记录了一个错误。

This bit is read/write-one-to-clear.

这个位是 read/write-one-to-clear。

This bit resets to zero on a Cold reset.

在冷复位时，该位复位为 0。

UE, bit [29]

UE，bit [29]

Uncorrected error or errors.

未更正的错误或错误。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

No errors that could neither be corrected nor deferred.

没有既不能纠正也不能推迟的错误。

1

At least one error that has neither been corrected nor deferred.

至少有一个错误既没有被纠正也没有被推迟。

This bit reads as UNKNOWN if ERRSTATUS<n>.V is set to 0. This bit is read/write-one-to-clear.

如果 ERRSTATUS <n> ，这个位读取为 UNKNOWN。 v 设置为 0。这个位是 read/write-one-to-clear。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Cold reset.

这个位在冷重置时会被重置为一个未知值。

ER, bit [28]

ER，bit [28]

Error Reported.

错误报告。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

No in-band error (external abort) reported.

无带内错误 (外部异常终止) 报告。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1622 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

1

An external abort was signaled by the node to the Requester making the access or other transaction. This can be because any of:

节点向进行访问或其他事务的请求方发出外部中止信号。这可能是因为：

- ERRCTLR<n>.UE is implemented and was set to 1 when an Uncorrected error was detected.

ERRCTLR <n> . UE 被实现，并且在检测到 Uncorrected 错误时被设置为 1。

- ERRCTLR<n>.UE is not implemented and the node always reports errors.

ERRCTLR <n> . UE 没有实现，节点总是报告错误。

It is IMPLEMENTATION DEFINED whether this bit can be set to 1 by a Deferred error. This bit is not valid and reads UNKNOWN if any of:

是否可以通过 Deferred 错误将该位设置为 1，这是实现定义的。此位无效，读取未知，如果有：

- ERRSTATUS<n>.UE is set to 0 and this bit is only set to 1 by Uncorrected errors.

ERRSTATUS <n> UE 被设置为 0，这个位只被 Uncorrected errors 设置为 1。

- ERRSTATUS<n>.{UE, DE} are both set to 0 and this bit can be set to 1 by Deferred errors.

ERRSTATUS <n> 。{UE，DE} 都被设置为 0，并且这个位可以被延迟错误设置为 1。

- ERRSTATUS<n>.V is set to 0.

ERRSTATUS <n> . v 设置为 0。

This bit is read/write-one-to-clear.

这个位是 read/write-one-to-clear。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Cold reset.

这个位在冷重置时会被重置为一个未知值。

OF, bit [27]

OF，bit [27]

Overflow.

溢出。

Indicates that multiple errors have been detected. This bit is set to 1 when one of the following occurs:

指示已检测到多个错误。当出现下列情况之一时，此位设置为 1:

- A corrected error counter is implemented, an error is counted, and the counter overflows.

实现已更正的错误计数器，对错误进行计数，并且计数器溢出。

- A corrected error counter is not implemented, a corrected error is recorded, and ERRSTATUS<n>.V was previously set to 1.

不实现纠正错误计数器，记录纠正错误，并且 ERRSTATUS <n> 。 v 先前设置为 1。

A type of error other than a corrected error is recorded and ERRSTATUS<n>.V was previously set to 1.

除了已更正的错误之外，还会记录其他类型的错误，并且 ERRSTATUS <n> 。 v 先前被设置为 1。

Otherwise, this bit is unchanged when an error is recorded.

否则，当记录错误时，此位不变。

If a corrected error counter is implemented:

如果实现了纠错计数器：

- A direct write that modifies the counter overflow flag indirectly might set this bit to an UNKNOWN value.

间接修改计数器溢出标志的直接写入可能会将此位设置为未知值。

- A direct write to this bit that clears this bit to zero might indirectly set the counter overflow flag to an

如果直接写入该位并将其清零，则可能会间接将计数器溢出标志设置为

UNKNOWN value.

未知值。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

No error syndrome has been discarded and, if a Corrected error counter is implemented, it has not overflowed since this bit was last cleared to zero.

没有错误综合征被丢弃，并且，如果纠正错误计数器被实现，它没有溢出，因为这个位最后被清除为零。

1

At least one error syndrome has been discarded or, if a Corrected error counter is implemented, it might have overflowed, since this bit was last cleared to zero.

至少有一个错误症状已被丢弃，或者，如果实现了已更正的错误计数器，它可能已溢出，因为该位上次被清除为零。

This bit is not valid and reads UNKNOWN if ERRSTATUS<n>.V is set to 0.

如果 ERRSTATUS <n> ，则此位无效并读取 UNKNOWN。

This bit is read/write-one-to-clear.

这个位是 read/write-one-to-clear。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Cold reset.

这个位在冷重置时会被重置为一个未知值。

MV, bit [26]

MV，bit [26]

Miscellaneous Registers Valid.

杂项寄存器有效。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

ERRMISC*<n> not valid.

ERRMISC * <n> 无效。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1623 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

1

The IMPLEMENTATION DEFINED contents of the ERRMISC*<n> registers contains additional information for an error recorded by this record.

ERRMISC * <n> 寄存器的 IMPLEMENTATION DEFINED 内容包含此记录记录的错误的附加信息。

This bit is not valid and reads UNKNOWN if ERRSTATUS<n>.V is set to 0.

如果 ERRSTATUS <n> ，则此位无效并读取 UNKNOWN。

This bit is read/write-one-to-clear.

这个位是 read/write-one-to-clear。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Cold reset.

这个位在冷重置时会被重置为一个未知值。

CE, bits [25:24]

CE，bits [25:24] CE，bits [25:24]

Corrected error or errors.

更正错误或错误。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b00

0b00

No errors were corrected.

没有更正错误。

0b01

0b01

At least one transient error was corrected.

至少纠正了一个暂时性错误。

0b10

0b10

At least one error was corrected.

至少更正了一个错误。

0b11

0b11

At least one persistent error was corrected.

至少纠正了一个长期存在的错误。

The mechanism by which a node detects whether a correctable error is transient or persistent is IMPLEMEN-TATION DEFINED. If no such mechanism is implemented then the node sets this field to 0b10 when an error is corrected.

节点检测可校错误是暂时性的还是持久性的机制是 IMPLEMEN-TATION DEFINED。如果没有实现这种机制，那么当错误被纠正时，节点将这个字段设置为 0b10。

This field is not valid and reads UNKNOWN if ERRSTATUS<n>.V is set to 0.

如果 ERRSTATUS <n> ，则该字段无效并读取未知。 v 设置为 0。

This field is read/write-ones-to-clear. Writing a value other than all-zeros or all-ones sets this field to an UNKNOWN value.

这个字段是读取 / 写入 1 到清除的。写入一个非全 0 或全 1 的值会将这个字段设置为一个未知值。

This field resets to an UNKNOWN value on a Cold reset.

这个字段在 Cold 重置时重置为未知值。

DE, bit [23]

DE，bit [23]

Deferred error or errors.

延迟错误或错误。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

No errors were deferred.

没有错误被推迟。

1

At least one error was not corrected and deferred.

至少有一个错误没有更正和推迟。

Support for deferring errors is IMPLEMENTATION DEFINED.

支持延迟错误是实现定义的。

This bit is not valid and reads UNKNOWN if ERRSTATUS<n>.V is set to 0.

如果 ERRSTATUS <n> ，则此位无效并读取 UNKNOWN。

This bit is read/write-one-to-clear.

这个位是 read/write-one-to-clear。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Cold reset.

这个位在冷重置时会被重置为一个未知值。

PN, bit [22]

PN，位 [22]

Poison.

毒药。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Uncorrected or deferred error from a corrupted value.

来自损坏值的未更正或延迟错误。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1624 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

1

Uncorrected error or Deferred error from a poisoned value. Indicates that an error occurred because of the detection of a poison value rather because of the detection of a corrupted value.

来自中毒值的未更正错误或延迟错误。表示由于检测到有毒值而发生错误，而不是由于检测到损坏的值。

It is IMPLEMENTATION DEFINED whether a node can distinguish a poisoned value from a corrupted value.

一个节点是否能够区分有害值和损坏值是实现定义的。

This bit is not valid and reads UNKNOWN if any of:

此位无效，读取未知，如果有下列情况：

- ERRSTATUS<n>.V is set to 0.

ERRSTATUS <n> . v 设置为 0。

- ERRSTATUS<n>.{CE, UE} are both set to 0. This bit is read/write-one-to-clear.

ERRSTATUS <n> 。{CE，UE} 都设置为 0。这个位是读写一清除。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Cold reset. Note

这个位在冷重置时被重置为一个未知值。注意

If a node detects a corrupted value and defers the error by producing poison then this bit is set to 0b0 at the producer node. The value 0b1 might only be an indication of a poisoned value. As in some EDC schemes, it is possible to mistake a corrupted value for a poisoned value.

如果一个节点检测到一个损坏的值，并通过产生毒素来推迟错误，那么这个位在生产者节点被设置为 0b0。值 0b1 可能只是一个有害值的指示。在一些 EDC 方案中，有可能将损坏的值误认为中毒的值。

UET, bits [21:20]

UET，bits [21:20]

Uncorrected Error Type. Describes the state of the component after detecting or consuming an Uncorrected error.

未更正的错误类型。描述检测或使用未更正的错误后组件的状态。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b00

0b00

Uncorrected error, Uncontainable error (UC).

未更正错误 (UC)。

0b01

0b01

Uncorrected error, Unrecoverable error (UEU).

未更正错误，不可恢复错误。

0b10

0b10

Uncorrected error, Latent or Restartable error (UEO).

未更正错误，潜伏错误或可重启错误 (UEO)。

0b11

0b11

Uncorrected error, Signaled or Recoverable error (UER).

未更正错误 (Uncorrected error，UER)。

This field is not valid and reads UNKNOWN if any of:

此字段无效，如果有下列情况，则读取 UNKNOWN:

- ERRSTATUS<n>.V is set to 0.

ERRSTATUS <n> . v 设置为 0。

- ERRSTATUS<n>.UE is set to 0.

ERRSTATUS <n> UE 设置为 0。

This field is read/write-ones-to-clear. Writing a value other than all-zeros or all-ones sets this field to an UNKNOWN value.

这个字段是读取 / 写入 1 到清除的。写入一个非全 0 或全 1 的值会将这个字段设置为一个未知值。

Note: Software might use the information in the error record registers to determine what recovery is necessary.

注意： 软件可能会使用错误记录寄存器中的信息来决定需要什么样的恢复。

This field resets to an UNKNOWN value on a Cold reset.

这个字段在 Cold 重置时重置为未知值。

CI, bit [19]

CI，bit [19]

Critical error. Indicates whether a critical error condition has been recorded.

临界错误。表示是否记录了临界错误条件。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

No critical error condition.

没有临界错误条件。

1

Critical error condition.

临界错误条件。

This bit is not valid and reads UNKNOWN if ERRSTATUS<n>.V is set to 0.

如果 ERRSTATUS <n> ，则此位无效并读取 UNKNOWN。

This bit is read/write-one-to-clear.

这个位是 read/write-one-to-clear。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1625 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

This bit resets to an UNKNOWN value on a Cold reset.

这个位在冷重置时会被重置为一个未知值。

Bits [18:16]

Bits [18:16]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

IERR, bits [15:8]

IERR，bits [15:8]

IMPLEMENTATION DEFINED error code.

实现定义的错误代码。

Used with any primary error code SERR value. Further IMPLEMENTATION DEFINED information can be placed in the MISC registers.

与任何主要错误代码 SERR 值一起使用。进一步的实现定义信息可以放在 MISC 寄存器中。

The subset of architecturally-defined values that this field can take is IMPLEMENTATION DEFINED. If any value not in this set is written to this register then the value read back from this field is UNKNOWN.

这个字段可以采用的体系结构定义值的子集是 IMPLEMENTATION DEFINED。如果任何不在这个集合中的值被写入这个寄存器，那么从这个字段读回的值是未知的。

This field is not valid and reads UNKNOWN if ERRSTATUS<n>.V is set to 0.

如果 ERRSTATUS <n> ，则该字段无效并读取未知。 v 设置为 0。

This field resets to an UNKNOWN value on a Cold reset.

这个字段在 Cold 重置时重置为未知值。

Note

注意

One or more bits of this field might be implemented as fixed read-as-zero or read-as-one values.

这个字段的一个或多个 bits 可能被实现为固定的 read-as-zero 或 read-as-One 值。

SERR, bits [7:0]

SERR bits [7:0]

Architecturally-defined primary error code. The primary error code might be used by a fault handling agent to triage an error without requiring device-specific code. For example, to count and threshold corrected errors in software, or generate a short log entry.

架构定义的主错误代码。故障处理代理可以使用主错误代码来分类错误，而不需要特定于设备的代码。例如，计数和阈值更正软件中的错误，或生成一个简短的日志条目。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0

No error.

无错。

1

IMPLEMENTATION DEFINED error.

实现定义的错误。

Data value from (non-associative) internal memory. For example, ECC from on-chip SRAM or buffer.

来自 (非关联) 内存的数据值。例如，来自片上静态随机存储器或缓冲区的 ECC。

IMPLEMENTATION DEFINED pin.

实现定义管脚。

Assertion failure. For example, consistency failure.

断言失败。例如，一致性失败。

Internal data path. For example, parity on ALU result.

内部数据通路。例如，ALU 结果的奇偶性。

Data value from associative memory. For example, ECC error on cache data.

来自联想存储器的数据值。例如，缓存数据的 ECC 错误。

Address/control value or values from associative memory. For example, ECC error on cache tag.

来自联想存储器的地址 / 控制值。例如，缓存标签上的 ECC 错误。

10

10

Data value from producer. For example, parity error on write data bus.

来自生产者的数据值。例如，写数据总线上的奇偶错误。

11

11

Address/control value or values from producer. For example, parity error on address bus.

地址 / 控制值或来自生产者的值。例如，地址总线上的奇偶错误。

12

12

Data value from (non-associative) external memory. For example, ECC error in SDRAM.

(非联想) 外存储器的数据值。例如，SDRAM 中的 ECC 错误。

13

13

Illegal address (software fault). For example, access to unpopulated memory.

非法地址 (软件故障)。例如，访问未填充的内存。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1626 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

14

14

Illegal access (software fault). For example, byte write to word register.

非法访问 (软件故障)。例如，字节写入字寄存器。

15

15

Illegal state (software fault). For example, device not ready.

非法状态 (软件故障)。例如，设备没有准备好。

16

16

Internal data register. For example, parity on a floating-point or MVE register. For a PE, all general-purpose, stack pointer, and floating-point or MVE registers are data registers.

内部数据寄存器。例如，一个浮点寄存器或 MVE 寄存器的奇偶校验。对于 PE 来说，所有的通用寄存器、栈指针、浮点寄存器或 MVE 寄存器都是数据寄存器。

17

17

Internal control register. For example, parity on a system register. For a PE, all registers other than general-purpose, stack pointer, and floating-point or MVE registers are control registers.

内部控制寄存器。例如，系统寄存器上的奇偶校验。对于 PE，除了通用寄存器、栈指针、浮点寄存器或 MVE 寄存器之外的所有寄存器都是控制寄存器。

18

18

Error response from Completer of access. For example, error response from cache write-back.

来自访问完成者的错误响应。例如，来自缓存写回的错误响应。

19

19

External timeout. For example, timeout on interaction with another node.

外部超时。例如，与另一个节点的交互超时。

20

20

Internal timeout. For example, timeout on interface within the node.

内部超时。例如，节点内部接口的超时。

21

21

Deferred error from Completer not supported at Requester. For example, poisoned data received from a Completer of an access by a Requester that cannot defer the error further.

Requester 不支持来自 Completer 的延迟错误。例如，从一个完成者接收到的有毒数据被一个请求者访问，不能进一步延迟错误。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

The subset of architecturally-defined values that this field can take is IMPLEMENTATION DEFINED. If any value not in this set is written to this register then the value read back from this field is UNKNOWN.

这个字段可以采用的体系结构定义值的子集是 IMPLEMENTATION DEFINED。如果任何不在这个集合中的值被写入这个寄存器，那么从这个字段读回的值是未知的。

This field is not valid and reads UNKNOWN if ERRSTATUS<n>.V is set to 0.

如果 ERRSTATUS <n> ，则该字段无效并读取未知。 v 设置为 0。

Note: one or more bits of this field might be implemented as fixed read-as-zero or read-as-one values.

注意： 该字段的一个或多个 bits 可以实现为固定的 read-as-zero 或 read-as-one 值。

This field resets to an UNKNOWN value on a Cold reset.

这个字段在 Cold 重置时重置为未知值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1627 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.96	EXC_RETURN, Exception Return Payload

96 EXC _ Return，异常返回有效负载

The EXC_RETURN characteristics are:

EXC _ return 的特征如下：

Purpose

目的

Value provided in LR on entry to an exception, and used with a BX or load to PC to perform an exception return.

在异常输入时，LR 中提供的值，与 BX 一起使用，或者加载到 PC 来执行异常返回。

Usage constraints

使用限制

None.

没有。

Configurations

配置

All.

所有。

Attributes

属性

32-bit payload.

32 位有效载荷。

Field descriptions

字段描述

The EXC_RETURN bit assignments are:

EXC _ return 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  | 24 |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 6 | 5 |  | 4 |  |  | 3 |  | 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PREFIX 前缀 |  |  |  |  |  |  | RES1 第一章 |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0) (0) | ES ES (欧洲) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SPSEL 太平洋海岸警卫队 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DCRS 分区康复服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FType FType 类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mode 模式 |  |

PREFIX, bits [31:24]

前缀 bits [31:24]

Prefix. Indicates that this is an EXC_RETURN value.

前缀。指示这是一个 EXC _ return 值。

This field reads as 0b11111111.

这个字段读取为 0b11111111。

Bits [23:7]

Bits [23:7]

Reserved, RES1.

预留，RES1。

S, bit [6]

S，bit [6]

Secure or Non-secure stack. Indicates whether a Secure or Non-secure stack is used to restore stack frame on exception return.

安全堆栈或非安全堆栈。指示在异常返回时是否使用安全堆栈或非安全堆栈来恢复堆栈帧。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Non-secure stack used.

使用非安全堆栈。

1

Secure stack used.

使用安全堆栈。

Behavior is UNPREDICTABLE if the Security Extension is not implemented and this field is not zero.

如果证券扩展没有实现，并且这个字段不为零，那么行为是不可预测的。

If the Security Extension is not implemented, this bit is RES0.

如果证券扩展没有实现，那么这一位就是 RES0。

DCRS, bit [5]

DCRS，bit [5]

Default callee register stacking. Indicates whether the default stacking rules apply, or whether the Additional state context, also known as callee registers, are already on the stack.

默认的被调用寄存器堆叠。指示是否应用默认的堆栈规则，或者是否附加状态上下文，也称为被调用寄存器，已经在堆栈上。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Stacking of the Additional state context registers skipped.

跳过了附加状态上下文寄存器的堆叠。

1

Default rules for stacking the Additional state context registers followed.

堆叠附加状态上下文寄存器的默认规则如下。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1628 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

Behavior is UNPREDICTABLE if the Security Extension is not implemented and this field is not one.

如果证券扩展没有实现，并且这个字段不是一个，那么行为是不可预测的。

If the Security Extension is not implemented, this bit is RES1.

如果没有实现证券扩展，这个位就是 RES1。

FType, bit [4]

FType，bit [4]

Stack frame type. Indicates whether the stack frame is a standard integer only stack frame or an extended Floating-point stack frame.

堆栈帧类型。指示堆栈帧是标准的整数堆栈帧还是扩展的浮点堆栈帧。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Extended stack frame.

扩展的堆栈帧。

1

Standard stack frame.

标准堆栈框架。

Behavior is UNPREDICTABLE if neither the Floating-point Extension or MVE are implemented and this field is not one.

如果既没有实现浮点扩展也没有实现 MVE，并且这个字段不是一个，那么行为是不可预测的。

If neither the Floating-point Extension or MVE are implemented, this bit is RES1.

如果既没有实现浮点扩展也没有实现 MVE，那么这一位就是 RES1。

Mode, bit [3]

模式，位 [3]

Mode. Indicates the Mode that was stacked from.

Mode (模式)。表示从。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Handler mode.

处理程序模式。

1

Thread mode.

线程模式。

SPSEL, bit [2]

位 [2]

Stack pointer selection. The value of this bit indicates the transitory value of the CONTROL.SPSEL bit associated with the Security state of the exception as indicated by EXC_RETURN.ES.

栈指针选择。此位的值指示与异常的安全状态相关联的 CONTROL.SPSEL 位的临时值，该值由 EXC _ return 指示。证券交易委员会。ES.

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Main stack pointer.

主堆栈指针。

1

Process stack pointer.

进程栈指针。

Bit [1]

位 [1]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

ES, bit [0]

ES，bit [0]

Exception Secure. The security domain the exception was taken to.

异常证券。异常被带到的安全域。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Non-secure.

不安全。

1

Secure.

安全。

Behavior is UNPREDICTABLE if the Security Extension is not implemented and this field is not zero.

如果证券扩展没有实现，并且这个字段不为零，那么行为是不可预测的。

If the Security Extension is not implemented, this bit is RES0.

如果证券扩展没有实现，那么这一位就是 RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1629 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.97	FAULTMASK, Fault Mask Register

D 1.2.97 FAULTMASK，Fault Mask 寄存器

The FAULTMASK characteristics are:

FAULTMASK 的特性如下：

Purpose

目的

Provides access to the PE FAULTMASK register.

提供对 PE FAULTMASK 寄存器的访问。

Usage constraints

使用限制

Privileged access only. Unprivileged access is RAZ/WI, unless otherwise stated.

只有特权访问。非特权访问是 RAZ/WI，除非另有说明。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write special-purpose register.

32 位读写专用寄存器。

This register is banked between Security states.

这个证券登记簿在不同的安全状态之间存放。

Field descriptions

字段描述

The FAULTMASK bit assignments are:

FAULTMASK 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RES0

第 0 号决议

FM

调频广播

Bits [31:1]

Bits [31:1]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

FM, bit [0]

FM，bit [0]

Fault mask enable.

启用故障掩码。

The Secure and Non-secure FAULTMASK registers individually boost the current execution priority based on the settings of AIRCR.PRIS and AIRCR.BFHFNMINS.

安全和非安全 FAULTMASK 寄存器根据 AIRCR.PRIS 和 aircr.b fh fnmins 的设置分别提升当前执行优先级。

If AIRCR.BFHFNMINS is zero, AIRCR.PRIS is zero, and FAULTMASK_NS.FM is one, the execution priority is boosted to 0.

如果 aircr.b fh fnmins 为 0，AIRCR.PRIS 为 0，FAULTMASK _ ns. FM 为 1，则执行优先级提升为 0。

If AIRCR.BFHFNMINS is zero, AIRCR.PRIS is one, and FAULTMASK_NS.FM is one, the execution priority is boosted to 0x80.

如果 aircr.b fh fnmins 为 0，AIRCR.PRIS 为 1，FAULTMASK _ ns. FM 为 1，则执行优先级提升为 0x80。

If AIRCR.BFHFNMINS is zero and FAULTMASK_S is one, the execution priority is boosted to -1.

如果 aircr.b fh fnmins 为 0，FAULTMASK _ s 为 1，则执行优先级提升为 -1。

If AIRCR.BFHFNMINS is one and FAULTMASK_NS is one, the execution priority is boosted to -1.

如果 aircr.b fh fnmins 为 1，FAULTMASK _ ns 为 1，则执行优先级提升为 -1。

If AIRCR.BFHFNMINS is one and FAULTMASK_S is one, the execution priority is boosted to -3.

如果 aircr.b fh fnmins 为 1，FAULTMASK _ s 为 1，则执行优先级提升为 -3。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

No effect.

没有效果。

1

Boost priority.

提高优先级。

On an exception return from a raw execution priority greater or equal to zero, the FM bit corresponding to EXC_RETURN.ES is cleared.

当原始执行优先级大于或等于零的异常返回时，对应于 EXC _ return 的 FM 位。ES 被清除。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1630 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.98	FNC_RETURN, Function Return Payload

98 FNC _ Return，函数返回有效载荷

The FNC_RETURN characteristics are:

FNC _ return 的特征如下：

Purpose

目的

Value provided in LR on entry to Non-secure state from a Secure BLXNS.

从安全 BLXNS 进入非安全状态时在 LR 中提供的值。

Usage constraints

使用限制

None.

没有。

Configurations

配置

All.

所有。

Attributes

属性

32-bit payload.

32 位有效载荷。

Field descriptions

字段描述

The FNC_RETURN bit assignments are:

FNC _ return 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  | 24 |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PREFIX 前缀 |  |  |  |  |  |  |  | ONES 一 |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |

PREFIX, bits [31:24]

前缀 bits [31:24]

This field reads as 0b11111110.

这个字段读取为 0b11111110。

ONES, bits [23:1]

ONES，bits [23:1]

This field reads as 0b11111111111111111111111.

这个字段读取为 0b111111111111111111111111111111。

S, bit [0]

S，bit [0]

Secure. Indicates whether the function call was from the Non-secure or Secure state. Because FNC_RETURN is only used when calling from the Secure state, this bit is always set to 1. However, some function chaining cases can result in an SG instruction clearing this bit, so the architecture ignores the state of this bit when processing a branch to FNC_RETURN.

安全。指示函数调用是处于非安全状态还是安全状态。因为 FNC _ return 只在从安全状态调用时使用，所以这个位总是设置为 1。然而，一些函数链接的情况可能导致 SG 指令清除这个位，所以架构在处理 FNC _ return 分支时忽略这个位的状态。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

From Non-secure state.

从非安全状态。

1

From Secure state.

来自安全状态。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1631 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.99	FPCAR, Floating-Point Context Address Register

99 FPCAR，浮点上下文地址寄存器

The FPCAR characteristics are:

FPCAR 的特点是：

Purpose

目的

Holds the location of the unpopulated Floating-point register space allocated on an exception stack frame.

保存异常堆栈帧上分配的未填充的浮点寄存器空间的位置。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

Present if the Floating-point Extension, or MVE, or both are implemented.

如果实现了浮点扩展或者 MVE，或者两者都实现了，则出现。

This register is RES0 if neither the Floating-point Extension nor MVE are implemented.

如果既没有实现浮点扩展也没有实现 MVE，则该寄存器为 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE000EF38.

位于 0xe000ef38 的 32 位读 / 写寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via FPCAR_NS located at 0xE002EF38.

安全软件可以通过位于 0xe002ef38 的 FPCAR _ ns 访问此寄存器的非安全版本。

The location 0xE002EF38 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

位于 0xe002ef38 的 res0 对于在非安全状态下运行的软件和调试器。

This register is banked between Security states.

这个证券登记簿在不同的安全状态之间存放。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Field descriptions

字段描述

The FPCAR bit assignments are:

FPCAR 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ADDRESS 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |

ADDRESS, bits [31:3]

地址，bits [31:3]

Address. The location of the unpopulated Floating-point register space allocated on an exception stack frame.

地址。异常堆栈帧上分配的非填充浮点寄存器空间的位置。

This field resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

此字段在 Warm 重置时重置为未知值。

Bits [2:0]

Bits [2:0]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1632 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.100	FPCCR, Floating-Point Context Control Register

100 FPCCR，浮点上下文控制寄存器

The FPCCR characteristics are:

FPCCR 的特点是：

Purpose

目的

Holds control data for the Floating Point Unit.

保存浮点单元的控制数据。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

Present if the Floating-point Extension, or MVE, or both are implemented.

如果实现了浮点扩展或者 MVE，或者两者都实现了，则出现。

This register is RES0 if neither the Floating-point Extension nor MVE are implemented.

如果既没有实现浮点扩展也没有实现 MVE，则该寄存器为 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE000EF34.

位于 0xe000ef34 的 32 位读 / 写寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via FPCCR_NS located at 0xE002EF34.

安全软件可以通过位于 0xe002ef34 的 FPCCR _ ns 访问这个寄存器的非安全版本。

The location 0xE002EF34 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

位置 0xe002ef34 是在非安全状态下执行的软件和调试器的 RES0。

This register is banked between Security states on a bit by bit basis.

这个寄存器存储在安全状态之间的证券中。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Field descriptions

字段描述

The FPCCR bit assignments are:

FPCCR 的位分配如下：

|  |  |  |  | 31 30 29 28 31302928 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 26 25 272625 |  |  |  |  |  |  |  | 11 10 1110 |  |  | 9 |  | 8 |  |  | 7 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  |  | 3 |  | 2 | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TS TS |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |
| ASPEN 阿斯彭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LSPACT LSPACT |  |
| LSPEN LSPEN (法语) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | USER 用户 |  |
| LSPENS LSPENS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | THREAD 线索 |  |
| CLRONRET CLRONRET 克伦瑞特 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HFRDY 汉弗莱迪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLRONRETS CLRONRETS 响尾蛇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MMRDY MMRDY MMRDY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UFRDY 民主联盟党 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BFRDY 弗莱迪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SPLIMVIOL 斯普林维尔 (SPLIMVIOL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SFRDY SFRDY (瑞士) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MONRDY 蒙迪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ASPEN, bit [31]

比特 [31]

Automatic state preservation enable. When this bit is set to 1, execution of a Floating-point instruction sets the CONTROL.FPCA bit to 1.

自动状态保存启用。当该位设置为 1 时，执行浮点指令将 CONTROL.FPCA 位设置为 1。

This bit is banked between Security states.

这部分存储在证券状态之间。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Executing a floating-point instruction has no effect on CONTROL.FPCA.

执行浮点指令对 CONTROL.FPCA 没有影响。

1

Executing a floating-point instruction sets CONTROL.FPCA to 1.

执行浮点指令将 CONTROL.FPCA 设置为 1。

Setting this bit to 1 means the hardware automatically preserves Floating-point context on exception entry and restores it on exception return. As of version Armv8.1-M of the architecture Arm deprecates setting this field to 0.

将此位设置为 1 意味着硬件在异常条目时自动保留浮点上下文，并在异常返回时恢复它。在 armv 8.1-m 版本的架构中，Arm 不建议将这个字段设置为 0。

This bit resets to one on a Warm reset.

此位在热复位时复位为 1。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1633 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

LSPEN, bit [30]

LSPEN，bit [30] LSPEN，bit [30]

Lazy Floating-point state preservation enable. Enables lazy Floating-point state preservation.

启用延迟浮点状态保存。

This bit is not banked between Security states.

此位不存储在安全状态之间的证券。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Disable automatic lazy Floating-point state save.

禁用自动延迟浮点状态保存。

1

Enable automatic lazy Floating-point state save.

启用自动延迟浮点状态保存。

Writes to this bit from Non-secure state are ignored if LSPENS is set to 1.

如果 LSPENS 设置为 1，从非安全状态写入这个位将被忽略。

This bit resets to one on a Warm reset.

此位在热复位时复位为 1。

LSPENS, bit [29]

LSPENS，bit [29]

Lazy Floating-point state preservation enable Secure. This bit controls whether the LSPEN bit is writable from the Non-secure state. This behaves as RAZ/WI when accessed from the Non-secure state.

延迟浮点状态保存启用安全。此位控制 LSPEN 位是否可从非安全状态写入。当从非安全状态访问时，它表现为 RAZ/WI。

This bit is not banked between Security states.

此位不存储在安全状态之间的证券。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

LSPEN is readable and writable from both Security states.

LSPEN 在两种证券状态下都是可读和可写的。

1

LSPEN is readable from both Security states, but writes to LSPEN are ignored from the Non-secure state.

LSPEN 在两种安全状态下都是可读的，但是在非安全状态下对 LSPEN 的写操作会被忽略。

This bit is RAZ/WI from Non-secure state.

此位是来自非安全状态的 RAZ/WI。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

CLRONRET, bit [28]

CLRONRET，bit [28]

Clear on return. Clear Floating-point context on exception return.

异常返回时清除浮点上下文。

This bit is not banked between Security states.

此位不存储在安全状态之间的证券。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Disabled.

残疾。

1

Enabled.

已启用。

When set to 1 the Floating-point context registers (S0 to S15, FPSCR, and VPR) are cleared on exception return (including tail chaining) if CONTROL.FPCA is set to 1 and FPCCR_S.LSPACT is set to 0. Writes to this bit from Non-secure state are ignored if CLRONRETS is set to one.

当设置为 1 时，浮点上下文寄存器 (s0 到 S15、 FPSCR 和 VPR) 在异常返回时被清除 (包括尾链) ，如果 CONTROL.FPCA 设置为 1 且 FPCCR _ s。LSPACT 设置为 0。如果 CLRONRETS 设置为 1，从非安全状态写入此位将被忽略。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

CLRONRETS, bit [27]

CLRONRETS，bit [27]

Clear on return, Secure only. This bit controls whether the CLRONRET bit is writable from the Non-secure state.

返回时清除，仅安全。此位控制 CLRONRET 位是否可从非安全状态写入。

This bit is not banked between Security states.

此位不存储在安全状态之间的证券。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

The CLRONRET field is accessibly from both Security states.

CLRONRET 字段可从两种证券状态访问。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1634 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

1

The Non-secure view of the CLRONRET field is read-only.

CLRONRET 字段的非安全视图是只读的。

This bit is RAZ/WI from Non-secure state.

此位是来自非安全状态的 RAZ/WI。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

TS, bit [26]

TS，bit [26]

Treat as Secure. Treat Floating-point registers as Secure enable.

将浮点寄存器视为安全启用。

This bit is not banked between Security states.

此位不存储在安全状态之间的证券。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Disabled.

残疾。

1

Enabled.

已启用。

When set to 0 the Floating-point registers are treated as Non-secure even when the PE is in Secure state and, therefore, the callee saved registers are never pushed to the stack. If the Floating-point registers never contain data that needs to be protected, clearing this flag can reduce interrupt latency. As this field changes how secure stack frames are interpreted, UNPREDICTABLE behavior can result if the state of this bit is not consistent with the current Secure stacks. Therefore, firmware must take care when modifying this value. This field behaves as RAZ/WI from the Non-secure state.

当设置为 0 时，即使 PE 处于安全状态，浮点寄存器也被视为非安全寄存器，因此被调用方保存的寄存器永远不会被推送到堆栈。如果浮点寄存器从不包含需要保护的数据，清除这个标志可以减少中断延迟。由于这个字段改变了安全堆栈帧的解释方式，如果这个位的状态与当前的安全堆栈不一致，就会导致不可预测的行为。因此，固件在修改这个值时必须小心。此字段在非安全状态下表现为 RAZ/WI。

This bit is RAZ/WI from Non-secure state.

此位是来自非安全状态的 RAZ/WI。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

Bits [25:11]

Bits [25:11]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

UFRDY, bit [10]

UFRDY，位 [10]

UsageFault enable. Indicates whether the software executing, when the PE allocated the Floating-point stack frame, was able to set the UsageFault exception to pending.

启用 usage fault。指示当 PE 分配浮点堆栈帧时，正在执行的软件是否能够将 usage fault 异常设置为 pending。

This bit is banked between Security states.

这部分存储在证券状态之间。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Not able to set the UsageFault exception to pending.

无法将 usage fault 异常设置为 pending。

1

Able to set the UsageFault exception to pending.

能够将 usage fault 异常设置为 pending。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

这个位在 Warm 重置时被重置为一个未知值。

SPLIMVIOL, bit [9]

SPLIMVIOL，bit [9]

Stack pointer limit violation. This bit indicates whether the Floating-point context violates the stack pointer limit that was active when lazy Floating-point state preservation was activated. SPLIMVIOL modifies the lazy Floating-point state preservation behavior.

栈指针限制冲突。此位表示浮点上下文是否违反了在激活延迟浮点状态保存时激活的栈指针限制。SPLIMVIOL 修改延迟浮点状态保存行为。

This bit is banked between Security states.

这部分存储在证券状态之间。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

The existing behavior is retained.

保留现有的行为。

1

The memory accesses associated with the Floating-point state preservation are not performed. However if the Floating-point state is Secure and FPCCR.TS is set to 1 the registers are still zeroed and the Floating-point state is lost.

不执行与浮点状态保存相关的内存访问。然而，如果浮点状态是安全的，FPCCR.TS 设置为 1，寄存器仍然为零，浮点状态丢失。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1635 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

This bit resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

这个位在 Warm 重置时被重置为一个未知值。

MONRDY, bit [8]

MONRDY，bit [8] MONRDY，bit [8]

DebugMonitor ready. Indicates whether the software executing, when the PE allocated the Floating-point stack frame, was able to set the DebugMonitor exception to pending.

DebugMonitor 就绪。指示当 PE 分配浮点堆栈帧时，正在执行的软件是否能够将 DebugMonitor 异常设置为 pending。

This bit is not banked between Security states.

此位不存储在安全状态之间的证券。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Not able to set the DebugMonitor exception to pending.

无法将 DebugMonitor 异常设置为 pending。

1

Able to set the DebugMonitor exception to pending.

能够将 DebugMonitor 异常设置为 pending。

If DEMCR.SDME is one this bit is RAZ/WI from Non-secure state This bit resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

如果 DEMCR.SDME 是一个这个位是 RAZ/WI 从非安全状态这个位重置为一个未知值在一个暖重置。

SFRDY, bit [7]

比特 [7]

SecureFault ready. Indicates whether the software executing, when the PE allocated the Floating-point stack frame, was able to set the SecureFault exception to pending.

Secure fault 就绪。指示当 PE 分配浮点堆栈帧时，正在执行的软件是否能够将 secure fault 异常设置为 pending。

This bit is not banked between Security states.

此位不存储在安全状态之间的证券。

This bit is RAZ/WI from Non-secure state.

此位是来自非安全状态的 RAZ/WI。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

这个位在 Warm 重置时被重置为一个未知值。

BFRDY, bit [6]

BFRDY，位 [6]

BusFault ready. Indicates whether the software executing, when the PE allocated the Floating-point stack frame, was able to set the BusFault exception to pending.

Bus fault 就绪。指示当 PE 分配浮点堆栈帧时，正在执行的软件是否能够将 bus fault 异常设置为 pending。

This bit is not banked between Security states.

此位不存储在安全状态之间的证券。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Not able to set the BusFault exception to pending.

无法将 bus fault 异常设置为 pending。

1

Able to set the BusFault exception to pending.

能够将 bus fault 异常设置为 pending。

If AIRCR.BFHFNMINS is zero this bit is RAZ/WI from Non-secure state.

如果 aircr.b fh fnmins 为零，则此位为来自非安全状态的 RAZ/WI。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

这个位在 Warm 重置时被重置为一个未知值。

MMRDY, bit [5]

MMRDY，位 [5]

MemManage ready. Indicates whether the software executing, when the PE allocated the Floating-point stack frame, was able to set the MemManage exception to pending.

MemManage 就绪。指示当 PE 分配浮点堆栈帧时，正在执行的软件是否能够将 MemManage 异常设置为 pending。

This bit is banked between Security states.

这部分存储在证券状态之间。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Not able to set the MemManage exception to pending.

无法将 MemManage 异常设置为 pending。

1

Able to set the MemManage exception to pending.

能够将 MemManage 异常设置为 pending。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

这个位在 Warm 重置时被重置为一个未知值。

HFRDY, bit [4]

HFRDY，bit [4]

HardFault ready. Indicates whether the software executing, when the PE allocated the Floating-point stack

指示当 PE 分配浮点堆栈时，软件是否执行

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1636 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

frame, was able to set the HardFault exception to pending. If there is both a Secure HardFault and a Non-secure HardFault, this bit only applies to the Non-secure HardFault.

Frame，能够将 hard fault 异常设置为 pending。如果同时存在一个安全的 hard fault 和一个非安全的 hard fault，这个位只适用于非安全的 hard fault。

This bit is not banked between Security states.

此位不存储在安全状态之间的证券。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Not able to set the HardFault exception to pending.

无法将 hard fault 异常设置为挂起。

1

Able to set the HardFault exception to pending.

能够将 hard fault 异常设置为 pending。

If AIRCR.BFHFNMINS is zero this bit is RAZ/WI from Non-secure state.

如果 aircr.b fh fnmins 为零，则此位为来自非安全状态的 RAZ/WI。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

这个位在 Warm 重置时被重置为一个未知值。

THREAD, bit [3]

螺纹，位 [3]

Thread mode. Indicates the PE mode when it allocated the Floating-point stack frame.

线程模式。指示分配浮点堆栈帧时的 PE 模式。

This bit is banked between Security states.

这部分存储在证券状态之间。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Handler mode.

处理程序模式。

1

Thread mode.

线程模式。

This bit is for fault handler information only and does not interact with the exception model.

此位仅用于错误处理程序信息，不与异常模型交互。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

这个位在 Warm 重置时被重置为一个未知值。

S, bit [2]

S，位 [2]

Security. Security status of the Floating-point context. This bit is only present in the Secure version of the register. This bit is updated whenever lazy Floating-point state preservation is activated, or when a Floating-point instruction is executed.

证券。浮点数上下文的证券状态。此位只存在于寄存器的安全版本中。每当延迟浮点状态保存被激活，或者浮点指令被执行时，这个位就会被更新。

This bit is not banked between Security states.

此位不存储在安全状态之间的证券。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Indicates the Floating-point context belongs to the Non-secure state.

指示浮点上下文属于非安全状态。

1

Indicates the Floating-point context belongs to the Secure state.

表示浮点上下文属于安全状态。

This bit is RAZ/WI from Non-secure state.

此位是来自非安全状态的 RAZ/WI。

This bit resets to one on a Warm reset.

此位在热复位时复位为 1。

USER, bit [1]

用户，位 [1]

User privilege. Indicates the privilege level of the software executing when the PE allocated the Floating-point stack frame.

用户特权。指示当 PE 分配浮点堆栈帧时执行的软件的特权级别。

This bit is banked between Security states.

这部分存储在证券状态之间。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Privileged.

享有特权。

1

Unprivileged.

没有特权。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

这个位在 Warm 重置时被重置为一个未知值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1637 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

LSPACT, bit [0]

LSPACT，bit [0]

Lazy state preservation active. Indicates whether lazy Floating-point state preservation is active.

延迟状态保存活动。表示延迟浮点状态保存是否活动。

This bit is banked between Security states.

这部分存储在证券状态之间。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Lazy state preservation is not active.

懒惰状态保存是不活跃的。

1

Lazy state preservation is active.

懒惰状态保存是有效的。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1638 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.101	FPCXT, Floating-point context payload

D 1.2101 FPCXT，浮点上下文有效负载

The FPCXT characteristics are:

FPCXT 的特点是：

Purpose

目的

Values produced or consumed by instructions that provide access to the Floating-point context.

由提供浮点上下文访问的指令产生或消耗的值。

Usage constraints

使用限制

None.

没有。

Configurations

配置

All.

所有。

Attributes

属性

32-bit payload.

32 位有效载荷。

Field descriptions

字段描述

The FPCXT bit assignments are:

FPCXT 位分配如下：

|  |  |  | 31 30 3130 |  |  | 28 |  |  | 27 26 25 24 27262524 |  |  |  |  |  |  |  | 23 22 21 20 23222120 |  |  |  |  |  |  | 19 18 1918 |  |  | 16 |  | 15 |  |  | 8 |  | 7 |  | 6 | 5 | 4 |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  | DN DN | FZ FZ FZ |  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  | LTPSIZE LTPSIZE |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SFPA SFPA 旧金山国家图书馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IOC 国际奥委会 |  |
|  |  |  |  |  |  | QC 质量控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DZC DZC |  |
|  |  |  |  |  |  | AHP 层次分析法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OFC 通讯办 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RMode RMode RMode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UFC 终极格斗冠军赛 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FZ16 FZ16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IDC 国际数据中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | IXC 国际刑事法庭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SFPA, bit [31]

国家学生资助办公室，位 [31]

Secure Floating-point active. The value corresponds to CONTROL.SFPA.

安全浮点运行，该值对应 control.s fpa。

Bits [30:28]

Bits [30:28]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

QC, bit [27]

QC，bit [27]

Cumulative saturation bit. The value corresponds to FPSCR.QC.

累积饱和位。该值对应于 FPSCR.QC。

AHP, bit [26]

AHP，bit [26]

Alternative half-precision control bit. The value corresponds to FPSCR.AHP.

可选的半精度控制位。该值对应于 FPSCR.AHP。

DN, bit [25]

DN，bit [25]

Default NaN mode control bit. The value corresponds to FPSCR.DN.

默认的 NaN 模式控制位。该值对应于 FPSCR.DN。

FZ, bit [24]

FZ，位 [24]

Flush-to-zero mode control for single and double precision Floating-point. The value corresponds to FPSCR.FZ.

单精度和双精度浮点数的归零模式控制，其值对应于 fpscr. fz。

RMode, bits [23:22]

RMode，bits [23:22] RMode，bits [23:22]

Rounding mode control field. The value corresponds to FPSCR.RMode.

舍入模式控制字段，该值对应于 FPSCR.RMode。

Bits [21:20]

Bits [21:20] 比特

Reserved, RES0.

预留，RES0。

FZ16, bit [19]

FZ16，bit [19]

Flush-to-zero mode control bit on half-precision data-processing instructions. The value corresponds to FPSCR.FZ16.

半精度数据处理指令上的冲洗到零模式控制位。该值对应于 fpscr. fz16。

LTPSIZE, bits [18:16]

LTPSIZE，bits [18:16] LTPSIZE，bits [18:16]

The vector element size that is used when applying low-overhead-loop tail predication to vector instructions.

对向量指令应用低开销循环尾部谓词时使用的向量元素大小。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1639 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

Bits [15:8]

Bits [15:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

IDC, bit [7]

国际数据公司，比特 [7]

Input Denormal cumulative exception bit. The value corresponds to FPSCR.IDC.

输入非正常累积异常位。该值对应于 FPSCR.IDC。

Bits [6:5]

Bits [6:5] 位

Reserved, RES0.

预留，RES0。

IXC, bit [4]

IXC，位 [4]

Inexact cumulative exception bit. The value corresponds to FPSCR.IXC.

不精确的累积异常位，该值对应于 FPSCR.IXC。

UFC, bit [3]

UFC，bit [3]

Underflow cumulative exception bit. The value corresponds to FPSCR.UFC.

下溢累积异常位。该值对应于 FPSCR.UFC。

OFC, bit [2]

OFC，bit [2]

Overflow cumulative exception bit. The value corresponds to FPSCR.OFC.

溢出累积异常位，该值对应于 FPSCR.OFC。

DZC, bit [1]

DZC，bit [1]

Divide by Zero cumulative exception bit. The value corresponds to FPSCR.DZC.

除以 Zero 累积异常位，该值对应于 FPSCR.DZC。

IOC, bit [0]

国际奥委会，位 [0]

Invalid Operation cumulative exception bit. The value corresponds to FPSCR.IOC.

无效操作累积异常位。该值对应于 FPSCR.IOC。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1640 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.102	FPDSCR, Floating-Point Default Status Control Register

102 FPDSCR，浮点默认状态控制寄存器

The FPDSCR characteristics are:

FPDSCR 的特点是：

Purpose

目的

Holds the default values for the Floating-point status control data that the PE assigns to FPSCR when it creates a new Floating-point context.

保存 PE 在创建新的浮点上下文时分配给 FPSCR 的浮点状态控制数据的默认值。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

Present if the Floating-point Extension, or MVE, or both are implemented.

如果实现了浮点扩展或者 MVE，或者两者都实现了，则出现。

This register is RES0 if neither the Floating-point Extension nor MVE are implemented.

如果既没有实现浮点扩展也没有实现 MVE，则该寄存器为 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE000EF3C.

位于 0xe000ef3c 的 32 位读 / 写寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via FPDSCR_NS located at 0xE002EF3C.

安全软件可以通过位于 0xe002ef3c 的 FPDSCR _ ns 访问这个寄存器的非安全版本。

The location 0xE002EF3C is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

位于 0xe002ef3c 的 res0 对于在非安全状态下运行的软件和调试器。

This register is banked between Security states.

这个证券登记簿在不同的安全状态之间存放。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Field descriptions

字段描述

The FPDSCR bit assignments are:

FPDSCR 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  | 27 26 25 24 27262524 |  |  |  |  |  | 23 22 21 20 23222120 |  |  |  |  |  | 19 18 1918 |  |  | 16 |  | 15 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  | DN DN | FZ FZ FZ |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  | LTPSIZE LTPSIZE |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AHP 层次分析法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FZ16 FZ16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RMode RMode RMode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bits [31:27]

Bits [31:27]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

AHP, bit [26]

AHP，bit [26]

Alternative half-precision. Default value for FPSCR.AHP.

替代的半精度.FPSCR.AHP 的默认值。

If the Floating-point Extension is not implemented, this bit is RES0.

如果没有实现浮点扩展，那么这个位就是 RES0。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

DN, bit [25]

DN，bit [25]

Default NaN. Default value for FPSCR.DN.

默认值 NaN。 FPSCR.DN 的默认值。

If the Floating-point Extension is not implemented, this bit is RES0.

如果没有实现浮点扩展，那么这个位就是 RES0。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

FZ, bit [24]

FZ，位 [24]

Flush-to-zero. Default value for FPSCR.FZ.

Flush-to-zero: fpscr. fz 的默认值。

If the Floating-point Extension is not implemented, this bit is RES0.

如果没有实现浮点扩展，那么这个位就是 RES0。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1641 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

RMode, bits [23:22]

RMode，bits [23:22] RMode，bits [23:22]

Rounding mode. Default value for FPSCR.RMode.

舍入模式： FPSCR.RMode 的默认值。

If the Floating-point Extension is not implemented, this field is RES0.

如果浮点扩展没有实现，那么这个字段就是 RES0。

This field resets to zero on a Warm reset.

这个字段在 Warm 重置时重置为 0。

Bits [21:20]

Bits [21:20] 比特

Reserved, RES0.

预留，RES0。

FZ16, bit [19]

FZ16，bit [19]

Flush-to-zero mode control bit on half-precision data-processing instructions. Default value for FPSCR.FZ16.

半精度数据处理指令上的齐平到零模式控制位。 fpscr. fz16 的默认值。

If the Floating-point Extension is not implemented, this bit is RAZ/WI.

如果没有实现浮点扩展，这个位就是 RAZ/WI。

If the Floating-point Extension is implemented without half-precision support, this bit is RES0.

如果浮点扩展没有半精度支持，这一位是 RES0。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

LTPSIZE, bits [18:16]

LTPSIZE，bits [18:16] LTPSIZE，bits [18:16]

The vector element size used when applying low-overhead-loop tail predication to vector instructions. Default value for FPSCR.LTPSIZE.

对向量指令应用低开销循环尾部谓词时使用的向量元素大小。

If the Low Overhead Branch Extension is not implemented, this field is RES0.

如果低开销分支扩展没有实现，这个字段是 RES0。

This field reads as 0x4.

这个字段读作 0x4。

Bits [15:0]

Bits [15:0]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1642 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.103	FPSCR, Floating-point Status and Control Register

103 FPSCR，浮点状态和控制寄存器

The FPSCR characteristics are:

FPSCR 的特点是：

Purpose

目的

Provides control of the Floating-point unit.

提供对浮点运算器的控制。

Usage constraints

使用限制

Privileged and unprivileged access permitted.

允许特权访问和非特权访问。

Configurations

配置

Present if the Floating-point Extension, or MVE, or both are implemented.

如果实现了浮点扩展或者 MVE，或者两者都实现了，则出现。

This register is RES0 if neither the Floating-point Extension nor MVE are implemented.

如果既没有实现浮点扩展也没有实现 MVE，则该寄存器为 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write special-purpose register.

32 位读写专用寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Preface

序言

Writes to FPSCR can have side effects on various aspects of processor operation. All of these side effects are synchronous to FPSCR write. This means that they are guaranteed not to be visible to earlier instructions in the execution stream, and they are guaranteed to be visible to later instructions in the execution stream.

写入 FPSCR 会对处理器操作的各个方面产生副作用。所有这些副作用都与 FPSCR 写操作是同步的。这意味着保证它们对于执行流中较早的指令是不可见的，并且保证它们对于执行流中较晚的指令是可见的。

Field descriptions

字段描述

The FPSCR bit assignments are:

FPSCR 位分配如下：

|  |  | 31 30 29 28 31302928 |  |  |  |  |  | 27 26 25 24 27262524 |  |  |  |  |  |  |  | 23 22 21 20 23222120 |  |  |  |  |  |  | 19 18 1918 |  |  | 16 |  | 15 |  |  | 8 |  |  | 7 |  | 6 | 5 | 4 |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | Z | C | V |  |  |  |  |  |  | DN DN | FZ FZ FZ |  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  | LTPSIZE LTPSIZE |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IOC 国际奥委会 |  |
|  |  |  |  | QC 质量控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | AHP 层次分析法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DZC DZC |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RMode RMode RMode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OFC 通讯办 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FZ16 FZ16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UFC 终极格斗冠军赛 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IDC 国际数据中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IXC 国际刑事法庭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

N, bit [31]

N，比特 [31]

Negative condition flag. When updated by a VCMP instruction, this bit indicates whether the result was less than.

负条件标志。当被 VCMP 指令更新时，这个位表示结果是否小于。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Compare result was not less than.

比较结果不小于。

1

Compare result was less than.

比较结果小于。

See VCMP for details.

详见 VCMP。

If the Floating-point Extension is not implemented, this bit is RAZ/WI.

如果没有实现浮点扩展，这个位就是 RAZ/WI。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

这个位在 Warm 重置时被重置为一个未知值。

Z, bit [30]

Z，bit [30]

Zero condition flag. When updated by a VCMP instruction, this bit indicates whether the result was equal.

零条件标志。当用 VCMP 指令更新时，这个位表示结果是否相等。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1643 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

0

Compare result was not equal.

比较结果不相等。

1

Compare result was equal.

比较结果是相等的。

See VCMP for details.

详见 VCMP。

If the Floating-point Extension is not implemented, this bit is RAZ/WI.

如果没有实现浮点扩展，这个位就是 RAZ/WI。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

这个位在 Warm 重置时被重置为一个未知值。

C, bit [29]

C，bit [29]

Carry condition flag. Accessed by the VCMP, VADC, and VSBC instructions. For VCMP this bit indicates whether the result was not less than. In VADC and VSBC this bit is used to hold the carry in/out flag.

进位条件标志。由 VCMP，VADC 和 VSBC 指令访问。对于 VCMP，该位表示结果是否不小于。在 VADC 和 VSBC 中，这个位用来保存进位输入 / 输出标志。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Compare result was less than.

比较结果小于。

1

Compare result was not less than.

比较结果不小于。

See VCMP, VADC, and VSBC for details.

有关详细信息，请参阅 VCMP、 VADC 和 VSBC。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

这个位在 Warm 重置时被重置为一个未知值。

V, bit [28]

比特 [28]

Overflow condition flag. When updated by a VCMP instruction, this bit indicates whether the result was unordered.

溢出条件标志。当被 VCMP 指令更新时，这个位表示结果是否无序。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Compare result was not unordered.

比较结果不是无序的。

1

Compare result was unordered.

比较结果无序。

See VCMP for details.

详见 VCMP。

If the Floating-point Extension is not implemented, this bit is RAZ/WI.

如果没有实现浮点扩展，这个位就是 RAZ/WI。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

这个位在 Warm 重置时被重置为一个未知值。

QC, bit [27]

QC，bit [27]

Cumulative saturation bit. This bit is set to 1 to indicate that an MVE integer operation has saturated since 0 was last written to this bit.

累积饱和度钻头。此位被设置为 1，表示 MVE 整数运算自上次将 0 写入此位以来已经饱和。

If MVE is not implemented, this bit is RES0.

如果 MVE 没有实现，这个位就是 RES0。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

这个位在 Warm 重置时被重置为一个未知值。

AHP, bit [26]

AHP，bit [26]

Alternative half-precision control bit. This bit controls how the PE interprets 16-bit Floating-point values.

可选的半精度控制位。这个位控制 PE 如何解释 16 位浮点值。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

IEEE half-precision format selected.

选定的 IEEE 半精度格式。

1

Alternative half-precision format selected.

选择替代的半精度格式。

If the Floating-point Extension is not implemented, this bit is RAZ/WI.

如果没有实现浮点扩展，这个位就是 RAZ/WI。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

这个位在 Warm 重置时被重置为一个未知值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1644 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

DN, bit [25]

DN，bit [25]

Default NaN mode control bit. This bit determines whether Floating-point operations propagate NaNs or use the Default NaN.

默认 NaN 模式控制位。该位决定浮点运算是传播 NaN 还是使用默认 NaN。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

NaN operands propagate through to the output of a Floating-point operation.

NaN 操作数传播到浮点操作的输出。

1

Any operation involving one of more NaNs returns the Default NaN.

任何涉及多个 NaN 的操作都返回默认 NaN。

If the Floating-point Extension is not implemented, this bit is RAZ/WI.

如果没有实现浮点扩展，这个位就是 RAZ/WI。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

这个位在 Warm 重置时被重置为一个未知值。

FZ, bit [24]

FZ，位 [24]

Flush-to-zero mode control for single and double precision Floating-point. This bit determines whether denormal Floating-point values are treated as though they are zero.

单精度和双精度浮点数的刷新到零模式控制。这一位决定了非正常浮点值是否被当作零来处理。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Flush-to-zero mode disabled. Behavior of the Floating-point unit is fully compliant with the IEEE754 standard.

浮点运算器的行为完全符合 ieee754 标准。

1

Flush-to-zero mode enabled.

启用齐平归零模式。

If the Floating-point Extension is not implemented, this bit is RAZ/WI.

如果没有实现浮点扩展，这个位就是 RAZ/WI。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

这个位在 Warm 重置时被重置为一个未知值。

RMode, bits [23:22]

RMode，bits [23:22] RMode，bits [23:22]

Rounding mode control field. This field determines what rounding mode is applied to Floating-point operations.

舍入模式控制字段。该字段确定应用于浮点运算的舍入模式。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b00

0b00

Round to Nearest (RN) mode.

舍入到最近 (RN) 模式。

0b01

0b01

Round towards Plus Infinity (RP) mode.

四舍五入到加无穷大 (RP) 模式。

0b10

0b10

Round towards Minus Infinity (RM) mode.

减无穷 (RM) 模式。

0b11

0b11

Round towards Zero (RZ) mode.

Round towards Zero (RZ) mode RZ 模式。

If the Floating-point Extension is not implemented, this field is RAZ/WI.

如果浮点扩展没有实现，那么这个字段就是 RAZ/WI。

This field resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

此字段在 Warm 重置时重置为未知值。

Bits [21:20]

Bits [21:20] 比特

Reserved, RES0.

预留，RES0。

FZ16, bit [19]

FZ16，bit [19]

Flush-to-zero mode control bit on half-precision data-processing instructions.

半精度数据处理指令上的刷新到零模式控制位。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Flush-to-zero mode disabled. Behavior of the Floating-point unit is fully compliant with the IEEE 754 standard.

浮点运算器的行为完全符合 IEEE 754 标准。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1645 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

1

Flush-to-zero mode enabled.

启用齐平归零模式。

The value of this bit applies to both scalar and MVE Floating-point half-precision calculations.

此位的值同时适用于标量和 MVE 浮点半精度计算。

If the Floating-point Extension is not implemented, this bit is RAZ/WI.

如果没有实现浮点扩展，这个位就是 RAZ/WI。

If the Floating-point Extension is implemented without half-precision support, this bit is RES0.

如果浮点扩展没有半精度支持，这一位是 RES0。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

这个位在 Warm 重置时被重置为一个未知值。

LTPSIZE, bits [18:16]

LTPSIZE，bits [18:16] LTPSIZE，bits [18:16]

The vector element size used when applying low-overhead-loop tail predication to vector instructions.

将低开销循环尾部谓词应用于向量指令时使用的向量元素大小。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b000

0b000

8 bits.

8 bits 8 位。

0b001

0b001

16 bits.

16 bits 16 位。

0b010

0b0100b010

32 bits.

32 bits 32 位。

0b011

0b011

64 bits.

64 bits 64 位。

0b100

0b100

Tail predication not applied.

未应用尾部谓词。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

The loop hardware behaves as if this field had the value 4 (indicating no low-overhead-loop predication) if no floating-point context is active. This field reads as 4 and ignores writes if MVE is not implemented.

如果没有浮点上下文处于活动状态，循环硬件的行为就好像这个字段的值为 4 (表示没有低开销循环谓词)。如果没有实现 MVE，这个字段读取为 4，忽略写操作。

If the Low Overhead Branch Extension is not implemented, this field is RES0.

如果低开销分支扩展没有实现，这个字段是 RES0。

This field resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

此字段在 Warm 重置时重置为未知值。

Bits [15:8]

Bits [15:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

IDC, bit [7]

国际数据公司，比特 [7]

Input Denormal cumulative exception bit. This sticky flag records whether a Floating-point input denormal exception has been detected since last cleared.

输入非正常累积异常位。这个粘性标记记录自上次清除后是否检测到浮点输入异常。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Input Denormal exception has not occurred since 0 was last written to this bit.

自从 0 最后一次写入这个位后，就没有发生过输入异常。

1

Input Denormal exception has occurred since 0 was last written to this bit.

自从 0 最后一次写入这个位以来，输入异常已经发生。

If the Floating-point Extension is not implemented, this bit is RES0.

如果没有实现浮点扩展，那么这个位就是 RES0。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

这个位在 Warm 重置时被重置为一个未知值。

Bits [6:5]

Bits [6:5] 位

Reserved, RES0.

预留，RES0。

IXC, bit [4]

IXC，位 [4]

Inexact cumulative exception bit. This sticky flag records whether a Floating-point inexact exception has been detected since last cleared.

不精确累积异常位。这个粘性标志记录自上次清除后是否检测到浮点不精确异常。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1646 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

0

Inexact exception has not occurred since 0 was last written to this bit.

自从 0 最后一次写入该位以来，就没有发生过不准确的异常。

1

Inexact exception has occurred since 0 was last written to this bit.

自从 0 最后一次写入这个位以来，发生了不准确的异常。

If the Floating-point Extension is not implemented, this bit is RES0.

如果没有实现浮点扩展，那么这个位就是 RES0。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

这个位在 Warm 重置时被重置为一个未知值。

UFC, bit [3]

UFC，bit [3]

Underflow cumulative exception bit. This sticky flag records whether a Floating-point Underflow exception has been detected since last cleared.

下溢累积异常位。此粘性标志记录自上次清除后是否检测到浮点下溢异常。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Underflow exception has not occurred since 0 was last written to this bit.

自从 0 最后一次写入这个位以来，就没有发生过下溢异常。

1

Underflow exception has occurred since 0 was last written to this bit.

自上次将 0 写入此位以来，发生了下溢异常。

If the Floating-point Extension is not implemented, this bit is RES0.

如果没有实现浮点扩展，那么这个位就是 RES0。

OFC, bit [2]

OFC，bit [2]

Overflow cumulative exception bit. This sticky flag records whether a Floating-point overflow exception has been detected since last cleared.

溢出累积异常位。这个粘性标志记录自上次清除后是否检测到浮点溢出异常。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Overflow exception has not occurred since 0 was last written to this bit.

自从 0 最后一次写入该位以来，就没有发生过溢出异常。

1

Overflow exception has occurred since 0 was last written to this bit.

自从 0 最后一次写入这个位以来，发生了溢出异常。

If the Floating-point Extension is not implemented, this bit is RES0.

如果没有实现浮点扩展，那么这个位就是 RES0。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

这个位在 Warm 重置时被重置为一个未知值。

DZC, bit [1]

DZC，bit [1]

Divide by Zero cumulative exception bit. This sticky flag records whether a Floating-point divide by zero exception has been detected since last cleared.

除以零累积异常位。这个粘性标记记录自上次清除后是否检测到浮点除以零的异常。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Division by Zero exception has not occurred since 0 was last written to this bit.

自上次将 0 写入此位以来，没有发生被零除的异常。

1

Division by Zero exception has occurred since 0 was last written to this bit.

自上次将 0 写入此位以来，发生了被零除的异常。

If the Floating-point Extension is not implemented, this bit is RES0.

如果没有实现浮点扩展，那么这个位就是 RES0。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

这个位在 Warm 重置时被重置为一个未知值。

IOC, bit [0]

国际奥委会，位 [0]

Invalid Operation cumulative exception bit. This sticky flag records whether a Floating-point invalid operation exception has been detected since last cleared.

无效操作累积异常位。这个粘性标记记录自上次清除后是否检测到浮点无效操作异常。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Invalid Operation exception has not occurred since 0 was last written to this bit.

自从 0 最后一次写入该位以来，没有发生无效操作异常。

1

Invalid Operation exception has occurred since 0 was last written to this bit.

自从 0 最后一次写入该位以来，发生了无效的操作异常。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1647 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

If the Floating-point Extension is not implemented, this bit is RES0.

如果没有实现浮点扩展，那么这个位就是 RES0。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

这个位在 Warm 重置时被重置为一个未知值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1648 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.104	FP_CIDR0, FP Component Identification Register 0

D 1.2。104 FP _ cidr0，FP 组件标识寄存器 0

The FP_CIDR0 characteristics are:

FP _ cidr0 的特征是：

Purpose

目的

Provides CoreSight Unique Component Identifier information for the Flash Patch and Breakpoint Unit.

为 Flash 补丁和断点单元提供 CoreSight 唯一组件标识符信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

Configurations

配置

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the FPB is implemented.

只有在实施 FPB 时才出现。

This register is RES0 if the FPB is not implemented.

如果 FPB 没有实现，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0002FF0.

位于 0xe0002ff0 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The FP_CIDR0 bit assignments are:

FP _ cidr0 位的分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  | PRMBL_0 PRMBL _ 0 |  |  |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

PRMBL_0, bits [7:0]

PRMBL _ 0，bits [7:0]

CoreSight component identification preamble. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

CoreSight 组件标识序言。参见 Arm CoreSightTM 架构规范。

This field reads as 0x0D.

此字段读取为 0x0d。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1649 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.105	FP_CIDR1, FP Component Identification Register 1

D 1.2。105 FP _ cidr1，FP 组件标识寄存器 1

The FP_CIDR1 characteristics are:

FP _ cidr1 的特点是：

Purpose

目的

Provides CoreSight Unique Component Identifier information for the Flash Patch and Breakpoint Unit.

为 Flash 补丁和断点单元提供 CoreSight 唯一组件标识符信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

Configurations

配置

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the FPB is implemented.

只有在实施 FPB 时才出现。

This register is RES0 if the FPB is not implemented.

如果 FPB 没有实现，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0002FF4.

位于 0xe0002ff4 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The FP_CIDR1 bit assignments are:

FP _ cidr1 位的分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 | 4 |  | 3 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  | CLASS 类别 |  |  | PRMBL_1 PRMBL _ 1 |  |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

CLASS, bits [7:4]

类，bits [7:4]

CoreSight component class. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

CoreSight 组件类参见 Arm CoreSightTM 架构规范。

This field reads as 0x9.

这个字段读作 0x9。

PRMBL_1, bits [3:0]

PRMBL _ 1，bits [3:0]

CoreSight component identification preamble. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

CoreSight 组件标识序言。参见 Arm CoreSightTM 架构规范。

This field reads as 0x0.

此字段读取为 0x0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1650 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.106	FP_CIDR2, FP Component Identification Register 2

D 1.2.106 FP _ cidr2，FP 组件标识寄存器 2

The FP_CIDR2 characteristics are:

FP _ cidr2 的特点是：

Purpose

目的

Provides CoreSight Unique Component Identifier information for the Flash Patch and Breakpoint Unit.

为 Flash 补丁和断点单元提供 CoreSight 唯一组件标识符信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

Configurations

配置

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the FPB is implemented.

只有在实施 FPB 时才出现。

This register is RES0 if the FPB is not implemented.

如果 FPB 没有实现，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0002FF8.

位于 0xe0002ff8 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The FP_CIDR2 bit assignments are:

FP _ cidr2 位的分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  | PRMBL_2 PRMBL _ 2 |  |  |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

PRMBL_2, bits [7:0]

PRMBL _ 2，bits [7:0]

CoreSight component identification preamble. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

CoreSight 组件标识序言。参见 Arm CoreSightTM 架构规范。

This field reads as 0x05.

此字段读取为 0x05。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1651 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.107	FP_CIDR3, FP Component Identification Register 3

D 1.2.107 FP _ cidr3，FP 组件标识寄存器 3

The FP_CIDR3 characteristics are:

FP _ cidr3 的特点是：

Purpose

目的

Provides CoreSight Unique Component Identifier information for the Flash Patch and Breakpoint Unit.

为 Flash 补丁和断点单元提供 CoreSight 唯一组件标识符信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

Configurations

配置

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the FPB is implemented.

只有在实施 FPB 时才出现。

This register is RES0 if the FPB is not implemented.

如果 FPB 没有实现，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0002FFC.

位于 0xe0002 ffc 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The FP_CIDR3 bit assignments are:

FP _ cidr3 位的分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  | PRMBL_3 PRMBL _ 3 |  |  |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

PRMBL_3, bits [7:0]

PRMBL _ 3，bits [7:0]

CoreSight component identification preamble. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

CoreSight 组件标识序言。参见 Arm CoreSightTM 架构规范。

This field reads as 0xB1.

这个字段读作 0xb1。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1652 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.108	FP_COMPn, Flash Patch Comparator Register, n = 0 - 125

108 FP _ compn，Flash 补丁比较器寄存器，n = 0-125

The FP_COMP{0..125} characteristics are:

FP _ comp {0. .125} 的特征是：

Purpose

目的

Holds an address for comparison.

保存用于比较的地址。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

Configurations

配置

Present only if the FPB is implemented.

只有在实施 FPB 时才出现。

This register is RES0 if the FPB is not implemented.

如果 FPB 没有实现，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE0002008 + 4n.

位于 0xe0002008 + 4n 的 32 位读 / 写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The FP_COMP{0..125} bit assignments are:

FP _ comp {0. .125} 位的赋值是：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BPADDR BPADDR (BPADDR) |  |  |  |  |  |  |  |  | BE 是的 |  |  |

BPADDR, bits [31:1]

BPADDR，bits [31:1]

Breakpoint address. Specifies bits[31:1] of the breakpoint instruction address.

断点地址。指定断点指令地址的 bits [31:1]。

BE, bit [0]

BE，bit [0]

Breakpoint enable. Selects between remapping and breakpoint functionality.

断点启用。在重新映射和断点功能性之间进行选择。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Breakpoint disabled.

断点禁用。

1

Breakpoint enabled.

启用断点。

For backwards compatibility, when disabling a breakpoint software must write zero to the whole register.

为了向后兼容性，当禁用断点时，软件必须将零写入整个寄存器。

This bit resets to zero on a Cold reset.

在冷复位时，该位复位为 0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1653 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.109	FP_CTRL, Flash Patch Control Register

109 FP _ ctrl，Flash 补丁控制寄存器

The FP_CTRL characteristics are:

FP _ ctrl 的特性如下：

Purpose

目的

Provides FPB implementation information, and the global enable for the FPB unit.

提供 FPB 实现信息，以及 FPB 单元的全局启用。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

Configurations

配置

Present only if the FPB is implemented.

只有在实施 FPB 时才出现。

This register is RES0 if the FPB is not implemented.

如果 FPB 没有实现，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE0002000.

位于 0xe0002000 的 32 位读 / 写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The FP_CTRL bit assignments are:

FP _ ctrl 位分配如下：

|  |  | 31 | 28 |  | 27 |  |  |  |  |  |  | 15 14 15 岁 |  |  | 12 |  |  | 11 | 8 |  |  | 7 |  | 4 |  |  | 3 | 2 | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | REV REV 牧师 |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NUM_LIT NUM _ lit NUM _ lit |  |  |  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ENABLE 启用 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NUM_CODE NUM _ code 数字编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NUM_CODE NUM _ code 数字编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KEY 钥匙 |  |

REV, bits [31:28]

REV，bits [31:28]

Revision. Flash Patch and Breakpoint Unit architecture revision.

修订。闪存补丁和断点单元结构修订。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0001

0b0001

Flash Patch Breakpoint version 2 implemented.

Flash 补丁断点版本 2 已实现。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field is read-only.

此字段是只读的。

This field reads as 0b0001.

这个字段读取为 0b0001。

Bits [27:15]

Bits [27:15]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

NUM_CODE, bits [14:12,7:4]

NUM _ code，bits [14:12,7:4]

Number of implemented code comparators. Indicates the number of implemented instruction address comparators. Zero indicates no Instruction Address comparators are implemented. The Instruction Address comparators are numbered from 0 to NUM_CODE - 1.

已实现的代码比较器数目。指示已实现的指令地址比较器的数量。零表示没有实现指令地址比较器。指令地址比较器的编号从 0 到 NUM _ code-1。

This field is read-only.

此字段是只读的。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1654 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

NUM_LIT, bits [11:8]

NUM _ lit，bits [11:8]

Number of literal comparators. This field is RAZ/WI. Remapping is not supported in Armv8-M.

文字比较器的数目。这个字段是 RAZ/WI。 Armv8-M 不支持重新映射。

Reserved, RAZ/WI

预订，RAZ/WI

Bits [3:2]

Bits [3:2]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

KEY, bit [1]

KEY，bit [1] 键位 [1]

FP_CTRL write-enable key. Writes to the FP_CTRL are ignored unless KEY is concurrently written to one.

FP _ ctrl 写启用键。对 FP _ ctrl 的写操作将被忽略，除非键被同时写入。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Concurrent write to FP_CTRL ignored.

忽略对 FP _ ctrl 的并发写入。

1

Concurrent write to FP_CTRL permitted.

允许并发写入 FP _ ctrl。

This bit reads-as-zero.

这个位读取为 0。

ENABLE, bit [0]

启用，位 [0]

Flash Patch global enable. Enables the FPB.

Flash 补丁全局启用。启用 FPB。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

All FPB functionality disabled.

所有 FPB 功能性禁用。

1

FPB enabled.

FPB 启用。

This bit resets to zero on a Cold reset.

在冷复位时，该位复位为 0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1655 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.110	FP_DEVARCH, FPB Device Architecture Register

110 FP _ devarch，FPB 设备体系结构寄存器

The FP_DEVARCH characteristics are:

FP _ dearch 的特点是：

Purpose

目的

Provides CoreSight Unique Component Identifier information for the Flash Patch and Breakpoint Unit.

为 Flash 补丁和断点单元提供 CoreSight 唯一组件标识符信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

Configurations

配置

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the FPB is implemented.

只有在实施 FPB 时才出现。

This register is RES0 if the FPB is not implemented.

如果 FPB 没有实现，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0002FBC.

位于 0xe0002 fbc 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The FP_DEVARCH bit assignments are:

FP _ devarch 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  | 21 20 2120 |  |  | 19 | 16 |  | 15 | 12 |  | 11 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ARCHITECT 建筑师 |  |  |  |  |  |  | REVISION 修订 |  |  | ARCHVER 阿奇弗 |  |  |  |  | ARCHPART 阿奇帕特 |  |  |  |  |  |

PRESENT

目前

ARCHITECT, bits [31:21]

建筑师 bits [31:21]

Architect. Defines the architect of the component. Bits [31:28] are the JEP106 continuation code (JEP106 bank ID, minus 1) and bits [27:21] are the JEP106 ID code.

建筑师。定义组件的架构师。Bits [31:28] 是 jep106 延续代码 (jep106 银行 ID，负 1) ，bits [27:21] 是 JEP106 ID 代码。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0x23B

0x23B

JEP106 continuation code 0x4, ID code 0x3B. Arm Limited.

Jep106 延续代码 0x4，ID 代码 0x3b。

Other values are defined by the JEDEC JEP106 standard.

其他值由 JEDEC jep106 标准定义。

This field reads as 0x23B.

这个字段读取为 0x23b。

PRESENT, bit [20]

现在，比特 [20]

DEVARCH Present. Defines that the DEVARCH register is present.

定义了 DEVARCH 寄存器是否存在。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

1

DEVARCH information present.

DEVARCH 信息存在。

This bit reads as one.

这个位读作一。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1656 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

REVISION, bits [19:16]

修订，bits [19:16]

Revision. Defines the architecture revision of the component.

定义组件的体系结构修订。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0000

0b0000

FPB architecture v2.0.

FPB 架构 v 2.0。

This field reads as 0b0000.

此字段读取为 0b0000。

ARCHVER, bits [15:12]

ARCHVER bits [15:12]

Architecture Version. Defines the architecture version of the component.

架构版本： 定义组件的架构版本。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0001

0b0001

FPB architecture v2.

FPB 架构 v2。

ARCHVER and ARCHPART are also defined as a single field, ARCHID, so that ARCHVER is ARCHID[15:12].

ARCHVER 和 ARCHPART 也被定义为单个字段 ARCHID，因此 ARCHVER 是 ARCHID [15:12]。

This field reads as 0b0001.

这个字段读取为 0b0001。

ARCHPART, bits [11:0]

ARCHPART bits [11:0]

Architecture Part. Defines the architecture of the component.

架构部分： 定义组件的架构。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0xA03

0xa030xa03

FPB architecture.

FPB 架构。

ARCHVER and ARCHPART are also defined as a single field, ARCHID, so that ARCHPART is ARCHID[11:0].

ARCHVER 和 ARCHPART 也被定义为单个字段 ARCHID，因此 ARCHPART 是 ARCHID [11:0]。

This field reads as 0xA03.

这个字段读作 0xa03。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1657 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.111	FP_DEVTYPE, FPB Device Type Register

111 FP _ devtype，FPB 设备类型寄存器

The FP_DEVTYPE characteristics are:

FP _ devtype 的特征是：

Purpose

目的

Provides CoreSight Unique Component Identifier information for the Flash Patch and Breakpoint Unit.

为 Flash 补丁和断点单元提供 CoreSight 唯一组件标识符信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

Configurations

配置

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the FPB is implemented.

只有在实施 FPB 时才出现。

This register is RES0 if the FPB is not implemented.

如果 FPB 没有实现，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0002FCC.

位于 0xe0002fcc 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The FP_DEVTYPE bit assignments are:

FP _ devtype 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 | 4 |  | 3 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  | SUB 小组 |  |  |  | MAJOR 少校 |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

SUB, bits [7:4]

SUB，bits [7:4]

Sub-type. Component sub-type.

Sub 类型。 Component sub 类型。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0x0

0x0

Other.

其他。

This field reads as 0b0000.

此字段读取为 0b0000。

MAJOR, bits [3:0]

MAJOR，bits [3:0] MAJOR，bits [3:0]

Major type. Component major type.

主要型号。部件主要型号。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0x0

0x0

Miscellaneous.

其他。

This field reads as 0b0000.

此字段读取为 0b0000。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1658 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.112	FP_LAR, FPB Software Lock Access Register

112 FP _ lar，FPB 软件锁存取寄存器

The FP_LAR characteristics are:

FP _ lar 的特点是：

Purpose

目的

Provides CoreSight Software Lock control for the FPB, see the Arm® CoreSight™ Architecture Specification for details.

为 FPB 提供 CoreSight 软件锁定控制，详见 armcoresightm 架构规范。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

This register is RAZ/WI if accessed via the debugger, regardless of DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank).

如果通过调试器访问，这个寄存器就是 RAZ/WI，而不管 DAUTHCTRL.UIDAPEN (任何一个银行)。

It is IMPLEMENTATION DEFINED whether a DAP error is generated.

是否生成 DAP 错误是实现定义的。

Configurations

配置

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the FPB is implemented.

只有在实施 FPB 时才出现。

This register is RES0 if the FPB is not implemented.

如果 FPB 没有实现，这个寄存器是 RES0。

Present only if the optional Software Lock is implemented.

只有当可选的软件 Lock 被实现时才会出现。

This register is RAZ/WI if the Software Lock is not implemented.

这个寄存器是 RAZ/WI，如果软件锁没有实现。

Attributes

属性

32-bit write-only register located at 0xE0002FB0.

位于 0xe0002 fb0 的 32 位只写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The FP_LAR bit assignments are:

FP _ lar 位的赋值是：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KEY

钥匙

KEY, bits [31:0]

KEY bits [31:0]

Lock Access control.

Lock access control 锁定访问控制。

Writing the key value 0xC5ACCE55 to this field unlocks the lock, enabling write accesses to the registers of this component through a memory-mapped interface.

将键值 0xc5acce55 写入此字段将解锁锁定，从而允许通过内存映射接口对该组件的寄存器进行写访问。

Writing any other value to this register locks the lock, disabling write accesses to the registers of this component through a memory mapped interface.

将任何其他值写入此寄存器将锁定锁，通过内存映射接口禁用对此组件的寄存器的写访问。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1659 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.113	FP_LSR, FPB Software Lock Status Register

113 FP _ lsr，FPB 软件锁定状态寄存器

The FP_LSR characteristics are:

FP _ lsr 特性如下：

Purpose

目的

Provides CoreSight Software Lock status information for the FPB, see the Arm® CoreSight™ Architecture Specification for details.

为 FPB 提供 CoreSight 软件锁定状态信息，详见 armcoresightm 架构规范。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

This register is RAZ/WI if accessed via the debugger, regardless of DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank).

如果通过调试器访问，这个寄存器就是 RAZ/WI，而不管 DAUTHCTRL.UIDAPEN (任何一个银行)。

It is IMPLEMENTATION DEFINED whether a DAP error is generated.

是否生成 DAP 错误是实现定义的。

Configurations

配置

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the FPB is implemented.

只有在实施 FPB 时才出现。

This register is RES0 if the FPB is not implemented.

如果 FPB 没有实现，这个寄存器是 RES0。

Present only if the optional Software Lock is implemented.

只有当可选的软件 Lock 被实现时才会出现。

This register is RAZ/WI if the Software Lock is not implemented.

这个寄存器是 RAZ/WI，如果软件锁没有实现。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0002FB4.

位于 0xe0002 fb4 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The FP_LSR bit assignments are:

FP _ lsr 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RES0

第 0 号决议

nTTSLI

译者： 王士杰

SLK

SLK

Bits [31:3]

Bits [31:3]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

nTT, bit [2]

nTT，bit [2]

Not thirty-two bit. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

不是 32 位，参见 Arm coresightm Architecture Specification。

This bit reads as zero.

这个位读作零。

SLK, bit [1]

SLK，bit [1]

Software Lock status. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

软件锁状态。参见 Arm coresightm 架构规范。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Lock clear. Software writes are permitted to the registers of this component.

锁定清除。允许对此组件的寄存器进行软件写入。

1

Lock set. Software writes to the registers of this component are ignored, and reads have no side effects.

锁定设置。软件对该组件寄存器的写操作被忽略，读操作没有副作用。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1660 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

IMPLEMENTATION DEFINED

已定义的实现

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

For a debugger read of this register, or when the Software Lock is not implemented, this bit is RES0.

对于这个寄存器的调试器读取，或者当软件锁没有实现时，这个位是 RES0。

This bit resets to one on a Cold reset.

这个位在冷复位时复位为 1。

SLI, bit [0]

SLI，位 [0]

Software Lock implemented. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

实现软件锁。参见 Arm coresightm 架构规范。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Software Lock not implemented or debugger access.

未实现软件锁或调试器访问。

1

Software Lock is implemented and software access.

实现了软件锁和软件访问。

For a debugger read of this register, or when the Software Lock is not implemented, this bit is RAZ.

对于调试器读取这个寄存器，或者当软件锁没有实现时，这个位是 RAZ。

This bit reads as an	value.

这个位读取值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1661 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.114	FP_PIDR0, FP Peripheral Identification Register 0

D 1.2.114 FP _ pidr0，FP 外围标识寄存器 0

The FP_PIDR0 characteristics are:

FP _ pidr0 的特征是：

Purpose

目的

Provides CoreSight Unique Component Identifier information for the Flash Patch and Breakpoint Unit.

为 Flash 补丁和断点单元提供 CoreSight 唯一组件标识符信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

Configurations

配置

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the FPB is implemented.

只有在实施 FPB 时才出现。

This register is RES0 if the FPB is not implemented.

如果 FPB 没有实现，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0002FE0.

位于 0xe0002fe0 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The FP_PIDR0 bit assignments are:

FP _ pidr0 位的分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  | PART_0 第 0 部分 |  |  |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

PART_0, bits [7:0]

PART _ 0，bits [7:0] 第 0 部分，bits [7:0]

Part number bits [7:0]. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

Part number bits [7:0] 参见 Arm coresightm Architecture Specification。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1662 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.115	FP_PIDR1, FP Peripheral Identification Register 1

D 1.2.115 FP _ pidr1，FP 外围标识寄存器 1

The FP_PIDR1 characteristics are:

FP _ pidr1 的特点是：

Purpose

目的

Provides CoreSight Unique Component Identifier information for the Flash Patch and Breakpoint Unit.

为 Flash 补丁和断点单元提供 CoreSight 唯一组件标识符信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

Configurations

配置

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the FPB is implemented.

只有在实施 FPB 时才出现。

This register is RES0 if the FPB is not implemented.

如果 FPB 没有实现，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0002FE4.

位于 0xe0002fe4 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The FP_PIDR1 bit assignments are:

FP _ pidr1 位的分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 | 4 |  | 3 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  | DES_0 DES _ 0 |  |  | PART_1 第一部分 |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

DES_0, bits [7:4]

DES _ 0，bits [7:4]

JEP106 identification code bits [3:0]. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

Jep106 标识代码 bits [3:0]。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

PART_1, bits [3:0]

第一部分，bits [3:0]

Part number bits [11:8]. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

Part number bits [11:8] 参见 Arm coresightm Architecture Specification。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1663 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.116	FP_PIDR2, FP Peripheral Identification Register 2

D 1.2.116 FP _ pidr2，FP 外围标识寄存器 2

The FP_PIDR2 characteristics are:

FP _ pidr2 的特点是：

Purpose

目的

Provides CoreSight Unique Component Identifier information for the Flash Patch and Breakpoint Unit.

为 Flash 补丁和断点单元提供 CoreSight 唯一组件标识符信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

Configurations

配置

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the FPB is implemented.

只有在实施 FPB 时才出现。

This register is RES0 if the FPB is not implemented.

如果 FPB 没有实现，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0002FE8.

位于 0xe0002fe8 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The FP_PIDR2 bit assignments are:

FP _ pidr2 位的分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 | 4 |  | 3 | 2 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  | REVISION 修订 |  |  |  | DES_1 第一章 |  |  |  |  |

JEDEC

每日电讯报

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

REVISION, bits [7:4]

修订，bits [7:4]

Component revision. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

参见 Arm coresightm Architecture Specification。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

JEDEC, bit [3]

JEDEC，bit [3] JEDEC，bit [3]

JEDEC assignee value is used. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

使用 JEDEC 赋值。参见 Arm coresightm Architecture Specification。

This bit reads as one.

这个位读作一。

DES_1, bits [2:0]

DES _ 1，bits [2:0]

JEP106 identification code bits [6:4]. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

Jep106 标识代码 bits [6:4]。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1664 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.117	FP_PIDR3, FP Peripheral Identification Register 3

D 1.2.117 FP _ pidr3，FP 外围标识寄存器 3

The FP_PIDR3 characteristics are:

FP _ pidr3 的特点是：

Purpose

目的

Provides CoreSight Unique Component Identifier information for the Flash Patch and Breakpoint Unit.

为 Flash 补丁和断点单元提供 CoreSight 唯一组件标识符信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

Configurations

配置

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the FPB is implemented.

只有在实施 FPB 时才出现。

This register is RES0 if the FPB is not implemented.

如果 FPB 没有实现，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0002FEC.

位于 0xe0002fec 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The FP_PIDR3 bit assignments are:

FP _ pidr3 位的分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 | 4 |  | 3 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  | REVAND 复审 |  |  |  | CMOD CMOD 国防部 |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

REVAND, bits [7:4]

REVAND bits [7:4]

RevAnd. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

参见 Arm coresightm Architecture Specification。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

CMOD, bits [3:0]

CMOD，bits [3:0]

Customer Modified. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

客户修改，参见 Arm coresightm Architecture Specification。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1665 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.118	FP_PIDR4, FP Peripheral Identification Register 4

D 1.2.118 FP _ pidr4，FP 外围标识寄存器 4

The FP_PIDR4 characteristics are:

FP _ pidr4 的特征是：

Purpose

目的

Provides CoreSight Unique Component Identifier information for the Flash Patch and Breakpoint Unit.

为 Flash 补丁和断点单元提供 CoreSight 唯一组件标识符信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

Configurations

配置

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the FPB is implemented.

只有在实施 FPB 时才出现。

This register is RES0 if the FPB is not implemented.

如果 FPB 没有实现，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0002FD0.

位于 0xe0002 fd0 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The FP_PIDR4 bit assignments are:

FP _ pidr4 位的分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 | 4 |  | 3 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  | SIZE 大小 |  |  | DES_2 DES _ 2 第二章 |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

SIZE, bits [7:4]

SIZE bits [7:4]

4KB count. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

4KB count (4KB 计数) 参见 Arm coresightm Architecture Specification。

This field reads as zero.

这个字段读取为 0。

DES_2, bits [3:0]

DES _ 2，bits [3:0]

JEP106 continuation code. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

Jep106 延续代码参见 Arm coresightm Architecture Specification。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1666 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.119	FP_PIDR5, FP Peripheral Identification Register 5

119 FP _ pidr5，FP 外围标识寄存器 5

The FP_PIDR5 characteristics are:

FP _ pidr5 的特征是：

Purpose

目的

Provides CoreSight Unique Component Identifier information for the Flash Patch and Breakpoint Unit.

为 Flash 补丁和断点单元提供 CoreSight 唯一组件标识符信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

Configurations

配置

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the FPB is implemented.

只有在实施 FPB 时才出现。

This register is RES0 if the FPB is not implemented.

如果 FPB 没有实现，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0002FD4.

位于 0xe0002 fd4 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The FP_PIDR5 bit assignments are:

FP _ pidr5 位的分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RES0

第 0 号决议

Bits [31:0]

Bits [31:0]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1667 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.120	FP_PIDR6, FP Peripheral Identification Register 6

120 FP _ pidr6，FP 外围标识寄存器 6

The FP_PIDR6 characteristics are:

FP _ pidr6 的特征是：

Purpose

目的

Provides CoreSight Unique Component Identifier information for the Flash Patch and Breakpoint Unit.

为 Flash 补丁和断点单元提供 CoreSight 唯一组件标识符信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

Configurations

配置

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the FPB is implemented.

只有在实施 FPB 时才出现。

This register is RES0 if the FPB is not implemented.

如果 FPB 没有实现，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0002FD8.

位于 0xe0002 fd8 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The FP_PIDR6 bit assignments are:

FP _ pidr6 位的分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RES0

第 0 号决议

Bits [31:0]

Bits [31:0]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1668 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.121	FP_PIDR7, FP Peripheral Identification Register 7

121 FP _ pidr7，FP 外围标识寄存器 7

The FP_PIDR7 characteristics are:

FP _ pidr7 的特征是：

Purpose

目的

Provides CoreSight Unique Component Identifier information for the Flash Patch and Breakpoint Unit.

为 Flash 补丁和断点单元提供 CoreSight 唯一组件标识符信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

Configurations

配置

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the FPB is implemented.

只有在实施 FPB 时才出现。

This register is RES0 if the FPB is not implemented.

如果 FPB 没有实现，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0002FDC.

位于 0xe0002 fdc 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The FP_PIDR7 bit assignments are:

FP _ pidr7 位的分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RES0

第 0 号决议

Bits [31:0]

Bits [31:0]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1669 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.122	FP_REMAP, Flash Patch Remap Register

122 FP _ Remap，Flash 补丁 Remap 寄存器

The FP_REMAP characteristics are:

FP _ remap 的特性如下：

Purpose

目的

Indicates whether the implementation supports Flash Patch remap and, if it does, holds the target address for remap.

指示实现是否支持 Flash 补丁重新映射，如果支持，则保留重新映射的目标地址。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

Configurations

配置

Present only if the FPB is implemented.

只有在实施 FPB 时才出现。

This register is RES0 if the FPB is not implemented.

如果 FPB 没有实现，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0002004.

位于 0xe0002004 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The FP_REMAP bit assignments are:

FP _ remap 位分配如下：

|  |  | 31 30 29 28 31302928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 4 |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  | REMAP 重新布局 |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |

RMPSPT

皇家海岸警卫队

Bits [31:30]

Bits [31:30]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

RMPSPT, bit [29]

RMPSPT，bit [29]

Remap supported. This field is RAZ. Remapping is not supported in Armv8-M.

支持重新映射。这个字段是 RAZ。 Armv8-M 不支持重新映射。

REMAP, bits [28:5]

REMAP，bits [28:5]

Remap address.

重新绘制地址。

Reserved, RES0.

预留，RES0。

Bits [4:0]

Bits [4:0]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1670 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.123	HFSR, HardFault Status Register

123 HFSR，hard fault 状态寄存器

The HFSR characteristics are:

HFSR 的特点是：

Purpose

目的

Shows the cause of any HardFaults.

显示任何硬故障的原因。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write-one-to-clear register located at 0xE000ED2C.

32-bit read/write-one-to-clear register located at 0xE000ED2C 位于 0xe000ed2c 的 32 位读 / 写一对清寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via HFSR_NS located at 0xE002ED2C.

安全软件可以通过位于 0xe002ed2c 的 HFSR _ ns 访问此寄存器的非安全版本。

The location 0xE002ED2C is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

位于 0xe002ed2c 的 res0 对于在非安全状态下运行的软件和调试器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Field descriptions

字段描述

The HFSR bit assignments are:

HFSR 位分配如下：

|  |  |  | 31 30 29 313029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0) (0) |  |  |  |
| DEBUGEVT DEBUGEVT 调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VECTTBL VECTTBL |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FORCED 强迫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DEBUGEVT, bit [31]

DEBUGEVT，bit [31]

Debug event. Indicates when a debug event has occurred.

调试事件。指示调试事件何时发生。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

No debug event has occurred.

没有发生调试事件。

1

Debug event has occurred. The Debug Fault Status Register has been updated.

调试事件已发生。调试错误状态寄存器已更新。

The PE sets this bit to 1 when a breakpoint is encountered and Halting debug is disabled and a DebugMonitor exception cannot be taken.

当遇到断点，停止调试并且 DebugMonitor 异常无法执行时，PE 将这个位设置为 1。

If AIRCR.BFHFNMINS is zero this bit is RAZ/WI from Non-secure state.

如果 aircr.b fh fnmins 为零，则此位为来自非安全状态的 RAZ/WI。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

FORCED, bit [30]

强制，位 [30]

Forced. Indicates that a fault with configurable priority has been escalated to a HardFault exception, because it could not be made active, because of priority, or because it was disabled.

被迫的。指示具有可配置优先级的错误已升级为 hard fault 异常，因为无法将其设置为活动状态、因为优先级或因为禁用了该错误。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1671 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

0

No priority escalation has occurred.

没有发生优先级升级。

1

Processor has escalated a configurable-priority exception to HardFault.

处理器已将可配置优先级异常升级为 hard fault。

If AIRCR.BFHFNMINS is zero this bit is RAZ/WI from Non-secure state.

如果 aircr.b fh fnmins 为零，则此位为来自非安全状态的 RAZ/WI。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

Bits [29:2]

Bits [29:2] 比特

Reserved, RES0.

预留，RES0。

VECTTBL, bit [1]

位 [1]

Vector table. Indicates when a fault has occurred because of a vector table read error on exception processing.

向量表： 指示异常处理时由于向量表读取错误而导致的错误。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

No vector table read fault has occurred.

没有发生向量表读错误。

1

Vector table read fault has occurred.

向量表读取错误。

If AIRCR.BFHFNMINS is zero this bit is RAZ/WI from Non-secure state.

如果 aircr.b fh fnmins 为零，则此位为来自非安全状态的 RAZ/WI。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

Bit [0]

位 [0]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1672 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.124	ICIALLU, Instruction Cache Invalidate All to PoU

D 1.2。124 ICIALLU，指令缓存无效

The ICIALLU characteristics are:

该中心的特点是：

Purpose

目的

Invalidate all instruction caches to PoU.

使 PoU 的所有指令缓存失效。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

This register is always implemented.

这个寄存器始终是实现的。

Attributes

属性

32-bit write-only register located at 0xE000EF50.

位于 0xe000ef50 的 32 位只写寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via ICIALLU_NS located at 0xE002EF50.

安全软件可以通过位于 0xe002ef50 的 ICIALLU _ ns 访问这个寄存器的非安全版本。

The location 0xE002EF50 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

位于 0xe002ef50 的 res0 指向在非安全状态下运行的软件和调试器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ICIALLU bit assignments are:

Icallu 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ignored

忽略

Ignored, bits [31:0]

忽略 bits [31:0]

The value written to this field is ignored. Ignored.

写入此字段的值被忽略。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1673 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.125	ICIMVAU, Instruction Cache line Invalidate by Address to PoU

D 1.2.125 ICIMVAU，指令缓存行根据 PoU 的地址无效

The ICIMVAU characteristics are:

ICIMVAU 的特点是：

Purpose

目的

Invalidate instruction cache line by address to PoU.

按照 PoU 的地址使指令缓存行无效。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

This register is always implemented.

这个寄存器始终是实现的。

Attributes

属性

32-bit write-only register located at 0xE000EF58.

位于 0xe000ef58 的 32 位只写寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via ICIMVAU_NS located at 0xE002EF58. The location 0xE002EF58 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

安全软件可以通过位于 0xe002ef58 的 ICIMVAU _ ns 访问这个寄存器的非安全版本。位置 0xe002ef58 是非安全状态下运行的软件和调试器的 RES0。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ICIMVAU bit assignments are:

ICIMVAU 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ADDRESS

地址

ADDRESS, bits [31:0]

地址 bits [31:0]

Address. Writing to this field initiates the maintenance operation for the address written.

地址。写入此字段将启动所写地址的维护操作。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1674 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.126	ICSR, Interrupt Control and State Register

D 1.2126 ICSR，中断控制和状态寄存器

The ICSR characteristics are:

国际公务员制度委员会的特点是：

Purpose

目的

Controls and provides status information for NMI, PendSV, SysTick and interrupts.

控制并提供 NMI、 pensv、 sysstick 和中断的状态信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

This register is always implemented.

这个寄存器始终是实现的。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE000ED04.

位于 0xe000ed04 的 32 位读 / 写寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via ICSR_NS located at 0xE002ED04.

安全软件可以通过位于 0xe002ed04 的 ICSR _ ns 访问此寄存器的非安全版本。

The location 0xE002ED04 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

位置 0xe002ed04 是非安全状态下运行的软件和调试器的 RES0。

This register is banked between Security states on a bit by bit basis.

这个寄存器存储在安全状态之间的证券中。

Field descriptions

字段描述

The ICSR bit assignments are:

ICSR 位分配如下：

On a read:

在读取时：

|  |  | 31 30 29 28 31302928 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 26 25 24 27262524 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 22 21 20 23222120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 11 10 1110 |  |  | 9 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (0) (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0) (0) |  |  | VECTPENDING VECTPENDING 未决事项 |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  | VECTACTIVE VECTACTIVE 矢量控制 |  |  |  |  |  |
| PENDNMISET 潘恩米塞特 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RETTOBASE RETTOBASE (基色) |  |  |  |  |  |
| PENDNMICLR PENDNMICLR 2010 年 12 月 11 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISRPENDING ISRPENDING ISRPENDING ISRPENDING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PENDSVSET 翻译： aino myth |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISRPREEMPT ISRPREEMPT ISRPREEMPT ISRPREEMPT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PENDSVCLR 图片： pensvclr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | STTNS STTNS STTNS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PENDSTSET 挂起 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PENDSTCLR 图片来源： PENDSTCLR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

On a write:

关于写作：

|  |  | 31 30 29 28 31302928 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 26 25 24 27262524 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 22 21 20 23222120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 11 10 1110 |  |  | 9 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (0) (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0) (0) |  |  | VECTPENDING VECTPENDING 未决事项 |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  | VECTACTIVE VECTACTIVE 矢量控制 |  |  |  |  |  |
| PENDNMISET 潘恩米塞特 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RETTOBASE RETTOBASE (基色) |  |  |  |  |  |
| PENDNMICLR PENDNMICLR 2010 年 12 月 11 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISRPENDING ISRPENDING ISRPENDING ISRPENDING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PENDSVSET 翻译： aino myth |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISRPREEMPT ISRPREEMPT ISRPREEMPT ISRPREEMPT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PENDSVCLR 图片： pensvclr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | STTNS STTNS STTNS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PENDSTSET 挂起 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PENDSTCLR 图片来源： PENDSTCLR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PENDNMISET, bit [31], on a write

PENDNMISET，位 [31] ，写时

Pend NMI set. Allows the NMI exception to be set as pending.

挂起 NMI 设置。允许将 NMI 异常设置为挂起。

This bit is not banked between Security states.

此位不存储在安全状态之间的证券。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

No effect.

没有效果。

1

Sets the NMI exception pending.

设置 NMI 异常挂起。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1675 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

If both PENDNMISET and PENDNMICLR are written to one simultaneously, the pending state of the NMI exception becomes UNKNOWN.

如果 PENDNMISET 和 PENDNMICLR 同时被写入 1，那么 NMI 异常的挂起状态将变为 UNKNOWN。

This bit is write-one-to-set. Writes of zero are ignored.

这一位是 write-one-to-set，写入 0 将被忽略。

If AIRCR.BFHFNMINS is zero this bit is RAZ/WI from Non-secure state.

如果 aircr.b fh fnmins 为零，则此位为来自非安全状态的 RAZ/WI。

PENDNMISET, bit [31], on a read

PENDNMISET，位 [31] ，读取

Pend NMI set. Indicates whether the NMI exception is pending.

挂起 NMI 设置。指示 NMI 异常是否挂起。

This bit is not banked between Security states.

此位不存储在安全状态之间的证券。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

NMI exception not pending.

NMI 异常未挂起。

1

NMI exception pending.

待定的 NMI 异常。

If AIRCR.BFHFNMINS is zero this bit is RAZ/WI from Non-secure state.

如果 aircr.b fh fnmins 为零，则此位为来自非安全状态的 RAZ/WI。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

PENDNMICLR, bit [30]

PENDNMICLR，bit [30]

Pend NMI clear. Allows the NMI exception pending state to be cleared.

挂起 NMI 清除。允许清除 NMI 异常挂起状态。

This bit is not banked between Security states.

此位不存储在安全状态之间的证券。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

No effect.

没有效果。

1

Clear pending status.

清除待定状态。

This bit is write-only, and reads-as-zero.

这个位是只写的，读取为零。

This bit is write-one-to-clear. Writes of zero are ignored.

这个位是写一到清除。写零被忽略。

If AIRCR.BFHFNMINS is zero this bit is RAZ/WI from Non-secure state.

如果 aircr.b fh fnmins 为零，则此位为来自非安全状态的 RAZ/WI。

Bit [29]

比特 [29]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

PENDSVSET, bit [28], on a write

Pensvset，bit [28] ，写

Pend PendSV set. Allows the PendSV exception for the selected Security state to be set as pending.

Penddsv 设置。允许将所选安全状态的 PendSV 异常设置为挂起。

This bit is banked between Security states.

这部分存储在证券状态之间。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

No effect.

没有效果。

1

Sets the PendSV exception pending.

设置 pensv 异常挂起。

If both PENDSVSET and PENDSVCLR are written to one simultaneously, the pending state of the associated PendSV exception becomes UNKNOWN.

如果同时将 pensvset 和 pensvclr 写入其中，则关联的 pensv 异常的挂起状态将变为 UNKNOWN。

This bit is write-one-to-set. Writes of zero are ignored.

这一位是 write-one-to-set，写入 0 将被忽略。

PENDSVSET, bit [28], on a read

Pensvset，bit [28] ，读取

Pend PendSV set. Indicates whether the PendSV for the selected Security state exception is pending.

Penddsv 设置。指示所选证券状态异常的 PendSV 是否挂起。

This bit is banked between Security states.

这部分存储在证券状态之间。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1676 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

PendSV exception not pending.

Pensv 异常未挂起。

1

PendSV exception pending.

挂起的 PendSV 异常。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

PENDSVCLR, bit [27]

Pensvclr，位 [27]

Pend PendSV clear. Allows the PendSV exception pending state to be cleared for the selected Security state.

PendSV 清除。允许为选定的证券状态清除 PendSV 异常挂起状态。

This bit is banked between Security states.

这部分存储在证券状态之间。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

No effect.

没有效果。

1

Clear pending status.

清除待定状态。

This bit is write-only, and reads-as-zero.

这个位是只写的，读取为零。

This bit is write-one-to-clear. Writes of zero are ignored.

这个位是写一到清除。写零被忽略。

PENDSTSET, bit [26], on a write

Penstset，位 [26] ，写入

Pend SysTick set. Allows the SysTick for the selected Security state exception to be set as pending.

挂起系统证券集。允许选定的安全状态异常的系统证券被设置为挂起。

If two SysTick timers are implemented this bit is banked between Security states.

如果实现了两个 sysstick 计时器，那么这个位存储在证券状态之间。

If less than two SysTick timers are implemented this bit is not banked between Security states.

如果实现的 sysstick 计时器少于两个，则该位不在证券状态之间存储。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

No effect.

没有效果。

1

Sets the SysTick exception for the selected Security state pending.

设置所选安全状态的挂起证券异常。

If only one SysTick timer is implemented and ICSR.STTNS is clear, this bit is RAZ/WI from Non-secure state.

如果只实现了一个 sysstick 定时器，并且 ICSR.STTNS 是清除的，那么这个位就是来自非安全状态的 RAZ/WI。

If no SysTick timer is implemented this bit is RES0.

如果没有实现 sysstick 定时器，则此位为 RES0。

PENDSTSET, bit [26], on a read

Penstset，bit [26] ，读取

Pend SysTick set. Indicates whether the SysTick for the selected Security state exception is pending.

挂起系统证券集。指示所选安全状态异常的系统证券是否挂起。

If two SysTick timers are implemented this bit is banked between Security states.

如果实现了两个 sysstick 计时器，那么这个位存储在证券状态之间。

If less than two SysTick timers are implemented this bit is not banked between Security states.

如果实现的 sysstick 计时器少于两个，则该位不在证券状态之间存储。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

SysTick exception not pending.

Sysstick 异常未挂起。

1

SysTick exception pending.

Sysstick 异常挂起。

If both PENDSTSET and PENDSTCLR are written to one simultaneously, the pending state of the associated SysTick exception becomes UNKNOWN.

如果同时将 penstset 和 penstclr 写入其中，则关联的 sysstick 异常的挂起状态将变为 UNKNOWN。

If only one SysTick timer is implemented and ICSR.STTNS is clear, this bit is RAZ/WI from Non-secure state.

如果只实现了一个 sysstick 定时器，并且 ICSR.STTNS 是清除的，那么这个位就是来自非安全状态的 RAZ/WI。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1677 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

If no SysTick timer is implemented this bit is RES0.

如果没有实现 sysstick 定时器，则此位为 RES0。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

PENDSTCLR, bit [25]

Penstclr，位 [25]

Pend SysTick clear. Allows the SysTick exception pending state to be cleared for the selected Security state.

Pend sysstick 清除。允许为选定的安全状态清除 sysstick 异常挂起状态。

If two SysTick timers are implemented this bit is banked between Security states.

如果实现了两个 sysstick 计时器，那么这个位存储在证券状态之间。

If less than two SysTick timers are implemented this bit is not banked between Security states.

如果实现的 sysstick 计时器少于两个，则该位不在证券状态之间存储。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

No effect.

没有效果。

1

Clear pending status.

清除待定状态。

This bit is write-only, and reads-as-zero.

这个位是只写的，读取为零。

This bit is write-one-to-clear. Writes of zero are ignored.

这个位是写一到清除。写零被忽略。

If only one SysTick timer is implemented and ICSR.STTNS is clear, this bit is RAZ/WI from Non-secure state.

如果只实现了一个 sysstick 定时器，并且 ICSR.STTNS 是清除的，那么这个位就是来自非安全状态的 RAZ/WI。

If no SysTick timer is implemented this bit is RES0.

如果没有实现 sysstick 定时器，则此位为 RES0。

STTNS, bit [24]

STTNS，bit [24]

SysTick Targets Non-secure. Controls whether in a single SysTick implementation, the SysTick is Secure or Non-secure.

Sysstick 目标非安全。控制在单个 sysstick 实现中，sysstick 是安全的还是非安全的。

This bit is not banked between Security states.

此位不存储在安全状态之间的证券。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

SysTick is Secure.

Sysstick 是安全的。

1

SysTick is Non-secure.

SysTick 不安全。

Behaves as RAZ/WI when either no SysTick or both SysTick timers are implemented. In a PE with the Main Extension and Security Extension this bit is RES0. This bit is RAZ/WI when accessed from the Non-secure state.

当没有实现 sysstick 或者两个 sysstick 计时器都实现时，表现为 RAZ/WI。在有主扩展和安全扩展的 PE 中，这个位是 RES0 (证券)。当从非安全状态访问时，这个位是 RAZ/WI。

This bit is RAZ/WI from Non-secure state.

此位是来自非安全状态的 RAZ/WI。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

ISRPREEMPT, bit [23]

ISRPREEMPT，bit [23]

Interrupt preempt. Indicates whether a pending exception will be handled on exit from Debug state.

中断抢占： 指示从调试状态退出时是否处理挂起的异常。

This bit is not banked between Security states.

此位不存储在安全状态之间的证券。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Will not handle.

不会处理。

1

Will handle a pending exception.

将处理一个挂起的异常。

The value of this bit is UNKNOWN when not in Debug state.

当不处于调试状态时，此位的值为 UNKNOWN。

This bit is read-only.

这个位是只读的。

If neither Halting debug or the Main Extension are implemented, this bit is RES0.

如果停止调试或主扩展都没有实现，那么这个位就是 RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1678 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

UNKNOWN.

未知。

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

ISRPENDING, bit [22]

ISRPENDING，位 [22]

Interrupt pending. Indicates whether an external interrupt, generated by the NVIC, is pending.

中断挂起。表示由 NVIC 产生的外部中断是否挂起。

This bit is not banked between Security states.

此位不存储在安全状态之间的证券。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

No external interrupt pending.

没有外部中断挂起。

1

External interrupt pending.

外部中断挂起。

The value of DHCSR.C_MASKINTS is ignored.

忽略 DHCSR.C _ maskints 的值。

This bit is read-only.

这个位是只读的。

If neither Halting debug or the Main Extension are implemented, this bit is RES0.

如果停止调试或主扩展都没有实现，那么这个位就是 RES0。

Bit [21]

位 [21]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

VECTPENDING, bits [20:12]

VECTPENDING，bits [20:12]

Vector pending. The exception number of the highest priority pending and enabled interrupt.

Vector pending: 最高优先级挂起和启用中断的异常号。

This field is not banked between Security states.

此字段不存储在证券状态之间。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

Zero

零

No pending and enabled exception.

没有挂起和启用异常。

Nonzero

非零

Exception number.

例外号码。

From Armv8.1-M this value is 1 when accessed as Non-secure and a Secure exception is the highest priority pending exception.

在 armv 8.1-m 中，当被访问为非安全异常时，该值为 1，并且安全异常是最高优先级的挂起异常。

If DHCSR.C_MASKINTS is set, the PendSV, SysTick, and configurable external interrupts are masked and will not be shown as pending in VECTPENDING.

如果设置了 DHCSR.C _ maskints，则 PendSV、 sysstick 和可配置的外部中断将被屏蔽，并且不会在 VECTPENDING 中显示为挂起。

This field is read-only.

此字段是只读的。

RETTOBASE, bit [11]

RETTOBASE，bit [11]

Return to base. In Handler mode, indicates whether there is more than one active exception.

返回基数。在处理程序模式下，指示是否有多个活动异常。

This bit is not banked between Security states.

此位不存储在安全状态之间的证券。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

There is more than one active exception.

不止一个活动异常。

1

There is only one active exception.

只有一个活跃的例外。

In Thread mode the value of this bit is

在线程模式下，这个位的值是

This bit is read-only.

这个位是只读的。

If the Main Extension is not implemented, this bit is RES0.

如果没有实现主扩展，这个位是 RES0。

Bits [10:9]

Bits [10:9] bits [10:9]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

VECTACTIVE, bits [8:0]

VECTACTIVE，bits [8:0]

Vector active. The exception number of the current executing exception.

当前正在执行的异常的异常号。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1679 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

This field is not banked between Security states.

此字段不存储在证券状态之间。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

Zero

零

Thread mode.

线程模式。

Nonzero

非零

Exception number.

例外号码。

This value is the same as the IPSR Exception number. When the IPSR value has been set to 1 because of a function call to Non-secure state, this field is also set to 1.

这个值与 IPSR 异常号相同。当由于对 non-securestate 的函数调用而将 IPSR 值设置为 1 时，此字段也设置为 1。

This field is read-only.

此字段是只读的。

If neither Halting debug or the Main Extension are implemented, this field is RES0.

如果暂停调试和主扩展都没有实现，那么这个字段就是 RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1680 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.127	ICTR, Interrupt Controller Type Register

D 1.2。127 ICTR，中断控制器类型寄存器

The ICTR characteristics are:

ICTR 的特点是：

Purpose

目的

Provides information about the interrupt controller.

提供关于中断控制器的信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, it is IMPLEMENTATION DEFINED if this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，如果在设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (任何一个 bank) 时可以通过未授权的 DAP 请求访问这个寄存器，则该寄存器为 IMPLEMENTATION DEFINED。

Configurations

配置

This register is always implemented.

这个寄存器始终是实现的。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE000E004.

位于 0xe000e004 的 32 位只读寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via ICTR_NS located at 0xE002E004.

安全软件可以通过位于 0xe002e004 的 ICTR _ ns 访问该寄存器的非安全版本。

The location 0xE002E004 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

位于 0xe002e004 的 res0 指向在非安全状态下运行的软件和调试器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ICTR bit assignments are:

卢旺达问题国际法庭的位分配是：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 3 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RES0

第 0 号决议

INTLINESNUM

内行数 (inlinenum)

Bits [31:4]

Bits [31:4]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

INTLINESNUM, bits [3:0]

INTLINESNUM，bits [3:0]

Interrupt line set number. The number, n, of the highest implemented NVIC_IPRn register is the minimum of ((8 * INTLINESNUM) + 7) and 123. For all other NVIC registers, the number, n, of the highest implemented register is equal to INTLINESNUM.

中断行集合号。最高实现的 NVIC _ iprn 寄存器的数目 n 是 ((8 * INTLINESNUM) + 7) 和 123 的最小值。对于所有其他 NVIC 寄存器，最高实现寄存器的数目 n 等于 INTLINESNUM。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1681 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.128	ID_AFR0, Auxiliary Feature Register 0

D 1.2.128 ID _ afr0，辅助特征寄存器 0

The ID_AFR0 characteristics are:

ID _ afr0 特征如下：

Purpose

目的

Provides information about the IMPLEMENTATION DEFINED features of the PE.

提供关于 PE 的实现定义特性的信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE000ED4C.

位于 0xe000ed4c 的 32 位只读寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via ID_AFR0_NS located at 0xE002ED4C.

安全软件可以通过位于 0xe002ed4c 的 ID _ afr0 _ ns 访问这个寄存器的非安全版本。

The location 0xE002ED4C is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

位于 0xe002ed4c 的 res0 对于在非安全状态下运行的软件和调试器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ID_AFR0 bit assignments are:

ID _ afr0 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  | 16 |  | 15 | 12 |  | 11 | 8 |  | 7 | 4 |  | 3 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  | IMPDEF3 IMPDEF3 IMPDEF3 |  |  | IMPDEF2 IMPDEF2(IMPDEF2) |  |  | IMPDEF1 IMPDEF1(IMPDEF1) |  |  | IMPDEF0 IMPDEF0 IMPDEF0 |  |  |  |  |

Bits [31:16]

Bits [31:16]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

IMPDEFm, bits [4m+3:4m], for m = 0 to 3

IMPDEFm，bits [4m + 3:4 m] ，对于 m = 0 到 3

IMPLEMENTATION DEFINED. IMPLEMENTATION DEFINED meaning.

实现定义。实现定义的含义。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1682 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.129	ID_DFR0, Debug Feature Register 0

D 1.2129 ID _ dfr0，Debug Feature Register 0

The ID_DFR0 characteristics are:

ID _ dfr0 的特征如下：

Purpose

目的

Provides top level information about the debug system.

提供关于调试系统的顶级信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE000ED48.

位于 0xe000ed48 的 32 位只读寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via ID_DFR0_NS located at 0xE002ED48.

安全软件可以通过位于 0xe002ed48 的 ID _ dfr0 _ ns 访问这个寄存器的非安全版本。

The location 0xE002ED48 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

位置 0xe002ed48 是在非安全状态下执行的软件和调试器的 RES0。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ID_DFR0 bit assignments are:

ID _ dfr0 位的分配是：

|  |  | 31 | 28 |  | 27 | 24 |  | 23 | 20 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UDE UDE |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  | MProfDbg 译者： 王士杰 |  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |

UDE, bits [31:28]

UDE bits [31:28]

Unprivileged Debug Extension. Indicates support for the Unprivileged Debug Extension.

非特权调试扩展。表示支持非特权调试扩展。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0000

0b0000

Unprivileged Debug Extension is not implemented.

未实现无特权调试扩展。

0b0001

0b0001

Unprivileged Debug Extension is implemented.

实现了非特权调试扩展。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

Bits [27:24]

Bits [27:24] 比特

Reserved, RES0.

预留，RES0。

MProfDbg, bits [23:20]

译者： 王士杰

M-Profile debug. Indicates the supported M-Profile debug architecture.

M-Profile 调试。指示支持的 M-Profile 调试体系结构。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0000

0b0000

Halting debug is not implemented.

未实现停止调试。

0b0010

0b0010

Armv8-M Debug architecture including Halting debug is implemented.

实现了包含停机调试的 Armv8-M 调试体系结构。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1683 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

Bits [19:0]

Bits [19:0] bits [19:0]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1684 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.130	ID_ISAR0, Instruction Set Attribute Register 0

130id _ isar0，指令集属性寄存器 0

The ID_ISAR0 characteristics are:

ID _ isar0 的特征是：

Purpose

目的

Provides information about the instruction set implemented by the PE.

提供 PE 实现的指令集的信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE000ED60.

位于 0xe000ed60 的 32 位只读寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via ID_ISAR0_NS located at 0xE002ED60. The location 0xE002ED60 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

安全软件可以通过位于 0xe002ed60 的 ID _ isar0 _ ns 访问此寄存器的非安全版本。位置 0xe002ed60 对于非安全状态下运行的软件和调试器来说是 RES0。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ID_ISAR0 bit assignments are:

ID _ isar0 位分配如下：

|  |  | 31 | 28 |  | 27 | 24 |  | 23 | 20 |  | 19 | 16 |  | 15 | 12 |  | 11 | 8 |  | 7 | 4 |  | 3 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  | Divide 分开 |  |  |  | Debug Debug 调试 |  |  | Coproc 科普罗克 |  | CmpBranch Cmp 分支机构 |  |  |  | BitField BitField (位场) |  |  | BitCount BitCount 比特计数 |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |

Bits [31:28]

Bits [31:28]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

Divide, bits [27:24]

除以 bits [27:24]

Divide. Indicates the supported Divide instructions.

Divide: 表示支持的 Divide 指令。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0001

0b0001

Supports SDIV and UDIV instructions.

支持 SDIV 和 udv 指令。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as 0b0001.

这个字段读取为 0b0001。

Debug, bits [23:20]

Debug，bits [23:20]

Debug. Indicates the implemented Debug instructions.

Debug: 表示已实现的 Debug 指令。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0001

0b0001

Supports BKPT instruction.

支持 BKPT 指令。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as 0b0001.

这个字段读取为 0b0001。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1685 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

Coproc, bits [19:16]

Coproc，bits [19:16]

Coprocessor. Indicates the supported coprocessor instructions.

协处理器。指示支持的协处理器指令。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0000

0b0000

No coprocessor instructions support other than FPU or MVE.

除了 FPU 或 MVE 之外，不支持任何协处理器指令。

0b0100

0b0100

Coprocessor instructions supported.

支持协处理器指令。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

CmpBranch, bits [15:12]

CmpBranch，bits [15:12]

Compare and branch. Indicates the supported combined Compare and Branch instructions.

比较和分支。表示支持组合的比较和分支指令。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0001

0b0001

Supports CBNZ and CBZ instructions.

支持 CBNZ 和 CBZ 指令。

0b0011

0b0011

Supports CBNZ and CBZ instructions along with non-predicated low overhead looping (WLS, DLS, LE and LCTP) and branch future (BF, BFX, BFL, BFLX, and BFCSEL) instructions.

支持 CBNZ 和 CBZ 指令以及非谓词低开销循环 (WLS，DLS，LE 和 LCTP) 和分支未来 (BF，BFX，BFL，BFLX 和 BFCSEL) 指令。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

BitField, bits [11:8]

BitField，bits [11:8]

Bit field. Indicates the supported bit field instructions.

位域。指示支持的位域指令。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0001

0b0001

BFC, BFI, SBFX, and UBFX supported.

支持 BFC、 BFI、 sb fx 和 ub fx。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as 0b0001.

这个字段读取为 0b0001。

BitCount, bits [7:4]

BitCount，bits [7:4]

Bit count. Indicates the supported bit count instructions.

位计数。指示支持的位计数指令。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0001

0b0001

CLZ supported.

支持 CLZ。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as 0b0001.

这个字段读取为 0b0001。

Bits [3:0]

Bits [3:0]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1686 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.131	ID_ISAR1, Instruction Set Attribute Register 1

131id _ isar1，指令集属性寄存器 1

The ID_ISAR1 characteristics are:

ID _ isar1 的特征是：

Purpose

目的

Provides information about the instruction set implemented by the PE.

提供 PE 实现的指令集的信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE000ED64.

位于 0xe000ed64 的 32 位只读寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via ID_ISAR1_NS located at 0xE002ED64. The location 0xE002ED64 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

安全软件可以通过位于 0xe002ed64 的 ID _ isar1 _ ns 访问此寄存器的非安全版本。位于 0xe002ed64 的 res0 对于在非安全状态下运行的软件和调试器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ID_ISAR1 bit assignments are:

ID _ isar1 位分配如下：

|  |  | 31 | 28 |  | 27 | 24 |  | 23 | 20 |  | 19 |  | 16 |  | 15 | 12 |  | 11 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  | Interwork 互联网 |  |  | Immediate 立即 |  |  |  | IfThen 如果那时 |  |  |  | Extend 延伸 |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |

Bits [31:28]

Bits [31:28]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

Interwork, bits [27:24]

互连，bits [27:24]

Interworking. Indicates the implemented interworking instructions.

互工作。指示已实现的互工作指令。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0010

0b0010

BLX, BX, and loads to PC interwork.

BX，并加载到 PC 互操作。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as 0b0010.

这个字段读取为 0b0010。

Immediate, bits [23:20]

Immediate，bits [23:20] 直接，位 [23:20]

Immediate. Indicates the implemented for data-processing instructions with long immediates.

Immediate: 表示使用长 Immediate 来实现数据处理指令。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0001

0b0001

ADDW, MOVW, MOVT, and SUBW supported.

支持 ADDW、 MOVW、 MOVT 和 SUBW。

0b0010

0b0010

Same as 0b0001.

和 0b0001 一样。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1687 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

IfThen, bits [19:16]

如果是，bits [19:16]

If-Then. Indicates the implemented If-Then instructions.

If-Then。指示已实现的 If-Then 指令。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0001

0b0001

IT instruction supported.

IT 指令支持。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as 0b0001.

这个字段读取为 0b0001。

Extend, bits [15:12]

Extend，bits [15:12] 扩展，bits [15:12]

Extend. Indicates the implemented Extend instructions.

Extend: 指示已实现的 Extend 指令。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0001

0b0001

SXTB, SXTH, UXTB, and UXTH.

SXTB，SXTH，UXTB 和 UXTH。

0b0010

0b0010

Adds SXTB16, SXTAB, SXTAB16, SXTAH, UXTB16, UXTAB, UXTAB16, and UXTAH, DSP Extension only.

添加 SXTB16，SXTAB，SXTAB16，SXTAH，UXTB16，UXTAB，uxtab16 和 UXTAH，仅 DSP 扩展。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

Bits [11:0]

Bits [11:0]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1688 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.132	ID_ISAR2, Instruction Set Attribute Register 2

132id _ isar2，指令集属性寄存器 2

The ID_ISAR2 characteristics are:

ID _ isar2 的特征是：

Purpose

目的

Provides information about the instruction set implemented by the PE.

提供 PE 实现的指令集的信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE000ED68.

位于 0xe000ed68 的 32 位只读寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via ID_ISAR2_NS located at 0xE002ED68. The location 0xE002ED68 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

安全软件可以通过位于 0xe002ed68 的 ID _ isar2 _ ns 访问这个寄存器的非安全版本。位于 0xe002ed68 的 res0 对于在非安全状态下运行的软件和调试器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ID_ISAR2 bit assignments are:

ID _ isar2 位分配如下：

|  |  | 31 | 28 |  | 27 |  | 24 |  | 23 | 20 |  | 19 | 16 |  | 15 | 12 |  | 11 | 8 |  | 7 | 4 |  | 3 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Reversal 逆转 |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  | MultU MultU |  |  | MultS 多功能组件 |  |  |  | Mult 多功能 |  |  |  |  | MemHint 我的提示 |  |  | LoadStore LoadStore 加载商店 |  |  |  |  |

MultiAccessInt

MultiAccessInt 多路访问

Reversal, bits [31:28]

反转，bits [31:28]

Reversal. Indicates the implemented Reversal instructions.

Reversal: 表示已执行的 Reversal 指令。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0010

0b0010

REV, REV16, REVSH and RBIT instructions supported.

支持 REV，REV16，REVSH 和 RBIT 指令。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as 0b0010.

这个字段读取为 0b0010。

Bits [27:24]

Bits [27:24] 比特

Reserved, RES0.

预留，RES0。

MultU, bits [23:20]

MultU，bits [23:20]

Multiply unsigned. Indicates the implemented advanced unsigned Multiply instructions.

无符号相乘。表示已实现的高级无符号相乘指令。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0001

0b0001

UMULL and UMLAL.

UMULL 和 UMLAL。

0b0010

0b0010

Adds UMAAL, DSP Extension only.

只增加 UMAAL，DSP 扩展。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1689 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

IMPLEMENTATION DEFINED

已定义的实现

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an	value.

这个字段读取一个值。

MultS, bits [19:16]

MultS bits [19:16]

Multiply signed. Indicates the implemented advanced signed Multiply instructions.

乘法有符号，表示已实现的高级有符号乘法指令。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0001

0b0001

SMULL and SMLAL.

Smul 和 smal。

0b0011

0b0011

Adds all saturating and DSP signed multiplies, DSP Extension only.

添加所有饱和和 DSP 符号乘法，仅 DSP 扩展。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

Mult, bits [15:12]

多，bits [15:12]

Multiplies. Indicates the implemented additional Multiply instructions.

乘法。指示实现的附加乘法指令。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0010

0b0010

MUL, MLA, and MLS.

MLA 和 MLS。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as 0b0010.

这个字段读取为 0b0010。

MultiAccessInt, bits [11:8]

MultiAccessInt，bits [11:8]

Multi-access instructions. Indicates the support for interruptible multi-access instructions.

多路访问指令。表示支持可中断的多路访问指令。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0001

0b0001

LDM and STM instructions are restartable.

LDM 和 STM 指令可以重新启动。

0b0010

0b0010

LDM and STM instructions, and if Armv8.1-M is implemented the CLRM instruction, are continuable.

LDM 和 STM 指令，以及如果 armv 8.1-m 实现了 CLRM 指令，都是可继续的。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

MemHint, bits [7:4]

MemHint，bits [7:4]

Memory hints. Indicates the implemented Memory hint instructions.

内存提示： 表示实现的内存提示指令。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0011

0b0011

PLI and PLD instructions implemented.

实现 PLI 和 PLD 指令。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as 0b0011.

这个字段读取为 0b0011。

LoadStore, bits [3:0]

LoadStore，bits [3:0]

Load/store. Indicates the implemented additional load/store instructions.

加载 / 存储： 指示实现的附加加载 / 存储指令。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0010

0b0010

Supports load-acquire, store-release, and exclusive load and store instructions.

支持加载获取、存储释放、独占加载和存储指令。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as 0b0010.

这个字段读取为 0b0010。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1690 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.133	ID_ISAR3, Instruction Set Attribute Register 3

133id _ isar3，指令集属性寄存器 3

The ID_ISAR3 characteristics are:

ID _ isar3 的特征是：

Purpose

目的

Provides information about the instruction set implemented by the PE.

提供 PE 实现的指令集的信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE000ED6C.

位于 0xe000ed6c 的 32 位只读寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via ID_ISAR3_NS located at 0xE002ED6C. The location 0xE002ED6C is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

安全软件可以通过位于 0xe002ed6c 的 ID _ isar3 _ ns 访问此寄存器的非安全版本。位于 0xe002ed6c 的 res0 对于在非安全状态下运行的软件和调试器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ID_ISAR3 bit assignments are:

ID _ isar3 位分配如下：

|  |  | 31 | 28 |  | 27 | 24 |  | 23 | 20 |  | 19 | 16 |  | 15 | 12 |  | 11 | 8 |  | 7 | 4 |  | 3 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  | TrueNOP TrueNOP |  |  | T32Copy T32Copy |  |  | TabBranch TabBranch TabBranch |  |  | SynchPrim SynchPrim SynchPrim |  |  |  | SVC 译者： 王士杰 |  |  | SIMD SIMD (SIMD) |  |  | Saturate 饱和度 |  |  |  |

Bits [31:28]

Bits [31:28]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

TrueNOP, bits [27:24]

TrueNOP，bits [27:24]

True no-operation. Indicates the implemented true NOP instructions.

True no-operation，表示实现了真正的 NOP 指令。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0001

0b0001

NOP instruction and compatible hints implemented.

NOP 指令和兼容提示已实现。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as 0b0001.

这个字段读取为 0b0001。

T32Copy, bits [23:20]

T32Copy，bits [23:20]

T32 copy. Indicates the support for T32 non flag-setting MOV instructions.

T32 copy，表示支持 T32 non-flag-set MOV 指令。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0001

0b0001

Encoding T1 of MOV (register) supports copying low register to low register.

MOV (寄存器) 的编码 t1 支持将低寄存器复制到低寄存器。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as 0b0001.

这个字段读取为 0b0001。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1691 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

TabBranch, bits [19:16]

TabBranch，bits [19:16]

Table branch. Indicates the implemented Table Branch instructions.

表分支。指示已实现的表分支指令。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0001

0b0001

TBB and TBH implemented.

实施了 TBB 和 TBH。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as 0b0001.

这个字段读取为 0b0001。

SynchPrim, bits [15:12]

SynchPrim，bits [15:12]

Synchronization primitives. Used in conjunction with ID_ISAR4.SynchPrim_frac to indicate the implemented synchronization primitive instructions.

同步原语。与 ID _ isar4. SynchPrim _ frac 一起使用，表示已实现的同步原语指令。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0001

0b0001

LDREX, STREX, LDREXB, STREXB, LDREXH, STREXH, and CLREX implemented.

实现了 LDREX、 STREX、 LDREXB、 STREXB、 LDREXH、 STREXH 和 CLREX。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as 0b0001.

这个字段读取为 0b0001。

SVC, bits [11:8]

SVC bits [11:8]

Supervisor Call. Indicates the implemented SVC instructions.

Supervisor Call，表示已实现的 SVC 指令。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0001

0b0001

SVC instruction implemented.

SVC 指令执行。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as 0b0001.

这个字段读取为 0b0001。

SIMD, bits [7:4]

SIMD，bits [7:4]

Single-instruction, multiple-data. Indicates the implemented SIMD instructions.

单指令，多数据，表示实现的 SIMD 指令。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0001

0b0001

SSAT, USAT, and Q-bit implemented.

SSAT，USAT，and Q-bit implemented SSAT，USAT，and Q-bit 实现。

0b0011

0b0011

Adds all packed arithmetic and GE-bits, DSP Extension only.

添加所有打包的算术和 ge 位，仅支持 DSP 扩展。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

Saturate, bits [3:0]

饱和度，bits [3:0]

Saturate. Indicates the implemented saturating instructions.

饱和。指示已实现的饱和指令。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0000

0b0000

None implemented.

没有实施。

0b0001

0b0001

QADD, QDADD, QDSUB, QSUB, and Q-bit implemented, DSP Extension only.

QADD，QDADD，QDSUB，QSUB 和 q 位执行，DSP 扩展只。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1692 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.134	ID_ISAR4, Instruction Set Attribute Register 4

D 1.2。134 ID _ isar4，指令集属性寄存器 4

The ID_ISAR4 characteristics are:

ID _ isar4 的特征是：

Purpose

目的

Provides information about the instruction set implemented by the PE.

提供 PE 实现的指令集的信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE000ED70.

位于 0xe000ed70 的 32 位只读寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via ID_ISAR4_NS located at 0xE002ED70. The location 0xE002ED70 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

安全软件可以通过位于 0xe002ed70 的 ID _ isar4 _ ns 访问这个寄存器的非安全版本。位于 0xe002ed70 的 res0 是在非安全状态下运行的软件和调试器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ID_ISAR4 bit assignments are:

ID _ isar4 位分配如下：

|  |  | 31 | 28 |  | 27 | 24 |  | 23 | 20 |  | 19 | 16 |  | 15 |  | 12 |  | 11 | 8 |  | 7 | 4 |  | 3 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  | PSR_M PSR _ m |  |  |  |  |  |  | Barrier 屏障 |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  | Writeback 回写 |  |  | WithShifts WithShifts |  |  |  | Unpriv Unpriv 解密 |  |  |  |

SyncPrim_frac

SyncPrim _ frac SyncPrim _ frac

Bits [31:28]

Bits [31:28]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

PSR_M, bits [27:24]

PSR _ m，bits [27:24]

Program Status Registers M. Indicates the implemented M profile instructions to modify the PSRs.

程序状态寄存器 m 表示修改 psr 的已实现的 m 配置文件指令。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0001

0b0001

M profile forms of CPS, MRS, and MSR implemented.

实现了 CPS、 MRS 和 MSR 的 m 配置文件形式。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as 0b0001.

这个字段读取为 0b0001。

SyncPrim_frac, bits [23:20]

SyncPrim _ frac，bits [23:20]

Synchronization primitives fractional. Used in conjunction with ID_ISAR3.SynchPrim to indicate the implemented synchronization primitive instructions.

同步原语小数，与 ID _ isar3. syncprim 一起使用，表示实现的同步原语指令。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0011

0b0011

LDREX, STREX, CLREX, LDREXB, LDREXH, STREXB, and STREXH implemented.

实现了 LDREX，STREX，CLREX，LDREXB，LDREXH，STREXB 和 STREXH。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1693 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as 0b0011.

这个字段读取为 0b0011。

Barrier, bits [19:16]

Barrier，bits [19:16]

Barrier. Indicates the implemented Barrier instructions.

屏障。指示已实现的屏障指令。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0001

0b0001

CSDB, DMB, DSB, ISB, PSSBB and SSBB barrier instructions implemented.

实现 CSDB、 DMB、 DSB、 ISB、 PSSBB 和 SSBB 屏障指令。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as 0b0001.

这个字段读取为 0b0001。

Bits [15:12]

Bits [15:12]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

Writeback, bits [11:8]

Writeback，bits [11:8]

Writeback. Indicates the support for write-back addressing modes.

回写 (Writeback) : 表示支持回写寻址模式。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0001

0b0001

All write-back addressing modes supported.

支持所有回写寻址模式。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as 0b0001.

这个字段读取为 0b0001。

WithShifts, bits [7:4]

WithShifts，bits [7:4]

With shifts. Indicates the support for write-back addressing modes.

Withshifts 表示对回写寻址模式的支持。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0011

0b0011

Support for constant shifts on load/store and other instructions.

支持加载 / 存储和其他指令的恒定移位。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as 0b0011.

这个字段读取为 0b0011。

Unpriv, bits [3:0]

Unpriv，bits [3:0]

Unprivileged. Indicates the implemented unprivileged instructions.

无特权。指示已实现的无特权指令。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0010

0b0010

LDRBT, LDRHT, LDRSBT, LDRSHT, LDRT, STRBT, STRHT, and STRT implemented.

实现了 LDRBT，LDRHT，LDRSBT，LDRSHT，LDRT，STRBT，STRHT 和 STRT。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as 0b0010.

这个字段读取为 0b0010。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1694 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.135	ID_ISAR5, Instruction Set Attribute Register 5

135id _ isar5，指令集属性寄存器 5

The ID_ISAR5 characteristics are:

ID _ isar5 的特征是：

Purpose

目的

Provides information about the instruction set implemented by the PE.

提供 PE 实现的指令集的信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE000ED74.

位于 0xe000ed74 的 32 位只读寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via ID_ISAR5_NS located at 0xE002ED74. The location 0xE002ED74 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

安全软件可以通过位于 0xe002ed74 的 ID _ isar5 _ ns 访问这个寄存器的非安全版本。位于 0xe002ed74 的 res0 对于在非安全状态下运行的软件和调试器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ID_ISAR5 bit assignments are:

ID _ isar5 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  | 24 |  | 23 | 20 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  | PACBTI PACBTI 公司 |  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |

Bits [31:24]

Bits [31:24]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

PACBTI, bits [23:20]

PACBTI，bits [23:20]

Pointer authentication algorithm. Indicates which version of QARMA or an IMPLEMENTATION DEFINED algorithm is implemented for address authentication in the PE.

指针身份验证算法。指示在 PE 中实现哪个版本的 QARMA 或 IMPLEMENTATION DEFINED 算法来进行身份验证。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0000

0b0000

Address authentication and branch target identification is not implemented.

未实现地址身份验证和分支目标标识。

0b0001

0b0001

Address authentication using the QARMA5 algorithm is implemented. Applies to all pointer authentication instructions.

实现了使用 qarma5 算法的地址身份验证。适用于所有指针身份验证指令。

0b0010

0b0010

Address authentication using an IMPLEMENTATION DEFINED algorithm is implemented. Applies to all pointer authentication instructions.

实现了使用 IMPLEMENTATION DEFINED 算法的地址身份验证，适用于所有指针身份验证指令。

0b0100

0b0100

Address authentication using the QARMA3 algorithm is implemented. Applies to all pointer authentication instructions.

使用 qarma3 算法实现地址身份验证，适用于所有指针身份验证指令。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1695 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

IMPLEMENTATION DEFINED

已定义的实现

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

All other values are reserved.

保留所有其他值。

If the PACBTI Extension is not implemented, this field is RES0.

如果没有实现 PACBTI 扩展，则该字段为 RES0。

This field reads as an	value.

这个字段读取一个值。

Bits [19:0] Reserved, RES0.

Bits [19:0] Reserved，RES0 bits [19:0] Reserved，RES0.

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1696 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

IMPLEMENTATION DEFINED

已定义的实现

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.136	ID_MMFR0, Memory Model Feature Register 0

D 1.2。136 ID _ mmfr0，内存模型特征寄存器 0

The ID_MMFR0 characteristics are:

ID _ mmfr0 的特性如下：

Purpose

目的

Provides information about the implemented memory model and memory management support.

提供有关已实现的内存模型和内存管理支持的信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE000ED50.

位于 0xe000ed50 的 32 位只读寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via ID_MMFR0_NS located at 0xE002ED50. The location 0xE002ED50 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

安全软件可以通过位于 0xe002ed50 的 ID _ mmfr0 _ ns 访问此寄存器的非安全版本。位于 0xe002ed50 的 res0 指向在非安全状态下运行的软件和调试器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ID_MMFR0 bit assignments are:

ID _ mmfr0 位的分配是：

|  |  | 31 |  |  | 24 |  | 23 | 20 |  | 19 |  | 16 |  | 15 | 12 |  | 11 | 8 |  | 7 | 4 |  | 3 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  | AuxReg 辅助监管 |  |  |  | TCM 中医 |  |  | ShareLvl ShareLvl 分享 |  |  | OuterShr 外部人力 |  |  |  | PMSA PMSA PMSA |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |

Bits [31:24]

Bits [31:24]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

AuxReg, bits [23:20]

AuxReg bits [23:20]

Auxiliary Registers. Indicates support for Auxiliary Control Registers.

辅助寄存器： 表示支持辅助控制寄存器。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0000

0b0000

No Auxiliary Control Registers.

没有辅助控制寄存器。

0b0001

0b0001

Auxiliary Control Registers supported.

支持辅助控制寄存器。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an	value.

这个字段读取一个值。

TCM, bits [19:16]

TCM，bits [19:16] 中医，比特

Tightly Coupled Memories. Indicates support for Tightly Coupled Memories (TCMs).

紧密耦合存储器： 表示支持紧密耦合存储器 (tcm)。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0000

0b0000

None supported.

不支持。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1697 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

0b0001

0b0001

TCMs supported with IMPLEMENTATION DEFINED control.

支持实现定义控制的 tcm。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

ShareLvl, bits [15:12]

ShareLvl，bits [15:12]

Shareability Levels. Indicates the number of Shareability levels implemented.

可共享性级别。指示已实现的可共享性级别的数量。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0000

0b0000

One level of Shareability implemented.

One level of Shareability implemented 一级共享实现。

0b0001

0b0001

Two levels of Shareability implemented.

实现了两个级别的共享性。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

OuterShr, bits [11:8]

OuterShr，bits [11:8]

Outermost Shareability. Indicates the outermost Shareability domain implemented.

最外层的可共享性。表示实现的最外层的可共享性域。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0000

0b0000

Implemented as Non-cacheable.

作为 Non-cacheable 实现。

0b0001

0b0001

Implemented with hardware coherency support.

支持硬件一致性。

0b1111

0b1111

Shareability ignored.

忽略共享性。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

PMSA, bits [7:4]

PMSA，bits [7:4]

Protected memory system architecture. Indicates support for the protected memory system architecture (PMSA).

受保护内存系统体系结构。指示对受保护内存系统体系结构 (PMSA) 的支持。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0100

0b0100

Supports PMSAv8.

支持 PMSAv8。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as 0b0100.

这个字段读作 0b0100。

Bits [3:0]

Bits [3:0]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1698 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.137	ID_MMFR1, Memory Model Feature Register 1

D 1.2。137 ID _ mmfr1，内存模型特征寄存器 1

The ID_MMFR1 characteristics are:

ID _ mmfr1 的特性如下：

Purpose

目的

Provides information about the implemented memory model and memory management support.

提供有关已实现的内存模型和内存管理支持的信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE000ED54.

位于 0xe000ed54 的 32 位只读寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via ID_MMFR1_NS located at 0xE002ED54. The location 0xE002ED54 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

安全软件可以通过位于 0xe002ed54 的 ID _ mmfr1 _ ns 访问这个寄存器的非安全版本。位置 0xe002ed54 是非安全状态下运行的软件和调试器的 RES0。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ID_MMFR1 bit assignments are:

ID _ mmfr1 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RES0

第 0 号决议

Bits [31:0]

Bits [31:0]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1699 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.138	ID_MMFR2, Memory Model Feature Register 2

D 1.2。138 ID _ mmfr2，内存模型特征寄存器 2

The ID_MMFR2 characteristics are:

ID _ mmfr2 的特征是：

Purpose

目的

Provides information about the implemented memory model and memory management support.

提供有关已实现的内存模型和内存管理支持的信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE000ED58.

位于 0xe000ed58 的 32 位只读寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via ID_MMFR2_NS located at 0xE002ED58. The location 0xE002ED58 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

安全软件可以通过位于 0xe002ed58 的 ID _ mmfr2 _ ns 访问这个寄存器的非安全版本。位置 0xe002ed58 是非安全状态下运行的软件和调试器的 RES0。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ID_MMFR2 bit assignments are:

ID _ mmfr2 位的分配如下：

|  |  | 31 | 28 |  | 27 | 24 |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  | WFIStall WFIStall WFIStall |  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bits [31:28]

Bits [31:28]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

WFIStall, bits [27:24]

Wfstall，bits [27:24]

WFI stall. Indicates the support for Wait For Interrupt (WFI) stalling.

WFI 失速。指示对等待中断 (WFI) 失速的支持。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0000

0b0000

WFI never stalls.

WFI 从不停顿。

0b0001

0b0001

WFI has the ability to stall.

WFI 有能力拖延。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

Bits [23:0]

Bits [23:0]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1700 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.139	ID_MMFR3, Memory Model Feature Register 3

D 1.2.139 ID _ mmfr3，内存模型特征寄存器 3

The ID_MMFR3 characteristics are:

ID _ mmfr3 的特征如下：

Purpose

目的

Provides information about the implemented memory model and memory management support.

提供有关已实现的内存模型和内存管理支持的信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE000ED5C.

位于 0xe000ed5c 的 32 位只读寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via ID_MMFR3_NS located at 0xE002ED5C. The location 0xE002ED5C is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

安全软件可以通过位于 0xe002ed5c 的 ID _ mmfr3 _ ns 访问此寄存器的非安全版本。位于 0xe002ed5c 的 res0 对于在非安全状态下运行的软件和调试器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ID_MMFR3 bit assignments are:

ID _ mmfr3 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 11 | 8 |  | 7 | 4 |  | 3 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  | BPMaint BPMaint BPMaint |  |  | CMaintSW CMaintSW 网站 |  |  | CMaintVA CMaintVA CMaintVA |  |  |  |  |

Bits [31:12]

Bits [31:12]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

BPMaint, bits [11:8]

BPMaint，bits [11:8]

Branch predictor maintenance. Indicates the supported branch predictor maintenance.

分支预测器维护。表示支持的分支预测器维护。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0000

0b0000

None supported.

不支持。

0b0001

0b0001

Support for invalidate all of branch predictors.

支持使所有分支预测器无效。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

CMaintSW, bits [7:4]

CMaintSW，bits [7:4]

Cache maintenance set/way. Indicates the supported cache maintenance operations by set/way.

缓存维护集 / 方式。通过集 / 方式指示支持的缓存维护操作。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0000

0b0000

None supported.

不支持。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1701 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

IMPLEMENTATION DEFINED

已定义的实现

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

0b0001

0b0001

Maintenance by set/way operations supported.

支持通过集 / 路操作进行维护。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an	value.

这个字段读取一个值。

CMaintVA, bits [3:0]

CMaintVA，bits [3:0]

Cache maintenance by address. Indicates the supported cache maintenance operations by address.

按地址进行缓存维护。按地址指示支持的缓存维护操作。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0000

0b0000

None supported.

不支持。

0b0001

0b0001

Maintenance by address and instruction cache invalidate all supported.

按地址和指令缓存维护使所有支持无效。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1702 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.140	ID_PFR0, Processor Feature Register 0

140 ID _ pfr0，处理器功能寄存器 0

The ID_PFR0 characteristics are:

ID _ pfr0 的特征如下：

Purpose

目的

Gives top-level information about the instruction set supported by the PE.

提供有关 PE 支持的指令集的顶级信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE000ED40.

位于 0xe000ed40 的 32 位只读寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via ID_PFR0_NS located at 0xE002ED40.

安全软件可以通过位于 0xe002ed40 的 ID _ pfr0 _ ns 访问此寄存器的非安全版本。

The location 0xE002ED40 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

位于 0xe002ed40 的 res0 指向在非安全状态下运行的软件和调试器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ID_PFR0 bit assignments are:

ID _ pfr0 位分配如下：

|  |  | 31 | 28 |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 | 4 |  | 3 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RAS 快速反应系统 |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  | State1 状态 1 |  |  | State0 状态 0 |  |  |  |

RAS, bits [31:28]

RAS bits [31:28]

RAS Extension. Identifies which version of the RAS extension is implemented.

RAS 扩展： 标识 RAS 扩展的实现版本。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0000

0b0000

No RAS extension.

没有 RAS 扩展。

0b0010

0b0010

Version 1 of the RAS extension implemented.

已实现的 RAS 扩展的版本 1。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

Bits [27:8]

Bits [27:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

State1, bits [7:4]

State1，bits [7:4]

T32 instruction set support.

支持 t32 指令集。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0011

0b0011

T32 instruction set including Thumb-2 Technology implemented.

T32 指令集，包括 thumb-2 技术实现。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as 0b0011.

这个字段读取为 0b0011。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1703 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

State0, bits [3:0]

State0，bits [3:0] 状态 0，bits [3:0]

A32 instruction set support.

A32 指令集支持。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0000

0b0000

A32 instruction set not implemented.

未实现 a32 指令集。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as 0b0000.

此字段读取为 0b0000。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1704 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.141	ID_PFR1, Processor Feature Register 1

D 1.2。141 ID _ pfr1，处理器功能寄存器 1

The ID_PFR1 characteristics are:

ID _ pfr1 的特性如下：

Purpose

目的

Gives information about the programmers’ model and Extensions support.

提供有关程序员模型和扩展支持的信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE000ED44.

位于 0xe000ed44 的 32 位只读寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via ID_PFR1_NS located at 0xE002ED44.

安全软件可以通过位于 0xe002ed44 的 ID _ pfr1 _ ns 访问此寄存器的非安全版本。

The location 0xE002ED44 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

位于 0xe002ed44 的 res0 对于在非安全状态下运行的软件和调试器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ID_PFR1 bit assignments are:

ID _ pfr1 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 11 | 8 |  | 7 | 4 |  | 3 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  | MProgMod MProgMod MProgMod |  |  |  | Security 证券 |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |

Bits [31:12]

Bits [31:12]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

MProgMod, bits [11:8]

MProgMod，bits [11:8]

M programmers’ model. Identifies support for the M-Profile programmers’ model support.

M 程序员模型： 支持 M-Profile 程序员模型。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0010

0b0010

Two-stack programmers’ model.

双栈程序员模型。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as 0b0010.

这个字段读取为 0b0010。

Security, bits [7:4]

证券，bits [7:4]

Security. Identifies whether the Security Extension is implemented.

证券： 标识是否实现了证券扩展。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0000

0b0000

Security Extension not implemented.

未实现证券扩展。

0b0001

0b0001

Security Extension implemented.

证券扩展已实施。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1705 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

0b0011

0b0011

Security Extension implemented with state handling instructions (VSCCLRM, CLRM, FPCXT access instructions and disabling SG Thread mode re-entrancy).

通过状态处理指令 (VSCCLRM，CLRM，FPCXT 访问指令和禁用 SG 线程模式重入) 实现的证券扩展。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

Bits [3:0]

Bits [3:0]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1706 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.142	IPSR, Interrupt Program Status Register

142 IPSR，中断程序状态寄存器

The IPSR characteristics are:

IPSR 的特点是：

Purpose

目的

Provides privileged access to the current exception number field.

提供对当前异常数字字段的特权访问。

Usage constraints

使用限制

Privileged access only. Unprivileged access is RAZ/WI, unless otherwise stated.

只有特权访问。非特权访问是 RAZ/WI，除非另有说明。

Configurations

配置

This register is always implemented.

这个寄存器始终是实现的。

Attributes

属性

32-bit read/write special-purpose register.

32 位读写专用寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The IPSR bit assignments are:

IPSR 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  | Exception 例外 |  |  |  |  |  |

Bits [31:9]

Bits [31:9]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

Exception, bits [8:0]

异常，bits [8:0]

Exception number. Holds the exception number of the currently-executing exception, or zero for Thread mode.

异常号。保存当前正在执行的异常的异常号，或者线程模式的异常号为零。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

Zero

零

PE in Thread mode.

线程模式 PE。

Nonzero

非零

PE in Handler mode in given exception number. On a function call from Secure state the value is set to 1 to ensure that the Non-secure state cannot determine which exception handler is executing.

PE 在给定的异常号处理程序模式。在从安全状态进行的函数调用中，该值被设置为 1，以确保 non-Secure 状态无法确定正在执行哪个异常处理程序。

This field resets to zero on a Warm reset.

这个字段在 Warm 重置时重置为 0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1707 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.143	ITM_CIDR0, ITM Component Identification Register 0

D 1.2.143 ITM _ cidr0，ITM 组件标识寄存器 0

The ITM_CIDR0 characteristics are:

ITM _ cidr0 的特点是：

Purpose

目的

Provides CoreSight discovery information for the ITM.

为 ITM 提供 CoreSight 发现信息。

Usage constraints

使用限制

If the Main Extension is implemented, both privileged and unprivileged accesses are permitted.

如果实现了 mainextension，则允许特权访问和非特权访问。

If the Main Extension is not implemented, unprivileged accesses generate a fault.

如果没有实现 mainextension，则无特权的访问将生成错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the ITM is implemented.

仅在实现 ITM 时才出现。

This register is RES0 if the ITM is not implemented.

如果没有实现 ITM，这个寄存器是 RES0。

If the Main Extension is not implemented then the ITM is not implemented.

如果 mainextension 没有实现，那么 ITM 就没有实现。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0000FF0.

位于 0xe0000ff0 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ITM_CIDR0 bit assignments are:

ITM _ cidr0 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  | PRMBL_0 PRMBL _ 0 |  |  |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

PRMBL_0, bits [7:0]

PRMBL _ 0，bits [7:0]

CoreSight component identification preamble. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

CoreSight 组件标识序言。参见 Arm CoreSightTM 架构规范。

This field reads as 0x0D.

此字段读取为 0x0d。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1708 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.144	ITM_CIDR1, ITM Component Identification Register 1

D 1.2.144 ITM _ cidr1，ITM 组件标识寄存器 1

The ITM_CIDR1 characteristics are:

ITM _ cidr1 的特点是：

Purpose

目的

Provides CoreSight discovery information for the ITM.

为 ITM 提供 CoreSight 发现信息。

Usage constraints

使用限制

If the Main Extension is implemented, both privileged and unprivileged accesses are permitted.

如果实现了 mainextension，则允许特权访问和非特权访问。

If the Main Extension is not implemented, unprivileged accesses generate a fault.

如果没有实现 mainextension，则无特权的访问将生成错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the ITM is implemented.

仅在实现 ITM 时才出现。

This register is RES0 if the ITM is not implemented.

如果没有实现 ITM，这个寄存器是 RES0。

If the Main Extension is not implemented then the ITM is not implemented.

如果 mainextension 没有实现，那么 ITM 就没有实现。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0000FF4.

位于 0xe0000ff4 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ITM_CIDR1 bit assignments are:

ITM _ cidr1 位的分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 | 4 |  | 3 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  | CLASS 类别 |  |  | PRMBL_1 PRMBL _ 1 |  |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

CLASS, bits [7:4]

类，bits [7:4]

CoreSight component class. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

CoreSight 组件类参见 Arm CoreSightTM 架构规范。

This field reads as 0x9.

这个字段读作 0x9。

PRMBL_1, bits [3:0]

PRMBL _ 1，bits [3:0]

CoreSight component identification preamble. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

CoreSight 组件标识序言。参见 Arm CoreSightTM 架构规范。

This field reads as 0x0.

此字段读取为 0x0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1709 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.145	ITM_CIDR2, ITM Component Identification Register 2

D 1.2.145 ITM _ cidr2，ITM 组件标识寄存器 2

The ITM_CIDR2 characteristics are:

ITM _ cidr2 的特点是：

Purpose

目的

Provides CoreSight discovery information for the ITM.

为 ITM 提供 CoreSight 发现信息。

Usage constraints

使用限制

If the Main Extension is implemented, both privileged and unprivileged accesses are permitted.

如果实现了 mainextension，则允许特权访问和非特权访问。

If the Main Extension is not implemented, unprivileged accesses generate a fault.

如果没有实现 mainextension，则无特权的访问将生成错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the ITM is implemented.

仅在实现 ITM 时才出现。

This register is RES0 if the ITM is not implemented.

如果没有实现 ITM，这个寄存器是 RES0。

If the Main Extension is not implemented then the ITM is not implemented.

如果 mainextension 没有实现，那么 ITM 就没有实现。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0000FF8.

位于 0xe0000ff8 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ITM_CIDR2 bit assignments are:

ITM _ cidr2 位的分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  | PRMBL_2 PRMBL _ 2 |  |  |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

PRMBL_2, bits [7:0]

PRMBL _ 2，bits [7:0]

CoreSight component identification preamble. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

CoreSight 组件标识序言。参见 Arm CoreSightTM 架构规范。

This field reads as 0x05.

此字段读取为 0x05。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1710 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.146	ITM_CIDR3, ITM Component Identification Register 3

D 1.2.146 ITM _ cidr3，ITM 组件标识寄存器 3

The ITM_CIDR3 characteristics are:

ITM _ cidr3 的特点是：

Purpose

目的

Provides CoreSight discovery information for the ITM.

为 ITM 提供 CoreSight 发现信息。

Usage constraints

使用限制

If the Main Extension is implemented, both privileged and unprivileged accesses are permitted.

如果实现了 mainextension，则允许特权访问和非特权访问。

If the Main Extension is not implemented, unprivileged accesses generate a fault.

如果没有实现 mainextension，则无特权的访问将生成错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the ITM is implemented.

仅在实现 ITM 时才出现。

This register is RES0 if the ITM is not implemented.

如果没有实现 ITM，这个寄存器是 RES0。

If the Main Extension is not implemented then the ITM is not implemented.

如果 mainextension 没有实现，那么 ITM 就没有实现。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0000FFC.

位于 0xe0000 ffc 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ITM_CIDR3 bit assignments are:

ITM _ cidr3 位的分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  | PRMBL_3 PRMBL _ 3 |  |  |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

PRMBL_3, bits [7:0]

PRMBL _ 3，bits [7:0]

CoreSight component identification preamble. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

CoreSight 组件标识序言。参见 Arm CoreSightTM 架构规范。

This field reads as 0xB1.

这个字段读作 0xb1。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1711 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.147	ITM_DEVARCH, ITM Device Architecture Register

D 1.2。147 ITM _ devarch，ITM 设备架构寄存器

The ITM_DEVARCH characteristics are:

ITM _ dearch 的特点是：

Purpose

目的

Provides CoreSight discovery information for the ITM.

为 ITM 提供 CoreSight 发现信息。

Usage constraints

使用限制

If the Main Extension is implemented, both privileged and unprivileged accesses are permitted.

如果实现了 mainextension，则允许特权访问和非特权访问。

If the Main Extension is not implemented, unprivileged accesses generate a fault.

如果没有实现 mainextension，则无特权的访问将生成错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the ITM is implemented.

仅在实现 ITM 时才出现。

This register is RES0 if the ITM is not implemented.

如果没有实现 ITM，这个寄存器是 RES0。

If the Main Extension is not implemented then the ITM is not implemented.

如果 mainextension 没有实现，那么 ITM 就没有实现。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0000FBC.

位于 0xe0000 fbc 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ITM_DEVARCH bit assignments are:

ITM _ devarch 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  | 21 20 2120 |  |  | 19 | 16 |  | 15 | 12 |  | 11 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ARCHITECT 建筑师 |  |  |  |  |  |  | REVISION 修订 |  |  | ARCHVER 阿奇弗 |  |  |  |  | ARCHPART 阿奇帕特 |  |  |  |  |  |

PRESENT

目前

ARCHITECT, bits [31:21]

建筑师 bits [31:21]

Architect. Defines the architect of the component. Bits [31:28] are the JEP106 continuation code (JEP106 bank ID, minus 1) and bits [27:21] are the JEP106 ID code.

建筑师。定义组件的架构师。Bits [31:28] 是 jep106 延续代码 (jep106 银行 ID，负 1) ，bits [27:21] 是 JEP106 ID 代码。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0x23B

0x23B

JEP106 continuation code 0x4, ID code 0x3B. Arm Limited.

Jep106 延续代码 0x4，ID 代码 0x3b。

Other values are defined by the JEDEC JEP106 standard.

其他值由 JEDEC jep106 标准定义。

This field reads as 0x23B.

这个字段读取为 0x23b。

PRESENT, bit [20]

现在，比特 [20]

DEVARCH Present. Defines that the DEVARCH register is present.

定义了 DEVARCH 寄存器是否存在。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

1

DEVARCH information present.

DEVARCH 信息存在。

This bit reads as one.

这个位读作一。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1712 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

REVISION, bits [19:16]

修订，bits [19:16]

Revision. Defines the architecture revision of the component.

定义组件的体系结构修订。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0000

0b0000

ITM architecture v2.0.

ITM 架构 v 2.0。

This field reads as 0b0000.

此字段读取为 0b0000。

ARCHVER, bits [15:12]

ARCHVER bits [15:12]

Architecture Version. Defines the architecture version of the component.

架构版本： 定义组件的架构版本。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0001

0b0001

ITM architecture v2.

ITM 架构 v2。

ARCHVER and ARCHPART are also defined as a single field, ARCHID, so that ARCHVER is ARCHID[15:12].

ARCHVER 和 ARCHPART 也被定义为单个字段 ARCHID，因此 ARCHVER 是 ARCHID [15:12]。

This field reads as 0b0001.

这个字段读取为 0b0001。

ARCHPART, bits [11:0]

ARCHPART bits [11:0]

Architecture Part. Defines the architecture of the component.

架构部分： 定义组件的架构。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0xA01

0xa010xa01

ITM architecture.

ITM 架构。

ARCHVER and ARCHPART are also defined as a single field, ARCHID, so that ARCHPART is ARCHID[11:0].

ARCHVER 和 ARCHPART 也被定义为单个字段 ARCHID，因此 ARCHPART 是 ARCHID [11:0]。

This field reads as 0xA01.

这个字段读作 0xa01。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1713 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.148	ITM_DEVTYPE, ITM Device Type Register

148 ITM _ devtype，ITM 设备类型寄存器

The ITM_DEVTYPE characteristics are:

ITM _ devtype 的特点是：

Purpose

目的

Provides CoreSight discovery information for the ITM.

为 ITM 提供 CoreSight 发现信息。

Usage constraints

使用限制

If the Main Extension is implemented, both privileged and unprivileged accesses are permitted.

如果实现了 mainextension，则允许特权访问和非特权访问。

If the Main Extension is not implemented, unprivileged accesses generate a fault.

如果没有实现 mainextension，则无特权的访问将生成错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the ITM is implemented.

仅在实现 ITM 时才出现。

This register is RES0 if the ITM is not implemented.

如果没有实现 ITM，这个寄存器是 RES0。

If the Main Extension is not implemented then the ITM is not implemented.

如果 mainextension 没有实现，那么 ITM 就没有实现。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0000FCC.

位于 0xe0000fcc 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ITM_DEVTYPE bit assignments are:

ITM _ devtype 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 | 4 |  | 3 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  | SUB 小组 |  |  |  | MAJOR 少校 |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

SUB, bits [7:4]

SUB，bits [7:4]

Sub-type. Component sub-type.

Sub 类型。 Component sub 类型。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0x0

0x0

Other. Only permitted if the MAJOR field reads as 0x0.

其他。只有 MAJOR 字段读作 0x0 时才允许。

0x4

0x4

Associated with a Bus, stimulus derived from bus activity. Only permitted if the MAJOR field reads as 0x3.

与总线关联，源自总线活动的刺激，只有 MAJOR 字段读作 0x3 时才允许。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1714 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

MAJOR, bits [3:0]

MAJOR，bits [3:0] MAJOR，bits [3:0]

Major type. Component major type.

主要型号。部件主要型号。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0x0

0x0

Miscellaneous.

其他。

0x3

0x30x3

Trace Source.

图片来源。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1715 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.149	ITM_LAR, ITM Software Lock Access Register

149 ITM _ lar，ITM 软件锁存取寄存器

The ITM_LAR characteristics are:

ITM _ lar 的特点是：

Purpose

目的

Provides CoreSight Software Lock control for the ITM, see the Arm® CoreSight™ Architecture Specification for details.

为 ITM 提供 CoreSight 软件锁控制，详见 armcoresightm 架构规范。

Usage constraints

使用限制

If the Main Extension is implemented, both privileged and unprivileged accesses are permitted, but unprivileged writes are ignored.

如果实现了主扩展，特权和非特权的访问都被允许，但是非特权的写操作被忽略。

If the Main Extension is not implemented, unprivileged accesses generate a fault.

如果没有实现 mainextension，则无特权的访问将生成错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

This register is RAZ/WI if accessed via the debugger, regardless of DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank).

如果通过调试器访问，这个寄存器就是 RAZ/WI，而不管 DAUTHCTRL.UIDAPEN (任何一个银行)。

It is IMPLEMENTATION DEFINED whether a DAP error is generated.

是否生成 DAP 错误是实现定义的。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the ITM is implemented.

仅在实现 ITM 时才出现。

This register is RES0 if the ITM is not implemented.

如果没有实现 ITM，这个寄存器是 RES0。

If the Main Extension is not implemented then the ITM is not implemented.

如果 mainextension 没有实现，那么 ITM 就没有实现。

Present only if the optional Software Lock is implemented.

只有当可选的软件 Lock 被实现时才会出现。

This register is RAZ/WI if the Software Lock is not implemented.

这个寄存器是 RAZ/WI，如果软件锁没有实现。

Attributes

属性

32-bit write-only register located at 0xE0000FB0.

位于 0xe0000 fb0 的 32 位只写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ITM_LAR bit assignments are:

ITM _ lar 位的赋值是：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KEY

钥匙

KEY, bits [31:0]

KEY bits [31:0]

Lock Access control.

Lock access control 锁定访问控制。

Writing the key value 0xC5ACCE55 to this field unlocks the lock, enabling write accesses to the registers of this component through a memory-mapped interface.

将键值 0xc5acce55 写入此字段将解锁锁定，从而允许通过内存映射接口对该组件的寄存器进行写访问。

Writing any other value to this register locks the lock, disabling write accesses to the registers of this component through a memory mapped interface.

将任何其他值写入此寄存器将锁定锁，通过内存映射接口禁用对此组件的寄存器的写访问。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1716 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.150	ITM_LSR, ITM Software Lock Status Register

150 ITM _ lsr，ITM 软件锁状态寄存器

The ITM_LSR characteristics are:

ITM _ lsr 的特征是：

Purpose

目的

Provides CoreSight Software Lock status information for the ITM, see the Arm® CoreSight™ Architecture Specification for details.

为 ITM 提供 CoreSight 软件锁定状态信息，详见 Arm coresightm 架构规范。

Usage constraints

使用限制

If the Main Extension is implemented, both privileged and unprivileged accesses are permitted.

如果实现了 mainextension，则允许特权访问和非特权访问。

If the Main Extension is not implemented, unprivileged accesses generate a fault.

如果没有实现 mainextension，则无特权的访问将生成错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

This register is RAZ/WI if accessed via the debugger, regardless of DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank).

如果通过调试器访问，这个寄存器就是 RAZ/WI，而不管 DAUTHCTRL.UIDAPEN (任何一个银行)。

It is IMPLEMENTATION DEFINED whether a DAP error is generated.

是否生成 DAP 错误是实现定义的。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the ITM is implemented.

仅在实现 ITM 时才出现。

This register is RES0 if the ITM is not implemented.

如果没有实现 ITM，这个寄存器是 RES0。

If the Main Extension is not implemented then the ITM is not implemented.

如果 mainextension 没有实现，那么 ITM 就没有实现。

Present only if the optional Software Lock is implemented.

只有当可选的软件 Lock 被实现时才会出现。

This register is RAZ/WI if the Software Lock is not implemented.

这个寄存器是 RAZ/WI，如果软件锁没有实现。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0000FB4.

位于 0xe0000 fb4 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ITM_LSR bit assignments are:

ITM _ lsr 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RES0

第 0 号决议

nTTSLI

译者： 王士杰

SLK

SLK

Bits [31:3]

Bits [31:3]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

nTT, bit [2]

nTT，bit [2]

Not thirty-two bit. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

不是 32 位，参见 Arm coresightm Architecture Specification。

This bit reads as zero.

这个位读作零。

SLK, bit [1]

SLK，bit [1]

Software Lock status. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

软件锁状态。参见 Arm coresightm 架构规范。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1717 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

IMPLEMENTATION DEFINED

已定义的实现

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

0

Lock clear. Software writes are permitted to the registers of this component.

锁定清除。允许对此组件的寄存器进行软件写入。

1

Lock set. Software writes to the registers of this component are ignored, and reads have no side effects.

锁定设置。软件对该组件寄存器的写操作被忽略，读操作没有副作用。

For a debugger read of this register, or when the Software Lock is not implemented, this bit is RES0.

对于这个寄存器的调试器读取，或者当软件锁没有实现时，这个位是 RES0。

This bit resets to one on a Warm reset.

此位在热复位时复位为 1。

SLI, bit [0]

SLI，位 [0]

Software Lock implemented. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

实现软件锁。参见 Arm coresightm 架构规范。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Software Lock not implemented or debugger access.

未实现软件锁或调试器访问。

1

Software Lock is implemented and software access.

实现了软件锁和软件访问。

For a debugger read of this register, or when the Software Lock is not implemented, this bit is RAZ.

对于调试器读取这个寄存器，或者当软件锁没有实现时，这个位是 RAZ。

This bit reads as an	value.

这个位读取值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1718 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.151	ITM_PIDR0, ITM Peripheral Identification Register 0

151itm _ pidr0，ITM 外围标识寄存器 0

The ITM_PIDR0 characteristics are:

ITM _ pidr0 的特征是：

Purpose

目的

Provides CoreSight discovery information for the ITM.

为 ITM 提供 CoreSight 发现信息。

Usage constraints

使用限制

If the Main Extension is implemented, both privileged and unprivileged accesses are permitted.

如果实现了 mainextension，则允许特权访问和非特权访问。

If the Main Extension is not implemented, unprivileged accesses generate a fault.

如果没有实现 mainextension，则无特权的访问将生成错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the ITM is implemented.

仅在实现 ITM 时才出现。

This register is RES0 if the ITM is not implemented.

如果没有实现 ITM，这个寄存器是 RES0。

If the Main Extension is not implemented then the ITM is not implemented.

如果 mainextension 没有实现，那么 ITM 就没有实现。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0000FE0.

位于 0xe0000fe0 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ITM_PIDR0 bit assignments are:

ITM _ pidr0 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  | PART_0 第 0 部分 |  |  |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

PART_0, bits [7:0]

PART _ 0，bits [7:0] 第 0 部分，bits [7:0]

Part number bits [7:0]. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

Part number bits [7:0] 参见 Arm coresightm Architecture Specification。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1719 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.152	ITM_PIDR1, ITM Peripheral Identification Register 1

152itm _ pidr1，ITM 外围标识寄存器 1

The ITM_PIDR1 characteristics are:

ITM _ pidr1 特征是：

Purpose

目的

Provides CoreSight discovery information for the ITM.

为 ITM 提供 CoreSight 发现信息。

Usage constraints

使用限制

If the Main Extension is implemented, both privileged and unprivileged accesses are permitted.

如果实现了 mainextension，则允许特权访问和非特权访问。

If the Main Extension is not implemented, unprivileged accesses generate a fault.

如果没有实现 mainextension，则无特权的访问将生成错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the ITM is implemented.

仅在实现 ITM 时才出现。

This register is RES0 if the ITM is not implemented.

如果没有实现 ITM，这个寄存器是 RES0。

If the Main Extension is not implemented then the ITM is not implemented.

如果 mainextension 没有实现，那么 ITM 就没有实现。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0000FE4.

位于 0xe0000fe4 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ITM_PIDR1 bit assignments are:

ITM _ pidr1 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 | 4 |  | 3 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  | DES_0 DES _ 0 |  |  | PART_1 第一部分 |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

DES_0, bits [7:4]

DES _ 0，bits [7:4]

JEP106 identification code bits [3:0]. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

Jep106 标识代码 bits [3:0]。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

PART_1, bits [3:0]

第一部分，bits [3:0]

Part number bits [11:8]. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

Part number bits [11:8] 参见 Arm coresightm Architecture Specification。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1720 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.153	ITM_PIDR2, ITM Peripheral Identification Register 2

D 1.2.153 ITM _ pidr2，ITM 外围标识寄存器 2

The ITM_PIDR2 characteristics are:

ITM _ pidr2 的特点是：

Purpose

目的

Provides CoreSight discovery information for the ITM.

为 ITM 提供 CoreSight 发现信息。

Usage constraints

使用限制

If the Main Extension is implemented, both privileged and unprivileged accesses are permitted.

如果实现了 mainextension，则允许特权访问和非特权访问。

If the Main Extension is not implemented, unprivileged accesses generate a fault.

如果没有实现 mainextension，则无特权的访问将生成错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the ITM is implemented.

仅在实现 ITM 时才出现。

This register is RES0 if the ITM is not implemented.

如果没有实现 ITM，这个寄存器是 RES0。

If the Main Extension is not implemented then the ITM is not implemented.

如果 mainextension 没有实现，那么 ITM 就没有实现。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0000FE8.

位于 0xe0000fe8 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ITM_PIDR2 bit assignments are:

ITM _ pidr2 位的分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 | 4 |  | 3 | 2 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  | REVISION 修订 |  |  |  | DES_1 第一章 |  |  |  |  |

JEDEC

每日电讯报

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

REVISION, bits [7:4]

修订，bits [7:4]

Component revision. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

参见 Arm coresightm Architecture Specification。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

JEDEC, bit [3]

JEDEC，bit [3] JEDEC，bit [3]

JEDEC assignee value is used. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

使用 JEDEC 赋值。参见 Arm coresightm Architecture Specification。

This bit reads as one.

这个位读作一。

DES_1, bits [2:0]

DES _ 1，bits [2:0]

JEP106 identification code bits [6:4]. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

Jep106 标识代码 bits [6:4]。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1721 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.154	ITM_PIDR3, ITM Peripheral Identification Register 3

D 1.2.154 ITM _ pidr3，ITM 外围标识寄存器 3

The ITM_PIDR3 characteristics are:

ITM _ pidr3 特征是：

Purpose

目的

Provides CoreSight discovery information for the ITM.

为 ITM 提供 CoreSight 发现信息。

Usage constraints

使用限制

If the Main Extension is implemented, both privileged and unprivileged accesses are permitted.

如果实现了 mainextension，则允许特权访问和非特权访问。

If the Main Extension is not implemented, unprivileged accesses generate a fault.

如果没有实现 mainextension，则无特权的访问将生成错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the ITM is implemented.

仅在实现 ITM 时才出现。

This register is RES0 if the ITM is not implemented.

如果没有实现 ITM，这个寄存器是 RES0。

If the Main Extension is not implemented then the ITM is not implemented.

如果 mainextension 没有实现，那么 ITM 就没有实现。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0000FEC.

位于 0xe0000fec 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ITM_PIDR3 bit assignments are:

ITM _ pidr3 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 | 4 |  | 3 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  | REVAND 复审 |  |  |  | CMOD CMOD 国防部 |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

REVAND, bits [7:4]

REVAND bits [7:4]

RevAnd. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

参见 Arm coresightm Architecture Specification。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

CMOD, bits [3:0]

CMOD，bits [3:0]

Customer Modified. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

客户修改，参见 Arm coresightm Architecture Specification。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1722 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.155	ITM_PIDR4, ITM Peripheral Identification Register 4

155 ITM _ pidr4，ITM 外围标识寄存器 4

The ITM_PIDR4 characteristics are:

ITM _ pidr4 的特征是：

Purpose

目的

Provides CoreSight discovery information for the ITM.

为 ITM 提供 CoreSight 发现信息。

Usage constraints

使用限制

If the Main Extension is implemented, both privileged and unprivileged accesses are permitted.

如果实现了 mainextension，则允许特权访问和非特权访问。

If the Main Extension is not implemented, unprivileged accesses generate a fault.

如果没有实现 mainextension，则无特权的访问将生成错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the ITM is implemented.

仅在实现 ITM 时才出现。

This register is RES0 if the ITM is not implemented.

如果没有实现 ITM，这个寄存器是 RES0。

If the Main Extension is not implemented then the ITM is not implemented.

如果 mainextension 没有实现，那么 ITM 就没有实现。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0000FD0.

位于 0xe0000 fd0 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ITM_PIDR4 bit assignments are:

ITM _ pidr4 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 | 4 |  | 3 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  | SIZE 大小 |  |  | DES_2 DES _ 2 第二章 |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

SIZE, bits [7:4]

SIZE bits [7:4]

4KB count. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

4KB count (4KB 计数) 参见 Arm coresightm Architecture Specification。

This field reads as zero.

这个字段读取为 0。

DES_2, bits [3:0]

DES _ 2，bits [3:0]

JEP106 continuation code. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

Jep106 延续代码参见 Arm coresightm Architecture Specification。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1723 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.156	ITM_PIDR5, ITM Peripheral Identification Register 5

D 1.2.156 ITM _ pidr5，ITM 外围标识寄存器 5

The ITM_PIDR5 characteristics are:

ITM _ pidr5 的特点是：

Purpose

目的

Provides CoreSight discovery information for the ITM.

为 ITM 提供 CoreSight 发现信息。

Usage constraints

使用限制

If the Main Extension is implemented, both privileged and unprivileged accesses are permitted.

如果实现了 mainextension，则允许特权访问和非特权访问。

If the Main Extension is not implemented, unprivileged accesses generate a fault.

如果没有实现 mainextension，则无特权的访问将生成错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the ITM is implemented.

仅在实现 ITM 时才出现。

This register is RES0 if the ITM is not implemented.

如果没有实现 ITM，这个寄存器是 RES0。

If the Main Extension is not implemented then the ITM is not implemented.

如果 mainextension 没有实现，那么 ITM 就没有实现。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0000FD4.

位于 0xe0000 fd4 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ITM_PIDR5 bit assignments are:

ITM _ pidr5 位的分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RES0

第 0 号决议

Bits [31:0]

Bits [31:0]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1724 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.157	ITM_PIDR6, ITM Peripheral Identification Register 6

D 1.2.157 ITM _ pidr6，ITM 外围标识寄存器 6

The ITM_PIDR6 characteristics are:

ITM _ pidr6 的特征是：

Purpose

目的

Provides CoreSight discovery information for the ITM.

为 ITM 提供 CoreSight 发现信息。

Usage constraints

使用限制

If the Main Extension is implemented, both privileged and unprivileged accesses are permitted.

如果实现了 mainextension，则允许特权访问和非特权访问。

If the Main Extension is not implemented, unprivileged accesses generate a fault.

如果没有实现 mainextension，则无特权的访问将生成错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the ITM is implemented.

仅在实现 ITM 时才出现。

This register is RES0 if the ITM is not implemented.

如果没有实现 ITM，这个寄存器是 RES0。

If the Main Extension is not implemented then the ITM is not implemented.

如果 mainextension 没有实现，那么 ITM 就没有实现。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0000FD8.

位于 0xe0000 fd8 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ITM_PIDR6 bit assignments are:

ITM _ pidr6 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RES0

第 0 号决议

Bits [31:0]

Bits [31:0]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1725 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.158	ITM_PIDR7, ITM Peripheral Identification Register 7

158itm _ pidr7，ITM 外围标识寄存器 7

The ITM_PIDR7 characteristics are:

ITM _ pidr7 特征是：

Purpose

目的

Provides CoreSight discovery information for the ITM.

为 ITM 提供 CoreSight 发现信息。

Usage constraints

使用限制

If the Main Extension is implemented, both privileged and unprivileged accesses are permitted.

如果实现了 mainextension，则允许特权访问和非特权访问。

If the Main Extension is not implemented, unprivileged accesses generate a fault.

如果没有实现 mainextension，则无特权的访问将生成错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the ITM is implemented.

仅在实现 ITM 时才出现。

This register is RES0 if the ITM is not implemented.

如果没有实现 ITM，这个寄存器是 RES0。

If the Main Extension is not implemented then the ITM is not implemented.

如果 mainextension 没有实现，那么 ITM 就没有实现。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0000FDC.

位于 0xe0000fc 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ITM_PIDR7 bit assignments are:

ITM _ pidr7 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RES0

第 0 号决议

Bits [31:0]

Bits [31:0]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1726 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.159	ITM_STIMn, ITM Stimulus Port Register, n = 0 - 255

D 1.2.159 ITM _ stimn，ITM 刺激端口寄存器，n = 0-255

The ITM_STIM{0..255} characteristics are:

ITM _ stim {0. .255} 特征是：

Purpose

目的

Provides the interface for generating Instrumentation packets.

提供用于生成仪表数据包的接口。

Usage constraints

使用限制

If the Main Extension is implemented, both privileged and unprivileged accesses are permitted, but unprivileged writes are ignored if ITM_TPR.PRIVMASK[n DIV 8] is set to one.

如果实现了 Main Extension，则允许特权访问和非特权访问，但是如果 ITM _ tpr，则忽略非特权写。PRIVMASK [n DIV 8] 被设置为 1。

If the Main Extension is not implemented, unprivileged accesses generate a fault.

如果没有实现 mainextension，则无特权的访问将生成错误。

All writes are ignored if ITM_TCR.ITMENA == 0 or ITM_TER{n DIV 32}.STIMENA[n MOD 32] == 0.

如果 ITM _ tcr. ITMENA = = 0 或 ITM _ ter {n DIV 32} . STIMENA [n MOD 32] = = 0，则忽略所有写。

This register is word, halfword, and byte accessible.

这个寄存器可以访问字、半字和字节。

Accesses that are not word aligned are UNPREDICTABLE.

没有字对齐的访问是不可预测的。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if the ITM is implemented.

仅在实现 ITM 时才出现。

This register is RES0 if the ITM is not implemented.

如果没有实现 ITM，这个寄存器是 RES0。

If the Main Extension is not implemented then the ITM is not implemented.

如果 mainextension 没有实现，那么 ITM 就没有实现。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE0000000 + 4n.

位于 0xe0000000 + 4n 的 32 位读 / 写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Field descriptions

字段描述

The ITM_STIM{0..255} bit assignments are:

ITM _ stim {0. .255} 位分配如下：

On a read:

在读取时：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RES0

第 0 号决议

DISABLEDFIFOREADY

DISABLEDFIFOREADY 残疾人

On a write:

关于写作：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

STIMULUS

刺激计划

STIMULUS, bits [31:0], on a write

刺激，bits [31:0] ，on a write

Stimulus data. Data to write to the stimulus port output buffer, for forwarding as an Instrumentation packet.

刺激数据。写入刺激端口输出缓冲器的数据，作为仪表数据包转发。

The size of write access determines the type of Instrumentation packet generated.

写访问的大小决定了生成的仪表数据包的类型。

Bits [31:2], on a read

Bits [31:2] ，在一次读取中

Reserved, RES0.

预留，RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1727 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

DISABLED, bit [1], on a read

DISABLED，bit [1] ，on a read 禁用，位 [1] ，读取

Disabled. Indicates whether the stimulus port is enabled or disabled.

禁用。指示刺激端口是启用还是禁用。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Stimulus port and ITM are enabled.

启用了刺激端口和 ITM。

1

Stimulus port or ITM is disabled.

刺激端口或 ITM 被禁用。

FIFOREADY, bit [0], on a read

FIFOREADY，位 [0] ，读取

FIFO ready. Indicates whether the stimulus port can accept data.

FIFO 就绪。表示刺激端口是否可以接受数据。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Stimulus port cannot accept data.

刺激端口无法接受数据。

1

Stimulus port can accept at least one word.

刺激端口可以接受至少一个单词。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1728 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.160	ITM_TCR, ITM Trace Control Register

D 1.2。160 ITM _ tcr，ITM 跟踪控制寄存器

The ITM_TCR characteristics are:

ITM _ tcr 的特点是：

Purpose

目的

Configures and controls transfers through the ITM interface.

通过 ITM 接口配置和控制传输。

Usage constraints

使用限制

If the Main Extension is implemented, both privileged and unprivileged accesses are permitted, but unprivileged writes are ignored.

如果实现了主扩展，特权和非特权的访问都被允许，但是非特权的写操作被忽略。

If the Main Extension is not implemented, unprivileged accesses generate a fault.

如果没有实现 mainextension，则无特权的访问将生成错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if the ITM is implemented.

仅在实现 ITM 时才出现。

This register is RES0 if the ITM is not implemented.

如果没有实现 ITM，这个寄存器是 RES0。

If the Main Extension is not implemented then the ITM is not implemented.

如果 mainextension 没有实现，那么 ITM 就没有实现。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE0000E80.

位于 0xe0000e80 的 32 位读 / 写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ITM_TCR bit assignments are:

ITM _ tcr 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  | 24 |  | 23 22 2322 |  |  |  |  | 16 |  | 15 | 12 |  |  | 11 10 1110 |  |  |  | 9 |  | 8 |  |  | 7 | 6 | 5 |  | 4 |  |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  | TraceBusID TraceBusID |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ITMENA ITMENA ITMENA |  |
|  |  |  |  |  | BUSY 忙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GTSFREQ Gts freq gts freq |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TSENA 特塞纳 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TSPrescale TSPrescale TSPrescale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SYNCENA 辛克纳 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | STALLENA 斯泰勒娜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TXENA 德克萨斯州 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SWOENA 斯旺娜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bits [31:24]

Bits [31:24]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

BUSY, bit [23]

忙碌，比特 [23]

ITM busy. Indicates whether the ITM is currently processing events.

表示 ITM 是否正在处理事件。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

ITM is not processing any events.

ITM 没有处理任何事件。

1

Events present and being drained.

目前的事件和正在消耗的事件。

Events means the ITM is generating or processing any of:

事件意味着 ITM 正在生成或处理以下任何内容：

- Packets generated by the ITM from writes to Stimulus Ports.

ITM 从写入到刺激端口产生的数据包。

- Other packets generated by the ITM itself.

ITM 自身产生的其他数据包。

- Packets generated by the DWT.

DWT 生成的数据包。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1729 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

This bit is read-only.

这个位是只读的。

TraceBusID, bits [22:16]

TraceBusID，bits [22:16]

Trace bus identity. Identifier for multi-source trace stream formatting. If multi-source trace is in use, the debugger must write a unique nonzero trace ID value to this field.

Trace bus identity 跟踪总线标识。多源跟踪流格式化的标识符。如果正在使用多源跟踪，调试器必须向该字段写入唯一的非零跟踪 ID 值。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0x00

0x00

Multi-source trace not in use.

未使用多源跟踪。

0x01-0x6F

0x01-0x6 f

Unique trace ID value to be used for ITM trace packets.

ITM 跟踪数据包的唯一跟踪 ID 值。

All other values are reserved. If the ITM is the only trace source in the system, this field might be RAZ.

保留所有其他值。如果 ITM 是系统中唯一的跟踪源，这个字段可能是 RAZ。

This field resets to an UNKNOWN value on a Cold reset.

这个字段在 Cold 重置时重置为未知值。

Bits [15:12]

Bits [15:12]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

GTSFREQ, bits [11:10]

Gts freq，bits [11:10]

Global timestamp frequency. Defines how often the ITM generates a global timestamp, based on the global timestamp clock frequency, or disables generation of global timestamps.

全局时间戳频率。定义 ITM 基于全局时间戳时钟频率生成全局时间戳的频率，或禁用全局时间戳的生成。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b00

0b00

Disable generation of Global Timestamp packets.

禁止生成全局时间戳包。

0b01

0b01

Generate timestamp request whenever the ITM detects a change in global timestamp counter bits [N-1:7].

每当 ITM 检测到全局时间戳计数器 bits 更改时，就生成时间戳请求 [N-1:7]。

This is approximately every 128 cycles.

这大约是每 128 个周期。

0b10

0b10

Generate timestamp request whenever the ITM detects a change in global timestamp counter bits [N-1:13]. This is approximately every 8192 cycles.

当 ITM 检测到全局时间戳计数器 bits 的变化时，生成时间戳请求。这大约是每 8192 个周期。

0b11

0b11

Generate a timestamp after every packet, if the output FIFO is empty.

如果输出 FIFO 为空，则在每个数据包后生成一个时间戳。

N is the size of the global timestamp counter.

N 是全局时间戳计数器的大小。

If the implementation does not support global timestamping then these bits are reserved, RAZ/WI.

如果实现不支持全局时间戳，那么这些 bits 被保留为 RAZ/WI。

This field resets to zero on a Cold reset.

在冷重置时，此字段重置为零。

TSPrescale, bits [9:8]

TSPrescale，bits [9:8]

Timestamp prescale. Local timestamp prescaler, used with the trace packet reference clock.

时间戳预分频。本地时间戳预分频器，与跟踪数据包引用时钟一起使用。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b00

0b00

No prescaling.

没有预缩放。

0b01

0b01

Divide by 4.

除以 4。

0b10

0b10

Divide by 16.

除以 16。

0b11

0b11

Divide by 64.

除以 64。

If the processor does not implement the timestamp prescaler then these bits are reserved, RAZ/WI.

如果处理器没有实现时间戳预分频器，那么这些 bits 将被保留，RAZ/WI。

This field resets to zero on a Cold reset.

在冷重置时，此字段重置为零。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1730 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

Bits [7:6]

Bits [7:6] bits [7:6]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

STALLENA, bit [5]

STALLENA，比特 [5]

Stall enable. Stall the PE to guarantee delivery of Data Trace packets.

启用 Stall。停止 PE 以保证数据跟踪数据包的传递。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Drop Hardware Source packets and generate an Overflow packet if the ITM output is stalled.

丢弃硬件源数据包，如果 ITM 输出停止，则生成一个溢出数据包。

1

Stall the PE to guarantee delivery of Data Trace packets.

暂停 PE 以保证数据跟踪包的发送。

If stalling is not implemented, this bit is RAZ/WI.

如果没有实现停顿，这个位是 RAZ/WI。

SWOENA, bit [4]

SWOENA，bit [4]

SWO enable. Enables asynchronous clocking of the timestamp counter.

SWO 启用。启用时间戳计数器的异步时钟。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Timestamp counter uses the processor system clock.

时间戳计数器使用处理器系统时钟。

1

Timestamp counter uses asynchronous clock from the TPIU interface. The timestamp counter is held in reset while the output line is idle.

时间戳计数器使用 TPIU 接口的异步时钟。当输出线空闲时，时间戳计数器处于复位状态。

Which clocking modes are implemented is IMPLEMENTATION DEFINED. If the implementation does not support both modes this bit is either RAZ or RAO, to indicate the implemented mode.

实现的时钟模式是 IMPLEMENTATION DEFINED。如果实现不同时支持两种模式，那么这个位就是 RAZ 或 RAO，用来表示实现的模式。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Cold reset.

这个位在冷重置时会被重置为一个未知值。

TXENA, bit [3]

TXENA，位 [3]

Transmit enable. Enables forwarding of hardware event packets from the DWT unit or PMU to the ITM for output to the TPIU.

发送启用。启用将硬件事件包从 DWT 单元或 PMU 转发到 ITM 以输出到 TPIU。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Disabled.

残疾。

1

Enabled.

已启用。

It is IMPLEMENTATION DEFINED whether the DWT or PMU discards packets that cannot be forwarded to the ITM.

DWT 或 PMU 是否丢弃不能转发到 ITM 的数据包是实现定义的。

This bit resets to zero on a Cold reset.

在冷复位时，该位复位为 0。

Note

注意

If a debugger changes this bit from 0 to 1, the DWT or PMU might forward a hardware event packet that it has previously generated.

如果调试器将此位从 0 更改为 1，DWT 或 PMU 可能会转发它以前生成的硬件事件包。

SYNCENA, bit [2]

SYNCENA，bit [2]

Synchronization enable. Enables Synchronization packet transmission for a synchronous TPIU.

启用同步。启用同步 TPIU 的同步数据包传输。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Disabled.

残疾。

1

Enabled.

已启用。

This bit resets to zero on a Cold reset.

在冷复位时，该位复位为 0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1731 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

Note

注意

If a debugger sets this bit to 1 it must also configure DWT_CTRL.SYNCTAP for the correct synchronization speed.

如果调试器将这个位设置为 1，它必须配置 DWT _ ctrl. SYNCTAP 以获得正确的同步速度。

TSENA, bit [1]

TSENA，bit [1]

Timestamp enable. Enables Local timestamp generation.

时间戳启用。启用本地时间戳生成。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Disabled.

残疾。

1

Enabled.

已启用。

This bit resets to zero on a Cold reset.

在冷复位时，该位复位为 0。

ITMENA, bit [0]

ITMENA，bit [0]

ITM enable. Enables the ITM.

ITM 启用。启用 ITM。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Disabled.

残疾。

1

Enabled.

已启用。

This is the global enable for the ITM unit. A debugger must set this bit to 1 to permit writes to all Stimulus Port registers.

这是 ITM 单元的全局启用。调试器必须将该位设置为 1，以允许对所有的刺激端口寄存器进行写操作。

This bit resets to zero on a Cold reset.

在冷复位时，该位复位为 0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1732 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.161	ITM_TERn, ITM Trace Enable Register, n = 0 - 7

D 1.2.161 ITM _ tern，ITM 跟踪启用寄存器，n = 0-7

The ITM_TER{0..7} characteristics are:

ITM _ ter {0. .7} 特征如下：

Purpose

目的

Provide an individual enable bit for each ITM_STIM register.

为每个 ITM _ stim 寄存器提供一个单独的使能位。

Usage constraints

使用限制

If the Main Extension is implemented, both privileged and unprivileged accesses are permitted.

如果实现了 mainextension，则允许特权访问和非特权访问。

If the Main Extension is not implemented, unprivileged accesses generate a fault.

如果没有实现 mainextension，则无特权的访问将生成错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if the ITM is implemented.

仅在实现 ITM 时才出现。

This register is RES0 if the ITM is not implemented.

如果没有实现 ITM，这个寄存器是 RES0。

If the Main Extension is not implemented then the ITM is not implemented.

如果 mainextension 没有实现，那么 ITM 就没有实现。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE0000E00 + 4n.

位于 0xe0000e00 + 4n 的 32 位读 / 写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ITM_TER{0..7} bit assignments are:

ITM _ ter {0. .7} 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

STIMENA

斯蒂梅纳

STIMENA, bits [31:0]

STIMENA，bits [31:0]

Stimulus enable. For STIMENA[m] in ITM_TERn, controls whether stimulus port ITM_STIM<32n+m> is enabled.

对于 ITM _ tern 中的 STIMENA [m] ，控制是否启用刺激端口 ITM _ stim <32n + m> 。

The possible values of each bit are:

每一位的可能值是：

0

Stimulus port (32n + m) disabled.

刺激端口 (32n + m) 禁用。

1

Stimulus port (32n + m) enabled.

启用刺激端口 (32n + m)。

Bits corresponding to unimplemented stimulus ports are RAZ/WI. Unprivileged writes to ITM_TERn do not update STIMENA[m] if ITM_TPR.PRIVMASK[(32n+m) DIV 8] is set to 1.

未实现的刺激端口对应的 bits 是 RAZ/WI。如果 ITM _ tpr，则对 ITM _ tern 的未授权写入不更新 STIMENA [m]。PRIVMASK [(32n + m) DIV 8] 设置为 1。

This field resets to zero on a Cold reset.

在冷重置时，此字段重置为零。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1733 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.162	ITM_TPR, ITM Trace Privilege Register

D 1.2。162 ITM _ tpr，ITM 跟踪特权寄存器

The ITM_TPR characteristics are:

ITM _ tpr 的特点是：

Purpose

目的

Controls which stimulus ports can be accessed by unprivileged code.

控制哪些刺激端口可以被非特权代码访问。

Usage constraints

使用限制

If the Main Extension is implemented, both privileged and unprivileged accesses are permitted, but unprivileged writes are ignored.

如果实现了主扩展，特权和非特权的访问都被允许，但是非特权的写操作被忽略。

If the Main Extension is not implemented, unprivileged accesses generate a fault.

如果没有实现 mainextension，则无特权的访问将生成错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if the ITM is implemented.

仅在实现 ITM 时才出现。

This register is RES0 if the ITM is not implemented.

如果没有实现 ITM，这个寄存器是 RES0。

If the Main Extension is not implemented then the ITM is not implemented.

如果 mainextension 没有实现，那么 ITM 就没有实现。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE0000E40.

位于 0xe0000e40 的 32 位读 / 写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The ITM_TPR bit assignments are:

ITM _ tpr 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PRIVMASK

普里莫斯克

PRIVMASK, bits [31:0]

PRIVMASK，bits [31:0]

Privilege mask. For PRIVMASK[m], defines the access permissions of stimulus ports ITM_STIM<8m> to ITM_STIM<8m+7> inclusive.

特权掩码。对于 PRIVMASK [m] ，定义了刺激端口 ITM _ stim <8m> 到 ITM _ stim <8m + 7> 的访问权限。

The possible values of each bit are:

每一位的可能值是：

0

Unprivileged access permitted.

允许非特许进入。

1

Privileged access only.

仅限特权访问。

Bits corresponding to unimplemented stimulus ports are RAZ/WI.

对应于未实现的刺激端口的 bits 是 RAZ/WI。

This field resets to zero on a Cold reset.

在冷重置时，此字段重置为零。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1734 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.163	LO_BRANCH_INFO, Loop and branch tracking information

D 1.2163 LO _ branch _ info，Loop 和 branch 跟踪信息

The LO_BRANCH_INFO characteristics are:

LO _ branch _ info 的特征是：

Purpose

目的

Holds the cached loop end point and branching information.

保存缓存的循环终点和分支信息。

Usage constraints

使用限制

This register is not accessible from software.

这个寄存器无法从软件中访问。

Configurations

配置

Present only if version Armv8.1-M of the architecture and LOB are implemented.

只有当 armv 8.1-m 版本的架构和 LOB 被实现时才会出现。

This cache is not implemented otherwise.

否则这个缓存不会被实现。

Attributes

属性

67-bit read/write register.

67 位读 / 写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The LO_BRANCH_INFO bit assignments are:

LO _ branch _ info 位分配如下：

| 66 65 64 666564 |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 32 3332 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | LF LF |  |  |  |  |  |  | END_ADDR END _ addr 结束 |  |  |  |  |  |  |  |  | BF 男朋友 |  |  |  |  |  |  | JUMP_ADDR JUMP _ addr 跳转 addr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BTI 英国工业联合会 (BTI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALID 有效期 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | T16IND T16IND T16IND |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

BTI, bit [66]

BTI，比特 [66]

When set this field indicates that the BF is a BTI setting instruction. EPSR.B will be set to one when BTI is enabled (see CONTROL register) and the LO_BRANCH_INFO.VALID bit is set.

当设置此字段时，表明 BF 是一个 BTI 设置指令。当 BTI 启用时，EPSR.B 将被设置为 1 (参见控制寄存器) ，LO _ branch _ info。有效位被设置。

T16IND, bit [65]

T16IND，位 [65]

When set this field indicates that BF is a 16-bit T32 indirect branch. For BF and link instructions, this flag calculates the offset of the return address set in LR from the branch point.

当设置此字段时，表明 BF 是一个 16 位的 t32 间接分支。对于 BF 和 link 指令，这个标志计算返回地址设置在 LR 中从分支点的偏移量。

LF, bit [64]

LF，bit [64]

Link / forever. If BF is set, this field indicates that the link register is populated with a return address at the point the branch is taken. If BF is clear, this flag indicates a forever loop that does not decrement LR at the end of each loop iteration.

链接 / 永远。如果设置了 BF，这个字段表明链接寄存器在接收分支的位置用返回地址填充。如果 BF 是清除的，这个标志表示一个永久循环，在每个循环迭代结束时不递减 LR。

END_ADDR, bits [63:33]

END _ addr，bits [63:33]

The partial address of either the last instruction in a low-overhead-loop, or an upcoming branch set by a Branch Future instruction. If the VALID bit is set and this field matches the address of the next instruction, a branch back to the start of the loop is triggered (as specified by the JUMP_ADDR field).

低开销循环中最后一条指令的部分地址，或由 Branch Future 指令设置的即将到来的分支的部分地址。如果设置了 VALID 位，并且该字段与下一条指令的地址匹配，则会触发返回循环开始处的分支 (由 JUMP _ addr 字段指定)。

BF, bit [32]

BF，bit [32]

Indicates that the value in this register originates from a BF instruction.

指示此寄存器中的值来源于 BF 指令。

JUMP_ADDR, bits [31:1]

JUMP _ addr，bits [31:1]

The address to jump to when an end address match is detected.

当检测到结束地址匹配时跳转到的地址。

VALID, bit [0]

有效，位 [0]

The cached loop information in the rest of this register is only valid if this bit is set. The PE is permitted to clear this bit and invalidate the cache at any point.

这个寄存器其余部分中缓存的循环信息只有在这个位被设置时才有效。PE 被允许在任何时候清除这个位并使缓存失效。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1735 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.164	LR, Link Register

D 1.2164 LR，链接寄存器

The LR characteristics are:

LR 的特点是：

Purpose

目的

Exception and procedure call link register.

异常和过程调用链接寄存器。

Usage constraints

使用限制

Privileged and unprivileged access permitted.

允许特权访问和非特权访问。

Configurations

配置

This register is always implemented.

这个寄存器始终是实现的。

Attributes

属性

32-bit read/write special-purpose register.

32 位读写专用寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The LR bit assignments are:

LR 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VALUE

价值

VALUE, bits [31:0]

VALUE，bits [31:0]

Link register. 32-bit link register updated to hold a return address, FNC_RETURN or EXC_RETURN on a function call or exception entry. LR can be used as a general-purpose register.

链接寄存器。32 位链接寄存器更新为保存函数调用或异常条目的返回地址、 FNC _ return 或 EXC _ return。LR 可以用作通用寄存器。

This field resets to an UNKNOWN value on Warm reset when the Main Extension is not implemented.

当主扩展没有实现时，这个字段在暖重置时会重置为一个未知值。

This field resets to 0xFFFFFFFF on a Warm reset if the Main Extension is implemented.

如果实现了主扩展，则在 Warm 重置时，此字段将重置为 0xffffffff。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1736 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.165	MAIR_ATTR, Memory Attribute Indirection Register Attributes

D 1.2165 MAIR _ attr，内存属性间接寄存器属性

The MAIR_ATTR characteristics are:

MAIR _ attr 的特点是：

Purpose

目的

Defines the memory attribute encoding for use in the MPU_MAIR0 and MPU_MAIR1.

定义在 MPU _ mair0 和 MPU _ mair1 中使用的内存属性编码。

Usage constraints

使用限制

None.

没有。

Configurations

配置

All.

所有。

Attributes

属性

8-bit payload.

8 位有效载荷。

Field descriptions

字段描述

The MAIR_ATTR bit assignments are:

MAIR _ attr 位分配如下：

When Outer != 0b0000:

当 Outer! = 0b0000:

7	4	3	0

7430

Outer	Inner

外层内层

When Outer == 0b0000:

当外部 = = 0b0000:

- 4  3  2  1  0

43210

Outer   RES0

外圈 RES0

Device

装置

Outer, bits [7:4]

外部，bits [7:4]

Outer attributes. Specifies the Outer memory attributes.

外部属性。指定外部内存属性。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0000

0b0000

Device memory.

设备存储器。

0b00RW

0b00RW 0b00RW

Normal memory, Outer Write-Through transient (RW!=0b00).

普通内存，外部写通暂态 (RW! = 0b00)。

0b0100

0b0100

Normal memory, Outer Non-cacheable.

普通内存，外部不可缓存。

0b01RW

译者： 王士杰

Normal memory, Outer Write-Back Transient (RW!=0b00).

普通内存，外写回暂态 (RW! = 0b00)。

0b10RW

0b10RW

Normal memory, Outer Write-Through Non-transient.

普通内存，外写通非瞬态。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1737 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

0b11RW

0b11RW

Normal memory, Outer Write-Back Non-transient.

普通内存，外写回非瞬态。

R and W specify the outer read and write allocation policy: 0 = do not allocate, 1 = allocate.

R 和 w 指定外部读写分配策略： 0 = 不分配，1 = 分配。

Device, bits [3:2], when Outer == 0b0000

Device，bits [3:2] ，when Outer = = 0b0000

Device attributes. Specifies the memory attributes for Device.

设备属性。指定设备的内存属性。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b00

0b00

Device-nGnRnE.

器件 -ngnrne。

0b01

0b01

Device-nGnRE.

设备 -ngnre。

0b10

0b10

Device-nGRE.

Device-ngr 设备 - ngr。

0b11

0b11

Device-GRE.

Device-GRE 设备 - gre。

Bits [1:0], when Outer == 0b0000

Bits [1:0] ，当 Outer = = 0b0000 时

Reserved, RES0.

预留，RES0。

Inner, bits [3:0], when Outer != 0b0000

Inner，bits [3:0] ，when Outer! = 0b0000

Inner attributes. Specifies the Inner memory attributes.

内存属性。指定内存属性。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0000

0b0000

UNPREDICTABLE.

不可预测。

0b00RW

0b00RW 0b00RW

Normal memory, Inner Write-Through Transient (RW!=0b00).

普通内存，内部写通暂态 (RW! = 0b00)。

0b0100

0b0100

Normal memory, Inner Non-cacheable.

普通内存，内部不可缓存。

0b01RW

译者： 王士杰

Normal memory, Inner Write-Back Transient (RW!=0b00).

普通内存，内写回暂态 (RW! = 0b00)。

0b10RW

0b10RW

Normal memory, Inner Write-Through Non-transient.

普通内存，内部写通非瞬态。

0b11RW

0b11RW

Normal memory, Inner Write-Back Non-transient.

Normal memory，Inner Write-Back Non-transient 普通内存，内写回非瞬态。

R and W specify the inner read and write allocation policy: 0 = do not allocate, 1 = allocate.

R 和 w 指定内部读写分配策略： 0 = 不分配，1 = 分配。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1738 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.166	MMFAR, MemManage Fault Address Register

D 1.2。166 MMFAR，MemManage 故障地址寄存器

The MMFAR characteristics are:

MMFAR 的特点是：

Purpose

目的

Shows the address of the memory location that caused an MPU fault.

显示导致微处理器故障的内存位置的地址。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE000ED34.

位于 0xe000ed34 的 32 位读 / 写寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via MMFAR_NS located at 0xE002ED34.

安全软件可以通过位于 0xe002ed34 的 MMFAR _ ns 访问此寄存器的非安全版本。

The location 0xE002ED34 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

位于 0xe002ed34 的 res0 对于在非安全状态下运行的软件和调试器。

This register is banked between Security states.

这个证券登记簿在不同的安全状态之间存放。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Field descriptions

字段描述

The MMFAR bit assignments are:

MMFAR 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ADDRESS

地址

ADDRESS, bits [31:0]

地址 bits [31:0]

Data address for an MemManage fault. This register is updated with the address of a location that produced a MemManage fault. The MMFSR shows the cause of the fault, and whether this field is valid. This field is valid only when MMFSR.MMFARVALID is set, otherwise it is UNKNOWN.

MemManage 错误的数据地址。这个寄存器被产生 MemManage 错误的位置的地址更新。MMFSR 显示了错误的原因，以及这个字段是否有效。该字段仅在 MMFSR.MMFARVALID 设置时有效，否则为 UNKNOWN。

In implementations without unique BFAR, SFAR and MMFAR registers, the value of this register is UNKNOWN if BFSR.BFARVALID or SFSR.SFARVALID is set.

在没有唯一的 BFAR，SFAR 和 MMFAR 寄存器的实现中，如果设置了 BFSR.BFARVALID 或 SFSR.SFARVALID，这个寄存器的值是 UNKNOWN。

This field resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

此字段在 Warm 重置时重置为未知值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1739 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.167	MMFSR, MemManage Fault Status Register

167 MMFSR，MemManage 故障状态寄存器

The MMFSR characteristics are:

MMFSR 的特点是：

Purpose

目的

Shows the status of MPU faults.

显示微处理器故障的状态。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

If the Main Extension is implemented, this register is word, halfword, and byte accessible.

如果实现了主扩展，这个寄存器是字、半字和字节可访问的。

If the Main Extension is not implemented, this register is word accessible only, halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

如果主扩展没有实现，这个寄存器只是字访问，半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

8-bit read/write-one-to-clear register located at 0xE000ED28.

位于 0xe000ed28 的 8 位读 / 写一对清寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via MMFSR_NS located at 0xE002ED28.

安全软件可以通过位于 0xe002ed28 的 MMFSR _ ns 访问这个寄存器的非安全版本。

The location 0xE002ED28 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

位于 0xe002ed28 的 res0 对于在非安全状态下运行的软件和调试器。

This register is banked between Security states.

这个证券登记簿在不同的安全状态之间存放。

This register is part of CFSR.

这个寄存器是 CFSR 的一部分。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Field descriptions

字段描述

The MMFSR bit assignments are:

MMFSR 位分配如下：

|  |  |  | 7 |  | 6 | 5 |  | 4 |  |  | 3 |  | 2 | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (0) (0) |  |  |  |  |  |  |  | (0) (0) |  |  |  |  |  |  |  |
| MMFARVALID 法瓦利德 (MMFARVALID) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IACCVIOL IACCVIOL 国际反腐败组织 |  |
| MLSPERR 米斯帕尔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DACCVIOL 达克维尔 |  |
| MSTKERR MSTKERR MSTKERR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MUNSTKERR 蒙斯特克尔 |  |

MMFARVALID, bit [7]

MMFARVALID，比特 [7]

MMFAR valid flag. Indicates validity of the MMFAR register.

MMFAR 有效标志。指示 MMFAR 寄存器的有效性。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

MMFAR content not valid.

MMFAR 内容无效。

1

MMFAR content valid.

MMFAR 内容有效。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1740 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

Bit [6]

位 [6]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

MLSPERR, bit [5]

MLSPERR，bit [5]

MemManage lazy Floating-point state preservation error flag. Records whether a MemManage fault occurred during lazy Floating-point state preservation.

MemManage 延迟浮点状态保存误差标记。记录在延迟浮点状态保存期间是否发生 MemManage 错误。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

No MemManage occurred.

没有发生 MemManage。

1

MemManage occurred.

MemManage 发生了。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

MSTKERR, bit [4]

MSTKERR，bit [4]

MemManage stacking error flag. Records whether a derived MemManage fault occurred during exception entry stacking.

MemManage 堆叠误差标记。记录在异常条目堆叠期间是否发生派生的 MemManage 错误。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

No derived MemManage occurred.

未发生派生的 MemManage。

1

Derived MemManage occurred during exception entry.

派生的 MemManage 在异常条目期间发生。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

MUNSTKERR, bit [3]

MUNSTKERR，bit [3] MUNSTKERR，bit [3]

MemManage unstacking error flag. Records whether a derived MemManage fault occurred during exception return unstacking.

MemManage 拆叠错误标记。记录在异常返回拆叠期间是否发生派生的 MemManage 错误。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

No derived MemManage fault occurred.

没有发生派生的 MemManage 错误。

1

Derived MemManage fault occurred during exception return.

在异常返回期间发生派生的 MemManage 错误。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

Bit [2]

比特 [2]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

DACCVIOL, bit [1]

DACCVIOL，bit [1] 达克维尔，位 [1]

Data access violation flag. Records whether a data access violation has occurred.

数据访问冲突标志。记录是否发生数据访问冲突。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

No MemManage fault on data access has occurred.

没有发生 MemManage 数据访问错误。

1

MemManage fault on data access has occurred.

数据访问时发生 MemManage 错误。

A DACCVIOL will be accompanied by an MMFAR update.

DACCVIOL 将伴随 MMFAR 更新。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

IACCVIOL, bit [0]

IACCVIOL，bit [0]

Instruction access violation. Records whether an instruction related memory access violation has occurred.

指令访问冲突。记录是否发生了与指令相关的内存访问冲突。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1741 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

0

No MemManage fault on instruction access has occurred.

没有发生 MemManage 指令访问错误。

1

MemManage fault on instruction access has occurred.

指令访问的 MemManage 错误已经发生。

An IACCVIOL is only recorded if a faulted instruction is executed.

只有当错误的指令被执行时，IACCVIOL 才会被记录。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1742 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.168	MPU_CTRL, MPU Control Register

D 1.2168 MPU _ ctrl，MPU 控制寄存器

The MPU_CTRL characteristics are:

MPU _ ctrl 的特性如下：

Purpose

目的

Enables the MPU and, when the MPU is enabled, controls whether the system address map is enabled as a background region for privileged accesses, and whether the MPU is enabled for HardFaults, NMIs, and exception handlers when FAULTMASK is set to 1.

启用 MPU，并在启用 MPU 时控制系统地址映射是否作为特权访问的后台区启用，以及当 FAULTMASK 设置为 1 时是否为 hard faults、 nmi 和异常处理程序启用 MPU。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

If no MPU regions are implemented, this register is RAZ/WI.

如果没有实现 MPU 区域，这个寄存器就是 RAZ/WI。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE000ED94.

位于 0xe000ed94 的 32 位读 / 写寄存器。

To allow lock down of this register it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is writable.

为了允许锁定这个寄存器，这个寄存器是否可写是实现定义的。

Secure software can access the Non-secure version of this register via MPU_CTRL_NS located at 0xE002ED94. The location 0xE002ED94 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

安全软件可以通过位于 0xe002ed94 的 MPU _ ctrl _ ns 访问此寄存器的非安全版本。位置 0xe002ed94 对于非安全状态下运行的软件和调试器来说是 RES0。

This register is banked between Security states.

这个证券登记簿在不同的安全状态之间存放。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Field descriptions

字段描述

The MPU_CTRL bit assignments are:

MPU _ ctrl 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RES0

第 0 号决议

PRIVDEFENAENABLE

PRIVDEFENAENABLE 私自保护

HFNMIENA

HFNMIENA (高频)

Bits [31:3]

Bits [31:3]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

PRIVDEFENA, bit [2]

PRIVDEFENA，比特 [2]

Privileged default enable. Controls whether the system address map is enabled for privileged software.

默认启用特权。控制系统地址映射是否为特权软件启用。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Use of the system address map disabled. Any instruction or data access that does not access a defined memory region faults.

禁用系统地址映射。任何指令或数据访问没有访问定义的内存区域的错误。

1

Enables the system address map as a memory region for privileged accesses only.

仅将系统地址映射作为特权访问的内存区域。

When the ENABLE bit is set to 0, the PE ignores the PRIVDEFENA bit. If no regions are enabled and the PRIVDEFENA and ENABLE bits are set to 1, only privileged code can execute from the system address map.

当 ENABLE 位设置为 0 时，PE 将忽略 PRIVDEFENA 位。如果没有启用任何区域，并且 PRIVDEFENA 和 ENABLE bits 设置为 1，则只有特权代码可以从系统地址映射执行。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1743 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

HFNMIENA, bit [1]

HFNMIENA，bit [1] HFNMIENA，bit [1]

HardFault, NMI enable. Controls whether the PE with a requested execution priority of less than 0 accesses memory with the MPU enabled or disabled. This applies to accesses by the handlers of HardFault and NMI, and all accesses when FAULTMASK is set to 1.

Hard fault，启用 NMI。控制请求执行优先级小于 0 的 PE 在启用或禁用 MPU 的情况下访问内存。这适用于 hard fault 和 NMI 处理程序的访问，以及 FAULTMASK 设置为 1 时的所有访问。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

MPU disabled for these accesses.

为这些访问禁用了 MPU。

1

MPU enabled for these accesses.

为这些访问启用了 MPU。

If HFNMIENA is set to 1 when ENABLE is set to 0, behavior is UNPREDICTABLE.

如果 HFNMIENA 设置为 1 而 ENABLE 设置为 0，则行为是不可预测的。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

ENABLE, bit [0]

启用，位 [0]

Enable. Enables the MPU.

启用。启用微处理器。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

The MPU is disabled.

微处理器被禁用。

1

The MPU is enabled.

启用微处理器。

Disabling the MPU, by setting the ENABLE bit to 0, means that privileged and unprivileged accesses use the system address map.

禁用 MPU，通过设置 ENABLE 位为 0，意味着特权和非特权访问使用系统地址映射。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1744 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.169	MPU_MAIR0, MPU Memory Attribute Indirection Register 0

169 MPU _ mair0，MPU 内存属性间接寄存器 0

The MPU_MAIR0 characteristics are:

MPU _ mair0 的特性如下：

Purpose

目的

Along with MPU_MAIR1, provides the memory attribute encodings corresponding to the AttrIndx values.

与 MPU _ mair1 一起提供与 AttrIndx 值对应的内存属性编码。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

If no MPU regions are implemented, this register is RAZ/WI.

如果没有实现 MPU 区域，这个寄存器就是 RAZ/WI。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE000EDC0.

位于 0xe000edc0 的 32 位读 / 写寄存器。

To allow lock down of this register it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is writable.

为了允许锁定这个寄存器，这个寄存器是否可写是实现定义的。

Secure software can access the Non-secure version of this register via MPU_MAIR0_NS located at 0xE002EDC0. The location 0xE002EDC0 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

安全软件可以通过位于 0xe002edc0 的 MPU _ mair0 _ ns 访问这个寄存器的非安全版本。位于 0xe002edc0 的 res0 对于在非安全状态下运行的软件和调试器。

This register is banked between Security states.

这个证券登记簿在不同的安全状态之间存放。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Field descriptions

字段描述

The MPU_MAIR0 bit assignments are:

MPU _ mair0 的位分配如下：

|  |  | 31 |  |  | 24 |  | 23 |  |  | 16 |  | 15 |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Attr3 译者： 王士杰 |  |  |  |  |  | Attr2 译者： 王士杰 |  |  |  |  | Attr1 Attr1 一 |  |  |  |  | Attr0 译者： 王士杰 |  |  |  |  |  |

Attrm, bits [8m+7:8m], for m = 0 to 3

Attrm，bits [8m + 7:8 m] ，对于 m = 0 到 3

Attribute m. Memory attribute encoding for MPU regions with an AttrIndx of m.

属性 m。用于 MPU 区域的内存属性编码，AttrIndx 为 m。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

All

所有人

See MAIR_ATTR for encoding.

参见 MAIR _ attr 编码。

This field resets to an Architecturally UNKNOWN value on a Warm reset.

此字段在 Warm 重置时重置为 Architecturally UNKNOWN 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1745 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.170	MPU_MAIR1, MPU Memory Attribute Indirection Register 1

D 1.2170 MPU _ mair1，MPU 内存属性间接寄存器 1

The MPU_MAIR1 characteristics are:

MPU _ mair1 的特点是：

Purpose

目的

Along with MPU_MAIR0, provides the memory attribute encodings corresponding to the AttrIndx values.

与 MPU _ mair0 一起，提供了与 AttrIndx 值对应的内存属性编码。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

If no MPU regions are implemented, this register is RAZ/WI.

如果没有实现 MPU 区域，这个寄存器就是 RAZ/WI。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE000EDC4.

位于 0xe000edc4 的 32 位读 / 写寄存器。

To allow lock down of this register it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is writable.

为了允许锁定这个寄存器，这个寄存器是否可写是实现定义的。

Secure software can access the Non-secure version of this register via MPU_MAIR1_NS located at 0xE002EDC4. The location 0xE002EDC4 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

安全软件可以通过位于 0xe002edc4 的 MPU _ mair1 _ ns 访问这个寄存器的非安全版本。位于 0xe002edc4 的 res0 对于在非安全状态下运行的软件和调试器。

This register is banked between Security states.

这个证券登记簿在不同的安全状态之间存放。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Field descriptions

字段描述

The MPU_MAIR1 bit assignments are:

MPU _ mair1 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  | 24 |  | 23 |  |  | 16 |  | 15 |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Attr7 译者： 王士杰 |  |  |  |  |  | Attr6 Attr6 |  |  |  |  | Attr5 Attr5 |  |  |  |  | Attr4 Attr4 |  |  |  |  |  |

Attrm, bits [8(m-4)+7:8(m-4)], for m = 4 to 7

Attrm，bits [8 (m-4) + 7:8 (m-4)] ，对于 m = 4 到 7

Attribute m. Memory attribute encoding for MPU regions with an AttrIndx of m.

属性 m。用于 MPU 区域的内存属性编码，AttrIndx 为 m。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

All

所有人

See MAIR_ATTR for encoding.

参见 MAIR _ attr 编码。

This field resets to an Architecturally UNKNOWN value on a Warm reset.

此字段在 Warm 重置时重置为 Architecturally UNKNOWN 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1746 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.171	MPU_RBAR, MPU Region Base Address Register

171 MPU _ rbar，MPU 区域基地址寄存器

The MPU_RBAR characteristics are:

MPU _ rbar 的特性如下：

Purpose

目的

Provides indirect read and write access to the base address of the currently selected MPU region for the selected Security state.

为选定的证券状态提供对当前选定的 MPU 区域的基地址的间接读写访问。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

If no MPU regions are implemented, this register is RAZ/WI.

如果没有实现 MPU 区域，这个寄存器就是 RAZ/WI。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE000ED9C.

位于 0xe000ed9c 的 32 位读 / 写寄存器。

To allow lock down of this register it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is writable.

为了允许锁定这个寄存器，这个寄存器是否可写是实现定义的。

Secure software can access the Non-secure version of this register via MPU_RBAR_NS located at 0xE002ED9C. The location 0xE002ED9C is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

安全软件可以通过位于 0xe002ed9c 的 MPU _ rbar _ ns 访问此寄存器的非安全版本。位于 0xe002ed9c 的 res0 指向在非安全状态下运行的软件和调试器。

This register is banked between Security states.

这个证券登记簿在不同的安全状态之间存放。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Preface

序言

This register provides access to the configuration of the MPU region selected by MPU_RNR.REGION for the appropriate Security state. The field descriptions apply to the currently selected region.

此寄存器提供对 MPU _ rnr 选择的 MPU 区域的配置的访问。证券的安全状态。字段描述应用于当前选定的区域。

Field descriptions

字段描述

The MPU_RBAR bit assignments are:

MPU _ rbar 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 4 |  | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BASE 基地 |  |  |  |  |  |  | SH 嘘 |  |  |  |  | XN XN (XN) |  |  |

AP[2:1]

美联社 [2:1]

BASE, bits [31:5]

BASE，bits [31:5] 基地，比特

Base address. Contains bits [31:5] of the lower inclusive limit of the selected MPU memory region. This value is zero extended to provide the base address to be checked against.

基地址。包含所选 MPU 内存区域下限的 bits [31:5]。这个值被扩充零来提供要检查的基地址。

It is IMPLEMENTATION DEFINED whether any of the BASE bits are WI

是否任何 BASE bits 是 WI 都是实现定义的

This field resets to an Architecturally UNKNOWN value on a Warm reset.

此字段在 Warm 重置时重置为 Architecturally UNKNOWN 值。

SH, bits [4:3]

SH，bits [4:3]

Shareability. Defines the Shareability domain of this region for Normal memory.

Shareability: 定义了普通内存区域的 Shareability 域。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b00

0b00

Non-shareable.

不可共享。

0b10

0b10

Outer Shareable.

外部共享。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1747 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

0b11

0b11

Inner Shareable.

内在可分享性。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

For any type of Device memory, the value of this field is ignored.

对于任何类型的设备内存，此字段的值将被忽略。

This field resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

此字段在 Warm 重置时重置为未知值。

AP[2:1], bits [2:1]

AP [2:1] ，bits [2:1]

Access permissions. Defines the access permissions for this region.

访问权限。定义该区域的访问权限。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b00

0b00

Read/write by privileged code only.

只能通过特权代码读写。

0b01

0b01

Read/write by any privilege level.

按照任何特权级别读 / 写。

0b10

0b10

Read-only by privileged code only.

只读特权代码。

0b11

0b11

Read-only by any privilege level.

任何特权级别的只读。

This field resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

此字段在 Warm 重置时重置为未知值。

XN, bit [0]

XN，bit [0]

Execute-never. Defines whether code can be executed from this region.

Execute-never。定义是否可以从该区域执行代码。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Execution only permitted if read permitted.

只有在允许读的情况下才允许执行。

1

Execution not permitted.

不允许执行。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

这个位在 Warm 重置时被重置为一个未知值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1748 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.172	MPU_RBAR_An, MPU Region Base Address Register Alias, n = 1 - 3

172 MPU _ rbar _ an，MPU 区域基地址寄存器别名，n = 1-3

The MPU_RBAR_A{1..3} characteristics are:

MPU _ rbar _ a {1. .3} 特性如下：

Purpose

目的

Provides indirect read and write access to the base address of the MPU region selected by MPU_RNR[7:2]:(n[1:0]) for the selected Security state.

提供对 MPU _ rnr [7:2] : (n [1:0]) 为所选证券状态选择的 MPU 区域的基地址的间接读写访问。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

If no MPU regions are implemented, this register is RAZ/WI.

如果没有实现 MPU 区域，这个寄存器就是 RAZ/WI。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE000EDA4 + 8(n-1).

位于 0xe000eda4 + 8 (n-1) 的 32 位读 / 写寄存器。

To allow lock down of this register it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is writable.

为了允许锁定这个寄存器，这个寄存器是否可写是实现定义的。

Secure software can access the Non-secure version of this register via MPU_RBAR_An_NS located at 0xE002EDA4 + 8(n-1). The location 0xE002EDA4 + 8(n-1) is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

安全软件可以通过位于 0xe002eda4 + 8 (n-1) 的 MPU _ rbar _ an _ ns 访问此寄存器的非安全版本。位置 0xe002eda4 + 8 (n-1) 对于非安全状态下运行的软件和调试器来说是 RES0。

This register is banked between Security states.

这个证券登记簿在不同的安全状态之间存放。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Preface

序言

This register is an alias of the MPU_RBAR register and provides access to the configuration of the MPU region selected by MPU_RNR.REGION had REGION[1:0] been set to n[1:0].

这个寄存器是 MPU _ rbar 寄存器的别名，提供对 MPU _ rnr 选择的 MPU 区域配置的访问。REGION 将 REGION [1:0] 设置为 n [1:0]。

Field descriptions

字段描述

The MPU_RBAR_A{1..3} bit assignments are:

MPU _ rbar _ a {1. .3} 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 4 |  | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BASE 基地 |  |  |  |  |  |  | SH 嘘 |  |  |  |  | XN XN (XN) |  |  |

AP[2:1]

美联社 [2:1]

BASE, bits [31:5]

BASE，bits [31:5] 基地，比特

Base address. Contains bits [31:5] of the lower inclusive limit of the selected MPU memory region. This value is zero extended to provide the base address to be checked against.

基地址。包含所选 MPU 内存区域下限的 bits [31:5]。这个值被扩充零来提供要检查的基地址。

It is IMPLEMENTATION DEFINED whether any of the BASE bits are WI

是否任何 BASE bits 是 WI 都是实现定义的

This field resets to an Architecturally UNKNOWN value on a Warm reset.

此字段在 Warm 重置时重置为 Architecturally UNKNOWN 值。

SH, bits [4:3]

SH，bits [4:3]

Shareability. Defines the Shareability domain of this region for Normal memory.

Shareability: 定义了普通内存区域的 Shareability 域。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1749 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

0b00

0b00

Non-shareable.

不可共享。

0b10

0b10

Outer Shareable.

外部共享。

0b11

0b11

Inner Shareable.

内在可分享性。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

For any type of Device memory, the value of this field is ignored.

对于任何类型的设备内存，此字段的值将被忽略。

This field resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

此字段在 Warm 重置时重置为未知值。

AP[2:1], bits [2:1]

AP [2:1] ，bits [2:1]

Access permissions. Defines the access permissions for this region.

访问权限。定义该区域的访问权限。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b00

0b00

Read/write by privileged code only.

只能通过特权代码读写。

0b01

0b01

Read/write by any privilege level.

按照任何特权级别读 / 写。

0b10

0b10

Read-only by privileged code only.

只读特权代码。

0b11

0b11

Read-only by any privilege level.

任何特权级别的只读。

This field resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

此字段在 Warm 重置时重置为未知值。

XN, bit [0]

XN，bit [0]

Execute-never. Defines whether code can be executed from this region.

Execute-never。定义是否可以从该区域执行代码。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Execution only permitted if read permitted.

只有在允许读的情况下才允许执行。

1

Execution not permitted.

不允许执行。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

这个位在 Warm 重置时被重置为一个未知值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1750 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.173	MPU_RLAR, MPU Region Limit Address Register

D 1.2。173 MPU _ rlar，MPU 区域限制地址寄存器

The MPU_RLAR characteristics are:

MPU _ rlar 的特点是：

Purpose

目的

Provides indirect read and write access to the limit address of the currently selected MPU region for the selected Security state.

为选定的证券状态提供对当前选定的 MPU 区域的限制地址的间接读写访问。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

If no MPU regions are implemented, this register is RAZ/WI.

如果没有实现 MPU 区域，这个寄存器就是 RAZ/WI。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE000EDA0.

位于 0xe000eda0 的 32 位读 / 写寄存器。

To allow lock down of this register it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is writable.

为了允许锁定这个寄存器，这个寄存器是否可写是实现定义的。

Secure software can access the Non-secure version of this register via MPU_RLAR_NS located at 0xE002EDA0. The location 0xE002EDA0 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

安全软件可以通过位于 0xe002eda0 的 MPU _ rlar _ ns 访问这个寄存器的非安全版本。位于 0xe002eda0 的 res0 对于在非安全状态下运行的软件和调试器。

This register is banked between Security states.

这个证券登记簿在不同的安全状态之间存放。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Preface

序言

This register provides access to the configuration of the MPU region selected by MPU_RNR.REGION for the appropriate Security state. The field descriptions apply to the currently selected region.

此寄存器提供对 MPU _ rnr 选择的 MPU 区域的配置的访问。证券的安全状态。字段描述应用于当前选定的区域。

Field descriptions

字段描述

The MPU_RLAR bit assignments are:

MPU _ rlar 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 4 |  | 3 | 1 | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | LIMIT 限额 |  |  |  |  |  |  |  |  | AttrIndx AttrIndx AttrIndx |  | EN 译者注： |  |  |

PXN

PXN

LIMIT, bits [31:5]

LIMIT，bits [31:5] 限制，位数 [31:5]

Limit address. Contains bits [31:5] of the upper inclusive limit of the selected MPU memory region. This value is postfixed with 0x1F to provide the limit address to be checked against.

限制地址。包含所选 MPU 内存区域上限的 bits [31:5]。这个值后缀为 0x1 f，提供要检查的限制地址。

It is IMPLEMENTATION DEFINED whether any of the LIMIT bits are WI

是否有任何的 LIMIT bits 是 WI 都是实现定义的

This field resets to an Architecturally UNKNOWN value on a Warm reset.

此字段在 Warm 重置时重置为 Architecturally UNKNOWN 值。

PXN, bit [4]

PXN，bit [4]

Privileged execute-never. Defines whether code can be executed from this privileged region.

特权执行 - 从不。定义是否可以从这个特权区域执行代码。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Execution only permitted if read permitted.

只有在允许读的情况下才允许执行。

1

Execution from a privileged mode is not permitted.

不允许从特权方式执行。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1751 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

RES0.

相关阅读：。

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

If version Armv8.1-M of the architecture is not implemented, this bit is This bit resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

如果没有实现 armv 8.1-m 版本的架构，这个位在 Warm 重置时被重置为未知值。

AttrIndx, bits [3:1]

AttrIndx，bits [3:1]

Attribute index. Associates a set of attributes in the MPU_MAIR0 and MPU_MAIR1 fields.

属性指数。在 MPU _ mair0 和 MPU _ mair1 字段中关联一组属性。

This field resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

此字段在 Warm 重置时重置为未知值。

EN, bit [0]

EN，位 [0]

Enable. Region enable.

启用。区域启用。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Region disabled.

区域禁用。

1

Region enabled.

区域启用。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1752 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.174	MPU_RLAR_An, MPU Region Limit Address Register Alias, n = 1 - 3

174 MPU _ rlar _ an，MPU 区域限制地址寄存器别名，n = 1-3

The MPU_RLAR_A{1..3} characteristics are:

MPU _ rlar _ a {1. .3} 特征如下：

Purpose

目的

Provides indirect read and write access to the limit address of the currently selected MPU region selected by MPU_RNR[7:2]:(n[1:0]) for the selected Security state.

提供对 MPU _ rnr [7:2] : (n [1:0]) 为所选证券状态选择的当前选定 MPU 区域的限制地址的间接读写访问。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

If no MPU regions are implemented, this register is RAZ/WI.

如果没有实现 MPU 区域，这个寄存器就是 RAZ/WI。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE000EDA8 + 8(n-1).

位于 0xe000eda8 + 8 (n-1) 的 32 位读 / 写寄存器。

To allow lock down of this register it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is writable.

为了允许锁定这个寄存器，这个寄存器是否可写是实现定义的。

Secure software can access the Non-secure version of this register via MPU_RLAR_An_NS located at 0xE002EDA8 + 8(n-1). The location 0xE002EDA8 + 8(n-1) is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

安全软件可以通过位于 0xe002eda8 + 8 (n-1) 的 MPU _ rlar _ an _ ns 访问此寄存器的非安全版本。位置 0xe002eda8 + 8 (n-1) 对于非安全状态下运行的软件和调试器来说是 RES0。

This register is banked between Security states.

这个证券登记簿在不同的安全状态之间存放。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Preface

序言

This register is an alias of the MPU_RLAR register and provides access to the configuration of the MPU region selected by MPU_RNR.REGION had REGION[1:0] been set to n[1:0].

这个寄存器是 MPU _ rlar 寄存器的别名，提供对 MPU _ rnr 选择的 MPU 区域配置的访问。REGION 将 REGION [1:0] 设置为 n [1:0]。

Field descriptions

字段描述

The MPU_RLAR_A{1..3} bit assignments are:

MPU _ rlar _ a {1. .3} 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 4 |  | 3 | 1 | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | LIMIT 限额 |  |  |  |  |  |  |  |  | AttrIndx AttrIndx AttrIndx |  | EN 译者注： |  |  |

PXN

PXN

LIMIT, bits [31:5]

LIMIT，bits [31:5] 限制，位数 [31:5]

Limit address. Contains bits [31:5] of the upper inclusive limit of the selected MPU memory region. This value is postfixed with 0x1F to provide the limit address to be checked against.

限制地址。包含所选 MPU 内存区域上限的 bits [31:5]。这个值后缀为 0x1 f，提供要检查的限制地址。

It is IMPLEMENTATION DEFINED whether any of the LIMIT bits are WI

是否有任何的 LIMIT bits 是 WI 都是实现定义的

This field resets to an Architecturally UNKNOWN value on a Warm reset.

此字段在 Warm 重置时重置为 Architecturally UNKNOWN 值。

PXN, bit [4]

PXN，bit [4]

Privileged execute-never. Defines whether code can be executed from this privileged region.

特权执行 - 从不。定义是否可以从这个特权区域执行代码。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1753 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

RES0.

相关阅读：。

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

0

Execution only permitted if read permitted.

只有在允许读的情况下才允许执行。

1

Execution from a privileged mode is not permitted.

不允许从特权方式执行。

If version Armv8.1-M of the architecture is not implemented, this bit is This bit resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

如果没有实现 armv 8.1-m 版本的架构，这个位在 Warm 重置时被重置为未知值。

AttrIndx, bits [3:1]

AttrIndx，bits [3:1]

Attribute index. Associates a set of attributes in the MPU_MAIR0 and MPU_MAIR1 fields.

属性指数。在 MPU _ mair0 和 MPU _ mair1 字段中关联一组属性。

This field resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

此字段在 Warm 重置时重置为未知值。

EN, bit [0]

EN，位 [0]

Enable. Region enable.

启用。区域启用。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Region disabled.

区域禁用。

1

Region enabled.

区域启用。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1754 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.175	MPU_RNR, MPU Region Number Register

D 1.2。175 MPU _ rnr，MPU 区域号寄存器

The MPU_RNR characteristics are:

MPU _ rnr 的特性如下：

Purpose

目的

Selects the region currently accessed by MPU_RBAR and MPU_RLAR.

选择 MPU _ rbar 和 MPU _ rlar 当前访问的区域。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

If no MPU regions are implemented, this register is RAZ/WI.

如果没有实现 MPU 区域，这个寄存器就是 RAZ/WI。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE000ED98.

位于 0xe000ed98 的 32 位读 / 写寄存器。

To allow lock down of this register it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is writable.

为了允许锁定这个寄存器，这个寄存器是否可写是实现定义的。

Secure software can access the Non-secure version of this register via MPU_RNR_NS located at 0xE002ED98. The location 0xE002ED98 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

安全软件可以通过位于 0xe002ed98 的 MPU _ rnr _ ns 访问这个寄存器的非安全版本。位置 0xe002ed98 是非安全状态下运行的软件和调试器的 RES0。

This register is banked between Security states.

这个证券登记簿在不同的安全状态之间存放。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Field descriptions

字段描述

The MPU_RNR bit assignments are:

MPU _ rnr 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  | REGION 地区 |  |  |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

REGION, bits [7:0]

REGION，bits [7:0] 区域，位 [7:0]

Region number. Indicates the memory region accessed by MPU_RBAR and MPU_RLAR.

Region number 表示 MPU _ rbar 和 MPU _ rlar 访问的内存区域。

Writing a value corresponding to an unimplemented region is CONSTRAINED UNPREDICTABLE.

写入与未实现区域对应的值是 CONSTRAINED UNPREDICTABLE。

This field resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

此字段在 Warm 重置时重置为未知值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1755 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.176	MPU_TYPE, MPU Type Register

176 MPU _ Type，MPU 类型寄存器

The MPU_TYPE characteristics are:

MPU _ type 的特征如下：

Purpose

目的

The MPU Type Register indicates how many regions the MPU for the selected Security state supports.

MPU 类型寄存器指示所选安全证券状态的 MPU 支持多少个区域。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

This register is always implemented.

这个寄存器始终是实现的。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE000ED90.

位于 0xe000ed90 的 32 位只读寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via MPU_TYPE_NS located at 0xE002ED90. The location 0xE002ED90 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

安全软件可以通过位于 0xe002ed90 的 MPU _ type _ ns 访问这个寄存器的非安全版本。位于 0xe002ed90 的 res0 指向在非安全状态下运行的软件和调试器。

This register is banked between Security states.

这个证券登记簿在不同的安全状态之间存放。

Field descriptions

字段描述

The MPU_TYPE bit assignments are:

MPU _ type 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  | 16 |  | 15 |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  | DREGION 区域 |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |

SEPARATE

分开

Bits [31:16]

Bits [31:16]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

DREGION, bits [15:8]

DREGION，bits [15:8]

Data regions. Number of regions supported by the MPU.

数据区域： MPU 支持的区域数量。

If this field reads-as-zero, the PE does not implement an MPU for the selected Security state.

如果此字段读取为零，则 PE 不会为所选的证券状态实现 MPU。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

Bits [7:1]

Bits [7:1]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

SEPARATE, bit [0]

分开，位 [0]

Separate. Indicates support for separate instructions and data address regions.

独立。指示对独立指令和数据地址区域的支持。

Armv8-M only supports unified MPU regions.

Armv8-M 只支持统一的 MPU 区域。

This bit reads as zero.

这个位读作零。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1756 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.177	MSPLIM, Main Stack Pointer Limit Register

D 1.2。177 MSPLIM，主栈指针限制寄存器

The MSPLIM characteristics are:

MSPLIM 的特点是：

Purpose

目的

Holds the lower limit of the Main stack pointer.

保存 Main 堆栈指针的下限。

Usage constraints

使用限制

Privileged access only. Unprivileged access is RAZ/WI, unless otherwise stated.

只有特权访问。非特权访问是 RAZ/WI，除非另有说明。

Configurations

配置

This register is always implemented.

这个寄存器始终是实现的。

Attributes

属性

32-bit read/write special-purpose register.

32 位读写专用寄存器。

This register is banked between Security states.

这个证券登记簿在不同的安全状态之间存放。

Field descriptions

字段描述

The MSPLIM bit assignments are:

MSPLIM 的位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | LIMIT 限额 |  |  |  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |

LIMIT, bits [31:3]

限制，bits [31:3]

Stack limit. Bits [31:3] of the Main stack pointer limit address for the selected Security state.

所选证券状态的主栈指针限制地址的 Stack limit.bits [31:3]。

Many instructions and exception entry will generate an exception if the appropriate stack pointer would be updated to a value lower than this limit. If the Main Extension is not implemented, the Non-secure MSPLIM is RES0.

如果相应的栈指针被更新到低于这个限制的值，许多指令和异常条目会生成一个异常。如果没有实现主扩展，不安全的 MSPLIM 是 RES0。

This field resets to zero on a Warm reset.

这个字段在 Warm 重置时重置为 0。

Bits [2:0]

Bits [2:0]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1757 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.178	MVFR0, Media and VFP Feature Register 0

D 1.2。178 MVFR0，媒体和 VFP 特性寄存器 0

The MVFR0 characteristics are:

Mvfr0 的特点是：

Purpose

目的

Describes the features provided by the Floating-point Extension.

描述浮点扩展所提供的特性。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE000EF40.

位于 0xe000ef40 的 32 位只读寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via MVFR0_NS located at 0xE002EF40.

安全软件可以通过位于 0xe002ef40 的 MVFR0 _ ns 访问此寄存器的非安全版本。

The location 0xE002EF40 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

位于 0xe002ef40 的 res0 对于在非安全状态下运行的软件和调试器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The MVFR0 bit assignments are:

Mvfr0 的位分配如下：

|  |  | 31 | 28 |  | 27 |  | 24 |  | 23 | 20 |  | 19 | 16 |  | 15 | 12 |  | 11 | 8 |  | 7 | 4 |  | 3 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FPRound FPRound FPRound |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  | FPSqrt FPSqrt FPSqrt |  |  | FPDivide FPDivide |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  | FPDP 人民自由民主党 |  |  | FPSP FPSP |  | SIMDReg 网址： SIMDReg |  |  |  |  |

FPRound, bits [31:28]

FPRound，bits [31:28]

Floating-point rounding modes. Indicates the rounding modes supported by the Floating-point Extension.

浮点舍入模式。表示浮点扩展支持的舍入模式。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0000

0b0000

Not supported.

不支持。

0b0001

0b0001

All rounding modes supported.

支持所有舍入模式。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

Bits [27:24]

Bits [27:24] 比特

Reserved, RES0.

预留，RES0。

FPSqrt, bits [23:20]

FPSqrt，bits [23:20]

Floating-point square root. Indicates the support for Floating-point square root operations.

浮点平方根。指示对浮点平方根运算的支持。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0000

0b0000

Not supported.

不支持。

0b0001

0b0001

Supported.

支持。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1758 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

IMPLEMENTATION DEFINED

已定义的实现

IMPLEMENTATION DEFINED

已定义的实现

IMPLEMENTATION DEFINED

已定义的实现

IMPLEMENTATION DEFINED

已定义的实现

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an	value.

这个字段读取一个值。

FPDivide, bits [19:16]

FPDivide，bits [19:16]

Floating-point divide. Indicates the support for Floating-point divide operations.

浮点除法： 表示对浮点除法操作的支持。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0000

0b0000

Not supported.

不支持。

0b0001

0b0001

Supported.

支持。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an	value.

这个字段读取一个值。

Bits [15:12]

Bits [15:12]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

FPDP, bits [11:8]

FPDP，bits [11:8] FPDP，bits [11:8]

Floating-point double-precision. Indicates support for Floating-point double-precision operations.

浮点双精度。指示对浮点双精度操作的支持。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0000

0b0000

Not supported.

不支持。

0b0010

0b0010

Supported.

支持。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an	value.

这个字段读取一个值。

FPSP, bits [7:4]

FPSP，bits [7:4] FPSP，bits [7:4]

Floating-point single-precision. Indicates support for Floating-point single-precision operations.

浮点单精度。表示支持浮点单精度操作。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0000

0b0000

Not supported.

不支持。

0b0010

0b0010

Supported.

支持。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an	value.

这个字段读取一个值。

SIMDReg, bits [3:0]

SIMDReg，bits [3:0]

SIMD registers. Indicates size of Floating-Point Extension register file.

SIMD 寄存器。表示浮点扩展寄存器文件的大小。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0001

0b0001

16 x 64-bit registers.

16 x 64 位寄存器。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as 0b0001.

这个字段读取为 0b0001。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1759 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.179	MVFR1, Media and VFP Feature Register 1

D 1.2179 MVFR1，媒体和 VFP 特性寄存器 1

The MVFR1 characteristics are:

Mvfr1 的特点是：

Purpose

目的

Describes the features provided by the Floating-point Extension.

描述浮点扩展所提供的特性。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE000EF44.

位于 0xe000ef44 的 32 位只读寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via MVFR1_NS located at 0xE002EF44.

安全软件可以通过位于 0xe002ef44 的 MVFR1 _ ns 访问这个寄存器的非安全版本。

The location 0xE002EF44 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

位置 0xe002ef44 是在非安全状态下执行的软件和调试器的 RES0。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The MVFR1 bit assignments are:

Mvfr1 的位分配如下：

|  |  | 31 | 28 |  | 27 | 24 |  | 23 | 20 |  | 19 |  |  | 12 |  | 11 | 8 |  | 7 | 4 |  | 3 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FMAC 金融犯罪调查委员会 |  |  | FPHP FPHP (FPHP) |  |  | FP16 FP16 |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  | MVE MVE (MVE 的缩写) |  |  | FPDNaN FPDNaN FPDNaN |  |  |  | FPFtZ FPFtZ 自由贸易区 |  |  |  |

FMAC, bits [31:28]

FMAC bits [31:28]

Fused multiply accumulate. Indicates whether the Floaing-point Extension implements the fused multiply accumulate instructions.

融合相乘累加。指示浮点扩展是否执行融合相乘累加指令。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0000

0b0000

Not supported.

不支持。

0b0001

0b0001

Implemented.

已实施。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

FPHP, bits [27:24]

FPHP bits [27:24]

Floating-point half-precision conversion. Indicates whether the Floating-point Extension implements half-precision Floating-point conversion instructions.

浮点半精度转换。表示浮点扩展是否执行半精度浮点转换指令。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0000

0b0000

Not supported.

不支持。

0b0001

0b0001

Half-precision to single-precision implemented.

实现半精度到单精度。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1760 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

IMPLEMENTATION DEFINED

已定义的实现

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

0b0010

0b0010

Half-precision to single and double-precision implemented.

实现半精度到单精度和双精度。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

FP16, bits [23:20]

FP16，bits [23:20] FP16，bits [23:20]

Floating-point half-precision data processing. Indicates whether the Floating-point Extension implements half-precision floating-point data processing instructions.

浮点半精度数据处理。指示浮点扩展是否实现半精度浮点数据处理指令。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0000

0b0000

No Half-precision data processing support.

不支持半精度数据处理。

0b0001

0b0001

Half-precision data processing instructions supported.

支持半精度数据处理指令。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

Bits [19:12]

Bits [19:12]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

MVE, bits [11:8]

MVE bits [11:8]

Indicates support for M-profile vector extension.

表示支持 M-profile 向量扩展。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0000

0b0000

Not supported.

不支持。

0b0001

0b0001

Supported, no Floating-point.

支持，不支持浮点。

0b0010

0b0010

Supported, with single-precision and half-precision Floating-point.

支持单精度和半精度浮点运算。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

FPDNaN, bits [7:4]

FPDNaN，bits [7:4] FPDNaN，bits [7:4]

Floating-point default NaN. Indicates whether the Floating-point Extension implementation supports NaN propagation.

浮点默认 NaN。表示浮点扩展实现是否支持 NaN 传播。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0000

0b0000

Not supported.

不支持。

0b0001

0b0001

Propagation of NaN values supported.

支持 NaN 值的传播。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an	value.

这个字段读取一个值。

FPFtZ, bits [3:0]

FPFtZ，bits [3:0]

Floating-point flush-to-zero. Indicates whether subnormals are always flushed-to-zero.

浮点数刷新为零。指示次正常值是否总是刷新为零。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0000

0b0000

Not supported.

不支持。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1761 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

0b0001

0b0001

Full denormalized numbers arithmetic supported.

支持完全去规范化数字算术运算。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1762 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.180	MVFR2, Media and VFP Feature Register 2

D 1.2180 MVFR2，媒体和 VFP 特性寄存器 2

The MVFR2 characteristics are:

Mvfr2 的特点是：

Purpose

目的

Describes the features provided by the Floating-point Extension.

描述浮点扩展所提供的特性。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE000EF48.

位于 0xe000ef48 的 32 位只读寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via MVFR2_NS located at 0xE002EF48.

安全软件可以通过位于 0xe002ef48 的 MVFR2 _ ns 访问这个寄存器的非安全版本。

The location 0xE002EF48 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

位置 0xe002ef48 是在非安全状态下执行的软件和调试器的 RES0。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The MVFR2 bit assignments are:

Mvfr2 的位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 | 4 |  | 3 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  | FPMisc FPMisc |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

FPMisc, bits [7:4]

FPMisc，bits [7:4]

Floating-point miscellaneous. Indicates support for miscellaneous Floating-point features.

浮点其他： 表示对其他浮点特性的支持。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0000

0b0000

Floating-point extensions not implemented.

未实现浮点扩展。

0b0100

0b0100

Selection, directed conversion to integer, VMINNM and VMAXNM supported.

选择，定向转换为整数，支持 VMINNM 和 VMAXNM。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

Bits [3:0]

Bits [3:0]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1763 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.181	NSACR, Non-secure Access Control Register

D 1.2。181 NSACR，非安全访问控制寄存器

The NSACR characteristics are:

《消除对妇女歧视公约》的特点是：

Purpose

目的

Defines the Non-secure access permissions for the Floating-point Extension and coprocessors CP0 to CP7. If MVE is implemented this register Specifies the Non-secure access permissions for MVE.

定义浮点扩展和协处理器 cp0 到 cp7 的非安全访问权限。如果实现了 MVE，这个寄存器指定了 MVE 的非安全访问权限。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE000ED8C.

位于 0xe000ed8c 的 32 位读 / 写寄存器。

If the Security Extension is not implemented this register returns a value of 0x00000CFF.

如果没有实现证券扩展，这个寄存器会返回一个值 0x00000cff。

This register is RAZ/WI when accessed as Non-secure.

这个寄存器在非安全访问时是 RAZ/WI。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Field descriptions

字段描述

The NSACR bit assignments are:

NSACR 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 11 10 1110 |  |  |  | 9 | 8 |  |  | 7 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP0 CP0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP11 CP11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP10 CP10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP1 CP1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP7 Cp7 第七章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP2 CP2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP6 Cp6 第六章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP3 CP3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP5 Cp5 第五章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP4 Cp4 第四章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bits [31:12]

Bits [31:12]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

CP11, bit [11]

CP11，位 [11]

CP11 access. Enables Non-secure access to the Floating-point Extension and MVE.

Cp11 访问。允许对浮点扩展和 MVE 的非安全访问。

Programming with a different value than that used for CP10 is UNPREDICTABLE.

使用不同于 cp10 的值编程是不可预测的。

If neither the Floating-point Extension or MVE are implemented, this bit is RAZ/WI.

如果浮点扩展和 MVE 都没有实现，那么这个位就是 RAZ/WI。

This bit resets to an Architecturally UNKNOWN value on a Warm reset.

这个位在 Warm 重置时重置为架构未知值。

CP10, bit [10]

CP10，位 [10]

CP10 access. Enables Non-secure access to the Floating-point Extension and MVE.

Cp10 访问。允许对浮点扩展和 MVE 的非安全访问。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Non-secure accesses to the Floating-point Extension or MVE, unless otherwise specified, generate a NOCP UsageFault.

对浮点扩展或 MVE 的非安全访问，除非另有说明，否则会生成一个 NOCP usage fault。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1764 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

1

Non-secure access to the Floating-point Extension or MVE permitted.

允许对浮点扩展或 MVE 的非安全访问。

If neither the Floating-point Extension or MVE are implemented, this bit is RAZ/WI.

如果浮点扩展和 MVE 都没有实现，那么这个位就是 RAZ/WI。

This bit resets to an Architecturally UNKNOWN value on a Warm reset.

这个位在 Warm 重置时重置为架构未知值。

Bits [9:8]

Bits [9:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

CPm, bit [m], for m = 0 to 7

CPm，bit [m] ，对于 m = 0 到 7

CPm access. Enables Non-secure access to coprocessor CPm.

CPm 访问。允许对协处理器的非安全访问。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0

Non-secure accesses to this coprocessor generate a NOCP UsageFault.

对这个协处理器的非安全访问会生成一个 NOCP usage fault。

1

Non-secure access to this coprocessor permitted.

允许对该协处理器进行非安全访问。

A CPm bit is RAZ/WI if CPm is:

CPm 位是 RAZ/WI 如果 CPm 是：

- Not implemented.

没有实施。

- Correspond to a coprocessor that is hardwired to operate in a single Security state. This field resets to an Architecturally UNKNOWN value on a Warm reset.

相当于一个协处理器被硬连接到一个单一的证券状态。此字段在 Warm 重置时重置为 architecturely UNKNOWN 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1765 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.182	NVIC_IABRn, Interrupt Active Bit Register, n = 0 - 15

D 1.2.182 NVIC _ iabrn，中断活动位寄存器，n = 0-15

The NVIC_IABR{0..15} characteristics are:

NVIC _ iabr {0. .15} 特征如下：

Purpose

目的

For each group of 32 interrupts, shows the active state of each interrupt.

对于每组 32 个中断，显示每个中断的活动状态。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

This register is always implemented.

这个寄存器始终是实现的。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE000E300 + 4n.

位于 0xe000e300 + 4n 的 32 位只读寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via NVIC_IABRn_NS located at 0xE002E300 + 4n. The location 0xE002E300 + 4n is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

安全软件可以通过位于 0xe002e300 + 4n 的 NVIC _ iabrn _ ns 访问该寄存器的非安全版本。位于 0xe002e300 + 4n 的 res0 对于在非安全状态下执行的软件和调试器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The NVIC_IABR{0..15} bit assignments are:

NVIC _ iabr {0. .15} 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ACTIVE

活跃

ACTIVE, bits [31:0]

ACTIVE bits [31:0]

Active state. For ACTIVE[m] in NVIC_IABRn, indicates the active state for interrupt 32n+m.

活动状态。对于 NVIC _ iabrn 中的 ACTIVE [m] ，表示中断 32n + m 的活动状态。

The possible values of each bit are:

每一位的可能值是：

0

Interrupt not active.

中断未激活。

1

Interrupt is active.

中断是活动的。

Bits corresponding to unimplemented interrupts are RES0. Bits corresponding to interrupts targeting Secure state are RAZ/WI from Non-secure.

未实现的中断对应的 bits 是 RES0。针对安全状态的中断对应的 bits 是来自非安全状态的 RAZ/WI。

This field resets to zero on a Warm reset.

这个字段在 Warm 重置时重置为 0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1766 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.183	NVIC_ICERn, Interrupt Clear Enable Register, n = 0 - 15

183 NVIC _ icern，中断清除启用寄存器，n = 0-15

The NVIC_ICER{0..15} characteristics are:

NVIC _ icer {0. .15} 特征如下：

Purpose

目的

Clears or reads the enabled state of each group of 32 interrupts.

清除或读取每组 32 个中断的启用状态。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

This register is always implemented.

这个寄存器始终是实现的。

Attributes

属性

32-bit read/write-one-to-clear register located at 0xE000E180 + 4n.

32-bit read/write-one-to-clear register located at 0xE000E180 + 4n 0xE000E180 + 4n 的 32 位读 / 写一对清寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via NVIC_ICERn_NS located at 0xE002E180 + 4n. The location 0xE002E180 + 4n is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

安全软件可以通过位于 0xe002e180 + 4n 的 NVIC _ icern _ ns 访问此寄存器的非安全版本。位置 0xe002e180 + 4n 对于非安全状态下运行的软件和调试器来说是 RES0。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The NVIC_ICER{0..15} bit assignments are:

NVIC _ icer {0. .15} 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CLRENA

克莱娜

CLRENA, bits [31:0], on a write

CLRENA，bits [31:0] ，on a write CLRENA，bits [31:0]

Clear enable. For CLRENA[m] in NVIC_ICERn, allows interrupt 32n + m to be disabled.

对于 NVIC _ icern 中的 CLRENA [m] ，允许禁用中断 32n + m。

The possible values of each bit are:

每一位的可能值是：

0

No effect.

没有效果。

1

Disable interrupt 32n + m.

禁止中断 32n + m。

Bits corresponding to unimplemented interrupts are RES0. Bits corresponding to interrupts targeting Secure state are RAZ/WI from Non-secure.

未实现的中断对应的 bits 是 RES0。针对安全状态的中断对应的 bits 是来自非安全状态的 RAZ/WI。

CLRENA, bits [31:0], on a read

CLRENA，bits [31:0] ，on a read

Clear enable. For CLRENA[m] in NVIC_ICERn, indicates whether interrupt 32n + m is enabled.

对于 NVIC _ icern 中的 CLRENA [m] ，表示是否启用中断 32n + m。

The possible values of each bit are:

每一位的可能值是：

0

Interrupt 32n + m disabled.

中断 32n + m 禁用。

1

Interrupt 32n + m enabled.

启用中断 32n + m。

Bits corresponding to unimplemented interrupts are RES0. Bits corresponding to interrupts targeting Secure state are RAZ/WI from Non-secure.

未实现的中断对应的 bits 是 RES0。针对安全状态的中断对应的 bits 是来自非安全状态的 RAZ/WI。

This field resets to zero on a Warm reset.

这个字段在 Warm 重置时重置为 0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1767 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.184	NVIC_ICPRn, Interrupt Clear Pending Register, n = 0 - 15

D 1.2。184 NVIC _ icprn，中断清除挂起寄存器，n = 0-15

The NVIC_ICPR{0..15} characteristics are:

NVIC _ icpr {0. .15} 特征如下：

Purpose

目的

Clears or reads the pending state of each group of 32 interrupts.

清除或读取每组 32 个中断的挂起状态。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

This register is always implemented.

这个寄存器始终是实现的。

Attributes

属性

32-bit read/write-one-to-clear register located at 0xE000E280 + 4n.

32-bit read/write-one-to-clear register located at 0xE000E280 + 4n 位于 0xe000e280 + 4n 的 32 位读 / 写一对清寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via NVIC_ICPRn_NS located at 0xE002E280 + 4n. The location 0xE002E280 + 4n is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

安全软件可以通过位于 0xe002e280 + 4n 的 NVIC _ icprn _ ns 访问该寄存器的非安全版本。位置 0xe002e280 + 4n 对于非安全状态下运行的软件和调试器来说是 RES0。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The NVIC_ICPR{0..15} bit assignments are:

NVIC _ icpr {0. .15} 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CLRPEND

CLRPEND CLRPEND

CLRPEND, bits [31:0], on a write

Bits [31:0] ，关于写

Clear pending. For CLRPEND[m] in NVIC_ICPRn, allows interrupt 32n + m to be unpended.

对于 NVIC _ icprn 中的 CLRPEND [m] ，允许中断 32n + m 被取消挂起。

The possible values of each bit are:

每一位的可能值是：

0

No effect.

没有效果。

1

Clear pending state of interrupt 32n + m.

清除中断的挂起状态 32n + m。

Bits corresponding to unimplemented interrupts are RES0. Bits corresponding to interrupts targeting Secure state are RAZ/WI from Non-secure.

未实现的中断对应的 bits 是 RES0。针对安全状态的中断对应的 bits 是来自非安全状态的 RAZ/WI。

CLRPEND, bits [31:0], on a read

CLRPEND，bits [31:0] ，on a read

Clear pending. For CLRPEND[m] in NVIC_ICPRn, indicates whether interrupt 32n + m is pending.

对于 NVIC _ icprn 中的 CLRPEND [m] ，表示中断 32n + m 是否挂起。

The possible values of each bit are:

每一位的可能值是：

0

Interrupt 32n + m is not pending.

中断 32n + m 不挂起。

1

Interrupt 32n + m is pending.

中断 32n + m 挂起。

Bits corresponding to unimplemented interrupts are RES0. Bits corresponding to interrupts targeting Secure state are RAZ/WI from Non-secure.

未实现的中断对应的 bits 是 RES0。针对安全状态的中断对应的 bits 是来自非安全状态的 RAZ/WI。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1768 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.185	NVIC_IPRn, Interrupt Priority Register, n = 0 - 123

185 NVIC _ iprn，中断优先级寄存器，n = 0-123

The NVIC_IPR{0..123} characteristics are:

NVIC _ ipr {0. .123} 特征如下：

Purpose

目的

Sets or reads interrupt priorities.

设置或读取中断优先级。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

If the Main Extension is implemented, this register is word, halfword, and byte accessible.

如果实现了主扩展，这个寄存器是字、半字和字节可访问的。

If the Main Extension is not implemented, this register is word accessible only, halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

如果主扩展没有实现，这个寄存器只是字访问，半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

This register is always implemented.

这个寄存器始终是实现的。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE000E400 + 4n.

位于 0xe000e400 + 4n 的 32 位读 / 写寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via NVIC_IPRn_NS located at 0xE002E400 + 4n. The location 0xE002E400 + 4n is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

安全软件可以通过位于 0xe002e400 + 4n 的 NVIC _ iprn _ ns 访问该寄存器的非安全版本。位于 0xe002e400 + 4n 的 res0 对于在非安全状态下执行的软件和调试器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Field descriptions

字段描述

The NVIC_IPR{0..123} bit assignments are:

NVIC _ ipr {0. .123} 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  | 24 |  | 23 |  |  | 16 |  | 15 |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PRI_N3 PRI _ n3 第三修正案 |  |  |  |  | PRI_N2 PRI _ n2 PRI _ n2 |  |  |  |  | PRI_N1 PRI _ n1 PRI _ n1 PRI _ n1 |  |  |  |  | PRI_N0 PRI _ n0 PRI _ n0 |  |  |  |  |  |

PRI_Nm, bits [8m+7:8m], for m = 0 to 3

PRI _ nm，bits [8m + 7:8 m] ，对于 m = 0 到 3

Priority ’N’+m. For register NVIC_IPRn, this field indicates and allows modification of the priority of interrupt number 4n+m, or is RES0 if the PE does not implement this interrupt.

优先级’n’+ m。对于寄存器 NVIC _ iprn，这个字段表示并允许修改中断号 4n + m 的优先级，或者如果 PE 没有执行这个中断，则为 RES0。

If the PE implements fewer than 8 bits of priority, then the least significant bits of this field are RAZ/WI.

如果 PE 实现的优先级少于 8 bits，则该字段的最低有效位为 RAZ/WI。

If interrupt number 4n+m targets Secure state, this field is RAZ/WI from Non-secure.

如果中断数 4n + m 指向 Secure state，那么这个字段就是 non-Secure 的 RAZ/WI。

This field resets to zero on a Warm reset.

这个字段在 Warm 重置时重置为 0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1769 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.186	NVIC_ISERn, Interrupt Set Enable Register, n = 0 - 15

D 1.2.186 NVIC _ isern，中断集启用寄存器，n = 0-15

The NVIC_ISER{0..15} characteristics are:

NVIC _ iser {0. .15} 特征如下：

Purpose

目的

Enables or reads the enabled state of each group of 32 interrupts.

启用或读取每组 32 个中断的启用状态。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

This register is always implemented.

这个寄存器始终是实现的。

Attributes

属性

32-bit read/write-one-to-set register located at 0xE000E100 + 4n.

位于 0xe000e100 + 4n 的 32 位读 / 写一对一寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via NVIC_ISERn_NS located at 0xE002E100 + 4n. The location 0xE002E100 + 4n is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

安全软件可以通过位于 0xe002e100 + 4n 的 NVIC _ isern _ ns 访问这个寄存器的非安全版本。位置 0xe002e100 + 4n 对于非安全状态下运行的软件和调试器来说是 RES0。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The NVIC_ISER{0..15} bit assignments are:

NVIC _ iser {0. .15} 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SETENA

塞特纳

SETENA, bits [31:0], on a write

SETENA，bits [31:0] ，写入

Set enable. For SETENA[m] in NVIC_ISERn, allows interrupt 32n + m to be set enabled.

对于 NVIC _ isern 中的 SETENA [m] ，允许中断 32n + m 被设置为启用。

The possible values of each bit are:

每一位的可能值是：

0

No effect.

没有效果。

1

Enable interrupt 32n + m.

允许中断 32n + m。

Bits corresponding to unimplemented interrupts are RES0. Bits corresponding to interrupts targeting Secure state are RAZ/WI from Non-secure.

未实现的中断对应的 bits 是 RES0。针对安全状态的中断对应的 bits 是来自非安全状态的 RAZ/WI。

This field resets to zero on a Warm reset.

这个字段在 Warm 重置时重置为 0。

SETENA, bits [31:0], on a read

SETENA，bits [31:0] ，on a read SETENA，bits [31:0]

Set enable. For SETENA[m] in NVIC_ISERn, indicates whether interrupt 32n + m is enabled.

对于 NVIC _ isern 中的 SETENA [m] ，指示是否启用中断 32n + m。

The possible values of each bit are:

每一位的可能值是：

0

Interrupt 32n + m disabled.

中断 32n + m 禁用。

1

Interrupt 32n + m enabled.

启用中断 32n + m。

Bits corresponding to unimplemented interrupts are RES0. Bits corresponding to interrupts targeting Secure state are RAZ/WI from Non-secure.

未实现的中断对应的 bits 是 RES0。针对安全状态的中断对应的 bits 是来自非安全状态的 RAZ/WI。

This field resets to zero on a Warm reset.

这个字段在 Warm 重置时重置为 0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1770 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.187	NVIC_ISPRn, Interrupt Set Pending Register, n = 0 - 15

D 1.2。187 NVIC _ isprn，中断设置挂起寄存器，n = 0-15

The NVIC_ISPR{0..15} characteristics are:

NVIC _ ispr {0. .15} 的特征是：

Purpose

目的

Enables or reads the pending state of each group of 32 interrupts.

启用或读取每组 32 个中断的挂起状态。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

This register is always implemented.

这个寄存器始终是实现的。

Attributes

属性

32-bit read/write-one-to-set register located at 0xE000E200 + 4n.

位于 0xe000e200 + 4n 的 32 位读 / 写一对一寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via NVIC_ISPRn_NS located at 0xE002E200 + 4n. The location 0xE002E200 + 4n is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

安全软件可以通过位于 0xe002e200 + 4n 的 NVIC _ isprn _ ns 访问此寄存器的非安全版本。位置 0xe002e200 + 4n 对于非安全状态下运行的软件和调试器来说是 RES0。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The NVIC_ISPR{0..15} bit assignments are:

NVIC _ ispr {0. .15} 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SETPEND

赛特潘德

SETPEND, bits [31:0], on a write

SETPEND，bits [31:0] ，on a write

Set pending. For SETPEND[m] in NVIC_ISPRn, allows interrupt 32n + m to be set pending.

对于 NVIC _ isprn 中的 SETPEND [m] ，允许将中断 32n + m 设置为挂起。

The possible values of each bit are:

每一位的可能值是：

0

No effect.

没有效果。

1

Pend interrupt 32n + m.

Pend 中断 32n + m。

Bits corresponding to unimplemented interrupts are RES0. Bits corresponding to interrupts targeting Secure state are RAZ/WI from Non-secure.

未实现的中断对应的 bits 是 RES0。针对安全状态的中断对应的 bits 是来自非安全状态的 RAZ/WI。

This field is write-one-to-set. Writes of zero are ignored.

这个字段是 write-one-to-set，对 0 的写操作被忽略。

This field resets to zero on a Warm reset.

这个字段在 Warm 重置时重置为 0。

SETPEND, bits [31:0], on a read

SETPEND，bits [31:0] ，on a read

Set pending. For SETPEND[m] in NVIC_ISPRn, indicates whether interrupt 32n + m is pending.

对于 NVIC _ isprn 中的 SETPEND [m] ，表示中断 32n + m 是否挂起。

The possible values of each bit are:

每一位的可能值是：

0

Interrupt 32n + m is not pending.

中断 32n + m 不挂起。

1

Interrupt 32n + m pending.

等待中断 32n + m。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1771 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

Bits corresponding to unimplemented interrupts are RES0. Bits corresponding to interrupts targeting Secure state are RAZ/WI from Non-secure.

未实现的中断对应的 bits 是 RES0。针对安全状态的中断对应的 bits 是来自非安全状态的 RAZ/WI。

This field resets to zero on a Warm reset.

这个字段在 Warm 重置时重置为 0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1772 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.188	NVIC_ITNSn, Interrupt Target Non-secure Register, n = 0 - 15

D 1.2。188 NVIC _ itnsn，中断目标非安全寄存器，n = 0-15

The NVIC_ITNS{0..15} characteristics are:

NVIC _ itns {0. .15} 特征如下：

Purpose

目的

For each group of 32 interrupts, determines whether each interrupt targets Non-secure or Secure state.

对于每组 32 个中断，确定每个中断的目标是非安全状态还是安全状态。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

This register is always implemented.

这个寄存器始终是实现的。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE000E380 + 4n.

位于 0xe000e380 + 4n 的 32 位读 / 写寄存器。

This register is RAZ/WI when accessed as Non-secure.

这个寄存器在非安全访问时是 RAZ/WI。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Field descriptions

字段描述

The NVIC_ITNS{0..15} bit assignments are:

NVIC _ itns {0. .15} 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ITNS

伊利诺伊州

ITNS, bits [31:0]

ITNS bits [31:0]

Interrupt Targets Non-secure. For ITNS[m] in NVIC_ITNSn, this field indicates and allows modification of the target Security state for interrupt 32n+m.

中断目标不安全。对于 NVIC _ itnsn 中的 ITNS [m] ，该字段指示并允许修改中断 32n + m 的目标安全状态。(证券)。

The possible values of each bit are:

每一位的可能值是：

0

Interrupt targets Secure state.

中断目标安全状态。

1

Interrupt targets Non-secure state.

中断目标非安全状态。

Bits corresponding to unimplemented interrupts are RES0. It is IMPLEMENTATION DEFINED whether individual bits are WI and have an IMPLEMENTATION DEFINED constant value. Where an interrupt is configured to target Secure state, accesses to the associated fields in Non-secure versions of the NVIC_IABR, NVIC_ICER, NVIC_ISER, NVIC_ICPR, NVIC_IPR and NVIC_ISPR are RAZ/WI.

未实现的中断对应的 bits 是 RES0。每个 bits 是否为 WI，是否有一个 IMPLEMENTATION DEFINED 常量值，都是 IMPLEMENTATION DEFINED 的。当中断被配置为针对安全状态时，对 NVIC _ iabr、 NVIC _ icer、 NVIC _ iser、 NVIC _ icpr、 NVIC _ ipr 和 NVIC _ ispr 的非安全版本中的相关字段的访问是 RAZ/WI。

This field resets to zero on a Warm reset.

这个字段在 Warm 重置时重置为 0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1773 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.189	PAC_KEY_P_n, Pointer Authentication Key Privileged, n = 0 - 3

D 1.2。189 PAC _ Key _ p _ n，指针身份验证密钥特权，n = 0-3

The PAC_KEY_P_{0..3} characteristics are:

PAC _ key _ p _ {0. .3} 特征如下：

Purpose

目的

Holds word n of the key used for PAC calculation in Privileged software.

保存特权软件中用于 PAC 计算的关键字 n。

Usage constraints

使用限制

Privileged access only. Unprivileged access is RAZ/WI, unless otherwise stated.

只有特权访问。非特权访问是 RAZ/WI，除非另有说明。

Configurations

配置

Present only if the PACBTI Extension is implemented.

仅在 PACBTI 扩展实现时出现。

Attributes

属性

32-bit read/write special-purpose register.

32 位读写专用寄存器。

This register is banked between Security states.

这个证券登记簿在不同的安全状态之间存放。

Field descriptions

字段描述

The PAC_KEY_P_{0..3} bit assignments are:

PAC _ key _ p _ {0. .3} 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VALUE

价值

VALUE, bits [31:0]

VALUE，bits [31:0]

Pointer authentication key, word n. Holds bits[31 + 32n:32n] of the 128-bit key.

指针身份验证密钥，单词 n。包含 128 位密钥中的 bits [31 + 32n: 32n]。

This field resets to an Architecturally UNKNOWN value on a Warm reset.

此字段在 Warm 重置时重置为 Architecturally UNKNOWN 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1774 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.190	PAC_KEY_U_n, Pointer Authentication Key Unprivileged, n = 0 - 3

D 1.2。190 PAC _ Key _ un _ n，指针身份验证密钥未授权，n = 0-3

The PAC_KEY_U_{0..3} characteristics are:

PAC _ key _ u _ {0. .3} 特征如下：

Purpose

目的

Holds word n of the key used for PAC calculation in Unprivileged software.

保存用于非特权软件中 PAC 计算的键的单词 n。

Usage constraints

使用限制

Privileged access only. Unprivileged access is RAZ/WI, unless otherwise stated.

只有特权访问。非特权访问是 RAZ/WI，除非另有说明。

Configurations

配置

Present only if the PACBTI Extension is implemented.

仅在 PACBTI 扩展实现时出现。

Attributes

属性

32-bit read/write special-purpose register.

32 位读写专用寄存器。

This register is banked between Security states.

这个证券登记簿在不同的安全状态之间存放。

Field descriptions

字段描述

The PAC_KEY_U_{0..3} bit assignments are:

PAC _ key _ u _ {0. .3} 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VALUE

价值

VALUE, bits [31:0]

VALUE，bits [31:0]

Pointer authentication key, word n. Holds bits[31 + 32n:32n] of the 128-bit key.

指针身份验证密钥，单词 n。包含 128 位密钥中的 bits [31 + 32n: 32n]。

This field resets to an Architecturally UNKNOWN value on a Warm reset.

此字段在 Warm 重置时重置为 Architecturally UNKNOWN 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1775 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.191	PC, Program Counter

191 PC 机，程序计数器

The PC characteristics are:

个人电脑的特点是：

Purpose

目的

Holds the current Program Counter value.

保存当前程序计数器值。

Usage constraints

使用限制

Privileged and unprivileged access permitted.

允许特权访问和非特权访问。

Configurations

配置

This register is always implemented.

这个寄存器始终是实现的。

Attributes

属性

32-bit read/write special-purpose register.

32 位读写专用寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The PC bit assignments are:

PC 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VALUE

价值

VALUE, bits [31:0]

VALUE，bits [31:0]

Program Counter. Holds the address of the current instruction.

程序计数器。保存当前指令的地址。

Software can refer to PC as R15.

软件可以参考 PC 机作为 R15。

This field resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

此字段在 Warm 重置时重置为未知值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1776 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

IMPLEMENTATION DEFINED

已定义的实现

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.192	PMU_AUTHSTATUS, Performance Monitoring Unit Authentication Status Register

192 PMU _ authstatus，性能监视单元身份验证状态寄存器

The PMU_AUTHSTATUS characteristics are:

PMU _ authstatus 的特征是：

Purpose

目的

Provides information about the state of the	authentication interface for

提供有关身份验证接口状态的信息

Performance Monitoring Units.

性能监视单元。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if version Armv8.1 of the architecture and the PMU are implemented.

只有当 armv 8.1 版本的架构和 PMU 被实现时才会出现。

This register is RES0 if the PMU is not implemented.

如果未实现 PMU，则此寄存器为 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0003FB8.

位于 0xe0003 fb8 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The PMU_AUTHSTATUS bit assignments are:

PMU _ authstatus 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  | 24 |  | 23 22 21 20 23222120 |  |  |  |  |  |  | 19 18 17 16 19181716 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 8 |  | 7 | 6 | 5 | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  | SUID SUID (SUID) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  | SNID SNID |  | SID SID 调查结果 |  |  |  |  |  |  | NSID 国家科学研究院 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NSNID NSNID (英国国家统计局) |  |
|  |  |  |  |  | SUNID SUNID 苏尼德 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NSUNID NSUNID NSUNID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NSUID 国家统计局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bits [31:24]

Bits [31:24]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

SUNID, bits [23:22]

SUNID，bits [23:22]

Secure Unprivileged Non-invasive Debug Allowed. Indicates that Unprivileged Non-invasive debug is allowed for the Secure state.

允许安全无特权的非侵入式调试。表示安全状态允许无特权的非侵入式调试。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b00

0b00

Security Extension or Unprivileged Non-invasive Debug not implemented.

未实现证券扩展或非特权非侵入性调试。

0b01

0b01

Reserved.

预约。

0b10

0b10

Secure Non-invasive debug prohibited.

安全禁止非侵入式调试。

0b11

0b11

Secure Non-invasive debug allowed in unprivileged mode.

安全允许在非特权模式下进行非侵入性调试。

If version Armv8.1 of the architecture and UDE are not implemented, this field is RES0.

如果没有实现 armv 8.1 版本的架构和 UDE，这个字段是 RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1777 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

SUID, bits [21:20]

SUID，bits [21:20] SUID，bits [21:20]

Secure Unprivileged Invasive Debug Allowed. Indicates that Unprivileged Halting Debug is allowed for the Secure state.

允许安全无特权的入侵性调试。指示安全状态允许无特权的停止调试。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b00

0b00

Security Extension or Unprivileged Debug not implemented.

未实现证券扩展或非特权调试。

0b01

0b01

Reserved.

预约。

0b10

0b10

Secure halting debug prohibited.

禁止安全停止调试。

0b11

0b11

Secure halting debug allowed in unprivileged mode.

在非特权模式下允许安全停止调试。

This reflects the value of UnprivHaltingDebugAllowed(TRUE) && !SecureHaltingDebugAllowed().

这反映 UnprivHaltingDebugAllowed (TRUE) & & ! SecureHaltingDebugAllowed () 的值。

If version Armv8.1 of the architecture and UDE are not implemented, this field is RES0.

如果没有实现 armv 8.1 版本的架构和 UDE，这个字段是 RES0。

NSUNID, bits [19:18]

NSUNID，bits [19:18]

Non-secure Unprivileged Non-invasive Debug Allowed. Indicates that Unprivileged Non-invasive Debug is allowed for the Non-secure state.

允许非安全的非特权的非侵入式调试。表示非安全状态允许非特权的非侵入式调试。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b00

0b00

Unprivileged Non-invasive debug not implemented.

没有特权没有实现非侵入性调试。

0b01

0b01

Reserved.

预约。

0b10

0b10

Non-secure Non-invasive debug prohibited.

非安全非侵入性调试禁止。

0b11

0b11

Non-secure Non-invasive debug allowed in unprivileged mode.

非安全在非特权模式下允许非侵入性调试。

If the Main Extension is not implemented, this field is RES0.

如果没有实现主扩展，这个字段是 RES0。

NSUID, bits [17:16]

NSUID，bits [17:16]

Non-secure Unprivileged Invasive Debug Allowed. Indicates that Unprivileged Halting Debug is allowed for the Non-secure state.

允许非安全非特权入侵调试。指示非安全状态允许非特权停止调试。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b00

0b00

Unprivileged halting debug not implemented.

无特权停止调试未实现。

0b01

0b01

Reserved.

预约。

0b10

0b10

Non-secure halting debug prohibited.

禁止非安全停止调试。

0b11

0b11

Non-secure halting debug allowed in unprivileged mode.

在非特权模式下允许非安全停止调试。

This reflects the value of UnprivHaltingDebugAllowed(FALSE) && !HaltingDebugAllowed().

这反映 UnprivHaltingDebugAllowed (FALSE) & & ! HaltingDebugAllowed () 的值。

If version Armv8.1 of the architecture and UDE are not implemented, this field is RES0.

如果没有实现 armv 8.1 版本的架构和 UDE，这个字段是 RES0。

Bits [15:8]

Bits [15:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1778 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

SNID, bits [7:6]

SNID，bits [7:6] SNID，bits [7:6]

Secure Non-invasive Debug. Indicates whether Secure non-invasive debug is implemented and allowed.

安全非侵入式调试 (Secure Non-invasive Debug)。表示是否实现并允许安全非侵入式调试。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b00

0b00

Security Extension not implemented.

未实现证券扩展。

0b01

0b01

Reserved.

预约。

0b10

0b10

Security Extension implemented and Secure non-invasive debug prohibited.

安全扩展已实施，证券非侵入性调试被禁止。

0b11

0b11

Security Extension implemented and Secure non-invasive debug allowed.

安全扩展已实现，并允许安全的非侵入性调试证券。

SID, bits [5:4]

SID，bits [5:4]

Secure Invasive Debug. Indicates whether Secure invasive debug is implemented and allowed.

安全侵入式调试。指示是否实现和允许安全侵入式调试。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b00

0b00

Security Extension not implemented.

未实现证券扩展。

0b01

0b01

Reserved.

预约。

0b10

0b10

Security Extension implemented and Secure invasive debug prohibited.

安全扩展已实施，并禁止安全侵入性调试证券。

0b11

0b11

Security Extension implemented and Secure invasive debug allowed.

安全扩展已实现，允许安全入侵调试证券。

NSNID, bits [3:2]

NSNID，bits [3:2]

Non-secure Non-invasive Debug. Indicates whether Non-secure non-invasive debug is allowed.

不安全的非侵入式调试。表示是否允许不安全的非侵入式调试。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0x

0b0x

Reserved.

预约。

0b10

0b10

Non-secure non-invasive debug prohibited.

禁止非安全非侵入式调试。

0b11

0b11

Non-secure non-invasive debug allowed.

允许非安全非侵入式调试。

NSID, bits [1:0]

NSID，bits [1:0] NSID，bits [1:0]

Non-secure Invasive Debug. Indicates whether Non-secure invasive debug is allowed.

非安全侵入式调试。指示是否允许非安全侵入式调试。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0x

0b0x

Reserved.

预约。

0b10

0b10

Non-secure invasive debug prohibited.

禁止非安全的侵入式调试。

0b11

0b11

Non-secure invasive debug allowed.

允许非安全的侵入式调试。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1779 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.193	PMU_CCFILTR, Performance Monitoring Unit Cycle Counter Filter Register

193 PMU _ ccfiltr，性能监视单位周期计数器滤波寄存器

The PMU_CCFILTR characteristics are:

PMU _ ccfiltr 的特点是：

Purpose

目的

This register is reserved for future use.

本寄存器保留以备将来使用。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if version Armv8.1 of the architecture and the PMU are implemented.

只有当 armv 8.1 版本的架构和 PMU 被实现时才会出现。

This register is RES0 if the PMU is not implemented.

如果未实现 PMU，则此寄存器为 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE000347C.

位于 0xe000347c 的 32 位读 / 写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The PMU_CCFILTR bit assignments are:

PMU _ ccfiltr 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RES0

第 0 号决议

Bits [31:0]

Bits [31:0]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1780 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.194	PMU_CCNTR, Performance Monitoring Unit Cycle Counter Register

194 PMU _ ccntr，性能监视单位周期计数器寄存器

The PMU_CCNTR characteristics are:

PMU _ ccntr 的特点是：

Purpose

目的

Holds the value of the cycle counter, which counts processor clock cycles.

保存周期计数器的值，用于计算处理器的时钟周期。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if version Armv8.1 of the architecture and the PMU are implemented.

只有当 armv 8.1 版本的架构和 PMU 被实现时才会出现。

This register is RES0 if the PMU is not implemented.

如果未实现 PMU，则此寄存器为 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE000307C.

位于 0xe000307c 的 32 位读 / 写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Preface

序言

This register is an alias of the DWT_CYCCNT register.

这个寄存器是 DWT _ cyccnt 寄存器的别名。

Field descriptions

字段描述

The PMU_CCNTR bit assignments are:

PMU _ ccntr 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CCNT

中央电视台

CCNT, bits [31:0]

CCNT，bits [31:0]

Cycle count. The cycle count increments on every processor clock cycle.

周期计数。周期计数在每个处理器时钟周期上递增。

This field resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

此字段在 Warm 重置时重置为未知值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1781 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.195	PMU_CIDR0, Performance Monitoring Unit Component Identification Register 0

195 PMU _ cidr0，性能监视单元组件标识寄存器 0

The PMU_CIDR0 characteristics are:

PMU _ cidr0 的特点是：

Purpose

目的

Provides information to identify a Performance Monitoring Unit component.

提供识别性能监视单元组件的信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if version Armv8.1 of the architecture and the PMU are implemented.

只有当 armv 8.1 版本的架构和 PMU 被实现时才会出现。

This register is RES0 if the PMU is not implemented.

如果未实现 PMU，则此寄存器为 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0003FF0.

位于 0xe0003ff0 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The PMU_CIDR0 bit assignments are:

PMU _ cidr0 的位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  | PRMBL_0 PRMBL _ 0 |  |  |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

PRMBL_0, bits [7:0]

PRMBL _ 0，bits [7:0]

Preamble.

序言。

This field reads as 0x0D.

此字段读取为 0x0d。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1782 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.196	PMU_CIDR1, Performance Monitoring Unit Component Identification Register 1

D 1.2。196 PMU _ cidr1，性能监视单元组件标识寄存器 1

The PMU_CIDR1 characteristics are:

PMU _ cidr1 的特征是：

Purpose

目的

Provides information to identify a Performance Monitoring Unit component.

提供识别性能监视单元组件的信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if version Armv8.1 of the architecture and the PMU are implemented.

只有当 armv 8.1 版本的架构和 PMU 被实现时才会出现。

This register is RES0 if the PMU is not implemented.

如果未实现 PMU，则此寄存器为 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0003FF4.

位于 0xe0003ff4 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The PMU_CIDR1 bit assignments are:

PMU _ cidr1 位的分配是：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 | 4 |  | 3 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  | CLASS 类别 |  |  | PRMBL_1 PRMBL _ 1 |  |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

CLASS, bits [7:4]

类，bits [7:4]

Component class.

Component class 组件类。

This field reads as 0x9.

这个字段读作 0x9。

PRMBL_1, bits [3:0]

PRMBL _ 1，bits [3:0]

Preamble.

序言。

This field reads as 0x0.

此字段读取为 0x0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1783 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.197	PMU_CIDR2, Performance Monitoring Unit Component Identification Register 2

197 PMU _ cidr2，性能监视单元组件标识寄存器 2

The PMU_CIDR2 characteristics are:

PMU _ cidr2 的特征是：

Purpose

目的

Provides information to identify a Performance Monitoring Unit component.

提供识别性能监视单元组件的信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if version Armv8.1 of the architecture and the PMU are implemented.

只有当 armv 8.1 版本的架构和 PMU 被实现时才会出现。

This register is RES0 if the PMU is not implemented.

如果未实现 PMU，则此寄存器为 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0003FF8.

位于 0xe0003ff8 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The PMU_CIDR2 bit assignments are:

PMU _ cidr2 的位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  | PRMBL_2 PRMBL _ 2 |  |  |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

PRMBL_2, bits [7:0]

PRMBL _ 2，bits [7:0]

Preamble.

序言。

This field reads as 0x05.

此字段读取为 0x05。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1784 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.198	PMU_CIDR3, Performance Monitoring Unit Component Identification Register 3

D 1.2。198 PMU _ cidr3，性能监视单元组件标识寄存器 3

The PMU_CIDR3 characteristics are:

PMU _ cidr3 的特点是：

Purpose

目的

Provides information to identify a Performance Monitoring Unit component.

提供识别性能监视单元组件的信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if version Armv8.1 of the architecture and the PMU are implemented.

只有当 armv 8.1 版本的架构和 PMU 被实现时才会出现。

This register is RES0 if the PMU is not implemented.

如果未实现 PMU，则此寄存器为 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0003FFC.

位于 0xe0003ffc 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The PMU_CIDR3 bit assignments are:

PMU _ cidr3 的位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  | PRMBL_3 PRMBL _ 3 |  |  |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

PRMBL_3, bits [7:0]

PRMBL _ 3，bits [7:0]

Preamble.

序言。

This field reads as 0xB1.

这个字段读作 0xb1。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1785 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.199	PMU_CNTENCLR, Performance Monitoring Unit Count Enable Clear Register

199 PMU _ cntenclr，性能监视单元计数启用清除寄存器

The PMU_CNTENCLR characteristics are:

PMU _ cntenclr 的特征是：

Purpose

目的

Disables the Cycle Count Register, PMU_CCNTR, and any implemented event counters PMU_EVCNTR<n>.

禁用周期计数寄存器，PMU _ ccntr，和任何已实现的事件计数器 PMU _ evcntr。

Reading this register shows which counters are enabled.

读取此寄存器将显示启用了哪些计数器。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if version Armv8.1 of the architecture and the PMU are implemented.

只有当 armv 8.1 版本的架构和 PMU 被实现时才会出现。

This register is RES0 if the PMU is not implemented.

如果未实现 PMU，则此寄存器为 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE0003C20.

位于 0xe0003c20 的 32 位读 / 写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The PMU_CNTENCLR bit assignments are:

PMU _ cntenclr 的位分配如下：

|  |  | 31 30 3130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  | Pn 译注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

C, bit [31]

C，位 [31]

PMU_CCNTR disable bit. Disables the cycle counter register.

禁用位。禁用周期计数器寄存器。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

When read, means the cycle counter is disabled. When written, has no effect.

读取时表示禁用循环计数器，写入时表示无效。

1

When read, means the cycle counter is enabled. When written, disables the cycle counter.

当读取时，表示启用循环计数器。当写入时，禁用循环计数器。

This bit resets to zero on a Cold reset.

在冷复位时，该位复位为 0。

Pn, bits [30:0]

Pn，bits [30:0]

Event counter PMU_EVCNTR<n> disable bit. Disables PMU_EVCNTR<n>.

事件计数器 PMU _ evcntr <n> 禁用 bit。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0

When read, means that PMU_EVCNTR<n> is disabled. When written, has no effect.

当读取时，意味着 PMU _ evcntr <n> 被禁用。当写入时，没有效果。

1

When read, means that PMU_EVCNTR<n> event counter is enabled. When written, disables PMU_EVCNTR<n>.

当读取时，表示启用了 PMU _ evcntr <n> 事件计数器。当写入时，禁用了 PMU _ evcntr <n> 。

This field resets to zero on a Cold reset.

在冷重置时，此字段重置为零。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1786 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

Note

注意

Bits [30:N] are RAZ/WI, where N is the number of counters and the value of PMU_TYPE.N.

Bits [30: n] 是 RAZ/WI，其中 n 是计数器的个数和 PMU _ type. n 的值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1787 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.200	PMU_CNTENSET, Performance Monitoring Unit Count Enable Set Register

200 PMU _ cntenset，性能监视单元计数启用集合寄存器

The PMU_CNTENSET characteristics are:

PMU _ cntenset 的特征是：

Purpose

目的

Enables the Cycle Count Register, PMU_CCNTR, and any implemented event counters PMU_EVCNTR<n>.

启用周期计数寄存器，PMU _ ccntr，以及任何实现的事件计数器 PMU _ evcntr。

Reading this register shows which counters are enabled.

读取此寄存器将显示启用了哪些计数器。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if version Armv8.1 of the architecture and the PMU are implemented.

只有当 armv 8.1 版本的架构和 PMU 被实现时才会出现。

This register is RES0 if the PMU is not implemented.

如果未实现 PMU，则此寄存器为 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE0003C00.

位于 0xe0003c00 的 32 位读 / 写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The PMU_CNTENSET bit assignments are:

PMU _ cntenset 的位分配如下：

|  |  | 31 30 3130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  | Pn 译注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

C, bit [31]

C，位 [31]

PMU_CCNTR enable bit. Enables the cycle counter register.

PMU _ ccntr 启用 bit。启用循环计数器寄存器。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

When read, means the cycle counter is disabled. When written, has no effect.

读取时表示禁用循环计数器，写入时表示无效。

1

When read, means the cycle counter is enabled. When written, enables the cycle counter.

读取时启用循环计数器，写入时启用循环计数器。

This bit resets to zero on a Cold reset.

在冷复位时，该位复位为 0。

Pn, bits [30:0]

Pn，bits [30:0]

Event counter PMU_EVCNTR<n> enable bit. Enables PMU_EVCNTR<n>.

事件计数器 PMU _ evcntr <n> 启用 bit。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0

When read, means that PMU_EVCNTR<n> is disabled. When written, has no effect.

当读取时，意味着 PMU _ evcntr <n> 被禁用。当写入时，没有效果。

1

When read, means that PMU_EVCNTR<n> event counter is enabled. When written, enables PMU_EVCNTR<n>.

当读时，表示启用了 PMU _ evcntr <n> 事件计数器。当写时，启用了 PMU _ evcntr <n> 事件计数器。

This field resets to zero on a Cold reset.

在冷重置时，此字段重置为零。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1788 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

Note

注意

Bits [30:N] are RAZ/WI, where N is the number of counters and the value of PMU_TYPE.N.

Bits [30: n] 是 RAZ/WI，其中 n 是计数器的个数和 PMU _ type. n 的值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1789 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.201	PMU_CTRL, Performance Monitoring Unit Control Register

201 PMU _ ctrl，性能监视单元控制寄存器

The PMU_CTRL characteristics are:

PMU _ ctrl 特性如下：

Purpose

目的

Configures and controls the Performance Monitoring Unit.

配置和控制性能监视单元。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if version Armv8.1 of the architecture and the PMU are implemented.

只有当 armv 8.1 版本的架构和 PMU 被实现时才会出现。

This register is RES0 if the PMU is not implemented.

如果未实现 PMU，则此寄存器为 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE0003E04.

位于 0xe0003e04 的 32 位读 / 写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The PMU_CTRL bit assignments are:

PMU _ ctrl 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 11 10 1110 |  |  |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | 4 |  | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0) (0) |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  | DP 摄影师 | RES0 第 0 号决议 |  |  | C | P | E |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TRO TRO 禁制令 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FZO FZO FZO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bits [31:12]

Bits [31:12]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

TRO, bit [11]

TRO，bit [11] 限制令，位 [11]

Trace-on-overflow. Enable trace-on-overflow.

Trace-on-overflow. 启用 Trace-on-overflow。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Trace-on-overflow disabled.

禁用溢出跟踪。

1

Trace whenever any of the first eight counters overflows an 8-bit value.

只要前 8 个计数器中的任何一个溢出了 8 位值，就跟踪它。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

这个位在 Warm 重置时被重置为一个未知值。

Bit [10]

位 [10]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

FZO, bit [9]

FZO，bit [9]

Freeze-on-overflow. Stops events being counted once PMU_OVSCLR or PMU_OVSSET is nonzero.

当 PMU _ ovsclr 或 PMU _ ovsset 非零时，停止计数事件。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

This bit has no effect on event counting.

此位对事件计数没有影响。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1790 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

1

While any bit of PMU_OVSCLR.Pn or PMU_OVSSET.Pn is nonzero, event counters do not count events.

虽然 PMU _ ovsclr. Pn 或 PMU _ ovsset. Pn 的任何位都是非零的，但事件计数器不计数事件。

This bit resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

这个位在 Warm 重置时被重置为一个未知值。

Bits [8:6]

Bits [8:6]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

DP, bit [5]

DP，bit [5]

Controls whether the cycle counter is disabled in Secure state. This bit is an alias of the DWT_CTRL.CYCDISS bit.

控制是否在安全状态下禁用循环计数器。此位是 DWT _ ctrl. CYCDISS 位的别名。

Bits [4:3]

Bits [4:3] 位

Reserved, RES0.

预留，RES0。

C, bit [2]

C，bit [2]

Cycle counter reset. Reset the PMU_CCNTR counter.

循环计数器重置。重置 PMU _ ccntr 计数器。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

No action.

没有行动。

1

Reset PMU_CCNTR to zero.

将 PMU _ ccntr 重置为零。

Resetting PMU_CCNTR does not clear the PMU_CCNTR overflow bit to 0.

重置 PMU _ ccntr 不会将 PMU _ ccntr 溢出位清除为 0。

This bit is write-only.

这个位是只写的。

This bit reads as zero.

这个位读作零。

P, bit [1]

P，比特 [1]

Event counter reset. Reset event counters.

事件计数器重置。重置事件计数器。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

No action.

没有行动。

1

Reset all event counters, not including PMU_CCNTR, to zero.

将所有事件计数器 (不包括 PMU _ ccntr) 重置为零。

Resetting the event counters does not clear any overflow bits to 0.

重置事件计数器不会将任何溢出位 (overflow bits) 清除为 0。

This bit is write-only.

这个位是只写的。

This bit reads as zero.

这个位读作零。

E, bit [0]

E，bit [0]

Enable. Enable the event counters.

启用。启用事件计数器。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

All counters, including PMU_CCNTR, are disabled.

禁用所有计数器，包括 PMU _ ccntr。

1

All counters are enabled by PMU_CNTENSET.

所有计数器都由 PMU _ cntenset 启用。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1791 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.202	PMU_DEVARCH, Performance Monitoring Unit Device Architecture Register

202 PMU _ devarch，性能监视单元设备结构寄存器

The PMU_DEVARCH characteristics are:

PMU _ devarch 的特点是：

Purpose

目的

Identifies the programmers’ model architecture of the Performance Monitoring Unit component.

确定性能监视单元组件的程序员模型架构。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if version Armv8.1 of the architecture and the PMU are implemented.

只有当 armv 8.1 版本的架构和 PMU 被实现时才会出现。

This register is RES0 if the PMU is not implemented.

如果未实现 PMU，则此寄存器为 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0003FBC.

位于 0xe0003 fbc 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The PMU_DEVARCH bit assignments are:

PMU _ dearch 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  | 21 20 2120 |  |  | 19 | 16 |  | 15 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ARCHITECT 建筑师 |  |  |  |  |  |  | REVISION 修订 |  |  |  |  | ARCHID 阿基德 |  |  |  |  |  |  |  |

PRESENT

目前

ARCHITECT, bits [31:21]

建筑师 bits [31:21]

Defines the architecture of the component.

定义了组件的架构。

For Performance Monitoring Units, this is Arm Limited.

性能监视单元，这是 Arm 有限公司。

Bits [31:28] are the JEP 106 continuation code, 0x4.

Bits [31:28] 是 JEP 106 的延续代码 0x4。

Bits [27:21] are the JEP 106 ID code, 0x3B.

Bits [27:21] 是 JEP 106 的 ID 代码，0x3B。

PRESENT, bit [20]

现在，比特 [20]

Determines the presence of DEVARCH. When set to 1, indicates that the DEVARCH is present.

确定是否存在 DEVARCH。当设置为 1 时，表示存在 DEVARCH。

This bit reads as 0x1.

这个位读取为 0x1。

REVISION, bits [19:16]

修订，bits [19:16]

Defines the architecture revision.

定义了架构修订。

For architectures defined by Arm this is the minor revision.

对于 Arm 定义的体系结构，这只是个小修改。

For Performance Monitoring Units, the revision defined by Armv8.1-M is 0x0.

对于性能监视单元，由 armv 8.1-m 定义的修订版是 0x0。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

ARCHID, bits [15:0]

ARCHID bits [15:0]

Defines this part to be an Armv8-M debug component.

定义此部分为 Armv8-M 调试组件。

For architectures defined by Arm this is further subdivided. For Performance Monitoring Units:

对于 Arm 定义的体系结构，则进一步细分。对于性能监视单元：

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1792 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

Bits [15:12] are the architecture version, 0x0.

Bits [15:12] 是架构版本，0x0。

Bits [11:0] are the architecture part number, 0xA06.

Bits [11:0] 是体系结构部件编号 0xa06。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1793 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.203	PMU_DEVTYPE, Performance Monitoring Unit Device Type Register

203 PMU _ devtype，性能监视单元设备类型寄存器

The PMU_DEVTYPE characteristics are:

PMU _ devtype 的特点是：

Purpose

目的

Indicates to a debugger that this component is part of the Performance Monitoring Unit interface of the PE.

向调试器指示此组件是 PE 的性能监视 Unit 接口的一部分。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if version Armv8.1 of the architecture and the PMU are implemented.

只有当 armv 8.1 版本的架构和 PMU 被实现时才会出现。

This register is RES0 if the PMU is not implemented.

如果未实现 PMU，则此寄存器为 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0003FCC.

位于 0xe0003fcc 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The PMU_DEVTYPE bit assignments are:

PMU _ devtype 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 | 4 |  | 3 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  | SUB 小组 |  |  |  | MAJOR 少校 |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

SUB, bits [7:4]

SUB，bits [7:4]

Subtype.

亚型。

This field reads as 0x1.

这个字段读取为 0x1。

MAJOR, bits [3:0]

MAJOR，bits [3:0] MAJOR，bits [3:0]

Major type.

主要类型。

This field reads as 0x6.

这个字段读取为 0x6。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1794 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.204	PMU_EVCNTRn, Performance Monitoring Unit Event Counter Register

204 PMU _ evcntn，性能监视单元事件计数器寄存器

The PMU_EVCNTR{0..30} characteristics are:

PMU _ evcntr {0. .30} 特征如下：

Purpose

目的

Holds performance counter n, which counts events.

保存性能计数器 n，用于计数事件。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if version Armv8.1 of the architecture and the PMU are implemented.

只有当 armv 8.1 版本的架构和 PMU 被实现时才会出现。

This register is RES0 if the PMU is not implemented.

如果未实现 PMU，则此寄存器为 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE0003000 + 4n.

位于 0xe0003000 + 4n 的 32 位读 / 写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Preface

序言

If n is greater than or equal to the number of accessible counters, reads and writes of this register are RES0.

如果 n 大于或等于可访问计数器的数目，则此寄存器的读写为 RES0。

Field descriptions

字段描述

The PMU_EVCNTR{0..30} bit assignments are:

PMU _ evcntr {0. .30} 位分配为：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  | 16 |  | 15 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RESERVED 保留 |  |  |  |  |  |  |  | Counter 计数器 |  |  |  |  |  |  |  |

RESERVED, bits [31:16]

预留，bits [31:16]

Reserved, RAZ/WI

预订，RAZ/WI

Counter, bits [15:0]

计数器，bits [15:0]

Event counter n.

事件计数器 n。

Value of event counter n, where n is the number of this register. n is a number in the range 0-30. The size of this counter is 16 bits.

事件计数器 n 的值，其中 n 是此寄存器的编号。N 是 0-30 范围内的数字。这个计数器的大小是 16 bits。

The counter counts whenever the selected event occurs, and either of:

当选择的事件发生时，计数器计数，并且：

- SecureNoninvasiveDebugAllowed() == TRUE.

SecureNoninvasiveDebugAllowed () = = TRUE.

- The NS-Req for the operation is set to Non-secure and NoninvasiveDebugAllowed() == TRUE. This field resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

操作的 NS-Req 设置为 Non-secure 和 NoninvasiveDebugAllowed () = = TRUE。此字段在 Warm 重置时重置为未知值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1795 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.205	PMU_EVTYPERn, Performance Monitoring Unit Event Type and Filter Register

205 PMU _ evtypern，性能监视单元事件类型和过滤寄存器

The PMU_EVTYPER{0..30} characteristics are:

PMU _ evtyper {0. .30} 特征如下：

Purpose

目的

Configures event counter n, where n is 0 to 30.

配置事件计数器 n，其中 n 为 0 到 30。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if version Armv8.1 of the architecture and the PMU are implemented.

只有当 armv 8.1 版本的架构和 PMU 被实现时才会出现。

This register is RES0 if the PMU is not implemented.

如果未实现 PMU，则此寄存器为 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE0003400 + 4n.

位于 0xe0003400 + 4n 的 32 位读 / 写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Preface

序言

If n is greater than or equal to the number of accessible counters, reads and writes of this register are RES0.

如果 n 大于或等于可访问计数器的数目，则此寄存器的读写为 RES0。

Field descriptions

字段描述

The PMU_EVTYPER{0..30} bit assignments are:

PMU _ evtyper {0. .30} 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  | 16 |  | 15 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  | evtCount evtCount |  |  |  |  |  |  |  |

Bits [31:16]

Bits [31:16]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

evtCount, bits [15:0]

evtCount，bits [15:0]

Event to Count. The event number of the event that is counted by event counter PMU_EVCNTR<n>. If the associated counter does not support the event number that is written to this register, the value read back is

从事件到计数。由事件计数器 PMU _ evcntr 计数的事件的事件号。如果相关联的计数器不支持写入此寄存器的事件号，则读回的值为

UNKNOWN.

未知。

This field resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

此字段在 Warm 重置时重置为未知值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1796 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.206	PMU_INTENCLR, Performance Monitoring Unit Interrupt Enable Clear Register

206 PMU _ intenclr，性能监视单元允许中断

The PMU_INTENCLR characteristics are:

PMU _ intenclr 的特点是：

Purpose

目的

Disables the generation of interrupt requests on overflows from the Cycle Count Register, PMU_CCNTR, and the event counters, PMU_EVCNTR. Reading the register shows which overflow interrupt requests are enabled.

禁用在周期计数寄存器 PMU _ ccntr 和事件计数器 PMU _ evcntr 溢出时生成中断请求。读取寄存器显示哪些溢出中断请求被启用。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if version Armv8.1 of the architecture and the PMU are implemented.

只有当 armv 8.1 版本的架构和 PMU 被实现时才会出现。

This register is RES0 if the PMU is not implemented.

如果未实现 PMU，则此寄存器为 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE0003C60.

位于 0xe0003c60 的 32 位读 / 写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The PMU_INTENCLR bit assignments are:

PMU _ intenclr 位分配如下：

|  |  | 31 30 3130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  | Pn 译注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

C, bit [31]

C，位 [31]

PMU_CCNTR overflow interrupt request disable bit. Disable the overflow interrupt for the cycle counter.

PMU _ ccntr 溢出中断请求禁用位。禁用循环计数器的溢出中断。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

When read, means the cycle counter overflow interrupt request is disabled. When written, has no effect.

当读取时，意味着周期计数器溢出中断请求被禁用。当写入时，没有效果。

1

When read, means the cycle counter overflow interrupt request is enabled. When written, disables the cycle count overflow interrupt request.

当读取时，表示启用循环计数器溢出中断请求。当写入时，禁用循环计数器溢出中断请求。

This bit resets to zero on a Cold reset.

在冷复位时，该位复位为 0。

Pn, bits [30:0]

Pn，bits [30:0]

Event counter overflow interrupt request disable bit for PMU_EVCNTR<n>. Disable the overflow interrupt for PMU_EVCNTR<n>.

事件计数器溢出中断请求禁用 PMU _ evcntr <n> 位。禁用 PMU _ evcntr <n> 溢出中断。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0

When read, means that the PMU_EVCNTR<n> event counter interrupt request is disabled. When written, has no effect.

当读取时，意味着 PMU _ evcntr <n> 事件计数器中断请求被禁用。当写入时，没有效果。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1797 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

1

When read, means that the PMU_EVCNTR<n> event counter interrupt request is enabled. When written, disables the PMU_EVCNTR<n> interrupt request.

当读取时，表示启用了 PMU _ evcntr <n> 事件计数器中断请求。当写入时，禁用 PMU _ evcntr <n> 中断请求。

This field resets to zero on a Cold reset.

在冷重置时，此字段重置为零。

Note

注意

Bits [30:N] are RAZ/WI, where N is the number of counters and the value of PMU_TYPE.N.

Bits [30: n] 是 RAZ/WI，其中 n 是计数器的个数和 PMU _ type. n 的值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1798 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.207	PMU_INTENSET, Performance Monitoring Unit Interrupt Enable Set Register

207 PMU _ intenset，性能监视单元允许中断设置寄存器

The PMU_INTENSET characteristics are:

PMU _ intenset 的特点是：

Purpose

目的

Enables the generation of interrupt requests on overflows from the Cycle Count Register, PMU_CCNTR, and the event counter, PMU_EVCNTR. Reading the register shows which overflow interrupt requests are enabled.

允许在周期计数寄存器 PMU _ ccntr 和事件计数器 PMU _ evcntr 溢出时生成中断请求。读取寄存器显示哪些溢出中断请求被启用。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if version Armv8.1 of the architecture and the PMU are implemented.

只有当 armv 8.1 版本的架构和 PMU 被实现时才会出现。

This register is RES0 if the PMU is not implemented.

如果未实现 PMU，则此寄存器为 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE0003C40.

位于 0xe0003c40 的 32 位读 / 写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The PMU_INTENSET bit assignments are:

PMU _ intenset 位分配如下：

|  |  | 31 30 3130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  | Pn 译注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

C, bit [31]

C，位 [31]

PMU_CCNTR overflow interrupt request enable bit. Enable the overflow interrupt for the cycle counter.

PMU _ ccntr 溢出中断请求启用位。启用循环计数器的溢出中断。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

When read, means the cycle counter overflow interrupt request is disabled. When written, has no effect.

当读取时，意味着周期计数器溢出中断请求被禁用。当写入时，没有效果。

1

When read, means the cycle counter overflow interrupt request is enabled. When written, enables the cycle count overflow interrupt request.

读取时，启用循环计数器溢出中断请求；写入时，启用循环计数器溢出中断请求。

This bit resets to zero on a Cold reset.

在冷复位时，该位复位为 0。

Pn, bits [30:0]

Pn，bits [30:0]

Event counter overflow interrupt request enable bit for PMU_EVCNTR<n>. Enable the overflow interrupt for PMU_EVCNTR<n>.

事件计数器溢出中断请求为 PMU _ evcntr <n> 启用位。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0

When read, means that the PMU_EVCNTR<n> event counter interrupt request is disabled. When written, has no effect.

当读取时，意味着 PMU _ evcntr <n> 事件计数器中断请求被禁用。当写入时，没有效果。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1799 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

1

When read, means that the PMU_EVCNTR<n> event counter interrupt request is enabled. When written, enables the PMU_EVCNTR<n> interrupt request.

当读取时，表示启用了 PMU _ evcntr <n> 事件计数器中断请求。当写入时，启用了 PMU _ evcntr <n> 中断请求。

This field resets to zero on a Cold reset.

在冷重置时，此字段重置为零。

Note

注意

Bits [30:N] are RAZ/WI, where N is the number of counters and the value of PMU_TYPE.N.

Bits [30: n] 是 RAZ/WI，其中 n 是计数器的个数和 PMU _ type. n 的值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1800 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.208	PMU_OVSCLR, Performance Monitoring Unit Overflow Flag Status Clear Register

208 PMU _ ovsclr，性能监视单元溢出标志状态清除寄存器

The PMU_OVSCLR characteristics are:

PMU _ ovsclr 的特征是：

Purpose

目的

Contains the state of the overflow bit for the Cycle Count Register, PMU_CCNTR, and each of the implemented event counters, PMU_EVCNTR<n>. Writing to this register clears these bits.

包含周期计数寄存器 PMU _ ccntr 和每个实现的事件计数器 PMU _ evcntr <n> 的溢出位的状态。写入这个寄存器清除这些 bits。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if version Armv8.1 of the architecture and the PMU are implemented.

只有当 armv 8.1 版本的架构和 PMU 被实现时才会出现。

This register is RES0 if the PMU is not implemented.

如果未实现 PMU，则此寄存器为 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE0003C80.

位于 0xe0003c80 的 32 位读 / 写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The PMU_OVSCLR bit assignments are:

PMU _ ovsclr 位分配如下：

|  |  | 31 30 3130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  | Pn 译注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

C, bit [31]

C，位 [31]

PMU_CCNTR overflow bit. Clears the PMU_CCNTR overflow bit.

PMU _ ccntr 溢出位。清除 PMU _ ccntr 溢出位。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

When read, means the cycle counter has not overflowed. When written, has no effect.

当读取时，表示循环计数器没有溢出。当写入时，没有效果。

1

When read, means the cycle counter has overflowed. When written, clears the overflow bit to 0.

读取时，表示周期计数器已溢出。写入时，将溢出位清除为 0。

This bit resets to zero on a Cold reset.

在冷复位时，该位复位为 0。

Pn, bits [30:0]

Pn，bits [30:0]

Event counter overflow clear bit for PMU_EVCNTR<n>. Clears the PMU_EVCNTR<n> overflow bit.

为 PMU _ evcntr <n> 清除事件计数器溢出位。清除 PMU _ evcntr <n> 溢出位。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0

When read, means that the PMU_EVCNTR<n> event counter has not overflowed. When written, has no effect.

当读取时，表示 PMU _ evcntr <n> 事件计数器没有溢出。当写入时，没有效果。

1

When read, means that the PMU_EVCNTR<n> event counter has overflowed. When written, clears the PMU_EVCNTR<n> overflow bit to 0.

读取时，表示 PMU _ evcntr <n> 事件计数器已溢出。写入时，将 PMU _ evcntr <n> 溢出位清除为 0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1801 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

This field resets to zero on a Cold reset.

在冷重置时，此字段重置为零。

Note

注意

Bits [30:N] are RAZ/WI, where N is the number of counters and the value of PMU_TYPE.N.

Bits [30: n] 是 RAZ/WI，其中 n 是计数器的个数和 PMU _ type. n 的值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1802 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.209	PMU_OVSSET, Performance Monitoring Unit Overflow Flag Status Set Register

209 PMU _ ovsset，性能监视单元溢出标志状态集寄存器

The PMU_OVSSET characteristics are:

PMU _ ovsset 的特征是：

Purpose

目的

Sets the state of the overflow bit for the Cycle Count Register, PMU_CCNTR, and each of the implemented event counters, PMU_EVCNTR<n>.

为周期计数寄存器 PMU _ ccntr 和每个实现的事件计数器 PMU _ evcntr 设置溢出位的状态。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if version Armv8.1 of the architecture and the PMU are implemented.

只有当 armv 8.1 版本的架构和 PMU 被实现时才会出现。

This register is RES0 if the PMU is not implemented.

如果未实现 PMU，则此寄存器为 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE0003CC0.

位于 0xe0003cc0 的 32 位读 / 写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The PMU_OVSSET bit assignments are:

PMU _ ovsset 位分配如下：

|  |  | 31 30 3130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  | Pn 译注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

C, bit [31]

C，位 [31]

PMU_CCNTR overflow bit. Set the overflow status for PMU_CCNTR.

PMU _ ccntr 溢出位。设置 PMU _ ccntr 溢出状态。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

When read, means the cycle counter has not overflowed. When written, has no effect.

当读取时，表示循环计数器没有溢出。当写入时，没有效果。

1

When read, means the cycle counter has overflowed. When written, sets the overflow bit to 1.

当读取时，表示循环计数器已溢出。当写入时，将溢出位设置为 1。

This bit resets to zero on a Cold reset.

在冷复位时，该位复位为 0。

Pn, bits [30:0]

Pn，bits [30:0]

Event counter overflow set bit for PMU_EVCNTR<n>. Set the overflow status for PMU_EVCNTR<n>.

事件计数器溢出设置位为 PMU _ evcntr <n> 。设置溢出状态为 PMU _ evcntr <n> 。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0

When read, means that the PMU_EVCNTR<n> event counter has not overflowed. When written, has no effect.

当读取时，表示 PMU _ evcntr <n> 事件计数器没有溢出。当写入时，没有效果。

1

When read, means that the PMU_EVCNTR<n> event counter has overflowed. When written, sets the PMU_EVCNTR<n> overflow bit to 1.

读取时，表示 PMU _ evcntr <n> 事件计数器已溢出。写入时，将 PMU _ evcntr <n> 溢出位设置为 1。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1803 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

This field resets to zero on a Cold reset.

在冷重置时，此字段重置为零。

Note

注意

Bits [30:N] are RAZ/WI, where N is the number of counters and the value of PMU_TYPE.N.

Bits [30: n] 是 RAZ/WI，其中 n 是计数器的个数和 PMU _ type. n 的值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1804 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.210	PMU_PIDR0, Performance Monitoring Unit Peripheral Identification Register 0

210 PMU _ pidr0，性能监视单元外围标识寄存器 0

The PMU_PIDR0 characteristics are:

PMU _ pidr0 的特征是：

Purpose

目的

Provides information to identify a Performance Monitoring Unit component.

提供识别性能监视单元组件的信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if version Armv8.1 of the architecture and the PMU are implemented.

只有当 armv 8.1 版本的架构和 PMU 被实现时才会出现。

This register is RES0 if the PMU is not implemented.

如果未实现 PMU，则此寄存器为 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0003FE0.

位于 0xe0003fe0 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The PMU_PIDR0 bit assignments are:

PMU _ pidr0 的位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  | PART_0 第 0 部分 |  |  |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

PART_0, bits [7:0]

PART _ 0，bits [7:0] 第 0 部分，bits [7:0]

Part number, least significant byte.

Part number，最低有效字节。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1805 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.211	PMU_PIDR1, Performance Monitoring Unit Peripheral Identification Register 1

D 1.2.211 PMU _ pidr1，性能监视单元外围标识寄存器 1

The PMU_PIDR1 characteristics are:

PMU _ pidr1 的特点是：

Purpose

目的

Provides information to identify a Performance Monitoring Unit component.

提供识别性能监视单元组件的信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if version Armv8.1 of the architecture and the PMU are implemented.

只有当 armv 8.1 版本的架构和 PMU 被实现时才会出现。

This register is RES0 if the PMU is not implemented.

如果未实现 PMU，则此寄存器为 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0003FE4.

位于 0xe0003fe4 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The PMU_PIDR1 bit assignments are:

PMU _ pidr1 的位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 | 4 |  | 3 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  | DES_0 DES _ 0 |  |  | PART_1 第一部分 |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

DES_0, bits [7:4]

DES _ 0，bits [7:4]

Designer, least significant nibble of JEP106 ID code. For Arm Limited, this field is 0b1011.

设计师，JEP106 ID 代码中最不重要的字段，对于 Arm 有限公司，这个字段是 0b1011。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

PART_1, bits [3:0]

第一部分，bits [3:0]

Part number, most significant nibble.

零件编号，最有意义的咬合。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1806 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.212	PMU_PIDR2, Performance Monitoring Unit Peripheral Identification Register 2

212 PMU _ pidr2，性能监视单元外围标识寄存器 2

The PMU_PIDR2 characteristics are:

PMU _ pidr2 特征是：

Purpose

目的

Provides information to identify a Performance Monitoring Unit component.

提供识别性能监视单元组件的信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if version Armv8.1 of the architecture and the PMU are implemented.

只有当 armv 8.1 版本的架构和 PMU 被实现时才会出现。

This register is RES0 if the PMU is not implemented.

如果未实现 PMU，则此寄存器为 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0003FE8.

位于 0xe0003fe8 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The PMU_PIDR2 bit assignments are:

PMU _ pidr2 位的分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 | 4 |  | 3 | 2 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  | REVISION 修订 |  |  |  | DES_1 第一章 |  |  |  |  |

JEDEC

每日电讯报

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

REVISION, bits [7:4]

修订，bits [7:4]

Part major revision. Parts can also use this field to extend Part number to 16-bits.

Part major revision: Part 也可以使用这个字段将 Part number 扩展为 16-bits。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

JEDEC, bit [3]

JEDEC，bit [3] JEDEC，bit [3]

JEDEC. RAO. Indicates a JEP106 identity code is used.

RAO。表示使用 jep106 标识代码。

DES_1, bits [2:0]

DES _ 1，bits [2:0]

Designer, most significant bits of JEP106 ID code. For Arm Limited, this field is 0b011.

设计师，JEP106 ID 代码的最高有效位 (most significant bits) ，对于 Arm 有限公司，这个字段是 0b011。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1807 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.213	PMU_PIDR3, Performance Monitoring Unit Peripheral Identification Register 3

213 PMU _ pidr3，性能监视单元外围标识寄存器 3

The PMU_PIDR3 characteristics are:

PMU _ pidr3 的特点是：

Purpose

目的

Provides information to identify a Performance Monitoring Unit component.

提供识别性能监视单元组件的信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if version Armv8.1 of the architecture and the PMU are implemented.

只有当 armv 8.1 版本的架构和 PMU 被实现时才会出现。

This register is RES0 if the PMU is not implemented.

如果未实现 PMU，则此寄存器为 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0003FEC.

位于 0xe0003fec 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The PMU_PIDR3 bit assignments are:

PMU _ pidr3 位的分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 | 4 |  | 3 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  | REVAND 复审 |  |  |  | CMOD CMOD 国防部 |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

REVAND, bits [7:4]

REVAND bits [7:4]

Part minor revision. Parts using PMU_PIDR2.REVISION as an extension to the Part number must use this field as a major revision number.

第二部分。零件使用 PMU _ pidr2。作为零件编号的扩展，REVISION 必须使用这个字段作为主要的修订编号。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

CMOD, bits [3:0]

CMOD，bits [3:0]

Customer modified. Indicates someone other than the Designer has modified the component.

Customer modified: 表示除设计者之外的其他人修改了组件。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1808 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.214	PMU_PIDR4, Performance Monitoring Unit Peripheral Identification Register 4

D 1.2.214 PMU _ pidr4，性能监视单元外围标识寄存器 4

The PMU_PIDR4 characteristics are:

PMU _ pidr4 的特点是：

Purpose

目的

Provides information to identify a Performance Monitoring Unit component.

提供识别性能监视单元组件的信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if version Armv8.1 of the architecture and the PMU are implemented.

只有当 armv 8.1 版本的架构和 PMU 被实现时才会出现。

This register is RES0 if the PMU is not implemented.

如果未实现 PMU，则此寄存器为 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0003FD0.

位于 0xe0003 fd0 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The PMU_PIDR4 bit assignments are:

PMU _ pidr4 的位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 | 4 |  | 3 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  | SIZE 大小 |  |  | DES_2 DES _ 2 第二章 |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

SIZE, bits [7:4]

SIZE bits [7:4]

Size of the component. RAZ. Log2 of the number of 4KB pages from the start of the component to the end of the component ID registers.

Size of the component 组件的大小。RAZ (拉兹)。Log2 是从组件开始到组件 ID 寄存器结束的 4kb 页面数。

DES_2, bits [3:0]

DES _ 2，bits [3:0]

Designer, JEP106 continuation code, least significant nibble. For Arm Limited, this field is 0b0100.

Designer，JEP106 continuation code，least significant nibble 设计师，jep106 延续代码，最不重要的 nibble，对于 Arm Limited，这个字段是 0b0100。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1809 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.215	PMU_SWINC, Performance Monitoring Unit Software Increment Register

215 PMU _ swnc，性能监视单元软件增量寄存器

The PMU_SWINC characteristics are:

PMU _ swinc 的特点是：

Purpose

目的

Increments a counter that is configured to count the Software increment event, event 0x00.

递增一个计数器，该计数器配置为对软件递增事件 0x00 进行计数。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if version Armv8.1 of the architecture and the PMU are implemented.

只有当 armv 8.1 版本的架构和 PMU 被实现时才会出现。

This register is RES0 if the PMU is not implemented.

如果未实现 PMU，则此寄存器为 RES0。

Attributes

属性

32-bit write-only register located at 0xE0003CA0.

位于 0xe0003ca0 的 32 位只写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The PMU_SWINC bit assignments are:

PMU _ swinc 位分配如下：

|  | 31 30 3130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (0) (0) |  |  |  |  |  |  |  |  | Pn 译注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bit [31]

比特 [31]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

Pn, bits [30:0]

Pn，bits [30:0]

Event counter software increment bit for PMU_EVCNTR<n>. An event counter n, configured for SW_INCR events, increments on every write to bit n of this field.

PMU _ evcntr 的事件计数器软件增量位。一个配置为 SW _ incr 事件的事件计数器 n，在每次写入该字段的 n 位时递增。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0

No action. The write to this bit is ignored.

没有动作。对这个位的写操作被忽略。

1

A SW_INCR event is generated for event counter n.

为事件计数器 n 生成一个 SW _ incr 事件。

Note

注意

Bits [30:N] are WI, where N is the number of counters and the value of PMU_TYPE.N.

Bits [30: n] 是 WI，其中 n 是计数器的个数和 PMU _ type. n 的值。

This field reads as zero.

这个字段读取为 0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1810 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.216	PMU_TYPE, Performance Monitoring Unit Type Register

216 PMU _ Type，性能监视单元类型寄存器

The PMU_TYPE characteristics are:

PMU _ type 的特征是：

Purpose

目的

Contains information regarding what the Performance Monitoring Unit supports.

包含性能监视单元支持的信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Present only if version Armv8.1 of the architecture and the PMU are implemented.

只有当 armv 8.1 版本的架构和 PMU 被实现时才会出现。

This register is RES0 if the PMU is not implemented.

如果未实现 PMU，则此寄存器为 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0003E00.

位于 0xe0003e00 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The PMU_TYPE bit assignments are:

PMU _ type 位分配如下：

|  |  | 31 | 28 |  | 27 | 24 |  |  | 23 22 21 20 23222120 |  |  |  |  |  |  |  | 15 14 13 151413 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  | (0) (0) |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  | CC 抄送 |  |  | SIZE 大小 |  |  | N |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TRO TRO 禁制令 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FZO FZO FZO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bits [31:28]

Bits [31:28]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

Bits [27:24]

Bits [27:24] 比特

Reserved, RES0.

预留，RES0。

TRO, bit [23]

限制权，位 [23]

Trace-on-overflow support. Identifies whether the trace-on-overflow function is supported.

Trace-on-overflow 支持： 标识是否支持 Trace-on-overflow 函数。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Trace-on-overflow not supported.

不支持溢出跟踪。

1

Trace-on-overflow supported.

支持溢出跟踪。

This bit reads as one.

这个位读作一。

Bit [22]

比特 [22]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

FZO, bit [21]

FZO，位 [21]

Freeze-on-overflow support. Identifies whether the freeze-on-overflow mechanism is supported.

支持在溢出时冻结。标识是否支持在溢出时冻结机制。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1811 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

0

Freeze-on-overflow mechanism not supported.

不支持溢出冻结机制。

1

Freeze-on-overflow mechanism supported.

支持溢出冻结机制。

This bit reads as one.

这个位读作一。

Bits [20:15]

Bits (比特)[20:15]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

CC, bit [14]

CC，bit [14]

Cycle counter present. This bit is set if a dedicated cycle counter is present.

存在循环计数器。如果存在专用循环计数器，则设置此位。

This bit reads as one.

这个位读作一。

SIZE, bits [13:8]

SIZE，bits [13:8] 大小，位数

Size of counters. This field determines the spacing of counters in the memory-map.

计数器的大小。这个字段决定了内存映射中计数器的间距。

Note

注意

In Armv8-M this indicates all counters are word-aligned, as the largest counter is PMU_CCNTR with 32-bits.

在 Armv8-M 中，这表示所有计数器都是字对齐的，因为最大的计数器是 32 位的 PMU _ ccntr。

This field reads as 0b011111.

这个字段读作 0b011111。

N, bits [7:0]

N，bits [7:0]

Number of counters.

计数器数目。

Number of counters implemented in addition to the cycle counter, PMU_CCNTR.

除了循环计数器 PMU _ ccntr 之外实现的计数器数量。

00000010 PMU_CCNTR and 2 event counters implemented.

实现了 00000010 PMU _ ccntr 和 2 个事件计数器。

00000011 PMU_CCNTR and 3 event counters implemented.

00000011 PMU _ ccntr 和 3 个事件计数器。

and so on up to 00011111, which indicates PMU_CCNTR and 31 event counters implemented.

以此类推，直到 00011111，表示实现了 PMU _ ccntr 和 31 个事件计数器。

Note

注意

This field will be nonzero when the PMU is implemented, and serves to indicate the PMU is supported. The maximum number of event counters is 31, so bits[7:5] are always zero.

当 PMU 实现时，该字段将为非零，表示支持 PMU。事件计数器的最大数目是 31，所以 bits [7:5] 总是 0。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1812 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.217	PRIMASK, Exception Mask Register

D 1.2.217 PRIMASK 异常掩码寄存器

The PRIMASK characteristics are:

PRIMASK 的特点是：

Purpose

目的

Provides access to the PE PRIMASK register.

提供对 peprimsk 寄存器的访问。

Usage constraints

使用限制

Privileged access only. Unprivileged access is RAZ/WI, unless otherwise stated.

只有特权访问。非特权访问是 RAZ/WI，除非另有说明。

Configurations

配置

This register is always implemented.

这个寄存器始终是实现的。

Attributes

属性

32-bit read/write special-purpose register.

32 位读写专用寄存器。

This register is banked between Security states.

这个证券登记簿在不同的安全状态之间存放。

Field descriptions

字段描述

The PRIMASK bit assignments are:

PRIMASK 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RES0

第 0 号决议

PM

下午

Bits [31:1]

Bits [31:1]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

PM, bit [0]

下午，比特 [0]

Exception mask register. Setting the Secure PRIMASK to one raises the execution priority to 0. Setting the Non-secure PRIMASK to one raises the execution priority to 0 if AIRCR.PRIS is clear, or 0x80 if AIRCR.PRIS is set.

异常掩码寄存器。将 Secure PRIMASK 设置为 1 会将执行优先级提高到 0。将非安全的 PRIMASK 设置为 1，如果 AIRCR.PRIS 为 clear，则执行优先级为 0; 如果 AIRCR.PRIS 为 0x80，则执行优先级为 0。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

No effect on execution priority.

对执行优先级没有影响。

1

Boosts execution priority to either 0 or 0x80.

将执行优先级提高到 0 或 0x80。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1813 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.218	PSPLIM, Process Stack Pointer Limit Register

218 PSPLIM，进程栈指针限制寄存器

The PSPLIM characteristics are:

PSPLIM 的特点是：

Purpose

目的

Holds the lower limit for the Process stack pointer.

保存进程栈指针的下限。

Usage constraints

使用限制

Privileged access only. Unprivileged access is RAZ/WI, unless otherwise stated.

只有特权访问。非特权访问是 RAZ/WI，除非另有说明。

Configurations

配置

This register is always implemented.

这个寄存器始终是实现的。

Attributes

属性

32-bit read/write special-purpose register.

32 位读写专用寄存器。

This register is banked between Security states.

这个证券登记簿在不同的安全状态之间存放。

Field descriptions

字段描述

The PSPLIM bit assignments are:

PSPLIM 的位分配是：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | LIMIT 限额 |  |  |  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |

LIMIT, bits [31:3]

限制，bits [31:3]

Stack limit. Bits [31:3] of the Process stack limit address for the selected Security state.

堆栈限制.bits [31:3] 的进程堆栈限制地址为选定的证券状态。

Many instructions and exception entry will generate an exception if the appropriate stack pointer would be updated to a value lower than this limit. If the Main Extension is not implemented, the Non-secure PSPLIM is RES0.

如果适当的栈指针被更新为低于此限制的值，则许多指令和异常条目将生成异常。如果没有实现主扩展，不安全的 PSPLIM 是 RES0。

This field resets to zero on a Warm reset.

这个字段在 Warm 重置时重置为 0。

Bits [2:0]

Bits [2:0]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1814 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.219	Qn, Vector register, n = 0 - 7

D 1.2.219 Qn，向量寄存器，n = 0-7

The Q{0..7} characteristics are:

Q {0. .7} 特性如下：

Purpose

目的

Provides access to the Vector register file. These registers are an alias of the Floating-point register file.

提供对向量寄存器文件的访问，这些寄存器是浮点寄存器文件的别名。

Usage constraints

使用限制

Privileged and unprivileged access permitted.

允许特权访问和非特权访问。

Configurations

配置

Present only if version Armv8.1 of the architecture and MVE are implemented.

只有当 armv 8.1 版本的架构和 MVE 被实现时才会出现。

This register is RES0 if MVE is not implemented.

如果没有实现 MVE，这个寄存器就是 RES0。

Attributes

属性

128-bit read/write special-purpose register.

128 位读 / 写专用寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The Q{0..7} bit assignments are:

Q {0. .7} 位的赋值是：

| 127 | 0 |
| --- | --- |

VALUE

价值

VALUE, bits [127:0]

VALUE，bits [127:0]

MVE Vector register value.

MVE Vector register value 矢量寄存器值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1815 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.220	Rn, General-Purpose Register, n = 0 - 12

D 1.2.220 Rn，通用寄存器，n = 0-12

The R{0..12} characteristics are:

R {0. .12} 特性如下：

Purpose

目的

General-purpose register.

通用寄存器。

Usage constraints

使用限制

Both privileged and unprivileged accesses are permitted.

特权访问和非特权访问都是允许的。

This register is word, halfword, and byte accessible.

这个寄存器可以访问字、半字和字节。

Configurations

配置

This register is always implemented.

这个寄存器始终是实现的。

Attributes

属性

32-bit read/write register.

32 位读 / 写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The R{0..12} bit assignments are:

R {0. .12} 位的赋值是：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VALUE

价值

VALUE, bits [31:0]

VALUE，bits [31:0]

General purpose register value. Armv8-M implemented thirteen general-purpose 32-bit registers, R0 to R12.

通用寄存器值。 Armv8-M 实现了 13 个通用 32 位寄存器，r0 到 R12。

This field resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

此字段在 Warm 重置时重置为未知值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1816 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.221	RETPSR, Combined Exception Return Program Status Registers

D 1.2.221 RETPSR，组合异常返回程序状态寄存器

The RETPSR characteristics are:

RETPSR 的特点是：

Purpose

目的

Value pushed to the stack on exception entry. On exception return this is used to restore the flags and other architectural state. This payload is also used for FNC_RETURN stacking, however in this case only some of the fields are used. See FunctionReturn() for details.

异常入口时推送到堆栈的值。在异常返回时，这个值用于恢复标志和其他架构状态。这个有效负载也用于 FNC _ return 堆叠，但是在这种情况下只有一些字段被使用。详见 FunctionReturn ()。

Usage constraints

使用限制

None.

没有。

Configurations

配置

All.

所有。

Attributes

属性

32-bit payload.

32 位有效载荷。

Field descriptions

字段描述

The RETPSR bit assignments are:

RETPSR 位分配如下：

When {RETPSR[26:25], RETPSR[11:10]} != 0:

当 {RETPSR [26:25] ，RETPSR [11:10]} ! = 0:

|  |  | 31 30 29 28 31302928 |  |  |  |  | 27 26 25 24 27262524 |  |  |  |  | 23 22 21 20 23222120 |  |  |  |  | 19 | 16 |  | 15 |  |  | 10 | 9 |  | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | Z | C | V |  | Q | IT 它 | T |  |  | RES0 第 0 号决议 | B |  |  |  |  | GE 通用电气 |  |  | IT 它 |  |  |  |  |  |  |  | Exception 例外 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SFPA SFPA 旧金山国家图书馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SPREALIGN SPREALIGN |  |  |  |  |  |

When {RETPSR[26:25], RETPSR[11:10]} == 0, and a multi-cycle load or store instruction was in progress when the exception was taken:

当 {RETPSR [26:25] ，RETPSR [11:10]} = 0，并且异常发生时正在执行多周期加载或存储指令时：

|  |  | 31 30 29 28 31302928 |  |  |  |  | 27 26 25 24 27262524 |  |  |  |  | 23 22 21 20 23222120 |  |  |  |  | 19 | 16 |  | 15 |  |  | 10 | 9 |  | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | Z | C | V |  | Q | ICI ICI | T |  |  | RES0 第 0 号决议 | B |  |  |  |  | GE 通用电气 |  |  | ICI ICI |  |  |  |  |  |  |  | Exception 例外 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SFPA SFPA 旧金山国家图书馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SPREALIGN SPREALIGN |  |  |  |  |  |

When {RETPSR[26:25], RETPSR[11:10]} == 0, and beat-wise vector instructions were in progress when the exception was taken:

当 {RETPSR [26:25] ，RETPSR [11:10]} = 0 和拍智能矢量指令在执行异常时：

|  |  | 31 30 29 28 31302928 |  |  |  |  | 27 26 25 24 27262524 |  |  |  |  | 23 22 21 20 23222120 |  |  |  |  | 19 |  | 16 |  | 15 | 12 |  | 11 10 1110 | 9 |  | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | Z | C | V |  | Q | ECI 注册会计师 | T |  |  | RES0 第 0 号决议 | B |  |  |  |  | GE 通用电气 |  |  | ECI 注册会计师 |  |  | ECI 注册会计师 |  |  |  |  |  | Exception 例外 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SFPA SFPA 旧金山国家图书馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SPREALIGN SPREALIGN |  |  |  |  |  |

N, bit [31]

N，比特 [31]

Negative flag. Value corresponding to APSR.N.

负标志。值对应于 APSR.N。

Z, bit [30]

Z，bit [30]

Zero flag. Value corresponding to APSR.Z.

零标志。对应于 APSR.Z 的值。

C, bit [29]

C，bit [29]

Carry flag. Value corresponding to APSR.C.

携带标志。值对应于 APSR.C。

V, bit [28]

比特 [28]

Overflow flag. Value corresponding to APSR.V.

溢出标志。对应于 APSR.V 的值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1817 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

Q, bit [27]

Q，比特 [27]

Saturate flag. Value corresponding to APSR.Q.

饱和标志。值对应于 APSR.Q。

T, bit [24]

T，bit [24]

T32 state. Value corresponding to EPSR.T.

T32 状态，对应于 EPSR.T 的值。

Bits [23:22]

Bits [23:22]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

B, bit [21]

B，bit [21]

Branch target identification active. Value corresponding to EPSR.B.

分支目标识别激活。值对应 EPSR.B。

SFPA, bit [20]

SFPA，bit [20]

Secure Floating-point active. Value corresponding to CONTROL.SFPA.

Secure floating point active.Value 对应于 control.s fpa。

GE, bits [19:16]

通用电气，bits [19:16]

Greater-than or equal flag. Value corresponding to APSR.GE.

大于或等于标志。值对应于 APSR.GE。

IT, bits [15:10,26:25] , when [{RETPSR[26:25], RETPSR[11:10]} != 0]

IT，bits [15:10,26:25] ，当 [{RETPSR [26:25] ，RETPSR [11:10]} ! = 0]

If-then flags. Value corresponding to EPSR.IT.

If-then 标志。值对应 EPSR.IT。

ICI, bits [26:25,15:10] , when [{RETPSR[26:25], RETPSR[11:10]} == 0, and a multi-cycle load or store instruction was in progress when the exception was taken]

ICI，bits [26:25,15:10] ，当 [{RETPSR [26:25] ，RETPSR [11:10]} = 0，并且异常发生时多周期加载或存储指令正在进行]

Interrupt continuation flags. Value corresponding to EPSR.ICI.

中断延续标志。值对应 EPSR.ICI。

ECI, bits [26:25, 11:10, 15:12] , when [{RETPSR[26:25], RETPSR[11:10]} == 0, and beat-wise vector instructions were in progress when the exception was taken]

ECI，bits [26:25,11:10,15:12] ，当 [{RETPSR [26:25] ，RETPSR [11:10]} = 0，并且当采取异常时，节拍向量指令正在进行]

Exception continuation flags for beat-wise vector instructions. Value corresponding to EPSR.ECI.

节拍向量指令的异常延续标志。值对应 EPSR.ECI。

SPREALIGN, bit [9]

SPREALIGN，bit [9]

Stack-pointer re-align. Indicates whether the SP was re-aligned to an 8-byte alignment on exception entry.

堆栈指针重新对齐。指示在异常项上是否将 SP 重新对齐为 8 字节对齐。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

The stack pointer was 8-byte aligned before exception entry began, no special handling is required on exception return.

在异常入口开始之前，栈指针是 8 字节对齐的，异常返回时不需要特殊处理。

1

The stack pointer was only 4-byte aligned before exception entry. The exception entry realigned SP to 8-byte alignment by increasing the stack frame size by 4-bytes.

在异常条目之前，栈指针只对 4 字节。异常条目通过增加 4 字节的堆栈帧大小将 SP 重新对齐为 8 字节对齐。

Exception, bits [8:0]

异常，bits [8:0]

Exception number. Value corresponding to IPSR.Exception.

异常号。对应于 ipsr.Exception 的值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1818 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.222	REVIDR, Revision ID Register

D 1.2.222 REVIDR，修订 ID 注册表

The REVIDR characteristics are:

REVIDR 的特点是：

Purpose

目的

Provides implementation-specific minor revision information.

提供具体实现的小修改信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

Configurations

配置

Present only if version Armv8.1-M of the architecture is implemented.

只有当体系结构的 armv 8.1-m 版本被实现时才会出现。

This register is RES0 if Armv8.1-M is not implemented.

如果没有实现 armv 8.1-m，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE000ECFC.

位于 0xe000ecfc 的 32 位只读寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via REVIDR_NS located at 0xE002ECFC.

安全软件可以通过位于 0xe002ecfc 的 REVIDR _ ns 访问这个寄存器的非安全版本。

The location 0xE002ECFC is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

位于 0xe002ecfc 的 res0 指向在非安全状态下运行的软件和调试器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The REVIDR bit assignments are:

REVIDR 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IMPLEMENTATION DEFINED

已定义的实现

IMPLEMENTATION DEFINED, bits [31:0]

实现定义，bits [31:0]

IMPLEMENTATION DEFINED. The contents of this field are IMPLEMENTATION DEFINED.

这个字段的内容是 IMPLEMENTATION DEFINED。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1819 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.223	RFSR, RAS Fault Status Register

D 1.2。223 RFSR，RAS 故障状态寄存器

The RFSR characteristics are:

RFSR 的特点是：

Purpose

目的

Records syndrome information for a RAS exception.

记录 RAS 异常的综合征信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

If AIRCR.BFHFNMINS is zero this register is RAZ/WI from Non-secure state.

如果 aircr.b fh fnmins 为零，此寄存器为 RAZ/WI，属于非安全状态。

Configurations

配置

Present only if version Armv8.1 of the architecture and RAS are implemented.

只有当架构和 RAS 的 armv 8.1 版本被实现时才会出现。

This register is RES0 if RAS is not implemented.

如果没有实现 RAS，这个寄存器就是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE000EF04.

位于 0xe000ef04 的 32 位读 / 写寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via RFSR_NS located at 0xE002EF04.

安全软件可以通过位于 0xe002ef04 的 RFSR _ ns 访问这个寄存器的非安全版本。

The location 0xE002EF04 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

位置 0xe002ef04 是在非安全状态下执行的软件和调试器的 RES0。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Field descriptions

字段描述

The RFSR bit assignments are:

RFSR 位分配如下：

|  |  | 31 30 3130 |  |  |  |  | 16 |  | 15 |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V |  |  |  | IS 伊斯 |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  | UET UET |  |  |  |  |

V, bit [31]

比特 [31]

Valid. Indicates the register values are valid.

有效。表示寄存器值是有效的。

This bit is write-one-to-clear. Writes of zero are ignored.

这个位是写一到清除。写零被忽略。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

IS, bits [30:16]

IS，bits [30:16]

IMPLEMENTATION DEFINED Syndrome. Contains additional IMPLEMENTATION DEFINED syndrome information.

实施定义的综合症。包含附加的实施定义的综合症信息。

Bits [15:2]

Bits [15:2]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

UET, bits [1:0]

东部时间，bits [1:0]

Error Type. Describes the state of the processor after taking the RAS exception.

错误类型： 描述接受 RAS 异常后处理器的状态。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b00

0b00

Uncontainable error (UC).

不可控错误 (UC)。

0b01

0b01

Unrecoverable error (UEU).

不可恢复错误 (UEU)。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1820 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

0b10

0b10

Restartable error (UEO).

可重启错误 (UEO)。

0b11

0b11

Recoverable error (UER).

可恢复错误 (UER)。

This field resets to zero on a Warm reset.

这个字段在 Warm 重置时重置为 0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1821 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.224	Sn, Floating-point Single-precision register, n = 0 - 31

D 1.2。224 Sn，浮点单精度寄存器，n = 0-31

The S{0..31} characteristics are:

S {0. .31} 特性如下：

Purpose

目的

Provides access to the floating-point register file. These registers are an alias of the Floating-point register file.

提供对浮点寄存器文件的访问，这些寄存器是浮点寄存器文件的别名。

Usage constraints

使用限制

Privileged and unprivileged access permitted.

允许特权访问和非特权访问。

Configurations

配置

Present if the Floating-point Extension, or MVE, or both are implemented.

如果实现了浮点扩展或者 MVE，或者两者都实现了，则出现。

This register is RES0 if neither the Floating-point Extension nor MVE are implemented.

如果既没有实现浮点扩展也没有实现 MVE，则该寄存器为 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write special-purpose register.

32 位读写专用寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The S{0..31} bit assignments are:

S {0. .31} 位的赋值是：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VALUE

价值

VALUE, bits [31:0]

VALUE，bits [31:0]

Floating-point single-precision register value.

浮点单精度寄存器值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1822 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.225	SAU_CTRL, SAU Control Register

225 SAU _ ctrl，SAU 控制寄存器

The SAU_CTRL characteristics are:

SAU _ ctrl 特性如下：

Purpose

目的

Allows enabling of the Security Attribution Unit.

允许启用证券归属单元。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

This register is always implemented.

这个寄存器始终是实现的。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE000EDD0.

位于 0xe000edd0 的 32 位读 / 写寄存器。

To allow lock down of this register it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is writable.

为了允许锁定这个寄存器，这个寄存器是否可写是实现定义的。

This register is RAZ/WI when accessed as Non-secure.

这个寄存器在非安全访问时是 RAZ/WI。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Preface

序言

It is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register:

这个寄存器是否：

- Resets to 0x0 - in this case SAU_REGIONn registers are UNKNOWN at reset.

Resets to 0x0 - 在这种情况下 SAU _ regionn 寄存器在 reset 时是未知的。

- Resets to an IMPLEMENTATION DEFINED value.

重置为 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

Field descriptions

字段描述

The SAU_CTRL bit assignments are:

SAU _ ctrl 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RES0

第 0 号决议

ALLNSENABLE

ALLNSENABLE 全能

Bits [31:2]

Bits (比特)[31:2]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

ALLNS, bit [1]

ALLNS，bit [1]

All Non-secure. When SAU_CTRL.ENABLE is 0 this bit controls if the memory is marked with the Non-secure attribute or the Secure attribute.

所有非安全。当 SAU _ ctrl。ENABLE 为 0 时，该位控制内存是否被标记为 Non-Secure 属性或 Secure 属性。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Memory is marked with the Secure attribute and is not Non-secure callable.

内存被标记为安全属性，不是非安全可调用的。

1

Memory is marked with the Non-secure attribute.

内存被标记为 Non-secure 属性。

This bit resets to an IMPLEMENTATION DEFINED value on a Warm reset.

此位在热重置时重置为 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1823 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

ENABLE, bit [0]

启用，位 [0]

Enable. Enables the SAU.

启用。启用 SAU。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

The SAU is disabled.

SAU 已关闭。

1

The SAU is enabled.

SAU 已启用。

If this register resets to 1, the SAU region registers also reset to an IMPLEMENTATION DEFINED value.

如果这个寄存器重置为 1，SAU 区域寄存器也重置为 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

This bit resets to an IMPLEMENTATION DEFINED value on a Warm reset.

此位在热重置时重置为 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1824 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.226	SAU_RBAR, SAU Region Base Address Register

D 1.2。226 SAU _ rbar，SAU 区域基地址寄存器

The SAU_RBAR characteristics are:

SAU _ rbar 的特征是：

Purpose

目的

Provides indirect read and write access to the base address of the currently selected SAU region.

提供对当前选定 SAU 区域的基地址的间接读写访问。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

This register is always implemented.

这个寄存器始终是实现的。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE000EDDC.

位于 0xe000eddc 的 32 位读 / 写寄存器。

To allow lock down of this register it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is writable.

为了允许锁定这个寄存器，这个寄存器是否可写是实现定义的。

This register is RAZ/WI when accessed as Non-secure.

这个寄存器在非安全访问时是 RAZ/WI。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Field descriptions

字段描述

The SAU_RBAR bit assignments are:

SAU _ rbar 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 4 |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BADDR 巴德尔 |  |  |  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |

BADDR, bits [31:5]

BADDR bits [31:5]

Base address. Holds bits [31:5] of the base address for the selected SAU region.

基地址。保存所选 SAU 区域的基地址的 bits [31:5]。

Bits [4:0] of the base address are defined as 0x00.

基地址的 bits [4:0] 定义为 0x00。

It is IMPLEMENTATION DEFINED whether any of the BADDR bits are WI

实现定义 BADDR bits 是否为 WI

This field resets to an IMPLEMENTATION DEFINED value on a Warm reset.

这个字段在 Warm 重置时重置为一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

Bits [4:0]

Bits [4:0]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1825 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

IMPLEMENTATION DEFINED

已定义的实现

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.227	SAU_RLAR, SAU Region Limit Address Register

D 1.2。227 SAU _ rlar，SAU 区域限制地址寄存器

The SAU_RLAR characteristics are:

SAU _ rlar 的特点是：

Purpose

目的

Provides indirect read and write access to the limit address of the currently selected SAU region.

提供对当前选定 SAU 区域的限制地址的间接读写访问。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

This register is always implemented.

这个寄存器始终是实现的。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE000EDE0.

位于 0xe000ede0 的 32 位读 / 写寄存器。

To allow lock down of this register it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is writable.

为了允许锁定这个寄存器，这个寄存器是否可写是实现定义的。

This register is RAZ/WI when accessed as Non-secure.

这个寄存器在非安全访问时是 RAZ/WI。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Field descriptions

字段描述

The SAU_RLAR bit assignments are:

SAU _ rlar 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 4 |  |  | 2 | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | LADDR 拉德尔 |  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ENABLE 启用 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NSC 国家安全委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LADDR, bits [31:5]

LADDR bits [31:5]

Limit address. Holds bits [31:5] of the limit address for the selected SAU region.

限制地址。保存所选 SAU 区域的限制地址 bits [31:5]。

Bits [4:0] of the limit address are defined as 0x1F.

限制地址的 bits [4:0] 被定义为 0x1 f。

It is IMPLEMENTATION DEFINED whether any of the LADDR bits are WI

实现定义是否任何 LADDR bits 都是 WI

This field resets to an IMPLEMENTATION DEFINED value on a Warm reset.

这个字段在 Warm 重置时重置为一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

Bits [4:2]

Bits [4:2]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

NSC, bit [1]

国家安全委员会，位 [1]

Non-secure callable. Controls whether Non-secure state is permitted to execute an SG instruction from this region.

非安全可调用。控制是否允许非安全状态从该区域执行 SG 指令。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Region is marked with the Secure attribute and is not Non-secure callable.

Region 被标记为 Secure 属性，而不是 non-Secure callable。

1

Region is marked with the Secure attribute and is Non-secure callable.

Region 被标记为 Secure 属性，并且是 non-Secure callable。

This bit resets to an	value on a Warm reset.

这个位重置为一个 Warm 重置的值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1826 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

ENABLE, bit [0]

启用，位 [0]

Enable. SAU region enable.

启用。 SAU 区域启用。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

SAU region is disabled.

SAU 区域被禁用。

1

SAU region is enabled.

SAU 区域已启用。

This bit resets to an IMPLEMENTATION DEFINED value on a Warm reset.

此位在热重置时重置为 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1827 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.228	SAU_RNR, SAU Region Number Register

D 1.2。228 SAU _ rnr，SAU 区域编号寄存器

The SAU_RNR characteristics are:

SAU _ rnr 特性如下：

Purpose

目的

Selects the region currently accessed by SAU_RBAR and SAU_RLAR.

选择 SAU _ rbar 和 SAU _ rlar 当前访问的区域。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

This register is always implemented.

这个寄存器始终是实现的。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE000EDD8.

位于 0xe000edd8 的 32 位读 / 写寄存器。

To allow lock down of this register it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is writable.

为了允许锁定这个寄存器，这个寄存器是否可写是实现定义的。

This register is RAZ/WI when accessed as Non-secure.

这个寄存器在非安全访问时是 RAZ/WI。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Field descriptions

字段描述

The SAU_RNR bit assignments are:

SAU _ rnr 位的分配是：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  | REGION 地区 |  |  |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

REGION, bits [7:0]

REGION，bits [7:0] 区域，位 [7:0]

Region number. Indicates the SAU region accessed by SAU_RBAR and SAU_RLAR.

Region number，表示 SAU _ rbar 和 SAU _ rlar 访问的 SAU 区域。

If no SAU regions are implemented, this field is RES0. Writing a value corresponding to an unimplemented region is CONSTRAINED UNPREDICTABLE.

如果没有实现 SAU 区域，则该字段为 RES0。写一个值对应一个未实现的区域是受限制的不可预测的。

This field resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

此字段在 Warm 重置时重置为未知值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1828 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

IMPLEMENTATION DEFINED

已定义的实现

SREGION

SREGION (区域)

UNPREDICTABLE.

不可预测。

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.229	SAU_TYPE, SAU Type Register

D 1.2。229 SAU _ Type，SAU Type 寄存器

The SAU_TYPE characteristics are:

SAU _ type 特征如下：

Purpose

目的

Indicates the number of regions implemented by the Security Attribution Unit.

表示证券归属单元实现的区域数量。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are

这个寄存器只允许字访问，半字和字节访问

Configurations

配置

This register is always implemented.

这个寄存器始终是实现的。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE000EDD4.

位于 0xe000edd4 的 32 位只读寄存器。

This register is RAZ/WI when accessed as Non-secure.

这个寄存器在非安全访问时是 RAZ/WI。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The SAU_TYPE bit assignments are:

SAU _ type 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RES0

第 0 号决议

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

SREGION, bits [7:0]

SREGION bits [7:0]

SAU regions. The number of implemented SAU regions.

SAU 区域。实现的 SAU 区域的数量。

If this field is RAZ, the SAU behaves as follows:

如果这个字段是 RAZ，SAU 的行为如下：

- SAU_CTRL.ENABLE behaves as RAZ/WI.

SAU _ ctrl. ENABLE 表现为 RAZ/WI。

- It is IMPLEMENTATION DEFINED whether SAU_CTRL.ALLNS behaves as RAO/WI and all attribution is performed by the IDAU.

SAU _ ctrl. ALLNS 是否表现为 RAO/WI 并且所有属性都由 IDAU 执行，这是实现定义的。

- SAU_RNR, SAU_RBAR, and SAU_RLAR behave as RAZ/WI.

SAU _ rnr、 SAU _ rbar 和 SAU _ rlar 表现为 RAZ/WI。

This field reads as an	value.

这个字段读取一个值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1829 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.230	SCR, System Control Register

D 1.2。230 SCR，系统控制寄存器

The SCR characteristics are:

SCR 的特性如下：

Purpose

目的

Sets or returns system control data.

设置或返回系统控制数据。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

This register is always implemented.

这个寄存器始终是实现的。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE000ED10.

位于 0xe000ed10 的 32 位读 / 写寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via SCR_NS located at 0xE002ED10.

安全软件可以通过位于 0xe002ed10 的 SCR _ ns 访问这个寄存器的非安全版本。

The location 0xE002ED10 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

位置 0xe002ed10 对于在非安全状态下执行的软件和调试器来说是 RES0。

This register is banked between Security states on a bit by bit basis.

这个寄存器存储在安全状态之间的证券中。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Field descriptions

字段描述

The SCR bit assignments are:

SCR 位的分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 4 |  |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0) (0) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SLEEPONEXIT 睡眠出口 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SEVONPEND 七月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SLEEPDEEPS 深睡眠者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SLEEPDEEP 深度睡眠 |  |

Bits [31:5]

Bits [31:5]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

SEVONPEND, bit [4]

SEVONPEND，位 [4]

Send event on pend. Determines whether an interrupt assigned to the same Security state as the SEVONPEND bit transitioning from inactive state to pending state generates a wakeup event.

在 pend 上发送事件。确定一个中断是否被分配到与从非活动状态转换到挂起状态的 sevenpend 位相同的证券状态，从而产生一个唤醒事件。

This bit is banked between Security states.

这部分存储在证券状态之间。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Transitions from inactive to pending are not wakeup events.

从非活动状态到挂起状态的转换不是唤醒事件。

1

Transitions from inactive to pending are wakeup events.

从非活动状态到挂起状态的转换是唤醒事件。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

SLEEPDEEPS, bit [3]

沉睡者，比特 [3]

Sleep deep secure. This field controls whether the SLEEPDEEP bit is only accessible from the Secure state.

SLEEPDEEP 是安全的。这个字段控制 SLEEPDEEP 位是否只能从安全状态访问。

This bit is not banked between Security states.

此位不存储在安全状态之间的证券。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1830 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

0

The SLEEPDEEP bit accessible from both Security states.

从两个证券状态都可以访问 SLEEPDEEP 位。

1

The SLEEPDEEP bit behaves as RAZ/WI when accessed from the Non-secure state.

当从非安全状态访问时，SLEEPDEEP 位表现为 RAZ/WI。

This bit is only accessible from the Secure state, and behaves as RAZ/WI when accessed from the Non-secure state. If a PE does not implement the deep sleep state this bit behaves as RAZ/WI from both Security states.

此位只能从安全状态访问，并且在从非安全状态访问时表现为 RAZ/WI。如果 PE 没有实现深度休眠状态，这个位表现为来自两个安全状态的 RAZ/WI 证券。

This bit is RAZ/WI from Non-secure state.

此位是来自非安全状态的 RAZ/WI。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

SLEEPDEEP, bit [2]

SLEEPDEEP，bit [2]

Sleep deep. Provides a qualifying hint indicating that waking from sleep might take longer. An implementation can use this bit to select between two alternative sleep states.

深眠。提供了一个限定性的暗示，表明从睡眠中醒来可能需要更长的时间。一个实现可以使用这个位来选择两个可选择的睡眠状态。

This bit is not banked between Security states.

此位不存储在安全状态之间的证券。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Selected sleep state is not deep sleep.

选择的休眠状态不是深度休眠。

1

Selected sleep state is deep sleep.

选择的休眠状态是深度睡眠。

Details of the implemented sleep states, if any, and details of the use of this bit, are IMPLEMENTATION DEFINED. If the PE does not implement a deep sleep state then this bit can be RAZ/WI.

实现的休眠状态的细节，如果有的话，以及这个位的使用细节，都是实现定义的。如果 PE 没有实现深度休眠状态，那么这个位可以是 RAZ/WI。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

SLEEPONEXIT, bit [1]

SLEEPONEXIT，bit [1]

Sleep on exit. Determines whether, on an exit from an ISR that returns to the base level of execution priority, the PE enters a sleep state.

Sleeponexit (睡眠出口)。确定在从返回到执行优先级的基本级别的 ISR 退出时，PE 是否进入休眠状态。

This bit is banked between Security states.

这部分存储在证券状态之间。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Enter sleep state disabled.

进入禁用休眠状态。

1

Enter sleep state permitted.

进入允许的休眠状态。

The Secure version of this field is used if the Background state being returned to is the Secure state, otherwise the Non-secure version is used.

如果返回的背景状态是安全状态，则使用该字段的安全版本，否则使用非安全版本。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

Bit [0]

位 [0]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1831 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.231	SFAR, Secure Fault Address Register

D 1.2.231 SFAR，安全故障地址寄存器

The SFAR characteristics are:

黎巴嫩武装部队的特点是：

Purpose

目的

Shows the address of the memory location that caused a Security violation.

显示导致证券违规的内存地址。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE000EDE8.

位于 0xe000ede8 的 32 位读 / 写寄存器。

This register is RAZ/WI when accessed as Non-secure.

这个寄存器在非安全访问时是 RAZ/WI。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Field descriptions

字段描述

The SFAR bit assignments are:

SFAR 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ADDRESS

地址

ADDRESS, bits [31:0]

地址 bits [31:0]

Address. The address of an access that caused an attribution unit violation. This field is only valid when SFSR.SFARVALID is set, otherwise the value in this register is UNKNOWN. This allows the actual flip flops associated with this register to be shared with other fault address registers. If an implementation chooses to share the storage in this way, care must be taken to not leak Secure address information to the Non-secure state. One way of achieving this is to share the SFAR register with the MMFAR_S register, which is not accessible to the Non-secure state.

地址。导致属性单元违规的访问地址。这个字段只有在 SFSR.SFARVALID 被设置时才有效，否则这个寄存器中的值是未知的。这允许与该寄存器关联的实际触发器与其他故障地址寄存器共享。如果一个实现选择以这种方式共享存储，必须注意不要将安全地址信息泄露到非安全状态。实现这一点的一种方法是将 SFAR 寄存器与 MMFAR _ s 寄存器共享，这样非安全状态就无法访问该寄存器。

In implementations without unique SFAR, BFAR and MMFAR registers, the value of this register is UNKNOWN if MMFSR.MMFARVALID or BFSR.BFARVALID is set.

在没有惟一 SFAR、 BFAR 和 MMFAR 寄存器的实现中，如果设置了 MMFSR.MMFARVALID 或 BFSR.BFARVALID，则该寄存器的值为 UNKNOWN。

This field resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

此字段在 Warm 重置时重置为未知值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1832 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.232	SFSR, Secure Fault Status Register

D 1.2。232 SFSR，安全故障状态寄存器

The SFSR characteristics are:

「证券及期货事务监察计划」的特征包括：

Purpose

目的

Provides information about any security related faults.

提供任何与证券相关的错误信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write-one-to-clear register located at 0xE000EDE4.

位于 0xe000ede4 的 32 位读 / 写一对清寄存器。

This register is RAZ/WI when accessed as Non-secure.

这个寄存器在非安全访问时是 RAZ/WI。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Field descriptions

字段描述

The SFSR bit assignments are:

SFSR 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 7 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INVEP INVEP INVEP INVEP INVEP |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LSERR LSERR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SFARVALID 斯法瓦利德 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INVIS 因维斯 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LSPERR LSPERR LSPERR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INVER 因弗 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INVTRAN INVTRAN INVTRAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AUVIOL 奥维奥尔 |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

LSERR, bit [7]

LSERR，位 [7]

Lazy state error flag. Sticky flag indicating that an error occurred during lazy Floating-point state preservation activation or deactivation.

延迟状态误差标记。指示在延迟浮点状态保存激活或取消激活期间发生错误的粘性标记。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Error has not occurred.

没有发生错误。

1

Error has occurred.

发生了错误。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

SFARVALID, bit [6]

SFARVALID，bit [6]

Secure fault address valid. This bit is set when the SFAR register contains a valid value. As with similar fields, such as BFSR.BFARVALID and MMFSR.MMFARVALID, this bit can be cleared by other exceptions, such as BusFault.

安全错误地址有效。当 SFAR 寄存器包含一个有效值时设置该位。对于类似的字段，如 BFSR.BFARVALID 和 MMFSR.MMFARVALID，这个位可以被其他异常清除，如 bus fault。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1833 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

0

SFAR content not valid.

SFAR 内容无效。

1

SFAR content valid.

SFAR 内容有效。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

LSPERR, bit [5]

LSPERR，bit [5]

Lazy state preservation error flag. Stick flag indicating that an SAU or IDAU violation occurred during the lazy Floating-point state preservation.

延迟状态保存误差标记。Stick 标记表示在延迟浮点状态保存期间发生了 SAU 或 IDAU 冲突。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Error has not occurred.

没有发生错误。

1

Error has occurred.

发生了错误。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

INVTRAN, bit [4]

INVTRAN，位 [4]

Invalid transition flag. Sticky flag indicating that an exception was raised due to a branch that was not flagged as being domain crossing causing a transition from Secure to Non-secure memory.

无效的转换标志。粘性标记，指示由于未标记为域交叉的分支导致从安全内存转换到非安全内存而引发异常。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Error has not occurred.

没有发生错误。

1

Error has occurred.

发生了错误。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

AUVIOL, bit [3]

AUVIOL，bit [3]

Attribution unit violation flag.

归属单位违规标志。

Sticky flag indicating that an attempt was made to access parts of the address space that are marked as Secure with NS-Req for the transaction set to Non-secure.

粘性标记，指示已尝试访问标记为 Secure 的地址空间的一部分，并使用 NS-Req 将事务设置为 non-Secure。

This bit is not set if the violation occurred during:

如果在下列期间发生冲突，则不设置此位：

- Lazy state preservation, see LSPERR.

延迟状态保存，参见 LSPERR。

- Vector fetches.

Vector fetchs 向量获取。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Error has not occurred.

没有发生错误。

1

Error has occurred.

发生了错误。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

INVER, bit [2]

INVER，bit [2]

Invalid exception return flag. This can be caused by EXC_RETURN.DCRS being set to 0 when returning from an exception in the Non-secure state, or by EXC_RETURN.ES being set to 1 when returning from an exception in the Non-secure state.

无效的异常返回标志。这是由 EXC _ return 引起的。DCRS 在非安全状态下从异常返回时被设置为 0，或者由 EXC _ return 引起。当从非安全状态的异常返回时，ES 被设置为 1。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Error has not occurred.

没有发生错误。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1834 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

1

Error has occurred.

发生了错误。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

INVIS, bit [1]

INVIS，位 [1]

Invalid integrity signature flag. This bit is set if the integrity signature in an exception stack frame is found to be invalid during the unstacking operation.

无效的完整性签名标志。如果在反堆栈操作期间发现异常堆栈帧中的完整性签名无效，则设置此位。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Error has not occurred.

没有发生错误。

1

Error has occurred.

发生了错误。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

INVEP, bit [0]

INVEP，bit [0]

Invalid entry point. This bit is set if there is an invalid attempt to enter Secure state.

无效入口点。如果无效尝试进入安全状态，则设置此位。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Error has not occurred.

没有发生错误。

1

Error has occurred.

发生了错误。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1835 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.233	SHCSR, System Handler Control and State Register

D 1.2.233 SHCSR，系统处理器控制和状态寄存器

The SHCSR characteristics are:

SHCSR 的特点是：

Purpose

目的

Provides access to the active and pending status of system exceptions.

提供对系统异常的活动和挂起状态的访问。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

This register is always implemented.

这个寄存器始终是实现的。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE000ED24.

位于 0xe000ed24 的 32 位读 / 写寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via SHCSR_NS located at 0xE002ED24.

安全软件可以通过位于 0xe002ed24 的 SHCSR _ ns 访问这个寄存器的非安全版本。

The location 0xE002ED24 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

位置 0xe002ed24 是在非安全状态下执行的软件和调试器的 RES0。

This register is banked between Security states on a bit by bit basis.

这个寄存器存储在安全状态之间的证券中。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Preface

序言

Exception processing automatically updates the SHCSR fields. However, software can write to the register to add or remove the pending or active state of an exception. When updating the SHCSR, Arm recommends using a read-modify-write sequence, to avoid unintended effects on the state of the exception handlers.

异常处理会自动更新 SHCSR 字段。但是，软件可以写入寄存器来添加或删除异常的挂起或活动状态。当更新 SHCSR 时，Arm 建议使用读 - 修改 - 写序列，以避免对异常处理程序的状态产生意想不到的影响。

Removing the active state of an exception can change the current execution priority, and affect the exception return consistency checks. If software removes the active state, causing a change in current execution priority, this can defeat the architectural behavior that prevents an exception from preempting its own handler.

移除异常的活动状态会更改当前执行优先级，并影响异常返回一致性检查。如果软件移除了活动状态，导致当前执行优先级发生变化，这可能会破坏阻止异常抢占自己的处理程序的体系结构行为。

Pending state bits are set to one when an exception occurs and are cleared to zero when the exception becomes active.

当异常发生时，挂起状态 bits 被设置为 1，当异常变为活动状态时，被清除为 0。

Active state bits are set to one when the associated exception becomes active.

当关联的异常变为活动状态时，活动状态 bits 被设置为 1。

Field descriptions

字段描述

The SHCSR bit assignments are:

SHCSR 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  | 22 21 20 222120 |  |  |  |  |  | 19 18 17 16 19181716 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 14 13 12 15141312 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 10 1110 |  |  |  | 9 | 8 |  |  | 7 |  | 6 | 5 |  | 4 |  |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0) (0) |  |  |  |  |  | (0) (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MEMFAULTACT Mem faultact mem faultact |  |
|  |  |  | HARDFAULTPENDED Hard faultpended 硬故障暂停 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SECUREFAULTPENDED Secure faultpended 安全故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BUSFAULTACT Bus faultact bus faultact |  |
|  |  |  |  |  | SECUREFAULTENA 安全故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HARDFAULTACT Hard faultact 硬故障 |  |
|  |  |  |  |  | USGFAULTENA USGFAULTENA USGFAULTENA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | USGFAULTACT USGFAULTACT USGFAULTACT |  |
|  |  |  |  |  | BUSFAULTENA Bus faultena 巴斯弗特纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECUREFAULTACT Secure faultact 安全故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MEMFAULTENA Mem faultena (法语) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMIACT NMIACT NMIACT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SVCALLPENDED SVCALLPENDED SVCALLPENDED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SVCALLACT SVCALLACT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BUSFAULTPENDED Bus faultpended 总线故障暂停 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MONITORACT 监视行动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MEMFAULTPENDED Mem faultpended mem faultpended mem faultpended |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PENDSVACT Pensvact 悬挂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | USGFAULTPENDED Usgfaultpend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SYSTICKACT SYSTICKACT 赛斯蒂克特 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bits [31:22]

Bits [31:22]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1836 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

HARDFAULTPENDED, bit [21]

Hard faultpended，bit [21]

HardFault exception pended state. This bit indicates and allows modification of the pending state of the HardFault exception corresponding to the selected Security state.

Hard fault 异常挂起状态。此位表示并允许修改 hard fault 异常的挂起状态，该状态对应于所选的证券状态。

This bit is banked between Security states.

这部分存储在证券状态之间。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

HardFault exception not pending for the selected Security state.

所选证券状态未挂起 hard fault 异常。

1

HardFault exception pending for the selected Security state.

所选证券状态的 hard fault 异常挂起。

If AIRCR.BFHFNMINS is zero this bit is RAZ/WI from Non-secure state.

如果 aircr.b fh fnmins 为零，则此位为来自非安全状态的 RAZ/WI。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

Note

注意

The Non-secure HardFault exception will not preempt if AIRCR.BFHFNMINS is set to zero.

如果 aircr.b fh fnmins 设置为零，Non-secure hard fault 异常将不会抢占。

SECUREFAULTPENDED, bit [20]

Secure faultpended，bit [20]

SecureFault exception pended state. This bit indicates and allows modification of the pending state of the SecureFault exception.

Secure fault 异常挂起状态。此位表示并允许修改 secure fault 异常的挂起状态。

This bit is not banked between Security states.

此位不存储在安全状态之间的证券。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

SecureFault exception not pending.

Secure fault 异常未挂起。

1

SecureFault exception pending.

Secure fault 异常挂起。

This bit is RAZ/WI from Non-secure state.

此位是来自非安全状态的 RAZ/WI。

If the Main Extension is not implemented, this bit is RES0.

如果没有实现主扩展，这个位是 RES0。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

SECUREFAULTENA, bit [19]

Secure faultena，bit [19]

SecureFault exception enable. The value of this bit defines whether the SecureFault exception is enabled.

Secure fault 异常启用。此位的值定义是否启用 secure fault 异常。

This bit is not banked between Security states.

此位不存储在安全状态之间的证券。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

SecureFault exception disabled.

禁用 secure fault 异常。

1

SecureFault exception enabled.

安全故障异常启用。

When disabled, exceptions that target SecureFault escalate to Secure state HardFault.

禁用时，针对 Secure fault 的异常将升级为 securestatehard fault。

This bit is RAZ/WI from Non-secure state.

此位是来自非安全状态的 RAZ/WI。

If the Main Extension is not implemented, this bit is RES0.

如果没有实现主扩展，这个位是 RES0。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

USGFAULTENA, bit [18]

USGFAULTENA，bit [18]

UsageFault exception enable. The value of this bit defines whether the UsageFault exception is enabled for the selected Security state.

此位的值定义是否为所选的证券状态启用 usage fault 异常。

This bit is banked between Security states.

这部分存储在证券状态之间。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1837 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

UsageFault exception disabled for the selected Security state.

针对选定的证券状态禁用 usage fault 异常。

1

UsageFault exception enabled for the selected Security state.

为选定的证券状态启用 usage fault 异常。

When the UsageFault exception is disabled, exceptions targeting UsageFault escalate to HardFault.

当 usage fault 异常被禁用时，针对 usage fault 的异常会升级到 hard fault。

If the Main Extension is not implemented, this bit is RES0.

如果没有实现主扩展，这个位是 RES0。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

BUSFAULTENA, bit [17]

Bus faultena，bit [17]

BusFault exception enable. The value of this bit defines whether the BusFault exception is enabled.

Bus fault 异常启用。此位的值定义是否启用 bus fault 异常。

This bit is not banked between Security states.

此位不存储在安全状态之间的证券。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

BusFault exception disabled.

Bus fault 异常禁用。

1

BusFault exception enabled.

Bus fault 异常启用。

The BusFault exception is not banked between Security states. When the BusFault exception is disabled, exceptions targeting BusFault escalate to HardFault.

Bus fault 异常在安全状态之间没有被证券化。当 bus fault 异常被禁用时，针对 bus fault 的异常将升级为 hard fault。

If AIRCR.BFHFNMINS is zero this bit is RAZ/WI from Non-secure state.

如果 aircr.b fh fnmins 为零，则此位为来自非安全状态的 RAZ/WI。

If the Main Extension is not implemented, this bit is RES0.

如果没有实现主扩展，这个位是 RES0。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

MEMFAULTENA, bit [16]

Mem faultena，bit [16]

MemManage exception enable. The value of this bit defines whether the MemManage exception is enabled for the selected Security state.

MemManage 异常启用。这个位的值定义了 MemManage 异常是否为选定的证券状态启用。

This bit is banked between Security states.

这部分存储在证券状态之间。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

MemManage exception disabled for the selected Security state.

MemManage 异常为选择的证券状态禁用。

1

MemManage exception enabled for the selected Security state.

为选定的证券状态启用了 MemManage 异常。

If the Main Extension is not implemented, this bit is RES0.

如果没有实现主扩展，这个位是 RES0。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

Note

注意

When the MemManage exception is disabled, exceptions targeting MemManage escalate to HardFault.

当 MemManage 异常被禁用时，针对 MemManage 的异常会升级到 hard fault。

SVCALLPENDED, bit [15]

SVCALLPENDED，bit [15]

SVCall exception pended state. This bit indicates and allows modification of the pending state of the SVCall exception for the selected Security state.

SVCall 异常挂起状态。此位表示并允许修改所选证券状态的 SVCall 异常的挂起状态。

This bit is banked between Security states.

这部分存储在证券状态之间。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1838 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

0

SVCall exception not pending for the selected Security state.

所选证券状态的 SVCall 异常未挂起。

1

SVCall exception pending for the selected Security state.

SVCall 异常为选定的证券状态挂起。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

BUSFAULTPENDED, bit [14]

Bus faultpended，bit [14]

BusFault exception pended state. This bit indicates and allows modification of the pending state of the BusFault exception.

Bus fault 异常挂起状态。此位表示并允许修改 bus fault 异常的挂起状态。

This bit is not banked between Security states.

此位不存储在安全状态之间的证券。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

BusFault exception not pending.

Bus fault 异常未挂起。

1

BusFault exception pending.

Bus fault 异常挂起。

The BusFault exception is not banked between Security states.

Bus fault 异常不存储在安全状态之间的证券。

If AIRCR.BFHFNMINS is zero this bit is RAZ/WI from Non-secure state.

如果 aircr.b fh fnmins 为零，则此位为来自非安全状态的 RAZ/WI。

If the Main Extension is not implemented, this bit is RES0.

如果没有实现主扩展，这个位是 RES0。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

MEMFAULTPENDED, bit [13]

Mem faultpended，bit [13] mem faultpended，bit [13]

MemManage exception pended state. This bit indicates and allows modification of the pending state of the MemManage exception for the selected Security state.

MemManage 异常挂起状态。此位表示并允许修改所选证券状态的 MemManage 异常的挂起状态。

This bit is banked between Security states.

这部分存储在证券状态之间。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

MemManage exception not pending for the selected Security state.

所选证券状态的 MemManage 异常未挂起。

1

MemManage exception pending for the selected Security state.

所选证券状态的 MemManage 异常挂起。

If the Main Extension is not implemented, this bit is RES0.

如果没有实现主扩展，这个位是 RES0。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

USGFAULTPENDED, bit [12]

USGFAULTPENDED，bit [12]

UsageFault exception pended state. The UsageFault exception is banked between Security states, this bit indicates and allows modification of the pending state of the UsageFault exception for the selected Security state.

Usage fault 异常挂起状态。Usage fault 异常存储在安全状态之间，此位表示并允许修改所选安全状态的 usage fault 异常的挂起状态。

This bit is banked between Security states.

这部分存储在证券状态之间。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

UsageFault exception not pending for the selected Security state.

所选证券状态未挂起的 usage fault 异常。

1

UsageFault exception pending for the selected Security state.

所选证券状态的 usage fault 异常挂起。

If the Main Extension is not implemented, this bit is RES0.

如果没有实现主扩展，这个位是 RES0。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1839 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

SYSTICKACT, bit [11]

SYSTICKACT，bit [11]

SysTick exception active state. This bit indicates and allows modification of the active state of the SysTick exception for the selected Security state.

异常活动状态。此位表示并允许修改所选安全证券异常的活动状态。

If two SysTick timers are implemented this bit is banked between Security states.

如果实现了两个 sysstick 计时器，那么这个位存储在证券状态之间。

If less than two SysTick timers are implemented this bit is not banked between Security states.

如果实现的 sysstick 计时器少于两个，则该位不在证券状态之间存储。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

SysTick exception not active for the selected Security state.

选定的安全状态没有激活证券异常。

1

SysTick exception active for the selected Security state.

所选证券状态的 sysstick 异常活动。

If two timers are implemented, then SYSTICKACT is banked between Security states. If one timer is implemented this bit corresponds to the Secure state if ICSR.STTNS is zero, or the Non-secure state if ICSR.STTNS is one.

如果实现了两个计时器，则 sysstickact 存储在安全状态之间。如果实现了一个定时器，则如果 ICSR.STTNS 为零，则该位对应于 Secure 状态，如果 ICSR.STTNS 为 1，则对应于 non-Secure 状态。

If only one SysTick timer is implemented and ICSR.STTNS is clear, this bit is RAZ/WI from Non-secure state.

如果只实现了一个 sysstick 定时器，并且 ICSR.STTNS 是清除的，那么这个位就是来自非安全状态的 RAZ/WI。

If no SysTick timer is implemented this bit is RES0.

如果没有实现 sysstick 定时器，则此位为 RES0。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

PENDSVACT, bit [10]

Pensvact，bit [10]

PendSV exception active state. This bit indicates and allows modification of the active state of the PendSV exception for the selected Security state.

异常活动状态。此位表示并允许修改选定证券状态的 PendSV 异常的活动状态。

This bit is banked between Security states.

这部分存储在证券状态之间。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

PendSV exception not active for the selected Security state.

所选证券状态的 pensv 异常未激活。

1

PendSV exception active for the selected Security state.

选定证券状态的 pensv 异常活动。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

Bit [9]

位 [9]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

MONITORACT, bit [8]

MONITORACT，bit [8]

DebugMonitor exception active state. This bit indicates and allows modification of the active state of the DebugMonitor exception.

DebugMonitor 异常活动状态。此位表示并允许修改 DebugMonitor 异常的活动状态。

This bit is not banked between Security states.

此位不存储在安全状态之间的证券。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

DebugMonitor exception not active.

DebugMonitor 异常未激活。

1

DebugMonitor exception active.

DebugMonitor 异常活动。

If DEMCR.SDME is one this bit is RAZ/WI from Non-secure state

如果 DEMCR.SDME 是其中之一，那么这个位就是来自非安全状态的 RAZ/WI

If the Main Extension is not implemented, this bit is RES0.

如果没有实现主扩展，这个位是 RES0。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1840 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

SVCALLACT, bit [7]

SVCALLACT，bit [7]

SVCall exception active state. This bit indicates and allows modification of the active state of the SVCall exception for the selected Security state.

SVCall 异常活动状态。此位表示并允许修改所选证券状态的 SVCall 异常的活动状态。

This bit is banked between Security states.

这部分存储在证券状态之间。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

SVCall exception not active for the selected Security state.

所选证券状态 SVCall 异常未激活。

1

SVCall exception active for the selected Security state.

所选证券状态的 SVCall 异常活动。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

Bit [6]

位 [6]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

NMIACT, bit [5]

NMIACT，位 [5]

NMI exception active state. This bit indicates and allows modification of the active state of the NMI exception.

NMI 异常活动状态。此位表示并允许修改 NMI 异常的活动状态。

This bit is not banked between Security states.

此位不存储在安全状态之间的证券。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

NMI exception not active.

NMI 异常未激活。

1

NMI exception active.

NMI 异常活动。

The NMI exception is not banked between Security states. This field behaves as writes ignored unless all the following are true:

NMI 异常不存储在证券状态之间。这个字段表现为忽略写操作，除非以下所有操作都为真：

- AIRCR.BFHFNMINS is set to one.

Aircr.b fh fnmins 设置为 1。

- This field is being written to zero.

这个字段被写为零。

- Either the access is from Secure software and targets the Non-secure alias or the access is from the debugger, DHCSR.S_SDE is one and the access targets the Non-secure bank of the register.

访问可以来自安全软件，目标是非安全别名，也可以来自调试器，DHCSR.S _ sde 是一个，访问目标是寄存器的非安全库。

If AIRCR.BFHFNMINS is zero this bit is RAZ/WI from Non-secure state.

如果 aircr.b fh fnmins 为零，则此位为来自非安全状态的 RAZ/WI。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

SECUREFAULTACT, bit [4]

Secure faultact，bit [4]

SecureFault exception active state. This bit indicates and allows modification of the active state of the SecureFault exception.

Secure fault 异常活动状态。此位表示并允许修改 secure fault 异常的活动状态。

This bit is not banked between Security states.

此位不存储在安全状态之间的证券。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

SecureFault exception not active.

Secure fault 异常未激活。

1

SecureFault exception active.

Secure fault 异常激活。

This bit is RAZ/WI from Non-secure state.

此位是来自非安全状态的 RAZ/WI。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1841 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

USGFAULTACT, bit [3]

USGFAULTACT，bit [3]

UsageFault exception active state for the selected Security state. This bit indicates and allows modification of the active state of the UsageFault exception for the selected Security state.

Usage fault 选定证券状态的异常活动状态。此位表示并允许修改所选证券状态的 usage fault 异常的活动状态。

This bit is banked between Security states.

这部分存储在证券状态之间。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

UsageFault exception not active for the selected Security state.

对于选定的安全状态，usage fault 异常不活动。

1

UsageFault exception active for the selected Security state.

所选证券状态的 usage fault 异常活动。

If the Main Extension is not implemented, this bit is RES0.

如果没有实现主扩展，这个位是 RES0。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

HARDFAULTACT, bit [2]

Hard faultact，bit [2]

HardFault exception active state. Indicates and allows limited modification of the active state of the HardFault exception for the selected Security state.

Hard fault 异常活动状态。指示并允许对所选证券状态的 hard fault 异常的活动状态进行有限修改。

This bit is banked between Security states.

这部分存储在证券状态之间。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

HardFault exception not active for the selected Security state.

硬故障异常对于选定的证券状态不活动。

1

HardFault exception active for the selected Security state.

所选证券状态的 hard fault 异常活动。

This field ignores writes when any of the following are true:

当下列任何一项为真时，此字段忽略写操作：

- The field is being written to one.

该字段正在被写入。

- The write targets the Secure instance of this field.

写操作的目标是此字段的 Secure 实例。

- The access is from Non-secure state or from a debugger when DHCSR.S_SDE is zero. This bit resets to zero on a Warm reset.

当 DHCSR.S _ sde 为零时，访问来自非安全状态或调试器。这个位在 Warm 重置时重置为零。

BUSFAULTACT, bit [1]

Bus faultact，bit [1]

BusFault exception active state. This bit indicates and allows modification of the active state of the BusFault exception.

Bus fault 异常活动状态。此位表示并允许修改 bus fault 异常的活动状态。

This bit is not banked between Security states.

此位不存储在安全状态之间的证券。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

BusFault exception not active.

Bus fault 异常未激活。

1

BusFault exception active.

Bus fault 异常激活。

The BusFault exception is not banked between Security states.

Bus fault 异常不存储在安全状态之间的证券。

If AIRCR.BFHFNMINS is zero this bit is RAZ/WI from Non-secure state.

如果 aircr.b fh fnmins 为零，则此位为来自非安全状态的 RAZ/WI。

If the Main Extension is not implemented, this bit is RES0.

如果没有实现主扩展，这个位是 RES0。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

MEMFAULTACT, bit [0]

Mem faultact，bit [0]

MemManage exception active state for the selected Security state. This bit indicates and allows modification of the active state of the MemManage exception for the selected Security state.

为选定的证券状态管理异常活动状态。此位表示并允许修改所选证券状态的 MemManage 异常的活动状态。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1842 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

This bit is banked between Security states.

这部分存储在证券状态之间。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

MemManage exception not active for the selected Security state.

所选证券状态的 MemManage 异常未激活。

1

MemManage exception active for the selected Security state.

所选证券状态的 MemManage 异常活动。

If the Main Extension is not implemented, this bit is RES0.

如果没有实现主扩展，这个位是 RES0。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1843 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.234	SHPR1, System Handler Priority Register 1

D 1.2.234 SHPR1，系统处理程序优先级寄存器 1

The SHPR1 characteristics are:

Shpr1 的特点是：

Purpose

目的

Sets or returns priority for system handlers 4 - 7.

设置或返回系统处理程序 4-7 的优先级。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

If the Main Extension is implemented, this register is word, halfword, and byte accessible.

如果实现了主扩展，这个寄存器是字、半字和字节可访问的。

If the Main Extension is not implemented, this register is word accessible only, halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

如果主扩展没有实现，这个寄存器只是字访问，半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE000ED18.

位于 0xe000ed18 的 32 位读 / 写寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via SHPR1_NS located at 0xE002ED18.

安全软件可以通过位于 0xe002ed18 的 SHPR1 _ ns 访问这个寄存器的非安全版本。

The location 0xE002ED18 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

位置 0xe002ed18 是在非安全状态下执行的软件和调试器的 RES0。

This register is banked between Security states on a bit by bit basis.

这个寄存器存储在安全状态之间的证券中。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Field descriptions

字段描述

The SHPR1 bit assignments are:

Shpr1 位的分配如下：

|  |  | 31 |  |  | 24 |  | 23 |  |  | 16 |  | 15 |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PRI_7 PRI _ 7 私立学校 |  |  |  |  | PRI_6 PRI _ 6 私立学校 |  |  |  |  | PRI_5 PRI _ 5 私立学校 |  |  |  |  | PRI_4 PRI _ 4 私立学校 |  |  |  |  |  |

PRI_7, bits [31:24]

PRI _ 7，bits [31:24]

Priority 7. Priority of system handler 7, SecureFault.

优先级 7。系统处理程序 7 的优先级，secure fault。

This field is not banked between Security states.

此字段不存储在证券状态之间。

If the PE implements fewer than 8 bits of priority, then the least significant bits of this field are RAZ/WI.

如果 PE 实现的优先级少于 8 bits，则该字段的最低有效位为 RAZ/WI。

This field is RAZ/WI from Non-secure state.

这个字段是来自 Non-secure state 的 RAZ/WI。

This field resets to zero on a Warm reset.

这个字段在 Warm 重置时重置为 0。

PRI_6, bits [23:16]

PRI _ 6，bits [23:16]

Priority 6. Priority of system handler 6, UsageFault.

优先级 6。系统处理器优先级 6，usage fault。

This field is banked between Security states.

该字段存储在安全状态之间的证券中。

If the PE implements fewer than 8 bits of priority, then the least significant bits of this field are RAZ/WI.

如果 PE 实现的优先级少于 8 bits，则该字段的最低有效位为 RAZ/WI。

This field resets to zero on a Warm reset.

这个字段在 Warm 重置时重置为 0。

PRI_5, bits [15:8]

PRI _ 5，bits [15:8]

Priority 5. Priority of system handler 5, BusFault.

优先级 5。系统处理器 5 的优先级，bus fault。

This field is not banked between Security states.

此字段不存储在证券状态之间。

If the PE implements fewer than 8 bits of priority, then the least significant bits of this field are RAZ/WI.

如果 PE 实现的优先级少于 8 bits，则该字段的最低有效位为 RAZ/WI。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1844 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

If AIRCR.BFHFNMINS is zero this field is RAZ/WI from Non-secure state.

如果 aircr.b fh fnmins 为零，则此字段为来自 Non-secure state 的 RAZ/WI。

This field resets to zero on a Warm reset.

这个字段在 Warm 重置时重置为 0。

PRI_4, bits [7:0]

PRI _ 4，bits [7:0] PRI _ 4，bits [7:0]

Priority 4. Priority of system handler 4, MemManage.

优先级 4。系统处理程序 4，MemManage 的优先级。

This field is banked between Security states.

该字段存储在安全状态之间的证券中。

If the PE implements fewer than 8 bits of priority, then the least significant bits of this field are RAZ/WI.

如果 PE 实现的优先级少于 8 bits，则该字段的最低有效位为 RAZ/WI。

This field resets to zero on a Warm reset.

这个字段在 Warm 重置时重置为 0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1845 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.235	SHPR2, System Handler Priority Register 2

D 1.2。235 SHPR2，系统处理程序优先级寄存器 2

The SHPR2 characteristics are:

Shpr2 的特征是：

Purpose

目的

Sets or returns priority for system handlers 8 - 11.

设置或返回系统处理程序的优先级 8-11。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

If the Main Extension is implemented, this register is word, halfword, and byte accessible.

如果实现了主扩展，这个寄存器是字、半字和字节可访问的。

If the Main Extension is not implemented, this register is word accessible only, halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

如果主扩展没有实现，这个寄存器只是字访问，半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

This register is always implemented.

这个寄存器始终是实现的。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE000ED1C.

位于 0xe000ed1c 的 32 位读 / 写寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via SHPR2_NS located at 0xE002ED1C.

安全软件可以通过位于 0xe002ed1c 的 SHPR2 _ ns 访问此寄存器的非安全版本。

The location 0xE002ED1C is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

位于 0xe002ed1c 的 res0 对于在非安全状态下运行的软件和调试器。

This register is banked between Security states.

这个证券登记簿在不同的安全状态之间存放。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Field descriptions

字段描述

The SHPR2 bit assignments are:

Shpr2 位的分配如下：

|  |  | 31 |  |  | 24 |  | 23 |  |  | 16 |  | 15 |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PRI_11 PRI _ 11 PRI _ 11 |  |  |  |  | PRI_10 PRI _ 10 PRI _ 10 |  |  |  |  | PRI_9 PRI _ 9 PRI _ 9 |  |  |  |  | PRI_8 PRI _ 8 PRI _ 8 |  |  |  |  |  |

PRI_11, bits [31:24]

PRI _ 11，bits [31:24]

Priority 11. Priority of system handler 11, SVCall.

优先级 11。系统处理器 11 的优先级，SVCall。

This field is banked between Security states.

该字段存储在安全状态之间的证券中。

If the PE implements fewer than 8 bits of priority, then the least significant bits of this field are RAZ/WI.

如果 PE 实现的优先级少于 8 bits，则该字段的最低有效位为 RAZ/WI。

This field resets to zero on a Warm reset.

这个字段在 Warm 重置时重置为 0。

PRI_10, bits [23:16]

PRI _ 10，bits [23:16]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

PRI_9, bits [15:8]

PRI _ 9，bits [15:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

PRI_8, bits [7:0]

PRI _ 8，bits [7:0] PRI _ 8，bits [7:0]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1846 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.236	SHPR3, System Handler Priority Register 3

D 1.2.236 SHPR3，系统处理程序优先级寄存器 3

The SHPR3 characteristics are:

Shpr3 的特点是：

Purpose

目的

Sets or returns priority for system handlers 12 - 15.

设置或返回系统处理程序 12-15 的优先级。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

If the Main Extension is implemented, this register is word, halfword, and byte accessible.

如果实现了主扩展，这个寄存器是字、半字和字节可访问的。

If the Main Extension is not implemented, this register is word accessible only, halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

如果主扩展没有实现，这个寄存器只是字访问，半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

This register is always implemented.

这个寄存器始终是实现的。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE000ED20.

位于 0xe000ed20 的 32 位读 / 写寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via SHPR3_NS located at 0xE002ED20.

安全软件可以通过位于 0xe002ed20 的 SHPR3 _ ns 访问这个寄存器的非安全版本。

The location 0xE002ED20 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

位置 0xe002ed20 是在非安全状态下执行的软件和调试器的 RES0。

This register is banked between Security states on a bit by bit basis.

这个寄存器存储在安全状态之间的证券中。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Field descriptions

字段描述

The SHPR3 bit assignments are:

Shpr3 位的分配如下：

|  |  | 31 |  |  | 24 |  | 23 |  |  | 16 |  | 15 |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PRI_15 PRI _ 15 PRI _ 15 |  |  |  |  | PRI_14 PRI _ 14 PRI _ 14 |  |  |  |  | PRI_13 PRI _ 13 PRI _ 13 |  |  |  |  | PRI_12 PRI _ 12 PRI _ 12 |  |  |  |  |  |

PRI_15, bits [31:24]

PRI _ 15，bits [31:24]

Priority 15. Priority of system handler 15, SysTick.

优先级 15。系统处理器 15，sysstick 的优先级。

If two SysTick timers are implemented this field is banked between Security states.

如果实现了两个 sysstick 计时器，则该字段存储在安全状态之间。

If less than two SysTick timers are implemented this field is not banked between Security states.

如果实现的 sysstick 计时器少于两个，则该字段不在证券状态之间存储。

If the PE implements fewer than 8 bits of priority, then the least significant bits of this field are RAZ/WI. If one timer is implemented, this field corresponds to the Secure state if ICSR.STTNS is zero, or the Non-secure state if ICSR.STTNS is one.

如果 PE 实现的优先级少于 8 bits，则该字段的最低有效位是 RAZ/WI。如果实现了一个定时器，如果 ICSR.STTNS 为零，则该字段对应于 Secure 状态，如果 ICSR.STTNS 为 1，则对应于 non-Secure 状态。

If only one SysTick timer is implemented and ICSR.STTNS is clear, this field is RAZ/WI from Non-secure state.

如果只实现了一个 sysstick 定时器，并且 ICSR.STTNS 是清除的，那么这个字段就是来自非安全状态的 RAZ/WI。

If no SysTick timer is implemented this field is RES0.

如果没有实现 sysstick 定时器，则此字段为 RES0。

This field resets to zero on a Warm reset.

这个字段在 Warm 重置时重置为 0。

PRI_14, bits [23:16]

PRI _ 14，bits [23:16] PRI _ 14，bits

Priority 14. Priority of system handler 14, PendSV.

优先级 14. 系统处理程序 14 的优先级。

This field is banked between Security states.

该字段存储在安全状态之间的证券中。

If the PE implements fewer than 8 bits of priority, then the least significant bits of this field are RAZ/WI.

如果 PE 实现的优先级少于 8 bits，则该字段的最低有效位为 RAZ/WI。

This field resets to zero on a Warm reset.

这个字段在 Warm 重置时重置为 0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1847 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

PRI_13, bits [15:8]

PRI _ 13，bits [15:8] PRI _ 13，bits [15:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

PRI_12, bits [7:0]

PRI _ 12，bits [7:0]

Priority 12. Priority of system handler 12, DebugMonitor.

优先级 12，系统处理器优先级 12，DebugMonitor。

This field is not banked between Security states.

此字段不存储在证券状态之间。

If the PE implements fewer than 8 bits of priority, then the least significant bits of this field are RAZ/WI. If DEMCR.SDME is one this field is RAZ/WI from Non-secure state If the Main Extension is not implemented, this field is RES0.

如果 PE 实现的优先级少于 8 bits，则该字段的最低有效位为 RAZ/WI。如果 DEMCR.SDME 是一个，这个字段是 RAZ/WI from Non-secure state 如果主扩展没有实现，这个字段是 RES0。

This field resets to zero on a Warm reset.

这个字段在 Warm 重置时重置为 0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1848 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.237	SP, Current Stack Pointer Register

237 SP，当前栈指针寄存器

The SP characteristics are:

SP 的特性如下：

Purpose

目的

Exception and procedure stack pointer register.

异常和过程栈指针寄存器。

Usage constraints

使用限制

Privileged and unprivileged access permitted.

允许特权访问和非特权访问。

Configurations

配置

This register is always implemented.

这个寄存器始终是实现的。

Attributes

属性

32-bit read/write special-purpose register.

32 位读写专用寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The SP bit assignments are:

SP 位的分配是：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VALUE

价值

RES0H

相关链接：

VALUE, bits [31:2]

VALUE，bits [31:2]

Stack pointer. Holds bits[31:2] of the stack pointer address. The current stack pointer is selected from one of MSP_NS, PSP_NS, MSP_S or PSP_S.

栈指针。持有栈指针地址的 bits [31:2]。当前的栈指针是从 MSP _ ns，PSP _ ns，MSP _ s 或者 PSP _ s 中选择的。

Software can refer to SP as R13.

软件可以将 SP 称为 R13。

Bits [1:0]

Bits [1:0]

Reserved, RES0H.

预留，RES0H。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1849 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.238	SP_NS, Current Stack Pointer register (Non-secure)

D 1.2。238 SP _ ns，当前栈指针寄存器 (非安全)

The SP_NS characteristics are:

SP _ ns 的特点是：

Purpose

目的

Provides access to the current Non-secure stack pointer.

提供对当前非安全栈指针的访问。

Usage constraints

使用限制

Privileged and unprivileged access permitted.

允许特权访问和非特权访问。

Configurations

配置

This register is always implemented.

这个寄存器始终是实现的。

Attributes

属性

32-bit read/write special-purpose register.

32 位读写专用寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The SP_NS bit assignments are:

SP _ ns 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VALUE

价值

RES0H

相关链接：

VALUE, bits [31:2]

VALUE，bits [31:2]

Stack pointer. Holds bits[31:2] of the current Non-secure stack pointer address. SP_NS is selected from one of MSP_NS or PSP_NS. Access to SP_NS is provided via MRS and MSR and is subject to stack limit checking.

栈指针。保存当前非安全栈指针地址的 bits [31:2]。SP _ ns 是从 MSP _ ns 或 PSP _ ns 中选择的。通过 MRS 和 MSR 提供对 SP _ ns 的访问，并且受到堆栈限制检查。

Bits [1:0]

Bits [1:0]

Reserved, RES0H.

预留，RES0H。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1850 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.239	STIR, Software Triggered Interrupt Register

D 1.2.239 STIR，软件触发中断寄存器

The STIR characteristics are:

STIR 的特点是：

Purpose

目的

Provides a mechanism for software to generate an interrupt.

提供软件生成中断的机制。

Usage constraints

使用限制

Unprivileged accesses generate a fault if CCR.USERSETMPEND is zero.

如果 CCR.USERSETMPEND 为零，未授权的访问会生成一个错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit write-only register located at 0xE000EF00.

位于 0xe000ef00 的 32 位只写寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via STIR_NS located at 0xE002EF00.

安全软件可以通过位于 0xe002ef00 的 STIR _ ns 访问该寄存器的非安全版本。

The location 0xE002EF00 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

位置 0xe002ef00 对于在非安全状态下执行的软件和调试器来说是 RES0。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The STIR bit assignments are:

STIR 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  | INTID 内部 |  |  |  |  |  |

Bits [31:9]

Bits [31:9]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

INTID, bits [8:0], on a write

INTID，bits [8:0] ，on a write

Interrupt ID. Indicates the interrupt to be pended. The value written is (ExceptionNumber - 16).

中断 ID，表示要挂起的中断，写入的值为 (ExceptionNumber-16)。

Writing to this register has the same effect as setting the NVIC_ISPRn bit corresponding to the interrupt to 1.

写入这个寄存器的效果与将中断对应的 NVIC _ isprn 位设置为 1 相同。

Like NVIC_ISPRn, an attempt to pend an interrupt targeting Secure state from Non-secure is ignored.

像 NVIC _ isprn 一样，尝试从 non-Secure 挂起一个针对 Secure 状态的中断会被忽略。

INTID, bits [8:0], on a read

Bits [8:0] ，一次读取

This field reads as zero.

这个字段读取为 0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1851 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.240	SYST_CALIB, SysTick Calibration Value Register

D 1.2.240 SYST _ calib，sysstick 校准值寄存器

The SYST_CALIB characteristics are:

SYST _ calib 的特征是：

Purpose

目的

Reads the SysTick timer calibration value and parameters for the selected Security state.

读取所选安全状态的系统证券定时器校准值和参数。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

Present only if at least one SysTick timer is implemented.

只有当至少实现了一个 sysstick 定时器时才会出现。

This register is RES0 if no SysTick timer is implemented.

如果没有实现 sysstick 定时器，则此寄存器为 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE000E01C.

位于 0xe000e01c 的 32 位只读寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via SYST_CALIB_NS located at 0xE002E01C. The location 0xE002E01C is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

安全软件可以通过位于 0xe002e01c 的 SYST _ calib _ ns 访问这个寄存器的非安全版本。位于 0xe002e01c 的 res0 对于在非安全状态下运行的软件和调试器。

This register is banked between Security states.

这个证券登记簿在不同的安全状态之间存放。

Preface

序言

If the Main Extension is implemented then, two SysTick timers are implemented. If the Main Extension is not implemented, then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether none, one or two SysTick timers are implemented. Where two SysTick timers are implemented, this register is banked. Where one SysTick timer is implemented, this register is not banked, and Non-secure accesses behave as RAZ/WI if ICSR.STTNS is clear. If no SysTick timer is implemented, both aliases of this register behave as RES0.

如果实现了 mainextension，则实现了两个 sysstick 计时器。如果主扩展没有实现，那么无论是没有实现，一个还是两个 sysstick 计时器都是实现定义的。如果实现了两个 sysstick 计时器，那么这个寄存器是存储的。在实现了一个 sysstick 定时器的地方，这个寄存器不存储，如果 ICSR.STTNS 是清除的，非安全访问表现为 RAZ/WI。如果没有实现 sysstick 定时器，这个寄存器的两个别名表现为 RES0。

Field descriptions

字段描述

The SYST_CALIB bit assignments are:

SYST _ calib 位分配如下：

|  |  | 31 30 29 313029 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  | TENMS 十万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOREF Nore f nore f nore f |  |  |  |  |  |  |  |  | SKEW 歪斜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOREF, bit [31]

比特 [31]

No reference. Indicates whether the IMPLEMENTATION DEFINED reference clock is implemented.

无引用。表示是否实现了实现定义的引用时钟。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Reference clock is implemented.

实现参考时钟。

1

Reference clock is not implemented.

没有实现参考时钟。

When this bit is 1, the CLKSOURCE bit of the SYST_CSR register is forced to 1 and cannot be cleared to 0.

当该位为 1 时，SYST _ csr 寄存器的 CLKSOURCE 位被强制为 1，并且不能被清除为 0。

If only one SysTick timer is implemented and ICSR.STTNS is clear, this bit is RAZ/WI from Non-secure state.

如果只实现了一个 sysstick 定时器，并且 ICSR.STTNS 是清除的，那么这个位就是来自非安全状态的 RAZ/WI。

If no SysTick timer is implemented this bit is RES0.

如果没有实现 sysstick 定时器，则此位为 RES0。

This bit resets to an IMPLEMENTATION DEFINED value on a Warm reset.

此位在热重置时重置为 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1852 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

This bit reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

此位读取为 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

SKEW, bit [30]

SKEW，bit [30] 倾斜，位 [30]

Skew. Indicates whether the 10ms calibration value is exact.

歪斜。表示 10ms 的校准值是否准确。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

TENMS calibration value is exact.

TENMS 校准值准确。

1

TENMS calibration value is inexact.

TENMS 校准值不准确。

If only one SysTick timer is implemented and ICSR.STTNS is clear, this bit is RAZ/WI from Non-secure state.

如果只实现了一个 sysstick 定时器，并且 ICSR.STTNS 是清除的，那么这个位就是来自非安全状态的 RAZ/WI。

If no SysTick timer is implemented this bit is RES0.

如果没有实现 sysstick 定时器，则此位为 RES0。

This bit resets to an IMPLEMENTATION DEFINED value on a Warm reset.

此位在热重置时重置为 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

This bit reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

此位读取为 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

Bits [29:24]

Bits [29:24]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

TENMS, bits [23:0]

(TENMS，bits [23:0])

Ten milliseconds. Optionally holds a reload value to be used for 10ms (100Hz) timing, subject to system clock skew errors. If this field is zero, the calibration value is not known.

十毫秒。根据系统时钟漂移的情况，可以选择保存一个 10ms (100Hz) 时间的重载值。如果该字段为零，则校准值是未知的。

If only one SysTick timer is implemented and ICSR.STTNS is clear, this field is RAZ/WI from Non-secure state.

如果只实现了一个 sysstick 定时器，并且 ICSR.STTNS 是清除的，那么这个字段就是来自非安全状态的 RAZ/WI。

If no SysTick timer is implemented this field is RES0.

如果没有实现 sysstick 定时器，则此字段为 RES0。

This field resets to an IMPLEMENTATION DEFINED value on a Warm reset.

这个字段在 Warm 重置时重置为一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1853 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.241	SYST_CSR, SysTick Control and Status Register

241 SYST _ csr，sysstick Control 和状态寄存器

The SYST_CSR characteristics are:

SYST _ csr 的特点是：

Purpose

目的

Controls the SysTick timer and provides status data for the selected Security state.

控制系统证券定时器，并为选定的安全状态提供状态数据。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

Present only if at least one SysTick timer is implemented.

只有当至少实现了一个 sysstick 定时器时才会出现。

This register is RES0 if no SysTick timer is implemented.

如果没有实现 sysstick 定时器，则此寄存器为 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE000E010.

位于 0xe000e010 的 32 位读 / 写寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via SYST_CSR_NS located at 0xE002E010. The location 0xE002E010 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

安全软件可以通过位于 0xe002e010 的 SYST _ csr _ ns 访问这个寄存器的非安全版本。位置 0xe002e010 对于非安全状态的软件和调试器来说是 RES0。

This register is banked between Security states.

这个证券登记簿在不同的安全状态之间存放。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Preface

序言

If the Main Extension is implemented, then two SysTick timers are implemented. If the Main Extension is not implemented, then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether none, one or two SysTick timers are implemented. Where two SysTick timers are implemented, this register is banked. Where one SysTick timer is implemented, this register is not banked, and Non-secure accesses behave as RAZ/WI if ICSR.STTNS is clear. If no SysTick timer is implemented, both aliases of this register behave as RES0.

如果实现了主扩展，那么就实现了两个 sysstick 计时器。如果主扩展没有实现，那么无论是没有实现，一个还是两个 sysstick 计时器都是实现定义的。实现了两个 sysstick 计时器的地方，这个寄存器是存储的。在实现了一个 sysstick 定时器的地方，这个寄存器是不存储的，如果 ICSR.STTNS 是清除的，非安全访问表现为 RAZ/WI。如果没有实现 sysstick 定时器，这个寄存器的两个别名表现为 RES0。

Field descriptions

字段描述

The SYST_CSR bit assignments are:

SYST _ csr 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  | 17 16 17 岁 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ENABLE 启用 |  |
|  |  |  |  | COUNTFLAG 统计旗帜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLKSOURCE 来源： CLKSOURCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TICKINT 蒂肯特 |  |

Bits [31:17]

Bits [31:17]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

COUNTFLAG, bit [16]

COUNTFLAG，bit [16] COUNTFLAG，bit [16]

Count flag. Indicates whether the counter has counted to zero since the last read of this register.

计数标志。指示自上次读取此寄存器以来，计数器是否计数为零。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Timer has not counted to 0.

定时器没有计数到 0。

1

Timer has counted to 0.

定时器计数为 0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1854 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

COUNTFLAG is set to 1 by a count transition from 1 to 0. COUNTFLAG is cleared to 0 if software reads this bit as one, and by any write to the SYST_CVR for the selected Security state. Debugger reads do not clear the COUNTFLAG.

COUNTFLAG 通过从 1 到 0 的计数转换设置为 1。如果软件将该位读为 1，则 COUNTFLAG 被清除为 0，并且通过向 SYST _ cvr 写入所选的证券状态。调试器读取不清除 COUNTFLAG。

If set this bit clears to zero when read by software. Reads from the debugger do not clear this bit.

如果设置这个位在软件读取时清除为零，从调试器读取时不清除这个位。

If only one SysTick timer is implemented and ICSR.STTNS is clear, this bit is RAZ/WI from Non-secure state.

如果只实现了一个 sysstick 定时器，并且 ICSR.STTNS 是清除的，那么这个位就是来自非安全状态的 RAZ/WI。

If no SysTick timer is implemented this bit is RES0.

如果没有实现 sysstick 定时器，则此位为 RES0。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

Bits [15:3]

Bits [15:3]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

CLKSOURCE, bit [2]

CLKSOURCE，位 [2]

Clock source. Indicates the SysTick clock source.

时钟源。指示 sysstick 时钟源。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Uses the IMPLEMENTATION DEFINED external reference clock.

使用实现定义的外部参考时钟。

1

Uses the PE clock.

使用 PE 时钟。

If no external clock is implemented, this bit reads as 1 and ignores writes.

如果没有实现外部时钟，这个位读取为 1，忽略写入。

If only one SysTick timer is implemented and ICSR.STTNS is clear, this bit is RAZ/WI from Non-secure state.

如果只实现了一个 sysstick 定时器，并且 ICSR.STTNS 是清除的，那么这个位就是来自非安全状态的 RAZ/WI。

If no SysTick timer is implemented this bit is RES0.

如果没有实现 sysstick 定时器，则此位为 RES0。

This bit resets to an IMPLEMENTATION DEFINED value on a Warm reset.

此位在热重置时重置为 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

TICKINT, bit [1]

TICKINT，bit [1] 滴答，位 [1]

Tick interrupt. Indicates whether counting to 0 causes the status of the SysTick exception to change to pending.

Tick 中断。指示计数到 0 是否会导致 sysstick 异常的状态变为 pending。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Count to 0 does not affect the SysTick exception status.

计数到 0 不会影响 sysstick 异常状态。

1

Count to 0 changes the SysTick exception status to pending.

Count 为 0 将 sysstick 异常状态改为 pending。

Changing the value of the counter to 0 by writing the SysTick does not change the status of the SysTick exception.

通过写入 sysstick 将计数器的值更改为 0 不会更改 sysstick 异常的状态。

If only one SysTick timer is implemented and ICSR.STTNS is clear, this bit is RAZ/WI from Non-secure state.

如果只实现了一个 sysstick 定时器，并且 ICSR.STTNS 是清除的，那么这个位就是来自非安全状态的 RAZ/WI。

If no SysTick timer is implemented this bit is RES0.

如果没有实现 sysstick 定时器，则此位为 RES0。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

ENABLE, bit [0]

启用，位 [0]

SysTick enable. Indicates the enabled status of the SysTick counter.

指示 sysstick 计数器的启用状态。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Counter is disabled.

计数器被禁用。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1855 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

1

Counter is enabled.

计数器已启用。

If only one SysTick timer is implemented and ICSR.STTNS is clear, this bit is RAZ/WI from Non-secure state.

如果只实现了一个 sysstick 定时器，并且 ICSR.STTNS 是清除的，那么这个位就是来自非安全状态的 RAZ/WI。

If no SysTick timer is implemented this bit is RES0.

如果没有实现 sysstick 定时器，则此位为 RES0。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1856 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.242	SYST_CVR, SysTick Current Value Register

D 1.2.242 SYST _ cvr，sysstick 电流值寄存器

The SYST_CVR characteristics are:

SYST _ cvr 的特征如下：

Purpose

目的

Reads or clears the SysTick timer current counter value for the selected Security state.

读取或清除所选安全状态的 sysstick 定时器当前计数器值。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

Present only if at least one SysTick timer is implemented.

只有当至少实现了一个 sysstick 定时器时才会出现。

This register is RES0 if no SysTick timer is implemented.

如果没有实现 sysstick 定时器，则此寄存器为 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write-to-clear register located at 0xE000E018.

位于 0xe000e018 的 32 位读 / 写到清除寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via SYST_CVR_NS located at 0xE002E018. The location 0xE002E018 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

安全软件可以通过位于 0xe002e018 的 SYST _ cvr _ ns 访问这个寄存器的非安全版本。位置 0xe002e018 对于在非安全状态下运行的软件和调试器来说是 RES0。

This register is banked between Security states.

这个证券登记簿在不同的安全状态之间存放。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Preface

序言

If the Main Extension is implemented, then two SysTick timers are implemented. If the Main Extension is not implemented, then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether none, one or two SysTick timers are implemented. Where two SysTick timers are implemented, this register is banked. Where one SysTick timer is implemented, this register is not banked, and Non-secure accesses behave as RAZ/WI if ICSR.STTNS is clear. If no SysTick timer is implemented, both aliases of this register behave as RES0.

如果实现了主扩展，那么就实现了两个 sysstick 计时器。如果主扩展没有实现，那么无论是没有实现，一个还是两个 sysstick 计时器都是实现定义的。实现了两个 sysstick 计时器的地方，这个寄存器是存储的。在实现了一个 sysstick 定时器的地方，这个寄存器是不存储的，如果 ICSR.STTNS 是清除的，非安全访问表现为 RAZ/WI。如果没有实现 sysstick 定时器，这个寄存器的两个别名表现为 RES0。

Field descriptions

字段描述

The SYST_CVR bit assignments are:

SYST _ cvr 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  | 24 |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  | CURRENT 目前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bits [31:24]

Bits [31:24]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

CURRENT, bits [23:0], on a read

CURRENT，bits [23:0] ，on a read CURRENT，bits [23:0] ，on a read

Current counter value. Provides the value of the SysTick timer counter for the selected Security state.

当前计数器值。为选定的证券状态提供 sysstick 定时器计数器的值。

It is IMPLEMENTATION DEFINED whether the current counter value decrements if the PE is sleeping and SCR.SLEEPDEEP is set.

如果 PE 处于睡眠状态并且设置了 SCR.SLEEPDEEP，则当前计数器值是否递减是 IMPLEMENTATION DEFINED。

If only one SysTick timer is implemented and ICSR.STTNS is clear, this field is RAZ/WI from Non-secure state.

如果只实现了一个 sysstick 定时器，并且 ICSR.STTNS 是清除的，那么这个字段就是来自非安全状态的 RAZ/WI。

If no SysTick timer is implemented this field is RES0.

如果没有实现 sysstick 定时器，则此字段为 RES0。

This field resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

此字段在 Warm 重置时重置为未知值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1857 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

CURRENT, bits [23:0], on a write

CURRENT，bits [23:0] ，on a write CURRENT，bits [23:0] ，on a write

Reset counter value. Writing any value clears the SysTick timer counter for the selected Security state to zero.

重置计数器值。写入任何值将所选安全状态的系统证券定时器计数器清除为零。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1858 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.243	SYST_RVR, SysTick Reload Value Register

D 1.2。243 SYST _ rvr，sysstick Reload Value 寄存器

The SYST_RVR characteristics are:

SYST _ rvr 的特征是：

Purpose

目的

Provides access SysTick timer counter reload value for the selected Security state.

为所选的安全状态提供访问系统证券定时器计数器重新加载值。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

Present only if at least one SysTick timer is implemented.

只有当至少实现了一个 sysstick 定时器时才会出现。

This register is RES0 if no SysTick timer is implemented.

如果没有实现 sysstick 定时器，则此寄存器为 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE000E014.

位于 0xe000e014 的 32 位读 / 写寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via SYST_RVR_NS located at 0xE002E014. The location 0xE002E014 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

安全软件可以通过位于 0xe002e014 的 SYST _ rvr _ ns 访问此寄存器的非安全版本。位置 0xe002e014 对于在非安全状态下运行的软件和调试器来说是 RES0。

This register is banked between Security states.

这个证券登记簿在不同的安全状态之间存放。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Preface

序言

If the Main Extension is implemented, then two SysTick timers are implemented. If the Main Extension is not implemented, then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether none, one or two SysTick timers are implemented. Where two SysTick timers are implemented, this register is banked. Where one SysTick timer is implemented, this register is not banked, and Non-secure accesses behave as RAZ/WI if ICSR.STTNS is clear. If no SysTick timer is implemented, both instances of this register behave as RES0.

如果实现了主扩展，那么就实现了两个 sysstick 计时器。如果主扩展没有实现，那么无论是没有实现，一个还是两个 sysstick 计时器都是实现定义的。如果实现了两个 sysstick 计时器，那么这个寄存器是存储的。在实现了一个 sysstick 定时器的地方，这个寄存器不存储，如果 ICSR.STTNS 是清除的，非安全访问表现为 RAZ/WI。如果没有实现 sysstick 定时器，这个寄存器的两个实例表现为 RES0。

Field descriptions

字段描述

The SYST_RVR bit assignments are:

SYST _ rvr 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  | 24 |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  | RELOAD 重新装弹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bits [31:24]

Bits [31:24]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

RELOAD, bits [23:0]

RELOAD，bits [23:0] 重载，bits [23:0]

Counter reload value. The value to load into the SYST_CVR for the selected Security state when the counter reaches 0.

计数器重新加载值。当计数器达到 0 时，针对所选的证券状态加载到 SYST _ cvr 中的值。

If only one SysTick timer is implemented and ICSR.STTNS is clear, this field is RAZ/WI from Non-secure state.

如果只实现了一个 sysstick 定时器，并且 ICSR.STTNS 是清除的，那么这个字段就是来自非安全状态的 RAZ/WI。

If no SysTick timer is implemented this field is RES0.

如果没有实现 sysstick 定时器，则此字段为 RES0。

This field resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

此字段在 Warm 重置时重置为未知值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1859 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.244	TPIU_ACPR, TPIU Asynchronous Clock Prescaler Register

244 TPIU _ acpr，TPIU 异步时钟预分频寄存器

The TPIU_ACPR characteristics are:

TPIU _ acpr 特性如下：

Purpose

目的

Defines a prescaler value for the baud rate of the Serial Wire Output (SWO). Writing to the register automatically updates the prescale counter, immediately affecting the baud rate of the serial data output.

定义串行线路输出 (SWO) 的波特率的预分频器值。写入寄存器会自动更新预分频计数器，直接影响串行数据输出的波特率。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

If a debugger changes the register value while the TPIU is transmitting data, the effect on the output stream is UNPREDICTABLE and the required recovery process is IMPLEMENTATION DEFINED.

如果调试器在 TPIU 传输数据时更改寄存器值，则对输出流的影响是不可预测的，所需的恢复过程是 IMPLEMENTATION DEFINED。

Configurations

配置

Present only if the TPIU is implemented and supports SWO.

只有在 TPIU 实施并支持 SWO 时才会出现。

This register is RES0 if the TPIU is not implemented or does not support SWO.

如果 TPIU 没有实施或者不支持 SWO，此注册表为 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE0040010.

位于 0xe0040010 的 32 位读 / 写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The TPIU_ACPR bit assignments are:

TPIU _ acpr 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  | 16 |  | 15 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  | SWOSCALER 斯沃斯卡勒 |  |  |  |  |  |  |  |

Bits [31:16]

Bits [31:16]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

SWOSCALER, bits [15:0]

SWOSCALER，bits [15:0]

SWO and Parallel trace port baud rate prescaler. Sets the ratio between an IMPLEMENTATION DEFINED reference clock and the TPIU output clock rates. The prescaler always sets the ratio for the SWO output clock. When TPIU_DEVID.CPPT is one, the prescaler also sets the ratio for the Parallel trace port clock. The supported scaler value range is IMPLEMENTATION DEFINED, to a maximum scaler value of 0xFFFF. Unused bits of this field are RAZ/WI.

SWO 和并行跟踪端口波特率预分频器。设置 IMPLEMENTATION DEFINED 参考时钟和 TPIU 输出时钟速率之间的比率。预分频器总是设置 SWO 输出时钟的比率。当 TPIU _ devid。CPPT 是其中之一时，预分频器也设置并行跟踪端口时钟的比率。支持的定标器值范围是 IMPLEMENTATION DEFINED，最大定标器值为 0xffff。这个字段中未使用的 bits 是 RAZ/WI。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

n

SWO or Parallel trace port output clock = Asynchronous_Reference_Clock/(n + 1).

SWO 或并行跟踪端口输出时钟 = Asynchronous _ reference _ clock/(n + 1)。

This field resets to zero on a Cold reset.

在冷重置时，此字段重置为零。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1860 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.245	TPIU_CIDR0, TPIU Component Identification Register 0

D 1.2.245 TPIU _ cidr0，TPIU 组件标识寄存器 0

The TPIU_CIDR0 characteristics are:

TPIU _ cidr0 的特征是：

Purpose

目的

Provides CoreSight Unique Component Identifier information for the TPIU.

为 TPIU 提供 CoreSight 唯一组件标识符信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

Configurations

配置

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the TPIU is implemented.

仅在 TPIU 实现时显示。

This register is RES0 if the TPIU is not implemented.

如果没有实现 TPIU，这个寄存器就是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0040FF0.

位于 0xe0040ff0 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The TPIU_CIDR0 bit assignments are:

TPIU _ cidr0 位的分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  | PRMBL_0 PRMBL _ 0 |  |  |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

PRMBL_0, bits [7:0]

PRMBL _ 0，bits [7:0]

CoreSight component identification preamble. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

CoreSight 组件标识序言。参见 Arm CoreSightTM 架构规范。

This field reads as 0x0D.

此字段读取为 0x0d。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1861 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.246	TPIU_CIDR1, TPIU Component Identification Register 1

D 1.2.246 TPIU _ cidr1，TPIU 组件标识寄存器 1

The TPIU_CIDR1 characteristics are:

TPIU _ cidr1 的特征是：

Purpose

目的

Provides CoreSight Unique Component Identifier information for the TPIU.

为 TPIU 提供 CoreSight 唯一组件标识符信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

Configurations

配置

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the TPIU is implemented.

仅在 TPIU 实现时显示。

This register is RES0 if the TPIU is not implemented.

如果没有实现 TPIU，这个寄存器就是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0040FF4.

位于 0xe0040ff4 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The TPIU_CIDR1 bit assignments are:

TPIU _ cidr1 位的分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 | 4 |  | 3 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  | CLASS 类别 |  |  | PRMBL_1 PRMBL _ 1 |  |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

CLASS, bits [7:4]

类，bits [7:4]

CoreSight component class. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

CoreSight 组件类参见 Arm CoreSightTM 架构规范。

This field reads as 0x9.

这个字段读作 0x9。

PRMBL_1, bits [3:0]

PRMBL _ 1，bits [3:0]

CoreSight component identification preamble. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

CoreSight 组件标识序言。参见 Arm CoreSightTM 架构规范。

This field reads as 0x0.

此字段读取为 0x0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1862 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.247	TPIU_CIDR2, TPIU Component Identification Register 2

D 1.2.247 TPIU _ cidr2，TPIU 组件标识寄存器 2

The TPIU_CIDR2 characteristics are:

TPIU _ cidr2 的特征是：

Purpose

目的

Provides CoreSight Unique Component Identifier information for the TPIU.

为 TPIU 提供 CoreSight 唯一组件标识符信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

Configurations

配置

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the TPIU is implemented.

仅在 TPIU 实现时显示。

This register is RES0 if the TPIU is not implemented.

如果没有实现 TPIU，这个寄存器就是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0040FF8.

位于 0xe0040ff8 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The TPIU_CIDR2 bit assignments are:

TPIU _ cidr2 位的分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  | PRMBL_2 PRMBL _ 2 |  |  |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

PRMBL_2, bits [7:0]

PRMBL _ 2，bits [7:0]

CoreSight component identification preamble. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

CoreSight 组件标识序言。参见 Arm CoreSightTM 架构规范。

This field reads as 0x05.

此字段读取为 0x05。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1863 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.248	TPIU_CIDR3, TPIU Component Identification Register 3

D 1.2.248 TPIU _ cidr3，TPIU 组件标识寄存器 3

The TPIU_CIDR3 characteristics are:

TPIU _ cidr3 的特点是：

Purpose

目的

Provides CoreSight Unique Component Identifier information for the TPIU.

为 TPIU 提供 CoreSight 唯一组件标识符信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

Configurations

配置

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the TPIU is implemented.

仅在 TPIU 实现时显示。

This register is RES0 if the TPIU is not implemented.

如果没有实现 TPIU，这个寄存器就是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0040FFC.

位于 0xe0040 ffc 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The TPIU_CIDR3 bit assignments are:

TPIU _ cidr3 位的分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  | PRMBL_3 PRMBL _ 3 |  |  |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

PRMBL_3, bits [7:0]

PRMBL _ 3，bits [7:0]

CoreSight component identification preamble. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

CoreSight 组件标识序言。参见 Arm CoreSightTM 架构规范。

This field reads as 0xB1.

这个字段读作 0xb1。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1864 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.249	TPIU_CLAIMCLR, TPIU Claim Tag Clear Register

D 1.2.249 TPIU _ claimclr，TPIU Claim Tag Clear Register

The TPIU_CLAIMCLR characteristics are:

TPIU _ claimclr 的特点是：

Purpose

目的

In conjunction with TPIU_CLAIMSET, provides Claim Tag bits that can be separately set and cleared to indicate whether functionality is in use by a debug agent.

与 TPIU _ claimset 一起，提供 Claim Tag bits，可以单独设置和清除这些 bits，以指示调试代理是否正在使用功能性。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

If a debugger changes the register value while the TPIU is transmitting data, the effect on the output stream is UNPREDICTABLE and the required recovery process is IMPLEMENTATION DEFINED.

如果调试器在 TPIU 传输数据时更改寄存器值，则对输出流的影响是不可预测的，所需的恢复过程是 IMPLEMENTATION DEFINED。

Configurations

配置

Present only if the TPIU is implemented and supports SWO.

只有在 TPIU 实施并支持 SWO 时才会出现。

This register is RES0 if the TPIU is not implemented or does not support SWO.

如果 TPIU 没有实施或者不支持 SWO，此注册表为 RES0。

Present only if version Armv8.1-M of the architecture is implemented.

只有当体系结构的 armv 8.1-m 版本被实现时才会出现。

This register is RES0 if Armv8.1-M is not implemented.

如果没有实现 armv 8.1-m，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE0040FA4.

位于 0xe0040fa4 的 32 位读 / 写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Preface

序言

Unimplemented Claim Tag bits are RAZ/WI.

Unimplemented Claim Tag bits are RAZ/WI 未实现的索赔标签位是 RAZ/WI。

Field descriptions

字段描述

The TPIU_CLAIMCLR bit assignments are:

TPIU _ claimclr 位分配如下：

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

3130292827262523222120191817161514131211109876543210

|  | CLR31 CLR31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLR0 CLR0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CLR30 CLR30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLR1 CLR1 |  |
|  | CLR29 CLR29 CLR29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLR2 CLR2 |  |
|  | CLR28 CLR28 CLR28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLR3 CLR3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLR4 CLR4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CLR27 CLR27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CLR26 CLR26 CLR26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLR5 Clr5 第五章 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CLR25 CLR25 CLR25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLR6 CLR6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CLR24 CLR24 CLR24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLR7 CLR7 CLR7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLR23 CLR23 CLR23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLR8 CLR8 CLR8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLR22 CLR22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLR9 CLR9 CLR9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLR21 CLR21 CLR21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLR10 CLR10 CLR10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLR20 CLR20 CLR20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLR11 CLR11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLR19 CLR19 CLR19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLR12 CLR12 CLR12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLR18 CLR18 CLR18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLR13 CLR13 CLR13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLR17 CLR17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLR14 CLR14 CLR14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLR16 CLR16 CLR16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLR15 CLR15 CLR15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DDI0553B.y DDI0553B.y |  |  |  |  | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1865 |  |  |
| ID09082024 编号： ID09082024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Non-confidential 非机密 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

CLRm, bit [m], for m = 0 to 31, on a read

CLRm，bit [ m ] ，m = 0 to 31，on a read

Claim Tag Clear. Indicates the current status of Claim Tag bit m, and is used to set Claim Tag bit m to 0b0.

声明标记清除。表示索赔标记位 m 的当前状态，用于将索赔标记位 m 设置为 0b0。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0

0b0

Claim Tag bit m is not set.

未设置标记位 m。

0b1

0b1

Claim Tag bit m is set.

设置标签位 m。

The number of Claim Tag bits is indicated in TPIU_CLAIMSET.

索赔标签位 (Claim Tag bits) 的数量在 TPIU _ claimset 中指定。

This field resets to zero on a Cold reset.

在冷重置时，此字段重置为零。

CLRm, bit [m], for m = 0 to 31, on a write

CLRm，bit [m] ，对于写操作，m = 0 到 31

Claim Tag Clear. Indicates the current status of Claim Tag bit m, and is used to set Claim Tag bit m to 0b0.

声明标记清除。表示索赔标记位 m 的当前状态，用于将索赔标记位 m 设置为 0b0。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0

0b0

Ignored.

忽略。

0b1

0b1

Clear Claim Tag bit m to 0b0.

清除索赔标签位 m 到 0b0。

The number of Claim Tag bits is indicated in TPIU_CLAIMSET.

索赔标签位 (Claim Tag bits) 的数量在 TPIU _ claimset 中指定。

This field is write-one-to-clear. Writes of zero are ignored.

这个字段是写一到清除。写零将被忽略。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1866 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.250	TPIU_CLAIMSET, TPIU Claim Tag Set Register

D 1.2.250 TPIU _ claimset，TPIU Claim Tag Set Register

The TPIU_CLAIMSET characteristics are:

TPIU _ claimset 的特点是：

Purpose

目的

In conjunction with TPIU_CLAIMCLR, provides Claim Tag bits that can be separately set and cleared to indicate whether functionality is in use by a debug agent.

与 TPIU _ claimclr 一起提供 Claim Tag bits，可以单独设置和清除这些 bits，以指示调试代理是否正在使用功能性。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

If a debugger changes the register value while the TPIU is transmitting data, the effect on the output stream is UNPREDICTABLE and the required recovery process is IMPLEMENTATION DEFINED.

如果调试器在 TPIU 传输数据时更改寄存器值，则对输出流的影响是不可预测的，所需的恢复过程是 IMPLEMENTATION DEFINED。

Configurations

配置

Present only if the TPIU is implemented and supports SWO.

只有在 TPIU 实施并支持 SWO 时才会出现。

This register is RES0 if the TPIU is not implemented or does not support SWO.

如果 TPIU 没有实施或者不支持 SWO，此注册表为 RES0。

Present only if version Armv8.1-M of the architecture is implemented.

只有当体系结构的 armv 8.1-m 版本被实现时才会出现。

This register is RES0 if Armv8.1-M is not implemented.

如果没有实现 armv 8.1-m，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE0040FA0.

位于 0xe0040fa0 的 32 位读 / 写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Preface

序言

Unimplemented Claim Tag bits are RAZ/WI.

Unimplemented Claim Tag bits are RAZ/WI 未实现的索赔标签位是 RAZ/WI。

Field descriptions

字段描述

The TPIU_CLAIMSET bit assignments are:

TPIU _ claimset 位分配如下：

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

3130292827262523222120191817161514131211109876543210

|  | SET31 场景 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SET0 Set0 第 0 组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SET30 第 30 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SET1 第一部分 |  |
|  | SET29 第二十九集 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SET2 第二部分 |  |
|  | SET28 第 28 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SET3 第三集 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SET4 第四集 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SET27 Set27 第 27 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SET26 场景 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SET5 第五集 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SET25 场景 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SET6 第六集 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SET24 集合 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SET7 第七集 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SET23 集合 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SET8 第八部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SET22 第 22 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SET9 第九集 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SET21 集合 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SET10 集合 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SET20 场景 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SET11 集合 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SET19 集合 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SET12 集合 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SET18 集合 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SET13 第 13 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SET17 第 17 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SET14 集合 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SET16 场景 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SET15 集合 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DDI0553B.y DDI0553B.y |  |  |  |  |  | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1867 |  |  |
| ID09082024 编号： ID09082024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Non-confidential 非机密 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

SETm, bit [m], for m = 0 to 31, on a read

SETm，bit [ m ] ，m = 0 to 31，on a read

Claim Tag Set. Indicates whether Claim Tag bit m is implemented, and is used to set Claim Tag bit m to 0b1.

索赔标签集。指示是否实现了索赔标记位 m，并用于将索赔标记位 m 设置为 0b1。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0

0b0

Claim Tag bit m is not implemented.

未实现索赔标记位 m。

0b1

0b1

Claim Tag bit m is implemented.

实现了索赔标签位 m。

This field resets to 0xF on a Cold reset.

此字段在冷重置时重置为 0x f。

SETm, bit [m], for m = 0 to 31, on a write

SETm，bit [m] ，m = 0 到 31，写

Claim Tag Set. Indicates whether Claim Tag bit m is implemented, and is used to set Claim Tag bit m to 0b1.

索赔标签集。指示是否实现了索赔标记位 m，并用于将索赔标记位 m 设置为 0b1。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0

0b0

Ignored.

忽略。

0b1

0b1

Set Claim Tag bit m to 0b1.

将 Claim Tag 位 m 设置为 0b1。

This field is write-one-to-set. Writes of zero are ignored.

这个字段是 write-one-to-set，对 0 的写操作被忽略。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1868 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.251	TPIU_CSPSR, TPIU Current Parallel Port Sizes Register

D 1.2。251 TPIU _ cspsr，TPIU 当前并行端口大小寄存器

The TPIU_CSPSR characteristics are:

TPIU _ cspsr 的特点是：

Purpose

目的

Controls the width of the parallel trace port.

控制并行跟踪端口的宽度。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

Configurations

配置

Present only if the TPIU is implemented.

仅在 TPIU 实现时显示。

This register is RES0 if the TPIU is not implemented.

如果没有实现 TPIU，这个寄存器就是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE0040004.

位于 0xe0040004 的 32 位读 / 写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The TPIU_CSPSR bit assignments are:

TPIU _ cspsr 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CWIDTH

CWIDTH 克里斯托弗

CWIDTH, bits [31:0]

CWIDTH，bits [31:0]

Current width. CWIDTH[m] represents a parallel trace port width of (m+1).

当前宽度。 CWIDTH [m] 表示并行跟踪端口宽度 (m + 1)。

The possible values of each bit are:

每一位的可能值是：

0

Width (N+1) is not the current parallel trace port width.

宽度 (n + 1) 不是当前的并行跟踪端口宽度。

1

Width (N+1) is the current parallel trace port width.

Width (n + 1) 是当前的并行跟踪端口宽度。

A debugger must set only one bit is set to 1, and all others must be zero. The effect of writing a value with more than one bit set to 1 is UNPREDICTABLE. The effect of a write to an unsupported bit is UNPREDICTABLE.

调试器必须只将一个位设置为 1，其他所有位都必须为零。写入一个超过一位设置为 1 的值的效果是不可预测的。写入一个不受支持的位的效果是不可预测的。

This register resets to the value for the smallest supported parallel trace port size.

这个寄存器会重置为支持的最小并行跟踪端口大小。

This field resets to an IMPLEMENTATION DEFINED value on a Cold reset.

这个字段在冷重置时重置为一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1869 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.252	TPIU_DEVID, TPIU Device Identifier Register

D 1.2。252 TPIU _ devid，TPIU 设备标识符寄存器

The TPIU_DEVID characteristics are:

TPIU _ devid 的特点是：

Purpose

目的

Describes the TPIU to a debugger.

向调试器描述 TPIU。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

Configurations

配置

Present only if the TPIU is implemented.

仅在 TPIU 实现时显示。

This register is RES0 if the TPIU is not implemented.

如果没有实现 TPIU，这个寄存器就是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0040FC8.

位于 0xe0040fc8 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

In earlier versions of the M-Profile architecture, this register was named TPIU_TYPE.

在 M-Profile 架构的早期版本中，这个寄存器被命名为 TPIU _ type。

Field descriptions

字段描述

The TPIU_DEVID bit assignments are:

TPIU _ devid 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  | 18 17 16 181716 |  |  |  |  |  | 15 |  | 12 |  |  | 11 10 1110 |  |  |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  | (0) (0) |  |  |  | IMP DEF 小鬼防御 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FIFOSZ FIFOSZ (FIFOSZ) |  |  |  |  | IMP DEF 小鬼防御 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CPPT CPPT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PTINVALID 普丁瓦利德 (PTINVALID) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NRZVALID NRZVALID NRZVALID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MANCVALID 曼克瓦利德 |  |  |  |  |  |  |  |

Bits [31:18]

Bits (比特)[31:18]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

CPPT, bit [17]

CPPT，bit [17]

Clock Prescaler Parallel Trace. Indicates whether the Parallel trace port prescaler is controlled by TPIU_ACPR.

时钟预分频器并行跟踪。指示并行跟踪端口预分频器是否由 TPIU _ acpr 控制。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Parallel trace port is not affected by the prescaler controlled by TPIU_ACPR.

并行跟踪端口不受 TPIU _ acpr 控制的预分频器的影响。

1

Parallel trace port is affected by the prescaler controlled by TPIU_ACPR.

并行跟踪端口受 TPIU _ acpr 控制的预分频器的影响。

This bit is RES0 if TPIU_DEVID.PTINVALID == 1.

如果 TPIU _ devid. PTINVALID = = 1，则该位为 RES0。

This bit reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

此位读取为 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

Bit [16]

比特 [16]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1870 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

FIFO depth.

先进先出深度。

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

Bits [15:12]

Bits [15:12]

IMPLEMENTATION DEFINED.

实现定义。

NRZVALID, bit [11]

NRZVALID，bit [11]

NRZ valid. Indicates support for SWO using UART/NRZ encoding.

NRZ 有效。表示支持使用 UART/NRZ 编码的 SWO。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Not supported.

不支持。

1

Supported.

支持。

This bit reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

此位读取为 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

MANCVALID, bit [10]

比特 [10]

Manchester valid. Indicates support for SWO using Manchester encoding.

曼彻斯特有效。表示支持使用曼彻斯特编码的 SWO。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Not supported.

不支持。

1

Supported.

支持。

This bit reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

此位读取为 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

PTINVALID, bit [9]

PTINVALID，位 [9]

Parallel Trace Interface invalid. Indicates support for parallel trace port operation.

并行跟踪接口无效，表示支持并行跟踪端口操作。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Supported.

支持。

1

Not supported.

不支持。

This bit reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

此位读取为 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

FIFOSZ, bits [8:6]

FIFOSZ，bits [8:6] FIFOSZ，bits [8:6]

FIFO depth. Indicates the minimum implemented size of the TPIU output FIFO for trace data.

FIFO 深度。表示跟踪数据的 TPIU 输出 FIFO 的最小实现大小。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0

IMPLEMENTATION DEFINED

已定义的实现

Other

其他

Minimum FIFO size is 2FIFOSZ.

最小 FIFO 大小为 2fifosz。

For example, a value of 0b011 indicates a FIFO size of at least 23 = 8 bytes.

例如，值 0b011 表示 FIFO 大小至少为 23 = 8 字节。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

Bits [5:0]

Bits [5:0]

IMPLEMENTATION DEFINED.

实现定义。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1871 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.253	TPIU_DEVTYPE, TPIU Device Type Register

D 1.2.253 TPIU _ devtype，TPIU 设备类型寄存器

The TPIU_DEVTYPE characteristics are:

TPIU _ devtype 的特征是：

Purpose

目的

Provides CoreSight Unique Component Identifier information for the TPIU.

为 TPIU 提供 CoreSight 唯一组件标识符信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

Configurations

配置

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the TPIU is implemented.

仅在 TPIU 实现时显示。

This register is RES0 if the TPIU is not implemented.

如果没有实现 TPIU，这个寄存器就是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0040FCC.

位于 0xe0040fcc 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The TPIU_DEVTYPE bit assignments are:

TPIU _ devtype 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 | 4 |  | 3 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  | SUB 小组 |  |  |  | MAJOR 少校 |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

SUB, bits [7:4]

SUB，bits [7:4]

Sub-type. Component sub-type.

Sub 类型。 Component sub 类型。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0x0

0x0

Other. Only permitted if the MAJOR field reads as 0x0.

其他。只有 MAJOR 字段读作 0x0 时才允许。

0x1

0x1

Trace port. Only permitted if the MAJOR field reads as 0x1.

跟踪端口： 只允许 MAJOR 字段读取为 0x1。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

MAJOR, bits [3:0]

MAJOR，bits [3:0] MAJOR，bits [3:0]

Major type. Component major type.

主要型号。部件主要型号。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0x0

0x0

Miscellaneous.

其他。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1872 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

0x1

0x1

Trace sink.

跟踪接收器。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1873 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.254	TPIU_FFCR, TPIU Formatter and Flush Control Register

254 TPIU _ ffcr，TPIU 格式化器和同步控制寄存器

The TPIU_FFCR characteristics are:

TPIU _ ffcr 的特点是：

Purpose

目的

Controls the TPIU formatter. This register might contain other formatter and flush control fields that are outside the scope of the architecture. Contact Arm for more information.

控制 TPIU 格式化程序。这个寄存器可能包含架构范围之外的其他格式化程序和刷新控制字段。更多信息请联系 Arm。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

Configurations

配置

Present only if the TPIU is implemented.

仅在 TPIU 实现时显示。

This register is RES0 if the TPIU is not implemented.

如果没有实现 TPIU，这个寄存器就是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE0040304.

位于 0xe0040304 的 32 位读 / 写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The TPIU_FFCR bit assignments are:

TPIU _ ffcr 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 15 14 15 岁 |  | 12 |  |  | 11 10 1110 |  |  | 9 | 8 |  |  | 7 |  | 6 |  | 5 | 4 |  | 3 | 2 | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EnFmt EnFmt |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TrigIn 特里金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FOnMan FOnMan (FOnMan) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bits [31:15,11,7,3:2]

Bits [31:15,11,7,3:2]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

Bits [14:12]

Bits [14:12]

Reserved for formatter stop controls.

保留给格式化程序停止控制。

Reserved, RES0.

预留，RES0。

Bits [10:9]

Bits [10:9] bits [10:9]

Reserved for additional trigger mark controls.

保留额外的触发标记控件。

Reserved, RES0.

预留，RES0。

TrigIn, bit [8]

TrigIn，bit [8]

Trigger input asserted. Indicate a trigger on the trace port when an IMPLEMENTATION DEFINED TRIGIN signal is asserted.

断言触发器输入。当断言 IMPLEMENTATION DEFINED TRIGIN 信号时，指示跟踪端口上的触发器。

It is IMPLEMENTATION DEFINED whether this bit is R/W or RAO.

无论这个位是 r/w 还是 RAO，都是 IMPLEMENTATION DEFINED。

This bit resets to zero on a Cold reset.

在冷复位时，该位复位为 0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1874 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

FOnMan, bit [6]

FOnMan，bit [6]

Flush On Manual. Setting this bit to 1 generates a flush. The TPIU clears the bit to 0 when the flush completes.

手动刷新。将这个位设置为 1 会生成一个齐平。当刷新完成时，TPIU 将位清除为 0。

This bit resets to zero on a Cold reset.

在冷复位时，该位复位为 0。

Bits [5:4]

Bits [5:4]

Reserved for additional flush controls.

预留给额外的刷新控制。

Reserved, RES0.

预留，RES0。

EnFmt, bits [1:0]

EnFmt，bits [1:0]

Formatter control. Selects the output formatting mode.

Formatter 控件，选择输出格式化模式。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b00

0b00

Bypass. Disable formatting. Only supported when SWO mode is selected. Only a single trace source is supported in bypass mode:

旁路。禁用格式化。只有在选择 SWO 模式时才支持。旁路模式只支持一个跟踪源：

- If only a single trace source is connected to this TPIU, it is selected.

如果只有一个跟踪源连接到这个 TPIU，它被选中。

- If multiple sources (including the ITM) are implemented and connected to this TPIU, then all other trace sources, except for the ITM, must be disabled. Otherwise, the trace output is UNPREDICTABLE.

如果实现了多个源 (包括 ITM) 并连接到这个 TPIU，则必须禁用除 ITM 之外的所有其他跟踪源。否则，跟踪输出是不可预测的。

All other trace sources are discarded.

丢弃所有其他跟踪源。

0b10

0b10

Continuous. Enable formatting and embed triggers and null cycles in the formatted output.

连续。在格式化输出中启用格式化和嵌入触发器以及空循环。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

If no formatter is implemented, this field is RES0. This field must be set to 0b10 when the parallel trace port is selected, or when using multiple trace sources. Changing the value of this field when TPIU_FFSR.FtStopped is 0 is UNPREDICTABLE.

如果没有实现格式化程序，这个字段是 RES0。当选择并行跟踪端口时，或者使用多个跟踪源时，该字段必须设置为 0b10。当 TPIU _ ffsr。Ftstoped 为 0 是不可预测的。

This field resets to zero on a Cold reset.

在冷重置时，此字段重置为零。

Note

注意

An optional TRACECTL pin might be implemented as part of the parallel trace port that allows Bypass mode when using a parallel trace port and a further mode, EnFmt == 0b01. The CoreSight architecture describes EnFmt[1] as the EnFCont bit and EnFmt[0] as the EnFTC bit.

可选的 TRACECTL 引脚可以作为并行跟踪端口的一部分实现，当使用并行跟踪端口和进一步的模式 EnFmt = = 0b01 时，它允许 Bypass 模式。CoreSight 架构将 EnFmt [1] 描述为 EnFCont 位，将 EnFmt [0] 描述为 EnFTC 位。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1875 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.255	TPIU_FFSR, TPIU Formatter and Flush Status Register

D 1.2。255 TPIU _ ffsr，TPIU Formatter 和 Flush 状态寄存器

The TPIU_FFSR characteristics are:

TPIU _ ffsr 的特点是：

Purpose

目的

Shows the status and capabilities of the TPIU formatter.

显示 TPIU 格式化程序的状态和功能。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

Configurations

配置

Present only if the TPIU is implemented.

仅在 TPIU 实现时显示。

This register is RES0 if the TPIU is not implemented.

如果没有实现 TPIU，这个寄存器就是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0040300.

位于 0xe0040300 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The TPIU_FFSR bit assignments are:

TPIU _ ffsr 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RES0

第 0 号决议

FtNonStopFInProg

图片来源： FtNonStopFInProg

TCPresent	FtStopped

TCPresent ftstopted

Bits [31:4]

Bits [31:4]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

FtNonStop, bit [3]

FtNonStop，bit [3]

Non-stop formatter. Indicates the formatter cannot be stopped.

非停止格式化程序。表示不能停止格式化程序。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Formatter can be stopped.

可以停止格式化程序。

1

Formatter cannot be stopped.

无法停止格式化程序。

If no formatter is implemented, this bit is RAO.

如果没有实现格式化程序，则此位为 RAO。

TCPresent, bit [2]

TCPresent，bit [2]

TRACECTL present. Indicates presence of the TRACECTL pin.

存在 TRACECTL。表示存在 TRACECTL 引脚。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

No TRACECTL pin is available. The data formatter must be used and only in continuous mode.

没有可用的 TRACECTL 引脚。数据格式化程序必须在连续模式下使用。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1876 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

1

The optional TRACECTL pin is present.

可选的 TRACECTL 引脚存在。

If a parallel trace port is not implemented, this bit is RAZ.

如果没有实现并行跟踪端口，则该位为 RAZ。

Note

注意

If a parallel trace port is implemented, Arm recommends the TRACECTL pin is not implemented.

如果实现了并行跟踪端口，Arm 建议不要实现 TRACECTL 引脚。

FtStopped, bit [1]

停止，比特 [1]

Formatter stopped. Indicates the formatter is stopped.

格式化程序停止。表示格式化程序已停止。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Formatter is enabled.

启用格式化程序。

1

The formatter has received a stop request signal and all trace data and post-amble has been output. Any further trace data is ignored.

格式化程序接收到一个停止请求信号，所有的跟踪数据和 post-amb 已经输出。任何进一步的跟踪数据将被忽略。

If no formatter is implemented, or the formatter cannot be stopped, this bit is RAZ.

如果没有实现格式化程序，或者无法停止格式化程序，则此位为 RAZ。

FInProg, bit [0]

FInProg，bit [0]

Flush in progress. Set to 1 when a flush is initiated and clears to zero when all data received before the flush is acknowledged has been output on the trace port. That is, the trace has been received at the sink, formatted, and output on the trace port.

正在刷新。当刷新开始时设置为 1，当刷新确认之前接收到的所有数据都在跟踪端口输出时清除为 0。也就是说，跟踪已经在接收器接收，格式化，并在跟踪端口输出。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1877 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.256	TPIU_LAR, TPIU Software Lock Access Register

D 1.2.256 TPIU _ lar，TPIU 软件锁存取寄存器

The TPIU_LAR characteristics are:

TPIU _ lar 的特点是：

Purpose

目的

Provides CoreSight Software Lock control for the TPIU, see the Arm® CoreSight™ Architecture Specification for details.

为 TPIU 提供 CoreSight 软件锁控制，详见 Arm coresightm 架构规范。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

This register is RAZ/WI if accessed via the debugger, regardless of DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank).

如果通过调试器访问，这个寄存器就是 RAZ/WI，而不管 DAUTHCTRL.UIDAPEN (任何一个银行)。

It is IMPLEMENTATION DEFINED whether a DAP error is generated.

是否生成 DAP 错误是实现定义的。

Configurations

配置

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the TPIU is implemented.

仅在 TPIU 实现时显示。

This register is RES0 if the TPIU is not implemented.

如果没有实现 TPIU，这个寄存器就是 RES0。

Present only if the optional Software Lock is implemented.

只有当可选的软件 Lock 被实现时才会出现。

This register is RAZ/WI if the Software Lock is not implemented.

这个寄存器是 RAZ/WI，如果软件锁没有实现。

Attributes

属性

32-bit write-only register located at 0xE0040FB0.

位于 0xe0040 fb0 的 32 位只写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The TPIU_LAR bit assignments are:

TPIU _ lar 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KEY

钥匙

KEY, bits [31:0]

KEY bits [31:0]

Lock Access control.

Lock access control 锁定访问控制。

Writing the key value 0xC5ACCE55 to this field unlocks the lock, enabling write accesses to the registers of this component through a memory-mapped interface.

将键值 0xc5acce55 写入此字段将解锁锁定，从而允许通过内存映射接口对该组件的寄存器进行写访问。

Writing any other value to this register locks the lock, disabling write accesses to the registers of this component through a memory mapped interface.

将任何其他值写入此寄存器将锁定锁，通过内存映射接口禁用对此组件的寄存器的写访问。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1878 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.257	TPIU_LSR, TPIU Software Lock Status Register

D 1.2。257 TPIU _ lsr，TPIU 软件锁状态寄存器

The TPIU_LSR characteristics are:

TPIU _ lsr 的特点是：

Purpose

目的

Provides CoreSight Software Lock status information for the TPIU, see the Arm® CoreSight™ Architecture Specification for details.

为 TPIU 提供 CoreSight 软件锁定状态信息，详见 armcoresightm 架构规范。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

This register is RAZ/WI if accessed via the debugger, regardless of DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank).

如果通过调试器访问，这个寄存器就是 RAZ/WI，而不管 DAUTHCTRL.UIDAPEN (任何一个银行)。

It is IMPLEMENTATION DEFINED whether a DAP error is generated.

是否生成 DAP 错误是实现定义的。

Configurations

配置

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the TPIU is implemented.

仅在 TPIU 实现时显示。

This register is RES0 if the TPIU is not implemented.

如果没有实现 TPIU，这个寄存器就是 RES0。

Present only if the optional Software Lock is implemented.

只有当可选的软件 Lock 被实现时才会出现。

This register is RAZ/WI if the Software Lock is not implemented.

这个寄存器是 RAZ/WI，如果软件锁没有实现。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0040FB4.

位于 0xe0040 fb4 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The TPIU_LSR bit assignments are:

TPIU _ lsr 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RES0

第 0 号决议

nTTSLI

译者： 王士杰

SLK

SLK

Bits [31:3]

Bits [31:3]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

nTT, bit [2]

nTT，bit [2]

Not thirty-two bit. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

不是 32 位，参见 Arm coresightm Architecture Specification。

This bit reads as zero.

这个位读作零。

SLK, bit [1]

SLK，bit [1]

Software Lock status. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

软件锁状态。参见 Arm coresightm 架构规范。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Lock clear. Software writes are permitted to the registers of this component.

锁定清除。允许对此组件的寄存器进行软件写入。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1879 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

IMPLEMENTATION DEFINED

已定义的实现

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

1

Lock set. Software writes to the registers of this component are ignored, and reads have no side effects.

锁定设置。软件对该组件寄存器的写操作被忽略，读操作没有副作用。

For a debugger read of this register, or when the Software Lock is not implemented, this bit is RES0.

对于这个寄存器的调试器读取，或者当软件锁没有实现时，这个位是 RES0。

This bit resets to one on a Cold reset.

这个位在冷复位时复位为 1。

SLI, bit [0]

SLI，位 [0]

Software Lock implemented. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

实现软件锁。参见 Arm coresightm 架构规范。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Software Lock not implemented or debugger access.

未实现软件锁或调试器访问。

1

Software Lock is implemented and software access.

实现了软件锁和软件访问。

For a debugger read of this register, or when the Software Lock is not implemented, this bit is RAZ.

对于调试器读取这个寄存器，或者当软件锁没有实现时，这个位是 RAZ。

This bit reads as an	value.

这个位读取值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1880 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.258	TPIU_PIDR0, TPIU Peripheral Identification Register 0

D 1.2.258 TPIU _ pidr0，TPIU 外围标识寄存器 0

The TPIU_PIDR0 characteristics are:

TPIU _ pidr0 特征是：

Purpose

目的

Provides CoreSight Unique Component Identifier information for the TPIU.

为 TPIU 提供 CoreSight 唯一组件标识符信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

Configurations

配置

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the TPIU is implemented.

仅在 TPIU 实现时显示。

This register is RES0 if the TPIU is not implemented.

如果没有实现 TPIU，这个寄存器就是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0040FE0.

位于 0xe0040fe0 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The TPIU_PIDR0 bit assignments are:

TPIU _ pidr0 位的分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  | PART_0 第 0 部分 |  |  |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

PART_0, bits [7:0]

PART _ 0，bits [7:0] 第 0 部分，bits [7:0]

Part number bits [7:0]. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

Part number bits [7:0] 参见 Arm coresightm Architecture Specification。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1881 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.259	TPIU_PIDR1, TPIU Peripheral Identification Register 1

D 1.2.259 TPIU _ pidr1，TPIU 外围标识寄存器 1

The TPIU_PIDR1 characteristics are:

TPIU _ pidr1 特征是：

Purpose

目的

Provides CoreSight Unique Component Identifier information for the TPIU.

为 TPIU 提供 CoreSight 唯一组件标识符信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

Configurations

配置

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the TPIU is implemented.

仅在 TPIU 实现时显示。

This register is RES0 if the TPIU is not implemented.

如果没有实现 TPIU，这个寄存器就是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0040FE4.

位于 0xe0040fe4 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The TPIU_PIDR1 bit assignments are:

TPIU _ pidr1 位的分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 | 4 |  | 3 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  | DES_0 DES _ 0 |  |  | PART_1 第一部分 |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

DES_0, bits [7:4]

DES _ 0，bits [7:4]

JEP106 identification code bits [3:0]. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

Jep106 标识代码 bits [3:0]。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

PART_1, bits [3:0]

第一部分，bits [3:0]

Part number bits [11:8]. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

Part number bits [11:8] 参见 Arm coresightm Architecture Specification。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1882 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.260	TPIU_PIDR2, TPIU Peripheral Identification Register 2

D 1.2.260 TPIU _ pidr2，TPIU 外围标识寄存器 2

The TPIU_PIDR2 characteristics are:

TPIU _ pidr2 特征是：

Purpose

目的

Provides CoreSight Unique Component Identifier information for the TPIU.

为 TPIU 提供 CoreSight 唯一组件标识符信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

Configurations

配置

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the TPIU is implemented.

仅在 TPIU 实现时显示。

This register is RES0 if the TPIU is not implemented.

如果没有实现 TPIU，这个寄存器就是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0040FE8.

位于 0xe0040fe8 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The TPIU_PIDR2 bit assignments are:

TPIU _ pidr2 位的分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 | 4 |  | 3 | 2 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  | REVISION 修订 |  |  |  | DES_1 第一章 |  |  |  |  |

JEDEC

每日电讯报

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

REVISION, bits [7:4]

修订，bits [7:4]

Component revision. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

参见 Arm coresightm Architecture Specification。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

JEDEC, bit [3]

JEDEC，bit [3] JEDEC，bit [3]

JEDEC assignee value is used. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

使用 JEDEC 赋值。参见 Arm coresightm Architecture Specification。

This bit reads as one.

这个位读作一。

DES_1, bits [2:0]

DES _ 1，bits [2:0]

JEP106 identification code bits [6:4]. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

Jep106 标识代码 bits [6:4]。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1883 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.261	TPIU_PIDR3, TPIU Peripheral Identification Register 3

D 1.2.261 TPIU _ pidr3，TPIU 外围标识寄存器 3

The TPIU_PIDR3 characteristics are:

TPIU _ pidr3 特征是：

Purpose

目的

Provides CoreSight Unique Component Identifier information for the TPIU.

为 TPIU 提供 CoreSight 唯一组件标识符信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

Configurations

配置

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the TPIU is implemented.

仅在 TPIU 实现时显示。

This register is RES0 if the TPIU is not implemented.

如果没有实现 TPIU，这个寄存器就是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0040FEC.

位于 0xe0040fec 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The TPIU_PIDR3 bit assignments are:

TPIU _ pidr3 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 | 4 |  | 3 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  | REVAND 复审 |  |  |  | CMOD CMOD 国防部 |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

REVAND, bits [7:4]

REVAND bits [7:4]

RevAnd. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

参见 Arm coresightm Architecture Specification。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

CMOD, bits [3:0]

CMOD，bits [3:0]

Customer Modified. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

客户修改，参见 Arm coresightm Architecture Specification。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1884 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.262	TPIU_PIDR4, TPIU Peripheral Identification Register 4

D 1.2.262 TPIU _ pidr4，TPIU 外围标识寄存器 4

The TPIU_PIDR4 characteristics are:

TPIU _ pidr4 的特点是：

Purpose

目的

Provides CoreSight Unique Component Identifier information for the TPIU.

为 TPIU 提供 CoreSight 唯一组件标识符信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

Configurations

配置

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the TPIU is implemented.

仅在 TPIU 实现时显示。

This register is RES0 if the TPIU is not implemented.

如果没有实现 TPIU，这个寄存器就是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0040FD0.

位于 0xe0040 fd0 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The TPIU_PIDR4 bit assignments are:

TPIU _ pidr4 位的分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 | 4 |  | 3 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  | SIZE 大小 |  |  | DES_2 DES _ 2 第二章 |  |  |  |

Bits [31:8]

Bits [31:8]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

SIZE, bits [7:4]

SIZE bits [7:4]

4KB count. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

4KB count (4KB 计数) 参见 Arm coresightm Architecture Specification。

This field reads as zero.

这个字段读取为 0。

DES_2, bits [3:0]

DES _ 2，bits [3:0]

JEP106 continuation code. See the Arm® CoreSight™ Architecture Specification.

Jep106 延续代码参见 Arm coresightm Architecture Specification。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1885 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.263	TPIU_PIDR5, TPIU Peripheral Identification Register 5

D 1.2.263 TPIU _ pidr5，TPIU 外围标识寄存器 5

The TPIU_PIDR5 characteristics are:

TPIU _ pidr5 的特点是：

Purpose

目的

Provides CoreSight Unique Component Identifier information for the TPIU.

为 TPIU 提供 CoreSight 唯一组件标识符信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

Configurations

配置

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the TPIU is implemented.

仅在 TPIU 实现时显示。

This register is RES0 if the TPIU is not implemented.

如果没有实现 TPIU，这个寄存器就是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0040FD4.

位于 0xe0040 fd4 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The TPIU_PIDR5 bit assignments are:

TPIU _ pidr5 位的分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RES0

第 0 号决议

Bits [31:0]

Bits [31:0]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1886 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.264	TPIU_PIDR6, TPIU Peripheral Identification Register 6

D 1.2.264 TPIU _ pidr6，TPIU 外围标识寄存器 6

The TPIU_PIDR6 characteristics are:

TPIU _ pidr6 的特点是：

Purpose

目的

Provides CoreSight Unique Component Identifier information for the TPIU.

为 TPIU 提供 CoreSight 唯一组件标识符信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

Configurations

配置

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the TPIU is implemented.

仅在 TPIU 实现时显示。

This register is RES0 if the TPIU is not implemented.

如果没有实现 TPIU，这个寄存器就是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0040FD8.

位于 0xe0040 fd8 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The TPIU_PIDR6 bit assignments are:

TPIU _ pidr6 位的分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RES0

第 0 号决议

Bits [31:0]

Bits [31:0]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1887 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.265	TPIU_PIDR7, TPIU Peripheral Identification Register 7

D 1.2.265 TPIU _ pidr7，TPIU 外围标识寄存器 7

The TPIU_PIDR7 characteristics are:

TPIU _ pidr7 的特点是：

Purpose

目的

Provides CoreSight Unique Component Identifier information for the TPIU.

为 TPIU 提供 CoreSight 唯一组件标识符信息。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

Configurations

配置

Present only if CoreSight identification is implemented.

仅在实现 CoreSight 标识时出现。

This register is RES0 if CoreSight identification is not implemented.

如果未实现 CoreSight 标识，此寄存器为 RES0。

Present only if the TPIU is implemented.

仅在 TPIU 实现时显示。

This register is RES0 if the TPIU is not implemented.

如果没有实现 TPIU，这个寄存器就是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0040FDC.

位于 0xe0040 fdc 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The TPIU_PIDR7 bit assignments are:

TPIU _ pidr7 位的分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RES0

第 0 号决议

Bits [31:0]

Bits [31:0]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1888 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.266	TPIU_PSCR, TPIU Periodic Synchronization Control Register

D 1.2。266 TPIU _ pscr，TPIU 周期性同步控制寄存器

The TPIU_PSCR characteristics are:

TPIU _ pscr 的特点是：

Purpose

目的

Defines the reload value for the Periodic Synchronization Counter register. The Periodic Synchronization Counter decrements for each byte that is output by the TPIU. If the formatter is implemented and enabled, the TPIU forces completion of the current frame when the counter reaches zero. It is IMPLEMENTATION DEFINED whether the TPIU forces all trace sources to generate synchronization packets when the counter reaches zero. Bytes generated by the TPIU as part of a Halfword synchronization packet or a Full frame synchronization packet are not counted.

定义周期同步计数器寄存器的重载值。对于 TPIU 输出的每个字节，周期同步计数器递减。如果实现并启用了格式化程序，当计数器达到零时，TPIU 强制完成当前帧。当计数器为零时，TPIU 是否强制所有跟踪源生成同步数据包是实现定义的。TPIU 生成的作为半字同步包或全帧同步包的一部分的字节不计算在内。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

Configurations

配置

Present if the TPIU is implemented and DWT_CYCCNT is not implemented.

如果 TPIU 已实现而 DWT _ cyccnt 未实现，则显示。

OPTIONAL if both the TPIU and DWT_CYCCNT are implemented.

如果同时实现了 TPIU 和 DWT _ cyccnt，则为 OPTIONAL。

This register is RES0 if the TPIU is not implemented.

如果没有实现 TPIU，这个寄存器就是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE0040308.

位于 0xe0040308 的 32 位读 / 写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The TPIU_PSCR bit assignments are:

TPIU _ pscr 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 4 |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  | PSCount PSCount |  |  |  |

Bits [31:5]

Bits [31:5]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

PSCount, bits [4:0]

PSCount，bits [4:0]

Periodic Synchronization Count. Determines the reload value of the Periodic Synchronization Counter. The reload value takes effect the next time the counter reaches zero. Reads from this register return the reload value programmed into this register.

周期性同步计数。确定周期同步计数器的重新加载值。重新加载值在下一次计数器达到零时生效。从这个寄存器读取返回重新加载值编程到这个寄存器。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b00000

0b00000

Synchronization disabled.

禁用同步。

0b00111

0b00111

128 bytes.

128 字节。

0b01000

0b010000b01000

256 bytes.

256 字节。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1889 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

...

...

...

...

0b11111

0b11111

231 bytes.

231 字节。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

The Periodic Synchronization Counter might have a maximum value smaller than 231. In this case, if the programmed reload value is greater than the maximum value, then the Periodic Synchronization Counter is reloaded with its maximum value and the TPIU will generate synchronization requests at this interval.

周期性同步计数器的最大值可能小于 231。在这种情况下，如果程序的重新加载值大于最大值，那么周期性同步计数器将重新加载其最大值，TPIU 将在这个时间间隔内生成同步请求。

This field resets to 0xA on a Cold reset.

这个字段在冷重置时重置为 0xa。

Note

注意

In the CoreSight TPIU, TPIU_PSCR specifies the number of frames between synchronizations, each frame being 16 bytes. This definition of TPIU_PSCR specifies a number of bytes and is encoded as a power-of-two rather than a plain binary number.

在 CoreSight TPIU 中，TPIU _ pscr 指定了同步之间的帧数，每帧为 16 字节。这个 TPIU _ pscr 的定义指定了一定数量的字节，并且被编码为 2 的幂，而不是纯二进制数。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1890 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.267	TPIU_SPPR, TPIU Selected Pin Protocol Register

D 1.2.267 TPIU _ sppr，TPIU 选择 Pin 协议寄存器

The TPIU_SPPR characteristics are:

TPIU _ sppr 的特征是：

Purpose

目的

Selects the protocol used for trace output.

选择用于跟踪输出的协议。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

If a debugger changes the register value while the TPIU is transmitting data, the effect on the output stream is UNPREDICTABLE and the required recovery process is IMPLEMENTATION DEFINED.

如果调试器在 TPIU 传输数据时更改寄存器值，则对输出流的影响是不可预测的，所需的恢复过程是 IMPLEMENTATION DEFINED。

Configurations

配置

Present only if the TPIU is implemented and supports SWO.

只有在 TPIU 实施并支持 SWO 时才会出现。

This register is RES0 if the TPIU is not implemented or does not support SWO.

如果 TPIU 没有实施或者不支持 SWO，此注册表为 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE00400F0.

位于 0xe00400 f0 的 32 位读写寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The TPIU_SPPR bit assignments are:

TPIU _ sppr 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RES0

第 0 号决议

TXMODE

TXMODE 发送模式

Bits [31:2]

Bits (比特)[31:2]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

TXMODE, bits [1:0]

TXMODE，bits [1:0] TXMODE，bits [1:0]

Transmit mode. Specifies the protocol for trace output from the TPIU.

传输模式。指定 TPIU 的跟踪输出协议。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b00

0b00

Parallel trace port mode. This value is reserved if TPIU_DEVID.PTINVALID == 1.

并行跟踪端口模式。如果 TPIU _ devid. PTINVALID = = 1，则保留此值。

0b01

0b01

Asynchronous SWO, using Manchester encoding. This value is reserved if TPIU_DEVID.MANCVALID == 0.

异步 SWO，使用曼彻斯特编码，如果 TPIU _ devid. MANCVALID = = 0，则保留该值。

0b10

0b10

Asynchronous SWO, using NRZ encoding. This value is reserved if TPIU_DEVID.NRZVALID == 0.

异步 SWO，使用 NRZ 编码。如果 TPIU _ devid. NRZVALID = = 0，则保留该值。

All other values are reserved.

保留所有其他值。

The effect of selecting a reserved value, or a mode that the implementation does not support, is UNPRE-

选择保留值或实现不支持的模式的效果是 UNPRE -

DICTABLE.

DICTABLE 字符串。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1891 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

This field resets to an IMPLEMENTATION DEFINED value on a Cold reset.

这个字段在冷重置时重置为一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1892 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.268	TPIU_SSPSR, TPIU Supported Parallel Port Sizes Register

D 1.2。268 TPIU _ sspsr，TPIU 支持的并行端口大小寄存器

The TPIU_SSPSR characteristics are:

TPIU _ sspsr 的特点是：

Purpose

目的

Indicates the supported parallel trace port sizes.

指示支持的并行跟踪端口大小。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

From Armv8.1-M, this register is accessible through unprivileged DAP requests when DAUTHCTRL.UIDAPEN (either bank) is set.

在 armv 8.1-m 中，当设置 DAUTHCTRL.UIDAPEN (或 bank) 时，这个寄存器可以通过未授权的 DAP 请求访问。

If the Main Extension is not implemented then it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is accessible only to the debugger and RES0 for software. Otherwise the register is accessible to the debugger and software.

如果主扩展没有被实现，那么这个寄存器是否只能被调试器和软件的 res0 访问就是实现定义的。否则，调试器和软件都可以访问这个寄存器。

Configurations

配置

Present only if the TPIU is implemented.

仅在 TPIU 实现时显示。

This register is RES0 if the TPIU is not implemented.

如果没有实现 TPIU，这个寄存器就是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read-only register located at 0xE0040000.

位于 0xe0040000 的 32 位只读寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The TPIU_SSPSR bit assignments are:

TPIU _ sspsr 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SWIDTH

斯威德斯

SWIDTH, bits [31:0]

SWIDTH，bits [31:0]

Supported width. SWIDTH[m] indicates whether a parallel trace port width of (m+1) is supported.

支持的宽度 SWIDTH [m] 表示是否支持 (m + 1) 的并行跟踪端口宽度。

The possible values of each bit are:

每一位的可能值是：

0

Parallel trace port width (m+1) not supported.

不支持并行跟踪端口宽度 (m + 1)。

1

Parallel trace port width (m+1) supported.

支持并行跟踪端口宽度 (m + 1)。

The value of this register is IMPLEMENTATION DEFINED.

这个寄存器的值是 IMPLEMENTATION DEFINED。

This field reads as an IMPLEMENTATION DEFINED value.

这个字段读取的是一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1893 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.269	TT_RESP, Test Target Response Payload

D 1.2.269 TT _ resp，测试目标响应有效载荷

The TT_RESP characteristics are:

TT _ resp 的特点是：

Purpose

目的

Provides the response information from a TT, TTA, TTT, or TTAT instruction that is not UNDEFINED.

提供来自非 UNDEFINED 的 TT、 TTA、 TTT 或 TTAT 指令的响应信息。

Usage constraints

使用限制

None.

没有。

Configurations

配置

All.

所有。

Attributes

属性

32-bit payload.

32 位有效载荷。

Field descriptions

字段描述

The TT_RESP bit assignments are:

TT _ resp 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  | 24 |  |  | 23 22 21 20 23222120 |  |  |  |  |  |  |  | 19 18 17 16 19181716 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IREGION 区域 |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | SREGION SREGION (区域) |  |  |  |  |  | MREGION 区域 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IRVALID 伊瓦利德 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MRVALID MRVALID 先生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NSRW 新奥尔良州 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SRVALID 斯瓦利德 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NSR 噪音感应强的地方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RW 读写网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IREGION, bits [31:24]

IREGION，bits [31:24]

IDAU region number. Indicates the IDAU region number containing the target address.

IDAU 区域号。表示包含目标地址的 IDAU 区域号。

This field is zero if IRVALID is zero.

如果 IRVALID 为零，则此字段为零。

IRVALID, bit [23]

IRVALID，bit [23]

IREGION valid flag. For a Secure request, indicates the validity of the IREGION field.

IREGION 有效标志。对于安全请求，表示 IREGION 字段的有效性。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

IREGION content not valid.

IREGION 内容无效。

1

IREGION content valid.

IREGION 内容有效。

This bit is always zero if the IDAU cannot provide a region number, the address is exempt from security attribution, or if the requesting TT or TTT variant was executed from the Non-secure state.

如果 IDAU 不能提供区域号码，地址不属于安全证券，或者如果请求的 TT 或 TTT 变量是从非安全状态执行的，那么这个位始终为零。

S, bit [22]

S，bit [22]

Security. For a Secure request, indicates the Security attribute of the target address.

对于安全请求，指示目标地址的证券属性。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Target address is Non-secure.

目标地址不安全。

1

Target address is Secure.

目标地址是安全的。

This bit is always zero if the requesting TT or TTT instruction was executed from the Non-secure state.

如果请求的 TT 或 TTT 指令是在非安全状态下执行的，则该位始终为零。

NSRW, bit [21]

NSRW，bit [21]

Non-secure read and writable. Equal to RW AND NOT S. This field is only valid if the variant of the TT group of instructions was executed from Secure state and the RW field is valid.

不安全的可读和可写。等于 RW 而不是 s。只有当 TT 组指令的变体从 Secure 状态执行并且 RW 字段有效时，该字段才有效。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1894 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

NSR, bit [20]

噪音感应强度，位 [20]

Non-secure readable. Equal to R AND NOT S. This field is only valid if the variant of the TT group of instructions was executed from Secure state and the R field is valid.

非安全可读。等于 r 而不是 s。只有当 TT 组指令的变体是从安全状态执行的，并且 r 字段是有效的，这个字段才是有效的。

RW, bit [19]

RW，位 [19]

Read and writable.

可读和可写。

Set to 1 if the address specified by the TT instruction variant can be read and written according to the permissions of the selected MPU when operating in the privilege level for the selected mode and selected Security state. For TTT and TTAT, this field returns the permissions for unprivileged access, regardless of whether the selected mode and state is privileged or unprivileged.

如果 TT 指令变量指定的地址可以根据选定的 MPU 的权限在特权级别操作所选模式和所选证券状态时读写，则将其设置为 1。对于 TTT 和 TTAT，这个字段返回非特权访问的权限，不管选择的模式和状态是特权还是非特权。

This field is invalid and RAZ if the TT instruction was executed from an unprivileged mode and the A flag was not specified. This field is also RAZ if the address matches multiple MPU regions.

如果 ttt 指令是从非特权模式执行的，并且没有指定 a 标志，那么这个字段就是无效的并且是 RAZ。如果地址匹配多个 MPU 区域，这个字段也是 RAZ。

R, bit [18]

R，bit [18]

Readable.

可读。

Read accessibility. Set to 1 if the address specified by the TT instruction variant can be read according to the permissions of the selected MPU when operating in the privilege level for the selected mode and selected Security state. For TTT and TTAT, this field returns the permissions for unprivileged access, regardless of whether the selected mode and state is privileged or unprivileged.

阅读的可访问性。如果 TT 指令变量指定的地址可以根据选定的 MPU 的权限在特权级别操作所选模式和所选证券状态时读取，则设置为 1。对于 TTT 和 TTAT，这个字段返回非特权访问的权限，不管选择的模式和状态是特权还是非特权。

This field is invalid and RAZ if the TT instruction was executed from an unprivileged mode and the A flag was not specified. This field is also RAZ if the address matches multiple MPU regions.

如果 ttt 指令是从非特权模式执行的，并且没有指定 a 标志，那么这个字段就是无效的并且是 RAZ。如果地址匹配多个 MPU 区域，这个字段也是 RAZ。

SRVALID, bit [17]

比特 [17]

SREGION valid flag. For a Secure request indicates validity of the SREGION field.

SREGION 有效标志。对于一个安全请求表示 SREGION 字段的有效性。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

SREGION content not valid.

SREGION 内容无效。

1

SREGION content valid.

SREGION 内容有效。

The SREGION field is invalid if any of the following are true:

如果下列任何一项为真，则 SREGION 字段无效：

- SAU_CTRL.ENABLE is set to zero.

SAU _ ctrl. ENABLE 设置为 0。

- The address specified by the TT instruction variant field does not match any enabled SAU regions.

TT 指令变量字段指定的地址与任何启用的 SAU 区域都不匹配。

- The address specified matches multiple enabled SAU regions.

指定的地址与多个启用的 SAU 区域匹配。

- The address specified by the TT instruction variant is exempt from the Secure memory attribution.

TT 指令变体指定的地址不受安全内存属性的限制。

- The TT or TTT instruction variant was executed from the Non-secure state or the Security Extension is not implemented.

TT 或 TTT 指令变体从非安全状态执行，或者没有实现安全证券扩展。

The TTA and TTAT instruction variants are UNDEFINED when exceuted from Non-secure state.

当从非安全状态执行时，TTA 和 TTAT 指令变体是未定义的。

MRVALID, bit [16]

MRVALID，位 [16]

MREGION valid flag. Indicates validity of the MREGION field.

MREGION 有效标志。指示 MREGION 字段的有效性。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

MREGION content not valid.

MREGION 内容无效。

1

MREGION content valid.

MREGION 内容有效。

The MREGION field is invalid if any of the following is true:

如果下列任何一项为真，则 MREGION 字段无效：

• The MPU is not implemented or MPU_CTRL.ENABLE is set to zero.

・未实现 MPU 或 MPU _ ctrl. ENABLE 设置为零。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1895 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

- The address specified by the TT instruction variant does not match any enabled MPU regions.

TT 指令变体指定的地址与任何启用的 MPU 区域不匹配。

- The address matched multiple MPU regions.

地址匹配多个 MPU 区域。

- The TT or TTT instruction variants, without the A flag specified, were executed from an unprivileged mode.

没有指定 a 标志的 TT 或 TTT 指令变体，从非特权模式执行。

The TTA and TTAT instructions are UNDEFINED when executed from Non-secure state.

当从非安全状态执行时，TTA 和 TTAT 指令未定义。

SREGION, bits [15:8]

SREGION，bits [15:8] SREGION，bits [15:8]

SAU region number. Holds the SAU region that the address maps to.

SAU 区域号。保存地址映射到的 SAU 区域。

This field is only valid if the instruction was executed from Secure state. This field is zero if SRVALID is 0.

此字段仅在指令从安全状态执行时有效。如果 SRVALID 为 0，则该字段为 0。

MREGION, bits [7:0]

MREGION，bits [7:0]

MPU region number. Holds the MPU region that the address maps to.

MPU 区域号。保存地址映射到的 MPU 区域。

This field is zero if MRVALID is 0.

如果 MRVALID 为 0，则该字段为 0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1896 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.270	UFSR, UsageFault Status Register

D 1.2270 UFSR，usage fault 状态寄存器

The UFSR characteristics are:

UFSR 的特征是：

Purpose

目的

Contains the status for some instruction execution faults, and for data access faults.

包含一些指令执行错误和数据访问错误的状态。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

If the Main Extension is implemented, this register is word, halfword, and byte accessible.

如果实现了主扩展，这个寄存器是字、半字和字节可访问的。

If the Main Extension is not implemented, this register is word accessible only, halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

如果主扩展没有实现，这个寄存器只是字访问，半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

Present only if the Main Extension is implemented.

仅在实现主扩展时才显示。

This register is RES0 if the Main Extension is not implemented.

如果没有实现主扩展，这个寄存器是 RES0。

Attributes

属性

16-bit read/write-one-to-clear register located at 0xE000ED2A.

位于 0xe000ed2a 的 16 位读 / 写一对清寄存器。

Secure software can access the Non-secure version of this register via UFSR_NS located at 0xE002ED2A.

安全软件可以通过位于 0xe002ed2a 的 UFSR _ ns 访问这个寄存器的非安全版本。

The location 0xE002ED2A is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

位置 0xe002ed2a 对于在非安全状态下执行的软件和调试器来说是 RES0。

This register is banked between Security states.

这个证券登记簿在不同的安全状态之间存放。

This register is part of CFSR.

这个寄存器是 CFSR 的一部分。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Field descriptions

字段描述

The UFSR bit assignments are:

UFSR 位分配如下：

|  | 15 |  |  | 10 | 9 |  | 8 |  |  |  | 7 | 5 | 4 |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIVBYZERO DIVBYZERO 迪夫比泽罗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNDEFINSTR UNDEFINSTR 联合国文件 |  |
|  | UNALIGNED 不结盟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INVSTATE INVSTATE INVSTATE INVSTATE |  |
|  |  |  |  | STKOF STKOF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INVPC INVPC INVPC INVPC INVPC |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOCP NOCP (NOCP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bits [15:10]

Bits [15:10]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

DIVBYZERO, bit [9]

DIVBYZERO，bit [9]

Divide by zero flag. Sticky flag indicating whether an integer division by zero error has occurred.

除以 0 的标志。表示是否发生了整数除以 0 的错误的粘性标志。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Error has not occurred.

没有发生错误。

1

Error has occurred.

发生了错误。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1897 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

UNALIGNED, bit [8]

不对齐，位 [8]

Unaligned access flag. Sticky flag indicating whether an unaligned access error has occurred.

未对齐访问标志。表示是否发生未对齐访问错误的粘性标志。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Error has not occurred.

没有发生错误。

1

Error has occurred.

发生了错误。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

Bits [7:5]

Bits [7:5]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

STKOF, bit [4]

位 [4]

Stack overflow flag. Sticky flag indicating whether a stack overflow error has occurred.

栈溢出标志。表示是否发生栈溢出错误的粘性标志。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Error has not occurred.

没有发生错误。

1

Error has occurred.

发生了错误。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

NOCP, bit [3]

位 [3]

No coprocessor flag. Sticky flag indicating whether a coprocessor disabled or not present error has occurred.

无协处理器标志。粘性标志表示协处理器禁用或没有出现错误。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Error has not occurred.

没有发生错误。

1

Error has occurred.

发生了错误。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

INVPC, bit [2]

INVPC，bit [2]

Invalid PC flag. Sticky flag indicating whether an integrity check error has occurred.

无效的 PC 标志。粘性标志指示是否发生完整性检查错误。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Error has not occurred.

没有发生错误。

1

Error has occurred.

发生了错误。

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

INVSTATE, bit [1]

INVSTATE，bit [1]

Invalid state flag. Sticky flag indicating whether an EPSR.B, EPSR.T, EPSR.IT, or FPSCR.LTPSIZE validity error has occurred.

状态标志无效。粘性标志，指示是否发生 EPSR.B、 EPSR.T、 EPSR.IT 或 FPSCR.LTPSIZE 有效性错误。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Error has not occurred.

没有发生错误。

1

Error has occurred.

发生了错误。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1898 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

This bit resets to zero on a Warm reset.

在暖复位时，此位复位为零。

UNDEFINSTR, bit [0]

UNDEFINSTR，bit [0]

UNDEFINED instruction flag. Sticky flag indicating whether an UNDEFINED instruction error has occurred.

未定义指令标志。表示是否发生了未定义指令错误的粘性标志。

The possible values of this bit are:

这个位的可能值是：

0

Error has not occurred.

没有发生错误。

1

Error has occurred.

发生了错误。

This includes attempting to execute an This bit resets to zero on a Warm reset.

这包括尝试在 Warm 重置时执行 This 位重置为零。

UNDEFINED instruction associated with an enable coprocessor.

与启用协处理器关联的未定义指令。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1899 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.271	VPR, Vector Predication Status and Control Register

D 1.2.271 VPR，矢量谓词状态和控制寄存器

The VPR characteristics are:

VPR 的特点是：

Purpose

目的

Holds the per element predication flags.

保存每个元素的谓词标志。

Usage constraints

使用限制

Privileged access only. Unprivileged access is RAZ/WI, unless otherwise stated.

只有特权访问。非特权访问是 RAZ/WI，除非另有说明。

Configurations

配置

Present only if version Armv8.1 of the architecture and MVE are implemented.

只有当 armv 8.1 版本的架构和 MVE 被实现时才会出现。

This register is RES0 if MVE is not implemented.

如果没有实现 MVE，这个寄存器就是 RES0。

Attributes

属性

32-bit read/write special-purpose register.

32 位读写专用寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The VPR bit assignments are:

VPR 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  | 24 |  | 23 | 20 |  | 19 | 16 |  | 15 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  | MASK23 面具 23 |  |  | MASK01 面具 01 |  |  |  |  | P0 P0 P0 |  |  |  |  |  |  |  |

Bits [31:24]

Bits [31:24]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

MASK23, bits [23:20]

MASK23，bits [23:20] MASK23，bits

The VPT mask bits for beat 2 and 3.

Beat 2 和 beat 3 的 VPT 掩码 bits。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0b0000

0b0000

Not in a VPT block.

不在 VPT 区块。

0b1000

0b1000

In a VPT block which is valid for one more instruction. The predicate flags are not inverted.

在一个 VPT 区块中，该区块对多一条指令有效。谓词标志不反转。

0bx100

0bx100

In a VPT block which is valid for two more instructions. If set, the x bit causes the predicate flags for beat 2 and 3 to be inverted between the corresponding instructions in the VPT block.

在一个 VPT 区块，这是有效的两个以上的指令。如果设置，x 位将导致 beat 2 和 beat 3 的谓词标志在 VPT 区块中的相应指令之间反转。

0bxx10

0bxx10

In a VPT block which is valid for three more instructions. If set, the x bits cause the predicate flags for beat 2 and 3 to be inverted between the corresponding instructions in the VPT block.

在一个 VPT 区块中，该区块对于另外三条指令有效。如果设置，x bits 将导致 beat 2 和 beat 3 的谓词标志在 VPT 区块中的相应指令之间反转。

0bxxx1

0bxxx1

In a VPT block which is valid for four more instructions. If set, the x bits cause the predicate flags for beat 2 and 3 to be inverted between the corresponding instructions in the VPT block.

在一个 VPT 区块中，这个区块对另外四条指令有效。如果设置，x bits 将导致 beat 2 和 beat 3 的谓词标志在 VPT 区块中的相应指令之间反转。

If the PE executes a single beat per architecture tick, this field and the associated predicate flags are updated after beat 3 completes.

如果 PE 在每个体系结构节拍上执行一个节拍，则在节拍 3 完成后更新该字段和相关的谓词标志。

This field resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

此字段在 Warm 重置时重置为未知值。

MASK01, bits [19:16]

MASK01，bits [19:16] MASK01，bits [19:16]

The VPT mask bits for beat 0 and 1.

拍 0 和拍 1 的 VPT 掩码 bits。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1900 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

0b0000

0b0000

Not in a VPT block.

不在 VPT 区块。

0b1000

0b1000

VPT predication valid for one more instruction. The predicate flags are not inverted.

VPT 谓词对多一条指令有效，谓词标志没有倒置。

0bx100

0bx100

In a VPT block which is valid for two more instructions. If set, the x bit causes the predicate flags for beat 0 and 1 to be inverted between the corresponding instructions in the VPT block.

在一个 VPT 区块中，这个区块对两个以上的指令有效。如果设置，x 位将导致 beat 0 和 1 的谓词标志在 VPT 区块中的相应指令之间反转。

0bxx10

0bxx10

In a VPT block which is valid for three more instructions. If set, the x bits cause the predicate flags for beat 0 and 1 to be inverted between the corresponding instructions in the VPT block.

在一个 VPT 区块，这是有效的三个以上的指令。如果设置，x bits 将导致 beat 0 和 1 的谓词标志在 VPT 区块中的相应指令之间反转。

0bxxx1

0bxxx1

In a VPT block which is valid for four more instructions. If set, the x bits cause the predicate flags for beat 0 and 1 to be inverted between the corresponding instructions in the VPT block.

在一个 VPT 区块，这是有效的四个以上的指令。如果设置，x bits 将导致 beat 0 和 1 的谓词标志在 VPT 区块中的相应指令之间反转。

If the PE executes a single beat per architecture tick, this field and the associated predicate flags are updated after beat 1 completes.

如果 PE 在每个架构节拍上执行一个单独的节拍，这个字段和相关的谓词标志在节拍 1 完成后被更新。

This field resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

此字段在 Warm 重置时重置为未知值。

P0, bits [15:0]

P0，bits [15:0]

Predication bits. Each group of 4 bits determines the predication of each of the 4 bytes within the corresponding beat, regardless of instruction data type. See the relevant instruction descriptions and pseudocode for information on how the predication affects execution.

谓词位 (Predication bits)。无论指令数据类型如何，每组 4 bits 都确定对应节拍内 4 个字节中的每一个的谓词。有关谓词如何影响执行的信息，请参阅相关的指令描述和伪码。

The possible values of this field are:

这个字段的可能值是：

0

The corresponding vector lane will be masked.

相应的向量车道将被屏蔽。

1

The corresponding vector lane will be active.

相应的向量车道将被激活。

Unprivileged access to this field is permitted, see VMRS and VMSR instructions.

允许非特权访问此字段，请参阅 VMRS 和 VMSR 说明。

This field resets to an UNKNOWN value on a Warm reset.

此字段在 Warm 重置时重置为未知值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1901 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.272	VTOR, Vector Table Offset Register

D 1.2.272 VTOR，向量表偏移寄存器

The VTOR characteristics are:

VTOR 的特点是：

Purpose

目的

Holds the vector table address for the selected Security state.

保存所选证券状态的向量表地址。

Usage constraints

使用限制

Privileged access permitted only. Unprivileged accesses generate a fault.

只允许有特权的访问，没有特权的访问会产生错误。

This register is word accessible only. Halfword and byte accesses are UNPREDICTABLE.

此寄存器只允许字访问。半字和字节访问是不可预测的。

Configurations

配置

This register is always implemented.

这个寄存器始终是实现的。

Attributes

属性

32-bit read/write register located at 0xE000ED08.

位于 0xe000ed08 的 32 位读 / 写寄存器。

To allow lock down of this register it is IMPLEMENTATION DEFINED whether this register is writable.

为了允许锁定这个寄存器，这个寄存器是否可写是实现定义的。

Secure software can access the Non-secure version of this register via VTOR_NS located at 0xE002ED08.

安全软件可以通过位于 0xe002ed08 的 VTOR _ ns 访问这个寄存器的非安全版本。

The location 0xE002ED08 is RES0 to software executing in Non-secure state and the debugger.

位置 0xe002ed08 是非安全状态下运行的软件和调试器的 RES0。

This register is banked between Security states.

这个证券登记簿在不同的安全状态之间存放。

From Armv8.1-M onwards it is IMPLEMENTATION DEFINED whether a debugger write to this register is ignored when the PE is not in Debug state.

从 armv 8.1-m 开始，当 PE 不处于 Debug 状态时，是否会忽略写入这个寄存器的调试器是实现定义的。

Field descriptions

字段描述

The VTOR bit assignments are:

VTOR 位分配如下：

|  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 6 |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | TBLOFF 译者： 王士杰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RES0 第 0 号决议 |  |  |  |  |  |

TBLOFF, bits [31:7]

Bits [31:7]

Table offset. Bits [31:7] of the vector table address for the selected Security state.

所选证券状态的向量表地址的表偏移量.bits [31:7]。

It is IMPLEMENTATION DEFINED whether any of the TBLOFF bits are WI

是否所有的 TBLOFF bits 都是 WI 是实现定义的

This field resets to an IMPLEMENTATION DEFINED value on a Warm reset.

这个字段在 Warm 重置时重置为一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值。

Bits [6:0]

Bits [6:0]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1902 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

D1.2.273	XPSR, Combined Program Status Registers

D 1.2.273 XPSR，组合程序状态寄存器

The XPSR characteristics are:

XPSR 的特点是：

Purpose

目的

Provides access to a combination of the APSR, EPSR and IPSR.

提供 APSR、 EPSR 和 IPSR 的组合访问。

Usage constraints

使用限制

Privileged access only. Unprivileged access is RAZ/WI, unless otherwise stated.

只有特权访问。非特权访问是 RAZ/WI，除非另有说明。

Configurations

配置

This register is always implemented.

这个寄存器始终是实现的。

Attributes

属性

32-bit read/write special-purpose register.

32 位读写专用寄存器。

This register is not banked between Security states.

此证券登记册不在安全状态之间存储。

Field descriptions

字段描述

The XPSR bit assignments are:

XPSR 位分配如下：

When {XPSR[26:25], XPSR[11:10]} != 0:

当 {XPSR [26:25] ，XPSR [11:10]} ! = 0:

|  |  | 31 30 29 28 31302928 |  |  |  |  | 27 26 25 24 27262524 |  |  |  | 23 22 21 20 23222120 |  |  |  | 19 | 16 |  | 15 |  |  | 10 | 9 | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | Z | C | V |  | Q | IT 它 | T |  | RES0 第 0 号决议 | B | (0) (0) |  |  | GE 通用电气 |  |  | IT 它 |  |  | (0) (0) |  |  | Exception 例外 |  |  |  |  |  |

When {XPSR[26:25], XPSR[11:10]} == 0, and a multi-cycle load or store instruction is in progress:

当 {XPSR [26:25] ，XPSR [11:10]} = 0，并且正在执行多周期加载或存储指令时：

|  |  | 31 30 29 28 31302928 |  |  |  |  | 27 26 25 24 27262524 |  |  |  | 23 22 21 20 23222120 |  |  |  | 19 | 16 |  | 15 |  |  | 10 | 9 | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | Z | C | V |  | Q | ICI ICI | T |  | RES0 第 0 号决议 | B | (0) (0) |  |  | GE 通用电气 |  |  | ICI ICI |  |  | (0) (0) |  |  | Exception 例外 |  |  |  |  |  |

When {XPSR[26:25], XPSR[11:10]} == 0, and more than one beat-wise vector instruction is in progress:

当 {XPSR [26:25] ，XPSR [11:10]} = 0，并且不止一个拍向量指令正在执行时：

|  |  | 31 30 29 28 31302928 |  |  |  |  | 27 26 25 24 27262524 |  |  |  | 23 22 21 20 23222120 |  |  |  | 19 |  | 16 |  | 15 | 12 |  | 11 10 1110 | 9 | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | Z | C | V |  | Q | ECI 注册会计师 | T |  | RES0 第 0 号决议 | B | (0) (0) |  |  | GE 通用电气 |  |  | ECI 注册会计师 |  |  | ECI 注册会计师 | (0) (0) |  |  | Exception 例外 |  |  |  |  |  |

N, bit [31]

N，比特 [31]

Negative flag. Reads or writes the current value of APSR.N.

负标志。读取或写入 APSR.N 的当前值。

Z, bit [30]

Z，bit [30]

Zero flag. Reads or writes the current value of APSR.Z.

Zero 标志。读取或写入 APSR.Z 的当前值。

C, bit [29]

C，bit [29]

Carry flag. Reads or writes the current value of APSR.C.

Carry 标志。读取或写入 APSR.C 的当前值。

V, bit [28]

比特 [28]

Overflow flag. Reads or writes the current value of APSR.V.

溢出标志。读写 APSR.V 的当前值。

Q, bit [27]

Q，比特 [27]

Saturate flag. Reads or writes the current value of APSR.Q.

饱和标志。读写 APSR.Q 的当前值。

T, bit [24]

T，bit [24]

T32 state. Reads or writes the current value of EPSR.T.

T32 状态。读取或写入 EPSR.T 的当前值。

Bits [23:22]

Bits [23:22]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1903 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter D1. Register and Payload Specification

第 d1 章寄存器和有效载荷规范

D1.2. Alphabetical list of registers

D 1.2 寄存器的字母表

B, bit [21]

B，bit [21]

Branch target identification active. Reads or writes the current value of EPSR.B.

分支目标标识处于活动状态。读取或写入 EPSR.B 的当前值。

Bit [20]

位 [20]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

GE, bits [19:16]

通用电气，bits [19:16]

Greater-than or equal flag. Reads or writes the current value of APSR.GE.

大于或等于标志。读写 APSR.GE 的当前值。

IT, bits [15:10,26:25] , when [{XPSR[26:25], XPSR[11:10]} != 0]

IT，bits [15:10,26:25] ，当 [{XPSR [26:25] ，XPSR [11:10]} ! = 0]

If-then flags. Reads or writes the current value of EPSR.IT.

If-then 标志。读写 EPSR.IT 的当前值。

ICI, bits [26:25,15:10] , when [{XPSR[26:25], XPSR[11:10]} == 0, and a multi-cycle load or store instruction is in progress]

ICI，bits [26:25,15:10] ，当 [{XPSR [26:25] ，XPSR [11:10]} = 0，并且多周期加载或存储指令正在进行]

Interrupt continuation flags. Reads or writes the current value of EPSR.ICI.

中断延续标志。读写 EPSR.ICI 的当前值。

ECI, bits [26:25, 11:10, 15:12] , when [{XPSR[26:25], XPSR[11:10]} == 0, and more than one beat-wise vector instruction is in progress]

ECI，bits [26:25,11:10,15:12] ，当 [{XPSR [26:25] ，XPSR [11:10]} = 0，并且不止一个节拍向量指令正在执行]

Exception continuation flags for beat-wise vector instructions. Reads or writes the current value of EPSR.ECI.

节拍向量指令的异常延续标志。

Bit [9]

位 [9]

Reserved, RES0.

预留，RES0。

Exception, bits [8:0]

异常，bits [8:0]

Exception number. Reads or writes the current value of IPSR.Exception.

异常号： 读写 ipsr.Exception 的当前值。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1904 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Part E

E 部

Armv8-M Pseudocode

Armv8-M 伪码

Chapter E1

第 e1 章

Arm Pseudocode Definition

Arm 伪码定义

This chapter provides a definition of the pseudocode that this manual uses, and defines some built-in functions that the pseudocode uses. It contains the following sections:

本章提供了本手册使用的伪码的定义，并定义了伪码使用的一些内置函数。它包含以下几个部分：

E1.1 About the Arm pseudocode.

E 1.1 关于 Arm 伪码。

E1.2 Data types.

E 1.2 数据类型。

E1.3 Operators.

E 1.3 操作符。

E1.4 Statements and control structures.

E 1.4 语句和控制结构。

E1.5 Built in functions.

E 1.5 内置功能。

E1.6 Arm pseudocode definition index.

E 1.6 Arm 伪码定义指数。

E1.7 Additional functions.

E 1.7 附加函数。

Note

注意

This chapter is not a formal language definition for the pseudocode. It is a guide to help understand the use of Arm pseudocode.

本章不是伪码的形式语言定义。这是一个帮助理解 Arm 伪码使用的指南。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1906 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E1. Arm Pseudocode Definition

第一章 Arm 伪码定义

E1.1. About the Arm pseudocode

关于 Arm 伪码

E1.1  About the Arm pseudocode

E 1.1 关于 Arm 伪码

The Arm pseudocode provides precise descriptions of some areas of the Arm architecture. This includes description of the decoding and operation of all valid instructions.

Arm 伪码提供了对 Arm 体系结构某些方面的精确描述。这包括所有有效指令的解码和操作描述。

The following sections describe the Arm pseudocode in detail:

以下章节详细描述了 Arm 伪码：

E1.2 Data types.

E 1.2 数据类型。

E1.3 Operators.

E 1.3 操作符。

E1.4 Statements and control structures.

E 1.4 语句和控制结构。

E1.5 Built in functions describes some built-in functions that the pseudocode functions use that this manual describes elsewhere.

E 1.5 内置函数描述了伪码函数使用的一些内置函数，本手册在其他地方描述了这些内置函数。

E1.6 Arm pseudocode definition index contains the indexes to the pseudocode.

E 1.6 Arm 伪码定义指数包含伪码的指数。

E1.1.1	General limitations of Arm pseudocode

E 1.1.1 Arm 伪码的一般限制

Because of the limitations inherent in all pseudocode, the Arm pseudocode and pseudocode comments describe only one particular implementation of the architecture. There are several instances where a rule relaxes the behavior that a particular piece of pseudocode describes.

由于所有伪码固有的局限性，Arm 伪码和伪码注释只描述了该架构的一个特定实现。在一些情况下，一个规则放松了一段特定的伪码所描述的行为。

The pseudocode statements EndOfInstruction(), SEE, UNDEFINED, CONSTRAINED_UNPREDICTABLE, and UNPREDICTABLE indicate behavior that differs from that indicated by the pseudocode being executed. If one of the statements is encountered:

伪码语句 EndOfInstruction ()、 SEE、 UNDEFINED、 CONSTRAINED _ UNPREDICTABLE 和 UNPREDICTABLE 表示的行为与正在执行的伪码表示的行为不同。如果遇到其中一个语句：

- CONSTRAINED_UNPREDICTABLE, and UNPREDICTABLE mean earlier behavior indicated by the pseudocode is only specified as occurring to the extent required to determine that the statement is executed. No subsequent behavior that the pseudocode indicates occurs.

CONSTRAINED _ UNPREDICTABLE 和 UNPREDICTABLE 表示伪码指示的早期行为仅指定为发生到确定执行语句所需的程度。不会发生伪码指示的后续行为。

- EndOfInstruction(),SEE, and UNDEFINED mean that the pseudocode will terminate execution of the current instruction and pseudocode execution continues from the exception catch.

SEE 和 UNDEFINED 表示伪码将终止当前指令的执行，并且伪码执行将从异常捕获开始继续。

For more information, see E1.4.5 Special statements.

更多信息，参见 e 1.4。5 特殊语句。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1907 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E1. Arm Pseudocode Definition

第一章 Arm 伪码定义

E1.2. Data types

数据类型

E1.2  Data types

E 1.2 数据类型

This section describes:

本节描述：

E1.2.1 General data type rules.

E 1.2.1 通用数据类型规则。

E1.2.2 Bitstrings.

E 1.2.2 位字符串。

E1.2.3 Integers.

E 1.23 整数。

E1.2.4 Reals.

E 1.2.4 雷亚尔。

E1.2.5 Booleans.

E 1.25 布尔值。

E1.2.6 Enumerations.

E 1.2.6 枚举。

E1.2.7 Structures.

E 1.2.7 结构。

E1.2.8 Tuples.

E 1.28 元组。

E1.2.9 Arrays.

E 1.2.9 数组。

E1.2.1	General data type rules

E 1.2.1 通用数据类型规则

Arm architecture pseudocode is a strongly typed language. Every literal and variable is of one of the following types:

Arm 架构伪码是一种强类型语言，每个文字和变量都属于以下类型之一：

- Bitstring.

Bitstring 位字符串。

- Integer.

整数。

- Boolean.

布尔型。

- Real.

实数。

- Enumeration.

枚举。

- Tuple.

元组。

- Struct.

结构。

- Array.

阵列。

The syntax of a literal determines its type. A variable can be assigned to without an explicit declaration. The variable implicitly has the type of the assigned value. For example, the following assignments implicitly declare the variables x, y and z to have types integer, bitstring of length 1, and Boolean, respectively.

文字的语法决定了它的类型。一个变量不需要明确的声明就可以被赋值。变量隐式地具有被赋值的类型。例如，下面的赋值隐式地声明变量 x，y 和 z 的类型分别为 integer，长度为 1 的 bitstring 和 Boolean。

- x = 1;

X = 1;

- y = '1';

Y =’1’;

3   z = TRUE;

3 z = TRUE;

Variables can also have their types declared explicitly by preceding the variable name with the name of the type.

变量也可以通过在变量名之前加上类型名来显式声明其类型。

The following example declares explicitly that a variable named count is an integer.

下面的例子显式地声明了一个名为 count 的变量是一个整数。

integer count;

整数计数；

This is most often done in function definitions for the arguments and the result of the function.

这通常在函数定义中用于函数的参数和结果。

The remaining subsections describe each data type in more detail.

剩下的小节将更详细地描述每种数据类型。

E1.2.2	Bitstrings

E 1.22 位字符串

This section describes the bitstring data type.

本节描述位字符串数据类型。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1908 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E1. Arm Pseudocode Definition

第一章 Arm 伪码定义

E1.2. Data types

数据类型

Syntax

语法

bits(N)

Bits (n) 比特 (n)

The type name of a bitstring of length ‘N‘.

长度为 “n” 的位串的类型名称。

bit

Bit 位

A synonym of bits(1).

A synonym of bits (1) 比特的同义词。

Description

Description 描述

A bitstring is a finite-length string of 0s and 1s. Each length of bitstring is a different type. The minimum permitted length of a bitstring is 0.

位串是由 0 和 1 组成的有限长度的字符串。位串的每个长度都是不同的类型。位串的最小允许长度是 0。

Bitstring constants literals are written as a single quotation mark, followed by the string of 0s and 1s, followed by another single quotation mark. For example, the two constants literals of type bit are '0' and '1'. Spaces can be included in bitstrings for clarity.

位串常量文本被写成一个单引号，后面跟着 0 和 1 的字符串，再跟着另一个单引号。例如，bit 类型的两个常量字面值是 “0” 和 “1”。为了清晰起见，位字符串中可以包含空格。

The bits in a bitstring are numbered from left to right N-1 to 0. This numbering is used when accessing the bitstring using bitslices. In conversions to and from integers, bit N-1 is the MSByte and bit 0 is the LSByte. This order matches the order in which bitstrings derived from encoding diagrams are printed.

位字符串中的 bits 从左到右编号为 n-1 到 0。这个编号在使用 bitslices 访问位串时使用。在与整数的转换中，比特 n-1 是 MSByte，比特 0 是 LSByte。这个顺序与从编码图表派生出来的位字符串的打印顺序相匹配。

Every bitstring value has a left-to-right order, with the bits being numbered in standard little-endian order. That is, the leftmost bit of a bitstring of length N is bit (N-1) and its right-most bit is bit 0. This order is used as the most-significant-to-least-significant bit order in conversions to and from integers. For bitstring constants and bitstrings that are derived from encoding diagrams, this order matches the way that they are printed.

每个 bitstring 值都有一个从左到右的顺序，bits 按照标准的 little-endian 顺序编号。也就是说，长度为 n 的位串最左边的 bit 是 bit (N-1) ，最右边的 bit 是 bit 0。这个顺序被用作整数转换中最高有效位到最低有效位的顺序。对于位串常量和源自编码图表的位串，这个顺序与它们的打印方式相匹配。

Bitstrings are the only concrete data type in pseudocode, corresponding directly to the contents values that are manipulated in registers, memory locations, and instructions. All other data types are abstract.

位字符串是伪码中唯一具体的数据类型，直接对应于在寄存器、内存位置和指令中操作的内容值。所有其他的数据类型都是抽象的。

E1.2.3	Integers

E 1.2.3 整数

This section describes the data type for integer numbers.

本节描述整数的数据类型。

Syntax

语法

integer

整数

The type name for the integer data type.

整数数据类型的类型名。

Description

Description 描述

Pseudocode integers are unbounded in size and can be either positive or negative. That is, they are mathematical integers rather than what computer languages and architectures commonly call integers. Computer integers are represented in pseudocode as bitstrings of the appropriate length, and the pseudocode provides functions to interpret those bitstrings as integers.

伪码整数的大小是无限的，可以是正的，也可以是负的。也就是说，它们是数学整数，而不是计算机语言和架构通常所称的整数。计算机整数在伪码中表示为具有适当长度的位串，伪码提供了将这些位串解释为整数的函数。

Integer literals are normally written in decimal form, such as 0, 15, -1234. They can also be written in C-style hexadecimal form, such as 0x55 or 0x80000000. Hexadecimal integer literals are treated as positive unless they have a preceding minus sign. For example, 0x80000000 is the integer +231. If 2 31 needs to be written in hexadecimal, it must be written as -0x80000000.

整数文字通常以十进制形式写入，例如 0、15、-1234。它们也可以是 c 风格的十六进制形式，比如 0x55 或者 0x80000000。十六进制整数字面值被视为正数，除非它们前面有一个负号。例如，0x80000000 是整数 + 231。如果 231 需要写成十六进制，那么它必须写成 -0 x80000000。

E1.2.4	Reals

E 1.2.4 Reals 4 实数

This section describes the data type for real numbers.

本节描述实数的数据类型。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1909 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E1. Arm Pseudocode Definition

第一章 Arm 伪码定义

E1.2. Data types

数据类型

Syntax

语法

real

Real 实数

The type name for the real data type.

Real 数据类型的类型名。

Description

Description 描述

Pseudocode reals are unbounded in size and precision. That is, they are mathematical real numbers, not computer floating-point numbers. Computer floating-point numbers are represented in pseudocode as bitstrings of the appropriate length, and the pseudocode provides functions to interpret those bitstrings as reals.

伪码实数的大小和精度都是无限的。也就是说，它们是数学实数，而不是计算机浮点数。计算机浮点数在伪码中表示为具有适当长度的位字符串，伪码提供函数将这些位字符串解释为实数。

Real constant literals are written in decimal form with a decimal point. This means 0 is an integer constant literal, but 0.0 is a real constant literal.

实数常量文字是用带小数点的小数形式写的。这意味着 0 是一个整数常量，而 0.0 是一个实数常量。

E1.2.5	Booleans

E 1.2。5 布尔值

This section describes the boolean data type.

本节描述 boolean 数据类型。

Syntax

语法

boolean

布尔型

The type name for the boolean data type.

Boolean 数据类型的类型名称。

TRUE,FALSE

TRUE，FALSE 真，假

The two values a boolean variable can take.

一个布尔变量可以接受的两个值。

Description

Description 描述

A boolean is a logical TRUE or FALSE value.

布尔值是逻辑上的 TRUE 或 FALSE 值。

Note

注意

This is not the same type as bit, which is a bitstring of length 1. A boolean can only take on one of two values: TRUE or FALSE.

这个类型与 bit 不同，bit 是长度为 1 的位串。一个布尔值只能取两个值中的一个： TRUE 或 FALSE。

E1.2.6	Enumerations

E 1.2.6 枚举

This section describes the enumeration data type.

本节描述枚举数据类型。

Syntax and examples

语法和示例

enumeration

枚举

Keyword to define a new enumeration type.

关键词定义新的枚举类型。

enumeration Example {Example_One, Example_Two, Example_Three};

枚举 Example {Example _ one，Example _ two，Example _ three} ;

A definition of a new enumeration that is called Example, which can take on the values Example_One, Example_Two, Example_Three.

名为 Example 的新枚举的定义，它可以接受值 Example _ one、 Example _ two、 Example _ three。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1910 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E1. Arm Pseudocode Definition

第一章 Arm 伪码定义

E1.2. Data types

数据类型

Description

Description 描述

An enumeration is a defined set of named values.

枚举是一组已定义的命名值。

An enumeration must contain at least one named value. A named value must not be shared between enumerations.

枚举必须至少包含一个命名值。命名值不能在枚举之间共享。

Enumerations must be defined explicitly, although a variable of an enumeration type can be declared implicitly by assigning one of the named values to it. By convention, each named value starts with the name of the enumeration followed by an underscore. The name of the enumeration is its type name, or type, and the named values are its possible values.

枚举必须显式定义，但是枚举类型的变量可以通过向其分配一个命名值来隐式声明。按照惯例，每个命名值都以枚举的名称开头，后面跟一个下划线。枚举的名字是它的类型名，或者类型，命名值是它可能的值。

E1.2.7	Structures

E 1.2.7 结构

This section describes the structure data type.

本节描述结构数据类型。

Syntax and examples

语法和示例

type

类别

The keyword that is used to declare the structure data type.

用于声明结构数据类型的关键词。

type ShiftSpec is (bits(2)shift, integer amount):

类型 ShiftSpec 是 (bits (2) shift，integer amount) :

An example definition for a new structure that is called ‘ShiftSpec‘ that contains a bitstring member that is called ‘shift‘ and an integer member called ‘amount‘. Structure definitions must not be terminated with a semicolon.

一个名为 “ShiftSpec” 的新结构的示例定义，其中包含一个名为 “shift” 的位串成员和一个名为 “amount” 的整数成员。结构定义不能以分号结束。

ShiftSpec abc;

ShiftSpec abc;

A declaration of a variable that is named ‘abc‘ of type ‘ShiftSpec‘.

一个名为 “abc” 的变量的声明，类型为 “ShiftSpec”。

abc.shift

变量

Syntax to refer to the individual members within the structure variable.

语法来引用结构变量中的各个成员。

Description

Description 描述

A structure is a compound data type composed of one or more data items. The data items can be of different data types. This can include compound data types. The data items of a structure are called its members and are named.

结构是由一个或多个数据项组成的复合数据类型。数据项可以是不同的数据类型。这包括复合数据类型。一个结构中的数据项被称为它的成员，并且被命名。

In the syntax section, the example defines a structure that is called ShiftSpec with two members. The first is a bitstring of length 2 named shift and the second is an integer that is named amount. After declaring a variable of that type that is named abc, the members of this structure are referred to as abc.shift and abc.amount.

在语法部分，该示例定义了一个名为 ShiftSpec 的结构，该结构有两个成员。第一个是长度为 2 的名为 shift 的位串，第二个是名为 amount 的整数。在声明了一个名为 abc 的变量之后，这个结构的成员被称为 abc.shift 和 abc.amount。

Every definition of a structure creates a different type, even if the number and type of their members are identical.

一个结构的每个定义都会创建一个不同的类型，即使它们的成员的数量和类型是相同的。

For example:

例如：

type ShiftSpec1 is (bits(2)shift, integer amount)

类型 ShiftSpec1 is (bits (2) shift，integer amount)

type ShiftSpec2 is (bits(2)shift, integer amount)

类型 ShiftSpec2 is (bits (2) shift，integer amount)

ShiftSpec1 and ShiftSpec2 are two different types despite having identical definitions. This means that the value in a variable of type ShiftSpec1 cannot be assigned to variable of type ShiftSpec2.

尽管有相同的定义，shiftspec1 和 shiftspec2 是两种不同的类型。这意味着类型为 shiftspec1 的变量的值不能被赋给类型为 shiftspec2 的变量。

E1.2.7.1	_Type and _Type

E 1.2.7.1 _ Type 和 _ Type

This subsection describes the data structure types for a particular register or payload.

本小节描述特定寄存器或有效负载的数据结构类型。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1911 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E1. Arm Pseudocode Definition

第一章 Arm 伪码定义

E1.2. Data types

数据类型

Example

示例

RETPSR_Type

RETPSR _ type

The data structure of type RETPSR.

RETPSR 类型的数据结构。

Description

Description 描述

By convention _Type declares a structure data type for a specific register or payload.

通过 convention _ Type 为特定的寄存器或有效负载声明一个结构数据类型。

See the individual register descriptions for the fields that apply to a particular data structure.

查看应用于特定数据结构的字段的单独寄存器描述。

E1.2.8	Tuples

E 1.2.8 元组

This section describes the tuple data type.

本节描述元组的数据类型。

Examples

例子

(bits(32)shifter_result, bit shifter_carry_out)

(bits (32) shifter _ result，bit shifter _ carry _ out)

An example of the tuple syntax.

元组语法的一个例子。

(shift_t, shift_n)= ('00',0);

(shift _ t，shift _ n) = (’00’，0) ;

An example of assigning values to a tuple.

给一个元组赋值的例子。

Description

Description 描述

A tuple is an ordered set of data items, which are separated by commas and enclosed in parentheses. The items can be of different types and a tuple must contain at least one data item.

元组是一组有序的数据项，它们由逗号分隔，并用括号括起来。元组中的数据项可以有不同的类型，一个元组必须至少包含一个数据项。

Tuples are often used as the return type for functions that return multiple results. For example, in the syntax section, the example tuple is the return type of the function Shift_C(), which performs a standard A32/T32 shift or rotation. Its return type is a tuple containing two data items, with the first of type, and bits(32) the second of type bit.

元组通常用作返回多个结果的函数的返回类型。例如，在语法部分，示例元组是函数 Shift _ c () 的返回类型，它执行标准的 A32/t32 移位或旋转。它的返回类型是一个包含两个数据项的 tuple，第一个数据项是 type，第二个数据项是 bits (32)。

Each tuple is a separate compound data type. The compound data type is represented as a comma-separated list of ordered data types between parentheses. This means that the example tuple at the start of this section is of type (bits(32), bit). The general principle that types can be implied by an assignment extends to implying the type of the elements in the tuple. For example, in the syntax section, the example assignment implicitly declares:

每个元组是一个单独的复合数据类型。复合数据类型表示为括号之间用逗号分隔的有序数据类型列表。这意味着本节开头的示例元组的类型为 (bits (32) ，bit)。类型可以通过赋值来隐含的一般原则延伸到了元组中元素的类型。例如，在语法部分，示例赋值隐含地声明：

- shift_t to be of type bits(2).

Shift _ t 为 bits (2) 类型。

- shift_n to be of type integer.

Shift _ n 为整数类型。

- (shift_t, shift_n) to be a tuple of type (bits(2), integer).

(shift _ t，shift _ n) 类型为 tuple (bits (2) ，integer)。

E1.2.9	Arrays

E 1.2.9 数组

This section describes the array data type.

本节描述数组数据类型。

Syntax

语法

array

阵列

The type name for the array data type.

数组数据类型的类型名。

array data_type array_name[A..B];

Array data _ type array _ name [ a. . b ] ;

array [A..B] of data_type array_name

Data _ type array _ name 的数组 [a. . b]

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1912 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E1. Arm Pseudocode Definition

第一章 Arm 伪码定义

E1.2. Data types

数据类型

Declaration of an array of type ‘data_type‘, which might be compound data type. It is named ‘array_name‘ and is indexed with an integer range from ‘A‘ to ‘B‘.

类型为 “data _ type” 的数组的声明，该数组可能是复合数据类型。它被命名为 “array _ name”，索引范围从 “a” 到 “b”。

Description

Description 描述

An array is an ordered set of fixed size containing items of a single data type. This can include compound data types. Pseudocode arrays are indexed by either enumerations or integer ranges. An integer range is represented by the lower inclusive end of the range, then.., then the upper inclusive end of the range.

数组是一个固定大小的有序集合，包含单个数据类型的项。这可以包括复合数据类型。伪码数组可以通过枚举或整数范围进行索引。一个整数范围由范围的下端包含，然后。.，然后是范围的上部包含端。

For example:

例如：

The following example declares an array of 31 bitstrings of length 64, indexed from 0-30.

下面的例子声明了一个 31 位字符串的数组，长度为 64，索引范围为 0-30。

- array bits(64) _R[0..30];

数组 bits (64) _ r [0. .30] ;

Arrays are always explicitly declared, and there is no notation for a constant literal array. Arrays always contain at least one element data item, because:

数组总是显式声明的，并且对于常量文字数组没有表示法。数组总是包含至少一个元素数据项，因为：

- Enumerations always contain at least one symbolic constant named value.

枚举始终包含至少一个名为 value 的符号常量。

- Integer ranges always contain at least one integer.

整数范围总是包含至少一个整数。

An array declared with an enumeration type as the index must be accessed using enumeration values of that enumeration type. An array declared with an integer range type as the index must be accessed using integer values from that inclusive range. Accessing such an array with an integer value outside of the range is a coding error.

必须使用枚举类型的枚举值访问以枚举类型作为索引声明的数组。使用整数范围类型作为指数的数组必须使用该包含范围的整数值进行访问。访问这样一个整数值超出范围的数组是一个编码错误。

Pseudocode can also contain array-like functions such as R[i], MemU[address, size], or Elem[vector, i, size ,!]. These functions package up and abstract additional operations that are normally performed on accesses to the underlying arrays, such as register banking, memory protection, endian-dependent byte ordering, exclusive-access housekeeping and Advanced SIMD element processing. See E1.4.2 Function and procedure calls.

伪码还可以包含类似数组的函数，如 r [i]、 MemU [address，size] 或 Elem [vector，i，size，！].这些函数将通常在访问底层数组时执行的额外操作打包和抽象，例如寄存器银行、内存保护、依赖字节序号的字节排序、独占访问管理和高级 SIMD 元素处理。参见 e 1.4。2 函数和过程调用。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1913 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E1. Arm Pseudocode Definition

第一章 Arm 伪码定义

E1.3. Operators

E 1.3 运算符

E1.3  Operators

E 1.3 操作员

This section describes:

本节描述：

E1.3.1 Relational operators.

E 1.3.1 关系运算符。

E1.3.2 Boolean operators.

E 1.3.2 布尔运算符。

E1.3.3 Bitstring operators.

E 1.33 位字符串运算符。

E1.3.4 Arithmetic operators.

E 1.3.4 算术运算符。

E1.3.5 The assignment operator.

E 1.3.5 赋值运算符。

E1.3.6 Precedence rules.

E 1.3.6 优先规则。

E1.3.7 Conditional expressions.

E 1.3.7 条件表达式。

E1.3.8 Operator polymorphism.

E 1.3.8 操作符多态。

E1.3.1	Relational operators

E 1.3.1 关系运算符

The following operations yield results of type boolean.

下面的操作产生 boolean 类型的结果。

Equality and non-equality

平等与不平等

If two variables x and y are of the same type, their values can be tested for equality by using the expression x == y and for non-equality by using the expression x != y. In both cases, the result is of type boolean.

如果两个变量 x 和 y 具有相同的类型，则可以使用表达式 x = = y 测试它们的值是否相等，使用表达式 x 测试它们的值是否不相等！= y.在这两种情况下，结果都是 boolean 类型。

Both x and y must be of type bits(N), real, enumeration, boolean, or integer. Named values from an enumeration can only be compared if they are both from the same enumeration. An exception is that a bitstring can be tested for equality with an integer to allow a d == 15 test.

X 和 y 的类型都必须是 bits (n)、 real、枚举、 boolean 或 integer。只有来自同一枚举的命名值才能被比较。一个例外是，一个位字符串可以被测试是否与一个整数相等，以允许 d = = 15 的测试。

A special form of comparison is defined with a bitstring literal that can contain bit values '0', '1', and 'x'. Any bit with value 'x' is ignored in determining the result of the comparison. For example, if opcode is a 4-bit bitstring, the expression opcode == '1x0x' matches the values 1000, 1100, 1001, and 1101. This is known as a bitmask.

比较的一种特殊形式是用一个位字符串文字定义的，它可以包含位值 “0”、“1” 和 “x”。在决定比较的结果时，任何值为‘ x’的位都会被忽略。例如，如果操作码是 4 位位字符串，则表达式 opcode = =’1x0x’匹配值 1000、1100、1001 和 1101。这就是所谓的位掩码。

Note

注意

This special form is permitted in the implied equality comparisons in the when parts of case ... of ...

这种特殊形式允许在... ... 的... ... 部分的默示平等比较中使用。

structures.

结构。

Comparisons

比较

If x and y are integers or reals, then x < y, x <= y, x > y, and x >= y are less than, less than or equal, greater than, and greater than or equal comparisons between them, producing boolean results.

如果 x 和 y 是整数或实数，那么 x <y，x < = y，x> y，和 x > = y 是小于，小于或等于，大于，大于或等于它们之间的比较，产生布尔结果。

E1.3.1.1	Set membership with IN

E 1.3。1.1 使用 IN 设置成员资格

<expression> IN {<set>} produces TRUE if <expression> is a member of <set>. Otherwise, it is FALSE. <set> must be a list of expressions that are separated by commas.

如果 <expression> 是 <set> 的成员，则 <expression> IN {< set> } 产生 TRUE。否则为 FALSE。<set> 必须是一个用逗号分隔的表达式列表。

E1.3.2	Boolean operators

E 1.3.2 布尔运算符

If x is a boolean expression, then!x is its logical inverse.

如果 x 是一个布尔表达式，那么！ x 是它的逻辑逆。

If x and y are boolean expressions, then x &&y is the result of ANDing them together. As in the C language, if x is FALSE, the result is determined to be FALSE without evaluating y.

如果 x 和 y 是布尔表达式，那么 x & & y 是将它们相加的结果。就像在 c 语言中一样，如果 x 为 FALSE，那么不需要对 y 求值，结果就会被判定为 FALSE。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1914 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E1. Arm Pseudocode Definition

第一章 Arm 伪码定义

E1.3. Operators

E 1.3 运算符

Note

注意

This is known as short circuit evaluation.

这就是所谓的短路评估。

If x and y are booleans, then x ||y is the result of ORing them together. As in the C language, if x is TRUE, the result is determined to be TRUE without evaluating y.

如果 x 和 y 是布尔值，那么 x | | y 是对它们进行 or 运算的结果。在 c 语言中，如果 x 为 TRUE，则不需要对 y 求值就可以确定结果为 TRUE。

Note

注意

If x and y are booleans or boolean expressions, then the result of x != y is the same as the result of exclusive-ORing x and y together. The operator EOR only accepts bitstring arguments.

如果 x 和 y 是布尔值或布尔表达式，那么 x 的结果！= y 的结果等同于 x 和 y 的异或结果。操作符 EOR 只接受位串参数。

E1.3.3	Bitstring operators

3 位字符串运算符

The following operations can be applied only to bitstrings.

下面的操作只适用于位字符串。

Logical operations on bitstrings

位串的逻辑运算

If x is a bitstring, NOT(x) is the bitstring of the same length that is obtained by logically inverting every bit of x.

如果 x 是一个位串，NOT (x) 是通过对 x 的每一位进行逻辑反演得到的长度相同的位串。

If x and y are bitstrings of the same length, x AND y, x OR y, and x EOR y are the bitstrings of that same length that is obtained by logically ANDing, logically ORing, and exclusive-ORing corresponding bits of x and y together.

如果 x 和 y 是相同长度的位串，x AND y、 x OR y 和 x EOR y 是通过逻辑 ANDing、逻辑 ORing 和异或 (exclusive-ORing) 对应的 x 和 y 的 bits 一起获得的相同长度的位串。

Bitstring concatenation and slicing

位串连接和切片

If x and y are bitstrings of lengths N and M respectively, then x:y is the bitstring of length N + M constructed by concatenating x and y in left-to-right order.

如果 x 和 y 分别是长度为 n 和 m 的位串，那么 x: y 是由 x 和 y 按从左到右的顺序连接而成的长度为 n + m 的位串。

The bitstring slicing operator addresses specific bits in a bitstring. This can be used to create a new bitstring from extracted bits or to set the value of specific bits. Its syntax isx [integer_list], where x is the integer or bitstring being sliced, and [integer_list] is a comma-separated list of integers that are enclosed in square brackets. The length of the resulting bitstring is equal to the number of integers in [integer_list]. In x[integer_list], each of the integers in [integer_list] must be:

位串切片操作符处理位串中的特定位 (bits)。它可以用来从提取的 bits 中创建一个新的 bitstring 或者设置特定 bits 的值。它的语法是 x [integer _ list] ，其中 x 是被切分的整数或位字符串，而 [integer _ list] 是一个逗号分隔的整数列表，这些整数被括在方括号中。结果位串的长度等于 [integer _ list] 中的整数个数。在 x [integer _ list] 中，[integer _ list] 中的每个整数必须是：

- 0.

0.

- < Len(x) if x is a bitstring.

<Len (x) if x is a bitstring <Len (x) if x 是一个位串。

The definition of x[integer_list] depends on whether integer_list contains more than one integer:

X [integer _ list] 的定义取决于 integer _ list 是否包含一个以上的整数：

  - If integer_list contains more than one integer, x[i,j,k,...,n] is defined to be the concatenation:

如果 integer _ list 包含多个整数，x [i，j，k，... ，n] 被定义为连接：

1x[i]: x[j]: x[k]:...: x[n]

1x [ i ] : x [ j ] : x [ k ] : ... : x [ n ]

  - If integer_list consists of just one integer i, x[i] is defined to be:

如果 integer _ list 只包含一个整数 i，那么 x [i] 定义为：

– If x is a bitstring, '0' if bit i of x is a zero and '1' if bit i of x is a one.

如果 x 是一个位串，如果 x 的位 i 是 0，如果 x 的位 i 是 1，如果 x 的位 i 是 1。

– If x is an integer, and y is the unique integer in the range 0 to 2^(i+1)-1 that is congruent to x modulo

如果 x 是一个整数，y 是 0 到 2 ^ (i + 1)-1 范围内唯一的与 x 模相等的整数

2^(i+1). Then x[i] is '0' if y < 2^i and '1' if y >= 2^i.

2 ^ (i + 1) ，如果 y <2 ^ i，那么 x [ i] 等于’0’，如果 y > = 2 ^ i，那么 x [i] 等于’1’。

Loosely, this definition treats an integer as equivalent to a sufficiently long two’s complement representation of it as a bitstring.

宽泛地说，这个定义把一个整数等价于一个足够长的二的补码表示它作为一个位串。

The notation for a range expression is i:j with i >= j is shorthand for the integers in order from i down to j, with both end values included. For example, instr[31:28] represents instr[31, 30, 29, 28].

范围表达式的符号是 i: j，其中 i > = j 是从 i 到 j 的整数的简写，包含两个结束值。例如，instr [31:28] 表示 instr [31,30,29,28]。

x[integer_list] is assignable provided x is an assignable bitstring and no integer appears more than once in [integer_list]. In particular, x[i] is assignable if x is an assignable bitstring and 0 <= i < Len(x).

X [integer _ list] 是可赋值的，前提是 x 是一个可赋值的位串，并且整数在 [integer _ list] 中只出现一次。特别地，如果 x 是一个可赋值的位串，且 0 <= i < Len (x) ，则 x [i] 是可赋值的。

Encoding diagrams for registers frequently show named bits or multi-bit fields. For example, the encoding diagram for the APSR shows its bit[31] as N. In such cases, the syntax APSR.N is used as a more readable synonym for APSR[31] as named bits can be referred to with the same syntax as referring to members of a struct. A

寄存器的编码图经常显示命名位 (named bits) 或多位字段 (multi-bit field)。例如，APSR 的编码图显示其 bit [31] 为 n。在这种情况下，语法 APSR.N 被用作 APSR [31] 更易读的同义词，因为可以使用与引用结构成员相同的语法来引用命名 bits。译者注：

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1915 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E1. Arm Pseudocode Definition

第一章 Arm 伪码定义

E1.3. Operators

E 1.3 运算符

comma-separated list of named bits enclosed in square brackets following the register name allows multiple bits to be addressed simultaneously.

在寄存器名称后面用方括号括起来的命名位 (named bits) 的逗号分隔列表允许同时寻址多个位。

For example, APSR.[N, C, Q] is synonymous with APSR [31, 29, 27].

例如，APSR. [n，c，q] 是 APSR [31,29,27] 的同义词。

E1.3.4	Arithmetic operators

E 1.3.4 算术运算符

Most pseudocode arithmetic is performed on integer or real values, with operands obtained by conversions from bitstrings and results that are converted back to bitstrings. As these data types are the unbounded mathematical types, no issues arise about overflow or similar errors.

大多数伪码运算是对整数或实数值执行的，通过从位串转换获得操作数，并将结果转换回位串。由于这些数据类型是无界的数学类型，所以不会出现溢出或类似的错误。

Unary plus and minus

一元正负号

If x is an integer or real, then +x is x unchanged, -x is x with its sign reversed. Both are of the same type as x.

如果 x 是整数或实数，则 + x 是 x 不变的，-x 是符号反转的 x。两者的类型都与 x 相同。

Addition and subtraction

加法和减法

If x and y are integers or reals, x + y and x - y are their sum and difference. Both are of type integer if x and y are both of type integer, and real otherwise.

如果 x 和 y 是整数或实数，x + y 和 x-y 是它们的和与差。如果 x 和 y 都是整数，则两者都是整数，否则都是实数。

There are two cases where the types of x and y can be different. A bitstring and an integer can be added together to allow the operation PC + 4. An integer can be subtracted from a bitstring to allow the operation PC - 2.

在两种情况下，x 和 y 的类型可以不同。一个位字符串和一个整数相加就可以执行 PC + 4 操作。一个整数可以从一个位字符串中减去，从而执行 PC-2 操作。

If x and y are bitstrings of the same length N, so that N = Len(x)= Len(y), then x + y and x - y are the least significant N bits of the results of converting x and y to integers and adding or subtracting them. Signed and unsigned conversions produce the same result:

如果 x 和 y 是长度相同的位串 n，所以 n = Len (x) = Len (y) ，那么 x + y 和 x-y 是将 x 和 y 转换为整数并相加或相减的结果的最低有效 n bits。有符号和无符号转换产生相同的结果：

- x + y = (SInt(x) + SInt(y))[N-1:0]

X + y = (SInt (x) + SInt (y))[ N-1:0]

2 = (UInt(x) + UInt(y))[N-1:0] 3 x - y = (SInt(x) - SInt(y))[N-1:0]

2 = (UInt (x) + UInt (y))[ N-1:0]3x-y = (SInt (x)-SInt (y))[ N-1:0]

4= (UInt(x) - UInt(y))[N-1:0]

4 = UInt (x)-UInt (y))[ N-1:0]

If x is a bitstring of length N and y is an integer, x + y and x - y are the bitstrings of length N defined by x + y = ,! x + y[N-1:0] and x - y = x - y[N-1:0]. Similarly, if x is an integer and y is a bitstring of length M, x + y and x - y are the bitstrings of length M defined by x + y = x[M-1:0] + y and x - y = x[M-1:0] - y.

如果 x 是一个长度为 n 的位串，y 是一个整数，x + y 和 x-y 是由 x + y = ，！X + y [N-1:0] 和 x-y = x-y [N-1:0]。类似地，如果 x 是一个整数，y 是一个长度为 m 的位串，x + y 和 x-y 是由 x + y = x [M-1:0] + y 和 x-y = x [M-1:0]-y 定义的长度为 m 的位串。

Multiplication

乘法

If x and y are integers or reals, then x * y is the product of x and y. It is of type integer if x and y are both of type integer, and real otherwise.

如果 x 和 y 是整数或实数，那么 x * y 是 x 和 y 的乘积。如果 x 和 y 都是整数，则它是整数类型的，否则是实数类型的。

Division and modulo

除法和模

If x and y are reals, then x/y is the result of dividing x by y, and is always of type real.

如果 x 和 y 是实数，那么 x/y 是 x 除以 y 的结果，并且总是实数类型。

If x and y are integers, then x DIV y and x MOD y are defined by:

如果 x 和 y 是整数，那么 x DIV y 和 x MOD y 的定义为：

- x DIV y = RoundDown(x/y)

X DIV y = 舍入 (x/y)

- x MOD y = x - y * (x DIV y)

X MOD y = x-y * (x DIV y)

It is a pseudocode error to use any of x/y, x MOD y, or x DIV y in any context where y can be zero.

在 y 可以为零的任何上下文中使用 x/y、 x MOD y 或 x DIV y 都是伪码错误。

Scaling

扩展

If x and n are of type integer, then:

如果 x 和 n 是整数类型，那么：

- x << n = RoundDown(x * 2^n).

X << n = 舍入 (x * 2 ^ n)。

- x >> n = RoundDown(x * 2^(-n)).

X > > n = RoundDown (x * 2 ^ (- n)).

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1916 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E1. Arm Pseudocode Definition

第一章 Arm 伪码定义

E1.3. Operators

E 1.3 运算符

Raising to a power

升级到一个权力

If x is an integer or a real and n is an integer, then x^n is the result of raising x to the power of n, and:

如果 x 是整数或实数，n 是整数，那么 x ^ n 是将 x 提升到 n 的幂的结果，并且：

- If x is of type integer then x^n is of type integer.

如果 x 是整型的，那么 x ^ n 是整型的。

- If x is of type real then x^n is of type real.

如果 x 是 real 类型，那么 x ^ n 是 real 类型。

E1.3.5	The assignment operator

E 1.3.5 赋值运算符

The assignment operator is the = character, which assigns the value of the right-hand side to the left-hand side. An assignment statement takes the form:

赋值操作符是 = 字符，它将右边的值赋给左边。赋值语句的形式如下：

<assignable_expression> = <expression>;

赋值语句的形式为：

This following subsection defines valid expression syntax.

下面的小节定义了有效的表达式语法。

General expression syntax

通用表达式语法

An expression is one of the following:

表达式是下列之一：

- A literal.

字面值。

- A variable, optionally preceded by a data type name to declare its type.

一个变量，可以选择以数据类型名称作为前缀来声明其类型。

- The word UNKNOWN preceded by a data type name to declare its type.

单词 UNKNOWN 前跟数据类型名称以声明其类型。

- The result of applying a language-defined operator to other expressions.

将语言定义的运算符应用于其他表达式的结果。

- The result of applying a function to other expressions.

将函数应用于其他表达式的结果。

Variable names normally consist of alphanumeric and underscore characters, starting with an alphabetic or underscore character.

变量名通常由字母数字和下划线组成，以字母或下划线开始。

Each register that is defined in an Arm architecture specification defines a correspondingly named pseudocode bitstring variable, and that variable has the stated behavior of the register. For example, if a bit of a register is defined as RAZ/WI, then the corresponding bit of its variable reads as ‘0’ and ignore writes.

Arm 体系结构规范中定义的每个寄存器都定义了一个相应命名的伪码位串变量，该变量具有寄存器规定的行为。例如，如果一个寄存器的一位被定义为 RAZ/WI，那么它的变量的相应位读取为‘0’，忽略写。

An expression like bits(32)UNKNOWN indicates that the result of the expression is a value of the given type, but the architecture does not specify what value it is and software must not rely on such values. The value produced must not:

像 bits (32) UNKNOWN 这样的表达式表示表达式的结果是给定类型的值，但是体系结构不指定它是什么值，软件不能依赖于这样的值。产生的值不能：

- Return information that cannot be accessed at the current or a lower level of privilege using instructions that are not UNPREDICTABLE or CONSTRAINED UNPREDICTABLE and do not return UNKNOWN values,

使用不是 UNPREDICTABLE 或 CONSTRAINED UNPREDICTABLE 且不返回 UNKNOWN 值的指令返回在当前或更低特权级别无法访问的信息，

- Be promoted as providing any useful information to software. Note

被提升为向软件提供任何有用的信息。注意

UNKNOWN values are similar to the definition of UNPREDICTABLE, but do not indicate that the entire architectural state becomes unspecified.

UNKNOWN 值类似于 UNPREDICTABLE 的定义，但不表示整个体系结构状态变得未指定。

Only the following expressions are assignable. This means that these are the only expressions that can be placed on the left-hand side of an assignment:

只有下面的表达式是可赋值的。这意味着只有这些表达式可以放在赋值的左边：

- Variables.

变量。

- The results of applying some operators to other expressions.

将某些运算符应用于其他表达式的结果。

The description of each language-defined operator that can generate an assignable expression specifies the circumstances under which it does so. For example, those circumstances might require that one or more of the expressions the operator operates on is an assignable expression.

每个语言定义的运算符都可以生成一个可赋值的表达式，这些运算符的描述指明了它们这样做的具体情况。例如，这些情况可能要求操作符所操作的一个或多个表达式是可赋值表达式。

- The results of applying array-like functions to other expressions. The description of an array-like function specifies the circumstances under which it can generate an assignable expression.

将类数组函数应用于其他表达式的结果。类数组函数的描述规定了在什么情况下它可以生成可赋值的表达式。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1917 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E1. Arm Pseudocode Definition

第一章 Arm 伪码定义

E1.3. Operators

E 1.3 运算符

Note

注意

If the right-hand side in an assignment is a function returning a tuple, an item in the assignment destination can be written as - to indicate that the corresponding item of the assigned tuple value is discarded. For example:

如果一个赋值的右边是一个返回元组的函数，那么赋值目的地中的一个项可以写作 -，以表示所赋元组值的对应项被丢弃。例如：

(shifted, -)= LSL_C(operand, amount);

(shifted，-) = LSL _ c (operand，amount) ;

The expression on the right-hand side itself can be a tuple. For example:

右边的表达式本身可以是一个元组，例如：

(x, y)= (function_1(), function_2());

(x，y) = (function _ 1() ，function _ 2()) ;

Every expression has a data type.

每个表达式都有一个数据类型。

- For a literal, this data type is determined by the syntax of the literal.

对于文字，这个数据类型是由文字的语法决定的。

- For a variable, there are the following possible sources for the data type

对于变量，该数据类型有以下可能的来源

– An optional preceding data type name.

可选的前置数据类型名称。

– A data type the variable was given earlier in the pseudocode by recursive application of this rule.

通过递归应用本规则，在伪码中给出了变量的数据类型。

– A data type the variable is being given by assignment, either by direct assignment to the variable, or by assignment to a list of which the variable is a member.

- 通过赋值给变量的数据类型，可以是直接赋值给变量，也可以是赋值给该变量所属的列表。

It is a pseudocode error if none of these data type sources exists for a variable, or if more than one of them exists and they do not agree about the type.

如果一个变量不存在这些数据类型源，或者存在多个数据类型源并且它们不同意该类型，则为伪码错误。

- For a language-defined operator, the definition of the operator determines the data type.

对于语言定义的运算符，运算符的定义确定数据类型。

- For a function, the definition of the function determines the data type.

对于函数，函数的定义决定了数据类型。

E1.3.6	Precedence rules

E 1.3.6 优先规则

The precedence rules for expressions are:

表达式的优先规则如下：

- Literals, variables, and function invocations are evaluated with higher priority than any operators using their results, but see E1.3.2 Boolean operators.

文字、变量和函数调用的优先级比任何使用它们的结果的运算符都高，参见 e 1.3.2 布尔运算符。

- Operators on integers follow the normal operator precedence rules of exponentiation before multiply/divide before add/subtract, with sequences of multiply/divides or add/subtracts evaluated left-to-right.

整数上的运算符遵循正常的运算符优先规则，即在乘 / 除之前求幂，在加 / 减之前，从左到右计算乘 / 除或加 / 减序列。

- Other expressions must be parenthesized to indicate operator precedence if ambiguity is possible, but do not need to be if all permitted precedence orders under the type rules necessarily lead to the same result. For

如果可能存在二义性，则其他表达式必须加括号以指示运算符优先级，但如果类型规则下所有允许的优先级顺序必然导致相同的结果，则不需要加括号。For

example, if i, j and k are integer variables, i > 0 &&j > 0 &&k > 0 is acceptable, but i > 0 &&j > 0 ||k ,! > 0 is not.

例如，如果 i，j 和 k 是整数变量，i > 0 & & j > 0 & & k > 0 是可以接受的，但是 i > 0 & & j > 0 | | k，！ >0 不可以。

E1.3.7	Conditional expressions

E 1.3.7 条件式

If x and y are two values of the same type and t is a value of type boolean, then if t then x else y is an expression of the same type as x and y that produces x if t is TRUE and y if t is FALSE.

如果 x 和 y 是同一类型的两个值，而 t 是 boolean 类型的值，那么如果 t，那么 x 或 y 是与 x 和 y 同一类型的表达式，如果 t 为 TRUE，则产生 x，如果 t 为 FALSE，则产生 y。

E1.3.8	Operator polymorphism

E 1.3.8 操作符多态

Operators in pseudocode can be polymorphic, with different functionality when applied to different data types. Each resulting form of an operator has a different prototype definition. For example, the operator + has forms that act on various combinations of integers, reals and bitstrings.

伪码中的操作符可以是多态的，当应用于不同的数据类型时具有不同的功能性。操作符的每种结果形式都有不同的原型定义。例如，操作符 + 具有作用于整数、实数和位串的各种组合的形式。

Table E1-1 summarizes the operand types valid for each unary operator and the result type. Table E1-2 summarizes the operand types valid for each binary operator and the result type.

表 e1-1 总结了对每个一元操作符和结果类型有效的操作数类型。表 e1-2 总结了对每个二元操作符和结果类型有效的操作数类型。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1918 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E1. Arm Pseudocode Definition

第一章 Arm 伪码定义

E1.3. Operators

E 1.3 运算符

Table E1-1, Result and operand types that are permitted for unary operators.

表 E1-1，允许一元运算符使用的结果和操作数类型。

| Operator 接线员 | Operand Type 操作数类型 | Result Type 结果类别 |
| --- | --- | --- |
| - | integer 整数 | interger 整数 |
|  | real Real 实数 | real Real 实数 |
| NOT 不是 | bits(N) Bits (n) 比特 (n) | bits(N) Bits (n) 比特 (n) |
| ! | boolean 布尔型 | boolean 布尔型 |

Table E1-2, Result and operand types that are permitted for binary operators.

表 E1-2，允许用于二进制运算符的结果和操作数类型。

| Operator 接线员 | First operand type 第一个操作数类型 | Second operand type 第二种操作数类型 | Result type Result type 结果类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bits(N) Bits (n) 比特 (n) | integer 整数 |  |  |
|  | bits(N) Bits (n) 比特 (n) | bits(N) Bits (n) 比特 (n) |  |  |
|  |  |  | boolean 布尔型 |  |
| == == | integer 整数 | integer 整数 |  |  |
|  | real Real 实数 | real Real 实数 |  |  |
|  | enumeration 枚举 | enumeration 枚举 |  |  |
|  | boolean 布尔型 | boolean 布尔型 |  |  |
|  | bits(N) Bits (n) 比特 (n) | bits(N) Bits (n) 比特 (n) |  |  |
| != != |  |  | boolean 布尔型 |  |
|  | integer 整数 | integer 整数 |  |  |
|  | real Real 实数 | real Real 实数 |  |  |
| <, > <，> | integer 整数 | integer 整数 | boolean 布尔型 |  |
| <=, >= <=，>= |  |  |  |  |
|  | real Real 实数 | real Real 实数 |  |  |
|  | integer 整数 | integer 整数 | integer 整数 |  |
| +, - +，- |  |  |  |  |
|  | real Real 实数 | real Real 实数 | real Real 实数 |  |
|  | bits(N) Bits (n) 比特 (n) | bits(N) Bits (n) 比特 (n) | bits(N) Bits (n) 比特 (n) |  |
|  | bits(N) Bits (n) 比特 (n) | integer 整数 |  |  |
| «,» «,» | integer 整数 | interger 整数 | integer 整数 |  |
|  | integer 整数 | integer 整数 | integer 整数 |  |
| * | real Real 实数 | real Real 实数 | real Real 实数 |  |
|  | bits(N) Bits (n) 比特 (n) | bits(N) Bits (n) 比特 (n) | bits(N) Bits (n) 比特 (n) |  |
| / | real Real 实数 | real Real 实数 | real Real 实数 |  |
| DIV DIV | integer 整数 | integer 整数 | integer 整数 |  |
| MOD 国防部 | integer 整数 | integer 整数 | integer 整数 |  |
|  | bits(N) Bits (n) 比特 (n) | integer 整数 |  |  |
| &&, ¦¦ &&，¦¦ | boolean 布尔型 | boolean 布尔型 | boolean 布尔型 |  |
| AND, OR, EOR 以及，或者，EOR | bits(N) Bits (n) 比特 (n) | bits(N) Bits (n) 比特 (n) | bits(N) Bits (n) 比特 (n) |  |
| ˆ | integer 整数 | integer 整数 | integer 整数 |  |
|  | real Real 实数 | integer 整数 | real Real 实数 |  |

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1919 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E1. Arm Pseudocode Definition

第一章 Arm 伪码定义

E1.4. Statements and control structures

语句和控制结构

E1.4  Statements and control structures

E 1.4 语句和控制结构

This section describes the statements and program structures available in the pseudocode.

本节描述伪码中可用的语句和程序结构。

E1.4.1	Statements and Indentation

E 1.4.1 语句和缩进

A simple statement is either an assignment, a function call, or a procedure call. Each statement must be terminated with a semicolon.

简单语句可以是赋值、函数调用或过程调用。每个语句都必须以分号结尾。

Indentation normally indicates the structure in compound statements. The statements that are contained in structures such as if... then... else... or procedure and function definitions are indented more deeply than the statement structure itself. The end of a compound statement structure and their end is indicated by returning to the original indentation level or less.

缩进通常表示复合语句的结构。包含在诸如 if... then... else... 或过程和函数定义等结构中的语句比语句结构本身缩进得更深。复合语句结构的结尾和它们的结尾是通过返回到原来的缩进级别或者更少来表示的。

Indentation is normally done by four spaces for each level. Standard indentation uses four spaces for each level of indent.

每一级缩进通常有四个空格，而标准的缩进则是每一级缩进有四个空格。

E1.4.2	Function and procedure calls

E 1.4.2 函数和过程调用

This section describes how functions and procedures are defined and called in the pseudocode.

本节描述了在伪码中函数和过程是如何定义和调用的。

Procedure and function definitions

过程和函数定义

A procedure definition has the form:

过程定义的形式如下：

- <procedure name>(<argument prototypes>)

<过程名> (<参数原型>)

2<statement 1>;

语句 1;

3<statement 2>;

语句 2;

- ...

...

- <statement n>;

<陈述 n>

where <argument prototypes> consists of zero or more argument definitions, which are separated by commas.

其中 <参数原型> 由零个或多个参数定义组成，这些定义由逗号分隔。

Each argument definition consists of a type name followed by the name of the argument.

每个参数定义由一个类型名后面跟着参数名组成。

Note

注意

This first definition line is not terminated by a semicolon. This distinguishes it from a procedure call.

第一个定义行没有以分号结束，这与过程调用不同。

A function definition is similar, but also declares the return type of the function:

一个函数的定义是类似的，但是也声明了函数的返回类型：

- <return type> <function name>(<argument prototypes>)

< return type > < function name > (< argument prototypes >)

2<statement 1>;

语句 1;

3<statement 2>;

语句 2;

- ...

...

- <statement n>;

<陈述 n>

Array-like functions are similar, but are written with square brackets and have two forms. These two forms exist because reading from and writing to an array element require different functions. They are frequently used in memory operations. An array-like function definition with a return type is equivalent to reading from an array. For example:

类似数组的函数类似，但使用方括号编写，有两种形式。这两种形式的存在是因为读取和写入数组元素需要不同的函数。它们经常用于内存操作。类似数组的函数定义带有返回类型等同于从数组中读取。例如：

- <return type> <function name>[<argument prototypes>]

< return type > < function name > [ < argument prototypes > ]

2<statement 1>;

语句 1;

3<statement 2>;

语句 2;

- ...

...

- <statement n>;

<陈述 n>

Its related function definition with no return type is equivalent to writing to an array. For example:

没有返回类型的相关函数定义相当于写入一个数组。例如：

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1920 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E1. Arm Pseudocode Definition

第一章 Arm 伪码定义

E1.4. Statements and control structures

语句和控制结构

- <function name>[<argument prototypes>] =<value prototype>

< function name > [ < argument prototypes > ] = < value prototype >

2<statement 1>;

语句 1;

3<statement 2>;

语句 2;

- ...

...

- <statement n>;

<陈述 n>

The value prototype determines what data type can be written to the array. The two related functions must share the same name, but the value prototype and return type can be different.

值原型决定了可以写入数组的数据类型。两个相关的函数必须共享相同的名字，但是值原型和返回类型可以不同。

Procedure calls

过程调用

A procedure call has the form:

过程调用的形式如下：

- <procedure_name>(<arguments>);

< procedure _ name > (< arguments >) ;

Return statements

Return 语句

A procedure return has the form:

程序性报税表的格式如下：

- return;

返回；

A function return has the form:

函数返回的形式如下：

- return <expression>;

Return < expression > ;

where <expression> is of the type declared in the function prototype line.

其中 <expression> 属于函数原型行中声明的类型。

E1.4.3	Conditional control structures

E 1.4.3 条件控制结构

This section describes how conditional control structures are used in the pseudocode.

本节描述条件控制结构是如何在伪码中使用的。

if...then...else...

如果... 那么... 否则..。

In addition to being a ternary operator, a multi-line if...then...else... structure can act as a control structure and has the form:

除了作为三元运算符之外，多行 if... then... else... 结构还可以作为控制结构，其形式如下：

- if <boolean_expression> then

如果 <boolean _ expression> ，则

2<statement 1>;

语句 1;

3<statement 2>;

语句 2;

- ...

...

- <statement n>;

<陈述 n>

6

7elsif <boolean_expression> then

7elsif < boolean _ expression > then

8<statement a>;

语句 a > ;

9<statement b>;

9 <陈述 b> ;

- ...

...

- <statement z>;

<语句 z> ;

- else

其他

- <statement A>;

声明 a;

- <statement B>;

<声明 b> ;

- ...

...

- <statement Z>;

<陈述 z> ;

The block of lines consisting of elsif and its indented statements is optional, and multiple elsif blocks can be used.

由 elsif 及其缩进语句组成的行区块是可选的，可以使用多个 elsif 区块。

The block of lines consisting of else and its indented statements is optional.

由 else 及其缩进语句组成的行区块是可选的。

Abbreviated one-line forms can be used when the then part, and in the else part if it is present, contain only simple statements such as:

如果 then 部分只包含简单的语句，则可以使用缩写的一行表单；如果 else 部分包含简单的语句，则可以使用缩写的一行表单：

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1921 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E1. Arm Pseudocode Definition

第一章 Arm 伪码定义

E1.4. Statements and control structures

语句和控制结构

- if <boolean_expression> then <statement 1>;

如果 <boolean _ expression> ，则 <语句 1> ;

- if <boolean_expression> then <statement 1>; else <statement A>;

如果 <boolean _ expression> 则 <语句 1> ;

- if <boolean_expression> then <statement 1>; <statement 2>; else <statement A>;

如果 <boolean _ expression> 则 <语句 1> ; <语句 2> ;

Note

注意

In these forms, <statement 1>, <statement> 2>, and <statement A> must be terminated by semicolons. This and > the fact that the else part is optional distinguish its use as a > control structure from its use as a ternary operator.

在这些形式中，<语句 1> 、 <语句> 2 > 和 <语句 a> 必须以分号结束。这和 else 部分是可选的这一事实区分了它作为 > 控制结构的使用和作为三元运算符的使用。

case...of...

一箱... 一箱..。

A case...of... structure has the form:

一种... 结构有这样的形式：

- case <expression> of

Case < expression > of

- when <literal values1>

当 <literal values1>

3<statement 1>;

语句 1;

4<statement 2>;

4 <语句 2> ;

- ...

...

- <statement n>;

<陈述 n>

7

8when <literal values2>

8 when < literal values2 >

9<statement 1>;

9 “语句 1”;

- <statement 2>;

语句 2;

- ...

...

- <statement n>;

<陈述 n>

- ...more "when" groups if required...

... 如果需要的话更多的 “当” 组..。

- otherwise

否则

- <statement A>;

声明 a;

- <statement B>;

<声明 b> ;

- ...

...

- <statement Z>;

<陈述 z> ;

In this structure, <literal values1> and <literal values2> consist of literal values of the same type as < ,!expression>, separated by commas. There can be additional when groups in the structure. Abbreviated one line forms of when and otherwise parts can be used when they contain only simple statements.

在这个结构中，<literal values1> 和 <literal values2> 由与 < ，！表达式 > ，用逗号分隔。在结构中可以有额外的分组。When 的缩写形式可以是一行，如果只包含简单的语句，则可以使用 part。

If <expression> has a bitstring type, the literal values can also include bitstring literals containing 'x' bits, known as bitmasks. For details, see Equality and non-equality.

如果 <expression> 具有位字符串类型，文字值也可以包含包含‘ x’位的位字符串文字，称为位掩码。有关详细信息，请参阅 Equality 和 non-Equality。

E1.4.4	Loop control structures

E 1.4.4 循环控制结构

This section describes the three loop control structures that are used in the pseudocode.

本节描述了伪码中使用的三种循环控制结构。

repeat...until...

重复... 直到..。

A repeat...until... structure has the form:

重复... 直到... 结构有了形式：

- repeat

重复

- <statement 1>;

语句 1;

3<statement 2>;

语句 2;

- ...

...

- <statement n>;

<陈述 n>

- until <boolean_expression>;

直到 <boolean _ expression> ;

It executes the statement block at least once, and the loop repeats until <boolean expression> evaluates to TRUE. Variables explicitly declared inside the loop body have scope local to that loop and might not be accessed outside the loop body.

它至少执行语句区块一次，循环重复直到 <boolean expression> 计算结果为 TRUE。在循环体内部显式声明的变量对于该循环具有局部作用域，并且可能不会在循环体之外被访问。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1922 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E1. Arm Pseudocode Definition

第一章 Arm 伪码定义

E1.4. Statements and control structures

语句和控制结构

while...do

虽然... 做

A while...do structure has the form:

一段时间... ... 结构有这样的形式：

- while <boolean_expression> do

While < boolean _ expression > do

2<statement 1>;

语句 1;

3<statement 2>;

语句 2;

- ...

...

- statement n>;

语句 n > ;

It begins executing the statement block only if the boolean expression is true. The loop then runs until the expression is false.

只有当布尔表达式为 true 时，它才开始执行语句区块。然后循环运行直到表达式为 false。

for...

为了..。

A for... structure has the form:

For... 结构的形式是：

- for <assignable_expression> = <integer_expr1> to <integer_expr2>

For < assignable _ expression > = < integer _ expr1 > to < integer _ expr2 >

2<statement 1>;

语句 1;

3<statement 2>;

语句 2;

- ...

...

- <statement n>;

<陈述 n>

The <assignable_expression> is initialized to <integer_expr1> and compared to <integer_expr2>. If < ,!integer_expr1> is less than <integer_expr2>, the loop body is executed and the <assignable_expression> ,!incremented by one. This repeats until <assignable expression> is more than or equal to <integer_expr2>.

将 <assignable _ expression> 初始化为 <integer _ expr1> 并与 <integer _ expr2> 进行比较。如果 < ，！如果 integer _ expr1 > 小于 <integer _ expr2> ，则执行循环体，并且 <assignable _ expression> ，！递增 1。重复这个过程，直到 <assignable expression> 大于或等于 <integer _ expr2> 。

There is an alternate form:

还有另一种形式：

for <assignable_expression> = <integer_expr1> downto <integer_expr2>

For < assignable _ expression > = < integer _ expr1 > downto < integer _ expr2 >

where <integer_expr1> is decremented after the loop body executes and continues until <assignable ,!expression> is less than or equal than <integer_expr2>.

其中 <integer _ expr1> 在循环体执行后递减，并持续到 < assignable，！表达式 > 小于或等于 <integer _ expr2> 。

Try...Catch

试试... 接住

A try...catch structure has the following form:

Try... catch 结构有如下形式：

- try

试试看

- <statement 1>;

语句 1;

3<statement 2>;

语句 2;

- ...

...

- <statement n>;

<陈述 n>

6

7catch <exception>

7 catch <exception> 7、捕捉异常

8<statement a>;

语句 a > ;

9<statement b>;

9 <陈述 b> ;

- ...

...

- <statement z>;

<语句 z> ;

The purpose of this structure is to catch exceptions that are generated by the try statements.

这个结构的目的是捕获 try 语句生成的异常。

E1.4.5	Special statements

E 1.4.5 特别声明

This section describes statements with particular architecturally defined behaviors.

本节描述了具有特定架构定义行为的语句。

UNDEFINED

未定义

This subsection describes the statement:

这个小节描述了这个语句：

UNDEFINED;

未定义；

This statement indicates a pseudocode exception that will be caught by the try...catch block. When caught, this might result in an UNDEFINSTR UsageFault, NOP or NOCP UsageFault.

此语句指示 try... catch 区块将捕获的伪码异常。当捕获时，这可能会导致 UNDEFINSTR usage fault，NOP 或 NOCP usage fault。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1923 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E1. Arm Pseudocode Definition

第一章 Arm 伪码定义

E1.4. Statements and control structures

语句和控制结构

UNPREDICTABLE

不可预测

This subsection describes the statement:

这个小节描述了这个语句：

UNPREDICTABLE;

不可预测；

This statement indicates a special case that replaces the behavior that is defined by the current pseudocode, apart from behavior that is required to determine that the special case applies. The replacement behavior is

此语句指示一个特殊大小写，它替换由当前伪码定义的行为，但不包括确定是否应用特殊大小写所需的行为。替换行为是

UNPREDICTABLE.

不可预测。

CONSTRAINED_UNPREDICTABLE

受限制 _ 不可预测

This subsection describes the statement:

这个小节描述了这个语句：

CONSTRAINED_UNPREDICTABLE;

约束 _ 不可预测；

This statement indicates a special case that replaces the behavior that is defined by the current pseudocode, apart from behavior that is required to determine that the special case applies. The replacement behavior is CONSTRAINED UNPREDICTABLE within the limits defined for each particular case, and might vary.

此语句指示一个特殊大小写，它替换由当前伪码定义的行为，但不包括确定应用特殊大小写所需的行为。替换行为在为每个特殊情况定义的限制范围内是 CONSTRAINED UNPREDICTABLE，并且可能有所不同。

SEE...

你看..。

This subsection describes the statement:

这个小节描述了这个语句：

SEE <reference>;

见 <参考文献> ;

This statement indicates a special case that replaces the behavior that is defined by the current instruction pseudocode, apart from behavior that is required to determine that the special case applies.

此语句指示一个特殊大小写，它替换由当前指令伪码定义的行为，但不包括确定特殊大小写是否适用所需的行为。

It usually refers to another instruction, but can also refer to another encoding or note of the same instruction.

它通常引用另一条指令，但也可以引用同一条指令的另一个编码或注释。

IMPLEMENTATION_DEFINED

实现已定义

This subsection describes the statement:

这个小节描述了这个语句：

IMPDEF {"<text>"};

IMPDEF {”< text > “} ;

This statement indicates a special case that provides an IMPLEMENTATION DEFINED value or behavior. An optional <text> field can give more information.

这个语句表示一个特殊的 case，它提供了一个 IMPLEMENTATION DEFINED 值或者行为。一个可选的 <text> 字段可以提供更多信息。

E1.4.6	Comments

E 1.4.6 评论

The pseudocode supports two styles of comments:

伪码支持两种类型的注释：

- // starts a comment that is terminated by the end of the line.

// 开始一个以行尾结束的注释。

- /* starts a comment that is terminated by */ .

/* 启动一个注释，该注释由 */ 终止。

/**/ statements might not be nested, and the first */ ends the comment.

/* */ 语句可能不是嵌套的，并且第一个 */ 结束注释。

Note

注意

Comment lines do not require a terminating semicolon.

注释行不需要终止分号。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1924 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E1. Arm Pseudocode Definition

第一章 Arm 伪码定义

E1.5. Built in functions

E 1.5 内置函数

E1.5  Built in functions

E 1.5 内置功能

Bitstring length

Bitstring length 字符串长度

If x is a bitstring:

如果 x 是一个位串：

• The bitstring length function Len(x) returns the length of x as an integer.

位串长度函数 Len (x) 将 x 的长度作为整数返回。

Converting bitstrings to integers

将位串转换为整数

If x is a bitstring, SInt() is the integer whose twos complement representation is x.

如果 x 是一个位串，SInt () 是一个整数，它的二进制补码表示为 x。

UInt() is the integer whose unsigned representation is x.

UInt () : 无符号表示为 x 的整数。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1925 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E1. Arm Pseudocode Definition

第一章 Arm 伪码定义

E1.6. Arm pseudocode definition index

E 1.6 Arm 伪码定义指数

E1.6  Arm pseudocode definition index

E 1.6 Arm 伪码定义指数

This section contains the following tables:

本节包含以下表格：

Table E1-3 which contains the pseudocode data types.

表 E1-3，其中包含伪码数据类型。

Table E1-4 which contains the pseudocode operators.

表 e1-4 包含伪码操作符。

Table E1-5 which contains the pseudocode keywords and control structures.

表 E1-5，其中包含伪码关键字和控制结构。

Table E1-6 which contains the statements with special behaviors.

表 e1-6 包含有特殊行为的语句。

Table E1-3 Index of pseudocode data types

表 e1-3 伪码数据类型的指数

|  | Keyword 关键词 | Meaning 意义 |
| --- | --- | --- |
|  | array 阵列 | Type name for the array type 数组类型的名称 |
|  | bit Bit 位 | Keyword equivalent to bits(1) Keyword equivalent to bits (1) 等价于 bits 的关键词 (1) |
|  | bits(N) Bits (n) 比特 (n) | Type name for the bitstring of length N data type 长度为 n 的位串的类型名称数据类型 |
|  | boolean 布尔型 | Type name for the boolean data type Boolean 数据类型的类型名称 |
|  | enumeration 枚举 | Keyword to define a new enumeration type 关键词来定义一个新的枚举类型 |
|  | integer 整数 | Type name for the integer data type 整数数据类型的类型名称 |
|  | real Real 实数 | Type name for the real data type 实数据类型的类型名称 |
|  | type 类别 | Keyword to define a new structure 定义新结构的关键词 |
| Table E1-4 Index of pseudocode operators 表 e1-4 伪码操作符指数 |  |  |

Operator	Meaning

操作符含义

- Unary minus on integers or reals Subtraction of integers, reals, and bitstrings

整数的一元减法或整数、实数和位串的实数减法

Used in the left-hand side of an assignment or a tuple to discard the result

在赋值或元组的左边用来丢弃结果

- Unary plus on integers or reals

整数或实数上的一元加法

Addition of integers, reals, and bitstrings

整数、实数和位串的加法

- Extract named member from a list Integer in bitstring extraction operator

在位字符串提取操作符中从一个整数列表中提取命名成员

- Bitstring concatenation

比特串连接

Integer range in bitstring extraction operator

位字符串提取操作符中的整数范围

- Boolean NOT

布尔型非

| != != | Comparison for inequality 不等式的比较 |
| --- | --- |
| (:::) (:：：) | Around arguments of procedure or function 围绕过程或函数的参数 |
| [:::] [:：：] | Around array index Around 数组指数 |
|  | Around arguments of array-like function Around 类数组函数的参数 |

Multiplication of integers, reals and bitstrings

整数、实数和位串的乘法

- Divsion of integers and reals (real result)

整数和实数的除法 (实数)

- Boolean AND

布尔与运算

- Less than comparison of integers and reals

小于整数和实数的比较

[:::]Slicing of specified bits or bitstring or integer

[: : : :] 对指定的 bits 或 bitstring 或 integer 进行切片

- Multiply integer by power of 2 (with rounding towards infinity)

整数乘以 2 的幂 (四舍五入为无穷大)

<=	Less than or equal comparison of integers and reals

< = 小于或等于整数和实数的比较

- Assignment operator

赋值运算符

- Comparison for equality

相等比较

- Greater than comparison of integers and reals

大于整数和实数的比较

>=	Greater than or equal comparison of integers and reals

> = 大于或等于整数和实数的比较

- Divide integer by power of 2

整数除以 2 的幂

- Boolean OR

布尔或

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1926 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E1. Arm Pseudocode Definition

第一章 Arm 伪码定义

E1.6. Arm pseudocode definition index

E 1.6 Arm 伪码定义指数

| ^ | Exponential operator 指数算符 |
| --- | --- |
| AND 并且 | Bitwise AND of bitstrings Bitwise AND of bitstring 字符串的位与 |
| DIV DIV | Quotient from integer division 整数除法的商 |
| EOR EOR (强化采油) | Bitwise EOR of bitstrings 位字符串的按位 EOR |
| IN 在 | Test membership of a certain expression in a set of values 测试某个表达式在一组值中的成员身份 |
| MOD 国防部 | Remainder from integer division 整除余数 |
| NOT 不是 | Bitwise inversion of bitstrings 位串的按位反转 |
| OR 或者 | Bitwise OR of bitstrings 位串的按位或 |

Table E1-5 Index of pseudocode keywords and control structures

表 e1-5 伪码关键字和控制结构的索引指数

|  |  | Operator 接线员 | Meaning 意义 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | / ::: / / :：： / | Comment delimiters 注释分隔符 |  |
| // // |  |  | Introduces comment terminated by end of line 介绍以行尾结束的注释 |  |
|  |  | case:::of::: 案件： : : : : | Control structure 控制结构 |  |
|  |  | FALSE 错 | One of two values a boolean can take (other than TRUE) 布尔值可以取的两个值中的一个 (TRUE 除外) |  |
|  |  | for:::=:::to::: For: : : = : : : : to: : : : | Loop control structure, counting up from the 回路控制结构，从计数开始 |  |
|  |  |  | initial value to the upper limit 上限初始值 |  |
|  |  | for:::=:::downto::: For: : : = : : : : 下到： : : : | Loop control structure, counting down from 回路控制结构，从倒计时开始 |  |
|  |  |  | the initial value to the lower limit 下限的初始值 |  |
|  |  | if:::then:::else::: 如果： : : then: : : else: : : | Condition expression selecting between two values 两个值之间的条件表达式选择 |  |
|  |  | if:::then:::else::: 如果： : : then: : : else: : : | Conditional control structure 条件控制结构 |  |
|  |  | otherwise 否则 | Introduces default in case:::of::: control structure 在 case: : : : : : : : 控制结构中引入默认值 |  |
|  |  | repeat:::until::: 重复： : : 直到： : | Loop control structure that runs at 循环控制结构 |  |
|  |  |  | least once until the termination condition is satisfied 满足终止条件前至少一次 |  |
|  |  | return 报税表 | Procedure or function return 过程或函数返回 |  |
|  |  | TRUE 真 | One of two values a boolean can take (other than FALSE) 布尔值可以接受的两个值之一 (FALSE 除外) |  |
|  |  | try:::catch 试试： : : catch | Control structure 控制结构 |  |
|  |  | when 时间： | Introduces a specific case in case:::of::: control structure 在 case: : : : : : : 控制结构中介绍一个特定的 case: : : : of: : : 控制结构 |  |
|  |  | while:::do::: 虽然： : : 做： : | Loop control structure that runs until the 循环控制结构 |  |
|  |  |  | termination condition is satisfied 满足终止条件 |  |
| Table E1-6 Index of special statements 表 e1-6 特别报表指数 |  |  |  |  |
|  | Keyword 关键词 |  |  | Meaning 意义 |
|  | IMPLEMENTATION_DEFINED 实现已定义 |  |  | Describes IMPLEMENTATION DEFINED behavior. 描述实现定义的行为。 |
|  | SEE 参见 |  |  | Points to other pseudocode to use instead 指向其他可以替代的伪码 |
|  | UNDEFINED 未定义 |  |  | Cause Undefined Instruction exception 导致未定义指令异常 |
|  | UNKNOWN 未知 |  |  | Unspecified value 未指定值 |
|  | CONSTRAINED_UNPREDICTABLE 受限制 _ 不可预测 |  |  | Unspecified behavior within limits 限定范围内的未指定行为 |
|  | UNPREDICTABLE 不可预测 |  |  | Unspecified behavior 未指明的行为 |

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1927 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E1. Arm Pseudocode Definition

第一章 Arm 伪码定义

E1.7. Additional functions

E 1.7 附加功能

E1.7  Additional functions

E 1.7 附加功能

The following functions are not listed in E2 Pseudocode specification, and are only described in this section.

以下函数在 e2 伪码规范中没有列出，只在本节中进行了描述。

E1.7.1	IsSee()

E 1.7.1 IsSee ()

IsSee()returns TRUE if the exception variable that is passed to it was created because all the encodings that matched the instruction that was being decoded called SEE.

如果创建了传递给 IsSee () 的异常变量，IsSee () 将返回 TRUE，因为所有与被解码的指令匹配的编码都调用了 SEE。

See SEE....

见见... 。

E1.7.2	IsUndefined()

E 1.7.2 is undefined ()

IsUndefined() returns TRUE if the exception variable that is passed to it was created because either the instruction that was being decoded did not match any known encoding, or because one of the encodings that was matched called the special statement UNDEFINED.

如果传递给它的异常变量是因为被解码的指令不匹配任何已知的编码，或者因为被匹配的编码之一调用了特殊的语句 UNDEFINED 而创建的，那么 IsUndefined () 返回 TRUE。如果去中心化的标识符 (did) 返回 TRUE。

See UNDEFINED.

参见 UNDEFINED。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1928 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2

第 e2 章

Pseudocode Specification

伪码规范

This chapter specifies the Armv8-M pseudocode. It contains the following section:

本章指定了 Armv8-M 伪码，它包含以下部分：

Alphabetical Pseudocode List

按字母顺序的伪码列表

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1929 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

E2.1  Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母表伪码列表

E2.1.1	_AdvanceVPTState

E 2.1.1 _ AdvanceVPTState

- // Advances VPT state

// 推进 VPT 状态

2

3   boolean _AdvanceVPTState;

Boolean _ AdvanceVPTState;

E2.1.2	_CommitState

E 2.1.2 _ CommitState

- // _CommitState()

//_ CommitState ()

2   // ==============

译者： celeron200

3

4   boolean _CommitState;

4 boolean _ CommitState;

E2.1.3	_ITStateChanged

E 2.1.3 _ ITStateChanged

- // Indicates a write to ITSTATE

// 表示对 ITSTATE 的写入

2

3   boolean  _ITStateChanged;

3 boolean _ ITStateChanged;

E2.1.4	_Mem

E 2.1.4 _ Mem

- // _Mem[] - non-assignment (read) form

//_ Mem []- 非赋值 (读) 形式

2   // ===================================

= = = = = = = =

3 // Perform single-copy atomic, aligned, little-endian read from physical memory. 4

3// 从物理内存中执行单拷贝原子、对齐、 little-endian 读取

5 (boolean, bits(8*size)) _Mem(AddressDescriptor memaddrdesc, integer size); 6

5(boolean，bits (8 * size)) _ Mem (AddressDescriptor memaddrdesc，integer size) ; 6

7   // _Mem[] - assignment (write) form

7//_ Mem []- 赋值 (写) 形式

8   // ================================

= = = = = = =

9   // Perform single-copy atomic, aligned, little-endian write to physical memory.

9// 执行对物理内存的单拷贝原子、对齐、 little-endian 写。

10

10

- boolean _Mem(AddressDescriptor memaddrdesc, integer size, bits(8*size) value);

Boolean _ Mem (AddressDescriptor memaddrdesc，integer size，bits (8 * size) value) ;

E2.1.5	_NextInstrAddr

E 2.1.5 _ NextInstrAddr

- // Address of  next instruction to be fetched in case of branch type operation

在进行分支类型操作的情况下，下一条指令的地址

2

3   bits(32) _NextInstrAddr;

译者： celeron200

E2.1.6	_NextInstrITState

E 2.1.6 _ NextInstrITState

- // Updated ITSTATE for next instruction

// 为下一条指令更新 ITSTATE

2

3   ITSTATEType _NextInstrITState;

3 ITSTATEType _ NextInstrITState;

E2.1.7	_PCChanged

E 2.1.7 _ PCChanged

- // Indicates a change in instruction fetch address due to branch type operations

表示由于分支类型操作导致的取指令地址的改变

2

3   boolean  _PCChanged;

3 boolean _ PCChanged;

E2.1.8	_PendingFetchFault

8 _ pendingfetch fault

- // Indicates a pending fetch fault

// 表示挂起的获取错误

2

3   boolean _PendingFetchFault;

3 boolean _ pendingfetch fault;

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1930 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

E2.1.9	_PendingReturnOperation

E 2.1.9 _ PendingReturnOperation

- // Indicate any pending exception returns

// 指示任何挂起的异常返回

2

3   boolean _PendingReturnOperation;

3 boolean _ PendingReturnOperation;

E2.1.10	_RName

10 _ RName

- // The physical array of core registers.

// 核心寄存器的物理数组。

- // _R[RName_PC] is defined to be the address of the current instruction.

//_ r [RName _ pc] 定义为当前指令的地址。

- // The offset of 4 bytes is applied to it by the register access functions.

4 字节的偏移量由寄存器访问函数应用。

4

5   array bits(32) _RName[RNames];

5 array bits (32) _ RName [ RNames ] ;

E2.1.11	_S

E 2.1.11 _ s

- // The 32-bit extension register bank for the Floating-point extension.

// 浮点扩展的 32 位扩展寄存器。

2

3   array bits(32) _S[0..31];

3 array bits (32) _ s [0. .31] ;

E2.1.12	_SP

E 2.1.12 _ SP

| 1 | // _SP() //_ SP () |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | // ===== // ===== |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 | // Non-assignment form // 非转让表格 |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 | bits(32) _SP(RNames spreg) Bits (32) _ SP (RNames spreg) |  |  |
| 7 | assert ( (spreg == RNamesSP_Main_NonSecure) Assert (((spreg = = RNamesSP _ main _ nonsecure)) |  | ¦¦ ¦¦ |
| 8 | ((spreg == RNamesSP_Main_Secure) ((spreg = = RNamesSP _ main _ secure) | && HaveSecurityExt()) ¦¦ & & havesecuritytext ()) ¦ ¦ |  |
| 9 | (spreg == RNamesSP_Process_NonSecure) (spreg = = RNamesSP _ process _ nonsecure) |  | ¦¦ ¦¦ |
| 10 | ((spreg == RNamesSP_Process_Secure) && HaveSecurityExt()) ); ((spreg = = RNamesSP _ process _ secure) & & HaveSecurityExt ()) ; |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 | return _RName[spreg][31:2]:'00'; Return _ RName [ spreg ][31:2] :’00’; |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 | // Assignment form 转让表格 |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 | ExcInfo _SP(RNames spreg, boolean excEntry, boolean skipLimitCheck, bits(32) value) ExcInfo _ SP (RNames spreg，boolean excEntry，boolean skipLimitCheck，bits (32) value) |  |  |
| 17 | assert ( (spreg == RNamesSP_Main_NonSecure) Assert (((spreg = = RNamesSP _ main _ nonsecure)) |  | ¦¦ ¦¦ |
| 18 | ((spreg == RNamesSP_Main_Secure) ((spreg = = RNamesSP _ main _ secure) | && HaveSecurityExt()) ¦¦ & & havesecuritytext ()) ¦ ¦ |  |
| 19 | (spreg == RNamesSP_Process_NonSecure) (spreg = = RNamesSP _ process _ nonsecure) |  | ¦¦ ¦¦ |
| 20 | ((spreg == RNamesSP_Process_Secure) && HaveSecurityExt()) ); ((spreg = = RNamesSP _ process _ secure) & & HaveSecurityExt ()) ; |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 | excInfo = DefaultExcInfo(); 编译： pestwave |  |  |
| 23 | if !skipLimitCheck && ViolatesSPLim(spreg, value) then If! skipLimitCheck & & violates splim (spreg，value) then |  |  |
| 24 | isSecure = ((spreg == RNamesSP_Main_Secure) ¦¦ isSecure = ((spreg = = RNamesSP _ main _ secure) ¦ ¦ |  |  |
| 25 | (spreg == RNamesSP_Process_Secure)); (spreg = = RNamesSP _ process _ secure) ; |  |  |
| 26 | // If the stack limit is violated during exception entry then the stack // 如果在异常入口期间违反了堆栈限制，则堆栈 |  |  |
| 27 | // pointer is set to the limit value. This both prevents violations and // 指针被设置为限制值。这既可以防止冲突，又可以防止 |  |  |
| 28 | // ensures that the stack pointer is 8 byte aligned. // 确保栈指针是 8 字节对齐的。 |  |  |
| 29 | if excEntry then 如果是这样的话 |  |  |
| 30 | _RName[spreg] = LookUpSPLim(spreg); _ RName [ spreg ] = LookUpSPLim (spreg) ; |  |  |
| 31 |  |  |  |
| 32 | // Raise the appropriate exception and syndrome information. 提供适当的异常和综合征信息。 |  |  |
| 33 | if isSecure then If isecure then |  |  |
| 34 | UFSR_S.STKOF = '1'; UFSR _ s. STKOF =’1’; |  |  |
| 35 | else 其他 |  |  |
| 36 | UFSR_NS.STKOF = '1'; STKOF =’1’; |  |  |
| 37 | // Create the exception. NOTE: If Main Extension is not implemented the fault always // 创建异常。注意： 如果没有实现主扩展，则总是错误 |  |  |
| 38 | // escalates to HardFault. 升级到 hard fault。 |  |  |
| 39 | excInfo = CreateException(UsageFault, TRUE, isSecure); excInfo = CreateException (usage fault，TRUE，isSecure) ; |  |  |
| 40 | if !excEntry then If! excEntry then 如果 |  |  |
| 41 | HandleException(excInfo); HandleException (excInfo) ; |  |  |
| 42 | else 其他 |  |  |
| 43 | // Stack pointer only updated normally if limit not violated. // 栈指针仅在未违反限制时正常更新。 |  |  |
| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 |  | 1931 |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |  |

// CONTROL.SPSEL is updated to indicate // the selection of the Main stack pointer

//CONTROL.SPSEL 被更新以指示 //Main 堆栈指针的选择

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- _RName[spreg] = value[31:2]:'00';

_ RName [ spreg ] = value [31:2] :’00’;

- return excInfo;

报税表 exinfo;

E2.1.13	Abs

E 2.113 Abs

- // Abs()

//Abs ()

2   // =====

2//= = = = =

3

4   integer Abs(integer x)

4 整数 Abs (整数 x)

5 return if x >= 0 then x else -x; 6

如果 x > = 0 则返回 x else-x;

7   real Abs(real x)

7 块真正的腹肌 (真正的 x)

8return if x >= 0.0 then x else -x;

8 return if x > = 0.0 then x else-x;

E2.1.14	AccessAttributes

E 2.1.14 AccessAttributes

- // Memory access attributes

// 内存访问属性

2

3   type AccessAttributes is (

3 类型 AccessAttributes 是 (

| 4 | boolean 布尔型 | iswrite, 我写道， | // // | TRUE 真 | for memory stores, FALSE for 对于内存存储，假对于 | load accesses. 加载访问。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | boolean 布尔型 | ispriv, 伊斯普里夫， | // // | TRUE 真 | if the access is privileged, 如果访问是有特权的， | FALSE if unprivileged. 如果没有特权则为 FALSE。 |

- AccType acctype

AccType AccType AccType

7   )

7)

E2.1.15	AccType

E 2.1。15 AccType 15 AccType

| 1 | // Memory reference access type // 内存引用访问类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| 3 | enumeration AccType { AccType_NORMAL, 枚举 AccType, | // Normal loads // 正常载荷 | and stores. 和商店。 |
| 4 | AccType_MVE, AccType _ mve, | // Loads and stores generated by MVE // 由 MVE 生成的加载和存储 |  |
| 5 |  | // instructions. //instructions 说明。 |  |
| 6 | AccType_ORDERED, AccType _ ordered, | // Load-Acquire // 加载 - 获取 | and Store-Release. 和存储 - 释放。 |
| 7 | AccType_STACK, AccType _ stack, | // HW generated //HW generated// 生成 | stacking or unstacking Stacking or unstacking 堆叠或取消堆叠 |
| 8 |  | // operation. // 营办。 |  |
| 9 | AccType_LAZYFP, 译者： 王士杰， | // HW generated //HW generated// 生成 | stacking due to lazy 由于懒惰而堆积 |
| 10 |  | // floating-point state preservation. // 浮点状态保存。 |  |
| 11 | AccType_IFETCH, 译者： 王士杰， | // Instruction fetch. // 取指令。 |  |
| 12 | AccType_DBG, AccType _ dbg, | // Loads and Stores generated by the Debugger. // 由调试器生成的加载和存储。 |  |
| 13 | AccType_VECTABLE AccType _ vectable AccType _ vectable | // Vector table // 向量表 | fetch. 获取。 |
| 14 | }; }; |  |  |

E2.1.16	ActivateException

E 2.1.16 ActivateException

- // ActivateException()

//ActivateException ()

2   // ===================

= = = = = = = = = = = = =

3

4   ActivateException(integer exceptionNumber, boolean excIsSecure)

4 ActivateException (integer exceptionNumber，boolean excIsSecure)

5// If the exception is Secure, directly entry the Secure state.

5// 如果异常是 Secure，直接进入 Secure 状态。

6CurrentState = if excIsSecure

6 currentstate = if excIsSecure 6 currentstate = if excIsSecure

| 7 | then SecurityState_Secure else SecurityState_NonSecure; 然后 SecurityState _ secure 否则 SecurityState _ nonsecure; |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | IPSR.Exception = exceptionNumber[8:0]; Exception = exceptionNumber [8:0] ; | // Update IPSR to this exception. // 将 IPSR 更新为此异常。 |
| 9 |  | // This also causes a transition to // 这也导致了向 |
| 10 |  | // privileged handler 特权处理程序 |
| 11 |  | // mode as IPSR.Exception != 0. // 模式为 IPSR.Exception! = 0。 |

- if HaveMainExt() then

如果 HaveMainExt () ，则

| 13 | EPSR.IT = Zeros(8); EPSR.IT = 0(8) ; | // IT/ICI/ECI bits cleared. //IT/ICI/ECI bits 清除。 |
| --- | --- | --- |

- if HavePACBTIExt() then

如果有 pacbtiext () 那么

| 15 | EPSR.B = '0'; EPSR.B =’0’; | // Clear BTI state. // 清除 BTI 状态。 |
| --- | --- | --- |

- // PRIMASK, FAULTMASK, BASEPRI unchanged on exception entry.

//PRIMASK，FAULTMASK，BASEPRI 异常条目不变。

- if HaveMveOrFPExt() then

如果 HaveMveOrFPExt ()

| 18 | CONTROL.FPCA CONTROL.FPCA 控制 | = '0'; =’0’; | // Floating-point Extension only // 只有浮点扩展 |
| --- | --- | --- | --- |

- CONTROL_S.SFPA = '0';

CONTROL _ s.s fpa =’0’;

20	CONTROL.SPSEL = '0';

20 CONTROL.SPSEL =’0’;

21

21

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1932 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

| 22 | // (SP_main), CONTROL.nPRIV unchanged. //(SP _ main) ，CONTROL.nPRIV 不变。 |
| --- | --- |

- // Transition exception from pending to active.

// 从挂起到活动的转换异常。

- SetPending(exceptionNumber, excIsSecure, FALSE);

SetPending (exceptionNumber，excIsSecure，FALSE) ;

- SetActive(exceptionNumber, excIsSecure, TRUE);

SetActive (exceptionNumber，excIsSecure，TRUE) ;

E2.1.17	ActiveFPState

E 2.1.17 ActiveFPState

- // ActiveFPState()

//ActiveFPState ()

2   // ===============

译者： celeron200

3

4   boolean ActiveFPState()

4 布尔型 ActiveFPState ()

5// Is the floating-point state accessible

5// 可访问浮点状态

6(active, -) = IsCPEnabled(10);

6(active，-) = IsCPEnabled (10) ;

7

8// Is floating-point lazy state preservation active.

8// 浮点数惰性状态保存是活动的。

9if active then

9 if active then 9 如果处于活动状态

- if FPCCR_S.S == '1' then

如果 FPCCR _ s. s = =’1’，则

- lspact = FPCCR_S.LSPACT;

LSPACT = FPCCR _ s. LSPACT;

- else

其他

- lspact = FPCCR_NS.LSPACT;

LSPACT = FPCCR _ ns. LSPACT;

- active = lspact == '0';

Active = lspact = =’0’;

15

15

- // Check ASPEN to determine if the PE or software is managing the

// 检查 ASPEN 以确定 PE 或软件是否正在管理

- // floating-point state.

// 浮点状态。

- if active && FPCCR.ASPEN == '1' then

如果激活 & & FPCCR.ASPEN = =’1’，则

- // If the PE is managing the floating-point state then FPCA can be used

// 如果 PE 管理浮点状态，则可以使用 FPCA

- // to indicate if the current context has an active floating-point state.

// 表示当前上下文是否有一个活动的浮点状态。

- // Similarly SFPA is also checked to determine if the floating-point state

// 类似地，SFPA 也被检查以确定浮点状态

- // is active for the Secure state.

// 对于安全状态是活动的。

- active = CONTROL.FPCA == '1' && (!IsSecure() || CONTROL_S.SFPA == '1');

Active = CONTROL.FPCA = =’1’& & (! IsSecure () | | CONTROL _ s. SFPA = =’1’) ;

- return active;

返回主动；

E2.1.18	AddressDescriptor

E 2.118 地址描述符

- // Descriptor used to access the underlying memory array

// 用于访问底层存储阵列的描述符

2

3   type AddressDescriptor is (

3 类型 AddressDescriptor 是 (

4MemoryAttributes memattrs,

4MemoryAttributes memattrs,

| 5 | bits(32) Bits (32) 比特 (bits) | paddress, // Physical Address. Paddress,// 物理地址。 |
| --- | --- | --- |

- AccessAttributes accattrs

AccessAttributes accattrs 访问属性

7   )

7)

E2.1.19	AddrType

E 2.119 AddrType 19 AddrType

- // Indicates address type

// 表示地址类型

2

3   enumeration AddrType { AddrType_NORMAL,

3 枚举 AddrType { AddrType _ normal,

| 4 | AddrType_EXC_RETURN, 返回目录， |
| --- | --- |
| 5 | AddrType_FNC_RETURN 译者： 王士杰 |
| 6 | }; }; |

E2.1.20	AddWithCarry

E 2.1。20 AddWithCarry 20 AddWithCarry

- // AddWithCarry()

//AddWithCarry ()

2   // ==============

译者： celeron200

3

4   (bits(N), bit, bit) AddWithCarry(bits(N) x, bits(N) y, bit carry_in)

4(bits (n) ，bit，bit) AddWithCarry (bits (n) x，bits (n) y，bit carry _ in)

5unsigned_sum = UInt(x) + UInt(y) + UInt(carry_in);

5 unsigned _ sum = UInt (x) + UInt (y) + UInt (carry _ in) ;

| 6 | signed_sum 符号和 | = SInt(x) + SInt(y) + UInt(carry_in); = SInt (x) + SInt (y) + UInt (carry _ in) ; |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | result 结果 | = unsigned_sum[N-1:0]; // same value as signed_sum[N-1:0]. = unsigned _ sum [N-1:0] ;// 与 signed _ sum [N-1:0] 相同的值。 |  |
| 8 | carry_out Carry _ out 执行 | = if UInt(result) = 如果 UInt (result) | == unsigned_sum then '0' else '1'; = = unsigned _ sum then’0’else’1’; |
| 9 | overflow 溢出 | = if SInt(result) = 如果 SInt (result) | == signed_sum then '0' else '1'; = = signed _ sum then’0’else’1’; |

- return (result, carry_out, overflow);

返回 (result，carry _ out，overflow) ;

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1933 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

E2.1.21	AdvSIMDExpandImm

E 2.1.21 AdvSIMDExpandImm

- // AdvSIMDExpandImm()

//AdvSIMDExpandImm ()

2   // ==================

译者： celeron200

3

4 bits(64) AdvSIMDExpandImm(bit op, bits(4) cmode, bits(8) imm8) 5

4 bits (64) AdvSIMDExpandImm (bit op，bits (4) cmode，bits (8) imm8)5

6case cmode[3:1] of

6 case cmode [3:1] of

- when '000'

当’000’

- imm64 = Replicate(Zeros(24):imm8, 2);

Imm64 = Replicate (0(24) : imm 8,2) ;

- when '001'

当’001’

- imm64 = Replicate(Zeros(16):imm8:Zeros(8), 2);

Imm64 = Replicate (Zeros (16) : imm8: Zeros (8) ，2) ;

- when '010'

当’010’

- imm64 = Replicate(Zeros(8):imm8:Zeros(16), 2);

Imm64 = Replicate (Zeros (8) : imm8: Zeros (16) ，2) ;

- when '011'

当’011’

- imm64 = Replicate(imm8:Zeros(24), 2);

Imm64 = Replicate (imm8: Zeros (24) ，2) ;

- when '100'

当’100’

- imm64 = Replicate(Zeros(8):imm8, 4);

Imm64 = Replicate (0(8) : imm 8,4) ;

- when '101'

当’101’

- imm64 = Replicate(imm8:Zeros(8), 4);

Imm64 = Replicate (imm8: Zeros (8) ，4) ;

- when '110'

当’110’

- if cmode[0] == '0' then

如果 cmode [0] = =’0’，则

| 21 | imm64 = Replicate(Zeros(16):imm8:Ones(8), 2); Imm64 = Replicate (Zeros (16) : imm8: Ones (8) ，2) ; |
| --- | --- |

- else

其他

| 23 | imm64 = Replicate(Zeros(8):imm8:Ones(16), 2); Imm64 = Replicate (0(8) : imm8:1(16) ，2) ; |
| --- | --- |

- when '111'

当’111’

- if cmode[0] == '0' && op == '0' then

如果 cmode [0] = =’0’& & op = =’0’，那么

| 26 | imm64 = Replicate(imm8, 8); Imm64 = Replicate (imm 8,8) ; |
| --- | --- |

- if cmode[0] == '0' && op == '1' then

如果 cmode [0] = =’0’& & op = =’1’，那么

| 28 | imm8a = Replicate(imm8[7], 8); Imm8a = Replicate (imm8[7] ，8) ; | imm8b = Replicate(imm8[6], 8); Imm8b = Replicate (imm8[6] ，8) ; |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | imm8c = Replicate(imm8[5], 8); Imm8c = Replicate (imm8[5] ，8) ; | imm8d = Replicate(imm8[4], 8); Imm8d = Replicate (imm8[4] ，8) ; |  |
| 30 | imm8e = Replicate(imm8[3], 8); Imm8e = Replicate (imm8[3] ，8) ; | imm8f Imm8 f | = Replicate(imm8[2], 8); = Replicate (imm8[2] ，8) ; |
| 31 | imm8g = Replicate(imm8[1], 8); Imm8g = Replicate (imm8[1] ，8) ; | imm8h Imm8h | = Replicate(imm8[0], 8); = Replicate (imm8[0] ，8) ; |
| 32 | imm64 = imm8a:imm8b:imm8c:imm8d:imm8e:imm8f:imm8g:imm8h; Imm64 = imm8a: imm8b: imm8c: imm8d: imm8e: imm8 f: imm8g: imm8h; |  |  |

- if cmode[0] == '1' && op == '0' then

如果 cmode [0] = =’1’& & op = =’0’那么

| 34 | imm32 Imm32 网站 | = | imm8[7]:NOT(imm8[6]):Replicate(imm8[6],5):imm8[5:0]:Zeros(19); Imm8[7] : NOT (imm8[6]) : Replicate (imm8[6] ，5) : imm8[5:0] : Zeros (19) ; |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | imm64 Imm64 | = | Replicate(imm32, 2); Replicate (imm 32,2) ; |

- if cmode[0] == '1' && op == '1' then

如果 cmode [0] = =’1’& & op = =’1’，那么

| 37 | UNDEFINED; 未定义； |
| --- | --- |
| 38 |  |

- return imm64;

返回 imm64;

E2.1.22	AlgorithmPAC

E 2.1.22 AlgorithmPAC

- // Algorithm used for computing PAC

用于计算 PAC 的算法

2

- enumeration AlgorithmPAC {AlgorithmPAC_None,  // PACBTI not implemented.

枚举 AlgorithmPAC { AlgorithmPAC _ none,//PACBTI 未实现。

| 4 | AlgorithmPAC_QARMA3,// AlgorithmPAC _ qarma3,// | QARMA3 algorithm implemented. 实现 qarma3 算法。 |
| --- | --- | --- |
| 5 | AlgorithmPAC_QARMA5,// AlgorithmPAC _ qarma5,// | QARMA5 algorithm implemented. Qarma5 算法实现。 |
| 6 | AlgorithmPAC_IMPDEF // AlgorithmPAC _ impdef// | IMPLEMENTATION DEFINED algorithm 实现定义的算法 |
| 7 | // // | implemented. 已实施。 |
| 8 | }; }; |  |

E2.1.23	Align

E 2.1.23 对齐

- // Align()

//Align ()

2   // =======

2//= = = = = =

3

4   integer Align(integer x, integer y)

4 整数 Align (整数 x，整数 y)

5return y * (x DIV y);

返回 y * (xdivy) ;

6

7   bits(N) Align(bits(N) x, integer y)

7 bits (n) Align (bits (n) x，integer y) 7 位 (n) Align (bits (n) x，integer y)

8return Align(UInt(x), y)[N-1:0];

8 return Align (UInt (x) ，y)[ N-1:0] ;

E2.1.24	ArchVersion

E 2.1.24 ArchVersion

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1934 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- // Indicates architecture version

表示架构版本

2

3   enumeration ArchVersion {

3 枚举 ArchVersion {

- Armv8p0,

Armv8p0,

- Armv8p1

Armv8p1

6   };

6) ;

E2.1.25	ASR

E 2.1.25 ASR

- // ASR()

译者： 王士杰

2   // =====

2//= = = = =

3

4   bits(N) ASR(bits(N) x, integer shift)

4 bits (n) ASR (bits (n) x，整数移位)

5assert shift >= 0;

5 assert shift > = 0;

6if shift == 0 then

6 if shift = = 0 then

7result = x;

7result = x;

- else

其他

- (result, -) = ASR_C(x, shift);

(result，-) = ASR _ c (x，shift) ;

10return result;

10 返回结果；

E2.1.26	ASR_C

E 2.1.26 ASR _ c

- // ASR_C()

译者： 王士杰

2   // =======

2//= = = = = =

3

4   (bits(N), bit) ASR_C(bits(N) x, integer shift)

4(bits (n) ，bit) ASR _ c (bits (n) x，integer shift)

5assert shift > 0;

5 assert shift > 0;

6extended_x = SignExtend(x, shift+N);

6 extended _ x = SignExtend (x，shift + n) ;

7result = extended_x[shift+N-1:shift];

7result = extended _ x [ shift + N-1: shift ] ;

8carry_out = extended_x[shift-1];

8 carry _ out = extended _ x [ shift-1] ;

9return (result, carry_out);

9 return (result，carry _ out) ;

E2.1.27	BeatComplete

E 2.1.27 BeatComplete

- // BeatComplete

节拍完成

2   // ============

= = = = = = = = = = = = = = =

3

4   // The BeatComplete value indicates whether the 4 beats from 2 instructions have

4//BeatComplete 值表示来自 2 条指令的 4 拍是否有

5 // been performed. The flags are packed into an 8 bit value as follows: 6 // bit 0: beat 0 of instruction 0

5// 已执行。标志被打包成一个 8 位的值，如下所示： 6//bit 0: beat 0 of instruction 0

7   // bit 1: beat 1 of instruction 0

7//bit 1: beat 1 of instruction 07//bit 1: beat 1 of instruction 0

8   // ...

8///...

9   // bit 4: beat 0 of instruction 1

9// 位 4: 击败指令 1 的 0

- // bit 5: beat 1 of instruction 1

//bit 5: beat 1 of instruction 1// 位 5: 击败指令 1

- // ...

// ...

- //

//

- // NOTE: The beat execution rules mean that only a few flag combinations are

// 注意： beat 执行规则意味着只有少数标志组合是

14	//	valid.

14// 有效。

15

15

- // Non-assignment form

// 非转让表格

- bits(8) BeatComplete

Bits (8) BeatComplete bits (8) BeatComplete

- bits(8) beatComplete;

Bits (8) beatComplete;

- case EPSR.ECI of

Case EPSR.ECI of

- when '00000000' beatComplete = '0000 0000';

当’00000000’beatComplete =’0000000’;

- when '00000001' beatComplete = '0000 0001';

当’0000001’beatComplete =’0000001’;

- when '00000010' beatComplete = '0000 0011';

当’00000010’beatComplete =’00000011’;

- when '00000100' beatComplete = '0000 0111';

当’00000100’beatComplete =’00000111’;

- when '00000101' beatComplete = '0001 0111';

当’0000101’beatComplete =’00010111’;

- otherwise

否则

- assert(FALSE);

断言 (FALSE) ;

- return beatComplete;

返回 beatComplete;

- // Assignment form

转让表格

- BeatComplete = bits(8) value

BeatComplete = bits (8) 值

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1935 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- case value of

Case 的值

- when '0000 0000' EPSR.ECI = 0[7:0];

当’00000000’EPSR.ECI = 0 [7:0] ;

- when '0000 0001' EPSR.ECI = 1[7:0];

当’00000001’EPSR.ECI = 1 [7:0] ;

- when '0000 0011' EPSR.ECI = 2[7:0];

当’0000011’EPSR.ECI = 2 [7:0] ;

- when '0000 0111' EPSR.ECI = 4[7:0];

当’0000111’EPSR.ECI = 4 [7:0] ;

- when '0001 0111' EPSR.ECI = 5[7:0];

当’00010111’EPSR.ECI = 5 [7:0] ;

- otherwise

否则

- assert(FALSE);

断言 (FALSE) ;

E2.1.28	BeatSchedule

E 2.1.28 BeatSchedule

- // BeatSchedule()

//BeatSchedule ()

2   // ==============

译者： celeron200

3

4   type InstInfoType is (

4 type InstInfoType is (4 类 InstInfoType 是 (

| 5 | bits(32) Bits (32) 比特 (bits) | Opcode, 操作码， |
| --- | --- | --- |
| 6 | integer 整数 | Length, 长度， |
| 7 | boolean 布尔型 | Valid, 有效， |
| 8 | InstrType InstrType InstrType | Type 类型 |

- )

10

10

11 array [0..MAX_OVERLAPPING_INSTRS-1] of InstInfoType _InstInfo; 12 integer _InstID;

InstInfoType _ InstInfo 的 11 个数组 [0.max _ overlapping _ instrs-1] ;

13   integer _BeatID;

13 个整数 _ BeatID;

E2.1.29	BigEndian

E 2.1.29 BigEndian

- // BigEndian()

//BigEndian ()

2   // ===========

译者： 王士杰

3

4   boolean BigEndian(bits(32) startAddress, integer size)

4 boolean BigEndian (bits (32) startAddress，integer size)

5// If AIRCR.ENDINANESS is 0 then the PE is in little endian mode.

5// 如果 AIRCR.ENDINANESS 为 0，则 PE 处于 little endian 模式。

6if AIRCR.ENDIANNESS == '0' then

6 如果 AIRCR.ENDIANNESS = =’0’，则

7return FALSE;

7 return FALSE;

8// ...otherwise the PE is in big endian mode, however; the PPB

8//... 否则 PE 处于 big endian 模式；PPB

9// space (0xE0000000 to 0xE00FFFFF) is always little endian.

9//space (0xE0000000 to 0xe00ffff) 始终是小尾数。

| 10 | endAddress endAddress 终端地址 | = startAddress + size; = startAddress + size; |
| --- | --- | --- |

- startPpbAccess = IsPPB(startAddress);

startPpbAccess = IsPPB (startAddress) ;

- endPpbAccess   = IsPPB(endAddress);

endPpbAccess = IsPPB (endAddress) ;

- // If an access crosses the PPB boundary then it is

// 如果访问跨越 PPB 边界，则为

- // CONSTRAINED_UNPREDICTABLE if the PE is in big endian mode.

//CONSTRAINED _ unpredictable 如果 PE 处于 big endian 模式。

- if startPpbAccess != endPpbAccess then

如果 startPpbAccess! = endPpbAccess 那么

- CONSTRAINED_UNPREDICTABLE;

约束 _ 不可预测；

- return !startPpbAccess;

返回

E2.1.30	BigEndianReverse

E 2.1.30 bigendian reverse

- // BigEndianReverse()

//BigEndianReverse ()

2   // ==================

译者： celeron200

3

4   bits(8*N) BigEndianReverse (bits(8*N) value, integer N)

4 bits (8 * n) BigEndianReverse (bits (8 * n) value，integer n)4 bits (8 * n) BigEndianReverse (bits (8 * n) value，integer n)

5assert N == 1 || N == 2 || N == 4;

5 断言 n = = 1 | | n = = 2 | | n = = 4;

6bits(8*N) result;

6 位 (8 * n) 结果；

7case N of

7 case n of

- when 1

当 1

- result[7:0] = value[7:0];

Result [7:0] = value [7:0] ;

- when 2

当 2

- result[15:8] = value[7:0];

Result [15:8] = value [7:0] ;

- result[7:0]  = value[15:8];

结果 [7:0] = 值 [15:8] ;

- when 4

当 4

- result[31:24] = value[7:0];

Result [31:24] = value [7:0] ;

- result[23:16] = value[15:8];

结果 [23:16] = 值 [15:8] ;

- result[15:8]  = value[23:16];

结果 [15:8] = 值 [23:16] ;

- result[7:0]   = value[31:24];

结果 [7:0] = 值 [31:24] ;

- return result;

返回结果；

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1936 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

E2.1.31	BitCount

E 2.131 BitCount 31 BitCount

- // BitCount()

//BitCount ()

2   // ==========

= = = = = = = = = = = = = =

3

4   integer BitCount(bits(N) x)

4 整数 BitCount (bits (n) x)

5integer result = 0;

整数结果 = 0;

6for i = 0 to N-1

对于 i = 0 到 N-1

7if x[i] == '1' then

如果 x [i] = =’1’，则

- result = result + 1;

Result = result + 1;

9return result;

9 返回结果；

E2.1.32	BitReverseShiftRight

E 2.1.32 BitReverseShiftRight

- // BitReverseShiftRight()

//BitReverseShiftRight ()

2   // ======================

译者： celeron200

3

4   bits(N) BitReverseShiftRight(bits(N) x, integer R)

4 bits (n) BitReverseShiftRight (bits (n) x，integer r)

5reversed = Zeros(N);

反向 = 零 (n) ;

6if R > N then

6 如果 r > n，则

- R = N;

R = n;

- for i = 0 to R-1

对于 i = 0 到 R-1

- reversed[R-i-1] = x[i];

反向 [R-i-1] = x [i] ;

10return reversed;

10 返回相反；

E2.1.33	BranchCall

E 2.1.33 BranchCall

- // BranchCall()

//BranchCall ()

2   // ============

= = = = = = = = = = = = = = =

3

4   BranchCall(bits(32) address, boolean allowNonSecure, boolean setBti)

4 BranchCall (bits (32) address，boolean allowNonSecure，boolean setBti)

5// If in the Secure state and transitions to the Non-secure state are allowed

5//If 处于安全状态，允许转换到非安全状态

6// then the target state is specified by the LSB of the target address.

6// 然后目标状态由目标地址的 LSB 指定。

7if HaveSecurityExt() && allowNonSecure && IsSecure() then

7 如果 HaveSecurityExt () & & allownonsecur & & issecur () ，则

8EPSR.T = '1';

8 epsr. t =’1’;

9if address[0] == '0' then

9if address [0] = =’0’then

- CurrentState = SecurityState_NonSecure;

CurrentState = SecurityState _ nonsecure;

- if HaveMveOrFPExt() then CONTROL_S.SFPA = '0';

如果 HaveMveOrFPExt () ，则 CONTROL _ s. SFPA =’0’;

- if HaveLOBExt() then

如果 HaveLOBExt () ，则

| 13 | LO_BRANCH_INFO.VALID = '0'; 有效 =’0’; |
| --- | --- |

- else

其他

- EPSR.T = address[0];

EPSR.T = address [0] ;

- // If EPSR.T == 0 then an exception is taken on the next

// 如果 EPSR.T = = 0，则在下一个

- // instruction: UsageFault('Invalid State') if the Main Extension is

// 指令： 如果主扩展是

- // implemented; HardFault otherwise.

//implemented; 否则为 hard fault。

19

19

- BranchTo(address[31:1]:'0', FALSE, setBti);

BranchTo (address [31:1] :’0’，FALSE，setBti) ;

E2.1.34	BranchReturn

E 2.1.34 BranchReturn

- // BranchReturn()

//BranchReturn ()

2   // ==============

译者： celeron200

3

4   ExcInfo BranchReturn(bits(32) address, boolean allowNonSecure, boolean setBti)

4 ExcInfo BranchReturn (bits (32) address，boolean allowNonSecure，boolean setBti)

5exc = DefaultExcInfo();

5exc = DefaultExcInfo () ;

6

7case IsReturn(address) of

7 大写的返回 (地址)

8when AddrType_NORMAL

当 AddrType _ normal

- BranchCall(address, allowNonSecure, setBti);

BranchCall (address，allowNonSecure，setBti) ;

10when AddrType_FNC_RETURN

10when AddrType _ fnc _ return

- // Unlike exception return, any faults raised during a FNC_RETURN

// 与异常返回不同，在 FNC _ return 期间引发的任何错误

- // unstacking are raised synchronously with the instruction that triggered

//unstacking 与触发的指令同步触发

- // the unstacking.

// 取消堆栈。

- exc = FunctionReturn();

编译： pestwave

- when AddrType_EXC_RETURN

当 AddrType _ exc _ return

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1937 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- // If enabled, the IESB contains asynchronous RAS / BusFault errors to the

如果启用，IESB 包含异步 RAS/bus fault 错误到

- // exception context.

// 异常上下文。

- if AIRCR.IESB == '1' then

如果 AIRCR.IESB = =’1’，则

| 19 | exc = SynchronizeBusFault(); 同步总线 () ; |
| --- | --- |

- // The actual exception return is performed when the

// 实际的异常返回是在

- // current instruction completes. This is because faults that occur

// 当前指令完成时执行，这是因为发生了错误

- // during the exception return are handled differently from faults

// 在异常返回期间的处理方式与错误不同

- // raised during the instruction execution.

// 在指令执行期间引发。

- if exc.fault == NoFault then

如果 exc. fault = = no fault

| 25 | PendReturnOperation(address); PendReturnOperation (地址) ; |
| --- | --- |
| 26 |  |

- return exc;

返回 exc;

- ExcInfo BranchReturn(bits(32) address, boolean allowNonSecure)

ExcInfo BranchReturn (bits (32) address，boolean allowNonSecure)

- return BranchReturn(address, allowNonSecure, FALSE);

返回 BranchReturn (address，allowNonSecure，FALSE) ;

E2.1.35	BranchTo

E 2.1.35 BranchTo

- // BranchTo()

//BranchTo ()

2   // ==========

= = = = = = = = = = = = = =

3

4   BranchTo(bits(32) address, boolean commit, boolean setBti)

4 BranchTo (bits (32) address，boolean commit，boolean setBti)4 BranchTo (bits (32) address，boolean commit，boolean setBti)

5if HaveLOBExt() then

5 if HaveLOBExt () then

6// Any branch between a branch future instruction and the associated

6// 分支未来指令和关联的

7// branch point invalidates the branch info cache.

7// 分支点使分支信息缓存失效。

8if LO_BRANCH_INFO.VALID == '1' && LO_BRANCH_INFO.BF == '1' then

8 如果 LO _ branch _ info. VALID = =’1’& & LO _ branch _ info. BF = =’1’，则

- LO_BRANCH_INFO.VALID = '0';

有效 =’0’;

10

10

11// EPSR.B is set to ensure that the target of the branch is either a BTI clearing

11//EPSR.B 被设置为确保分支的目标是 BTI 清算

12// instruction or a BTI agnostic instruction.

12// 指令或 BTI 不可知指令。

13if setBti then

13 如果 setBti 那么

14EPSR.B = '1';

14 epsr. b =’1’;

15

15

16// Sets the address to fetch the next instruction from. NOTE: The current PC

16// 设置从中获取下一条指令的地址。注意： 当前 PC

17// is not changed directly as this would modify the result of

17// 不会直接改变，因为这会修改

18// ThisInstrAddr(), which would cause the wrong return addresses to be used

18//ThisInstrAddr () ，这会导致使用错误的返回地址

19// for some types of exception. The actual update of the PC is done in the

19// 对于某些类型的异常，PC 的实际更新是在

20// InstructionAdvance() function after the instruction finishes executing.

20//InstructionAdvance () 函数在指令执行完成后进行更新。

21_NextInstrAddr = address[31:1]:'0';

21 _ nextinstraddr = address [31:1] :’0’;

| 22 | _PCChanged PCChanged 电子邮件 | = TRUE; 译者注： |
| --- | --- | --- |

- // Clear any pending exception returns

// 清除所有挂起的异常返回

- _PendingReturnOperation = FALSE;

返回值：

25

25

- if commit then

如果承诺，那么

- // This directly commits the change to the PC, so ThisInstrAddr()

//This 直接将更改提交到 PC，所以 ThisInstrAddr ()

- // and NextInstrAddr() both point to the target address. Used for exception

// 和 NextInstrAddr () 都指向目标地址

- // returns and resets so the state is consistent before the next instruction

// 返回并重置状态，这样在下一条指令之前状态是一致的

- // (or exception) is taken.

//(或者异常) 被执行。

- _RName[RNamesPC] = _NextInstrAddr;

_ RName [ RNamesPC ] = _ NextInstrAddr;

32

32

- BranchTo(bits(32) address)

BranchTo (bits (32) address)

- BranchTo(address, FALSE, FALSE);

BranchTo (address，FALSE，FALSE) ;

E2.1.36	BTIEnabled

E 2.1.36 BTIEnabled

- // BTIEnabled()

//BTIEnabled ()

2   // ============

= = = = = = = = = = = = = = =

3   // Check whether BTI is enabled.

3// 检查是否启用了 BTI。

4

5   boolean BTIEnabled(boolean isSecure)

5 boolean BTIEnabled (boolean isSecure)5 boolean BTIEnabled (boolean isSecure)

6enabled = FALSE;

6 enabled = FALSE;

7// The PACBTI Extension must be implemented in order to use BTI functionality.

7// 为了使用 BTI 的功能性，必须实现 PACBTI 扩展。

8if HavePACBTIExt() then

8 如果有 pacbtiext () ，则

9control = if isSecure then CONTROL_S else CONTROL_NS;

9control = if is secure then CONTROL _ s else CONTROL _ ns;

- if CurrentModeIsPrivileged(isSecure) then

如果 CurrentModeIsPrivileged (issecured) 则

- enabled = control.BTI_EN  == '1'; // Privileged BTI enabled

Enabled = control.BTI _ en = =’1’;//Privileged BTI enabled

- else

其他

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1938 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- enabled = control.UBTI_EN == '1'; // Unprivileged BTI enabled

启用 = control.UBTI _ en = =’1’;// 未授权的 BTI 启用

- return enabled;

已启用返回；

15

15

16

16

- boolean BTIEnabled()

布尔型 BTIEnabled ()

- return BTIEnabled(IsSecure());

返回 BTIEnabled (IsSecure ()) ;

E2.1.37	BusFaultBarrier

E 2.1.37 bus faultbarrier

- // BusFaultBarrier()

//bus faultbarrier ()

2   // =================

= = = = = = = = = = = = = = = =

3

4   // Forces any latent BusFault (both RAS and non-RAS) to be recognised.

4// 强制识别任何潜在的 bus fault (包括 RAS 和非 RAS)。

5 // This function returns TRUE if a previously unrecognised BusFault was detected. 6 boolean BusFaultBarrier();

5// 如果检测到之前未被识别的 bus fault，该函数返回 TRUE

E2.1.38	CallSupervisor

E 2.1.38 CallSupervisor

- // CallSupervisor()

//CallSupervisor ()

2   // ================

= = = = = = = = = = = = = = = =

3

4   CallSupervisor()

4 CallSupervisor ()

5// Clear the LOB cache so that the return address in the SVC exception stack frame is

5// 清除 LOB 缓存，使 SVC 异常堆栈帧中的返回地址为

6// guaranteed to be the instruction directly after the SVC.

6// 保证指令在 SVC 之后。

7if HaveLOBExt() then

7 如果有 lobext () ，那么

8LO_BRANCH_INFO.VALID = '0';

8 lo _ branch _ info. VALID =’0’;

9excInfo = CreateException(SVCall);

9excInfo = CreateException (SVCall) ;

- HandleException(excInfo);

HandleException (excInfo) ;

E2.1.39	CanDebugAccessFP

39 CanDebugAccessFP

- // CanDebugAccessFP()

//CanDebugAccessFP ()

2   // ==================

译者： celeron200

3

4   boolean CanDebugAccessFP()

4 布尔型 CanDebugAccessFP ()

5canAccessFP = (!HaveSecurityExt() || DHCSR.S_SDE == '1' ||

5 canaccessfp = (! HaveSecurityExt () | | DHCSR.S _ sde = = =’1’| |

| 6 | (FPCCR_S.S == '0' && NSACR.CP10 == '1')); (FPCCR _ s.s = =’0’& & NSACR.CP10 = =’1’) ; |
| --- | --- |
| 7 |  |

- // Unprivileged-only debug for the state associated with the floating-point

// 只对与浮点数相关联的状态进行非特权调试

- // context restricts access through CPACR checking and if a lazy context is active.

//context 通过 CPACR 检查限制访问，如果惰性上下文是活动的。

10if HaveUDE() then

10 如果 HaveUDE () 则

11if FPCCR_S.S == '1' && DHCSR.S_SUIDE == '1' then

如果 FPCCR _ s.s = =’1’& & DHCSR.S _ suide = =’1’，则

- canAccessFP = canAccessFP && CPACR_S.CP10 == '11' && FPCCR_S.LSPACT != '1';

canAccessFP = canAccessFP & & CPACR _ s. CP10 = =’11’& & FPCCR _ s. LSPACT! =’1’;

- elsif FPCCR_S.S == '0' && DHCSR.S_NSUIDE == '1' then

Elsif FPCCR _ s. s = =’0’& & DHCSR.S _ nsuide = =’1’then

- canAccessFP = canAccessFP && CPACR_NS.CP10 == '11' && FPCCR_NS.LSPACT != '1';

canAccessFP = canAccessFP & & CPACR _ ns. CP10 = =’11’& & FPCCR _ ns. LSPACT

- return canAccessFP;

返回 canAccessFP;

E2.1.40	CanHaltOnEvent

E 2.1.40 CanHaltOnEvent

- // CanHaltOnEvent()

//CanHaltOnEvent ()

2   // ================

= = = = = = = = = = = = = = = =

3

4   boolean CanHaltOnEvent(boolean is_secure, boolean isPriv)

4 boolean CanHaltOnEvent (boolean is _ secure，boolean isPriv)

5 if !HaveSecurityExt() then assert !is_secure; 6

5 if! HaveSecurityExt () then assert! is _ secure; 6

7 if !HaveHaltingDebug() || Halted || DHCSR.C_DEBUGEN == '0' then return FALSE; 8

7 if! HaveHaltingDebug () | | Halted | | DHCSR.C _ debugen = =’0’然后返回 FALSE;

9if is_secure then

9 if is _ secure then

- if DHCSR.S_SDE == '1' && (!HaveUDE() || DHCSR.S_SUIDE == '0') then return TRUE;

如果 DHCSR.S _ sde = =’1’& & (! HaveUDE () | | DHCSR.S _ suide = =’0’) 则返回 TRUE;

- else

其他

- if HaltingDebugAllowed() then return TRUE;

如果 HaltingDebugAllowed () ，则返回 TRUE;

13

13

- return (!isPriv && UnprivHaltingDebugEnabled(is_secure));

返回 (

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1939 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

E2.1.41	CanPendMonitorOnEvent

E 2.1.41 CanPendMonitorOnEvent

- // CanPendMonitorOnEvent()

//CanPendMonitorOnEvent ()

2   // =======================

译者： celeron200

3

4   boolean CanPendMonitorOnEvent(boolean isSecure, boolean checkPri, boolean checkEn,

4 boolean CanPendMonitorOnEvent (boolean isSecure，boolean checkPri，boolean checkEn,

| 5 | boolean isPriv, boolean checkSecure) Boolean isPriv，boolean checkSecure) |
| --- | --- |

- if !HaveSecurityExt() then assert !isSecure;

如果！ HaveSecurityExt () ，则断言

7

8 result = HaveDebugMonitor() && !CanHaltOnEvent(isSecure, isPriv) && !Halted; 9

8 结果 = HaveDebugMonitor () & & ! CanHaltOnEvent (issecurity，isPriv) & &

- if checkEn then

如果检查然后

- if HaveUDE() && !isPriv then

如果 HaveUDE () & & ! isPriv then

- result = result && (DEMCR.MON_EN == '1' || DEMCR.UMON_EN == '1');

(DEMCR.MON _ en = =’1’| | DEMCR.UMON _ en = =’1’) ;

- else

其他

- result = result && DEMCR.MON_EN == '1';

译者： 王士杰

- if checkSecure then

如果检查是安全的

- result = result && (!isSecure || DEMCR.SDME == '1');

译者： 王士杰

- if checkPri then

如果检查

- result = result && MonitorCanPreempt();

Result = result & & monitor;

- return result;

返回结果；

E2.1.42	CdeImpDefValue

E 2.1.42 CdeImpDefValue

- // CdeImpDefValue()

//CdeImpDefValue ()

2   // ================

= = = = = = = = = = = = = = = =

3 // IMPLEMENTATION DEFINED value functions for the Custom Datapath Extension. 4

3// 自定义数据路径扩展的实现定义的值函数

5   bits(size) CdeImpDefValue(bits(N) instr);

5 bits (size) CdeImpDefValue (bits (n) instr) ;

6   bits(size) CdeImpDefValue(bits(N) instr, bits(M) opa);

6 bits (size) CdeImpDefValue (bits (n) instr，bits (m) opa) ;

7   bits(size) CdeImpDefValue(bits(N) instr, bits(M) opa, bits(L) opb);

7 bits (size) CdeImpDefValue (bits (n) instr，bits (m) opa，bits (l) opb) ;

8 bits(size) CdeImpDefValue(bits(N) instr, bits(M) opa, bits(L) opb, bits(K) opc); 9

8 bits (size) CdeImpDefValue (bits (n) instr，bits (m) opa，bits (l) opb，bits (k) opc) ; 9

- bits(size) CdeImpDefValue(bits(N) instr, integer curBeat, bits(4) elmtMask);

Bits (size) CdeImpDefValue (bits (n) instr，integer curBeat，bits (4) elmtMask) ;

- bits(size) CdeImpDefValue(bits(N) instr, bits(M) opa, integer curBeat, bits(4) elmtMask);

Bits (size) CdeImpDefValue (bits (n) instr，bits (m) opa，integer curBeat，bits (4) elmtMask) ;

- bits(size) CdeImpDefValue(bits(N) instr, bits(M) opa, bits(L) opb, integer curBeat,

Bits (size) CdeImpDefValue (bits (n) instr，bits (m) opa，bits (l) opb,

| 13 | bits(4) elmtMask); Bits (4) elmtMask) ; |
| --- | --- |

- bits(size) CdeImpDefValue(bits(N) instr, bits(M) opa, bits(L) opb, bits(K) opc,

Bits (size) CdeImpDefValue (bits (n) instr，bits (m) opa，bits (l) opb，bits (k) opc,

| 15 | integer curBeat, bits(4) elmtMask); 整数 curBeat，bits (4) elmtMask) ; |
| --- | --- |

E2.1.43	CheckCDEDecodeFaults

43 checkcdedecode faults e 2.1.43 checkcdedecode faults

- // CheckCDEDecodeFaults()

检查 cddedecode faults ()

2   // ======================

译者： celeron200

3   // Check whether the coprocessors and features required by CDE are implemented and enabled.

3// 检查 CDE 所需的协处理器和特性是否已经实现和启用。

4

4

5   CheckCDEDecodeFaults(integer cp, boolean isMve)

5 checkcdedecode faults (integer cp，boolean isMve)

6// Check whether access to the CDE coprocessor is enabled.

6// 检查是否启用了对 CDE 协处理器的访问。

- CheckCPDecodeFaults(cp);

检查 cpdecode faults (cp) ;

9// Check whether access to CP10 is enabled

9// 检查是否启用了对 cp10 的访问

- CheckCPDecodeFaults(10);

Checkcpdecode faults (10) ;

- if isMve then

如果是的话

- // MVE extension is required.

//MVE 扩展是必需的。

- if MVFR1.MVE == '0000' then UNDEFINED;

如果 MVFR1.MVE = =’0000’，则 UNDEFINED;

- else

其他

- // Either MVE or the Floating-point extension are required.

MVE 或者浮点扩展都是必需的。

- if MVFR1.MVE == '0000' && MVFR0.FPSP == '0000' then UNDEFINED;

如果 MVFR1.MVE = =’0000’& & MVFR0.FPSP = =’0000’，则 UNDEFINED;

E2.1.44	CheckCPDecodeFaults

E 2.1.44 checkcpdecode faults 检查 cpdecode 故障

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1940 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- // CheckCPDecodeFaults()

//checkcpdecode faults ()

2   // ===============

译者： celeron200

3

4   CheckCPDecodeFaults(integer cp)

4 checkcpdecode faults (integer cp) 4 checkcpdecode faults (整数 cp)

5// Is the co-processer enabled, this may raise a NOCP UsageFault

5// 是否启用了协处理器，这可能会引发一个 NOCP usage fault

6excInfo = CheckCPEnabled(cp);

6excInfo = CheckCPEnabled (cp) ;

7HandleException(excInfo);

7HandleException (excInfo) ;

E2.1.45	CheckCPEnabled

E 2.1.45 CheckCPEnabled

- // CheckCPEnabled()

//CheckCPEnabled ()

2   // ================

= = = = = = = = = = = = = = = =

3

4   ExcInfo CheckCPEnabled(integer cp, boolean privileged, boolean secure)

4 ExcInfo CheckCPEnabled (整数 cp，布尔特权，布尔安全)

5(enabled, toSecure) = IsCPEnabled(cp, privileged, secure);

5(enabled，tosecured) = IsCPEnabled (cp，privileged，secure) ;

6if !enabled then

然后启用

7if toSecure then

7 如果要确保安全

- UFSR_S.NOCP  = '1';

NOCP =’1’;

- else

其他

- UFSR_NS.NOCP = '1';

UFSR _ ns. NOCP =’1’;

- excInfo = CreateException(UsageFault, TRUE, toSecure);

excInfo = CreateException (usage fault，TRUE，toSecure) ;

- else

其他

- excInfo = DefaultExcInfo();

编译： pestwave

- return excInfo;

报税表 exinfo;

15

15

- ExcInfo CheckCPEnabled(integer cp)

ExcInfo CheckCPEnabled (整数 cp)

- return CheckCPEnabled(cp, CurrentModeIsPrivileged(), IsSecure());

返回 CheckCPEnabled (cp，CurrentModeIsPrivileged () ，IsSecure ()) ;

E2.1.46	CheckDecodeFaults

46 checkdecode faults e 2.1.46 checkdecode faults

- // CheckDecodeFaults()

译者： 王士杰

2   // ===================

= = = = = = = = = = = = =

3 // Check and raise faults in the correct order for MVE and floating-point instructions. 4

3// 以正确的顺序检查并引发 MVE 和浮点指令的错误

5   CheckDecodeFaults(ExtType extType)

5 checkdecode faults (exttypeexttype)

6// Is the instruction in the co-processer space

6// 是协处理器空间中的指令

7(isCP, cpNumber) = IsCPInstruction(ThisInstr());

7(isCP，cpNumber) = IsCPInstruction (ThisInstr ()) ;

- assert(isCP);

Assert (isCP) ;

- // Is the co-processer enabled, this may raise a NOCP UsageFault

// 是否启用了协处理器，这可能会引发一个 NOCP usage fault

- CheckCPDecodeFaults(cpNumber);

Checkcpdecode faults (cpNumber) ;

12

12

- // Check if the type of instruction is supported.

检查指令类型是否受支持。

- case extType of

Caseexttypeof

| 15 | when ExtType_HpFp 编译： pestwave | if MVFR1.FP16 == '0000' 如果 MVFR1.FP16 = =’0000’ |  |  | then UNDEFINED; 然后未定义； |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | when ExtType_SpFp 当 ExtType _ spfp | if MVFR0.FPSP == '0000' 如果 MVFR0.FPSP = =’0000’ |  |  | then UNDEFINED; 然后未定义； |
| 17 | when ExtType_DpFp 当 ExtType _ dpfp | if MVFR0.FPDP == '0000' 如果 MVFR0.FPDP = =’0000’ |  |  | then UNDEFINED; 然后未定义； |
| 18 | when ExtType_Mve 编译： pestwave | if 如果 | MVFR1.MVE MVFR1.MVE MVFR1.MVE | == '0000' = =’0000’ | then UNDEFINED; 然后未定义； |
| 19 | when ExtType_MveFp 当 ExtType _ mvef | if 如果 | MVFR1.MVE MVFR1.MVE MVFR1.MVE | != '0010' =’0010’ | then UNDEFINED; 然后未定义； |

- when ExtType_MveOrFp

当 ExtType _ mveorfp

- // Raises an UNDEFINED fault if MVE and the Floating-point extension are

// 如果 MVE 和浮点扩展是

- // not implemented.

// 未执行。

- if MVFR1.MVE == '0000' && MVFR0.FPSP == '0000' then UNDEFINED;

如果 MVFR1.MVE = =’0000’& & MVFR0.FPSP = =’0000’，则 UNDEFINED;

- when ExtType_MveOrDpFp

当 ExtType _ mveordfp

- if MVFR1.MVE == '0000' && MVFR0.FPDP == '0000' then UNDEFINED;

如果 MVFR1.MVE = =’0000’& & MVFR0.FPDP = = =’0000’则 UNDEFINED;

| 26 | when ExtType_Unknown 当 ExtType _ unknown | UNDEFINED; 未定义； |
| --- | --- | --- |

- otherwise assert(FALSE);

否则断言 (FALSE) ;

E2.1.47	CheckFPDecodeFaults

E 2.1.47 checkfpdecode faults

- // CheckFPDecodeFaults()

译者： 王士杰

2   // ===================

= = = = = = = = = = = = =

3

4   CheckFPDecodeFaults(bits(2) size)

4 checkfpdecode faults (bits (2) size)4 checkfpdecode faults (bits (2) size)

5// Checks the size field and identifies the correct ExtType.

5// 检查 size 字段并识别正确的 ExtType。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1941 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- case size of

Case size of

- when '00' CheckDecodeFaults(ExtType_Unknown);

当’00’checkdecode faults (ExtType _ unknown) ;

8when '01' CheckDecodeFaults(ExtType_HpFp);

8when’01’checkdecode faults (ExtType _ hpfp) ;

9when '10' CheckDecodeFaults(ExtType_SpFp);

9when’10’checkdecode faults (ExtType _ spfp) ;

- when '11' CheckDecodeFaults(ExtType_DpFp);

当’11’checkdecode faults (ExtType _ dpfp) ;

E2.1.48	CheckPermission

E 2.1.48 CheckPermission

- // CheckPermission()

//CheckPermission ()

2   // =================

= = = = = = = = = = = = = = = =

3

4   ExcInfo CheckPermission(Permissions perms, bits(32) address, AccType acctype,

4 ExcInfo CheckPermission (Permissions perms，bits (32) address，AccType AccType,

| 5 | boolean iswrite, boolean ispriv, boolean isSecure) Boolean iswrite，boolean ispriv，boolean isSecure) |
| --- | --- |

- if !perms.apValid then

那么

7fault = TRUE;

7 fault = TRUE;

8elsif (perms.xn == '1') && (acctype == AccType_IFETCH) then

8elsif (perms.xn = =’1’) & & (AccType = = AccType _ ifetch)

9fault = TRUE;

9 fault = TRUE;

- else

其他

- case perms.ap of

案件调查

- when '00'  fault = !ispriv;

当’00’fault = ! ispriv;

- when '01'  fault = FALSE;

当’01’的错误 = 假；

- when '10'  fault = !ispriv || iswrite;

当’10’fault =

- when '11'  fault = iswrite;

When’11’fault = iswrite;

- otherwise   UNPREDICTABLE;

否则无法预测；

- // If a fault occurred generate the syndrome info and create the exception.

如果发生错误，生成症状信息并创建异常。

- if fault then

如果有错的话

- // Create and write out the syndrome information on implementations with

// 创建并写出关于实现的综合症信息

- // the Main Extension.

// 主扩展。

- if HaveMainExt() then

如果 HaveMainExt () ，则

- MMFSR_Type fsr = Zeros(8);

MMFSR _ type fsr = Zeros (8) ;

- case acctype of

案例类型

| 25 | when AccType_IFETCH 当 AccType _ ifetch |  |
| --- | --- | --- |
| 26 | fsr.IACCVIOL = '1'; Fsr.iaccvil =’1’; |  |
| 27 | when AccType_STACK 当 AccType _ stack |  |
| 28 | if iswrite then 如果我写下那时 |  |
| 29 | fsr.MSTKERR = '1'; Mstkerr =’1’; |  |
| 30 | else 其他 |  |
| 31 | fsr.MUNSTKERR = '1'; Munstkerr =’1’; |  |
| 32 | when AccType_LAZYFP 当 AccType _ lazyfp |  |
| 33 | fsr.MLSPERR 弗朗西斯科 | = '1'; 译者注： |
| 34 | when AccType_NORMAL, AccType_MVE, AccType_ORDERED 当 AccType _ normal，AccType _ mve，AccType _ ordered |  |
| 35 | fsr.MMFARVALID = '1'; 1’; |  |
| 36 | fsr.DACCVIOL 达克维尔 (daccviol) | = '1'; 译者注： |
| 37 | when AccType_DBG 编译： pestwave |  |
| 38 | // DAP errors do not set syndrome //DAP 错误不设置 syndrome |  |
| 39 | otherwise 否则 |  |
| 40 | assert(FALSE); 断言 (FALSE) ; |  |
| 41 |  |  |

- // Write the syndrome information to the correct instance of banked

将症状信息写入正确的 banked 实例

- // registers.

// 登记册。

- if isSecure then

If isecure then

| 45 | MMFSR_S = MMFSR_S OR fsr; 或 fsr; |
| --- | --- |
| 46 | if fsr.MMFARVALID == '1' then 如果 fsr.MMFARVALID = =’1’，则 |
| 47 | MMFAR_S = address; MMFAR _ s = 地址； |

- else

其他

| 49 | MMFSR_NS = MMFSR_NS OR fsr; MMFSR _ ns = MMFSR _ ns OR fsr; |
| --- | --- |
| 50 | if fsr.MMFARVALID == '1' then 如果 fsr.MMFARVALID = =’1’，则 |
| 51 | MMFAR_NS = address; Ns = 地址； |
| 52 |  |

- // Create the exception. NOTE: If Main Extension is not implemented the fault

// 创建异常。注意： 如果没有实现主扩展，则为错误

- // escalates to a HardFault.

// 升级为 hard fault。

- excInfo = CreateException(MemManage, TRUE, isSecure);

excInfo = CreateException (MemManage，TRUE，issecur) ;

- else

其他

- excInfo = DefaultExcInfo();

编译： pestwave

- return excInfo;

报税表 exinfo;

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1942 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

E2.1.49	ClearEventRegister

E 2.1.49 ClearEventRegister

- // ClearEventRegister

//ClearEventRegister//ClearEventRegister

2   // ==================

译者： celeron200

3   // Clears the Event register.

3// 清除事件寄存器。

4

5   ClearEventRegister();

5 ClearEventRegister () ;

E2.1.50	ClearExclusiveByAddress

E 2.1.50 ClearExclusiveByAddress

- // ClearExclusiveByAddress

//ClearExclusiveByAddress

2   // =======================

译者： celeron200

3 // Clear the global exclusive monitor for all PEs, except for the PE specified 4 // by processorid for which an address region including any of size bytes

3// 清除所有 PE 的全局独占监视器，但指定为 4//by processorid 的 PE 除外，该 PE 的地址区域包含任何大小的字节

5 // starting from address has had a request for an exclusive access. 6

5// 从地址开始有一个独占访问请求

7   ClearExclusiveByAddress(bits(32) address, integer exclprocessorid, integer size);

7 ClearExclusiveByAddress (bits (32) address，integer exclprocessorid，integer size) ;

E2.1.51	ClearExclusiveLocal

E 2.1.51 ClearExclusiveLocal

- // ClearExclusiveLocal()

//ClearExclusiveLocal ()

2   // =====================

译者： celeron200

3 // Clear local exclusive monitor records for the PE. 4

3// 清除 PE 的本地独占监视记录

5   ClearExclusiveLocal(integer processorid);

5 ClearExclusiveLocal (integer processorid) ;

E2.1.52	ClearInFlightInstructions

E 2.1。52 clearin flightinstructions 52 clearin flightinstructions

- // ClearInFlightInstructions()

//clearin flightstructions ()

2   // ===========================

= = = = = = = = =

3

4   ClearInFlightInstructions()

4 clearin flightinstructions ()4 clearin flightinstructions ()

5for i = 0 to MAX_OVERLAPPING_INSTRS-1

从 i = 0 到 MAX _ overlapping _ instrs-1

6_InstInfo[i].Valid = FALSE;

6 _ instinfo [ i ] . Valid = FALSE;

E2.1.53	ComparePriorities

E 2.1.53 比较优先级

- // ComparePriorities()

//ComparePriorities ()

2   // ===================

= = = = = = = = = = = = =

3

4   boolean ComparePriorities(integer exc0Pri, integer exc0Number, boolean exc0IsSecure,

4 boolean ComparePriorities (integer exc0Pri，integer exc0Number，boolean exc0IsSecure,

| 5 | integer exc1Pri, integer exc1Number, boolean exc1IsSecure) Integer exc1Pri，integer exc1Number，boolean exc1IsSecure) |
| --- | --- |

- if exc0Pri != exc1Pri then

如果 exc0Pri

- takeE0 = exc0Pri < exc1Pri;

takeE0 = exc0Pri

- elsif exc0Number != exc1Number then

Elsif exc0Number! = exc1Number then

- takeE0 = exc0Number < exc1Number;

= exc0Number < exc1Number;

10elsif exc0IsSecure != exc1IsSecure then

10elsif exc0IsSecure! = exc1IsSecure then

11takeE0 = exc0IsSecure;

11takeE0 = exc0secure;

- else

其他

- // The two exceptions have exactly the same priority, so exception 0

// 两个异常具有完全相同的优先级，所以异常 0

- // cannot be taken in preference to exception 1.

// 不能优先于异常 1。

- takeE0 = FALSE;

takeE0 = FALSE;

- return takeE0;

返回 takeE0;

17

17

18

18

- boolean ComparePriorities(ExcInfo exc0Info, boolean groupPri,

布尔型比较优先级 (excinfoexc0info,

| 20 | integer exc1Pri, integer exc1Number, boolean exc1IsSecure) Integer exc1Pri，integer exc1Number，boolean exc1IsSecure) |
| --- | --- |

- exc0Pri = ExceptionPriority(exc0Info.fault, exc0Info.isSecure, groupPri);

exc0Pri = ExceptionPriority (exc0info. fault，exc0Info.isSecure，groupPri) ;

- return ComparePriorities(exc0Pri, exc0Info.fault, exc0Info.isSecure,

返回 ComparePriorities (exc0Pri，exc0info. fault，exc0Info.isSecure,

| 23 | exc1Pri, exc1Number, exc1Pri，exc1Number, | exc1IsSecure); exc1IsSecure) ; |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E2.1.54 E 2.1.54 | ComputePAC ComputePAC (ComputePAC) |  |  |
| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 |  | 1943 |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- // ComputePAC()

//ComputePAC ()

2   // ============

= = = = = = = = = = = = = = =

3   // QARMA cryptographic algorithm.

3//QARMA 加密算法。

4 // When an IMPLEMENTATION DEFINED cryptographic algorithm is used, the 5 // input arguments must match the input arguments of this function.

4// 当使用 IMPLEMENTATION DEFINED 加密算法时，5// 输入参数必须与该函数的输入参数匹配。

6

7   array bits(64) RC[0..4];

7 array bits (64) RC [0. .4] ;

8

9   bits(64) ComputePAC(bits(64) data, bits(64) modifier, bits(64) key0, bits(64) key1)

9 bits (64) ComputePAC (bits (64) data，bits (64) modifier，bits (64) key0，bits (64) key1)

- bits(64) workingval;

Bits (64) 工作值；

- bits(64) runningmod;

Bits (64) runningmod;

- bits(64) roundkey;

Bits (64) roundkey;

- bits(64) modk0;

Bits (64) modk0;

- constant bits(64) Alpha = 0xC0AC29B7C97C50DD[63:0];

Constant bits (64) Alpha = 0xC0AC29B7C97C50DD [63:0] ;

- RC[0] = 0x0000000000000000[63:0];

RC [0] = 0x0000000000000000[63:0] ;

- RC[1] = 0x13198A2E03707344[63:0];

RC [1] = 0x13198A2E03707344[63:0] ;

- RC[2] = 0xA4093822299F31D0[63:0];

RC [2] = 0xa4093822299 f31d0[63:0] ;

- RC[3] = 0x082EFA98EC4E6C89[63:0];

[3] = 0x082EFA98EC4E6C89[63:0] ;

- RC[4] = 0x452821E638D01377[63:0];

[4] = 0x452821E638D01377[63:0] ;

- // The QARMA algorithm is available in two configurations:

//QARMA 算法有两种配置：

- // 1. QARMA5 - Performs 5 iterations.

//1. QARMA5 - 执行 5 次迭代。

- // 2. QARMA3 - Performs 3 iterations.

QARMA3 - 执行 3 次迭代。

- integer MAX_ITER = if (HaveAlgorithmPAC() == AlgorithmPAC_QARMA5) then 4 else 2;

整数 MAX _ iter = if (HaveAlgorithmPAC () = = AlgorithmPAC _ qarma5) then 4 else 2;

- modk0 = key0[0]:key0[63:2]:(key0[63] EOR key0[1]);

Modk0 = key0[0] : key0[63:2] : (key0[63] EOR key0[1]) ;

- runningmod = modifier;

Runningmod = 修饰符；

- workingval = data EOR key0;

工作值 = 数据 EOR 键 0;

- for i = 0 to MAX_ITER

从 i = 0 到 MAX _ iter

- roundkey = key1 EOR runningmod;

Roundkey = key1 EOR runningmod;

- workingval = workingval EOR roundkey;

Workingval = workingval EOR 轮钥；

- workingval = workingval EOR RC[i];

Workingval = workingval EOR RC [ i ] ;

- if i > 0 then

如果 i > 0

- workingval = PACCellShuffle(workingval);

Workingval = PACCellShuffle (workingval) ;

- workingval = PACMult(workingval);

Workingval = PACMult (workingval) ;

- if (HaveAlgorithmPAC() == AlgorithmPAC_QARMA5) then

如果 (HaveAlgorithmPAC () = = AlgorithmPAC _ qarma5) ，则

- workingval = PACSubQ5(workingval);

Workingval = PACSubQ5(workingval) ;

- else

其他

- workingval = PACSubQ3(workingval);

Workingval = PACSubQ3(workingval) ;

- runningmod = TweakShuffle(runningmod[63:0]);

Runningmod = TweakShuffle (runningmod [63:0]) ;

| 42 | roundkey = modk0 EOR runningmod; Roundkey = modk0 EOR runningmod; |
| --- | --- |

- workingval = workingval EOR roundkey;

Workingval = workingval EOR 轮钥；

- workingval = PACCellShuffle(workingval);

Workingval = PACCellShuffle (workingval) ;

- workingval = PACMult(workingval);

Workingval = PACMult (workingval) ;

- if (HaveAlgorithmPAC() == AlgorithmPAC_QARMA5) then

如果 (HaveAlgorithmPAC () = = AlgorithmPAC _ qarma5) ，则

- workingval = PACSubQ5(workingval);

Workingval = PACSubQ5(workingval) ;

- else

其他

- workingval = PACSubQ3(workingval);

Workingval = PACSubQ3(workingval) ;

- workingval = PACCellShuffle(workingval);

Workingval = PACCellShuffle (workingval) ;

- workingval = PACMult(workingval);

Workingval = PACMult (workingval) ;

- workingval = key1 EOR workingval;

提高采收率工作值 = 关键 1;

- workingval = PACCellInvShuffle(workingval);

Workingval = PACCellInvShuffle (workingval) ;

- if (HaveAlgorithmPAC() == AlgorithmPAC_QARMA5) then

如果 (HaveAlgorithmPAC () = = AlgorithmPAC _ qarma5) ，则

- workingval = PACInvSub(workingval);

Workingval = PACInvSub (workingval) ;

- else

其他

- workingval = PACSubQ3(workingval);

Workingval = PACSubQ3(workingval) ;

- workingval = PACMult(workingval);

Workingval = PACMult (workingval) ;

- workingval = PACCellInvShuffle(workingval);

Workingval = PACCellInvShuffle (workingval) ;

- workingval = workingval EOR key0;

Workingval = workingval EOR key0;

- workingval = workingval EOR runningmod;

提高采收率运行模式；

- for i = 0 to MAX_ITER

从 i = 0 到 MAX _ iter

- if (HaveAlgorithmPAC() == AlgorithmPAC_QARMA5) then

如果 (HaveAlgorithmPAC () = = AlgorithmPAC _ qarma5) ，则

- workingval = PACInvSub(workingval);

Workingval = PACInvSub (workingval) ;

- else

其他

- workingval = PACSubQ3(workingval);

Workingval = PACSubQ3(workingval) ;

- if i < MAX_ITER then

如果 i < MAX _ iter then

- workingval = PACMult(workingval);

Workingval = PACMult (workingval) ;

- workingval = PACCellInvShuffle(workingval);

Workingval = PACCellInvShuffle (workingval) ;

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1944 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- runningmod = TweakInvShuffle(runningmod[63:0]);

Runningmod = TweakInvShuffle (runningmod [63:0]) ;

| 71 | roundkey = key1 EOR runningmod; Roundkey = key1 EOR runningmod; |
| --- | --- |

- workingval = workingval EOR RC[MAX_ITER-i];

Workingval = workingval EOR RC [ MAX _ iter-i ] ;

- workingval = workingval EOR roundkey;

Workingval = workingval EOR 轮钥；

- workingval = workingval EOR Alpha;

Workingval = workingval EOR Alpha;

- workingval = workingval EOR modk0;

工作值 = 工作值 EOR modk0;

76

76

- return workingval;

返回工作值；

E2.1.55	Cond

E 2.1.55 条件

- // Condition code definitions

// 条件码定义

2   // ===========================

= = = = = = = = =

3

4   constant bits(4) CondEQ = 0x0[3:0];

4 constant bits (4) CondEQ = 0x0[3:0] ;

5   constant bits(4) CondNE = 0x1[3:0];

5 个常量 bits (4) condene = 0x1 [3:0] ;

6   constant bits(4) CondCS = 0x2[3:0];

6 个常量 bits (4) CondCS = 0x2 [3:0] ;

7   constant bits(4) CondCC = 0x3[3:0];

7 constant bits (4) CondCC = 0x3[3:0] ;

8   constant bits(4) CondMI = 0x4[3:0];

8 个常量 bits (4) CondMI = 0x4 [3:0] ;

9   constant bits(4) CondPL = 0x5[3:0];

9 constant bits (4) CondPL = 0x5[3:0] ;

- constant bits(4) CondVS = 0x6[3:0];

常量 bits (4) CondVS = 0x6 [3:0] ;

- constant bits(4) CondVC = 0x7[3:0];

常数 bits (4) CondVC = 0x7 [3:0] ;

- constant bits(4) CondHI = 0x8[3:0];

Constant bits (4) CondHI = 0x8[3:0] ;

- constant bits(4) CondLS = 0x9[3:0];

Constant bits (4) CondLS = 0x9[3:0] ;

- constant bits(4) CondGE = 0xA[3:0];

常数 bits (4) CondGE = 0xA [3:0] ;

- constant bits(4) CondLT = 0xB[3:0];

常数 bits (4) CondLT = 0xB [3:0] ;

- constant bits(4) CondGT = 0xC[3:0];

常数 bits (4) CondGT = 0xC [3:0] ;

- constant bits(4) CondLE = 0xD[3:0];

Constant bits (4) CondLE = 0xD [3:0] ;

- constant bits(4) CondAL = 0xE[3:0];

常量位 (constant bits)(4) CondAL = 0xE [3:0] ;

- constant bits(4) CondNV = 0xF[3:0];

Constant bits (4) CondNV = 0x f [3:0] ;

E2.1.56	ConditionHolds

E 2.1.56 ConditionHolds

- // ConditionHolds()

//ConditionHolds ()

2   // ================

= = = = = = = = = = = = = = = =

3

4   boolean ConditionHolds(bits(3) shortCond, bit n, bit z, bit c, bit v)

4 boolean ConditionHolds (bits (3) shortCond，bit n，bit z，bit c，bit v)

5// Expand the short condition to the standard 4 bit representation.

5// 将 short 条件扩展为标准的 4 位表示。

6case shortCond of

6 大小写 shortCond of

7when '000' cond = CondEQ;

7 when’000’cond = CondEQ;

8when '001' cond = CondNE;

8when’001’cond = CondNE;

9when '010' cond = CondCS;

9when’010’cond = CondCS;

- when '011' cond = CondHI;

当’011’cond = CondHI;

- when '100' cond = CondGE;

当’100’cond = CondGE;

- when '101' cond = CondLT;

当’101’cond = CondLT;

- when '110' cond = CondGT;

当’110’cond = CondGT;

- when '111' cond = CondLE;

当’111’cond = CondLE;

- return ConditionHolds(cond, n, z, c, v, TRUE);

Return ConditionHolds (cond，n，z，c，v，TRUE) ;

- boolean ConditionHolds(bits(4) cond)

Boolean ConditionHolds (bits (4) cond)

- return ConditionHolds(cond, APSR.N, APSR.Z, APSR.C, APSR.V, FALSE);

返回 ConditionHolds (cond，APSR.N，APSR.Z，APSR.C，APSR.V，FALSE) ;

- boolean ConditionHolds(bits(4) cond, bit n, bit z, bit c, bit v, boolean allowNV)

Boolean ConditionHolds (bits (4) cond，bit n，bit z，bit c，bit v，boolean allowNV)

- // Evaluate base condition.

// 计算基本条件。

- case cond[3:1] of

Case condition [3:1] of

| 23 | when '000' 当’000’ | result = (z == '1'); (z = = =’1’) ; |  | // EQ or NE //EQ 或 NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | when '001' 当’001’ | result = (c == '1'); (c = = =’1’) ; |  | // CS or CC //CS 或 CC |
| 25 | when '010' 当’010’ | result = (n == Result = (n = = | '1'); 1’) ; | // MI or PL // 心肌梗塞或肌肉萎缩 |
| 26 | when '011' 当’011’ | result = (v == 译者： 王士杰 | '1'); 1’) ; | // VS or VC //VS 或 VC |

- when '100'  result = (c == '1') && (z == '0'); // HI or LS

当’100’result = (c = =’1’) & & (z = =’0’) ;//HI 或 LS

| 28 | when '101' 当’101’ | result = (n == v); Result = (n = = v) ; |  | // // | GE 通用电气 | or 或者 | LT 中尉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | when '110' 当’110’ | result = (n == Result = (n = = | v) 译者： 王士杰 | && (z == '0'); // & # 8226; & # 8226; | GT 译者： 王士杰 | or 或者 | LE 乐 |
| 30 | when '111' 当’111’ | result = TRUE; Result = TRUE; |  | // AL or possibly NV //AL 或可能的 NV |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |

- // The LSB of the condition code is an invert flag. Some situations prohibit

// 条件码的 LSB 是一个反转标志。有些情况下禁止

- // execute-never, and treat it the same as execute always. This applies the

// 执行 - 从不执行，并将其等同于总是执行

- // invert taking into account whether the inverse of always is allowed.

// 反转，考虑 always 的逆是否允许。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1945 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- if cond[0] == '1' && (cond != CondNV || allowNV)then

如果 cond [0] = =’1’& & (cond! = CondNV | | allowNV) 则

- result = !result;

结果 = 结果；

- return result;

返回结果；

E2.1.57	ConditionPassed

E 2.1.57 条件通过

- // ConditionPassed()

//ConditionPassed ()

2   // =================

= = = = = = = = = = = = = = = =

3

4   boolean ConditionPassed()

4 boolean ConditionPassed ()4 boolean ConditionPassed ()

5return ConditionPassed(CurrentCond());

5 return ConditionPassed (CurrentCond ()) ;

6

7   boolean ConditionPassed(bits(4) cond)

7 boolean ConditionPassed (bits (4) cond) 7 布尔条件传递 (bits (4) cond)

8passed = ConditionHolds(cond);

8passed = ConditionHolds (cond) ;

9return passed;

9 return passed;

E2.1.58	ConstrainUnpredictable

E 2.1.58 约束不可预测

- // ConstrainUnpredictable()

//constraintunpredictable ()//constraintunpredictable ()

2   // ========================

译者： celeron200

3   // Return the appropriate Constraint result to control the caller's behavior.

3// 返回适当的约束结果来控制调用者的行为。

4 // The return value is IMPLEMENTATION DEFINED within a permitted list for 5 // each UNPREDICTABLE case.

4// 对于每个不可预测的情况，返回值在一个允许的列表中定义为 IMPLEMENTATION。

6 // (The permitted list is determined by an assert or case statement at the call site). 7

6//(允许列表由调用站点的断言或情况语句确定)。7

8   Constraint ConstrainUnpredictable(Unpredictable which);

8 Constraint Constraint Unpredictable (Unpredictable which) ;

E2.1.59	ConstrainUnpredictableBits

E 2.1.59 约束不可预测位

- // ConstrainUnpredictableBits()

//constraintunpredictablebits ()//constraintunpredictablebits ()

2   // ============================

= = = = = = = = =

3 // This is a variant of ConstrainUnpredictable for when the result can be Constraint_UNKNOWN. 4 // If the result is Constraint_UNKNOWN then the function also returns UNKNOWN value, but that 5 // value is always an allocated value; that is, one for which the behavior is not itself

3// 这是 constraintunpredictable 的一个变体，当结果可以是 Constraint _ unknown 时。4// 如果结果是 Constraint _ UNKNOWN，那么函数也返回 UNKNOWN 值，但是 5// 值总是一个分配的值；也就是说，它的行为不是它自己

6   // CONSTRAINED.

6//CONSTRAINED (约束)。

7

8   (Constraint,bits(width)) ConstrainUnpredictableBits(Unpredictable which);

8(Constraint，bits (width)) constraintunpredictablebits (Unpredictable which) ;

E2.1.60	ConstrainUnpredictableBool

E 2.1.60 约束 unpredictablebool

- // ConstrainUnpredictableBool()

//constraintunpredictablebool ()//constraintunpredictablebool ()

2   // ============================

= = = = = = = = =

3 // This is a wrapper for UNPREDICTABLE cases where the constrained result is 4 // either TRUE or FALSE.

3// 这是一个包装器，用于不可预知的情况，其中受约束的结果为 4//TRUE 或 FALSE。

5

6   boolean ConstrainUnpredictableBool(Unpredictable which);

6 boolean constraintunpredictablebool (Unpredictable which) ;

E2.1.61	ConstrainUnpredictableInteger

E 2.1。61 constraintunpredictableinteger (约束不可预测整数)

- // ConstrainUnpredictableInteger()

//constraintunpredictableinteger ()

2   // ===============================

= = = = = = = =

3 // This is a variant of ConstrainUnpredictable for when the result can be Constraint_UNKNOWN. 4 // If the result is Constraint_UNKNOWN then the function also returns an UNKNOWN value in

3// 当结果可以是 Constraint _ unknown 时，这是 constraintunpredictable 的一个变体。4// 如果结果为 Constraint _ UNKNOWN，则函数返回一个未知值

5   // the range low to high, inclusive.

5// 范围从低到高，包括。

6

7   (Constraint,integer) ConstrainUnpredictableInteger(integer low, integer high,

7(Constraint，integer) constraintunpredictableinteger (integer low，integer high,

| 8 | Unpredictable which); 不可预测的) ; |
| --- | --- |

E2.1.62	ConsumeExcStackFrame

E 2.1.62 ConsumeExcStackFrame

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1946 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- // ConsumeExcStackFrame()

//ConsumeExcStackFrame ()

2   // ======================

译者： celeron200

3

4   ConsumeExcStackFrame(EXC_RETURN_Type excReturn, bit fourByteAlign)

4 ConsumeExcStackFrame (EXC _ return _ type excReturn，bit fourByteAlign)

5// Calculate the size of the integer part of the stack frame.

5// 计算堆栈帧的整数部分的大小。

6toSecure = HaveSecurityExt() && excReturn.S == '1';

6 tosecure = HaveSecurityExt () & & excReturn.S = =’1’;

7if toSecure && (excReturn.ES == '0' ||

7 if to secure & & (excReturn.ES = =’0’| |

| 8 | excReturn.DCRS == '0') then 排泄物 dcrs = =’0’) |
| --- | --- |

- framesize = 0x48;

Framesize = 0x48;

- else

其他

- framesize = 0x20;

Framesize = 0x20;

- // Add on the size of the floating-point part of the stack frame if present

// 添加堆栈帧的浮点部分的大小 (如果存在)

- if HaveMveOrFPExt() && excReturn.FType == '0' then

如果 HaveMveOrFPExt () & & excreturn. ftype = =’0’，则

- if toSecure && FPCCR_S.TS == '1' then

If to secure & & FPCCR _ s. TS = =’1’then

- framesize = framesize + 0x88;

Framesize = framesize + 0x88;

- else

其他

- framesize = framesize + 0x48;

Framesize = framesize + 0x48;

- // Update stack pointer. NOTE: Stack pointer limit not checked on exception

// 更新栈指针注意： 异常时栈指针限制没有被检查

- // return as stack pointer guaranteed to be ascending not descending.

// 作为保证升序而不是降序的栈指针返回。

| 21 | mode 模式 | = if excReturn.Mode == '1' then PEMode_Thread else PEMode_Handler; = 如果 excReturn.Mode = =’1’则 PEMode _ thread else PEMode _ handler; |
| --- | --- | --- |

- spName = LookUpSP_with_security_mode(toSecure, mode);

spName = LookUpSP _ with _ security _ mode (tosecur，mode) ;

| 23 | exc 行政执行 | = _SP(spName, FALSE, TRUE, (_SP(spName) + framesize) OR = _ SP (spName，FALSE，TRUE，(_ SP (spName) + framesize) OR |
| --- | --- | --- |
| 24 |  | ZeroExtend(fourByteAlign:'00',32)); ZeroExtend (fourByteAlign:’00’，32)) ; |

- assert exc.fault == NoFault;

断言 exc. fault = = no fault;

E2.1.63	ConsumptionOfSpeculativeDataBarrier

63 consumptionofspecularativedatabarrier 2.1.63 投机数据障碍

- // Consumption of Speculative Data Barrier

// 消耗投机性数据屏障

2   // =======================================

= = = = = = =

3 // Perform a Consumption of Speculative Data Barrier operation. 4

3// 执行消耗投机性数据障碍操作

5   ConsumptionOfSpeculativeDataBarrier();

5 consumptionofinvestativedatabarrier () ;

E2.1.64	Coproc_Accepted

E 2.1.64 Coproc _ accepted 64 Coproc _ accepted

- // Coproc_Accepted

//Coproc _ accepted

2   // ================

= = = = = = = = = = = = = = = =

3   // Check whether a coprocessor accepts an instruction.

3// 检查协处理器是否接受指令。

4

5   boolean Coproc_Accepted(integer cp_num, bits(32) instr);

5 布尔值 Coproc _ accepted (整数 cp _ num，bits (32) instr) ;

E2.1.65	Coproc_DoneLoading

E 2.1.65 Coproc _ doneloading

- // Coproc_DoneLoading

//Coproc _ doneloading

2   // ==================

译者： celeron200

3 // Check whether enough 32-bit words have been loaded for an LDC instruction. 4

3// 检查是否为 LDC 指令加载了足够的 32 位字

5   boolean Coproc_DoneLoading(integer cp_num, bits(32) instr);

5 布尔值 Coproc _ doneloading (整数 cp _ num，bits (32) instr) ;

E2.1.66	Coproc_DoneStoring

E 2.1.66 Coproc _ donestoring

- // Coproc_DoneStoring

//Coproc _ donestoring

2   // ==================

译者： celeron200

3 // Check whether enough 32-bit words have been stored for a STC instruction. 4

3// 检查是否为 STC 指令存储了足够的 32 位字

5   boolean Coproc_DoneStoring(integer cp_num, bits(32) instr);

5 布尔 Coproc _ donestoring (integer cp _ num，bits (32) instr) ;

E2.1.67	Coproc_GetOneWord

E 2.1.67 Coproc _ getoneword

- // Coproc_GetOneWord

//Coproc _ getoneword

2   // =================

= = = = = = = = = = = = = = = =

3   // Gets the 32-bit word for an MRC instruction from the coprocessor.

3// 从协处理器获取 MRC 指令的 32 位字。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1947 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

4

- bits(32) Coproc_GetOneWord(integer cp_num, bits(32) instr);

Bits (32) Coproc _ getoneword (integer cp _ num，bits (32) instr) ;

E2.1.68	Coproc_GetTwoWords

E 2.1.68 Coproc _ gettwowords

- // Coproc_GetTwoWords

//Coproc _ gettwowords

2   // ==================

译者： celeron200

3 // Get two 32-bit words for an MRRC instruction from the coprocessor. 4

3// 从协处理器获取 MRRC 指令的两个 32 位字。4

5   (bits(32), bits(32)) Coproc_GetTwoWords(integer cp_num, bits(32) instr);

(bits (32) ，bits (32)) Coproc _ gettwowords (integer cp _ num，bits (32) instr) ;

E2.1.69	Coproc_GetWordToStore

E 2.1.69 Coproc _ getwordtostore

- // Coproc_GetWordToStore

//Coproc _ getwordtostore

2   // =====================

译者： celeron200

3 // Gets the next 32-bit word to store for an STC instruction from the coprocessor. 4

3// 从协处理器获取下一个用于 STC 指令的 32 位字。4

5   bits(32) Coproc_GetWordToStore(integer cp_num, bits(32) instr);

5 bits (32) Coproc _ getwordtostore (integer cp _ num，bits (32) instr) ;

E2.1.70	Coproc_InternalOperation

E 2.1.70 Coproc _ internaloperation

- // Coproc_InternalOperation

//Coproc _ internaloperation

2   // ========================

译者： celeron200

3 // Instructs a coprocessor to perform the internal operation requested 4 // by a CDP instruction.

3// 指示协处理器执行 CDP 指令请求的内部操作 4//。

5

6   Coproc_InternalOperation(integer cp_num, bits(32) instr);

6 Coproc _ internaloperation (整数 cp _ num，bits (32) instr) ;

E2.1.71	Coproc_SendLoadedWord

E 2.1.71 Coproc _ sendloadedword

- // Coproc_SendLoadedWord

//Coproc _ sendloadedword

2   // =====================

译者： celeron200

3 // Sends a loaded 32-bit word for an LDC instruction to the coprocessor. 4

3// 向协处理器发送一个已加载的 32 位 LDC 指令字。4

5   Coproc_SendLoadedWord(bits(32) word, integer cp_num, bits(32) instr);

5 Coproc _ sendloadedword (bits (32) word，integer cp _ num，bits (32) instr) ;

E2.1.72	Coproc_SendOneWord

E 2.1.72 Coproc _ sendoneword

- // Coproc_SendOneWord

//Coproc _ sendoneword

2   // ==================

译者： celeron200

3 // Sends the 32-bit word for an MCR instruction to the coprocessor. 4

3// 向协处理器发送 MCR 指令的 32 位字。4

5   Coproc_SendOneWord(bits(32) word, integer cp_num, bits(32) instr);

5 Coproc _ sendoneword (bits (32) word，integer cp _ num，bits (32) instr) ;

E2.1.73	Coproc_SendTwoWords

E 2.1.73 Coproc _ sendtwowords

- // Coproc_SendTwoWords

译自： http://Coproc _ sendtwowords

2   // ===================

= = = = = = = = = = = = =

3 // Send two 32-bit words for an MCRR instruction to the coprocessor. 4

3// 向协处理器发送两个 32 位的 MCRR 指令。4

5   Coproc_SendTwoWords(bits(32) word2, bits(32) word1, integer cp_num, bits(32) instr);

5 Coproc _ sendtwowords (bits (32) word2，bits (32) word1，integer cp _ num，bits (32) instr) ;

E2.1.74	CoprocType

E 2.1.74 CoprocType

- // CoprocType

//CoprocType

2   // ==========

= = = = = = = = = = = = = =

3 // Returns the architecture defined enumeration of the instruction set 4 // supported by the given coprocessor space.

3// 返回指令集的体系结构定义枚举 4// 由给定的协处理器空间支持。

5

6   CPDef CoprocType(integer coproc)

6 CPDef CoprocType (integer coproc)

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1948 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- // The CDE extension defines two encoding patterns:

//CDE 扩展定义了两种编码模式：

| 8 | // // | - CP_GCP - CP _ gcp | : The : | architected coprocessor encodings for MRC, MCR, 协处理器编码， |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | // // |  | CDP CDP | and other coprocessor instructions. 和其他协处理器指令。 |

- // - CP_CDEv1 : Version 1 of the Custom Datapath Extension.

//-CP _ cdev1: 自定义数据路径扩展的版本 1。

- coprocType = CP_GCP;

coprocType = CP _ gcp;

- if coproc >= 0 && coproc <= 7 then

如果 coproc > = 0 & & coproc < = 7 则

- if boolean IMPLEMENTATION_DEFINED "CDE enabled coprocessor" then

如果布尔值 IMPLEMENTATION _ defined “CDE enabled coprocessor”，则

- coprocType = CP_CDEv1;

coprocType = CP _ cdev1;

- return coprocType;

返回 coprocType;

E2.1.75	CountLeadingSignBits

E 2.1.75 count leadingsignbits

- // CountLeadingSignBits()

//CountLeadingSignBits ()

2   // ======================

译者： celeron200

3

4   integer CountLeadingSignBits(bits(N) x)

4 整数 CountLeadingSignBits (bits (n) x)

5return CountLeadingZeroBits(x[N-1:1] EOR x[N-2:0]);

5 return count leading zerobits (x [ N-1:1] EOR x [ N-2:0]) ;

E2.1.76	CountLeadingZeroBits

E 2.1.76 count leading zerobits

- // CountLeadingZeroBits()

//CountLeadingZeroBits ()

2   // ======================

译者： celeron200

3

4   integer CountLeadingZeroBits(bits(N) x)

4 整数 CountLeadingZeroBits (bits (n) x)

5return N - 1 - HighestSetBit(x);

5 return n-1-HighestSetBit (x) ;

E2.1.77	CPDef

E 2.1.77 CPDef

- // CPDef

//CPDef

2   // =====

2//= = = = =

3   // The CDE extension defines two encoding patterns

3//CDE 扩展定义了两种编码模式

4

- enumeration CPDef { CP_GCP,  // The architected coprocessor encodings for MRC, MCR, CDP and

枚举 CPDef { CP _ gcp,//MRC，MCR，CDP 和

| 6 | // other coprocessor instructions. // 其他协处理器指令。 |
| --- | --- |
| 7 | CP_CDEv1 // Version 1 of the Custom Datapath Extension. 自定义数据路径扩展的 CP _ cdev1// 版本 1。 |
| 8 | }; }; |

E2.1.78	CreateException

E 2.1.78 CreateException

- // CreateException()

编译： pestwave

2   // =================

= = = = = = = = = = = = = = = =

3

4   ExcInfo CreateException(integer exception, boolean forceSecurity,

4 ExcInfo CreateException (integer exception，boolean forceSecurity,

| 5 | boolean isSecure, boolean isSynchronous) Boolean isSecure，boolean isSynchronous) |
| --- | --- |
| 6 |  |

- // Work out the effective target Security state of the exception.

// 计算出异常的有效目标证券状态。

8if HaveSecurityExt() then

8 如果 HaveSecurityExt () ，那么

9if !forceSecurity then

9if! forceSecurity then 9if

- isSecure = ExceptionTargetsSecure(exception, isSecure);

例如：

- else

其他

- isSecure = FALSE;

isSecure = FALSE;

13

13

- // An implementation without Security Extensions cannot cause a fault targetting

没有安全证券的实现扩展不会导致错误定位

- // Secure state.

// 安全状态。

- assert HaveSecurityExt() || !isSecure;

Assert HaveSecurityExt () | |

17

17

- // Get the remaining exception details.

获取剩余的异常细节。

- (escalateToHf, termInst) = ExceptionDetails(exception, isSecure, isSynchronous);

(escalatetoh f，termInst) = ExceptionDetails (exception，isSecure，isSynchronous) ;

- // Fill in the default exception info

// 填写默认的异常信息

| 22 | info 信息 | = DefaultExcInfo(); 译者： 王士杰 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | info.fault 译者： 王士杰 | = exception; = exception; |  |
| 24 | info.termInst 信息。术语 | = termInst; = termInst; |  |
| 25 | info.origFault 信息.org fault | = exception; = exception; |  |
| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 |  | 1949 |
| ID09082024 编号： ID09082024 |  | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- info.origFaultIsSecure = isSecure;

Info.org faultissecure = isSecure;

- // Check for HardFault escalation

// 检查 hard fault 升级

- // In some cases (for example faults during lazy floating-point state preservation)

在某些情况下 (例如延迟浮点状态保存期间的错误)

- // the decision to escalate below is ignored and instead based on the info.origFault*

// 下面升级的决定被忽略，而是基于 info.origFault *

- // fields and other factors.

// 字段和其他因素。

- if escalateToHf && info.fault != HardFault then

如果 escalatetoh f & & info. fault! = hard fault 那么

- // Update the exception info with the escalation details, including

// 用升级的细节更新异常信息

- // whether there's a change in destination Security state.

// 目标证券状态是否发生变化。

| 35 | info.fault 译者： 王士杰 | = | HardFault; 硬故障； |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 | isSecure 安全 | = | ExceptionTargetsSecure(HardFault, isSecure); Exceptiontargetsecure (hard fault，isSecure) ; |

- (escalateToHf, -) = ExceptionDetails(HardFault, isSecure, isSynchronous);

(escalatetoh f，-) = ExceptionDetails (hard fault，isSecure，isSynchronous) ;

- // If the requested exception was already a HardFault then the PE cannot escalate

// 如果请求的异常已经是 hard fault，则 PE 不能升级

- // to a HardFault, so lockup. NOTE: Asynchronous BusFaults never cause

注意： 异步 bus faults 永远不会导致

- // lockups, if the BusFault is disabled it escalates to a HardFault that is

//lockups，如果 bus fault 被禁用，它会升级为一个 hard fault

- // pended.

// 挂起。

- if escalateToHf && isSynchronous && info.fault == HardFault then

如果 escalatetoh f & & isSynchronous & & info. fault = = hard fault

- info.lockup = TRUE;

锁定 = 真；

- // Fill in the remaining exception info.

// 填写剩余的异常信息。

- info.isSecure = isSecure;

info.isSecure = isSecure;

- return info;

返回信息；

- ExcInfo CreateException(integer exception, boolean forceSecurity, boolean isSecure)

ExcInfo CreateException (integer exception，boolean forceSecurity，boolean issecurity)

- return CreateException(exception, forceSecurity, isSecure, TRUE);

返回 CreateException (exception，forceSecurity，issecurity，TRUE) ;

- ExcInfo CreateException(integer exception)

ExcInfo CreateException (integer exception)

- return CreateException(exception, FALSE, IsSecure(), TRUE);

返回 CreateException (exception，FALSE，IsSecure () ，TRUE) ;

E2.1.79	CreatePAC

E 2.1.79 CreatePAC

- // CreatePAC()

//CreatePAC ()

2   // ===========

译者： 王士杰

3 // Returns a 32-bit value containing the pointer authentication code, where the pointer 4 // authentication code is derived using a cryptographic algorithm as a combination of

3// 返回一个包含指针身份验证代码的 32 位值，其中指针 4// 身份验证代码是使用加密算法组合得到的

5 // x, y and the cryptographic key. The cryptographic key is selected on the basis of the 6 // current Security state and privilege level.

5//x，y 和密钥。证券密钥是根据 6// 当前安全状态和特权级别选择的。

7

8   bits(32) CreatePAC(bits(32) x, bits(32) y)

8 bits (32) CreatePAC (bits (32) x，bits (32) y)

9// Where <x> is the pointer and <y> is the modifier. Both are zero extended to 64 bits.

9// 其中 <x> 是指针，<y> 是修饰符，两者都扩充零到 64 bits。

| 10 | bits(64) extPtr Bits (64) extPtr | = Zeros(32) : x; = Zeros (32) : |
| --- | --- | --- |

- bits(64) modifier = Zeros(32) : y;

Bits (64) modifier = Zeros (32) : y;

- // Get the key to use. The top 64bits are the whitening key.

// 获取要使用的键。最上面的 64 位是白化键。

- key = PACKey[IsSecure(), CurrentModeIsPrivileged()];

Key = PACKey [ IsSecure () ，CurrentModeIsPrivileged ()] ;

- // Return the 32 least significant bits of the computed PAC value.

// 返回计算得到的 PAC 值的 32 个最低有效位 (least significant bits)。

- return ComputePAC(extPtr, modifier, key[127:64], key[63:0])[31:0];

返回 ComputePAC (extPtr，modifier，key [127:64] ，key [63:0])[31:0] ;

E2.1.80	CurrentCond

E 2.1.80 CurrentCond

- // CurrentCond()

//CurrentCond ()

2   // =============

译者： celeron200

3   // Returns condition specifier of current instruction.

返回当前指令的条件说明符。

4

4

5   bits(4) CurrentCond();

5 bits (4) CurrentCond () ;

E2.1.81	CurrentMode

E 2.181 电流模式

- // CurrentMode()

//CurrentMode ()

2   // =============

译者： celeron200

3

4   PEMode CurrentMode()

4 PEMode CurrentMode ()

5return if IPSR.Exception == NoFault[8:0] then PEMode_Thread else PEMode_Handler;

5 return if IPSR.Exception = = no fault [8:0] then PEMode _ thread else PEMode _ handler;

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1950 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

E2.1.82	CurrentModeIsPrivileged

E 2.1.82 当前模式特权

- // CurrentModeIsPrivileged()

//currentmodeispriviled ()

2   // =========================

= = = = = = = = =

3

4   boolean CurrentModeIsPrivileged()

4 布尔值 currentmodeispriviled ()

5return CurrentModeIsPrivileged(IsSecure());

5 return currentmodeispriviled (IsSecure ()) ;

6

7   boolean CurrentModeIsPrivileged(boolean isSecure)

7 布尔值 CurrentModeIsPrivileged (boolean issecured)

8nPriv = if isSecure then CONTROL_S.nPRIV else CONTROL_NS.nPRIV;

8nPriv = if isSecure then CONTROL _ s. nPRIV else CONTROL _ ns. nPRIV;

9return (CurrentMode() == PEMode_Handler || nPriv == '0');

9return (CurrentMode () = = PEMode _ handler | | nPriv = =’0’) ;

E2.1.83	CX_op0

E 2.1.83 CX _ op0

- // CX_op0

//CX _ op0

2   // ======

2//= = = = = =

3

4   bits(size) CX_op0(bits(32) instr, integer size)

4 bits (size) CX _ op0(bits (32) instr，integer size)4 bits (size) CX _ op0(bits (32) instr，integer size)

5assert size IN {32, 64};

Assert size IN {32,64} ;

6

7// Custom data path returning IMPLEMENTATION DEFINED value based on

7// 自定义数据通路返回基于实现定义的值

8// instruction opcode only.

8// 指令操作码。

9return CdeImpDefValue(instr);

返回 CdeImpDefValue (instr) ;

E2.1.84	CX_op1

E 2.1.84 CX _ op1

- // CX_op1

//CX _ op1

2   // ======

2//= = = = = =

3

4   bits(size) CX_op1(bits(32) instr, bits(N) opa, integer size)

4 bits (size) CX _ op1(bits (32) instr，bits (n) opa，integer size)

| 5 | assert N 断言 n | IN {32, 64}; 在 {32,64} ; |
| --- | --- | --- |

- assert size IN {32, 64};

断言大小 IN {32,64} ;

7

8// Custom data path returning IMPLEMENTATION DEFINED value based on

8// 自定义数据通路返回基于实现定义的值

9// instruction opcode and single 32-bit or 64-bit operand, opa, only.

9// 指令操作码和单个 32 位或 64 位操作数，opa，only。

- return CdeImpDefValue(instr, opa);

返回 CdeImpDefValue;

E2.1.85	CX_op2

E 2.1.85 CX _ op2

- // CX_op2

//CX _ op2

2   // ======

2//= = = = = =

3

4   bits(size) CX_op2(bits(32) instr, bits(N) opa, bits(32) opb, integer size)

4 bits (size) CX _ op2(bits (32) instr，bits (n) opa，bits (32) opb，integer size)

| 5 | assert N 断言 n | IN {32, 64}; 在 {32,64} ; |
| --- | --- | --- |

- assert size IN {32, 64};

断言大小 IN {32,64} ;

7

8// Custom data path returning IMPLEMENTATION DEFINED value based on instruction

8// 自定义数据通路根据指令返回 IMPLEMENTATION DEFINED 值

9// opcode and two 32-bit or 64-bit operands, opa and opb, only.

9// 操作码和两个 32 位或 64 位操作数，opa 和 opb，仅此而已。

- return CdeImpDefValue(instr, opa, opb);

返回 CdeImpDefValue (instr，opa，opb) ;

E2.1.86	CX_op3

E 2.1.86 CX _ op3

- // CX_op3

//CX _ op3

2   // ======

2//= = = = = =

3

4   bits(size) CX_op3(bits(32) instr, bits(N) opa, bits(32) opb, bits(32) opc, integer size)

4 bits (size) CX _ op3(bits (32) instr，bits (n) opa，bits (32) opb，bits (32) opc，integer size)

| 5 | assert N 断言 n | IN {32, 64}; 在 {32,64} ; |
| --- | --- | --- |

- assert size IN {32, 64};

断言大小 IN {32,64} ;

7

8// Custom data path returning IMPLEMENTATION DEFINED value based on instruction

8// 自定义数据通路根据指令返回 IMPLEMENTATION DEFINED 值

9// opcode and three 32-bit or 64-bit operands, opa, opb and opc, only.

9//opcode 和三个 32 位或 64 位操作数 opa、 opb 和 opc，仅此而已。

- return CdeImpDefValue(instr, opa, opb, opc);

返回 CdeImpDefValue (instr，opa，opb，opc) ;

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1951 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

E2.1.87	D

E 2.1.87 d

- // D[]

//d []

2   // ===

2//= =

3

4   // Non-assignment form

4// 非转让表格

5

6   bits(64) D[integer n]

6 bits (64) d [整数 n]

7assert n >= 0 && n <= 31;

7assert n > = 0 & & n < = 31;

8 return _S[(n*2)+1]:_S[n*2]; 9

8 return _ s [(n * 2) + 1] : _ s [ n * 2] ;

- // Assignment form

转让表格

- D[integer n] = bits(64) value

D [integer n] = bits (64) 值

- assert n >= 0 && n <= 31;

断言 n > = 0 & & n < = 31;

- _S[(n*2)+1] = value[63:32];

_ s [(n * 2) + 1] = 值 [63:32] ;

- _S[n*2]= value[31:0];

_ s [n * 2] = 值 [31:0] ;

- return;

返回；

E2.1.88	DAPCheck

E 2.1.88 DAPCheck

- // DAPCheck()

//DAPCheck ()

2   // ==========

= = = = = = = = = = = = = =

3

4 (boolean, boolean, boolean) DAPCheck(bits(32) address, boolean reqPriv, boolean reqSecure) 5

4(boolean，boolean，boolean) DAPCheck (bits (32) address，boolean reqPriv，boolean reqSecure)5

6assert(HaveSecurityExt() || !reqSecure);

6assert (HaveSecurityExt () | |

7

8// DAP accesses to SCS registers select the bank to access based on DSCSR.SBRSEL*, and

8//DAP 对 SCS 寄存器的访问基于 DSCSR.SBRSEL * 选择要访问的银行，并且

9// not the security attribute of the DAP access itself.

9// 不是 DAP 访问证券本身的安全属性。

- // If DHCSR.S_SDE is 0 then DSCSR.SBRSELEN reads as 1 and DSCSR.SBRSEL reads as 0. This

// 如果 DHCSR.S _ sde 为 0，那么 DSCSR.SBRSELEN 读为 1，DSCSR.SBRSEL 读为 0

- // forces the Non-secure bank of the registers to be read if Secure debug is not

// 如果安全调试不是，则强制读取寄存器的非安全库

- // permitted.

// 准许。

- if IsSCS(address) then

如果 issc (地址)

- if DSCSR.SBRSELEN == '0' then

如果 DSCSR.SBRSELEN = =’0’则

- isSecure = IsSecure();

安全 = 安全 () ;

- else

其他

- isSecure = DSCSR.SBRSEL == '1';

安全 = DSCSR.SBRSEL = = =’1’;

- else

其他

- // DAP access falls back to Nonsecure when secure debug disabled.

当禁用安全调试时，DAP 访问回落到 nonsecurity。

- isSecure = reqSecure && DHCSR.S_SDE == '1';

安全保障 & & DHCSR.S _ sde = = =’1’;

21

21

- udeEn  = (isSecure  && DHCSR.S_SUIDE  == '1') || (!isSecure && DHCSR.S_NSUIDE == '1');

udeEn = (issecur & & DHCSR.S _ suide = =’1’) | | (

- isPriv = reqPriv && !udeEn;

返回文章页面译者：

| 24 | err 呃 | = TRUE; 译者注： | // Deny-default policy, with exemptions below. // 拒绝违约策略，以下是例外情况。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 |  |  |  |

- // Allow access if halting debug or UDE permissions are available, and let the

// 如果暂停调试或 UDE 权限可用，则允许访问，并让

- // target handle access based on privilege/security.

// 目标处理基于特权 / 证券的访问。

- if HaltingDebugAllowed() || udeEn then

如果暂停的 debugallowed ()

- err = FALSE;

Err = FALSE;

30

30

- elsif IsPPB(address) then

Elsif IsPPB (address) then

- // Handle accesses based on NonInvasiveDebugAllowed or

// 处理基于非侵入性的 debugallowed 或

- // region-specific rules.

// 区域特定规则。

- niden = !NoninvasiveDebugAllowed(TRUE);

非侵入性调试允许 (TRUE) ;

- case address of

案件地址

- when '1110 0000 0000 xxxx  xxxx 1111 1011 0xxx'

当’111000000000xxxxxx 111110110xxx’

| 37 | err = niden; Err = niden; | // CoreSight software lock //CoreSight 软件锁 |
| --- | --- | --- |

- when '1110 0000 0000 xxxx  xxxx 1111 1101 xxxx'

当’111000000000 xxxx xxxx 11111101 xxxx’

| 39 | err = FALSE; Err = FALSE; | // All ID registers RO // 所有 ID 注册为 RO |
| --- | --- | --- |

- when '1110 0000 0000 xxxx  xxxx 1111 111x xxxx'

当’111000000000 xxxx xxxx 1111111 x xxxx’

| 41 | err = FALSE; Err = FALSE; | // All ID registers RO // 所有 ID 注册为 RO |
| --- | --- | --- |

- when '1110 0000 0000 0000  0000 xxxx xxxx xxxx'

当’11100000000000000000 xxxxxxxxxxxx’

| 43 | err = niden; Err = niden; | // ITM 译者： 王士杰 |
| --- | --- | --- |

- when '1110 0000 0000 0000  0001 xxxx xxxx xxxx'

当’111000000000000000001 xxxxxxxxxxxx’

| 45 | err = niden; Err = niden; | // DWT //DWT |
| --- | --- | --- |

- when '1110 0000 0000 0000  0011 xxxx xxxx xxxx'

当 “11100000000000000011 xxxxxxxxxxxx”

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1952 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

| Chapter E2. 第 e2 章。 | Pseudocode Specification 伪码规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E2.1. Alphabetical Pseudocode List E 2.1 字母伪码列表 |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | err = niden; Err = niden; |  | // PMU //PMU |  |
| 48 |  | when '1110 0000 0000 0100 当’1110000000000100 |  |  | 0000 xxxx xxxx xxxx' 0000 xxxx xxxx xxxx |  |
| 49 |  |  | err = FALSE; Err = FALSE; |  | // TPIU //TPIU |  |
| 50 |  | when '1110 0000 0000 0100 当’1110000000000100 |  |  | 0001 xxxx xxxx xxxx' 0001 xxxx xxxx xxxx |  |
| 51 |  |  | err = FALSE; Err = FALSE; |  | // ETM // 美国东部时间 |  |
| 52 |  | when '1110 0000 0000 1111 When’1110000000001111 |  |  | 1111 xxxx xxxx xxxx' 1111 xxxxxxxxxxxxxx |  |
| 53 |  |  | err = FALSE; Err = FALSE; |  | // ROM Table //ROM Table//ROM 表 |  |
| 54 |  | otherwise 否则 |  |  |  |  |
| 55 |  |  | address_uint = UInt(address); Address _ UInt = UInt (address) ; |  |  |  |
| 56 |  |  | if address_uint >= 0xE0042000 && address_uint <= 0xE00FEFFF then 如果 address _ uint > = 0xE0042000 & & address _ uint < = 0xe00 fff，则 |  |  |  |
| 57 |  |  | err = boolean IMPLEMENTATION_DEFINED "IMPDEF DAP region"; 布尔型 IMPLEMENTATION _ defined “IMPDEF DAP 区域”; |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | if DAUTHCTRL_S.UIDAPEN 如果 DAUTHCTRL _ s. UIDAPEN |  | == '1' ¦¦ DAUTHCTRL_NS.UIDAPEN == '1' then = =’1’¦ ¦ DAUTHCTRL _ ns. UIDAPEN = = =’1’then |  |  |
| 60 |  | err 呃 | = FALSE; 译者注： |  |  |  |
| 61 |  | isPriv = FALSE; isPriv = FALSE; |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | else // NOT PPB Else// 不是 PPB |  |  |  |  |
| 64 |  | if UInt(address) >= 0xE0100000 then 如果 UInt (address) > = 0xE0100000 then |  |  |  |  |
| 65 |  | err = !NoninvasiveDebugAllowed(TRUE); 非侵入性 debugallowed (TRUE) ; |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | if DAUTHCTRL_S.UIDAPEN 如果 DAUTHCTRL _ s. UIDAPEN |  | == '1' ¦¦ DAUTHCTRL_NS.UIDAPEN == '1' then = =’1’¦ ¦ DAUTHCTRL _ ns. UIDAPEN = = =’1’then |  |  |
| 68 |  | err 呃 | = TRUE; 译者注： |  |  |  |
| 69 |  | isPriv = FALSE; isPriv = FALSE; |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | return (isSecure, isPriv, err); Return (isSecure，isPriv，err) ; |  |  |  |  |

E2.1.89	DataMemoryBarrier

E 2.1.89 数据内存屏障

- // DataMemoryBarrier()

//DataMemoryBarrier ()

2   // ===================

= = = = = = = = = = = = =

3   // Perform a Data Memory Barrier operation.

3// 执行数据内存屏障操作。

4

5   DataMemoryBarrier(bits(4) option);

5 DataMemoryBarrier (bits (4) option) ;

E2.1.90	DataSynchronizationBarrier

E 2.1.90 数据同步障碍

- // DataSynchronizationBarrier

// 数据同步障碍

2   // ==========================

2//= = = = = = = = = = = = =

3   // Perform a data synchronization barrier operation.

3// 执行数据同步屏障操作。

4

5   DataSynchronizationBarrier(bits(4) option);

5 DataSynchronizationBarrier (bits (4) 期权) ;

E2.1.91	DeActivate

E 2.1.91 停用

- // DeActivate()

//DeActivate ()

2   // ============

= = = = = = = = = = = = = = =

3

4   DeActivate(integer returningExceptionNumber, boolean targetDomainSecure)

4 DeActivate (integer returningExceptionNumber，boolean targetDomainSecure) 4 禁用 (整数 returningExceptionNumber，boolean targetDomainSecure)

5// To prevent the execution priority remaining negative (and therefore

5// 为了防止执行优先级保持为负 (因此

6// masking HardFault) when returning from NMI or HardFault with a corrupted

6// 屏蔽 hard fault) 从 NMI 或 hard fault 返回时损坏

7// IPSR value, the active bits corresponding to the execution priority are

7//IPSR 值，对应于执行优先级的活动 bits 是

8// cleared if the raw execution priority (in other words the priority before

如果原始执行优先级 (换句话说，之前的优先级) 为 8//，则清除

9// FAULTMASK and other priority boosting is considered) is negative.

9//FAULTMASK 和其他优先级提升之前的优先级) 为负。

- rawPri = RawExecutionPriority();

rawPri = RawExecutionPriority () ;

- if rawPri == -1 then

如果 rawPri = =-1，则

- SetActive(HardFault, AIRCR.BFHFNMINS == '0', FALSE);

SetActive (hard fault，aircr.b fh fnmins = =’0’，FALSE) ;

- elsif rawPri == -2 then

那么 elsif rawPri = = -2

| 14 | SetActive(NMI, SetActive (NMI, | AIRCR.BFHFNMINS == '0', FALSE); aircr.b fh fnmins = =’0’，FALSE) ; |
| --- | --- | --- |

- elsif rawPri == -3 then

那么 elsif rawPri = = -3

| 16 | SetActive(HardFault, TRUE, SetActive (hard fault，TRUE, | FALSE); fALSE) ; |
| --- | --- | --- |

- else

其他

- secure = HaveSecurityExt() && targetDomainSecure;

Secure = HaveSecurityExt () & & targetDomainSecure;

- SetActive(returningExceptionNumber, secure, FALSE);

SetActive (returningExceptionNumber，secure，FALSE) ;

- /* PRIMASK and BASEPRI unchanged on exception exit */

/* 异常退出时 PRIMASK 和 BASEPRI 不变 */

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1953 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- if HaveMainExt() && rawPri >= 0 then

如果 HaveMainExt () & & rawPri> = 0

- // Clear FAULTMASK for exception Security domain on any return except

// 清除 FAULTMASK 作为异常安全域的证券

- // NMI and HardFault.

//NMI 和 hard fault。

- if HaveSecurityExt() && targetDomainSecure then

如果 HaveSecurityExt () & & targetdomainsecur then

- FAULTMASK_S.FM = '0';

错误掩码 FM =’0’;

- else

其他

- FAULTMASK_NS.FM = '0';

译者注：

- return;

返回；

E2.1.92	Debug_authentication

E 2.1.92 Debug _ authentication

- // In the recommended CoreSight interface, there are four signals for external debug

// 在推荐的 CoreSight 接口中，有四个用于外部调试的信号

2 // authentication, DBGEN, SPIDEN, NIDEN and SPNIDEN. Each signal is active-HIGH. 3

2// 身份验证，DBGEN，spider，NIDEN 和 SPNIDEN。每个信号都是有效的 - high

4   signal DBGEN;

4 信号 DBGEN;

5   signal SPIDEN;

5 信号蜘蛛；

6   signal NIDEN;

6 信号 NIDEN;

7   signal SPNIDEN;

7 信号；

E2.1.93	DebugCanMaskInts

E 2.1.93 DebugCanMaskInts

- // DebugCanMaskInts()

//DebugCanMaskInts ()

2   // ==================

译者： celeron200

3

4   boolean DebugCanMaskInts(boolean secure)

4 布尔型 DebugCanMaskInts (布尔型安全)

5if !HaltingDebugAllowed() || DHCSR.C_DEBUGEN == '0' then

5 if! HaltingDebugAllowed () | | DHCSR.C _ debugen = =’0’then

6return FALSE;

6 return FALSE;

7elsif secure && DHCSR.S_SDE == '0' then

7elsif secure & & DHCSR.S _ sde = =’0’then

8return FALSE;

8 return FALSE;

9elsif HaveUDE() && secure && DHCSR.S_SUIDE == '1' then

9 elseif HaveUDE () & & secure & & DHCSR.S _ suide = =’1’then

- return FALSE;

返回错误；

- elsif HaveUDE() && DHCSR.S_NSUIDE == '1' then

Elsif HaveUDE () & & DHCSR.S _ nsuide = =’1’then

- return FALSE;

返回错误；

- else

其他

- return DHCSR.C_MASKINTS == '1';

返回 DHCSR.C _ maskins = =’1’;

E2.1.94	DebugEventCause

E 2.1.94 DebugEventCause

- // Causes for debug event generation.

// 调试事件生成的原因。

2

3   enumeration DebugEventCause {DebugEventCause_BKPT, DebugEventCause_FPB, DebugEventCause_EXT};

枚举 DebugEventCause {DebugEventCause _ bkpt，DebugEventCause _ fpb，DebugEventCause _ ext} ;

E2.1.95	DebugRegisterTransfer

E 2.1.95 DebugRegisterTransfer

- // DebugRegisterTransfer()

//DebugRegisterTransfer ()

2   // =======================

译者： celeron200

3

4   DebugRegisterTransfer(bits(8) reg, boolean isWrite)

4 DebugRegisterTransfer (bits (8) reg，boolean isWrite)

| 5 | isSecure 安全 | = | IsSecure(); 安全 () ; |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | unprivDbgS unprivDbgS 联合国秘书长 | = | HaveUDE() && DHCSR.S_SUIDE == '1'; (英国《金融时报》) |

- unprivDbgNS = HaveUDE() && DHCSR.S_NSUIDE == '1';

unprivDbgNS = HaveUDE () & & DHCSR.S _ nsuide = =’1’;

| 8 | unprivDbg unprivDbg 联合国私人数据库 | = if isSecure then unprivDbgS else unprivDbgNS; = if isecure then unprivDbgS else unprivDbgNS; |
| --- | --- | --- |
| 9 |  |  |

- if ((UInt(reg) >= UInt(DCRSR_REGSEL_R_LOW) && UInt(reg) <= UInt(DCRSR_REGSEL_R_HIGH)) ||

If ((UInt (reg) > = UInt (DCRSR _ regsel _ r _ low) & & UInt (reg) < = UInt (DCRSR _ regsel _ r _ high)) | |

- reg == DCRSR_REGSEL_LR) then

Reg = = DCRSR _ regsel _ lr) 则

- if isWrite then

如果我写了

- R[UInt(reg)] = DCRDR;

[ UInt (reg)] = DCRDR;

- else

其他

- DCRDR = R[UInt(reg)];

Dcdr = r [ UInt (reg)] ;

- elsif reg == DCRSR_REGSEL_SP then

Elsif reg = = DCRSR _ regsel _ sp then

- if isWrite then

如果我写了

- // This requires skipping stack limit checking,

这需要跳过堆栈限制检查，

- // hence a direct _RName access is used.

// 因此使用了 direct _ RName 访问。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1954 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- _RName[LookUpRName(UInt(reg))] = DCRDR[31:2]:'00';

_ RName [ LookUpRName (UInt (reg))] = DCRDR [31:2] :’00’;

- else

其他

- DCRDR = _RName[LookUpRName(UInt(reg))];

译者注：

- elsif reg == DCRSR_REGSEL_DBGRETADDR then

Elsif reg = = DCRSR _ regsel _ dbretaddr then

- if isWrite then

如果我写了

- BranchTo(DCRDR, TRUE, FALSE);

BranchTo (DCRDR，TRUE，FALSE) ;

- else

其他

- DCRDR = _RName[RNamesPC];

DCRDR = _ RName [ RNamesPC ] ;

- elsif reg == DCRSR_REGSEL_XPSR then

Elsif reg = = DCRSR _ regsel _ xpsr then

- if isWrite then

如果我写了

- EAPSR = DCRDR[31:0];

EAPSR = dcdr [31:0] ;

- else

其他

- DCRDR[31:0] = XPSR; // When accessed in unprivileged state the value

当在非特权状态下访问时，值

| 36 | // of IPSR is 0. IPSR 的 // 值为 0。 |
| --- | --- |
| 37 |  |

- elsif reg == DCRSR_REGSEL_SP_MAIN then

Elsif reg = = DCRSR _ regsel _ sp _ main then

- if isSecure then

If isecure then

- spName = RNamesSP_Main_Secure;

spName = RNamesSP _ main _ secure;

- else

其他

- spName = RNamesSP_Main_NonSecure;

spName = RNamesSP _ main _ nonsecure;

- if isWrite then

如果我写了

- if !unprivDbg then

如果！ 那么 unprivDbg

| 45 | - = _SP(spName, FALSE, TRUE, DCRDR); - = _ SP (spName，FALSE，TRUE，dcdr) ; |
| --- | --- |

- else

其他

- if !unprivDbg then

如果！ 那么 unprivDbg

| 48 | DCRDR = _SP(spName); DCRDR = _ SP (spName) ; |
| --- | --- |

- else

其他

| 50 | DCRDR = Zeros(); Dcdr = Zeros () ; |
| --- | --- |
| 51 |  |

- elsif reg == DCRSR_REGSEL_SP_PROCESS then

Elsif reg = = DCRSR _ regsel _ sp _ process then

- if isSecure then

If isecure then

- spName = RNamesSP_Process_Secure;

安全；

- else

其他

- spName = RNamesSP_Process_NonSecure;

spName = RNamesSP _ process _ nonsecure;

- if isWrite then

如果我写了

- - = _SP(spName, FALSE, TRUE, DCRDR);

- = _ SP (spName，FALSE，TRUE，dcdr) ;

- else

其他

- DCRDR = _SP(spName);

DCRDR = _ SP (spName) ;

- elsif reg == DCRSR_REGSEL_STATE then

Elsif reg = = DCRSR _ regsel _ state then

- if isWrite then

如果我写了

- if !unprivDbg then

如果！ 那么 unprivDbg

| 65 | CONTROL[7:0] = DCRDR[31:24]; CONTROL [7:0] = DCRDR [31:24] ; |  |
| --- | --- | --- |
| 66 | if HaveMainExt() then 如果 HaveMainExt () ，则 |  |
| 67 | FAULTMASK[7:0] FAULTMASK [7:0] | = DCRDR[23:16]; = dcdr [23:16] ; |
| 68 | BASEPRI[7:0] BASEPRI [7:0] | = DCRDR[15:8]; = dcdr [15:8] ; |
| 69 | PRIMASK[7:0] = DCRDR[7:0]; PRIMASK [7:0] = DCRDR [7:0] ; |  |

- else

其他

| 71 | CONTROL.SFPA = DCRDR[27]; // NOTE: SFPA is RAZ/WI when PE is in NS state. 注意： 当 PE 处于 NS 状态时，SFPA 是 RAZ/WI。 |
| --- | --- |
| 72 | CONTROL.FPCA = DCRDR[26]; CONTROL.FPCA = DCRDR [26] ; |
| 73 | if HavePACBTIExt() then 如果有 pacbtiext () 那么 |
| 74 | CONTROL.UPAC_EN = DCRDR[31]; Upac _ en = DCRDR [31] ; |
| 75 | CONTROL.UBTI_EN = DCRDR[29]; Ubti _ en = DCRDR [29] ; |

- else

其他

- if !unprivDbg then

如果！ 那么 unprivDbg

| 78 | DCRDR[31:24] = CONTROL[7:0]; Dcdr [31:24] = CONTROL [7:0] ; |
| --- | --- |
| 79 | if HaveMainExt() then 如果 HaveMainExt () ，则 |
| 80 | DCRDR[23:16] = FAULTMASK[7:0]; Dcdr [23:16] = FAULTMASK [7:0] ; |
| 81 | DCRDR[15:8] = BASEPRI[7:0]; Dcdr [15:8] = BASEPRI [7:0] ; |
| 82 | else 其他 |
| 83 | DCRDR[23:8] = Zeros(16); Dcdr [23:8] = 0(16) ; |
| 84 | DCRDR[7:0] = PRIMASK[7:0]; Dcdrr [7:0] = PRIMASK [7:0] ; |

- else

其他

| 86 | CONTROL_Type control = Zeros(32); CONTROL _ type CONTROL = 0(32) ; |  |
| --- | --- | --- |
| 87 | control.SFPA = CONTROL.SFPA; // NOTE: SFPA is RAZ/WI when PE is in NS state. 注意： 当 PE 处于 NS 状态时，SFPA 是 RAZ/WI。 |  |
| 88 | control.FPCA = CONTROL.FPCA; control.FPCA = control.FPCA; |  |
| 89 | if HavePACBTIExt() then 如果有 pacbtiext () 那么 |  |
| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1955 |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

| Chapter E2. 第 e2 章。 | Pseudocode Specification 伪码规范 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E2.1. Alphabetical Pseudocode List E 2.1 字母伪码列表 |  |  |  |
| 90 |  |  |  |
|  |  | control.UPAC_EN = CONTROL.UPAC_EN; 译者： 王士杰 |  |
| 91 |  | control.UBTI_EN = CONTROL.UBTI_EN; Ubti _ en = control.UBTI _ en; |  |
| 92 |  | DCRDR = control[7:0] : Zeros(24); Dcdr = control [7:0] : 0(24) ; |  |
| 93 |  |  |  |

- elsif reg == DCRSR_REGSEL_MSP_NS && HaveSecurityExt() then

Elsif reg = = DCRSR _ regsel _ msp _ ns & & HaveSecurityExt () then

- if isWrite then

如果我写了

- // Unprivileged-only debug is restricted even if MSP is being used by

// 只限于非特权调试，即使

- // unprivileged execution, a safe restriction that removes the

// 非特权执行，一个安全的限制，删除

- // requirement to check other conditions here.

// 检查其他条件的需求。

- if !unprivDbgNS then

如果！ unprivDbgNS then

| 100 | - = _SP(RNamesSP_Main_NonSecure, FALSE, TRUE, DCRDR); - = _ SP (RNamesSP _ main _ nonsecure，FALSE，TRUE，DCRDR) ; |
| --- | --- |

- else

其他

- if !unprivDbgNS then

如果！ unprivDbgNS then

| 103 | DCRDR = _SP(RNamesSP_Main_NonSecure); DCRDR = _ SP (RNamesSP _ main _ nonsecure) ; |
| --- | --- |

- else

其他

| 105 | DCRDR[31:0] = Zeros(); Dcdr [31:0] = Zeros () ; |
| --- | --- |
| 106 |  |

- elsif reg == DCRSR_REGSEL_PSP_NS && HaveSecurityExt() then

Elsif reg = = DCRSR _ regsel _ psp _ ns & & HaveSecurityExt () then

- if isWrite then

如果我写了

- - = _SP(RNamesSP_Process_NonSecure, FALSE, TRUE, DCRDR);

- = _ SP (RNamesSP _ process _ nonsecure，FALSE，TRUE，DCRDR) ;

- else

其他

- DCRDR = _SP(RNamesSP_Process_NonSecure);

DCRDR = _ SP (RNamesSP _ process _ nonsecure) ;

- elsif reg == DCRSR_REGSEL_MSP_S && HaveSecurityExt() then

Elsif reg = = DCRSR _ regsel _ msp _ s & & HaveSecurityExt () then

- if isWrite then

如果我写了

- // Unprivileged-only debug is restricted even if MSP is being used by

// 只限于非特权调试，即使

- // unprivileged execution, a safe restriction that removes the

// 非特权执行，一个安全的限制，删除

- // requirement to check other conditions here.

// 检查其他条件的需求。

- if DHCSR.S_SDE == '1' && !unprivDbgS then

译者： 王士杰译者： 王士杰

| 119 | - = _SP(RNamesSP_Main_Secure, FALSE, TRUE, DCRDR); - = _ SP (RNamesSP _ main _ secure，FALSE，TRUE，DCRDR) ; |
| --- | --- |

- else

其他

- if DHCSR.S_SDE == '1' && !unprivDbgS then

译者： 王士杰译者： 王士杰

| 122 | DCRDR = _SP(RNamesSP_Main_Secure); DCRDR = _ SP (RNamesSP _ main _ secure) ; |
| --- | --- |

- else

其他

| 124 | DCRDR = Zeros(32); Dcdr = 0(32) ; |
| --- | --- |
| 125 |  |

- elsif reg == DCRSR_REGSEL_PSP_S && HaveSecurityExt() then

Elsif reg = = DCRSR _ regsel _ psp _ s & & HaveSecurityExt () then

- if isWrite then

如果我写了

- if DHCSR.S_SDE == '1' then

如果 DHCSR.S _ sde = =’1’，则

| 129 | - = _SP(RNamesSP_Process_Secure, FALSE, TRUE, DCRDR); - = _ SP (RNamesSP _ process _ secure，FALSE，TRUE，DCRDR) ; |
| --- | --- |

- else

其他

- if DHCSR.S_SDE == '1' then

如果 DHCSR.S _ sde = =’1’，则

| 132 | DCRDR = _SP(RNamesSP_Process_Secure); DCRDR = _ SP (RNamesSP _ process _ secure) ; |
| --- | --- |

- else

其他

| 134 | DCRDR = Zeros(32); Dcdr = 0(32) ; |
| --- | --- |
| 135 |  |

- elsif reg == DCRSR_REGSEL_MSPLIM_S && HaveSecurityExt() then

Elsif reg = = DCRSR _ regsel _ msplim _ s & & HaveSecurityExt () then

- if isWrite then

如果我写了

- if DHCSR.S_SDE == '1' && !unprivDbgS then

译者： 王士杰译者： 王士杰

| 139 | MSPLIM_S = DCRDR[31:0]; MSPLIM _ s = dcdr [31:0] ; |
| --- | --- |

- else

其他

- if DHCSR.S_SDE == '1' && !unprivDbgS then

译者： 王士杰译者： 王士杰

| 142 | DCRDR[31:0] = MSPLIM_S; DCRDR [31:0] = MSPLIM _ s; |
| --- | --- |

- else

其他

| 144 | DCRDR = Zeros(32); Dcdr = 0(32) ; |
| --- | --- |
| 145 |  |

- elsif reg == DCRSR_REGSEL_PSPLIM_S && HaveSecurityExt() then

Elsif reg = = DCRSR _ regsel _ psplim _ s & & have securityext () then

- if isWrite then

如果我写了

- if DHCSR.S_SDE == '1' then

如果 DHCSR.S _ sde = =’1’，则

| 149 | PSPLIM_S = DCRDR[31:0]; [31:0] ; |
| --- | --- |

- else

其他

- if DHCSR.S_SDE == '1' then

如果 DHCSR.S _ sde = =’1’，则

| 152 | DCRDR[31:0] = PSPLIM_S; Dcdr [31:0] = PSPLIM _ s; |
| --- | --- |

- else

其他

| 154 | DCRDR = Zeros(32); Dcdr = 0(32) ; |
| --- | --- |
| 155 |  |

- elsif reg == DCRSR_REGSEL_MSPLIM_NS && HaveMainExt() then

Elsif reg = = DCRSR _ regsel _ msplim _ ns & & HaveMainExt () then

- if isWrite then

如果我写了

- if !unprivDbgNS then

如果！ unprivDbgNS then

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1956 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

| 159 | MSPLIM_NS = DCRDR[31:0]; MSPLIM _ ns = dcdr [31:0] ; |
| --- | --- |

- else

其他

- if !unprivDbgNS then

如果！ unprivDbgNS then

| 162 | DCRDR[31:0] = MSPLIM_NS; DCRDR [31:0] = MSPLIM _ ns; |
| --- | --- |

- else

其他

| 164 | DCRDR[31:0] = Zeros(); Dcdr [31:0] = Zeros () ; |
| --- | --- |
| 165 |  |

- elsif reg == DCRSR_REGSEL_PSPLIM_NS && HaveMainExt() then

Elsif reg = = DCRSR _ regsel _ psplim _ ns & & HaveMainExt () then

- if isWrite then

如果我写了

- PSPLIM_NS = DCRDR[31:0];

PSPLIM _ ns = dcdr [31:0] ;

- else

其他

- DCRDR[31:0] = PSPLIM_NS;

DCRDR [31:0] = PSPLIM _ ns;

- elsif reg == DCRSR_REGSEL_FPSCR && (HaveFPExt() || HaveMve()) then

Elsif reg = = DCRSR _ regsel _ fpscr & & (HaveFPExt () | | HaveMve ())

- if isWrite then

如果我写了

- if CanDebugAccessFP() then

如果 CanDebugAccessFP () ，则

| 175 | FPSCR = DCRDR[31:0]; FPSCR = dcdr [31:0] ; |
| --- | --- |

- else

其他

- if CanDebugAccessFP() then

如果 CanDebugAccessFP () ，则

| 178 | DCRDR[31:0] = FPSCR; Dcdr [31:0] = FPSCR; |
| --- | --- |

- else

其他

| 180 | DCRDR = Zeros(32); Dcdr = 0(32) ; |
| --- | --- |
| 181 |  |

- elsif reg == DCRSR_REGSEL_STATE_S && HaveSecurityExt() then

Elsif reg = = DCRSR _ regsel _ state _ s & & HaveSecurityExt () then

- if isWrite then

如果我写了

- if DHCSR.S_SDE == '1' then

如果 DHCSR.S _ sde = =’1’，则

| 185 | if !unprivDbgS then 如果！ 那么 unprivDbgS |  |
| --- | --- | --- |
| 186 | CONTROL_S[7:0] = DCRDR[31:24]; CONTROL _ s [7:0] = DCRDR [31:24] ; |  |
| 187 | if HaveMainExt() then 如果 HaveMainExt () ，则 |  |
| 188 | FAULTMASK_S[7:0] = DCRDR[23:16]; FAULTMASK _ s [7:0] = dcdr [23:16] ; |  |
| 189 | BASEPRI_S[7:0] BASEPRI _ s [7:0] | = DCRDR[15:8]; = dcdr [15:8] ; |
| 190 | PRIMASK_S[7:0] = DCRDR[7:0]; PRIMASK _ s [7:0] = DCRDR [7:0] ; |  |
| 191 | else 其他 |  |
| 192 | CONTROL_S.SFPA = DCRDR[27]; SFPA = DCRDR [27] ; |  |
| 193 | CONTROL_S.FPCA = DCRDR[26]; FPCA = DCRDR [26] ; |  |
| 194 | if HavePACBTIExt() then 如果有 pacbtiext () 那么 |  |
| 195 | CONTROL_S.UPAC_EN = DCRDR[31]; UPAC _ en = DCRDR [31] ; |  |
| 196 | CONTROL_S.UBTI_EN = DCRDR[29]; UBTI _ en = DCRDR [29] ; |  |

- else

其他

- if DHCSR.S_SDE == '1' then

如果 DHCSR.S _ sde = =’1’，则

| 199 | if !unprivDbgS then 如果！ 那么 unprivDbgS |  |
| --- | --- | --- |
| 200 | DCRDR[31:24] = CONTROL_S[7:0]; DCRDR [31:24] = CONTROL _ s [7:0] ; |  |
| 201 | if HaveMainExt() then 如果 HaveMainExt () ，则 |  |
| 202 | DCRDR[23:16] = FAULTMASK_S[7:0]; DCRDR [23:16] = FAULTMASK _ s [7:0] ; |  |
| 203 | DCRDR[15:8] 译者： 王士杰 | = BASEPRI_S[7:0]; = BASEPRI _ s [7:0] ; |
| 204 | else 其他 |  |
| 205 | DCRDR[23:8] 译者： 王士杰 | = Zeros(16); = 零 (16) ; |
| 206 | DCRDR[7:0] = PRIMASK_S[7:0]; [7:0] = PRIMASK _ s [7:0] ; |  |
| 207 | else 其他 |  |
| 208 | CONTROL_Type control = Zeros(32); CONTROL _ type CONTROL = 0(32) ; |  |
| 209 | control.SFPA = CONTROL_S.SFPA; CONTROL.s fpa = CONTROL _ s. SFPA; |  |
| 210 | control.FPCA = CONTROL_S.FPCA; CONTROL.FPCA = CONTROL _ s. FPCA; |  |
| 211 | if HavePACBTIExt() then 如果有 pacbtiext () 那么 |  |
| 212 | control.UPAC_EN = CONTROL_S.UPAC_EN; UPAC _ en = CONTROL _ s.UPAC _ en; |  |
| 213 | control.UBTI_EN = CONTROL_S.UBTI_EN; UBTI _ en = CONTROL _ s. UBTI _ en; |  |
| 214 | DCRDR = control[7:0] : Zeros(24); Dcdr = control [7:0] : 0(24) ; |  |

- else

其他

| 216 | DCRDR = Zeros(32); Dcdr = 0(32) ; |
| --- | --- |
| 217 |  |

- elsif reg == DCRSR_REGSEL_STATE_NS && HaveSecurityExt() then

Elsif reg = = DCRSR _ regsel _ state _ ns & & HaveSecurityExt () then

- if isWrite then

如果我写了

- if !unprivDbgNS then

如果！ unprivDbgNS then

| 221 | CONTROL_NS[7:0] = DCRDR[31:24]; // NOTE: SFPA is RAZ/WI. CONTROL _ ns [7:0] = dcdr [31:24] ;// 注意： SFPA 是 RAZ/WI。 |  |
| --- | --- | --- |
| 222 | if HaveMainExt() then 如果 HaveMainExt () ，则 |  |
| 223 | FAULTMASK_NS[7:0] = FAULTMASK _ ns [7:0] = | DCRDR[23:16]; DCRDR [23:16] ; |
| 224 | BASEPRI_NS[7:0] = BASEPRI _ ns [7:0] = | DCRDR[15:8]; DCRDR [15:8] ; |
| 225 | PRIMASK_NS[7:0] = DCRDR[7:0]; PRIMASK _ ns [7:0] = DCRDR [7:0] ; |  |

- else

其他

| 227 | CONTROL_NS.FPCA = DCRDR[26]; FPCA = DCRDR [26] ; |  |
| --- | --- | --- |
| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1957 |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

| Chapter E2. 第 e2 章。 | Pseudocode Specification 伪码规范 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E2.1. Alphabetical Pseudocode List E 2.1 字母伪码列表 |  |  |  |
| 228 |  |  |  |
|  |  | if HavePACBTIExt() then 如果有 pacbtiext () 那么 |  |
| 229 |  | CONTROL_NS.UPAC_EN = DCRDR[31]; CONTROL _ ns.UPAC _ en = DCRDR [31] ; |  |
| 230 |  | CONTROL_NS.UBTI_EN = DCRDR[29]; UBTI _ en = DCRDR [29] ; |  |

- else

其他

- if !unprivDbgNS then

如果！ unprivDbgNS then

| 233 | DCRDR[31:24] = CONTROL_NS[7:0]; // NOTE: SFPA is RAZ/WI. DCRDR [31:24] = CONTROL _ ns [7:0] ;// 注意： SFPA 是 RAZ/WI。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 234 | if HaveMainExt() then 如果 HaveMainExt () ，则 |  |  |
| 235 | DCRDR[23:16] = DCRDR [23:16] = |  | FAULTMASK_NS[7:0]; FAULTMASK _ ns [7:0] ; |
| 236 | DCRDR[15:8] 译者： 王士杰 | = | BASEPRI_NS[7:0]; BASEPRI _ ns [7:0] ; |
| 237 | else 其他 |  |  |
| 238 | DCRDR[23:8] 译者： 王士杰 | = | Zeros(16); 零 (16) ; |
| 239 | DCRDR[7:0] = PRIMASK_NS[7:0]; [7:0] = PRIMASK _ ns [7:0] ; |  |  |

- else

其他

| 241 | CONTROL_Type control = Zeros(32); CONTROL _ type CONTROL = 0(32) ; |
| --- | --- |
| 242 | control.FPCA = CONTROL_NS.FPCA; CONTROL.FPCA = CONTROL _ ns. FPCA; |
| 243 | if HavePACBTIExt() then 如果有 pacbtiext () 那么 |
| 244 | control.UPAC_EN = CONTROL_NS.UPAC_EN; UPAC _ en = CONTROL _ ns. UPAC _ en; |
| 245 | control.UBTI_EN = CONTROL_NS.UBTI_EN; UBTI _ en = CONTROL _ ns |
| 246 | DCRDR = control[7:0] : Zeros(24); Dcdr = control [7:0] : 0(24) ; |
| 247 |  |

- elsif reg == DCRSR_REGSEL_VPR && HaveMve() then

Elsif reg = = DCRSR _ regsel _ vpr & & HaveMve () then

- if isWrite then

如果我写了

- if CanDebugAccessFP() then

如果 CanDebugAccessFP () ，则

| 251 | VPR = DCRDR[31:0]; VPR = dcdr [31:0] ; |
| --- | --- |

- else

其他

- if CanDebugAccessFP() then

如果 CanDebugAccessFP () ，则

| 254 | DCRDR = VPR[31:0]; DCRDR = VPR [31:0] ; |
| --- | --- |

- else

其他

| 256 | DCRDR = Zeros(32); Dcdr = 0(32) ; |
| --- | --- |
| 257 |  |

- elsif (UInt(reg) >= UInt(DCRSR_REGSEL_S_LOW)  &&

Elsif (UInt (reg))

- UInt(reg) <= UInt(DCRSR_REGSEL_S_HIGH) && (HaveFPExt() || HaveMve())) then

UInt (reg) < = UInt (DCRSR _ regsel _ s _ high) & & (HaveFPExt () | | HaveMve ())

- if isWrite then

如果我写了

- if CanDebugAccessFP() then

如果 CanDebugAccessFP () ，则

| 262 | _S[UInt(reg[5:0])] = DCRDR; _ s [ UInt (reg [5:0])] = DCRDR; |
| --- | --- |

- else

其他

- if CanDebugAccessFP() then

如果 CanDebugAccessFP () ，则

| 265 | DCRDR = _S[UInt(reg[5:0])]; DCRDR = _ s [ UInt (reg [5:0])] ; |
| --- | --- |

- else

其他

| 267 | DCRDR = Zeros(32); Dcdr = 0(32) ; |
| --- | --- |
| 268 |  |

- elsif (UInt(reg) >= UInt(DCRSR_REGSEL_PAC_KEY_P_LOW)  &&

Elsif (UInt (reg) > = UInt (DCRSR _ regsel _ pac _ key _ p _ low) &

- UInt(reg) <= UInt(DCRSR_REGSEL_PAC_KEY_U_HIGH) && HavePACBTIExt()) then

UInt (reg) < = UInt (DCRSR _ regsel _ pac _ key _ u _ high) & & HavePACBTIExt ())

- if isWrite then

如果我写了

- if !unprivDbg then

如果！ 那么 unprivDbg

| 273 | PACKeyReg[reg[2:0], isSecure] = DCRDR; PACKeyReg [ reg [2:0] ，isSecure ] = DCRDR; |
| --- | --- |

- else

其他

- if !unprivDbg then

如果！ 那么 unprivDbg

| 276 | DCRDR = PACKeyReg[reg[2:0], isSecure]; DCRDR = PACKeyReg [ reg [2:0] ，isSecure ] ; |
| --- | --- |

- else

其他

| 278 | DCRDR = Zeros(); Dcdr = Zeros () ; |
| --- | --- |
| 279 |  |

- elsif (UInt(reg) >= UInt(DCRSR_REGSEL_PAC_KEY_P_S_LOW)  &&

Elsif (UInt (reg) > = UInt (DCRSR _ regsel _ pac _ key _ p _ s _ low) & &

- UInt(reg) <= UInt(DCRSR_REGSEL_PAC_KEY_U_S_HIGH) &&

UInt (reg) < = UInt (DCRSR _ regsel _ pac _ key _ u _ s _ high)

- HavePACBTIExt() && HaveSecurityExt()) then

HavePACBTIExt () & & HaveSecurityExt ())

- if isWrite then

如果我写了

- if DHCSR.S_SDE == '1' && !unprivDbgS then

译者： 王士杰译者： 王士杰

| 285 | PACKeyReg[reg[2:0], TRUE] = DCRDR; PACKeyReg [ reg [2:0] ，TRUE ] = DCRDR; |
| --- | --- |

- else

其他

- if DHCSR.S_SDE == '1' && !unprivDbgS then

译者： 王士杰译者： 王士杰

| 288 | DCRDR = PACKeyReg[reg[2:0], TRUE]; DCRDR = PACKeyReg [ reg [2:0] ，TRUE ] ; |
| --- | --- |

- else

其他

| 290 | DCRDR = Zeros(); Dcdr = Zeros () ; |
| --- | --- |
| 291 |  |

- elsif (UInt(reg) >= UInt(DCRSR_REGSEL_PAC_KEY_P_NS_LOW)  &&

Elsif (UInt (reg) > = UInt (DCRSR _ regsel _ pac _ key _ p _ ns _ low) & &

- UInt(reg) <= UInt(DCRSR_REGSEL_PAC_KEY_U_NS_HIGH) &&

UInt (reg) < = UInt (DCRSR _ regsel _ pac _ key _ u _ ns _ high) & &

- HavePACBTIExt() && HaveSecurityExt()) then

HavePACBTIExt () & & HaveSecurityExt ())

- if isWrite then

如果我写了

- if !unprivDbgNS then

如果！ unprivDbgNS then

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1958 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

| 297 | PACKeyReg[reg[2:0], FALSE] = DCRDR; PACKeyReg [ reg [2:0] ，FALSE ] = DCRDR; |
| --- | --- |

- else

其他

- if !unprivDbgNS then

如果！ unprivDbgNS then

| 300 | DCRDR = PACKeyReg[reg[2:0], FALSE]; DCRDR = PACKeyReg [ reg [2:0] ，FALSE ] ; |
| --- | --- |

- else

其他

| 302 | DCRDR = Zeros(); Dcdr = Zeros () ; |
| --- | --- |
| 303 |  |

- else

其他

- DCRDR = bits(32) UNKNOWN;

DCRDR = bits (32) UNKNOWN;

E2.1.96	DecodeExecute

E 2.1.96 解码执行

- // DecodeExecute

译码执行

2   // =============

译者： celeron200

3   // Decode instruction and execute.

3// 解码指令并执行。

4

5   DecodeExecute(bits(32) instr, bits(32) pc, boolean isT16, bits(4) defaultCond);

5 DecodeExecute (bits (32) instr，bits (32) pc，boolean isT16，bits (4) defaultCond) ;

E2.1.97	DecodeImmShift

E 2.1.97 DecodeImmShift

- // DecodeImmShift()

//DecodeImmShift ()

2   // ================

= = = = = = = = = = = = = = = =

3

4 (SRType, integer) DecodeImmShift(bits(2) sr_type, bits(5) imm5) 5

4(SRType，integer) DecodeImmShift (bits (2) sr _ type，bits (5) imm5)5

6case sr_type of

6case sr _ type of

- when '00'

When’00’当 “00”

- shift_t = SRType_LSL;  shift_n = UInt(imm5);

Shift _ t = SRType _ lsl; shift _ n = UInt (imm5) ;

- when '01'

当’01’

- shift_t = SRType_LSR;  shift_n = if imm5 == '00000' then 32 else UInt(imm5);

Shift _ t = SRType _ lsr; shift _ n = if imm5 = =’00000’then 32 else UInt (imm5) ;

- when '10'

当’10’

- shift_t = SRType_ASR;  shift_n = if imm5 == '00000' then 32 else UInt(imm5);

Shift _ t = SRType _ asr; shift _ n = if imm5 = =’00000’then 32 else UInt (imm5) ;

- when '11'

当’11’

- if imm5 == '00000' then

如果 imm5 = =’00000’then

| 15 | shift_t = SRType_RRX; shift_n = 1; Shift _ t = SRType _ rrx; shift _ n = 1; |
| --- | --- |

- else

其他

| 17 | shift_t = SRType_ROR; shift_n = UInt(imm5); Shift _ t = SRType _ ror; |
| --- | --- |
| 18 |  |

- return (shift_t, shift_n);

Return (shift _ t，shift _ n) ;

E2.1.98	DecodeRegShift

E 2.1.98 解码器

- // DecodeRegShift()

//DecodeRegShift ()

2   // ================

= = = = = = = = = = = = = = = =

3

4   SRType DecodeRegShift(bits(2) sr_type)

4 SRType DecodeRegShift (bits (2) sr _ type)

5case sr_type of

5 大小写 sr _ type of

6when '00'  shift_t = SRType_LSL;

6 when’00’shift _ t = SRType _ lsl;

7when '01'  shift_t = SRType_LSR;

当’01’shift _ t = SRType _ lsr;

8when '10'  shift_t = SRType_ASR;

8when’10’shift _ t = SRType _ asr;

9when '11'  shift_t = SRType_ROR;

9when’11’shift _ t = SRType _ ror;

- return shift_t;

返回 shift _ t;

E2.1.99	DefaultCond

E 2.1.99 默认条件

- // DefaultCond()

//DefaultCond ()

2   // =============

译者： celeron200

3

4   bits(4) DefaultCond()

4 bits (4) DefaultCond () 4 位 (4) DefaultCond ()

5// If in an IT block use the IT condition, otherwise set the condition to

5// 如果在一个 IT 区块中使用 IT 条件，否则将该条件设置为

6// always (in other words 0xE).

6//always (换句话说就是 0xe)。

7// NOTE: This is only the default condition, as it may be overridden by an

7// 注意： 这只是默认条件，因为它可能被

- //explicit condition code in the instruction itself.

// 指令本身中的显式条件码。

9if ITSTATE[3:0] == Zeros(4) then

如果 ITSTATE [3:0] = = 0 (4) ，则

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1959 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- cond = 0xE[3:0];

Cond = 0xE [3:0] ;

- else

其他

- cond = ITSTATE[7:4];

译者： 王士杰

- return cond;

返回条件；

E2.1.100	DefaultExcInfo

E 2.1.100 DefaultExcInfo

- // DefaultExcInfo()

//DefaultExcInfo ()

2   // ================

= = = = = = = = = = = = = = = =

3

4   ExcInfo DefaultExcInfo()

4 ExcInfo DefaultExcInfo ()4 ExcInfo DefaultExcInfo ()

5ExcInfo exc;

5ExcInfo exc;

6

| 7 | exc.fault 编译： pestwave | = NoFault; = no fault; |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | exc.origFault 编译： pestwave | = NoFault; = no fault; |  |
| 9 | exc.derivedFrom 来源于 | = NoFault; = no fault; |  |
| 10 | exc.isSecure Exc.secure (安全) | = | boolean UNKNOWN; 布尔型未知； |
| 11 | exc.origFaultIsSecure 故障保险除外 | = | boolean UNKNOWN; 布尔型未知； |

- exc.derivedFromIsSecure = boolean UNKNOWN;

Exc. derivedfromissecure = boolean UNKNOWN;

| 13 | exc.isTerminal exc.isTerminal | = FALSE; 译者注： |
| --- | --- | --- |
| 14 | exc.inExcTaken 未完待续 | = FALSE; 译者注： |
| 15 | exc.lockup 解除禁闭 | = FALSE; 译者注： |
| 16 | exc.termInst exc.termInst 解释 | = TRUE; 译者注： |

- return exc;

返回 exc;

E2.1.101	DefaultMemoryAttributes

E 2.1.101 DefaultMemoryAttributes

- // DefaultMemoryAttributes()

//DefaultMemoryAttributes ()

2   // =========================

= = = = = = = = =

3

4   MemoryAttributes DefaultMemoryAttributes(bits(32) address)

4 MemoryAttributes DefaultMemoryAttributes (bits (32) address) 4 内存属性 DefaultMemoryAttributes (bits (32) address)

5

6MemoryAttributes memattrs;

6、记忆力

7

8case address[31:29] of

地址 [31:29]

- when '000'

当’000’

- memattrs.memtype = MemType_Normal;

Memattrs.MemType = MemType _ normal;

- memattrs.device = DeviceType UNKNOWN;

Device = DeviceType UNKNOWN;

- memattrs.innerattrs = '10';

Memattrs.innerattrs =’10’;

- memattrs.innerhints = '10';

内在暗示 =’10’;

- memattrs.shareable = FALSE;

Memattrs.shareable = FALSE;

- when '001'

当’001’

- memattrs.memtype = MemType_Normal;

Memattrs.MemType = MemType _ normal;

- memattrs.device = DeviceType UNKNOWN;

Device = DeviceType UNKNOWN;

- memattrs.innerattrs = '11';

Memattrs.innerattrs =’11’;

- memattrs.innerhints = '11';

Memattrs.inner hints =’11’;

- memattrs.shareable = FALSE;

Memattrs.shareable = FALSE;

- when '010'

当’010’

- memattrs.memtype = MemType_Device;

Memattrs.MemType = MemType _ device;

- memattrs.device = DeviceType_nGnRE;

Device = DeviceType _ ngnre;

- memattrs.innerattrs = '00';

Memattrs.innerattrs =’00’;

- memattrs.innerhints = '00';

内在暗示 =’00’;

- memattrs.shareable = TRUE;

分享 = 真实；

- when '011'

当’011’

- memattrs.memtype = MemType_Normal;

Memattrs.MemType = MemType _ normal;

- memattrs.device = DeviceType UNKNOWN;

Device = DeviceType UNKNOWN;

- memattrs.innerattrs = '11';

Memattrs.innerattrs =’11’;

- memattrs.innerhints = '11';

Memattrs.inner hints =’11’;

- memattrs.shareable = FALSE;

Memattrs.shareable = FALSE;

- when '100'

当’100’

- memattrs.memtype = MemType_Normal;

Memattrs.MemType = MemType _ normal;

- memattrs.device = DeviceType UNKNOWN;

Device = DeviceType UNKNOWN;

- memattrs.innerattrs = '10';

Memattrs.innerattrs =’10’;

- memattrs.innerhints = '10';

内在暗示 =’10’;

- memattrs.shareable = FALSE;

Memattrs.shareable = FALSE;

- when '101'

当’101’

- memattrs.memtype = MemType_Device;

Memattrs.MemType = MemType _ device;

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1960 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- memattrs.device = DeviceType_nGnRE;

Device = DeviceType _ ngnre;

- memattrs.innerattrs = '00';

Memattrs.innerattrs =’00’;

- memattrs.innerhints = '00';

内在暗示 =’00’;

- memattrs.shareable = TRUE;

分享 = 真实；

- when '110'

当’110’

- memattrs.memtype = MemType_Device;

Memattrs.MemType = MemType _ device;

- memattrs.device = DeviceType_nGnRE;

Device = DeviceType _ ngnre;

- memattrs.innerattrs = '00';

Memattrs.innerattrs =’00’;

- memattrs.innerhints = '00';

内在暗示 =’00’;

- memattrs.shareable = TRUE;

分享 = 真实；

- when '111'

当’111’

- if address[28:20] == '000000000' then

如果地址是 [28:20] = =’00000000’，那么

| 53 | memattrs.memtype = MemType_Device; Memattrs.MemType = MemType _ device; |
| --- | --- |
| 54 | memattrs.device = DeviceType_nGnRnE; Memattrs.dice = DeviceType _ ngnrne; |
| 55 | memattrs.innerattrs = '00'; Memattrs.innerattrs =’00’; |
| 56 | memattrs.innerhints = '00'; 内在暗示 =’00’; |
| 57 | memattrs.shareable = TRUE; 分享 = 真实； |

- else

其他

| 59 | memattrs.memtype = MemType_Device; Memattrs.MemType = MemType _ device; |
| --- | --- |
| 60 | memattrs.device = DeviceType_nGnRE; Device = DeviceType _ ngnre; |
| 61 | memattrs.innerattrs = '00'; Memattrs.innerattrs =’00’; |
| 62 | memattrs.innerhints = '00'; 内在暗示 =’00’; |
| 63 | memattrs.shareable = TRUE; 分享 = 真实； |
| 64 |  |

- // Outer attributes are the same as the inner attributes in all cases.

在所有情况下，外部属性和内部属性是相同的。

- memattrs.outerattrs = memattrs.innerattrs;

Outerattrs = memattrs.innerattrs;

- memattrs.outerhints = memattrs.innerhints;

Memattrs.outer hints = memattrs.innerhints;

- memattrs.outershareable = memattrs.shareable;

Outershareable = memattrs.shareable;

- memattrs.innertransient = FALSE;

Memattrs.innertransient = FALSE;

- memattrs.outertransient = FALSE;

Memattrs.outertransient = FALSE;

71

71

- // Setting as UNKNOWN by default. This flag will be  overwritten based on

// 默认设置为未知。这个标志将被覆盖

- // SAU and IDAU checking in SecurityCheck().

//SAU 和 IDAU 检查 SecurityCheck ()。

- memattrs.NS = boolean UNKNOWN;

memattrs.NS = boolean UNKNOWN;

- return memattrs;

返回 memattrs;

E2.1.102	DefaultPermissions

E 2.1.102 DefaultPermissions

- // DefaultPermissions()

//DefaultPermissions ()

2   // ====================

= = = = = = = = = = =

3

4   Permissions DefaultPermissions(bits(32) address)

4 权限 DefaultPermissions (bits (32) address)

5

5

6Permissions perms;

6 权限许可；

7

| 8 | perms.ap Perms.ap 美联社 | = '01'; 译者： 王士杰 |
| --- | --- | --- |
| 9 | perms.apValid 烫发。有效 | = TRUE; 译者注： |
| 10 | perms.region 地区 | = Zeros(8); = 0(8) ; |

- perms.regionValid = FALSE;

perms.regionValid = FALSE;

- case address[31:29] of

案件地址 [31:29]

- when '000'

当’000’

- perms.xn = '0';

Xn =’0’;

- when '001'

当’001’

- perms.xn = '0';

Xn =’0’;

- when '010'

当’010’

- perms.xn = '1';

Perms.xn =’1’;

- when '011'

当’011’

- perms.xn = '0';

Xn =’0’;

- when '100'

当’100’

- perms.xn = '0';

Xn =’0’;

- when '101'

当’101’

- perms.xn = '1';

Perms.xn =’1’;

- when '110'

当’110’

- perms.xn = '1';

Perms.xn =’1’;

- when '111'

当’111’

- perms.xn = '1';

Perms.xn =’1’;

30

30

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1961 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- return perms;

返回 perms;

E2.1.103	DerivedLateArrival

E 2.1.103 派生迟到

- // DerivedLateArrival()

//derivedlaterarrival ()

2   // ====================

= = = = = = = = = = =

3

4   DerivedLateArrival(integer pePriority, integer peNumber, boolean peIsSecure, ExcInfo deInfo,

4 DerivedLateArrival (integerpepriority，integerpenumber，booleanpeissecure，excinfodeinfo,

| 5 | integer oeNumber, boolean oeIsSecure, EXC_RETURN_Type excReturn) Integer oeNumber，boolean oeIsSecure，EXC _ return _ type excReturn) |
| --- | --- |

- // PE: the pre-empted exception - before exception entry.

//PE: 在异常条目之前抢占的异常。

7// OE: the original exception - exception entry.

7//OE: 原始的 exception-exception 条目。

8 // DE: the derived exception - fault on exception entry. 9

8//DE: 派生的 exception-fault 异常条目

- // Get the priorities of the exceptions

// 获取异常的优先级

- // xePriority: the lower the value, the higher the priority.

//xePriority: 值越低，优先级越高。

- oePriority = ExceptionPriority(oeNumber, oeIsSecure, FALSE);

oePriority = ExceptionPriority (oeNumber，oeIsSecure，FALSE) ;

- // NOTE: Comparison of dePriority against PE priority and possible

// 注意： dePriority 与 PE 优先级和可能性的比较

- // escalation to HardFault has already occurred. See CreateException().

// 升级到 hard fault 已经发生。请参见 CreateException ()。

- // Work out which fault to take, and what the target Security state is.

计算出要发生哪个错误，目标证券状态是什么。

- if deInfo.isTerminal then

如果 deInfo.isTerminal

- // Derived exception is terminal and prevents the original exception

// 派生的异常是终止的，阻止了原来的异常

- // being taken (for example fault on vector fetch). As a result the

// 被接受 (例如向量获取的错误)

- // derived exception is treated as a HardFault.

// 派生异常被视为 hard fault。

- targetIsSecure = deInfo.isSecure;

targetIsSecure = deInfo.isSecure;

| 22 | targetFault Target fault 目标故障 | = deInfo.fault; 编译： pestwave |
| --- | --- | --- |

- // If the derived fault does not have sufficient priority to pre-empt

// 如果派生错误没有足够的优先级来抢占

- // lockup instead of taking it.

// 锁定，而不是拿走它。

- if !ComparePriorities(deInfo, FALSE, oePriority, oeNumber, oeIsSecure) then

比较优先级 (deInfo，FALSE，oePriority，oeNumber，oeIsSecure)

- _ = ExceptionTaken(oeNumber, deInfo.inExcTaken, oeIsSecure,

_ = exception taken (oeNumber，deInfo.inExcTaken,

| 27 | IgnoreFaults_ALL, excReturn); Ignore faults _ all，excReturn) ; |
| --- | --- |

- // Since execution of original exception cannot be started, lockup

// 因为原始异常的执行不能启动，锁定

- // at the current priority level. That is the priority of the original

// 处于当前优先级。这是原始

- // exception.

例外。

- Lockup(TRUE);

Lockup (TRUE) ;

- elsif ComparePriorities(deInfo, FALSE, oePriority, oeNumber, oeIsSecure) then

Elsif ComparePriorities (deInfo，FALSE，oePriority，oeNumber，oeIsSecure) then

- // Derive exception has a higher priority (that is a lower value) than the

派生异常的优先级比

- // original exception, so the derived exception first. Tail-chaining is

// 原始异常，因此派生异常优先

- // IMPLEMENTATION DEFINED.

// 实现定义。

| 36 | targetFault Target fault 目标故障 | = deInfo.fault; 编译： pestwave |
| --- | --- | --- |

- targetIsSecure = deInfo.isSecure;

targetIsSecure = deInfo.isSecure;

- else

其他

- // If the derived exception caused a lockup then this must be handled

// 如果派生异常导致锁定，则必须处理该异常

- // now as the lockup cannot be pended until the original exception

// 现在，锁定不能被挂起，直到原来的异常

- // returns.

// 返回。

- if deInfo.lockup then

如果 deInfo.lockup

- // Lockup at the priority of the original exception being entered.

// 锁定初始异常的优先级。

- _ = ExceptionTaken(oeNumber, deInfo.inExcTaken, oeIsSecure,

_ = exception taken (oeNumber，deInfo.inExcTaken,

| 45 | IgnoreFaults_ALL, excReturn); Ignore faults _ all，excReturn) ; |
| --- | --- |

- Lockup(TRUE);

Lockup (TRUE) ;

- else

其他

- // DE will be pended below, start execution of the OE.

//DE 将在下面挂起，开始执行 OE。

| 49 | targetFault Target fault 目标故障 | = oeNumber; 译者注： |
| --- | --- | --- |

- targetIsSecure = oeIsSecure;

targetIsSecure = oeIsSecure;

- // If none of the tests above have triggered a lockup (which would have

// 如果上述所有测试都没有触发锁定 (这将导致

- // terminated execution of the pseudocode) then the derived exception

// 终止伪码的执行) ，则派生异常

- // must be pended and any escalation syndrome info generated.

// 必须挂起，并生成任何升级综合症信息。

- if HaveMainExt() &&

如果 HaveMainExt () & &

| 56 | (deInfo.fault 译者： 王士杰 | == HardFault) && 译者： 王士杰 |
| --- | --- | --- |

- (deInfo.origFault != HardFault) then

(deinfo.org fault

- HFSR.FORCED = '1';

强迫 =’1’;

- SetPending(deInfo.fault, deInfo.isSecure, TRUE);

SetPending (deinfo. fault，deInfo.isSecure，TRUE) ;

- // Take the target exception. NOTE: None terminal faults are ignored when

// 接受目标异常。注意： 当

- // handling the derived exception, allowing forward progress to be made.

// 处理派生异常，允许前进。

- (excInfo, excReturn) = ExceptionTaken(targetFault, deInfo.inExcTaken,

(excInfo，excReturn) = exception taken (target fault，deInfo.inExcTaken,

| 64 | targetIsSecure, IgnoreFaults_STACK, excReturn); 目标安全，ignore faults _ stack，excReturn) ; |  |
| --- | --- | --- |
| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1962 |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- // If trying to take the resulting exception results in another fault, then handle

// 如果尝试接受结果异常导致另一个错误，则处理

- // the derived derived fault.

// 派生错误。

- if excInfo.fault != NoFault then

如果 excinfo. fault! = no fault，则

- DerivedLateArrival(pePriority, peNumber, peIsSecure, excInfo, targetFault,

派生迟到 (pePriority，peNumber，peIsSecure，excInfo，target fault,

| 69 | targetIsSecure, excReturn); targetIsSecure，excReturn) ; |
| --- | --- |

E2.1.104	DeviceType

E 2.1.104 设备类型

- // Types of memory

// 内存类型

2

| 3 | enumeration DeviceType {DeviceType_GRE, 枚举 DeviceType { DeviceType _ gre, | DeviceType_nGRE, 设备类型， |
| --- | --- | --- |
| 4 | DeviceType_nGnRE, DeviceType _ ngnre, | DeviceType_nGnRnE}; 设备类型 |

E2.1.105	DWT_AddressCompare

105 DWT _ addresscompare

- // DWT_AddressCompare()

//DWT _ addresscompare ()

2   // ====================

= = = = = = = = = = =

3   // Returns a pair of values. The first result is whether the (masked) addresses are equal,

3// 返回一对值。第一个结果是 (屏蔽的) 地址是否相等，

4 // where the access address (addr) is masked according to DWT_FUNCTION[n].DATAVSIZE and the 5 // comparator address (compaddr) is masked according to the access size. The second result 6 // is whether the (unmasked) addr is greater than the (unmasked) compaddr.

4// 根据 DWT _ function [n] 对访问地址 (addr) 进行屏蔽。DATAVSIZE 和 5// 比较器地址 (compaddr) 根据访问大小被屏蔽。第二个结果 6// 是 (未屏蔽的) addr 是否大于 (未屏蔽的) compaddr。

7

8   (boolean,boolean) DWT_AddressCompare(bits(32) addr, bits(32) compaddr, integer size,

8(boolean，boolean) DWT _ addresscompare (bits (32) addr，bits (32) compaddr，integer size,

| 9 | integer compsize) Integer compsize) |
| --- | --- |

- // addr must be a multiple of size. Unaligned accesses are split into smaller accesses.

//addr 必须是大小的倍数。未对齐的访问被分割成更小的访问。

- assert Align(addr, size) == addr;

Assert Align (addr，size) = = addr;

12

12

- // compaddr must be a multiple of compsize

//compaddr 必须是 compsize 的倍数

- if Align(compaddr, compsize) != compaddr then UNPREDICTABLE;

如果 Align (compaddr，compsize) ! = compaddr 则不可预测；

| 16 | addrmatch 地址匹配 | = (Align(addr, compsize) == Align(compaddr, size)); 译者注) ; |
| --- | --- | --- |

- addrgreater = (UInt(addr) > UInt(compaddr));

(UInt (addr) > UInt (compaddr)) ;

- return (addrmatch,addrgreater);

返回 (addrmatch，addrgreater) ;

E2.1.106	DWT_CycCountMatch

E 2.1.106 DWT _ cyccountmatch

- // DWT_CycCountMatch

//DWT _ cyccountmatch

2   // =================

= = = = = = = = = = = = = = = =

3 // Check for DWT cycle count match. This is called for each increment of 4 // DWT_CYCCNT.

3// 检查 DWT 周期计数是否匹配。每增加 4//DWT _ cyccnt 就调用一次。

5

6   DWT_CycCountMatch()

6 DWT _ cyccountmatch ()

7boolean trigger_debug_event = FALSE;

7boolean trigger _ debug _ event = FALSE;

8boolean debug_event = FALSE;

8boolean debug _ event = FALSE;

9N = UInt(DWT_CTRL.NUMCOMP);

9N = UInt (DWT _ ctrl.NUMCOMP) ;

- if N == 0 then return; // No comparator support

如果 n = = 0，则返回；// 没有比较器支持

- secure_match = IsSecure() && DWT_CTRL.CYCDISS == '1';

Secure _ match = IsSecure () & & DWT _ ctrl. CYCDISS = =’1’;

- for i = 0 to N-1

对于 i = 0 到 N-1

- if IsDWTConfigUnpredictable(i) then UNPREDICTABLE;

如果 IsDWTConfigUnpredictable (i) 则 UNPREDICTABLE;

- if DWT_FUNCTION[i].MATCH == '0001' && DWT_ValidMatch(i, secure_match, FindPriv())

如果 DWT _ function [i] . MATCH = =’0001’& & DWT _ validmatch (i，secure _ MATCH，FindPriv ())

| 15 | && DWT_CYCCNT == DWT_COMP[i] then 译者： 王士杰 |
| --- | --- |

- DWT_FUNCTION[i].MATCHED = '1';

DWT _ function [ i ] . MATCHED = “1”

- debug_event = DWT_FUNCTION[i].ACTION == '01';

调试事件 = DWT _ function [i]

- trigger_debug_event = trigger_debug_event || debug_event;

触发器调试事件 = 触发器调试事件；

- // Setting the debug event if at least one comparator matches.

如果至少有一个比较器匹配，则设置调试事件。

- if trigger_debug_event then

如果触发器 _ debug _ event

- // There is no special behaviour required for a cycle count match,

// 循环计数匹配不需要特殊行为，

- // so treat it as if it were a normal memory access.

// 所以把它当作一个正常的内存访问。

- debug_event = SetDWTDebugEvent(secure_match, FindPriv(), AccType_NORMAL);

Debug _ event = SetDWTDebugEvent (secure _ match，FindPriv () ，AccType _ normal) ;

- return;

返回；

E2.1.107	DWT_DataAddressMatch

E 2.1.107 DWT _ dataaddressmatch

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1963 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- // DWT_DataAddressMatch()

//DWT _ dataaddressmatch ()

2   // ======================

译者： celeron200

3 // Check for match of access at "daddr". "dsize", "read", "NSreq", and "privilege" are the 4 // attributes for the access. Note that for a load or store instruction, "NSreq" is the

3// 检查 “daddr” 的访问权限是否匹配。“dsize”、“read”、“NSreq” 和 “privilege” 是访问的 4// 属性。注意，对于加载或存储指令，“NSreq” 是

5 // current Security state of the PE, but this is not necessarily true for a hardware stack 6 // push/pop or vector table access. "NSreq" might not be the same as the "NSattr"

5//PE 的当前安全状态，但是对于硬件堆栈 6//push/pop 或向量表访问来说，这不一定是正确的证券。“NSreq” 可能不同于 “NSattr”

7   // attribute the PE finally uses to make the access.

7// 属性，PE 最终使用该属性进行访问。

8 // If comparators 'm' and 'm+1' form an Data Address Range comparator, then this function 9 // returns the range match result when N=m+1.

8// 如果比较器‘ m’和‘ m + 1’形成一个数据地址范围比较器，那么这个函数 9// 返回 n = m + 1 时的范围匹配结果。

- boolean DWT_DataAddressMatch(integer N, bits(32) daddr, integer dsize, boolean read,

Boolean DWT _ dataaddressmatch (integer n，bits (32) daddr，integer dsize，boolean read,

| 12 | boolean NSreq, boolean priv_match) Boolean NSreq，boolean priv _ match) |
| --- | --- |

- assert N < UInt(DWT_CTRL.NUMCOMP) && dsize IN {1,2,4} && Align(daddr, dsize) == daddr;

断言 n <UInt (DWT _ ctrl. NUMCOMP) & & dsize IN {1,2,4} & & Align (daddr，dsize) = = daddr;

- valid_match = DWT_ValidMatch(N, !NSreq, priv_match);

Valid _ match = DWT _ validmatch (n，！ NSreq，priv _ match) ;

- valid_addr = DWT_FUNCTION[N].MATCH == 'x1xx';

Valid _ addr = DWT _ function [ n ] . MATCH = = ‘ x1xx’;

- if valid_match && valid_addr then

如果 valid _ match & & & valid _ addr，则

- if N != UInt(DWT_CTRL.NUMCOMP)-1 then

如果 n! = UInt (DWT _ ctrl. NUMCOMP)-1 则

| 20 | linked_to_addr = DWT_FUNCTION[N+1].MATCH == '0111'; Linked _ to _ addr = DWT _ function [ n + 1] . MATCH = =’0111’; | // Data Address Limit // 数据地址限制 |
| --- | --- | --- |

- else

其他

- linked_to_addr = FALSE;

Linked _ to _ addr = FALSE;

- case DWT_FUNCTION[N].MATCH[1:0] of

Case DWT _ function [ n ] . MATCH [1:0] of

| 25 | when '00' match_lsc = TRUE; linked = FALSE; 当’00’match _ lsc = TRUE; linked = FALSE; |
| --- | --- |

- when '01'  match_lsc = !read;  linked = FALSE;

当’01’match _ lsc =

| 27 | when '10' match_lsc = read; linked = FALSE; 当’10’match _ lsc = read; linked = FALSE; |
| --- | --- |

- when '11'

当’11’

| 30 | case DWT_FUNCTION[N-1].MATCH[1:0] of 大小写 DWT _ function [N-1] . MATCH [1:0] of |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | when '00' When’00’当 “00” |  | match_lsc = TRUE; Match _ lsc = TRUE; | linked = TRUE; 连结 = 真实； |
| 32 | when 时间： | '01' 01 年 | match_lsc = !read; Match _ lsc = ! read; | linked = TRUE; 连结 = 真实； |
| 33 | when 时间： | '10' 10 | match_lsc = read; Match _ lsc = read; | linked = TRUE; 连结 = 真实； |
| 34 |  |  |  |  |

- if !linked_to_addr then

那么，如果

- vsize = 2^UInt(DWT_FUNCTION[N].DATAVSIZE);

Vsize = 2 ^ UInt (DWT _ function [ n ] . DATAVSIZE) ;

- (match_eq,match_gt) = DWT_AddressCompare(daddr, DWT_COMP[N], dsize, vsize);

(match _ eq，match _ gt) = DWT _ addresscompare (daddr，DWT _ comp [ n ] ，dsize，vsize) ;

- if linked then

如果链接，那么

| 40 | valid_match = DWT_ValidMatch(N-1, !NSreq, priv_match); Valid _ match = DWT _ validmatch; |
| --- | --- |
| 41 | (lower_eq,lower_gt) = DWT_AddressCompare(daddr, DWT_COMP[N-1], dsize, 1); (lower _ eq，lower _ gt) = DWT _ addresscompare (daddr，DWT _ comp [ N-1] ，dsize，1) ; |
| 42 | match_addr = valid_match && (lower_eq ¦¦ lower_gt) && !match_gt; Match _ addr = valid _ match & & (lower _ eq ¦ ¦ lower _ gt) & & |

- else

其他

| 44 | match_addr = match_eq; Match _ addr = match _ eq; |
| --- | --- |

- else

其他

- match_addr = FALSE;

Match _ addr = FALSE;

- match = match_addr && match_lsc;

Match = match _ addr & & match _ lsc;

- else

其他

- match = FALSE;

Match = FALSE;

- return match;

返回比赛；

E2.1.108	DWT_DataMatch

E 2.1.108 DWT _ datamatch

- // DWT_DataMatch()

//DWT _ datamatch ()

2   // ===============

译者： celeron200

3   // Perform varioius Data match checks for DWT.

3// 为 DWT 执行各种数据匹配检查。

4

5   DWT_DataMatch(bits(32) daddr, integer dsize, bits(32) dvalue, boolean read, boolean NSreq,

5 DWT _ datamatch (bits (32) daddr，integer dsize，bits (32) dvalue，boolean read，boolean NSreq,

| 6 | boolean priv_match, AccType acctype) Boolean priv _ match，AccType AccType) |
| --- | --- |
| 7 |  |

- boolean trigger_debug_event = FALSE;

布尔触发器 _ debug _ event = FALSE;

9boolean debug_event = FALSE;

9 boolean debug _ event = FALSE;

10

10

- if !HaveDWT() || IsZero(DWT_CTRL.NUMCOMP) then return; // No comparator support

如果！ HaveDWT () | | IsZero (DWT _ ctrl. NUMCOMP) 则返回；// 不支持比较器

- for i = 0 to UInt(DWT_CTRL.NUMCOMP) - 1

对于 i = 0 到 UInt (DWT _ ctrl. NUMCOMP)-1

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1964 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- if IsDWTConfigUnpredictable(i) then UNPREDICTABLE;

如果 IsDWTConfigUnpredictable (i) 则 UNPREDICTABLE;

- daddr_match  = DWT_DataAddressMatch(i, daddr, dsize, read, NSreq, priv_match);

Daddr _ match = DWT _ dataaddressmatch (i，daddr，dsize，read，NSreq，priv _ match) ;

- dvalue_match = DWT_DataValueMatch(i, daddr, dvalue, dsize, read, NSreq, priv_match);

Dvalue _ match = DWT _ datavaluematch (i，daddr，dvalue，dsize，read，NSreq，priv _ match) ;

- // Data Address and Data Address Limit.

// 数据地址和数据地址限制。

- if daddr_match && DWT_FUNCTION[i].MATCH == '01xx' then

如果 daddr _ MATCH & & DWT _ function [i] . MATCH = =’01xx’，则

- // Data Address.

// 数据地址。

- if DWT_FUNCTION[i].MATCH != '0111' then

如果 DWT _ function [i] . MATCH! =’0111’，则

| 22 | DWT_FUNCTION[i].MATCHED = '1'; DWT _ function [ i ] . MATCHED = “1” |
| --- | --- |
| 23 | debug_event = DWT_FUNCTION[i].ACTION == '01'; 调试事件 = DWT _ function [i] |
| 24 |  |

- // Data Address with Data Address Limit.

有数据地址限制的数据地址。

- else

其他

| 27 | //ith comparator. 比较器。 |
| --- | --- |
| 28 | DWT_FUNCTION[i].MATCHED = bit UNKNOWN; 匹配 = 位未知； |
| 29 | // (i-1)th comparator. 第一个比较器。 |
| 30 | DWT_FUNCTION[i-1].MATCHED = '1'; 匹配 =’1’; |
| 31 | debug_event = DWT_FUNCTION[i-1].ACTION == '01'; 调试事件 = DWT _ function [i-1] |
| 32 |  |

- // Data Value and Linked Data Value.

// 数据值和链接数据值。

- if dvalue_match && DWT_FUNCTION[i].MATCH == '10xx' then

如果 dvalue _ MATCH & & DWT _ function [i] . MATCH = = =’10xx’，则

- // Data Value.

// 数据值。

- if DWT_FUNCTION[i].MATCH != '1011' then

如果 DWT _ function [i] . MATCH! =’1011’，则

| 37 | DWT_FUNCTION[i].MATCHED = '1'; DWT _ function [ i ] . MATCHED = “1” |
| --- | --- |
| 38 | debug_event = DWT_FUNCTION[i].ACTION == '01'; 调试事件 = DWT _ function [i] |
| 39 |  |

- // For Linked Data Value, daddr_match will be TRUE for [i-1].

// 对于链接数据值，daddr _ match 对于 [i-1] 为 TRUE。

- else

其他

| 42 | DWT_FUNCTION[i].MATCHED = '1'; DWT _ function [ i ] . MATCHED = “1” |
| --- | --- |
| 43 | debug_event = DWT_FUNCTION[i].ACTION == '01'; 调试事件 = DWT _ function [i] |
| 44 |  |

- // Data Address with Value.

// 带值数据地址。

- if daddr_match && DWT_FUNCTION[i].MATCH == '11xx' then

如果 daddr _ MATCH & & DWT _ function [i] . MATCH = = =’11xx’，则

- DWT_FUNCTION[i].MATCHED = '1';

DWT _ function [ i ] . MATCHED = “1”

- // No debug_event generated in the case of Data Address with Value.

// 没有在 Data Address with Value 的情况下生成 debug _ event。

- trigger_debug_event = trigger_debug_event || debug_event;

触发器调试事件 = 触发器调试事件；

- // Setting the debug event if at least one comparator matches.

如果至少有一个比较器匹配，则设置调试事件。

- if trigger_debug_event then

如果触发器 _ debug _ event

- debug_event = SetDWTDebugEvent(!NSreq, priv_match, acctype);

Debug _ event = SetDWTDebugEvent (

- return;

返回；

E2.1.109	DWT_DataValueMatch

E 2.1.109 DWT _ datavaluematch

- // DWT_DataValueMatch()

//DWT _ datavaluematch ()

2   // ====================

= = = = = = = = = = =

3   // Check for match of access of "dvalue" at "daddr". "dsize", "read" and "NSreq"

3// 检查 “daddr” 的 “dvalue” 访问是否匹配。“dsize”、“read” 和 “NSreq”

4 // and "priv_match" are the attributes for the access. Note that for a load or store 5 // instruction, "NSreq" is the current Security state of the PE, but this is not

4// 和 “priv _ match” 是访问的属性。请注意，对于加载或存储 5// 指令，“NSreq” 是 PE 的当前安全状态，但这不是证券交易所的安全状态

6   // necessarily true for a hardware stack push/pop or vector table access. "NSreq"

6// 对于硬件栈 push/pop 或向量表访问来说必须为真。“NSreq”

7 // might not be the same as the "NSattr" attribute the PE finally uses to make the access. 8

7// 可能与 PE 最终用于进行访问的 “NSattr” 属性不相同

9   boolean DWT_DataValueMatch(integer N, bits(32) daddr, bits(32) dvalue, integer dsize,

9 boolean DWT _ datavaluematch (integer n，bits (32) daddr，bits (32) dvalue，integer dsize,

| 10 | boolean read, boolean NSreq, boolean priv_match) Boolean read，boolean NSreq，boolean priv _ match) |
| --- | --- |

- assert N < UInt(DWT_CTRL.NUMCOMP) && dsize IN {1,2,4} && Align(daddr,dsize) == daddr;

断言 n <UInt (DWT _ ctrl. NUMCOMP) & & dsize IN {1,2,4} & & Align (daddr，dsize) = = daddr;

- valid_match = DWT_ValidMatch(N, !NSreq, priv_match);

Valid _ match = DWT _ validmatch (n，！ NSreq，priv _ match) ;

- valid_data = DWT_FUNCTION[N].MATCH[3:2] == '10';

Valid _ data = DWT _ function [ n ] . MATCH [3:2] = =’10’;

- if valid_match && valid_data then

如果 valid _ match & & & valid _ data，则

- case DWT_FUNCTION[N].MATCH[1:0] of

Case DWT _ function [ n ] . MATCH [1:0] of

| 18 | when '00' match_lsc = TRUE; linked = FALSE; 当’00’match _ lsc = TRUE; linked = FALSE; |
| --- | --- |

- when '01'  match_lsc = !read;  linked = FALSE;

当’01’match _ lsc =

| 20 | when '10' match_lsc = read; linked = FALSE; 当’10’match _ lsc = read; linked = FALSE; |
| --- | --- |

- when '11'

当’11’

| 22 | case DWT_FUNCTION[N-1].MATCH[1:0] of 大小写 DWT _ function [N-1] . MATCH [1:0] of |  |
| --- | --- | --- |
| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1965 |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

| Chapter E2. 第 e2 章。 | Pseudocode Specification 伪码规范 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E2.1. Alphabetical Pseudocode List E 2.1 字母伪码列表 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
|  |  | when '00' When’00’当 “00” | match_lsc = TRUE; Match _ lsc = TRUE; | linked = TRUE; 连结 = 真实； |  |
| 24 |  | when '01' 当’01’ | match_lsc = !read; Match _ lsc = ! read; | linked = TRUE; 连结 = 真实； |  |
| 25 |  | when '10' 当’10’ | match_lsc = read; Match _ lsc = read; | linked = TRUE; 连结 = 真实； |  |
| 26 |  |  |  |  |  |

- vsize = 2^UInt(DWT_FUNCTION[N].DATAVSIZE);

Vsize = 2 ^ UInt (DWT _ function [ n ] . DATAVSIZE) ;

- // Determine which bytes of dvalue to look at in the comparison.

// 确定在比较中查看 dvalue 的哪些字节。

- if linked then

如果链接，那么

- byte_mask = '0000'; // Filled in below if there is an address match

Byte _ mask =’0000’;// 如果有地址匹配，请在下面填写

- if DWT_DataAddressMatch(N-1, daddr, dsize, read, NSreq, priv_match) then

如果 DWT _ dataaddressmatch (N-1，daddr，dsize，read，NSreq，priv _ match) ，则

| 33 | case (vsize,dsize) of 案例 (大小，尺寸) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 | when (1,1) When (1,1) 当 (1,1) | byte_mask[0] = '1'; Byte _ mask [0] =’1’; |  |
| 35 | when (1,2) 当 (1,2) | byte_mask[UInt(DWT_COMP[N-1][0])] = '1'; Byte _ mask [ UInt (DWT _ comp [ N-1][0])] =’1’; |  |
| 36 | when (1,4) When (1,4) 当 (1,4) | byte_mask[UInt(DWT_COMP[N-1][1:0])] = '1'; Byte _ mask [ UInt (DWT _ comp [ N-1][1:0])] =’1’; |  |
| 37 | when (2,2) When (2,2) 当 (2,2) | byte_mask[1:0] = '11'; Byte _ mask [1:0] =’11’; |  |
| 38 | when (2,4) 当 (2,4) |  |  |
| 39 | byte_mask[UInt(DWT_COMP[N-1][1:0])+1:UInt(DWT_COMP[N-1][1:0])]='11'; Byte _ mask [ UInt (DWT _ comp [ N-1][1:0]) + 1: UInt (DWT _ comp [ N-1][1:0])] =’11’; |  |  |
| 40 | when (4,4) 当 (4,4) | byte_mask = '1111'; Byte _ mask =’1111’; |  |
| 41 | otherwise 否则 | byte_mask = '0000'; Byte _ mask =’0000’; | // vsize > dsize: no match //vsize > dsize: 无匹配 |

- else

其他

- case dsize of

箱子大小

| 44 | when 1 当 1 |  | byte_mask = '0001'; Byte _ mask =’0001’; |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | when 时间： | 2 | byte_mask = '0011'; Byte _ mask =’0011’; |
| 46 | when 时间： | 4 | byte_mask = '1111'; Byte _ mask =’1111’; |
| 47 |  |  |  |

- // Perform bitwise mask on the candidate data value.

// 对候选数据值执行位掩码。

- bit_mask = (if HasArchVersion(Armv8p1) then DWT_VMASK[N] else Zeros(32));

Bit _ mask = (如果 HasArchVersion (Armv8p1) 则 DWT _ vmask [n] else Zeros (32)) ;

- dvalue = (dvalue AND NOT bit_mask);

Dvalue = (dvalue AND NOT bit _ mask) ;

51

51

- // Split both values into byte lanes: DCBA and dcba.

// 将两个值分割为字节道： DCBA 和 DCBA。

- // This function relies on the values being correctly replicated across DWT_COMP[N].

// 这个函数依赖于在 DWT _ comp [n] 中正确复制的值。

- D = dvalue[31:24]; C = dvalue[23:16]; B = dvalue[15:8]; A = dvalue[7:0];

D = dvalue [31:24] ; c = dvalue [23:16] ; b = dvalue [15:8] ; a = dvalue [7:0] ;

- d = DWT_COMP[N][31:24]; c = DWT_COMP[N][23:16];

D = DWT _ comp [ n ][31:24] ; c = DWT _ comp [ n ][23:16] ;

- b = DWT_COMP[N][15:8];  a = DWT_COMP[N][7:0];

B = DWT _ comp [ n ][15:8] ; a = DWT _ comp [ n ][7:0] ;

57

57

- // Partial results.

部分结果。

- D_d = byte_mask[3] == '1' && D == d;

字节掩码 [3] = =’1’& & d = = d;

- C_c = byte_mask[2] == '1' && C == c;

C _ c = byte _ mask [2] = =’1’& & c = = c;

- B_b = byte_mask[1] == '1' && B == b;

B _ b = byte _ mask [1] = =’1’& & b = = b;

- A_a = byte_mask[0] == '1' && A == a;

Byte _ mask [0] = =’1’& & a = = a;

- // Combined partial results.

// 组合部分结果。

- BA_ba = B_b && A_a;

BA _ BA = b _ b & & amp

- DC_dc = D_d && C_c;

DC _ DC = d _ d & & c _ c;

- DCBA_dcba = D_d && C_c && B_b && A_a;

D & & c _ c & & b _ b & & a _ a;

- // Generate full results.

// 生成完整的结果。

- case (vsize,dsize) of

案例 (大小，尺寸)

- when (1,-)match_data = D_d || C_c || B_b || A_a;

当 (1，-) match _ data = d _ d | | c _ c | | b _ b | | a _ a;

- when (2,2), (2,4)  match_data = DC_dc || BA_ba;

当 (2,2) ，(2,4) match _ data = DC _ DC | | BA _ BA;

- when (4,4)match_data = DCBA_dcba;

当 (4,4) match _ data = DCBA _ DCBA;

| 74 | otherwise 否则 | match_data = FALSE; Match _ data = FALSE; | // vsize > dsize: no match //vsize > dsize: 无匹配 |
| --- | --- | --- | --- |
| 75 |  |  |  |

- match = match_data && match_lsc;

Match = match _ data & & match _ lsc;

- else

其他

- match = FALSE;

Match = FALSE;

79

79

- return match;

返回比赛；

E2.1.110	DWT_InstructionAddressMatch

E 2.1.110 DWT _ instructionaddressmatch

- // DWT_InstructionAddressMatch()

//DWT _ instructionaddressmatch ()

2   // =============================

= = = = = = = =

3   // Check for match of instruction access at "Iaddr".

3// 检查 “Iaddr” 的指令访问是否匹配。

4 // If comparators 'm' and 'm+1' form an Instruction Address Range comparator, then this 5 // function returns the range match when N=m+1.

4// 如果比较器‘ m’和‘ m + 1’形成一个指令地址 Range comparator，那么当 n = m + 1 时，这个 5// 函数返回范围匹配。

6

7   boolean DWT_InstructionAddressMatch(integer N, bits(32) Iaddr, boolean isSecure,

7 boolean DWT _ instructionaddressmatch (integer n，bits (32) Iaddr，boolean isSecure,

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1966 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

| 8 | boolean isPriv) Boolean isPriv) |
| --- | --- |

- assert N < UInt(DWT_CTRL.NUMCOMP) && Align(Iaddr, 2) == Iaddr;

断言 n <UInt (DWT _ ctrl. NUMCOMP) & & Align (Iaddr，2) = = Iaddr;

10

10

11valid_match = DWT_ValidMatch(N, isSecure, isPriv);

11valid _ match = DWT _ validmatch (n，isSecure，isPriv) ;

12 valid_instr = DWT_FUNCTION[N].MATCH == '001x'; 13

12 valid _ instr = DWT _ function [ n ] . MATCH = =’001x’; 13

14if valid_match && valid_instr then

14 if valid _ match & & valid _ instr then

15if N != UInt(DWT_CTRL.NUMCOMP)-1 then

15 if n! = UInt (DWT _ ctrl. NUMCOMP)-1 then

- linked_to_instr = DWT_FUNCTION[N+1].MATCH == '0011';

[ n + 1] . MATCH = =’0011’;

- else

其他

- linked_to_instr = FALSE;

Linked _ to _ instr = FALSE;

- if DWT_FUNCTION[N].MATCH == '0011' then

如果 DWT _ function [n] . MATCH = =’0011’，则

- linked = TRUE;

连结 = 真实；

- else

其他

- linked = FALSE;

连结 = 假；

- if !linked_to_instr then

如果

- (match_eq,match_gt) = DWT_AddressCompare(Iaddr, DWT_COMP[N], 2, 2);

(match _ eq，match _ gt) = DWT _ addresscompare (Iaddr，DWT _ comp [ n ] ，2,2) ;

- if linked then

如果链接，那么

| 28 | valid_match = DWT_ValidMatch(N-1, isSecure, isPriv); Valid _ match = DWT _ validmatch (N-1，isSecure，isPriv) ; |
| --- | --- |
| 29 | (lower_eq,lower_gt) = DWT_AddressCompare(Iaddr, DWT_COMP[N-1], 2, 2); (lower _ eq，lower _ gt) = DWT _ addresscompare (Iaddr，DWT _ comp [ N-1] ，2,2) ; |
| 30 | match_addr = valid_match && (lower_eq ¦¦ lower_gt) && !match_gt; Match _ addr = valid _ match & & (lower _ eq ¦ ¦ lower _ gt) & & |

- else

其他

| 32 | match_addr = match_eq; Match _ addr = match _ eq; |
| --- | --- |

- else

其他

- match_addr = FALSE;

Match _ addr = FALSE;

- match = match_addr;

Match = match _ addr;

- else

其他

- match = FALSE;

Match = FALSE;

38

38

- return match;

返回比赛；

E2.1.111	DWT_InstructionMatch

E 2.1.111 DWT _ instructionmatch

- // DWT_InstructionMatch()

//DWT _ instructionmatch ()

2   // =====================

译者： celeron200

3   // Perform various Instruction Address checks for DWT.

3// 执行 DWT 的各种指令地址检查。

4

5 DWT_InstructionMatch(bits(32) Iaddr, boolean isSecure, boolean isPriv, integer size) 6

5 DWT _ instructionmatch (bits (32) Iaddr，boolean issecur，boolean isPriv，integer size)6

7boolean trigger_debug_event = FALSE;

7boolean trigger _ debug _ event = FALSE;

8boolean debug_event = FALSE;

8boolean debug _ event = FALSE;

9

- if !HaveDWT() || IsZero(DWT_CTRL.NUMCOMP) then return; // No comparator support.

如果！ HaveDWT () | | IsZero (DWT _ ctrl. NUMCOMP) 则返回；// 不支持比较器。

- for i = 0 to UInt(DWT_CTRL.NUMCOMP) - 1

对于 i = 0 到 UInt (DWT _ ctrl. NUMCOMP)-1

- if IsDWTConfigUnpredictable(i) then UNPREDICTABLE;

如果 IsDWTConfigUnpredictable (i) 则 UNPREDICTABLE;

- instr_addr_match = DWT_InstructionAddressMatch(i, Iaddr, isSecure, isPriv);

Instr _ addr _ match = DWT _ instructionaddressmatch (i，Iaddr，issecur，isPriv) ;

- if instr_addr_match then

如果 instr _ addr _ match 那么

- // Instruction Address.

// 指令地址。

- if DWT_FUNCTION[i].MATCH == '0010' then

如果 DWT _ function [i] . MATCH = =’0010’，则

| 18 | DWT_FUNCTION[i].MATCHED = '1'; DWT _ function [ i ] . MATCHED = “1” |
| --- | --- |
| 19 | debug_event = DWT_FUNCTION[i].ACTION == '01'; 调试事件 = DWT _ function [i] |
| 20 |  |

- // Instruction Address Limit.

// 指令地址限制。

- elsif DWT_FUNCTION[i].MATCH == '0011' then

Elsif DWT _ function [ i ] . MATCH = =’0011’then

| 23 | DWT_FUNCTION[i].MATCHED = bit UNKNOWN; 匹配 = 位未知； |
| --- | --- |
| 24 | DWT_FUNCTION[i-1].MATCHED = '1'; 匹配 =’1’; |
| 25 | debug_event = DWT_FUNCTION[i-1].ACTION == '01'; 调试事件 = DWT _ function [i-1] |
| 26 |  |

- trigger_debug_event = trigger_debug_event || debug_event;

触发器调试事件 = 触发器调试事件；

- // If address A matches but if A+2 does not match for a 4-byte instruction, it

// 如果地址 a 匹配，但 a + 2 不匹配 4 字节指令，则

- // is CONSTRAINED UNPREDICTABLE whether a match is generated.

// 是受限制的，不能预测是否生成匹配。

- elsif size == 4 && DWT_InstructionAddressMatch(i, Iaddr + 2, isSecure, isPriv) then

那么 elsif size = = 4 & & DWT _ instructionaddressmatch (i，Iaddr + 2，issecur，isPriv)

- trigger_debug_event = ConstrainUnpredictableBool(Unpredictable_DWTBreakpoint);

Trigger _ debug _ event = constraintunpredictablebool (Unpredictable _ dwtbreakpoint) ;

33

33

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1967 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- if trigger_debug_event then

如果触发器 _ debug _ event

- debug_event = SetDWTDebugEvent(isSecure, isPriv, AccType_IFETCH);

Debug _ event = SetDWTDebugEvent (isSecure，isPriv，AccType _ ifetch) ;

- return;

返回；

E2.1.112	DWT_ValidMatch

E 2.1.112 DWT _ validmatch

- // DWT_ValidMatch()

//DWT _ validmatch ()

2   // ================

= = = = = = = = = = = = = = = =

3 // Returns TRUE if this match is permitted by the current authentication controls, 4 // FALSE otherwise.

如果当前身份验证控件允许此匹配，则返回 TRUE，否则返回 4//FALSE。

5

6   boolean DWT_ValidMatch(integer N, boolean secure_match, boolean priv_match)

6 boolean DWT _ validmatch (integer n，boolean secure _ match，boolean priv _ match)

7 if !HaveSecurityExt() then assert !secure_match; 8

7 if! HaveSecurityExt () 则 assert! secure _ match; 8

9// Check for disabled.

9// 检查是否禁用。

- if (((secure_match && !SecureNoninvasiveDebugAllowed(priv_match)) ||

如果 (((secure _ match & & ! SecureNoninvasiveDebugAllowed (priv _ match))) | |

- !NoninvasiveDebugAllowed(priv_match)) ||

非侵入性的 debugallowed (priv _ match))

- DEMCR.TRCENA == '0' ||

Trcena = = =’0’| |

- DWT_FUNCTION[N].MATCH == '0000') then

然后

- return FALSE;

返回错误；

15

15

- // Check for Debug event.

检查调试事件。

- if DWT_FUNCTION[N].ACTION == '01' then

如果 DWT _ function [n] . ACTION = =’01’，则

- hlt_en = CanHaltOnEvent(secure_match, priv_match);

Hlt _ en = CanHaltOnEvent (secure _ match，priv _ match) ;

- // Ignore priority when checking whether DebugMonitor activates DWT matches.

// 当检查 DebugMonitor 是否激活 DWT 匹配时忽略优先级。

- mon_en = (HaveDebugMonitor() && CanPendMonitorOnEvent(secure_match, FALSE, TRUE,

Mon _ en = (HaveDebugMonitor () & & & CanPendMonitorOnEvent (secure _ match，FALSE，TRUE,

| 21 | priv_match, TRUE)); Priv _ match，TRUE) ; |
| --- | --- |

- return (hlt_en || mon_en);

Return (hlt _ en | | mon _ en) ;

- else

其他

- // Otherwise trace or trigger event.

// 否则跟踪或触发事件。

- return !secure_match || SecureNoninvasiveDebugAllowed(priv_match);

返回！ secure _ match | | SecureNoninvasiveDebugAllowed (priv _ match) ;

E2.1.113	Elem

E 2.1.113 元素

- // Elem[]

//Elem []

2   // ======

2//= = = = = =

3

4   // Non-assignment form

4// 非转让表格

5

6   bits(size) Elem[bits(N) vector, integer e, integer size]

6 bits (size) Elem [ bits (n) vector，integer e，integer size ]

7assert e >= 0 && (e+1)*size <= N;

7assert e > = 0 & & (e + 1) * size < = n;

8return vector[(e+1)*size-1:e*size];

8 返回向量 [(e + 1) * size-1: e * size ] ;

9

- bits(size) Elem[bits(N) vector, integer e]

Bits (size) Elem [ bits (n) vector，integer e ]

- return Elem[vector, e, size];

返回 Elem [vector，e，size] ;

12

12

- // Assignment form

转让表格

- Elem[bits(N) &vector, integer e, integer size] = bits(size) value

Elem [ bits (n) & vector，integer e，integer size ] = bits (size) value

- assert e >= 0 && (e+1)*size <= N;

Assert e > = 0 & & (e + 1) * size < = n;

- vector[(e+1)*size-1:e*size] = value;

Vector [(e + 1) * size-1: e * size ] = value;

- return;

返回；

- Elem[bits(N) &vector, integer e] = bits(size) value

Elem [ bits (n) & vector，integer e ] = bits (size) value

- Elem[vector, e, size] = value;

Elem [ vector，e，size ] = value;

- return;

返回；

E2.1.114	EndOfInstruction

E 2.1.114 EndOfInstruction

- // EndOfInstruction

//EndOfInstruction

2   // ================

= = = = = = = = = = = = = = = =

3   // Terminates the processing of current instruction.

3// 终止当前指令的处理。

4

5   EndOfInstruction();

5 EndOfInstruction () ;

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1968 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

E2.1.115	EventRegistered

E 2.1.115 事件注册

- // EventRegistered

事件注册

2   // ===============

译者： celeron200

3 // Returns TRUE if PE Event Register is set to 1 and FALSE otherwise. 4

3// 如果 PE 事件寄存器设置为 1 则返回 TRUE，否则返回 FALSE

5   boolean EventRegistered();

5 布尔值 EventRegistered () ;

E2.1.116	ExceptionActiveBitCount

E 2.1.116 ExceptionActiveBitCount

- // ExceptionActiveBitCount()

//ExceptionActiveBitCount ()

2   // =========================

= = = = = = = = =

3

4   integer ExceptionActiveBitCount()

4 整数 ExceptionActiveBitCount ()

5integer count = 0;

整数计数 = 0;

6for i = 0 to MaxExceptionNum()

对于 i = 0 到 MaxExceptionNum ()

7for j = 0 to 1

对于 j = 0 到 1

- if IsActiveForState(i, j == 0) then

如果 IsActiveForState (i，j = = 0) 则

| 9 | count = count + 1; 计数 = 计数 + 1; |
| --- | --- |

- return count;

返回计数；

E2.1.117	ExceptionDetails

E 2.1.117 异常细节

- // ExceptionDetails()

//ExceptionDetails ()

2   // ==================

译者： celeron200

3

4   (boolean, boolean) ExceptionDetails(integer exception, boolean isSecure,

4(boolean，boolean) ExceptionDetails (integer exception，boolean isSecure,

| 5 | boolean isSynchronous) Boolean isSynchronous) |
| --- | --- |

- // Is the exception subject to escalation.

// 是可以升级的异常。

7case exception of

7 case 异常

8when HardFault

8 when hard fault 当硬故障

| 9 | termInst 图片来源： termInst | = | TRUE; 真； |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | canPend canPend canPend | = | TRUE; 真； |

- canEscalate = TRUE;

canEscalate = TRUE;

- when MemManage

当 MemManage

| 13 | termInst 图片来源： termInst | = TRUE; 译者注： |
| --- | --- | --- |

- if HaveMainExt() then

如果 HaveMainExt () ，则

| 15 | val 瓦尔 | = | if isSecure then SHCSR_S else SHCSR_NS; 如果是安全的，则 SHCSR _ s 或 SHCSR _ ns; |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | canPend canPend canPend | = | val.MEMFAULTENA == '1'; Val.mem faultena = =’1’; |

- else

其他

| 18 | canPend = FALSE; canPend = FALSE; |
| --- | --- |

- canEscalate = TRUE;

canEscalate = TRUE;

- when BusFault

当巴士故障

| 21 | termInst 图片来源： termInst | = | isSynchronous; 同步； |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | canPend canPend canPend | = | if HaveMainExt() 如果有 mainext () |
| 23 |  |  | then SHCSR_S.BUSFAULTENA == '1' else FALSE; Bus faultena = =’1’else FALSE; |

- // Async BusFaults only escalate if they are disabled.

//Async bus faults 只有在禁用的情况下才会升级。

- canEscalate = termInst || !canPend;

canEscalate = termInst | |

- when UsageFault

当 usage fault

| 27 | termInst 图片来源： termInst | = TRUE; 译者注： |
| --- | --- | --- |

- if HaveMainExt() then

如果 HaveMainExt () ，则

| 29 | val 瓦尔 | = | if isSecure then SHCSR_S else SHCSR_NS; 如果是安全的，则 SHCSR _ s 或 SHCSR _ ns; |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | canPend canPend canPend | = | val.USGFAULTENA == '1'; val.USGFAULTENA = =’1’; |

- else

其他

| 32 | canPend = FALSE; canPend = FALSE; |
| --- | --- |

- canEscalate = TRUE;

canEscalate = TRUE;

- when SecureFault

当安全故障

| 35 | termInst 图片来源： termInst | = | TRUE; 真； |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 | canPend canPend canPend | = | if HaveMainExt() 如果有 mainext () |
| 37 |  |  | then SHCSR_S.SECUREFAULTENA == '1' else FALSE; 然后 SHCSR _ s |

- canEscalate = TRUE;

canEscalate = TRUE;

- when SVCall

当 SVCall

| 40 | termInst 图片来源： termInst | = | FALSE; 错误； |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | canPend canPend canPend | = | TRUE; 真； |

- canEscalate = TRUE;

canEscalate = TRUE;

- when DebugMonitor

当 DebugMonitor

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1969 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

| 44 | termInst 图片来源： termInst | = TRUE; 译者注： |
| --- | --- | --- |

- // Only used by a BKPT or FPB event.

仅用于 BKPT 或 FPB 事件。

| 46 | canPend canPend canPend | = (HaveMainExt() && CanPendMonitorOnEvent(isSecure, TRUE, TRUE, = (HaveMainExt () & & CanPendMonitorOnEvent (isSecure，TRUE，TRUE, |
| --- | --- | --- |
| 47 |  | FindPriv(), TRUE)); FindPriv () ，TRUE) ; |

- canEscalate = TRUE; // HardFault escalation for a BKPT

canEscalate = TRUE;//BKPT 的 hard fault 升级

- otherwise

否则

| 50 | termInst 图片来源： termInst | = FALSE; 译者注： |
| --- | --- | --- |

- canEscalate = FALSE;

canEscalate = FALSE;

- // If the fault can escalate then check if exception can be taken immediately, or whether

// 如果错误可以升级，那么检查异常是否可以立即采取，或者

- // it should escalate.

// 它应该升级。

- // NOTE: In some cases (for example faults during lazy floating-point state preservation)

注意： 在某些情况下 (例如延迟浮点状态保存期间的错误)

- //the priority comparison below is ignored and the decision to escalate or not is

// 忽略下面的优先级比较，升级与否的决定为

- //based on other factors.

// 基于其他因素。

- escalateToHf = FALSE;

Escalatetoh f = FALSE;

- if canEscalate then

如果 canEscalate 那么

- execPri = ExecutionPriority();

execPri = ExecutionPriority () ;

- excePri = ExceptionPriority(exception, isSecure, TRUE);

excePri = ExceptionPriority (exception，issecur，TRUE) ;

- if (excePri >= execPri) || !canPend then

如果 (excePri> = execPri) | |

- escalateToHf = TRUE;

Escalatetoh f = TRUE;

- return (escalateToHf, termInst);

返回 (escalatetoh f，termInst) ;

E2.1.118	ExceptionEnabled

E 2.1.118 异常启用

- // ExceptionEnabled()

例外启用 ()

2   // ==================

译者： celeron200

3

4   boolean ExceptionEnabled(integer exception, boolean secure)

4 boolean ExceptionEnabled (integer exception，boolean secure) 4 boolean ExceptionEnabled (整数异常，boolean 安全)

5assert 1 <= exception && exception < NUMEXN;

5assert 1 < = exception & & exception < NUMEXN;

6if secure && !HaveSecurityExt() then

6 if secure & & ! HaveSecurityExt () then

7enabled = FALSE;

7 enabled = FALSE;

8elsif exception < 16 then

那么 8elsif 异常 < 16

9val = if secure then _SHCSR_S else _SHCSR_NS;

9val = if secure then _ SHCSR _ s else _ SHCSR _ ns;

- case exception of

Case 例外

- when Reset

When Reset 重置时

| 12 | enabled = TRUE; Enabled = TRUE; |
| --- | --- |

- when NMI

当 NMI

| 14 | enabled = secure == (AIRCR_S.BFHFNMINS == '0'); 启用 = 安全 = = (AIRCR _ s |
| --- | --- |

- when HardFault

当 hard fault

| 16 | enabled = secure ¦¦ AIRCR_S.BFHFNMINS == '1'; Enabled = secure ¦ ¦ AIRCR _ s. bfh fnmins = =’1’; |
| --- | --- |

- when MemManage

当 MemManage

| 18 | enabled = val.MEMFAULTENA == '1'; 启用 = val.mem faultena = =’1’; |
| --- | --- |

- when BusFault

当巴士故障

| 20 | enabled = ((_SHCSR_S.BUSFAULTENA == '1') Enabled = ((_ SHCSR _ s. bus faultena = =’1’) | && && |
| --- | --- | --- |
| 21 | (secure == (AIRCR_S.BFHFNMINS 安全 = = (AIRCR _ s | == '0'))); = =’0’)) ; |

- when UsageFault

当 usage fault

| 23 | enabled = val.USGFAULTENA == '1'; 启用 = val.USGFAULTENA = =’1’; |
| --- | --- |

- when SecureFault

当安全故障

| 25 | enabled = secure && _SHCSR_S.SECUREFAULTENA == '1'; 启用 = secure & & _ SHCSR _ s |
| --- | --- |

- when SVCall

当 SVCall

| 27 | enabled = TRUE; Enabled = TRUE; |
| --- | --- |

- when DebugMonitor

当 DebugMonitor

| 29 | enabled = ((secure == (DEMCR.SDME == '1')) && 启用 = ((secure = = (DEMCR.SDME = =’1’)) & & |
| --- | --- |
| 30 | !InstructionsInFlight()); 飞行指南 |

- when PendSV

当 PendSV

| 32 | enabled = !DebugCanMaskInts(secure); 启用 = ! DebugCanMaskInts (安全) ; |
| --- | --- |

- when SysTick

当 sysstick

| 34 | enabled = ((!IsExceptionTargetConfigurable(SysTick) ¦¦ Enabled = ((! IsExceptionTargetConfigurable (sysstick) ¦ ¦ |
| --- | --- |
| 35 | (secure == (_ICSR_S.STTNS == '0'))) && (secure = = (_ ICSR _ s.STTNS = =’0’))) & & |
| 36 | !DebugCanMaskInts(secure)); DebugCanMaskInts (secure)) ; |

- otherwise

否则

| 38 | enabled = FALSE; Enabled = FALSE; |
| --- | --- |

- else

其他

- enabled = (IrqEnabled[exception-16] && !DebugCanMaskInts(secure) &&

Enabled = (IrqEnabled [ exception-16] & & ! DebugCanMaskInts (secure) & &

| 41 | ((NVIC_ITNS[exception-16] == '0') == secure)); ((NVIC _ itns [ exception-16] = =’0’) = = secure)) ; |
| --- | --- |
| 42 |  |

- return enabled;

已启用返回；

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1970 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

| E2.1.119 E 2.1.119 | ExceptionEntry 例外条目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  |  | // ExceptionEntry() //ExceptionEntry () |  |
| 2 |  | // ================ // ================ |  |
| 3 |  | // Exception entry is modified according to the behavior of a derived // 异常条目根据派生的 |  |
| 4 |  | // exception, see DerivedLateArrival() also. // 异常，参见 DerivedLateArrival ()。 |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  | (ExcInfo, EXC_RETURN_Type) ExceptionEntry(integer exceptionType, boolean toSecure) (ExcInfo，EXC _ return _ type) ExceptionEntry (integer exceptionType，boolean toSecure) |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  | // PushStack() can abandon memory accesses if a fault occurs during the stacking 如果在堆叠过程中发生错误，//PushStack () 可以放弃内存访问 |  |
| 9 |  | // sequence. 序列。 |  |
| 10 |  | (exc, partialExcReturn) = PushStack(); (exc，partialExcReturn) = PushStack () ; |  |
| 11 |  | if exc.fault == NoFault then 如果 exc. fault = = no fault |  |
| 12 |  | (exc, partialExcReturn) = ExceptionTaken(exceptionType, FALSE, toSecure, (exc，partialExcReturn) = exception taken (exceptionType，FALSE，toSecure, |  |
| 13 |  | IgnoreFaults_NONE, partialExcReturn); Ignore faults _ none，partialExcReturn) ; |  |

- return (exc, partialExcReturn);

报税表 (exc，partialExcReturn) ;

E2.1.120	ExceptionPriority

120 例外优先级

- // ExceptionPriority()

//ExceptionPriority ()

2   // ===================

= = = = = = = = = = = = =

3

4   integer ExceptionPriority(integer n, boolean isSecure, boolean groupPri)

4 整数 ExceptionPriority (integer n，boolean isSecure，boolean groupPri)

5if HaveMainExt() then

5 如果 HaveMainExt () 则

6assert 1 <= n && n < 512;

6 assert 1 < = n & n < 512;

- else

其他

- assert 1 <= n && n < 48;

断言 1

9

| 10 | if n == Reset then 如果 n = = 重置 | // Reset. 重置。 |
| --- | --- | --- |

- result = -4;

结果 =-4;

| 12 | elsif n == NMI then 那么，elsif n = = NMI | // NMI. //NMI. |
| --- | --- | --- |

- result = -2;

结果 = -2;

| 14 | elsif n == HardFault then Elsif n = = hard fault then | // HardFault. //hard fault 硬故障。 |
| --- | --- | --- |

- if isSecure && AIRCR.BFHFNMINS == '1' then

如果是 secure & & aircr.b fh fnmins = =’1’，那么

- result = -3;

结果 = -3;

- else

其他

- result = -1;

结果 = -1;

| 19 | elsif HaveMainExt() && n == MemManage then Elsif HaveMainExt () & & n = = MemManage then | // MemManage. //MemManage. |
| --- | --- | --- |

- result = UInt(if isSecure then SHPR1_S.PRI_4 else SHPR1_NS.PRI_4);

Result = UInt (if isecure then SHPR1 _ s. PRI _ 4 else SHPR1 _ ns. PRI _ 4) ;

| 21 | elsif HaveMainExt() && n == BusFault then Elsif HaveMainExt () & & n = = bus fault then elsif HaveMainExt () & & n = = bus fault then | // BusFault. //bus fault. |
| --- | --- | --- |

- result = UInt(SHPR1_S.PRI_5);

结果 = UInt;

| 23 | elsif HaveMainExt() && n == UsageFault then Elsif HaveMainExt () & & n = = usage fault then | // UsageFault. //usage fault. |
| --- | --- | --- |

- result = UInt(if isSecure then SHPR1_S.PRI_6 else SHPR1_NS.PRI_6);

Result = UInt (if isSecure then SHPR1 _ s. PRI _ 6 else SHPR1 _ ns. PRI _ 6) ;

| 25 | elsif HaveMainExt() && n == SecureFault then Elsif HaveMainExt () & & n = = secure fault then elsif HaveMainExt () & & n = = secure fault then | // SecureFault. //secure fault. |
| --- | --- | --- |

- result = UInt(SHPR1_S.PRI_7);

结果 = UInt;

| 27 | elsif n == SVCall then Elsif n = = SVCall then | // SVCall. //SVCall. |
| --- | --- | --- |

- result = UInt(if isSecure then SHPR2_S.PRI_11 else SHPR2_NS.PRI_11);

Result = UInt (if isSecure then SHPR2 _ s. PRI _ 11 else SHPR2 _ ns. PRI _ 11) ;

- elsif HaveMainExt() && n == DebugMonitor then  // DebugMonitor.

Elsif HaveMainExt () & & n = = DebugMonitor then//DebugMonitor.

- result = UInt(SHPR3_S.PRI_12);

结果 = UInt;

| 31 | elsif n == PendSV then Elsif n = = pensv then | // PendSV. //pensv. |
| --- | --- | --- |

- result = UInt(if isSecure then SHPR3_S.PRI_14 else SHPR3_NS.PRI_14);

Result = UInt (如果 isecure，则 SHPR3 _ s. PRI _ 14 else SHPR3 _ ns. PRI _ 14) ;

| 33 | elsif n == SysTick 图片来源： elsif n = = SysTick | // SysTick. //sysstick//sysstick. |
| --- | --- | --- |

- && ((HaveSysTick() == 2) ||

& & ((HaveSysTick () = = 2) | |

| 35 | (HaveSysTick() == 1 && ((_ICSR_S.STTNS == '0') == isSecure))) then (HaveSysTick () = = 1 & & ((_ ICSR _ s. STTNS = =’0’) = = isSecure))) |
| --- | --- |

- result = UInt(if isSecure then SHPR3_S.PRI_15 else SHPR3_NS.PRI_15);

Result = UInt (如果 isSecure 则 SHPR3 _ s. PRI _ 15 else SHPR3 _ ns. PRI _ 15) ;

| 37 | elsif n >= 16 then 那么 elsif n > = 16 | // External interrupt (n-16). 外部中断 (n-16)。 |
| --- | --- | --- |

- r = (n - 16) DIV 4;

16) DIV 4;

- v = n MOD 4;

V = n MOD 4;

- result = UInt(NVIC_IPR[r][v*8+7:v*8]);

Result = UInt (NVIC _ ipr [ r ][ v * 8 + 7: v * 8]) ;

| 41 | else 其他 | // Reserved exceptions. // 保留异常。 |
| --- | --- | --- |

- result = 256;

结果 = 256;

- assert result IN {-4 .. 256};

断言结果 IN {-4. .256} ;

- // Negative priorities (in other words Reset, NMI, and HardFault)

// 负优先级 (换句话说就是 Reset、 NMI 和 hard fault)

- // are not affected by PRIGROUP or PRIS.

// 不受 PRIGROUP 或 PRIS 的影响。

- if result >= 0 then

如果结果 > = 0，则

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1971 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- // Include the PRIGROUP effect.

// 包含 PRIGROUP 效果。

- if HaveMainExt() && groupPri then

如果有 mainext () & & groupPri，那么

- integer subgroupshift;

整数子群移位；

- if isSecure then

If isecure then

| 53 | subgroupshift = UInt(AIRCR_S.PRIGROUP); 子组转移 = UInt (AIRCR _ s.PRIGROUP) ; |
| --- | --- |

- else

其他

| 55 | subgroupshift = UInt(AIRCR_NS.PRIGROUP); 亚组转移 = UInt (AIRCR _ ns. PRIGROUP) ; |  |
| --- | --- | --- |
| 56 | integer groupvalue 整数组值 | = 2 << subgroupshift; = 2 < < 子群移位； |

- integer subgroupvalue = result MOD groupvalue;

整数子组值 = 结果 MOD 组值；

| 58 | result 结果 | = result - subgroupvalue; = 结果 - 子组值； |
| --- | --- | --- |
| 59 |  |  |

- PriSNsPri = RestrictedNSPri();

PriSNsPri = RestrictedNSPri () ;

- if (AIRCR_S.PRIS == '1') && !isSecure then

如果 (AIRCR _ s.PRIS = =’1’) & &

- result = (result >> 1) + PriSNsPri;

Result = (result > > 1) + prisspri;

- assert result IN {-4 .. 256};

断言结果 IN {-4. .256} ;

- return result;

返回结果；

E2.1.121	ExceptionReturn

E 2.1.121 异常返回

- // ExceptionReturn()

例外返回 ()

2   // =================

= = = = = = = = = = = = = = = =

3

4   (ExcInfo, EXC_RETURN_Type, boolean) ExceptionReturn(EXC_RETURN_Type excReturn)

4(ExcInfo，EXC _ return _ type，boolean) ExceptionReturn (EXC _ return _ type excReturn)

5integer returningExceptionNumber = UInt(IPSR.Exception);

5integer returningExceptionNumber = UInt (IPSR.Exception) ;

6

7(exc, excReturn) = ValidateExceptionReturn(excReturn, returningExceptionNumber);

7(exc，excReturn) = ValidateExceptionReturn (excReturn，returningExceptionNumber) ;

8if exc.fault != NoFault then

8 if exc. fault! = no fault then

9return (exc, excReturn, FALSE);

9return (exc，excReturn，FALSE) ;

10

10

- if HaveSecurityExt() then

如果 HaveSecurityExt () ，则

| 12 | excSecure = excReturn.ES == '1'; 原文地址： http://www.execure.com/ |
| --- | --- |

- retToSecure = excReturn.S  == '1';

excReturn.S = =’1’;

- else

其他

- excSecure   = FALSE;

excSecure = FALSE;

- retToSecure = FALSE;

retToSecure = FALSE;

17

17

- // Restore SPSEL for the Security state we are returning from.

为我们返回的安全状态恢复 SPSEL 证券。

- if excSecure then

如果 excecure，那么

- CONTROL_S.SPSEL  = excReturn.SPSEL;

排泄物

- else

其他

- CONTROL_NS.SPSEL = excReturn.SPSEL;

注释：

23

23

- returningExcIsSecure = excReturn.ES == '1';

返回目录

- DeActivate(returningExceptionNumber, returningExcIsSecure);

DeActivate (returningExceptionNumber，returningExcIsSecure) ;

- // If requested, clear the scratch floating-point values left in the

// 如果请求，请清除

- // Floating-point context before returning or tail-chaining.

// 返回或尾链之前的浮点上下文。

- if HaveMveOrFPExt() && FPCCR.CLRONRET == '1' && CONTROL.FPCA == '1' then

如果 HaveMveOrFPExt () & & FPCCR.CLRONRET = =’1’& & CONTROL.FPCA = =’1’

- if FPCCR_S.LSPACT == '1' then

如果 FPCCR _ s. LSPACT = =’1’，则

- SFSR.LSERR = '1';

Lserr =’1’;

- exc = CreateException(SecureFault);

Exc = CreateException (secure fault) ;

- return (exc, excReturn, FALSE);

报税表 (exc、 excReturn、 FALSE) ;

- else

其他

- // Check if we have permission to clear the registers.

检查我们是否有权清空登记簿。

- if HasArchVersion(Armv8p1) then

如果 HasArchVersion (Armv8p1) ，则

| 37 | exc = CheckCPEnabled(10, TRUE, returningExcIsSecure); (10，TRUE，returningExcIsSecure) ; |
| --- | --- |
| 38 | if exc.fault != NoFault then 如果 exc. fault! = no fault 那么 |
| 39 | return (exc, excReturn, FALSE); 报税表 (exc、 excReturn、 FALSE) ; |
| 40 |  |

- // Clear the floating-point / MVE registers

// 清除浮点 / MVE 寄存器

- InvalidateFPRegs(TRUE, FALSE);

InvalidateFPRegs (TRUE，FALSE) ;

- // If tail-chaining is supported, check if there is a pending exception with

// 如果支持尾链接，请检查是否存在

- // sufficient priority to be taken now. This check is done after the

// 足够的优先级。此检查是在

- // previous exception is deactivated so the priority of the previous

// 上一个异常被停用，因此上一个异常的优先级

- // exception does not mask any pending exceptions.

// 异常不会掩盖任何挂起的异常。

- // The position of TailChain() within this function is the earliest point

//TailChain () 在这个函数中的位置是最早的点

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1972 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- // at which a tailchain is architecturally visible. Unless otherwise

// 尾链在结构上可见的位置。除非另有说明

- // stated, tail-chaining from a later point is permissible.

// 规定，后来的尾链是允许的。

- if boolean IMPLEMENTATION_DEFINED "Tail chaining supported" then

如果布尔值 IMPLEMENTATION _ defined “支持尾链”，那么

- (takeException, exception, excIsSecure) = PendingExceptionDetails();

(takeException，exception，excIsSecure) = PendingExceptionDetails () ;

- if takeException then

如果 takeException 则

- (exc, excReturn) = TailChain(exception, excIsSecure, excReturn);

(exc，excReturn) = TailChain (exception，excIsSecure，excReturn) ;

- return (exc, excReturn, TRUE);

返回 (exc，excReturn，TRUE) ;

- // Return to the background Security state

返回后台证券状态

- if HaveSecurityExt() then

如果 HaveSecurityExt () ，则

- CurrentState = if retToSecure

CurrentState = if retToSecure

| 60 | then SecurityState_Secure else SecurityState_NonSecure; 然后 SecurityState _ secure 否则 SecurityState _ nonsecure; |
| --- | --- |
| 61 |  |

- // Sleep-on-exit performs equivalent behavior to the WFI instruction.

//Sleep-on-exit 执行与 WFI 指令等效的行为。

- // The position of SleepOnExit() within this function is the earliest point

//SleepOnExit () 在这个函数中的位置是最早的

- // at which it can be performed. Performing SleepOnExit from a later point

// 它可以被执行的时间点。从稍后的时间点执行 SleepOnExit

- // is permissible.

// 是允许的。

- if (excReturn.Mode == '1' && SCR.SLEEPONEXIT == '1' &&

如果 (excReturn.Mode = =’1’& & SCR.SLEEPONEXIT = =’1’& &

- ExceptionActiveBitCount() == 0) then

ExceptionActiveBitCount () = = 0)

| 68 | SleepOnExit(); 睡眠退出 | // IMPLEMENTATION DEFINED // 实现已定义 |
| --- | --- | --- |
| 69 |  |  |

- // Pop the stack and raise any exceptions that are generated.

// 弹出堆栈并引发所有生成的异常。

- exc = PopStack(excReturn);

Exc = PopStack (excReturn) ;

- if exc.fault == NoFault then

如果 exc. fault = = no fault

- ClearExclusiveLocal(ProcessorID());

ClearExclusiveLocal (processid ()) ;

- ClearInFlightInstructions();

Clearin flightinstructions () ;

| 75 | SetEventRegister(); 编译： pestwave | // See WFE instruction for more details // 有关详细信息，请参阅 WFE 指令 |
| --- | --- | --- |

- InstructionSynchronizationBarrier('1111');

同步屏障 (’1111’) ;

- return (exc, excReturn, FALSE);

报税表 (exc、 excReturn、 FALSE) ;

E2.1.122	ExceptionTaken

E 2.1.122 例外

- // ExceptionTaken()

//exception taken ()

2   // ================

= = = = = = = = = = = = = = = =

3

4   (ExcInfo, EXC_RETURN_Type) ExceptionTaken(integer exceptionNumber, boolean doTailChain,

4(ExcInfo，EXC _ return _ type) ExceptionTaken (integer exceptionNumber，boolean doTailChain,

| 5 | boolean excIsSecure, IgnoreFaultsType ignoreFaults, 布尔型 excIsSecure，ignore faultstype ignore faults, |
| --- | --- |
| 6 | EXC_RETURN_Type excReturn) EXC _ return _ type excReturn) |

- assert(HaveSecurityExt() || !excIsSecure);

Assert (HaveSecurityExt ()

8

9// If the background code was running in the Secure state there are some

9// 如果后台代码在安全状态下运行，会有一些

- // additional steps that might need to be taken to protect the Additional state

// 可能需要采取一些额外的步骤来保护附加状态

- // context registers.

// 上下文寄存器。

- exc = DefaultExcInfo();

Exc = DefaultExcInfo () ;

- if HaveSecurityExt() && excReturn.S == '1' then

如果 HaveSecurityExt () & & excReturn.S = =’1’，则

- if excIsSecure then// Transitioning to Secure state

If excIsSecure then//Transitioning to Secure state

- // If tail-chaining is from Non-secure to Secure, then the Additional

如果尾链从非安全状态转换为安全状态，则

- // state context registers are already on stack. Set excReturn.DCRS

// 状态上下文寄存器已经在堆栈上

- // accordingly

// 相应的

- if doTailChain && excReturn.ES == '0' then

如果 doTailChain & & excReturn.ES = =’0’，那么

| 19 |  | excReturn.DCRS = '0'; 排泄物 dcrs =’0’; |
| --- | --- | --- |
| 20 | else 其他 | // Transitioning to Non-secure state. // 转换到非安全状态。 |

- // If the Additional state context registers are not already on the stack,

// 如果附加状态上下文寄存器不在栈上，

- // push them now.

// 现在就推送它们。

- if excReturn.DCRS == '1' && !(doTailChain && excReturn.ES == '0') then

如果 excReturn.DCRS = =’1’& & ! (doTailChain & & excReturn.ES = =’0’) ，则

| 24 | exc = PushCalleeStack(doTailChain, excReturn); Exc = PushCalleeStack (doTailChain，excReturn) ; |
| --- | --- |

- // Going to Non-secure exception. Set excReturn.DCRS to default

// 转到 Non-secure exception，将 excReturn.DCRS 设置为默认

- // value

// 值

- excReturn.DCRS = '1';

excReturn.DCRS =’1’;

- // Finalise excReturn value

// 完成 excReturn 值

- if excIsSecure then

如果 excIsSecure then

- excReturn.SPSEL = CONTROL_S.SPSEL;

排泄物

- excReturn.ES = '1';

排泄物

- else

其他

- excReturn.SPSEL = CONTROL_NS.SPSEL;

排泄物

- excReturn.ES = '0';

排泄物

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1973 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- LR = excReturn;

LR = excReturn;

- // Register clearing

// 清理登记册

- // State context registers: These registers are cleared if exception

状态上下文寄存器： 如果发生异常，这些寄存器将被清除

- // targets the Non-secure state, otherwise they are UNKNOWN. As of Armv8.1 the

// 针对非安全状态，否则它们是未知的

- // registers are always cleared if the Security extension is implemented.

在 armv 8.1 中，如果实现了证券扩展，// 寄存器总是被清除。

- // NOTE: The original values were pushed to the stack.

// 注意： 原始值被推送到堆栈。

- if HaveSecurityExt() && (!excIsSecure || HasArchVersion(Armv8p1)) then

如果 hasecurityext () & & (! excIsSecure | | HasArchVersion (Armv8p1)) ，则

- callerRegValue = Zeros(32);

callerRegValue = Zeros (32) ;

- else

其他

- callerRegValue = bits(32) UNKNOWN;

callerRegValue = bits (32) ;

- for n = 0 to 3

对于 n = 0 到 3

- R[n] = callerRegValue;

R [ n ] = callerRegValue;

- R[12] = callerRegValue;

R [12] = callerRegValue;

- EAPSR = callerRegValue;

EAPSR = callerRegValue;

- // Additional state context registers: If the background code was in the Secure

// 额外的状态上下文寄存器： 如果后台代码在 Secure 中

- // state these registers are cleared if the exception targets the Non-secure state,

// 状态这些寄存器被清除，如果异常的目标是非安全状态，

- // and UNKNOWN if it targets the Secure state and the registers have been

// 和未知，如果它的目标是安全状态和寄存器已经

- // pushed to the stack (as indicated by EXC_RETURN.DCRS).

// 推送到堆栈 (由 EXC _ return. DCRS 指示)。

- //

//

- // NOTE: Additional state context registers are preserved if the background code is

// 注意： 如果后台代码是

- //Non-secure, or when the exception is Secure and the values have not

// 不安全，或者异常是安全的，值不安全

- //been pushed to the stack.

// 被推送到堆栈。

- if HaveSecurityExt() && excReturn.S == '1' then

如果 HaveSecurityExt () & & excReturn.S = =’1’，则

- if excIsSecure then

如果 excIsSecure then

- if excReturn.DCRS == '0' then

如果 excReturn.DCRS = =’0’，则

| 62 | for n = 4 to 11 对于 n = 4 到 11 |
| --- | --- |
| 63 | R[n] = bits(32) UNKNOWN; R [ n ] = bits (32) UNKNOWN; |

- else

其他

- for n = 4 to 11

对于 n = 4 到 11

| 66 | R[n] = Zeros(); R [ n ] = Zeros () ; |
| --- | --- |
| 67 |  |

- // If enabled, the IESB contains asynchronous RAS or BusFault errors to the background

// 如果启用，IESB 将在后台包含异步 RAS 或 bus fault 错误

- // context. This is conditional on there being no stacking faults - if there are, the

// 上下文。这是有条件的，没有堆栈错误 - 如果有，该

- // errors will be synchronized when the subsequent exception is raised.

// 错误将在后续异常引发时被同步。

- if AIRCR.IESB == '1' then

如果 AIRCR.IESB = =’1’，则

- exc = MergeExcInfo(exc, SynchronizeBusFault());

Exc = MergeExcInfo (exc，synchronizebus fault ()) ;

73

73

- // If no errors so far (or errors that can be ignored) load the vector address.

// 如果到目前为止没有错误 (或者可以忽略的错误) ，则加载向量地址。

- if exc.fault == NoFault || ignoreFaults != IgnoreFaults_NONE then

如果 exc. fault = = no fault | | ignore faults! = ignore faults _ none

- (exc, start) = Vector[exceptionNumber, excIsSecure];

(exc，start) = Vector [ exceptionNumber，excIsSecure ] ;

77

77

- // The state or mode of processor is not updated if an exception is raised

如果出现异常，处理器的状态或模式不会更新

- // during the entry sequence.

// 在输入序列期间。

- if exc.fault == NoFault || ignoreFaults == IgnoreFaults_ALL then

如果 exc. fault = = no fault | | ignore faults = = ignore faults _ all

- ActivateException(exceptionNumber, excIsSecure);

ActivateException (exceptionNumber，excIsSecure) ;

- SCS_UpdateStatusRegs();

更新状态注释 () ;

- ClearExclusiveLocal(ProcessorID());

ClearExclusiveLocal (processid ()) ;

- ClearInFlightInstructions();

Clearin flightinstructions () ;

| 85 | SetEventRegister(); 编译： pestwave | // See WFE instruction for details. 详见 WFE 指南。 |
| --- | --- | --- |

- InstructionSynchronizationBarrier('1111');

同步屏障 (’1111’) ;

- // Start execution of handler

// 开始执行处理程序

- EPSR.T = start[0];

EPSR.T = start [0] ;

- // If EPSR.T == 0 then an exception is taken on the next

// 如果 EPSR.T = = 0，则在下一个

- // instruction:  UsageFault('Invalid State') if the Main Extension is

//instruction: usage fault (‘ Invalid State’) if the Main Extension is

- // implemented; HardFault otherwise.

//implemented; 否则为 hard fault。

- BranchTo(start[31:1]:'0', TRUE, FALSE);

BranchTo (start [31:1] :’0’，TRUE，FALSE) ;

93

93

- if exc.fault != NoFault then

如果 exc. fault! = no fault 那么

| 95 | exc.inExcTaken 未完待续 | = | TRUE; 真； |
| --- | --- | --- | --- |
| 96 | exc.derivedFrom 来源于 | = | exceptionNumber; 异常数字； |

- exc.derivedFromIsSecure = excIsSecure;

exc.derivedFromIsSecure = excIsSecure;

- return (exc, excReturn);

报税表 (exc，excReturn) ;

E2.1.123	ExceptionTargetsSecure

E 2.1.123 exceptiontargetsecure

- // ExceptionTargetsSecure()

//ExceptionTargetsSecure ()

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1974 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- // ========================

// ========================

3

4 // Determine the default Security state an exception is expected to target if the 5 // exception is not forced to a specific domain.

4// 如果 5// 异常没有被强制执行到特定的域，则确定异常应该针对的默认证券状态。

6

7   boolean ExceptionTargetsSecure(integer exceptionNumber, boolean isSecure)

7 boolean ExceptionTargetsSecure (integer exceptionNumber，boolean isSecure)

8if !HaveSecurityExt() then

8 if! HaveSecurityExt () then

9return FALSE;

9 return FALSE;

10

10

- boolean targetSecure = FALSE;

布尔型 targetSecure = FALSE;

- case exceptionNumber of

Case exceptionNumber of

- when NMI

当 NMI

- targetSecure = AIRCR.BFHFNMINS == '0';

译者： 王士杰

- when HardFault

当 hard fault

- targetSecure = AIRCR.BFHFNMINS == '0' || isSecure;

targetSecure = aircr.b fh fnmins = =’0’| | isecure;

- when MemManage

当 MemManage

- targetSecure = isSecure;

targetSecure = issecur;

- when BusFault

当巴士故障

- targetSecure = AIRCR.BFHFNMINS == '0';

译者： 王士杰

- when UsageFault

当 usage fault

- targetSecure = isSecure;

targetSecure = issecur;

- when SecureFault

当安全故障

- // SecureFault always targets Secure state.

//Secure fault 始终针对安全状态。

- targetSecure = TRUE;

targetSecure = TRUE;

- when SVCall

当 SVCall

- targetSecure = isSecure;

targetSecure = issecur;

- when DebugMonitor

当 DebugMonitor

- targetSecure = DEMCR.SDME == '1';

译者： 王士杰

- when PendSV

当 PendSV

- // This state should be unreachable as PendSV is a banked interrupt

// 这个状态应该是不可达的，因为 pensv 是一个银行中断

- // and it is directly pended for the correct Security state, so this

// 并且直接挂起以获得正确的证券状态，因此

- // function is not called for this exception.

// 函数不会为这个异常调用。

- assert FALSE;

断言为假；

- when SysTick

当 sysstick

- if HaveSysTick() != 1 then

如果 hasystick () ! = 1，则

| 46 | // If there is a SysTick for each Security state, then the exception // 如果每个证券状态都有一个 sysstick，则为异常 |  |
| --- | --- | --- |
| 47 | // targets the Security 以证券为目标 | state associated with the SysTick instance 与 sysstick 实例关联的状态 |
| 48 | // that raised the exception. // 引发异常的。 |  |
| 49 | // This state should be 这个州应该是 | unreachable as SysTick exception is banked 无法访问，因为 sysstick 异常已存储 |
| 50 | // and it is directly pended for the correct Security state. This // 直接挂起正确的证券状态 |  |
| 51 | // function can only be // 函数只能是 | called when 1 SysTick is implemented. 当 1 sysstick 被实现时调用。 |
| 52 | assert FALSE; 断言为假； |  |

- else

其他

| 54 | // SysTick target Security state is configurable. 证券目标安全状态是可配置的。 |
| --- | --- |
| 55 | targetSecure = _ICSR_S.STTNS == '0'; 译者： 王士杰 |
| 56 |  |

- otherwise

否则

- if exceptionNumber >= 16 then

如果 exceptionNumber > = 16 则

| 59 | // Interrupts target the state defined by the NVIC_ITNS register. // 中断的目标状态由 NVIC _ itns 寄存器定义。 |
| --- | --- |
| 60 | targetSecure = NVIC_ITNS[exceptionNumber - 16] == '0'; 译者： 王士杰 |
| 61 |  |

- return targetSecure;

返回目标安全；

E2.1.124	ExcInfo

E 2.1.124 ExcInfo

- // Exception information

// 异常信息

2

3   type ExcInfo is (

3 型 ExcInfo 是 (

| 4 | integer fault, 整数错误， | // The ID of the resulting fault, or NoFault (or 0) // 结果错误的 ID，或 no fault (或 0) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 |  | 1975 |
| ID09082024 编号： ID09082024 |  | Non-confidential 非机密 |  |

| Chapter E2. 第 e2 章。 | Pseudocode Specification 伪码规范 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E2.1. Alphabetical Pseudocode List E 2.1 字母伪码列表 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | // if no fault occurred. // 如果没有发生错误。 |  |  |
| 6 |  | integer origFault, 整数 orig fault, | // // | The ID of the original fault raised before 之前引发的原始错误 ID |  |
| 7 |  |  | // // | escalation is considered. 考虑升级。 |  |
| 8 |  | integer derivedFrom, 派生自， | // // | If origFault is a derived exception this field indicates 如果 orig fault 是此字段指示的派生异常 |  |
| 9 |  |  | // // | the ID of the exception that triggered this derived 触发此派生的 |  |
| 10 |  |  | // // | fault. This field is only valid if inExcTaken is TRUE. 此字段只有在 inExcTaken 为 TRUE 时才有效。 |  |
| 11 |  | boolean isSecure, 布尔型安全， | // // | TRUE if the fault targets the Secure state. 如果错误指向安全状态，则为 TRUE。 |  |
| 12 |  | boolean origFaultIsSecure, 布尔型 orig faultissecure, | // // | TRUE if the original fault raised targeted 如果原来的错误引起的目标为真 |  |
| 13 |  |  | // // | Secure state. 安全状态。 |  |
| 14 |  | boolean derivedFromIsSecure, // Boolean derivedFromIsSecure,// |  | True if the exception this fault was derived from 如果此错误源自异常，则为 True |  |
| 15 |  |  | // // | targeted the Secure state. 以安全状态为目标。 |  |
| 16 |  | boolean isTerminal, 布尔型 iterminal, | // // | Set to TRUE for derived faults (for example an 派生错误设置为 TRUE (例如 |  |
| 17 |  |  | // // | exception on exception entry) that prevent the 异常项的异常) ，以防止 |  |
| 18 |  |  | // // | original exception being entered (for example a 正在输入原始异常 (例如 |  |
| 19 |  |  | // // | BusFault whilst fetching the exception vector address). Bus fault 同时获取异常向量地址)。 |  |
| 20 |  | boolean inExcTaken, 布尔型 inExcTaken, | // // | TRUE if the exception occurred during ExceptionTaken(). 如果异常发生在 ExceptionTaken () 期间，则为 TRUE。 |  |
| 21 |  |  | // // | This is used to determine if the LR update and the 这是用来确定 LR 更新和 |  |
| 22 |  |  | // // | Additional state context stacking operations have 附加的状态上下文堆叠操作 |  |
| 23 |  |  | // // | been performed, and therefore whether the derived 因此，派生的 |  |
| 24 |  |  | // // | exception should be treated as a tail-chain. 异常应被视为尾链。 |  |
| 25 |  | boolean lockup, 布尔型锁定， | // // | Set to TRUE if the exception should cause a lockup. 如果异常导致锁定，则设置为 TRUE。 |  |
| 26 |  | boolean termInst Boolean termInst 布尔型 | // // | Set to TRUE if the exception should cause the 如果异常应该导致 |  |
| 27 |  |  | // instruction to be terminated. // 终止指令。 |  |  |
| 28 |  | ) |  |  |  |

E2.1.125	ExclusiveMonitorsPass

E 2.1.125 ExclusiveMonitorsPass

- // ExclusiveMonitorsPass()

//ExclusiveMonitorsPass ()

2   // =======================

译者： celeron200

3

4   boolean ExclusiveMonitorsPass(bits(32) address, integer size)

4 布尔值 ExclusiveMonitorsPass (bits (32) address，integer size)

5

6// It is IMPLEMENTATION DEFINED whether the detection of memory aborts happens

6// 内存中止的检测是否发生是实现定义的

7// before or after the check on the local Exclusive Monitor. As a result a failure

7// 在检查本地独占监视器之前或之后，结果是失败

8// of the local monitor can occur on some implementations even if the memory

8// 的本地监视器可能发生在某些实现上，即使内存

9// access would give a memory abort.

9// 访问会导致内存中止。

10

10

- if address != Align(address, size) then

如果地址！ = 对齐 (地址，大小)

- UFSR.UNALIGNED = '1';

UFSR.UNALIGNED =’1’;

- excInfo = CreateException(UsageFault);

excInfo = CreateException (usage fault) ;

- else

其他

- (excInfo, memaddrdesc) = ValidateAddress(address, AccType_NORMAL,

(excInfo，memaddrdesc) = ValidateAddress (address，AccType _ normal,

| 16 | FindPriv(), IsSecure(), TRUE, TRUE); FindPriv () ，IsSecure () ，TRUE，TRUE) ; |
| --- | --- |

- HandleException(excInfo);

HandleException (excInfo) ;

- passed = IsExclusiveLocal(memaddrdesc.paddress, ProcessorID(), size);

Pass = IsExclusiveLocal (memaddrdesc.paddress，ProcessorID () ，size) ;

- if memaddrdesc.memattrs.shareable then

如果 memaddrdesc.memattrs.shareable 那么

- passed = passed && IsExclusiveGlobal(memaddrdesc.paddress, ProcessorID(), size);

Pass = passed & & IsExclusiveGlobal (memaddrdesc.paddress，ProcessorID () ，size) ;

- // Local monitor remains in, or transitions to the Open Access state.

// 本地监视器保持状态，或者转换到开放访问状态。

- ClearExclusiveLocal(ProcessorID());

ClearExclusiveLocal (processid ()) ;

- return passed;

已通过的报税表；

E2.1.126	ExecBeats

E 2.1126 ExecBeats 126 个 ExecBeats

- // ExecBeats()

//ExecBeats ()

2   // ===========

译者： 王士杰

3

4   ExecBeats()

4 ExecBeats ()

5// PEs are not constrained to following the beat execution pattern shown in

5//pe 不受限于遵循如下所示的 beat 执行模式

6// this function. Any pattern is permitted providing it meets the following

6// 这个函数。只要符合以下条件，任何模式都是允许的

7// requirements:

7// 需求：

- //1) The new pattern of completed beats in representable as a valid ECI

//1) 完成的节拍的新模式可以表示为一个有效的 ECI

9	//	value.

9// 值。

- //2) The beat execution rules are not violated (see specification).

//2) 没有违反 beat 执行规则 (参见规范)。

- //3) All ECI encodings are accepted an inputs, even if the PE cannot

//3) 所有 ECI 编码都被接受为输入，即使 PE 不能

- //generate that ECI value.

// 生成 ECI 值。

- newBeatComplete = BeatComplete;

newBeatComplete = BeatComplete;

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1976 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

| 14 | beatInstIdx beatInstIdx 节奏 | = 0; = 0; |
| --- | --- | --- |

- for instId = 0 to MAX_OVERLAPPING_INSTRS-1

For instId = 0 to MAX _ overlapping _ instrs-1 为 instId = 0 到 MAX _ overlapping _ instrs-1

- if _InstInfo[instId].Valid then

If _ InstInfo [instId] ，有效

| 17 | _InstID 译者： 王士杰 | = instId; 译者注： |
| --- | --- | --- |

- _CurrentInstrExecState = GetInstrExecState(instId);

_ CurrentInstrExecState = GetInstrExecState (instId) ;

- InstStateCheck(ThisInstr());

InstStateCheck (ThisInstr ()) ;

- // Find the first ticks worth of beats that is not complete

// 找出没有完成的第一个节拍

| 21 | beatBits beatBits (披头士) | = Elem[newBeatComplete, beatInstIdx, MAX_BEATS]; 翻译： aino myth |
| --- | --- | --- |

- baseBeatId = 0;

baseBeatId = 0;

- beatIndex  = 0;

beatIndex = 0;

- while Elem[beatBits, beatIndex, BEATS_PER_TICK] == Ones(BEATS_PER_TICK) do

而 Elem [beatBits，beatIndex，BEATS _ per _ tick] = = Ones (BEATS _ per _ tick)

| 25 | beatIndex = beatIndex + 1; beatIndex = beatIndex + 1; |
| --- | --- |
| 26 | baseBeatId = baseBeatId + BEATS_PER_TICK; baseBeatId = baseBeatId + BEATS _ per _ tick; |
| 27 |  |

- // Perform all the beats in this tick for the current instruction.

// 为当前指令执行此刻度中的所有节拍。

- for beatInTick = 0 to BEATS_PER_TICK-1

从 beatInTick = 0 到 BEATS _ per _ tick-1

| 30 | beatId = baseBeatId + beatInTick; beatId = baseBeatId + beatInTick; |  |
| --- | --- | --- |
| 31 | // Only perform the beat if it has not already been completed. // 只表演尚未完成的节拍。 |  |
| 32 | beatFlagIdx = (beatInstIdx * MAX_BEATS) + beatId; beatFlagIdx = (beatInstIdx * MAX _ beats) + beatId; |  |
| 33 | if newBeatComplete[beatFlagIdx] == '0' then 如果 newBeatComplete [beatFlagIdx] = =’0’，则 |  |
| 34 | _BeatID 披头士 | = beatId; = beatId; |
| 35 | _AdvanceVPTState = TRUE; _ AdvanceVPTState = TRUE; |  |
| 36 | cond 康德 | = DefaultCond(); 译者注： |
| 37 | DecodeExecute(ThisInstr(), ThisInstrAddr(), decodeExecute (ThisInstr () ，ThisInstrAddr () , |  |
| 38 | ThisInstrLength() == 2, cond); ThisInstrLength () = = 2，cond) ; |  |
| 39 | // Advance the VPT state for the current beat if the instruction // 如果下列指令，则为当前拍提前 VPT 状态 |  |
| 40 | // did not update the mask directly (indicated by the instruction // 没有直接更新去中心化的标识符 (did) |  |
| 41 | // clearing _AdvanceVPTState). //clearing _ AdvanceVPTState). |  |
| 42 | if _AdvanceVPTState then If _ AdvanceVPTState then |  |
| 43 | VPTAdvance(beatId); (美国) ; |  |
| 44 |  |  |
| 45 | // Update the beat complete state. If the instruction is now complete // 更新 beat complete 状态。如果指令已经完成 |  |
| 46 | // advance the beat complete flags. // 推进节拍完整标志。 |  |
| 47 | newBeatComplete[beatFlagIdx] = '1'; newBeatComplete [ beatFlagIdx ] =’1’; |  |
| 48 | if newBeatComplete[MAX_BEATS-1:0] == Ones(MAX_BEATS) then 如果 newBeatComplete [MAX _ beats-1:0] = = Ones (MAX _ beats) ，则 |  |
| 49 | // A whole instruction has been completed, set the flag to indicate // 指令已完成，设置标志指示 |  |
| 50 | // that the PC etc must be advanced. Only one instruction should //PC etc 必须先进。只有一条指令应该 |  |
| 51 | // ever be committed per tick, so assert that an instruction has // 曾经每节拍提交一次，所以断言一条指令 |  |
| 52 | // not already been committed. // 尚未承诺。 |  |
| 53 | assert(!_CommitState); Assert (! _ CommitState) ; |  |
| 54 | _CommitState 提交状态 | = TRUE; 译者注： |
| 55 | // Remove the beat bits for the newly completed instruction and // 删除新完成指令的 beat bits |  |
| 56 | // adjust the index used for the newBeatComplete bit vector // 调整用于 newBeatComplete 位向量的指数 |  |
| 57 | // accordingly. 因此。 |  |
| 58 | newBeatComplete = LSR(newBeatComplete, MAX_BEATS); (newBeatComplete，MAX _ beats) ; |  |
| 59 | beatInstIdx beatInstIdx 节奏 | = beatInstIdx - 1; 译者： 王士杰 |
| 60 | // Update the beat complete flags. This is done after each beat in the // 更新节拍完整标志。这是在 |  |
| 61 | // tick, so that if an exception occurs it correctly indicates which // 刻度，这样如果异常发生，它会正确指示哪个 |  |
| 62 | // beats of which instruction have been executed before the exception // 在异常之前执行的指令 |  |
| 63 | // occured. 发生了。 |  |
| 64 | BeatComplete = newBeatComplete; BeatComplete = newBeatComplete; |  |
| 65 |  |  |

- // Increment the index of the group of beat bits to point to the next instruction to

// 递增 beat bits 组的指数以指向下一条指令

- // be processed.

// 被处理。

- beatInstIdx = beatInstIdx + 1;

beatInstIdx = beatInstIdx + 1;

E2.1.127	ExecuteFPCheck

E 2.1.127 执行 fpcheck

- // ExecuteFPCheck()

执行 fpcheck ()

2   // ================

= = = = = = = = = = = = = = = =

3

4   ExecuteFPCheck()

4 ExecuteFPCheck () 4 执行 fpcheck ()

5// Preserve any lazy floating-point state.

5// 保留任何惰性浮点状态。

- PreserveFPState();

PreserveFPState () ;

- // It is an IMPLEMETATION_DEFINED choice on whether an interrupt can

// 它是一个 implementation _ defined 选项，用于判断一个中断是否可以

- // be taken after triggering lazy floating-point state preservation by

触发延迟浮点状态保存后，由

9// an instruction, but before updating the ownership of the

9// 一条指令，但在更新

- // floating-point registers.

// 浮点寄存器。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1977 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- // Update the ownership of the floating-point context.

更新浮点上下文的所有权。

- FPCCR_S.S = if IsSecure() then '1' else '0';

FPCCR _ s.s = ifissecure () then’1’else’0’;

14

14

- // Update CONTROL.FPCA, and create new floating-point context

更新 CONTROL.FPCA，并创建新的浮点上下文

- // if this has been enabled by setting FPCCR.ASPEN to 1.

// 如果已经通过将 FPCCR.ASPEN 设置为 1 来启用了。

- if FPCCR.ASPEN == '1' &&

如果 FPCCR.ASPEN = =’1’& &

- (CONTROL.FPCA == '0' || (IsSecure() && CONTROL_S.SFPA == '0')) then

(CONTROL.FPCA = =’0’| | (IsSecure () & & CONTROL _ s. SFPA = =’0’))

- CONTROL.FPCA = '1';

CONTROL.FPCA =’1’;

- if IsSecure() then

如果是 secure () ，则

- CONTROL_S.SFPA = '1';

CONTROL _ s.s fpa =’1’;

- FPSCR = FPDSCR[31:0];

FPSCR = FPDSCR [31:0] ;

- VPR   = Zeros();

VPR = Zeros () ;

- // If the instruction is abandoned due to an exception, then it is an

// 如果指令由于异常而被放弃，则它是一个

- // IMPLEMETATION_DEFINED choice whether the floating-point context

//implemation _ defined 选择是否浮点上下文

- // created by that instruction is preserved or not.

// 由该指令创建是否保留。

27

27

- return;

返回；

E2.1.128	ExecutionPriority

E 2.1.128 ExecutionPriority

- // ExecutionPriority()

执行优先 (ExecutionPriority)

2   // ===================

= = = = = = = = = = = = =

3   // Determine the current execution priority.

3// 确定当前的执行优先级。

4

5   integer ExecutionPriority()

5 整数 ExecutionPriority ()

6

| 7 | boostedpri = HighestPri(); Boostedpri = HighestPri () ; | // Priority influence of BASEPRI, PRIMASK and FAULTMASK. //BASEPRI、 PRIMASK 和 FAULTMASK 的优先级影响。 |
| --- | --- | --- |
| 8 |  |  |

- // Calculate boosted priority effect due to BASEPRI for both Security states.

// 计算 BASEPRI 对两个证券状态的增强优先级效果。

10PriSNsPri = RestrictedNSPri();

10PriSNsPri = RestrictedNSPri () ;

11if HaveMainExt() then

11 如果 HaveMainExt () 那么

12if UInt(BASEPRI_NS.BASEPRI) != 0 then

12 if UInt (BASEPRI _ ns. BASEPRI) ! = 0 then

- basepri = UInt(BASEPRI_NS[7:0]);

BASEPRI = UInt (BASEPRI _ ns [7:0]) ;

- // Include the PRIGROUP effect

// 包括 PRIGROUP 效应

- subgroupshift = UInt(AIRCR_NS.PRIGROUP);

亚组转移 = UInt (AIRCR _ ns. PRIGROUP) ;

| 16 | groupvalue Groupvalue 群体价值 | = 2 << subgroupshift; = 2 < < 子群移位； |
| --- | --- | --- |

- subgroupvalue = basepri MOD groupvalue;

子组值 = basepri MOD 组值；

| 18 | boostedpri 译者： 王士杰 | = basepri - subgroupvalue; = basepri - 子群值； |
| --- | --- | --- |

- if AIRCR_S.PRIS == '1' then

如果 AIRCR _ s. PRIS = =’1’，则

| 20 | boostedpri = (boostedpri >> 1) + PriSNsPri; 译者： 王士杰 |
| --- | --- |
| 21 |  |

- if UInt(BASEPRI_S.BASEPRI) != 0 then

如果 UInt (BASEPRI _ s. BASEPRI) ! = 0，则

- basepri = UInt(BASEPRI_S.BASEPRI);

BASEPRI = UInt (BASEPRI _ s. BASEPRI) ;

- // Include the PRIGROUP effect

// 包括 PRIGROUP 效应

- subgroupshift = UInt(AIRCR_S.PRIGROUP);

子组转移 = UInt (AIRCR _ s.PRIGROUP) ;

| 26 | groupvalue Groupvalue 群体价值 | = 2 << subgroupshift; = 2 < < 子群移位； |
| --- | --- | --- |

- subgroupvalue = basepri MOD groupvalue;

子组值 = basepri MOD 组值；

| 28 | basepri 巴斯普里 | = basepri - subgroupvalue; = basepri - 子群值； |
| --- | --- | --- |

- if boostedpri > basepri then

如果 boostedpri > basepri 则

| 30 | boostedpri = basepri; Boostedpri = basepri; |
| --- | --- |
| 31 |  |

- // Calculate boosted priority effect due to PRIMASK for both Security states.

计算两种证券的 PRIMASK 增强优先级效应。

- if PRIMASK_NS.PM == '1' then

如果 PRIMASK _ ns. PM = =’1’，则

- if AIRCR_S.PRIS == '0' then

如果 AIRCR _ s.PRIS = =’0’，则

- boostedpri = 0;

Boostedpri = 0;

- else

其他

- if boostedpri > PriSNsPri then

If boostedpri > PriSNsPri then

| 38 | boostedpri = PriSNsPri; Boostedpri = PriSNsPri; |
| --- | --- |
| 39 |  |

- if PRIMASK_S.PM == '1' then

如果 PRIMASK _ s. PM = =’1’，那么

- boostedpri = 0;

Boostedpri = 0;

42

42

- // Calculate boosted priority effect due to FAULTMASK for both Security states.

// 计算两个安全状态由于 FAULTMASK 而增强的优先级效果。

- if HaveMainExt() then

如果 HaveMainExt () ，则

- if FAULTMASK_NS.FM == '1' then

如果 FAULTMASK _ ns. FM = =’1’，则

- if AIRCR.BFHFNMINS == '0' then

如果 aircr.b fh fnmins = =’0’then

| 47 | if AIRCR_S.PRIS == '0' then 如果 AIRCR _ s.PRIS = =’0’，则 |  |
| --- | --- | --- |
| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1978 |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

| Chapter E2. 第 e2 章。 | Pseudocode Specification 伪码规范 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E2.1. Alphabetical Pseudocode List E 2.1 字母伪码列表 |  |  |  |
| 48 |  |  |  |
|  |  | boostedpri = 0; Boostedpri = 0; |  |
| 49 |  | else 其他 |  |
| 50 |  | if boostedpri > PriSNsPri then If boostedpri > PriSNsPri then |  |
| 51 |  | boostedpri = PriSNsPri; Boostedpri = PriSNsPri; |  |

- else

其他

| 53 | boostedpri = -1; Boostedpri = -1; |
| --- | --- |
| 54 |  |

- if FAULTMASK_S.FM == '1' then

如果 FAULTMASK _ s. FM = =’1’then

- boostedpri = if AIRCR.BFHFNMINS == '0' then -1 else -3;

Boostedpri = if aircr.b fh fnmins = =’0’then-1 else-3;

- // Finally calculate the resultant priority after boosting.

// 最后计算加强后的优先级。

- rawExecPri = RawExecutionPriority();

rawExecPri = RawExecutionPriority () ;

- if boostedpri < rawExecPri then

如果 boostedpri < rawExecPri then

- priority = boostedpri;

Priority = boostedpri;

- else

其他

- priority = rawExecPri;

Priority = rawExecPri;

- assert priority IN {-4 .. 256};

在 {-4. .256} 中断言优先级；

- return priority;

返回优先级；

E2.1.129	Extend

E 2.1.129 延伸

- // Extend()

扩展 ()

2   // ========

= = = = = = = = = = =

3

4   bits(N) Extend(bits(M) x, integer N, boolean unsigned)

4 bits (n) Extend (bits (m) x，integer n，boolean unsigned)4 bits (n) Extend (bits (m) x，integer n，boolean unsigned)

5 return if unsigned then ZeroExtend(x, N) else SignExtend(x, N); 6

如果是 unsigned，则返回 ZeroExtend (x，n) ，否则返回 SignExtend (x，n) ; 6

7   bits(N) Extend(bits(M) x, boolean unsigned)

7 bits (n) Extend (bits (m) x，boolean unsigned)

8return Extend(x, N, unsigned);

8 return Extend (x，n，unsigned) ;

E2.1.130	ExternalInvasiveDebugEnabled

E 2.1.130 ExternalInvasiveDebugEnabled

- // ExternalInvasiveDebugEnabled()

//ExternalInvasiveDebugEnabled ()

2   // ==============================

= = = = = = = =

3   // Return TRUE if Halting debug is enabled by the

3// 如果停止调试被

4   // IMPLEMENTATION DEFINED authentication interface.

4// 实现定义的身份验证接口。

5

6   boolean ExternalInvasiveDebugEnabled()

6 boolean ExternalInvasiveDebugEnabled ()6 boolean ExternalInvasiveDebugEnabled ()

7// In the recommended interface, ExternalInvasiveDebugEnabled returns the state of

7// 在推荐的接口中，ExternalInvasiveDebugEnabled 返回

8// the DBGEN signal.

8//DBGEN 信号。

9return DBGEN == HIGH;

9 return DBGEN = = HIGH;

E2.1.131	ExternalNoninvasiveDebugEnabled

E 2.1.131 ExternalNoninvasiveDebugEnabled

- // ExternalNoninvasiveDebugEnabled()

//ExternalNoninvasiveDebugEnabled ()

2   // =================================

= = = = = = = =

3 // Return TRUE if non-invasive debug is enabled by the IMPLEMENTATION DEFINED authentication 4 // interface.

3// 如果通过 IMPLEMENTATION DEFINED 身份验证启用了非侵入性调试，则返回 TRUE。

5

6   boolean ExternalNoninvasiveDebugEnabled()

6 布尔型 ExternalNoninvasiveDebugEnabled ()

7// In the recommended interface, ExternalNoninvasiveDebugEnabled() returns the state

7// 在推荐的接口中，ExternalNoninvasiveDebugEnabled () 返回状态

8// of the (DBGEN OR NIDEN) signal.

8//(DBGEN OR NIDEN) 信号。

9return ExternalInvasiveDebugEnabled() || NIDEN == HIGH;

9 return ExternalInvasiveDebugEnabled () | | NIDEN = = HIGH;

E2.1.132	ExternalSecureInvasiveDebugEnabled

E 2.1.132 ExternalSecureInvasiveDebugEnabled

- // ExternalSecureInvasiveDebugEnabled()

//ExternalSecureInvasiveDebugEnabled ()

2   // ====================================

= = = = = = =

3 // Return TRUE if Secure Halting debug is enabled by the IMPLEMENTATION DEFINED 4 // authentication interface.

3// 如果通过 IMPLEMENTATION DEFINED 4// 身份验证接口启用了安全停机调试，则返回 TRUE。

5

6   boolean ExternalSecureInvasiveDebugEnabled()

6 布尔型 ExternalSecureInvasiveDebugEnabled ()

7// In the recommended interface, ExternalSecureInvasiveDebugEnabled() returns the

7// 在推荐的接口中，ExternalSecureInvasiveDebugEnabled () 返回

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1979 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- // state of the (DBGEN AND SPIDEN) signal.

//(DBGEN AND spider) 信号的状态。

- return ExternalInvasiveDebugEnabled() && SPIDEN == HIGH;

返回 ExternalInvasiveDebugEnabled () & & SPIDEN = = HIGH;

E2.1.133	ExternalSecureNoninvasiveDebugEnabled

E 2.1.133 externalsecureninvasivedebugenabled

- // ExternalSecureNoninvasiveDebugEnabled()

//externalsecureninvasivedebugenabled ()

2   // =======================================

= = = = = = =

3 // Return TRUE if Secure non-invasive debug is enabled by the IMPLEMENTATION DEFINED 4 // authentication interface.

3// 如果通过 IMPLEMENTATION DEFINED 接口启用了 Secure non-invasive debug，则返回 TRUE。4// 身份验证接口。

5

6   boolean ExternalSecureNoninvasiveDebugEnabled()

6 布尔型 externalsecureninvasivedebugenabled ()

7// In the recommended interface, ExternalSecureNoninvasiveDebugEnabled() returns

7// 在推荐的接口中，ExternalSecureNoninvasiveDebugEnabled () 返回

8// the state of the (DBGEN OR NIDEN) AND (SPIDEN OR SPNIDEN) signal.

8//(DBGEN 或 NIDEN) 和 (spider 或 SPNIDEN) 信号的状态。

9return ExternalNoninvasiveDebugEnabled() && (SPIDEN == HIGH || SPNIDEN == HIGH);

9 return ExternalNoninvasiveDebugEnabled () & & (spider = = HIGH | | SPNIDEN = = HIGH) ;

E2.1.134	ExternalSecureSelfHostedDebugEnabled

E 2.1.134 externalsecurselfhosteddebugenabled

- // ExternalSecureSelfHostedDebugEnabled()

//externalsecurselfhosteddebugenabled ()

2   // ======================================

= = = = = = =

3 // Return TRUE if Secure self-hosted debug is enabled by the IMPLEMENTATION DEFINED 4 // authentication interface.

3// 如果通过 IMPLEMENTATION DEFINED 4// 身份验证接口启用了 Secure self-hosted debug，则返回 TRUE。

5

6   boolean ExternalSecureSelfHostedDebugEnabled()

6 boolean externalsecurselfhosteddebugenabled ()

7// In the recommended interface, ExternalSecureSelfHostedDebugEnabled() returns the

7// 在推荐的接口中，externalsecurselfhosteddebugenabled () 返回

8// state of the (DBGEN AND SPIDEN) signal.

8// 状态 (DBGEN 和 spider) 信号。

9return DBGEN == HIGH && SPIDEN == HIGH;

9 return DBGEN = = HIGH & & spider = = HIGH;

E2.1.135	ExtType

E 2.1.135 ExtType

- // Types of ISA extension

ISA 扩展的类型

2

3   enumeration ExtType {ExtType_Mve,

3 枚举 ExtType { ExtType _ mve,

| 4 | ExtType_MveFp, ExtType _ mvefp, |
| --- | --- |
| 5 | ExtType_MveOrFp, ExtType _ mveorfp, |
| 6 | ExtType_MveOrDpFp, ExtType _ mveordpfp, |
| 7 | ExtType_Unknown, 未知， |
| 8 | ExtType_HpFp, 编译： pestwave, |
| 9 | ExtType_SpFp, ExtType _ spfp, |
| 10 | ExtType_DpFp}; 编译： pestwave |

E2.1.136	FaultNumbers

136 FaultNumbers 136 个错误数字

- // Fault Numbers

// 故障数目

2   // =============

译者： celeron200

3

4   // The fault numbers are a subset of ExceptionNumber and can be one of the

4// 错误号是 ExceptionNumber 的一个子集，可以是

5   // following values:

5// 下面的值：

| 6 | constant integer NoFault 常量整数 no fault |  | = 0; = 0; |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | constant integer Reset 常数整数重置 | = 1; = 1; |
| 8 |  | constant integer NMI 常数整数 NMI | = 2; = 2; |
| 9 |  | constant integer HardFault 常量整数 hard fault | = 3; = 3; |
| 10 |  | constant integer MemManage 常量整数 MemManage | = 4; 4; |
| 11 |  | constant integer BusFault 常量整数 bus fault | = 5; = 5; |
| 12 |  | constant integer UsageFault 常量整数 usage fault | = 6; = 6; |

- constant integer SecureFault  = 7;

常数整数 secure fault = 7;

| 14 constant integer SVCall 14 个常量整数 SVCall | = 11; 11; |
| --- | --- |

- constant integer DebugMonitor = 12;

常量整数 DebugMonitor = 12;

| 16 | constant 常数 |  | integer 整数 | PendSV 译者： 王士杰 | = | 14; 14; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  | constant 常数 | integer 整数 | SysTick Sysstick 系统 | = | 15; 15; |

E2.1.137	FetchInstr

E 2.1.137 FetchInstr

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1980 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- // FetchInstr()

//FetchInstr ()

2   // ============

= = = = = = = = = = = = = = =

3

4   (bits(32), boolean) FetchInstr(bits(32) addr)

4(bits (32) ，boolean) FetchInstr (bits (32) addr)

5// NOTE: It is CONSTRAINED UNPREDICTABLE whether otherwise valid sequential

5// 注意： 这是受限制的不可预测的，否则有效的 sequential

- //instruction fetches that cross from Non-secure to Secure memory

// 指令从非安全内存取到安全内存

- //generate a INVEP SecureFault, or transition normally.

// 生成一个 INVEP secure fault，或者正常转换。

8sgOpcode = 0xE97FE97F[31:0];

8sgpcode = 0xe97fe97 f [31:0] ;

9

- // Assume we have a fetch fault so that if we end a cycle early the next

假设我们有一个获取错误，因此如果我们在下一个周期提前结束

- // cycle will capture this fact.

//cycle 将捕捉到这一事实。

- _PendingFetchFault = TRUE;

_ pendingfetch fault = TRUE;

13

13

- hw1Attr  = SecurityCheck(addr, TRUE, IsSecure());

译者： 王士杰

- // Fetch the 16-bit T32 instruction, or the first half of a T32.

// 获取 16 位 t32 指令，或者 t32 的前半部分。

- hw1Instr = MemI[addr];

hw1Instr = MemI [ addr ] ;

17

17

- isT16 = UInt(hw1Instr[15:11]) < UInt('11101');

isT16 = UInt (hw1Instr [15:11]) < UInt (’11101’) ;

| 19 | len = if isT16 then 2 else 4; Len = if isT16 then 2 else 4; |
| --- | --- |
| 20 |  |

- // Checking for FPB Breakpoint on instructions.

// 根据指令检查 FPB 断点。

- if HaveFPB() && FPB_CheckBreakPoint(addr, len, TRUE, IsSecure()) then

如果有 FPB () & & FPB _ checkbreakpoint (addr，len，TRUE，IsSecure ()) 则

- GenerateDebugEventResponse(DebugEventCause_FPB);

GenerateDebugEventResponse (DebugEventCause _ fpb) ;

24

24

- // If the T bit is clear then the instruction cannot be decoded.

如果 t 位是清晰的，那么指令就无法解码。

- if EPSR.T == '0' then

如 EPSR.T = =’0’，则

- // Attempted NS->S domain crossings with the T bit clear raise an INVEP

// 尝试 NS-> s 域与 t 位清除引发 INVEP

- // SecureFault

//secure fault 安全故障

- if !IsSecure() && !hw1Attr.ns then

如果！ issecur () & & ! hw1Attr.ns 那么

- SFSR.INVEP = '1';

英文版 =’1’;

- excInfo = CreateException(SecureFault);

excInfo = CreateException (secure fault) ;

- else

其他

- UFSR.INVSTATE = '1';

Invstate =’1’;

- excInfo = CreateException(UsageFault);

excInfo = CreateException (usage fault) ;

- HandleException(excInfo);

HandleException (excInfo) ;

36

36

- // Implementations are permitted to terminate the fetch process early if a

// 允许实现提前终止获取进程，如果

- // domain crossing is being attempted and the first 16bits of the opcode

// 域交叉尝试，并且操作码的前 16 位

- // is not the first part of the SG instruction.

// 不是 SG 指令的第一部分。

- if boolean IMPLEMENTATION_DEFINED "Early SG check" then

如果 boolean IMPLEMENTATION _ defined “Early SG check”，则

- if !IsSecure() && !hw1Attr.ns && (hw1Instr != sgOpcode[31:16]) then

If! IsSecure () & & ! hw1Attr.ns & & (hw1Instr! = sgOpcode [31:16]) 则

- SFSR.INVEP = '1';

英文版 =’1’;

- excInfo = CreateException(SecureFault);

excInfo = CreateException (secure fault) ;

- HandleException(excInfo);

HandleException (excInfo) ;

- // NOTE: Implementations are also permitted to terminate the fetch process

// 注意： 实现也允许终止获取进程

- //at this point with an UNDEFINSTR UsageFault if the first 16bit is

// 此时，如果第一个 16 位是

- //an undefined T32 prefix.

// 未定义的 t32 前缀。

49

49

- // If the data fetched is the top half of a T32 instruction fetch the bottom

如果取的数据是 t32 指令的上半部分，则取指令的下半部分

- // 16 bits.

//16 bits 16 位。

- if isT16 then

如果是 ist16 那么

- instr = Zeros(16) : hw1Instr;

Instr = Zeros (16) :

- else

其他

- hw2Attr = SecurityCheck(addr+2, TRUE, IsSecure());

安全检查 (addr + 2，TRUE，IsSecure ()) ;

- // The following test covers 2 possible fault conditions:-

// 下面的测试涵盖了 2 种可能的故障情况：-

- //  1) NS code branching to a T32 instruction where the first half is in

//1) NS 代码分支到 t32 指令，其中前半部分在

- //NS memory, and the second half is in S memory.

//NS 内存，后半部分在 s 内存中。

- //  2) NS code branching to a T32 instruction in S & NSC memory, but

//2) NS 代码在 s & NSC 内存中分支到 t32 指令，但是

- //where the second half of the instruction is in NS memory.

// 其中指令的后半部分在 NS 内存中。

- if !IsSecure() && (hw1Attr.ns != hw2Attr.ns) then

If! IsSecure () & & (hw1Attr.ns! = hw2Attr.ns)

- SFSR.INVEP = '1';

英文版 =’1’;

- excInfo = CreateException(SecureFault);

excInfo = CreateException (secure fault) ;

- HandleException(excInfo);

HandleException (excInfo) ;

- // Fetch the second half of T32 instruction.

// 获取 t32 指令的后半部分。

- instr   = hw1Instr : MemI[addr+2];

Instr = hw1Instr: MemI [ addr + 2] ;

- // Raise a fault if an otherwise valid NS->S transition that does not land on

// 如果本来有效的 NS-> s 转换没有在

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1981 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- // an SG instruction.

SG 指令。

- if !IsSecure() && !hw1Attr.ns && (instr != sgOpcode) then

If! IsSecure () & & ! hw1Attr.ns & & (instr! = sgOpcode)

- SFSR.INVEP = '1';

英文版 =’1’;

- excInfo = CreateException(SecureFault);

excInfo = CreateException (secure fault) ;

- HandleException(excInfo);

HandleException (excInfo) ;

75

75

- if EPSR.B == '1' then

如果 EPSR.B = =’1’，则

- // BTI clearing instruction masks.

//BTI 清除指令掩码。

- // When BTI is set, these instructions do not cause an INVSTATE UsageFault.

// 当设置 BTI 时，这些指令不会导致 INVSTATE usage fault。

| 79 | btiClearing = instr btiClearing = instr btiClearing = instr | IN 在 | {sgOpcode, { sgOpcode, | // SG. //SG. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 |  |  | '111100111010xxxx10x0x00000001111', “111100111010xxxx10x0x0000001111”, | // BTI. // 英国工业联合会。 |
| 81 |  |  | '111100111010xxxx10x0x00000001101'}; ’111100111010xxxx10x0x0000001101’} ; | // PACBTI. //PACBTI. |
| 82 | bkptIgnore = hw1Instr == 译者： 王士杰 |  | '10111110xxxxxxxx'; ’10111110xxxxxx’; | // BKPT. //BKPT. |

- // A BKPT instruction ignores the EPSR.B bit.

//BKPT 指令忽略 EPSR.B 位。

- if !btiClearing && !bkptIgnore then

如果！ 那么

- // Generate a fault due to a BTI error.

// 由于 BTI 错误生成一个错误。

- UFSR.INVSTATE = '1';

Invstate =’1’;

- excInfo = CreateException(UsageFault);

excInfo = CreateException (usage fault) ;

- HandleException(excInfo);

HandleException (excInfo) ;

- // If we get to here we have no fetch fault.

// 如果我们到了这里，我们就不会出错。

- _PendingFetchFault = FALSE;

_ pendingfetch fault = FALSE;

- return (instr, isT16);

Return (instr，isT16) ;

E2.1.138	FindMemPriv

E 2.1.138 FindMemPriv

- // FindMemPriv()

//FindMemPriv ()

2   // =============

译者： celeron200

3

4   Privilege FindMemPriv()

4 Privilege FindMemPriv ()

5return FindMemPriv(FindPriv());

返回 FindMemPriv () ;

6

7   Privilege FindMemPriv(boolean privileged)

7 Privilege FindMemPriv (boolean privileged)

8return if privileged then Privilege_Priv else Privilege_Unpriv;

8 如果有特权则返回 Privilege _ priv else Privilege _ unpriv;

E2.1.139	FindPriv

E 2.1.139 FindPriv

- // FindPriv()

//FindPriv ()

2   // ==========

= = = = = = = = = = = = = =

3

4   boolean FindPriv()

4 布尔型 FindPriv ()

5return CurrentModeIsPrivileged();

5 return CurrentModeIsPrivileged () ;

E2.1.140	FixedToFP

140 FixedToFP 140 FixedToFP

- // FixedToFP()

//FixedToFP ()

2   // ===========

译者： 王士杰

3

4   bits(N) FixedToFP(bits(M) operand, integer N, integer fraction_bits, boolean unsigned,

4 bits (n) FixedToFP (bits (m) operand，integer n，integer fraction _ bits，boolean unsigned,

| 5 | boolean round_to_nearest, boolean fpscr_controlled) Boolean round _ to _ nearest，boolean fpscr _ controlled) |
| --- | --- |

- return FixedToFP(operand, N, fraction_bits, unsigned, round_to_nearest,

返回 FixedToFP (操作数，n，fraction _ bits，unsigned，round _ to _ nearest,

| 7 | fpscr_controlled, FALSE); Fpscr _ controlled，FALSE) ; |
| --- | --- |
| 8 |  |

- bits(N) FixedToFP(bits(M) operand, integer N, integer fraction_bits, boolean unsigned,

Bits (n) FixedToFP (bits (m) operand，integer n，integer fraction _ bits，boolean unsigned,

| 10 | boolean round_to_nearest, boolean fpscr_controlled, boolean predicated) Boolean round _ to _ nearest，boolean fpscr _ controlled，boolean predicateed) |
| --- | --- |

- assert N IN {16,32,64};

断言 n IN {16,32,64} ;

- fpscr_val = if fpscr_controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue();

FPSCR _ val = if FPSCR _ controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue () ;

- if round_to_nearest then fpscr_val.RMode = FPSCR_RMode_RN;

如果 round _ to _ nearest，则 FPSCR _ val. RMode = FPSCR _ RMode _ rn;

- int_operand = if unsigned then UInt(operand) else SInt(operand);

Int _ operand = if unsigned then UInt (operand) else SInt (operand) ;

- real_operand = Real(int_operand) / 2.0^fraction_bits;

Real _ operand = Real (int _ operand)/2.0 ^ fraction _ bits;

- if real_operand == 0.0 then

如果 real _ operand = = 0.0，那么

- result = FPZero('0', N);

Result = FPZero (’0’，n) ;

- else

其他

- result = FPRound(real_operand, N, fpscr_val, predicated);

Result = fppround (real _ operand，n，fpscr _ val，predicated) ;

- return result;

返回结果；

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1982 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

E2.1.141	FPAbs

E 2.1.141 FPAbs

- // FPAbs()

//FPAbs ()

2   // =======

2//= = = = = =

3

4   bits(N) FPAbs(bits(N) operand)

4 bits (n) fpab (bits (n) 操作数)

5assert N IN {16,32,64};

断言 n IN {16,32,64} ;

6return '0' : operand[N-2:0];

6 返回’0’: 操作数 [N-2:0] ;

E2.1.142	FPAdd

E 2.1.142 FPAdd

- // FPAdd()

//FPAdd ()

2   // =======

2//= = = = = =

3

4   bits(N) FPAdd(bits(N) op1, bits(N) op2, boolean fpscr_controlled)

4 bits (n) FPAdd (bits (n) op1，bits (n) op2，boolean fpscr _ controlled)

5 return FPAdd(op1, op2, fpscr_controlled, FALSE); 6

5 return FPAdd (op1，op2，fpscr _ controlled，FALSE) ;

7   bits(N) FPAdd(bits(N) op1, bits(N) op2, boolean fpscr_controlled, boolean predicated)

7 bits (n) FPAdd (bits (n) op1，bits (n) op2，boolean fpscr _ controlled，boolean predicated)

8assert N IN {16,32,64};

断言 n IN {16,32,64} ;

9fpscr_val = if fpscr_controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue();

9fpscr _ val = if FPSCR _ controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue () ;

- (type1,sign1,value1) = FPUnpack(op1, fpscr_val, predicated);

(type1，sign1，value1) = FPUnpack (op1，fpscr _ val，predicated) ;

- (type2,sign2,value2) = FPUnpack(op2, fpscr_val, predicated);

(type2，sign2，value2) = FPUnpack (op2，fpscr _ val，谓词) ;

- (done,result) = FPProcessNaNs(type1, type2, op1, op2, fpscr_val, predicated);

(done，result) = FPProcessNaNs (type1，type2，op1，op2，fpscr _ val，predicated) ;

- if !done then

如果！ done then

- inf1 = (type1 == FPType_Infinity);  inf2 = (type2 == FPType_Infinity);

In f1 = (type1 = = = FPType _ infinity) ;

| 15 | zero1 = (type1 == FPType_Zero); 类型 1 = = FPType _ zero) ; | zero2 = (type2 == FPType_Zero); Zero2 = (type2 = = = FPType _ zero) ; |
| --- | --- | --- |

- if inf1 && inf2 && sign1 == NOT(sign2) then

如果 in f1 & & in f2 & & sign1 = = NOT (sign2) 则

- result = FPDefaultNaN(N);

译者： 王士杰

- FPProcessException(FPExc_InvalidOp, fpscr_val, predicated);

(FPExc _ invalidop，fpscr _ val，predicated) ;

- elsif (inf1 && sign1 == '0') || (inf2 && sign2 == '0') then

Elsif (in f1 & & sign1 = =’0’) | | (in f2 & & sign2 = =’0’)

- result = FPInfinity('0', N);

Result = FPInfinity (’0’，n) ;

- elsif (inf1 && sign1 == '1') || (inf2 && sign2 == '1') then

Elsif (in f1 & & sign1 = =’1’) | | (in f2 & & sign2 = =’1’)

- result = FPInfinity('1', N);

结果 = FPInfinity (’1’，n) ;

- elsif zero1 && zero2 && sign1 == sign2 then

Elsif zero1 & & zero2 & & sign1 = = sign2 then

- result = FPZero(sign1, N);

Result = FPZero (sign1，n) ;

- else

其他

- result_value = value1 + value2;

Result _ value = value1 + value2;

- if result_value == 0.0 then  // Sign of exact zero result depends

如果 result _ value = = 0.0，那么 // 表示结果正好为 0

| 28 | // on rounding mode // 打开舍入模式 |  |
| --- | --- | --- |
| 29 | result_sign = if fpscr_val.RMode Result _ sign = if fpscr _ val. RMode | == FPSCR_RMode_RM then '1' else '0'; = = FPSCR _ rmode _ rm then’1’else’0’; |
| 30 | result = FPZero(result_sign, N); 译者： 王士杰 |  |

- else

其他

| 32 | result = FPRound(result_value, N, fpscr_val, predicated); Result = FPRound (result _ value，n，fpscr _ val，predicateed) ; |
| --- | --- |

- return result;

返回结果；

E2.1.143	FPB_CheckBreakPoint

E 2.1.143 FPB _ checkbreakpoint

- // FPB_CheckBreakPoint

//FPB _ checkbreakpoint

2   // ===================

= = = = = = = = = = = = =

3   // Check for Flash Patch Break point.

3// 检查 Flash 补丁断点。

4

5   boolean FPB_CheckBreakPoint(bits(32) iaddr, integer size,

5 boolean FPB _ checkbreakpoint (bits (32) iaddr，integer size,

| 6 | boolean is_ifetch, boolean is_secure) Boolean is _ ifetch，boolean is _ secure) |
| --- | --- |
| 7 |  |

- match = FPB_CheckMatchAddress(iaddr);

Match = FPB _ checkmatchaddress (iaddr) ;

- if !match && size == 4 && FPB_CheckMatchAddress(iaddr + 2) then

如果！ match & & size = = 4 & & FPB _ checkmatchaddress (iaddr + 2)

- match = ConstrainUnpredictableBool(Unpredictable_FPBreakpoint);

Match = constraintunpredictablebool (Unpredictable _ fpbreakpoint) ;

- return match;

返回比赛；

E2.1.144	FPB_CheckMatchAddress

E 2.1.144 FPB _ checkmatchaddress

- // FPB_CheckMatchAddress

//FPB _ checkmatchaddress

2   // =====================

译者： celeron200

3   // Flash Patch breakpoint instruction address comparison.

3//Flash 补丁断点指令地址比较。

4

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1983 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- boolean FPB_CheckMatchAddress(bits(32) iaddr)

Boolean FPB _ checkmatchaddress (bits (32) iaddr)

6

7 if FP_CTRL.ENABLE == '0' then return FALSE; // FPB not enabled. 8

如果 FP _ ctrl. ENABLE = =’0’，则返回 FALSE;//FPB 未启用

9// Instruction Comparator.

9// 指令比较器。

- num_addr_cmp = UInt(FP_CTRL.NUM_CODE);

NUM _ addr _ cmp = UInt;

| 11 | if num_addr_cmp == 0 then return FALSE; 如果 num _ addr _ cmp = 0，则返回 FALSE; | // No comparator support. // 不支持比较器。 |
| --- | --- | --- |
| 12 |  |  |

- for N = 0 to (num_addr_cmp - 1)

对于 n = 0 到 (num _ addr _ cmp-1)

| 14 | if FP_COMP[N].BE == '1' then 如果 FP _ comp [n] . BE = =’1’，则 | // Breakpoint enabled. // 启用断点。 |
| --- | --- | --- |

- if iaddr[31:1] == FP_COMP[N].BPADDR then

如果 iaddr [31:1] = = FP _ comp [n] . BPADDR 则

| 16 | return TRUE; 返回真值； |
| --- | --- |
| 17 |  |

- return FALSE;

返回错误；

E2.1.145	FPCompare

E 2.1.145 FPCompare

- // FPCompare()

//FPCompare ()

2   // ===========

译者： 王士杰

3

4   (bit, bit, bit, bit) FPCompare(bits(N) op1, bits(N) op2, boolean quiet_nan_exc,

(bit，bit，bit，bit) FPCompare (bits (n) op1，bits (n) op2，boolean quiet _ nan _ exc,

| 5 | boolean fpscr_controlled) 布尔型 fpscr _ controlled) |
| --- | --- |

- return FPCompare(op1, op2, quiet_nan_exc, fpscr_controlled, FALSE);

返回 FPCompare (op1，op2，quiet _ nan _ exc，fpscr _ controlled，FALSE) ;

7

8   (bit, bit, bit, bit) FPCompare(bits(N) op1, bits(N) op2, boolean quiet_nan_exc,

8(bit，bit，bit，bit) FPCompare (bits (n) op1，bits (n) op2，boolean quiet _ nan _ exc,

| 9 | boolean fpscr_controlled, boolean predicated) Boolean fpscr _ controlled，boolean predicateed) |
| --- | --- |

- assert N IN {16,32,64};

断言 n IN {16,32,64} ;

- fpscr_val = if fpscr_controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue();

FPSCR _ val = if FPSCR _ controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue () ;

- (type1,-,value1) = FPUnpack(op1, fpscr_val, predicated);

(type1,-，value1) = FPUnpack (op1，fpscr _ val，predicated) ;

- (type2,-,value2) = FPUnpack(op2, fpscr_val, predicated);

(type2,-，value2) = FPUnpack (op2，fpscr _ val，predicated) ;

- if type1 == FPType_SNaN || type1 == FPType_QNaN  ||

如果 type1 = = FPType _ snan | | type1 = = FPType _ qnan | |

- type2 == FPType_SNaN || type2 == FPType_QNaN then

Type2 = = = FPType _ snan | | type2 = = FPType _ qnan

- result = ('0','0','1','1');

Result = (’0’,’0’,’1’,’1’) ;

- if type1==FPType_SNaN || type2==FPType_SNaN || quiet_nan_exc then

如果 type1 = = = FPType _ snan | | type2 = = FPType _ snan | | quiet _ nan _ exc

- FPProcessException(FPExc_InvalidOp, fpscr_val, predicated);

(FPExc _ invalidop，fpscr _ val，predicated) ;

- else

其他

- // All non-NaN cases can be evaluated on the values produced by FPUnpack().

// 所有非 nan 的情况都可以通过 FPUnpack () 产生的值进行计算。

- if value1 == value2 then

如果 value1 = = value2，则

- result = ('0','1','1','0');

Result = (’0’,’1’,’1’,’0’) ;

- elsif value1 < value2 then

Elsif value 1 < value 2 then

- result = ('1','0','0','0');

Result = (’1’,’0’,’0’,’0’) ;

- else  // value1 > value2

Else//value1 > value2

- result = ('0','0','1','0');

Result = (’0’,’0’,’1’,’0’) ;

- return result;

返回结果；

E2.1.146	FPConvertNaN

E 2.1.146 FPConvertNaN

- // FPConvertNaN()

//FPConvertNaN ()

2   // ==============

译者： celeron200

3   //

3///

4   // For half-precision data it ignores AHP, and observes FZ16.

4// 对于半精度数据，忽略 AHP，观察 FZ16。

5 // Calls FPConvertNaNBase() which demotes any input SNaN to a QNaN. 6

5// 调用 FPConvertNaNBase () ，它将任何输入 SNaN 降级为 QNaN

7   bits(N) FPConvertNaN(bits(N) fpval, boolean fpscr_controlled)

7 bits (n) FPConvertNaN (bits (n) fpval，boolean fpscr _ controlled)

8fpscr_val = if fpscr_controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue();

8fpscr _ val = if FPSCR _ controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue () ;

9fpscr_val.AHP = '0';

9fpscr _ val. AHP =’0’;

- return FPConvertNaNBase(fpval, fpscr_val);

返回 FPConvertNaNBase (fpval，fpscr _ val) ;

E2.1.147	FPConvertNaNBase

E 2.1.147 FPConvertNaNBase

- // FPConvertNaNBase()

//FPConvertNaNBase ()

2   // ==============

译者： celeron200

3   //

3///

4 // Demotes any input SNaN to a QNaN and ensures that any comparison between a number and 5 // a NaN, always returns the number and not the NaN.

4// 将任何输入 SNaN 降级为 QNaN，并确保数字和 5//NaN 之间的任何比较总是返回数字而不是 NaN。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1984 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

6

- bits(N) FPConvertNaNBase(bits(N) fpval, FPSCR_Type fpscr_val)

Bits (n) FPConvertNaNBase (bits (n) fpval，FPSCR _ type FPSCR _ val)

8assert N IN {16,32,64};

断言 n IN {16,32,64} ;

9

- if N == 16 then

如果 n = 16

- exp16  = fpval[14:10];

Exp16 = fpval [14:10] ;

- frac16 = fpval[9:0];

Frac16 = fpval [9:0] ;

- if IsOnes(exp16) && fpscr_val.AHP == '0' then // Infinity or NaN in IEEE format.

如果 IsOnes (exp16) & & fpscr _ val. AHP = =’0’，则 //Infinity 或 NaN 为 IEEE 格式。

| 14 | if !IsZero(frac16) then 如果！ IsZero (frac16) then | // NaN in IEEE format IEEE 格式的 //NaN |
| --- | --- | --- |
| 15 | if frac16[9] == '0' then 如果 frac16 [9] = =’0’，那么 | // if the value is an SNaN. // 如果值是 SNaN。 |
| 16 | fpval[9] = '1'; Fpval [9] =’1’; | // Convert the value to a QNaN. // 将值转换为 QNaN。 |
| 17 | FPProcessException(FPExc_InvalidOp, fpscr_val); FPProcessException (FPExc _ invalidop，fpscr _ val) ; |  |
| 18 |  |  |

- elsif N == 32 then

那么 elsif n = = 32

- exp32  = fpval[30:23];

Exp32 = fpval [30:23] ;

- frac32 = fpval[22:0];

Frac32 = fpval [22:0] ;

| 22 | if IsOnes(exp32) && !IsZero(frac32) then 如果 IsOnes (exp32) & & ! IsZero (frac32) 则 | // NaN in //NaN in | IEEE format IEEE 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | if frac32[22] == '0' then 如果 frac32 [22] = =’0’，那么 | // if the // 如果 | value is an SNaN. 值是一个 SNaN。 |
| 24 | fpval[22] = '1'; Fpval [22] =’1’; | // Convert the value to a QNaN. // 将值转换为 QNaN。 |  |
| 25 | FPProcessException(FPExc_InvalidOp, fpscr_val); FPProcessException (FPExc _ invalidop，fpscr _ val) ; |  |  |
| 26 |  |  |  |

- else // N == 64

Else//n = = 64

- exp64  = fpval[62:52];

Exp64 = fpval [62:52] ;

- frac64 = fpval[51:0];

Frac64 = fpval [51:0] ;

| 30 | if IsOnes(exp64) && !IsZero(frac64) then 如果 IsOnes (exp64) & & ! IsZero (frac64) 则 | // NaN in //NaN in | IEEE format IEEE 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | if frac64[51] == '0' then 如果 frac64 [51] = =’0’，那么 | // if the // 如果 | value is an SNaN. 值是一个 SNaN。 |
| 32 | fpval[51] = '1'; Fpval [51] =’1’; | // Convert the value to a QNaN. // 将值转换为 QNaN。 |  |
| 33 | FPProcessException(FPExc_InvalidOp, fpscr_val); FPProcessException (FPExc _ invalidop，fpscr _ val) ; |  |  |
| 34 |  |  |  |

- return fpval;

返回 fpval;

E2.1.148	FPDefaultNaN

E 2.1.148 FPDefaultNaN

- // FPDefaultNaN()

//FPDefaultNaN ()

2   // ==============

译者： celeron200

3

4   bits(N) FPDefaultNaN(integer N)

4 bits (n) FPDefaultNaN (integer n)

5assert N IN {16,32,64};

断言 n IN {16,32,64} ;

6integer E = if N == 16 then 5 elsif N == 32 then 8 else 11;

6 整数 e = 如果 n = = 16 那么 5elsif n = = 32 那么 8elsif 11;

7constant integer F = N - E - 1;

7 常数整数 f = n-e-1;

8bits(E) exp;

8 位 (e) exp;

9bits(F) frac;

9 位 (f) 压裂；

- sign = '0';

符号 =’0’;

- exp  = Ones(E);

Exp = Ones (e) ;

- frac = '1':Zeros(F-1);

Frac =’1’: 0(F-1) ;

- return sign : exp : frac;

返回符号： exp: frac;

E2.1.149	FPDiv

E 2.1.149 FPDiv

- // FPDiv()

//FPDiv ()

2   // =======

2//= = = = = =

3

4   bits(N) FPDiv(bits(N) op1, bits(N) op2, boolean fpscr_controlled)

4 bits (n) FPDiv (bits (n) op1，bits (n) op2，boolean fpscr _ controlled)

5assert N IN {16,32,64};

断言 n IN {16,32,64} ;

6fpscr_val = if fpscr_controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue();

6fpscr _ val = if FPSCR _ controlled then FPSCR else standard fpscrvalue () ;

7(fp_type1,sign1,value1) = FPUnpack(op1, fpscr_val);

7(fp _ type1，sign1，value1) = FPUnpack (op1，fpscr _ val) ;

8(fp_type2,sign2,value2) = FPUnpack(op2, fpscr_val);

8(fp _ type2，sign2，value2) = FPUnpack (op2，fpscr _ val) ;

9(done,result) = FPProcessNaNs(fp_type1, fp_type2, op1, op2, fpscr_val);

9(done，result) = FPProcessNaNs (fp _ type1，fp _ type2，op1，op2，fpscr _ val) ;

- if !done then

如果！ done then

- inf1 = (fp_type1 == FPType_Infinity);  inf2 = (fp_type2 == FPType_Infinity);

In f1 = (fp _ type1 = = FPType _ infinity) ;

| 12 | zero1 = (fp_type1 == FPType_Zero); 译者： 王士杰 | zero2 = (fp_type2 == FPType_Zero); Zero2 = (fp _ type2 = = FPType _ zero) ; |
| --- | --- | --- |

- if (inf1 && inf2) || (zero1 && zero2) then

If (in f1 & & in f2) | | (zero1 & & zero2) then

- result = FPDefaultNaN(N);

译者： 王士杰

- FPProcessException(FPExc_InvalidOp, fpscr_val);

FPProcessException (FPExc _ invalidop，fpscr _ val) ;

- elsif inf1 || zero2 then

Elsif in f1 | | zero2 then

- result_sign = if sign1 == sign2 then '0' else '1';

Result _ sign = if sign1 = = sign2 then’0’else’1’;

- result = FPInfinity(result_sign, N);

结果 = FPInfinity (result _ sign，n) ;

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1985 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- if !inf1 then FPProcessException(FPExc_DivideByZero, fpscr_val);

If! in f1 then FPProcessException (FPExc _ dividebyzero，fpscr _ val) ;

- elsif zero1 || inf2 then

Elsif zero1 | | in f2 then

- result_sign = if sign1 == sign2 then '0' else '1';

Result _ sign = if sign1 = = sign2 then’0’else’1’;

- result = FPZero(result_sign, N);

译者： 王士杰

- else

其他

- result = FPRound(value1/value2, N, fpscr_val);

Result = FPRound (value1/value2，n，fpscr _ val) ;

- return result;

返回结果；

E2.1.150	FPDoubleToHalf

E 2.1.150 fp 双倍半

- // FPDoubleToHalf()

//fpdoubletohal f ()//fpdoubletohal f ()

2   // ================

= = = = = = = = = = = = = = = =

3

4   bits(16) FPDoubleToHalf(bits(64) operand, boolean fpscr_controlled)

4 bits (16) fpdoubletohal f (bits (64) 操作数，boolean fpscr _ controlled)

5fpscr_val = if fpscr_controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue();

5fpscr _ val = if FPSCR _ controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue () ;

6(fp_type,sign,value) = FPUnpackCV(operand, fpscr_val);

6(fp _ type，sign，value) = FPUnpackCV (operand，fpscr _ val) ;

7if fp_type == FPType_SNaN || fp_type == FPType_QNaN then

7 如果 fp _ type = = FPType _ snan | | fp _ type = = FPType _ qnan 则

8if fpscr_val.AHP == '1' then

8 if fpscr _ val. AHP = =’1’then

- result = FPZero(sign, 16);

Result = FPZero (sign，16) ;

10elsif fpscr_val.DN == '1' then

10elsif fpscr _ val. DN = =’1’then

- result = FPDefaultNaN(16);

Result = FPDefaultNaN (16) ;

- else

其他

- result = sign : '11111 1' : operand[50:42];

Result = sign:’111111’: operand [50:42] ;

- if fp_type == FPType_SNaN || fpscr_val.AHP == '1' then

如果 fp _ type = = FPType _ snan | | fpscr _ val. AHP = = =’1’，则

- FPProcessException(FPExc_InvalidOp, fpscr_val);

FPProcessException (FPExc _ invalidop，fpscr _ val) ;

- elsif fp_type == FPType_Infinity then

Elsif fp _ type = = FPType _ infinity then

- if fpscr_val.AHP == '1' then

如果 fpscr _ val. AHP = =’1’则

- result = sign : Ones(15);

Result = sign: Ones (15) ;

- FPProcessException(FPExc_InvalidOp, fpscr_val);

FPProcessException (FPExc _ invalidop，fpscr _ val) ;

- else

其他

- result = FPInfinity(sign, 16);

Result = FPInfinity (sign，16) ;

- elsif fp_type == FPType_Zero then

Elsif fp _ type = = FPType _ zero

- result = FPZero(sign, 16);

Result = FPZero (sign，16) ;

- else

其他

- result = FPRoundCV(value, 16, fpscr_val);

Result = FPRoundCV (value，16，fpscr _ val) ;

- return result;

返回结果；

E2.1.151	FPDoubleToSingle

E 2.1.151 fp double to single e 2.1

- // FPDoubleToSingle()

图：//FPDoubleToSingle ()

2   // ==================

译者： celeron200

3

4   bits(32) FPDoubleToSingle(bits(64) operand, boolean fpscr_controlled)

4 bits (32) FPDoubleToSingle (bits (64) operand，boolean fpscr _ controlled)4 bits (32) FPDoubleToSingle (bits (64) operand，boolean fpscr _ controlled)

5fpscr_val = if fpscr_controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue();

5fpscr _ val = if FPSCR _ controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue () ;

6(fp_type,sign,value) = FPUnpackCV(operand, fpscr_val);

6(fp _ type，sign，value) = FPUnpackCV (operand，fpscr _ val) ;

7if fp_type == FPType_SNaN || fp_type == FPType_QNaN then

7 如果 fp _ type = = FPType _ snan | | fp _ type = = FPType _ qnan 则

8if fpscr_val.DN == '1' then

8 如果 fpscr _ val. DN = =’1’，则

- result = FPDefaultNaN(32);

Result = FPDefaultNaN (32) ;

- else

其他

- result = sign : '11111111 1' : operand[50:29];

Result = sign:’11111111’: operand [50:29] ;

- if fp_type == FPType_SNaN then

如果 fp _ type = = FPType _ snan 则

- FPProcessException(FPExc_InvalidOp, fpscr_val);

FPProcessException (FPExc _ invalidop，fpscr _ val) ;

- elsif fp_type == FPType_Infinity then

Elsif fp _ type = = FPType _ infinity then

- result = FPInfinity(sign, 32);

Result = FPInfinity (sign，32) ;

- elsif fp_type == FPType_Zero then

Elsif fp _ type = = FPType _ zero

- result = FPZero(sign, 32);

结果 = FPZero (sign，32) ;

- else

其他

- result = FPRoundCV(value, 32, fpscr_val);

Result = FPRoundCV (value，32，fpscr _ val) ;

- return result;

返回结果；

E2.1.152	FPExc

E2.1.152 FPExc

- // Floating-point exceptions

浮点异常

2   // ==========================

2//= = = = = = = = = = = = =

3

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1986 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- enumeration FPExc {FPExc_InvalidOp, FPExc_DivideByZero, FPExc_Overflow,

枚举 FPExc,

| 5 | FPExc_Underflow, FPExc_Inexact, FPExc_InputDenorm}; FPExc _ underflow，FPExc _ inexact，FPExc _ inputdenorm; |
| --- | --- |

E2.1.153	FPHalfToDouble

E 2.1.153 FPHalfToDouble

- // FPHalfToDouble()

//fphal ftodouble ()

2   // ================

= = = = = = = = = = = = = = = =

3

4   bits(64) FPHalfToDouble(bits(16) operand, boolean fpscr_controlled)

4 bits (64) fphal ftodouble (bits (16) operand，boolean fpscr _ controlled)4 bits (64) fphal ftodouble (bits (16) operand，boolean fpscr _ controlled)

5fpscr_val = if fpscr_controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue();

5fpscr _ val = if FPSCR _ controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue () ;

6(fp_type,sign,value) = FPUnpackCV(operand, fpscr_val);

6(fp _ type，sign，value) = FPUnpackCV (operand，fpscr _ val) ;

7if fp_type == FPType_SNaN || fp_type == FPType_QNaN then

7 如果 fp _ type = = FPType _ snan | | fp _ type = = FPType _ qnan 则

8if fpscr_val.DN == '1' then

8 如果 fpscr _ val. DN = =’1’，则

- result = FPDefaultNaN(64);

结果 = FPDefaultNaN (64) ;

- else

其他

- result = sign : '11111111111 1' : operand[8:0] : Zeros(42);

Result = sign:’11111111111’: operand [8:0] : Zeros (42) ;

- if fp_type == FPType_SNaN then

如果 fp _ type = = FPType _ snan 则

- FPProcessException(FPExc_InvalidOp, fpscr_val);

FPProcessException (FPExc _ invalidop，fpscr _ val) ;

- elsif fp_type == FPType_Infinity then

Elsif fp _ type = = FPType _ infinity then

- result = FPInfinity(sign, 64);

结果 = FPInfinity;

- elsif fp_type == FPType_Zero then

Elsif fp _ type = = FPType _ zero

- result = FPZero(sign, 64);

结果 = FPZero (sign，64) ;

- else

其他

- result = FPRoundCV(value, 64, fpscr_val); // Rounding will be exact

Result = FPRoundCV (value，64，fpscr _ val) ;// 舍入将是精确的

- return result;

返回结果；

E2.1.154	FPHalfToSingle

E 2.1.154 FPHalfToSingle

- // FPHalfToSingle()

//FPHalfToSingle ()

2   // ================

= = = = = = = = = = = = = = = =

3

4   bits(32) FPHalfToSingle(bits(16) operand, boolean fpscr_controlled)

4 bits (32) FPHalfToSingle (bits (16) operand，boolean fpscr _ controlled)4 bits (32) FPHalfToSingle (bits (16) operand，boolean fpscr _ controlled)

5return FPHalfToSingle(operand, fpscr_controlled, FALSE);

5 return FPHalfToSingle (operand，fpscr _ controlled，FALSE) ;

6

7   bits(32) FPHalfToSingle(bits(16) operand, boolean fpscr_controlled, boolean predicated)

7 bits (32) FPHalfToSingle (bits (16) operand，boolean fpscr _ controlled，boolean predicated)7 bits (32) FPHalfToSingle (bits (16) operand，boolean fpscr _ controlled，boolean predicated)

8fpscr_val = if fpscr_controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue();

8fpscr _ val = if FPSCR _ controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue () ;

9(fp_type,sign,value) = FPUnpackCV(operand, fpscr_val, predicated);

9(fp _ type，sign，value) = FPUnpackCV (operand，fpscr _ val，predicated) ;

- if fp_type == FPType_SNaN || fp_type == FPType_QNaN then

如果 fp _ type = = FPType _ snan | | fp _ type = = FPType _ qnan，则

- if fpscr_val.DN == '1' then

如果 fpscr _ val. DN = =’1’，则

- result = FPDefaultNaN(32);

Result = FPDefaultNaN (32) ;

- else

其他

- result = sign : '11111111 1' : operand[8:0] : Zeros(13);

Result = sign:’111111111’: operand [8:0] : Zeros (13) ;

- if fp_type == FPType_SNaN then

如果 fp _ type = = FPType _ snan 则

- FPProcessException(FPExc_InvalidOp, fpscr_val, predicated);

(FPExc _ invalidop，fpscr _ val，predicated) ;

- elsif fp_type == FPType_Infinity then

Elsif fp _ type = = FPType _ infinity then

- result = FPInfinity(sign, 32);

Result = FPInfinity (sign，32) ;

- elsif fp_type == FPType_Zero then

Elsif fp _ type = = FPType _ zero

- result = FPZero(sign, 32);

结果 = FPZero (sign，32) ;

- else

其他

- result = FPRoundCV(value, 32, fpscr_val, predicated); // Rounding will be exact

Result = FPRoundCV (value，32，fpscr _ val，predicated) ;// 舍入将是精确的

- return result;

返回结果；

E2.1.155	FPInfinity

E 2.1.155 FPInfinity

- // FPInfinity()

译者： 王士杰

2   // ============

= = = = = = = = = = = = = = =

3

4   bits(N) FPInfinity(bit sign, integer N)

4 bits (n) FPInfinity (bit sign，integer n) 4 位 (n) FPInfinity (位符号，整数 n)

5assert N IN {16,32,64};

断言 n IN {16,32,64} ;

6integer E = if N == 16 then 5 elsif N == 32 then 8 else 11;

6 整数 e = 如果 n = = 16 那么 5elsif n = = 32 那么 8elsif 11;

7constant integer F = N - E - 1;

7 常数整数 f = n-e-1;

8bits(E) exp;

8 位 (e) exp;

9bits(F) frac;

9 位 (f) 压裂；

- exp  = Ones(E);

Exp = Ones (e) ;

- frac = Zeros(F);

Frac = 0(f) ;

- return sign : exp : frac;

返回符号： exp: frac;

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1987 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

E2.1.156	FPMax

E 2.1.156 FPMax

- // FPMax()

//FPMax ()

2   // =======

2//= = = = = =

3

4   bits(N) FPMax(bits(N) op1, bits(N) op2, boolean fpscr_controlled)

4 bits (n) FPMax (bits (n) op1，bits (n) op2，boolean fpscr _ controlled)

5 return FPMax(op1, op2, fpscr_controlled, FALSE); 6

5 return FPMax (op1，op2，fpscr _ controlled，FALSE) ;

7   bits(N) FPMax(bits(N) op1, bits(N) op2, boolean fpscr_controlled, boolean predicated)

7 bits (n) FPMax (bits (n) op1，bits (n) op2，boolean fpscr _ controlled，boolean predicated)

8assert N IN {16,32,64};

断言 n IN {16,32,64} ;

9fpscr_val = if fpscr_controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue();

9fpscr _ val = if FPSCR _ controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue () ;

- (fp_type1,sign1,value1) = FPUnpack(op1, fpscr_val, predicated);

(fp _ type1，sign1，value1) = FPUnpack (op1，fpscr _ val，predicated) ;

- (fp_type2,sign2,value2) = FPUnpack(op2, fpscr_val, predicated);

(fp _ type2，sign2，value2) = FPUnpack (op2，fpscr _ val，predicated) ;

- (done,result) = FPProcessNaNs(fp_type1, fp_type2, op1, op2, fpscr_val, predicated);

(done，result) = FPProcessNaNs (fp _ type1，fp _ type2，op1，op2，fpscr _ val，predicated) ;

- if !done then

如果！ done then

- if value1 > value2 then

If value 1 > value 2 then

- (fp_type,sign,value) = (fp_type1,sign1,value1);

(fp _ type，sign，value) = (fp _ type1，sign1，value1) ;

- else

其他

- (fp_type,sign,value) = (fp_type2,sign2,value2);

(fp _ type，sign，value) = (fp _ type2，sign2，value2) ;

- if fp_type == FPType_Infinity then

如果 fp _ type = = FPType _ infinity，则

- result = FPInfinity(sign, N);

结果 = FPInfinity (sign，n) ;

- elsif fp_type == FPType_Zero then

Elsif fp _ type = = FPType _ zero

- sign = sign1 AND sign2; // Use most positive sign

Sign = sign1 AND sign2;// 使用最正的符号

- result = FPZero(sign, N);

Result = FPZero (sign，n) ;

- else

其他

- result = FPRound(value, N, fpscr_val, predicated);

Result = fppround (value，n，fpscr _ val，predicated) ;

- return result;

返回结果；

E2.1.157	FPMaxNormal

E 2.1.157 FPMaxNormal

- // FPMaxNormal()

//FPMaxNormal ()

2   // =============

译者： celeron200

3

4   bits(N) FPMaxNormal(bit sign, integer N)

4 bits (n) FPMaxNormal (bit sign，integer n) 4 位 (n) FPMaxNormal (bit sign，integer n)

5assert N IN {16,32,64};

断言 n IN {16,32,64} ;

6integer E = if N == 16 then 5 elsif N == 32 then 8 else 11;

6 整数 e = 如果 n = = 16 那么 5elsif n = = 32 那么 8elsif 11;

7constant integer F = N - E - 1;

7 常数整数 f = n-e-1;

8bits(E) exp;

8 位 (e) exp;

9bits(F) frac;

9 位 (f) 压裂；

- exp  = Ones(E-1):'0';

Exp = Ones (E-1) :’0’;

- frac = Ones(F);

压裂法 = one (f) ;

- return sign : exp : frac;

返回符号： exp: frac;

E2.1.158	FPMaxNum

E 2.1.158 FPMaxNum

- // FPMaxNum()

//FPMaxNum ()

2   // ==========

= = = = = = = = = = = = = =

3

4   bits(N) FPMaxNum(bits(N) op1, bits(N) op2, boolean fpscr_controlled)

4 bits (n) FPMaxNum (bits (n) op1，bits (n) op2，boolean fpscr _ controlled)

5 return FPMaxNum(op1, op2, fpscr_controlled, FALSE); 6

5 返回 FPMaxNum (op1，op2，fpscr _ controlled，FALSE) ; 6

7   bits(N) FPMaxNum(bits(N) op1, bits(N) op2, boolean fpscr_controlled, boolean predicated)

7 bits (n) FPMaxNum (bits (n) op1，bits (n) op2，boolean fpscr _ controlled，boolean predicated)

8assert N IN {16,32,64};

断言 n IN {16,32,64} ;

9

- fpscr_val = if fpscr_controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue();

FPSCR _ val = if FPSCR _ controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue () ;

- (type1,-,-) = FPUnpack(op1, fpscr_val, predicated);

(type1,-，-) = FPUnpack (op1，fpscr _ val，谓词) ;

- (type2,-,-) = FPUnpack(op2, fpscr_val, predicated);

(type2,-，-) = FPUnpack (op2，fpscr _ val，谓词) ;

13

13

- // Treat a single quiet-NaN as -Infinity

// 将一个安静的 nan 视为无限

- if type1 == FPType_QNaN && type2 != FPType_QNaN then

如果 type1 = = FPType _ qnan & & type2! = FPType _ qnan，则

- op1 = FPInfinity('1', N);

Op1 = FPInfinity (’1’，n) ;

- elsif type1 != FPType_QNaN && type2 == FPType_QNaN then

= FPType _ qnan & & type2 = = FPType _ qnan then

- op2 = FPInfinity('1', N);

Op2 = FPInfinity (’1’，n) ;

19

19

- return FPMax(op1, op2, fpscr_controlled, predicated);

返回 FPMax (op1，op2，fpscr _ controlled，predicateed) ;

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1988 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

E2.1.159	FPMin

E 2.1.159 FPMin

- // FPMin()

//FPMin ()

2   // =======

2//= = = = = =

3

4   bits(N) FPMin(bits(N) op1, bits(N) op2, boolean fpscr_controlled)

4 bits (n) FPMin (bits (n) op1，bits (n) op2，boolean fpscr _ controlled)

5 return FPMin(op1, op2, fpscr_controlled, FALSE); 6

5 返回 FPMin (op1，op2，fpscr _ controlled，FALSE) ; 6

7   bits(N) FPMin(bits(N) op1, bits(N) op2, boolean fpscr_controlled, boolean predicated)

7 bits (n) FPMin (bits (n) op1，bits (n) op2，boolean fpscr _ controlled，boolean predicated)

8assert N IN {16,32,64};

断言 n IN {16,32,64} ;

9fpscr_val = if fpscr_controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue();

9fpscr _ val = if FPSCR _ controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue () ;

- (fp_type1,sign1,value1) = FPUnpack(op1, fpscr_val, predicated);

(fp _ type1，sign1，value1) = FPUnpack (op1，fpscr _ val，predicated) ;

- (fp_type2,sign2,value2) = FPUnpack(op2, fpscr_val, predicated);

(fp _ type2，sign2，value2) = FPUnpack (op2，fpscr _ val，predicated) ;

- (done,result) = FPProcessNaNs(fp_type1, fp_type2, op1, op2, fpscr_val, predicated);

(done，result) = FPProcessNaNs (fp _ type1，fp _ type2，op1，op2，fpscr _ val，predicated) ;

- if !done then

如果！ done then

- if value1 < value2 then

If value 1 < value 2 then

- (fp_type,sign,value) = (fp_type1,sign1,value1);

(fp _ type，sign，value) = (fp _ type1，sign1，value1) ;

- else

其他

- (fp_type,sign,value) = (fp_type2,sign2,value2);

(fp _ type，sign，value) = (fp _ type2，sign2，value2) ;

- if fp_type == FPType_Infinity then

如果 fp _ type = = FPType _ infinity，则

- result = FPInfinity(sign, N);

结果 = FPInfinity (sign，n) ;

- elsif fp_type == FPType_Zero then

Elsif fp _ type = = FPType _ zero

- sign = sign1 OR sign2; // Use most negative sign

// 使用最负号

- result = FPZero(sign, N);

Result = FPZero (sign，n) ;

- else

其他

- result = FPRound(value, N, fpscr_val, predicated);

Result = fppround (value，n，fpscr _ val，predicated) ;

- return result;

返回结果；

E2.1.160	FPMinNum

E 2.1.160 FPMinNum

- // FPMinNum()

//FPMinNum ()

2   // ==========

= = = = = = = = = = = = = =

3

4   bits(N) FPMinNum(bits(N) op1, bits(N) op2, boolean fpscr_controlled)

4 bits (n) FPMinNum (bits (n) op1，bits (n) op2，boolean fpscr _ controlled)

5 return FPMinNum(op1, op2, fpscr_controlled, FALSE); 6

5 return FPMinNum (op1，op2，fpscr _ controlled，FALSE) ;

7   bits(N) FPMinNum(bits(N) op1, bits(N) op2, boolean fpscr_controlled, boolean predicated)

7 bits (n) FPMinNum (bits (n) op1，bits (n) op2，boolean fpscr _ controlled，boolean predicated)

8assert N IN {16,32,64};

断言 n IN {16,32,64} ;

9

- fpscr_val = if fpscr_controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue();

FPSCR _ val = if FPSCR _ controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue () ;

- (fp_type1,-,-) = FPUnpack(op1, fpscr_val, predicated);

(fp _ type1,-，-) = FPUnpack (op1，fpscr _ val，predicated) ;

- (fp_type2,-,-) = FPUnpack(op2, fpscr_val, predicated);

(fp _ type2,-，-) = FPUnpack (op2，fpscr _ val，谓词) ;

13

13

- // Treat a single quiet-NaN as +Infinity

把一个安静的 nan 看作 + Infinity

- if fp_type1 == FPType_QNaN && fp_type2 != FPType_QNaN then

如果 fp _ type1 = = FPType _ qnan & & fp _ type2! = FPType _ qnan 则

- op1 = FPInfinity('0', N);

Op1 = FPInfinity (’0’，n) ;

- elsif fp_type1 != FPType_QNaN && fp_type2 == FPType_QNaN then

= FPType _ qnan & & fp _ type2 = = FPType _ qnan then

- op2 = FPInfinity('0', N);

Op2 = FPInfinity (’0’，n) ;

19

19

- return FPMin(op1, op2, fpscr_controlled, predicated);

返回 FPMin (op1，op2，fpscr _ controlled，predicated) ;

E2.1.161	FPMul

E 2.1.161 FPMul

- // FPMul()

//FPMul ()

2   // =======

2//= = = = = =

3

4   bits(N) FPMul(bits(N) op1, bits(N) op2, boolean fpscr_controlled)

4 bits (n) FPMul (bits (n) op1，bits (n) op2，boolean fpscr _ controlled)

5 return FPMul(op1, op2, fpscr_controlled, FALSE); 6

5 返回 FPMul (op1，op2，fpscr _ controlled，FALSE) ; 6

7   bits(N) FPMul(bits(N) op1, bits(N) op2, boolean fpscr_controlled, boolean predicated)

7 bits (n) FPMul (bits (n) op1，bits (n) op2，boolean fpscr _ controlled，boolean predicated)

8assert N IN {16,32,64};

断言 n IN {16,32,64} ;

9fpscr_val = if fpscr_controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue();

9fpscr _ val = if FPSCR _ controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue () ;

- (type1,sign1,value1) = FPUnpack(op1, fpscr_val, predicated);

(type1，sign1，value1) = FPUnpack (op1，fpscr _ val，predicated) ;

- (type2,sign2,value2) = FPUnpack(op2, fpscr_val, predicated);

(type2，sign2，value2) = FPUnpack (op2，fpscr _ val，谓词) ;

- (done,result) = FPProcessNaNs(type1, type2, op1, op2, fpscr_val, predicated);

(done，result) = FPProcessNaNs (type1，type2，op1，op2，fpscr _ val，predicated) ;

- if !done then

如果！ done then

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1989 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- inf1 = (type1 == FPType_Infinity);  inf2 = (type2 == FPType_Infinity);

In f1 = (type1 = = = FPType _ infinity) ;

| 15 | zero1 = (type1 == FPType_Zero); 类型 1 = = FPType _ zero) ; | zero2 = (type2 == FPType_Zero); Zero2 = (type2 = = = FPType _ zero) ; |
| --- | --- | --- |

- if (inf1 && zero2) || (zero1 && inf2) then

If (in f1 & & zero2) | | (zero1 & & in f2) then

- result = FPDefaultNaN(N);

译者： 王士杰

- FPProcessException(FPExc_InvalidOp, fpscr_val, predicated);

(FPExc _ invalidop，fpscr _ val，predicated) ;

- elsif inf1 || inf2 then

Elsif in f1 | | in f2 then

- result_sign = if sign1 == sign2 then '0' else '1';

Result _ sign = if sign1 = = sign2 then’0’else’1’;

- result = FPInfinity(result_sign, N);

结果 = FPInfinity (result _ sign，n) ;

- elsif zero1 || zero2 then

Elsif zero1 | | zero2 then

- result_sign = if sign1 == sign2 then '0' else '1';

Result _ sign = if sign1 = = sign2 then’0’else’1’;

- result = FPZero(result_sign, N);

译者： 王士杰

- else

其他

- result = FPRound(value1*value2, N, fpscr_val, predicated);

Result = fppround (value1 * value2，n，fpscr _ val，predicated) ;

- return result;

返回结果；

E2.1.162	FPMulAdd

E 2.1.162 FPMulAdd

- // FPMulAdd()

//FPMulAdd ()

2   // ==========

= = = = = = = = = = = = = =

3 // Calculates addend + op1*op2 with a single rounding. 4

3// 使用单一舍入计算加数 + op1 * op2

5   bits(N) FPMulAdd(bits(N) addend, bits(N) op1, bits(N) op2, boolean fpscr_controlled)

5 bits (n) FPMulAdd (bits (n) add，bits (n) op1，bits (n) op2，boolean fpscr _ controlled)

6 return FPMulAdd(addend, op1, op2, fpscr_controlled, FALSE); 7

6 返回 FPMulAdd (加数，op1，op2，fpscr _ controlled，FALSE) ;

8   bits(N) FPMulAdd(bits(N) addend, bits(N) op1, bits(N) op2, boolean fpscr_controlled,

8 bits (n) FPMulAdd (bits (n) 加数，bits (n) op1，bits (n) op2，boolean fpscr _ controlled,

| 9 | boolean predicated) 布尔谓词) |
| --- | --- |

- assert N IN {16,32,64};

断言 n IN {16,32,64} ;

- fpscr_val = if fpscr_controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue();

FPSCR _ val = if FPSCR _ controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue () ;

- (typeA,signA,valueA) = FPUnpack(addend, fpscr_val, predicated);

(typeA，signA，valueA) = FPUnpack (加数，fpscr _ val，谓词) ;

- (type1,sign1,value1) = FPUnpack(op1, fpscr_val, predicated);

(type1，sign1，value1) = FPUnpack (op1，fpscr _ val，predicated) ;

- (type2,sign2,value2) = FPUnpack(op2, fpscr_val, predicated);

(type2，sign2，value2) = FPUnpack (op2，fpscr _ val，谓词) ;

- inf1 = (type1 == FPType_Infinity); zero1 = (type1 == FPType_Zero);

In f1 = (type1 = = FPType _ infinity) ; zero1 = (type1 = = FPType _ zero) ;

- inf2 = (type2 == FPType_Infinity); zero2 = (type2 == FPType_Zero);

In f2 = (type2 = = FPType _ infinity) ;

- (done,result) = FPProcessNaNs3(typeA, type1, type2, addend, op1, op2, fpscr_val,

(done，result) = FPProcessNaNs3(typeA，type1，type2，addend，op1，op2，fpscr _ val,

| 18 | predicated); 断言) ; |
| --- | --- |
| 19 |  |

- if typeA == FPType_QNaN && ((inf1 && zero2) || (zero1 && inf2)) then

如果 typeA = = FPType _ qnan & & ((in f1 & & zero2) | | (zero1 & & in f2))

- result = FPDefaultNaN(N);

译者： 王士杰

- FPProcessException(FPExc_InvalidOp, fpscr_val, predicated);

(FPExc _ invalidop，fpscr _ val，predicated) ;

23

23

- if !done then

如果！ done then

- infA = (typeA == FPType_Infinity);  zeroA = (typeA == FPType_Zero);

译者： 王士杰

26

26

- // Determine sign and type product will have if it does not cause an Invalid

// 确定如果不会导致 Invalid，则产品将具有的符号和类型

- // Operation.

// 操作。

- signP = if sign1 == sign2 then '0' else '1';

signP = if sign1 = = sign2 then’0’else’1’;

- infP  = inf1 || inf2;

infP = in f1 | | in f2;

- zeroP = zero1 || zero2;

zeroP = zero1 | | zero2;

32

32

- // Non SNaN-generated Invalid Operation cases are multiplies of zero by infinity and

非 snan 生成的 Invalid Operation cases 是 0 乘以无穷大和

- // additions of opposite-signed infinities.

// 对号无穷的加法。

- if (inf1 && zero2) || (zero1 && inf2) || (infA && infP && signA == NOT(signP)) then

If (in f1 & & zero2) | | (zero1 & & in f2) | | (infA & & infP & & signA = = NOT (signP)) 则

- result = FPDefaultNaN(N);

译者： 王士杰

- FPProcessException(FPExc_InvalidOp, fpscr_val, predicated);

(FPExc _ invalidop，fpscr _ val，predicated) ;

- // Other cases involving infinities produce an infinity of the same sign.

// 涉及无穷大的其他情况产生无穷大相同的符号。

- elsif (infA && signA == '0') || (infP && signP == '0') then

Elsif (infA & & signA = =’0’) | | (infP & & signP = =’0’)

- result = FPInfinity('0', N);

Result = FPInfinity (’0’，n) ;

- elsif (infA && signA == '1') || (infP && signP == '1') then

Elsif (infA & & signA = =’1’) | | (infP & & signP = =’1’)

- result = FPInfinity('1', N);

结果 = FPInfinity (’1’，n) ;

- // Cases where the result is exactly zero and its sign is not determined by the

// 结果正好为零及其符号不由

- // rounding mode are additions of same-signed zeros.

// 舍入模式是相同符号零的加法。

- elsif zeroA && zeroP && signA == signP then

Elsif zeroA & & zeroP & & signA = = signP then

- result = FPZero(signA, N);

Result = FPZero (signA，n) ;

- // Otherwise calculate numerical result and round it.

// 否则计算数值结果并四舍五入。

- else

其他

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1990 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- result_value = valueA + (value1 * value2);

Result _ value = valueA + (value1 * value2) ;

- if result_value == 0.0 then  // Sign of exact zero result depends

如果 result _ value = = 0.0，那么 // 表示结果正好为 0

| 54 | // on rounding mode // 打开舍入模式 |  |
| --- | --- | --- |
| 55 | result_sign = if fpscr_val.RMode Result _ sign = if fpscr _ val. RMode | == FPSCR_RMode_RM then '1' else '0'; = = FPSCR _ rmode _ rm then’1’else’0’; |
| 56 | result = FPZero(result_sign, N); 译者： 王士杰 |  |

- else

其他

| 58 | result = FPRound(result_value, N, fpscr_val, predicated); Result = FPRound (result _ value，n，fpscr _ val，predicateed) ; |
| --- | --- |
| 59 |  |

- return result;

返回结果；

E2.1.163	FPNeg

E 2.1.163 FPNeg

- // FPNeg()

//FPNeg ()

2   // =======

2//= = = = = =

3

4   bits(N) FPNeg(bits(N) operand)

4 bits (n) FPNeg (bits (n) operand)4 bits (n) FPNeg (bits (n) operand)

5assert N IN {16,32,64};

断言 n IN {16,32,64} ;

6return NOT(operand[N-1]) : operand[N-2:0];

6 return NOT (operand [ N-1]) : operand [ N-2:0] ;

E2.1.164	FPProcessException

E 2.1.164 FPProcessException

- // FPProcessException()

//FPProcessException ()

2   // ====================

= = = = = = = = = = =

3 // The 'fpscr_val' argument supplies FPSCR control bits. Status information is 4 // updated directly in FPSCR where appropriate.

3//‘ FPSCR _ val’参数提供 FPSCR 控制位 (control bits)。状态信息在适当的地方直接在 FPSCR 中更新。

5

6   FPProcessException(FPExc exception, FPSCR_Type fpscr_val)

6 FPProcessException (FPExc 异常，FPSCR _ type FPSCR _ val)

7FPProcessException(exception, fpscr_val, FALSE);

7FPProcessException (exception，fpscr _ val，FALSE) ;

- return;

返回；

9

- FPProcessException(FPExc exception, FPSCR_Type fpscr_val, boolean predicated)

FPProcessException (FPExc 异常，FPSCR _ type FPSCR _ val，boolean 谓词)

- // Get appropriate FPSCR bit numbers.

// 获取合适的 FPSCR 位数。

- if !predicated then

如果！ 那么

- case exception of

Case 例外

| 14 | when FPExc_InvalidOp 当 FPExc _ invalidop | enable = 8; Enable = 8; | cumul = 0; 累积 = 0; |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | when FPExc_DivideByZero 当 FPExc _ dividebyzero | enable = 9; Enable = 9; | cumul = 1; 累积 = 1; |
| 16 | when FPExc_Overflow 当 FPExc _ overflow | enable = 10; Enable = 10; | cumul = 2; 累积 = 2; |
| 17 | when FPExc_Underflow 当 FPExc _ underflow | enable = 11; Enable = 11; | cumul = 3; 累积量 = 3; |
| 18 | when FPExc_Inexact 当 FPExc _ inexact | enable = 12; Enable = 12; | cumul = 4; 累积 = 4; |
| 19 | when FPExc_InputDenorm 当 FPExc _ inputden norm | enable = 15; Enable = 15; | cumul = 7; 累积 = 7; |

- if fpscr_val[enable] == '1' then

如果 fpscr _ val [enable] = =’1’，则

- IMPLEMENTATION_DEFINED "floating-point trap handling";

IMPLEMENTATION _ defined “浮点陷阱处理”;

- else

其他

- FPSCR[cumul] = '1';

[累积] =’1’;

- return;

返回；

E2.1.165	FPProcessNaN

E 2.1.165 FPProcessNaN

- // FPProcessNaN()

//FPProcessNaN ()

2   // ==============

译者： celeron200

3 // The 'fpscr_val' argument supplies FPSCR control bits. Status information is 4 // updated directly in FPSCR where appropriate.

3//‘ FPSCR _ val’参数提供 FPSCR 控制位 (control bits)。状态信息在适当的地方直接在 FPSCR 中更新。

5

6   bits(N) FPProcessNaN(FPType fp_type, bits(N) operand, FPSCR_Type fpscr_val)

6 bits (n) FPProcessNaN (FPType fp _ type，bits (n) 操作数，FPSCR _ type FPSCR _ val)

7 return FPProcessNaN(fp_type, operand, fpscr_val, FALSE); 8

7 返回 FPProcessNaN (fp _ type，operand，fpscr _ val，FALSE) ;

9   bits(N) FPProcessNaN(FPType fp_type, bits(N) operand, FPSCR_Type fpscr_val,

9 bits (n) FPProcessNaN (FPType fp _ type，bits (n) operand，FPSCR _ type FPSCR _ val,

| 10 | boolean predicated) 布尔谓词) |
| --- | --- |

- assert N IN {16,32,64};

断言 n IN {16,32,64} ;

| 12 | if N == 16 then 如果 n = 16 | topfrac = 9; Topfrac = 9; |
| --- | --- | --- |

- elsif N == 32 then topfrac = 22;

Elsif n = 32 则 topfrac = 22;

| 14 | else 其他 | topfrac = 51; Topfrac = 51; |
| --- | --- | --- |

- result = operand;

Result = 操作数；

- if fp_type == FPType_SNaN then

如果 fp _ type = = FPType _ snan 则

- result[topfrac] = '1';

结果 [topfrac] =’1’;

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1991 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- FPProcessException(FPExc_InvalidOp, fpscr_val, predicated);

(FPExc _ invalidop，fpscr _ val，predicated) ;

- if fpscr_val.DN == '1' then  // DefaultNaN requested

如果 fpscr _ val. DN = =’1’，则 //DefaultNaN 被请求

- result = FPDefaultNaN(N);

译者： 王士杰

- return result;

返回结果；

E2.1.166	FPProcessNaNs

E 2.1.166 FPProcessNaNs

- // FPProcessNaNs()

//FPProcessNaNs ()

2   // ===============

译者： celeron200

3 // The boolean part of the return value says whether a NaN has been found and 4 // processed. The bits(N) part is only relevant if it has and supplies the

3// 返回值的布尔部分表示 NaN 是否被找到，4// 是否被处理。Bits (n) 部分只有在拥有并提供了

5   // result of the operation.

5// 操作结果。

6   //

6//

7 // The 'fpscr_val' argument supplies FPSCR control bits. Status information is 8 // updated directly in FPSCR where appropriate.

7//‘ FPSCR _ val’参数提供 FPSCR 控制位 (control bits)。状态信息在适当的地方直接在 FPSCR 中更新。

9

- (boolean, bits(N)) FPProcessNaNs(FPType type1, FPType type2, bits(N) op1, bits(N) op2,

(boolean，bits (n)) FPProcessNaNs (FPType type1，FPType type2，bits (n) op1，bits (n) op2,

| 11 | bits(32) fpscr_val) Bits (32) fpscr _ val) |
| --- | --- |

- return FPProcessNaNs(type1, type2, op1, op2, fpscr_val, FALSE);

返回 FPProcessNaNs (type1，type2，op1，op2，fpscr _ val，FALSE) ;

- (boolean, bits(N)) FPProcessNaNs(FPType type1, FPType type2, bits(N) op1, bits(N) op2,

(boolean，bits (n)) FPProcessNaNs (FPType type1，FPType type2，bits (n) op1，bits (n) op2,

| 15 | bits(32) fpscr_val, boolean predicated) Bits (32) fpscr _ val，boolean predicateed) |
| --- | --- |

- assert N IN {16,32,64};

断言 n IN {16,32,64} ;

- if type1 == FPType_SNaN then

如果 type1 = = FPType _ snan，则

- done = TRUE;  result = FPProcessNaN(type1, op1, fpscr_val, predicated);

Done = TRUE; result = FPProcessNaN (type1，op1，fpscr _ val，predicated) ;

- elsif type2 == FPType_SNaN then

Elsif type2 = = FPType _ snan then

- done = TRUE;  result = FPProcessNaN(type2, op2, fpscr_val, predicated);

Done = TRUE; result = FPProcessNaN (type2，op2，fpscr _ val，predicated) ;

- elsif type1 == FPType_QNaN then

Elsif type1 = = FPType _ qnan then

- done = TRUE;  result = FPProcessNaN(type1, op1, fpscr_val, predicated);

Done = TRUE; result = FPProcessNaN (type1，op1，fpscr _ val，predicated) ;

- elsif type2 == FPType_QNaN then

Elsif type2 = = FPType _ qnan then

- done = TRUE;  result = FPProcessNaN(type2, op2, fpscr_val, predicated);

Done = TRUE; result = FPProcessNaN (type2，op2，fpscr _ val，predicated) ;

- else

其他

- done = FALSE;  result = Zeros(N);  // 'Don't care' result

Done = FALSE; result = Zeros (n) ;//‘ don’t care’result

- return (done, result);

返回 (完成，结果) ;

E2.1.167	FPProcessNaNs3

E 2.1.167 FPProcessNaNs3

- // FPProcessNaNs3()

//FPProcessNaNs3()

2   // ================

= = = = = = = = = = = = = = = =

3 // The boolean part of the return value says whether a NaN has been found and 4 // processed. The bits(N) part is only relevant if it has and supplies the

3// 返回值的布尔部分表示 NaN 是否被找到，4// 是否被处理。Bits (n) 部分只有在拥有并提供了

5   // result of the operation.

5// 操作结果。

6   //

6//

7 // The 'fpscr_val' argument supplies FPSCR control bits. Status information is 8 // updated directly in FPSCR where appropriate.

7//‘ FPSCR _ val’参数提供 FPSCR 控制位 (control bits)。状态信息在适当的地方直接在 FPSCR 中更新。

9

- (boolean, bits(N)) FPProcessNaNs3(FPType type1, FPType type2, FPType type3,

(boolean，bits (n)) FPProcessNaNs3(FPType type1，FPType type2，FPType type3,

| 11 | bits(N) op1, bits(N) op2, bits(N) op3, Bits (n) op1，bits (n) op2，bits (n) op3, |
| --- | --- |
| 12 | bits(32) fpscr_val) Bits (32) fpscr _ val) |

- return FPProcessNaNs3(type1, type2, type3, op1, op2, op3, fpscr_val, FALSE);

返回 FPProcessNaNs3 (type1，type2，type3，op1，op2，op3，fpscr _ val，FALSE) ;

- (boolean, bits(N)) FPProcessNaNs3(FPType type1, FPType type2, FPType type3,

(boolean，bits (n)) FPProcessNaNs3(FPType type1，FPType type2，FPType type3,

| 16 | bits(N) op1, bits(N) op2, bits(N) op3, Bits (n) op1，bits (n) op2，bits (n) op3, |
| --- | --- |
| 17 | bits(32) fpscr_val, boolean predicated) Bits (32) fpscr _ val，boolean predicateed) |

- assert N IN {16,32,64};

断言 n IN {16,32,64} ;

- if type1 == FPType_SNaN then

如果 type1 = = FPType _ snan，则

- done = TRUE;  result = FPProcessNaN(type1, op1, fpscr_val, predicated);

Done = TRUE; result = FPProcessNaN (type1，op1，fpscr _ val，predicated) ;

- elsif type2 == FPType_SNaN then

Elsif type2 = = FPType _ snan then

- done = TRUE;  result = FPProcessNaN(type2, op2, fpscr_val, predicated);

Done = TRUE; result = FPProcessNaN (type2，op2，fpscr _ val，predicated) ;

- elsif type3 == FPType_SNaN then

Elsif type3 = = FPType _ snan then

- done = TRUE;  result = FPProcessNaN(type3, op3, fpscr_val, predicated);

Done = TRUE; result = FPProcessNaN (type3，op3，fpscr _ val，predicated) ;

- elsif type1 == FPType_QNaN then

Elsif type1 = = FPType _ qnan then

- done = TRUE;  result = FPProcessNaN(type1, op1, fpscr_val, predicated);

Done = TRUE; result = FPProcessNaN (type1，op1，fpscr _ val，predicated) ;

- elsif type2 == FPType_QNaN then

Elsif type2 = = FPType _ qnan then

- done = TRUE;  result = FPProcessNaN(type2, op2, fpscr_val, predicated);

Done = TRUE; result = FPProcessNaN (type2，op2，fpscr _ val，predicated) ;

- elsif type3 == FPType_QNaN then

Elsif type3 = = FPType _ qnan then

- done = TRUE;  result = FPProcessNaN(type3, op3, fpscr_val, predicated);

Done = TRUE; result = FPProcessNaN (type3，op3，fpscr _ val，predicated) ;

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1992 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- else

其他

- done = FALSE;  result = Zeros(N);  // 'Do not care' result

Done = FALSE; result = Zeros (n) ;//“ don’t care”result

- return (done, result);

返回 (完成，结果) ;

E2.1.168	FPRound

E 2.1.168 FPRound

- // FPRound()

//FPRound ()

2   // =========

译者： celeron200

3 // Used by data processing and int/fixed <-> floating-point conversion instructions. 4 // For half-precision data it ignores AHP, and observes FZ16.

3// 用于数据处理和 int/fixed 浮点转换指令。4// 对于半精度数据，忽略 AHP，遵循 FZ16。

5

6   bits(N) FPRound(real value, integer N, FPSCR_Type fpscr_val)

6 bits (n) fprond (real value，integer n，FPSCR _ type FPSCR _ val)6 bits (n) fprond (real value，integer n，FPSCR _ type FPSCR _ val)

7 return FPRound(value, N, fpscr_val, FALSE); 8

7 返回 FPRound (value，n，fpscr _ val，FALSE) ; 8

9   bits(N) FPRound(real value, integer N, FPSCR_Type fpscr_val, boolean predicated)

9 bits (n) FPRound (real value，integer n，FPSCR _ type FPSCR _ val，boolean predicated)9 bits (n) FPRound (real value，integer n，FPSCR _ type FPSCR _ val，boolean predicated)

- fpscr_val.AHP = '0';

层次分析法 =’0’;

- return FPRoundBase(value, N, fpscr_val, predicated);

返回 fpproundbase (值，n，fpscr _ val，断言) ;

E2.1.169	FPRoundBase

E 2.1.169 FPRoundBase

- // FPRoundBase()

//FPRoundBase ()

2   // =============

译者： celeron200

3 // The 'fpscr_val' argument supplies FPSCR control bits. Status information is 4 // updated directly in FPSCR where appropriate.

3//‘ FPSCR _ val’参数提供 FPSCR 控制位 (control bits)。状态信息在适当的地方直接在 FPSCR 中更新。

5

6   bits(N) FPRoundBase(real value, integer N, FPSCR_Type fpscr_val, boolean predicated)

6 bits (n) FPRoundBase (real value，integer n，FPSCR _ type FPSCR _ val，boolean predicateed)6 bits (n) FPRoundBase (real value，integer n，FPSCR _ type FPSCR _ val，boolean predicated)

7assert N IN {16,32,64};

断言 n IN {16,32,64} ;

8assert value != 0.0;

8 assert 值！ = 0.0;

9

- // Obtain format parameters - minimum exponent, numbers of exponent and fraction bits.

// 获取格式参数 - minimum exponent，numbers of exponent and fraction bits。

- integer E = if N == 16 then 5 elsif N == 32 then 8 else 11;

整数 e = 如果 n = = 16 那么 5 else 如果 n = = 32 那么 8 else 11;

- minimum_exp = 2 - 2^(E-1);

Minimum _ exp = 2-2 ^ (E-1) ;

- constant integer F = N - E - 1;

常数整数 f = n-e-1;

14

14

- // Split value into sign, unrounded mantissa and exponent.

// 将值拆分为符号、非四舍五入尾数和指数。

- if value < 0.0 then

如果值 < 0.0，则

- sign = '1';  mantissa = -value;

符号 =’1’; 尾数 =-value;

- else

其他

- sign = '0';  mantissa = value;

尾数 = 值；

- exponent = 0;

指数 = 0;

- while mantissa < 1.0 do

而尾数 < 1.0 可以

- mantissa = mantissa * 2.0;  exponent = exponent - 1;

尾数 = 尾数 * 2.0; exponent = exponent-1;

- while mantissa >= 2.0 do

而尾数 > = 2.0

- mantissa = mantissa / 2.0;  exponent = exponent + 1;

尾数 = 尾数 / 2.0; exponent = exponent + 1;

- // Deal with flush-to-zero.

// 处理齐平到零。

- if ((N != 16 && fpscr_val.FZ == '1') || (N == 16 && fpscr_val.FZ16 == '1')) &&

如果 ((n! = 16 & & fpscr _ val. FZ = =’1’) | | (n = = 16 & & fpscr _ val. FZ16 = =’1’)) & &

- exponent < minimum_exp then

Exponent < minimum _ exp then

- result = FPZero(sign, N);

Result = FPZero (sign，n) ;

- if !predicated then FPSCR.UFC = '1';  // Flush-to-zero never generates a trapped

If! predicateed then FPSCR.UFC =’1’;//Flush-to-zero never generate a trapped

| 31 | // exception. 例外。 |
| --- | --- |

- else

其他

- // Start creating the exponent value for the result. Start by biasing the actual

// 开始为结果创建指数值

- // exponent so that the minimum exponent becomes 1, lower values 0 (indicating

// 指数最小值为 1，最小值为 0 (表示

- // possible underflow).

// 可能下溢)。

- biased_exp = Max(exponent - minimum_exp + 1, 0);

Biased _ exp = Max (exponent-minimum _ exp + 1,0) ;

- if biased_exp == 0 then mantissa = mantissa / 2.0^(minimum_exp - exponent);

如果 biased _ exp = = 0，那么尾数 = 尾数 / 2.0 ^ (minimum _ exp-exponent) ;

- // Get the unrounded mantissa as an integer, and the "units in last place"

// 得到一个整数形式的尾数，以及 “最后一位的单位”

- // rounding error.

// 舍入误差。

- int_mant = RoundDown(mantissa * 2.0^F); // if biased_exp == 0, < 2.0^F

Int _ mant = 舍入 (尾数 * 2.0 ^ f) ;//if biased _ exp = = 0，< 2.0 ^ f

| 43 | // otherwise 其他 | >= 2.0^F > = 2.0 ^ f |
| --- | --- | --- |

- error = mantissa * 2.0^F - Real(int_mant);

Error = mantissa * 2.0 ^ f-Real (int _ mant) ;

- // Underflow occurs if exponent is too small before rounding, and result is inexact

如果在舍入之前指数太小，则发生 // 下溢，并且结果不准确

- // or the Underflow exception is trapped.

// 或下溢异常被捕获。

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1993 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- if biased_exp == 0 && error != 0.0 then

如果 biased _ exp = = 0 & & error! = 0.0，那么

- FPProcessException(FPExc_Underflow, fpscr_val, predicated);

FPProcessException (FPExc _ underflow，fpscr _ val，predicateed) ;

- // Round result according to rounding mode.

// 根据舍入模式舍入结果。

- case fpscr_val.RMode of

案例 fpscr _ val. RMode of

- when FPSCR_RMode_RN  // Round to Nearest (rounding to even if exactly halfway)

当 FPSCR _ rmode _ rn// 四舍五入到最近 (四舍五入到即使正好一半)

| 54 | round_up = (error 取整 = (error) | > 0.5 > 0.5 | ¦¦ (error == 0.5 && int_mant[0] == '1')); (error = = 0.5 & & int _ mant [0] = =’1’) ; |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | overflow_to_inf = Overflow _ to _ in f = | TRUE; 真； |  |

- when FPSCR_RMode_RP  // Round towards Plus Infinity

当 FPSCR _ rmode _ rp//Round 朝向 Plus Infinity 时

| 57 | round_up = (error 取整 = (error) | != 0.0 && sign ! = 0.0 & amp | == '0'); = =’0’) ; |
| --- | --- | --- | --- |
| 58 | overflow_to_inf = Overflow _ to _ in f = | (sign == '0'); (sign = =’0’) ; |  |

- when FPSCR_RMode_RM  // Round towards Minus Infinity

当 FPSCR _ rmode _ rm// 轮向负无穷大时

| 60 | round_up = (error 取整 = (error) | != 0.0 && sign ! = 0.0 & amp | == '1'); 译者： 王士杰 |
| --- | --- | --- | --- |
| 61 | overflow_to_inf = Overflow _ to _ in f = | (sign == '1'); (sign = =’1’) ; |  |

- when FPSCR_RMode_RZ  // Round towards Zero

当 FPSCR _ rmode _ rz// 回合趋于零时

| 63 | round_up = FALSE; Round _ up = FALSE; |
| --- | --- |
| 64 | overflow_to_inf = FALSE; Overflow _ to _ in f = FALSE; |

- if round_up then

如果取整，则

- int_mant = int_mant + 1;

Int _ mant = int _ mant + 1;

- if int_mant == 2^F then// Rounded up from denormalized to normalized

如果 int _ mant = = 2 ^ f，则 // 从非规范化四舍五入到规范化

| 68 | biased_exp = 1; Biased _ exp = 1; |
| --- | --- |

- if int_mant == 2^(F+1) then  // Rounded up to next exponent

如果 int _ mant = = 2 ^ (f + 1) ，则 // 四舍五入到下一个指数

| 70 | biased_exp = biased_exp + 1; int_mant = int_mant DIV 2; Biased _ exp = biased _ exp + 1; |
| --- | --- |
| 71 |  |

- // Deal with overflow and generate result.

// 处理溢出并生成结果。

- if N != 16 || fpscr_val.AHP == '0' then // Single, double or IEEE half precision

如果 n! = 16 | | fpscr _ val. AHP = =’0’，则 // 单精度、双精度或 IEEE 半精度

- if biased_exp >= 2^E - 1 then

如果有偏差 _ exp > = 2 ^ e-1

| 75 | result = if overflow_to_inf then FPInfinity(sign,N) else Result = if overflow _ to _ in f then FPInfinity (sign，n) else | FPMaxNormal(sign,N); FPMaxNormal (sign，n) ; |
| --- | --- | --- |
| 76 | FPProcessException(FPExc_Overflow, fpscr_val, predicated); FPProcessException (FPExc _ overflow，fpscr _ val，谓词) ; |  |
| 77 | error = 1.0; // Ensure that an Inexact exception occurs Error = 1.0;// 确保发生 Inexact 异常 |  |

- else

其他

| 79 |  | result = sign : biased_exp[E-1:0] : int_mant[F-1:0]; Result = sign: biased _ exp [ E-1:0] : int _ mant [ F-1:0] ; |
| --- | --- | --- |
| 80 | else 其他 | // Alternative half precision 另类半精度 |

- if biased_exp >= 2^E then

如果有偏差 _ exp > = 2 ^ e

| 82 | result = sign : Ones(N-1); Result = sign: Ones (N-1) ; |
| --- | --- |
| 83 | FPProcessException(FPExc_InvalidOp, fpscr_val, predicated); (FPExc _ invalidop，fpscr _ val，predicated) ; |
| 84 | error = 0.0; // Ensure that an Inexact exception does not occur Error = 0.0;// 确保没有发生 Inexact 异常 |

- else

其他

| 86 | result = sign : biased_exp[E-1:0] : int_mant[F-1:0]; Result = sign: biased _ exp [ E-1:0] : int _ mant [ F-1:0] ; |
| --- | --- |
| 87 |  |

- // Deal with Inexact exception.

处理非精确异常。

- if error != 0.0 then

如果错误！ = 0.0 那么

- FPProcessException(FPExc_Inexact, fpscr_val, predicated);

FPProcessException;

- return result;

返回结果；

E2.1.170	FPRoundCV

E 2.1.170 FPRoundCV

- // FPRoundCV()

图片来源：//FPRoundCV ()

2   // ===========

译者： 王士杰

3 // Used for floating-point <-> floating-point conversion instructions. 4 // For half-precision data processing operations the FZ16 bit

3// 用于浮点 <-> 浮点转换指令。4// 用于半精度数据处理操作的 fz16 位

5 // is ignored and the AHP bit is observed. 6

5// 忽略 AHP 位

7   bits(N) FPRoundCV(real value, integer N, FPSCR_Type fpscr_val)

7 bits (n) FPRoundCV (实值，整数 n，FPSCR _ type FPSCR _ val)

8 return FPRoundCV(value, N, fpscr_val, FALSE); 9

8 return FPRoundCV (value，n，fpscr _ val，FALSE) ; 8 返回 FPRoundCV (value，n，fpscr _ val，FALSE) ;

- bits(N) FPRoundCV(real value, integer N, FPSCR_Type fpscr_val, boolean predicated)

Bits (n) fprundcv (实值，整数 n，FPSCR _ type FPSCR _ val，布尔谓词)

- fpscr_val.FZ16 = '0';

Fpscr _ val. FZ16 =’0’;

- return FPRoundBase(value, N, fpscr_val, predicated);

返回 fpproundbase (值，n，fpscr _ val，断言) ;

E2.1.171	FPRoundInt

E 2.1.171 FPRoundInt

- // FPRoundInt()

//FPRoundInt ()

2   // ============

= = = = = = = = = = = = = = =

3   // Round floating-point value to nearest integral floating-point value

3// 从整数浮点值到最近的整数浮点值

4   // using given rounding mode. If exact is TRUE, set inexact flag if result

4// 使用给定的舍入模式，如果 exact 为 TRUE，则设置 inexact 标志 If result

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1994 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- // is not numerically equal to given value.

// 不等于给定的数值。

6

7   bits(N) FPRoundInt(bits(N) op, bits(2) rmode, boolean away, boolean exact,

7 bits (n) FPRoundInt (bits (n) op，bits (2) rmode，boolean away，boolean exact,

| 8 | boolean fpscr_controlled) 布尔型 fpscr _ controlled) |
| --- | --- |

- return FPRoundInt(op, rmode, away, exact, fpscr_controlled, FALSE);

返回 FPRoundInt (op，rmode，away，exact，fpscr _ controlled，FALSE) ;

10

10

11   bits(N) FPRoundInt(bits(N) op, bits(2) rmode, boolean away, boolean exact,

11 bits (n) FPRoundInt (bits (n) op，bits (2) rmode，boolean away，boolean exact,

| 12 | boolean fpscr_controlled, boolean predicated) Boolean fpscr _ controlled，boolean predicateed) |
| --- | --- |

- assert N IN {16,32,64};

断言 n IN {16,32,64} ;

- fpscr_val = if fpscr_controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue();

FPSCR _ val = if FPSCR _ controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue () ;

- // Unpack using FPSCR to determine if subnormals are flushed-to-zero.

// 使用 FPSCR 解压缩以确定 subnormals 是否刷新为 0。

- (fp_type,sign,value) = FPUnpack(op, fpscr_val, predicated);

(fp _ type，sign，value) = FPUnpack (op，fpscr _ val，predicated) ;

- if fp_type == FPType_SNaN || fp_type == FPType_QNaN then

如果 fp _ type = = FPType _ snan | | fp _ type = = FPType _ qnan，则

- result = FPProcessNaN(fp_type, op, fpscr_val, predicated);

Result = FPProcessNaN (fp _ type，op，fpscr _ val，predicated) ;

- elsif fp_type == FPType_Infinity then

Elsif fp _ type = = FPType _ infinity then

- result = FPInfinity(sign, N);

结果 = FPInfinity (sign，n) ;

- elsif fp_type == FPType_Zero then

Elsif fp _ type = = FPType _ zero

- result = FPZero(sign, N);

Result = FPZero (sign，n) ;

- else

其他

- // extract integer component

// 提取整数分量

- int_result = RoundDown(value);

Int _ result = RoundDown (value) ;

- error = value - Real(int_result);

Error = value-Real (int _ result) ;

- // Determine whether supplied rounding mode requires an increment.

确定提供的舍入模式是否需要递增。

- case rmode of

大小写模式

- when '00'  // Round to nearest, ties to even

当’00’// 四舍五入到最近，连接到偶数

| 33 | round_up = (error > 0.5 ¦¦ (error == 0.5 && int_result[0] == '1')); Round _ up = (error > 0.5 ¦ ¦ (error = = 0.5 & & int _ result [0] = =’1’)) ; |
| --- | --- |

- when '01'  // Round towards Plus Infinity

当’01’// 舍入朝向加无穷大

| 35 | round_up = (error != 0.0); Round up = (error! = 0.0) ; |
| --- | --- |

- when '10'  // Round towards Minus Infinity

当’10’// 舍入到负无穷大时

| 37 | round_up = FALSE; Round _ up = FALSE; |
| --- | --- |

- when '11'  // Round towards Zero

当’11’// 回合接近零时

| 39 | round_up = (error != 0.0 && int_result < 0); Round _ up = (error! = 0.0 & & int _ result < 0) ; |
| --- | --- |
| 40 |  |

- if away then  // Round towards Zero, ties away.

如果离开，则 // 回合接近零，平局离开。

- round_up = (error > 0.5 || (error == 0.5 && int_result >= 0));

(error > 0.5 | | (error = = 0.5 & & int _ result > = 0)) ;

- if round_up then int_result = int_result + 1;

如果取整，则 int _ result = int _ result + 1;

- // Convert integer value into an equivalent real value.

// 将整数值转换为等效的实数值。

- real_result = Real(int_result);

Real _ result = Real (int _ result) ;

- // Re-encode as a floating-point value, result is always exact.

// 重新编码为浮点值，结果总是精确的。

- if real_result == 0.0 then

如果 real _ result = = 0.0，则

- result = FPZero(sign, N);

Result = FPZero (sign，n) ;

- else

其他

- result = FPRound(real_result, N, fpscr_val, predicated);

Result = fppround (real _ result，n，fpscr _ val，predicated) ;

- // Generate inexact exceptions.

// 生成不精确的异常。

- if error != 0.0 && exact then

如果错误！ = 0.0 & & 精确

- FPProcessException(FPExc_Inexact, fpscr_val, predicated);

FPProcessException;

- return result;

返回结果；

E2.1.172	FPSingleToDouble

E 2.1.172 fps 单到双

- // FPSingleToDouble()

//FPSingleToDouble ()//FPSingleToDouble ()

2   // ==================

译者： celeron200

3

4   bits(64) FPSingleToDouble(bits(32) operand, boolean fpscr_controlled)

4 bits (64) FPSingleToDouble (bits (32) operand，boolean fpscr _ controlled)4 bits (64) FPSingleToDouble (bits (32) operand，boolean fpscr _ controlled)

5fpscr_val = if fpscr_controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue();

5fpscr _ val = if FPSCR _ controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue () ;

6(fp_type,sign,value) = FPUnpackCV(operand, fpscr_val);

6(fp _ type，sign，value) = FPUnpackCV (operand，fpscr _ val) ;

7if fp_type == FPType_SNaN || fp_type == FPType_QNaN then

7 如果 fp _ type = = FPType _ snan | | fp _ type = = FPType _ qnan 则

8if fpscr_val.DN == '1' then

8 如果 fpscr _ val. DN = =’1’，则

- result = FPDefaultNaN(64);

结果 = FPDefaultNaN (64) ;

10else

10 其他

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1995 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- result = sign : '11111111111 1' : operand[21:0] : Zeros(29);

Result = sign:’111111111111’: operand [21:0] : Zeros (29) ;

- if fp_type == FPType_SNaN then

如果 fp _ type = = FPType _ snan 则

- FPProcessException(FPExc_InvalidOp, fpscr_val);

FPProcessException (FPExc _ invalidop，fpscr _ val) ;

- elsif fp_type == FPType_Infinity then

Elsif fp _ type = = FPType _ infinity then

- result = FPInfinity(sign, 64);

结果 = FPInfinity;

- elsif fp_type == FPType_Zero then

Elsif fp _ type = = FPType _ zero

- result = FPZero(sign, 64);

结果 = FPZero (sign，64) ;

- else

其他

- result = FPRoundCV(value, 64, fpscr_val);  // Rounding will be exact

Result = FPRoundCV (value，64，fpscr _ val) ;// 舍入将是精确的

- return result;

返回结果；

E2.1.173	FPSingleToHalf

E 2.1.173 fps 单倍半

- // FPSingleToHalf()

//fpsingletohal f ()//fpsingletohal f ()

2   // ================

= = = = = = = = = = = = = = = =

3

4   bits(16) FPSingleToHalf(bits(32) operand, boolean fpscr_controlled)

4 bits (16) fpsingletohal f (bits (32) 操作数，boolean fpscr _ controlled)

5return FPSingleToHalf(operand, fpscr_controlled, FALSE);

5 return fpsingletohal f (operand，fpscr _ controlled，FALSE) ;

6

7   bits(16) FPSingleToHalf(bits(32) operand, boolean fpscr_controlled, boolean predicated)

7 bits (16) fpsingletohal f (bits (32) 操作数，boolean fpscr _ controlled，boolean predicated)

8fpscr_val = if fpscr_controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue();

8fpscr _ val = if FPSCR _ controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue () ;

9(fp_type,sign,value) = FPUnpackCV(operand, fpscr_val, predicated);

9(fp _ type，sign，value) = FPUnpackCV (operand，fpscr _ val，predicated) ;

- if fp_type == FPType_SNaN || fp_type == FPType_QNaN then

如果 fp _ type = = FPType _ snan | | fp _ type = = FPType _ qnan，则

- if fpscr_val.AHP == '1' then

如果 fpscr _ val. AHP = =’1’则

- result = FPZero(sign, 16);

Result = FPZero (sign，16) ;

- elsif fpscr_val.DN == '1' then

Elsif fpscr _ val. DN = =’1’then

- result = FPDefaultNaN(16);

Result = FPDefaultNaN (16) ;

- else

其他

- result = sign : '11111 1' : operand[21:13];

Result = sign:’111111’: operand [21:13] ;

- if fp_type == FPType_SNaN || fpscr_val.AHP == '1' then

如果 fp _ type = = FPType _ snan | | fpscr _ val. AHP = = =’1’，则

- FPProcessException(FPExc_InvalidOp, fpscr_val, predicated);

(FPExc _ invalidop，fpscr _ val，predicated) ;

- elsif fp_type == FPType_Infinity then

Elsif fp _ type = = FPType _ infinity then

- if fpscr_val.AHP == '1' then

如果 fpscr _ val. AHP = =’1’则

- result = sign : Ones(15);

Result = sign: Ones (15) ;

- FPProcessException(FPExc_InvalidOp, fpscr_val, predicated);

(FPExc _ invalidop，fpscr _ val，predicated) ;

- else

其他

- result = FPInfinity(sign, 16);

Result = FPInfinity (sign，16) ;

- elsif fp_type == FPType_Zero then

Elsif fp _ type = = FPType _ zero

- result = FPZero(sign, 16);

Result = FPZero (sign，16) ;

- else

其他

- result = FPRoundCV(value, 16, fpscr_val, predicated);

Result = FPRoundCV (value，16，fpscr _ val，predicateed) ;

- return result;

返回结果；

E2.1.174	FPSqrt

E 2.1.174 FPSqrt

- // FPSqrt()

//FPSqrt ()

2   // ========

= = = = = = = = = = =

3

4   bits(N) FPSqrt(bits(N) operand)

4 bits (n) FPSqrt (bits (n) operand)4 bits (n) FPSqrt (bits (n) operand)

5assert N IN {16,32,64};

断言 n IN {16,32,64} ;

6(fp_type,sign,value) = FPUnpack(operand, FPSCR);

6(fp _ type，sign，value) = FPUnpack (operand，FPSCR) ;

7if fp_type == FPType_SNaN || fp_type == FPType_QNaN then

7 如果 fp _ type = = FPType _ snan | | fp _ type = = FPType _ qnan 则

8result = FPProcessNaN(fp_type, operand, FPSCR);

8result = FPProcessNaN (fp _ type，操作数，FPSCR) ;

9elsif fp_type == FPType_Zero then

9elsif fp _ type = = FPType _ zero then

- result = FPZero(sign, N);

Result = FPZero (sign，n) ;

- elsif fp_type == FPType_Infinity && sign == '0' then

Elsif fp _ type = = FPType _ infinity & & sign = =’0’then

- result = FPInfinity(sign, N);

结果 = FPInfinity (sign，n) ;

- elsif sign == '1' then

那么 elsif 符号 = =’1’

- result = FPDefaultNaN(N);

译者： 王士杰

- FPProcessException(FPExc_InvalidOp, FPSCR);

FPProcessException (FPExc _ invalidop，FPSCR) ;

- else

其他

- result = FPRound(Sqrt(value), N, FPSCR);

Result = fppround (Sqrt (value) ，n，FPSCR) ;

- return result;

返回结果；

E2.1.175	FPSub

E 2.1.175 FPSub

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1996 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- // FPSub()

//FPSub ()

2   // =======

2//= = = = = =

3

4   bits(N) FPSub(bits(N) op1, bits(N) op2, boolean fpscr_controlled)

4 bits (n) FPSub (bits (n) op1，bits (n) op2，boolean fpscr _ controlled)

5 return FPSub(op1, op2, fpscr_controlled, FALSE); 6

5 返回 FPSub (op1，op2，fpscr _ controlled，FALSE) ; 6

7   bits(N) FPSub(bits(N) op1, bits(N) op2, boolean fpscr_controlled, boolean predicated)

7 bits (n) FPSub (bits (n) op1，bits (n) op2，boolean fpscr _ controlled，boolean predicated)

8assert N IN {16,32,64};

断言 n IN {16,32,64} ;

9fpscr_val = if fpscr_controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue();

9fpscr _ val = if FPSCR _ controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue () ;

- (fp_type1,sign1,value1) = FPUnpack(op1, fpscr_val, predicated);

(fp _ type1，sign1，value1) = FPUnpack (op1，fpscr _ val，predicated) ;

- (fp_type2,sign2,value2) = FPUnpack(op2, fpscr_val, predicated);

(fp _ type2，sign2，value2) = FPUnpack (op2，fpscr _ val，predicated) ;

- (done,result) = FPProcessNaNs(fp_type1, fp_type2, op1, op2, fpscr_val, predicated);

(done，result) = FPProcessNaNs (fp _ type1，fp _ type2，op1，op2，fpscr _ val，predicated) ;

- if !done then

如果！ done then

- inf1 = (fp_type1 == FPType_Infinity);  inf2 = (fp_type2 == FPType_Infinity);

In f1 = (fp _ type1 = = FPType _ infinity) ;

| 15 | zero1 = (fp_type1 == FPType_Zero); 译者： 王士杰 | zero2 = (fp_type2 == FPType_Zero); Zero2 = (fp _ type2 = = FPType _ zero) ; |
| --- | --- | --- |

- if inf1 && inf2 && sign1 == sign2 then

如果 in f1 & & in f2 & & sign1 = = sign2

- result = FPDefaultNaN(N);

译者： 王士杰

- FPProcessException(FPExc_InvalidOp, fpscr_val, predicated);

(FPExc _ invalidop，fpscr _ val，predicated) ;

- elsif (inf1 && sign1 == '0') || (inf2 && sign2 == '1') then

Elsif (in f1 & & sign1 = =’0’) | | (in f2 & & sign2 = =’1’)

- result = FPInfinity('0', N);

Result = FPInfinity (’0’，n) ;

- elsif (inf1 && sign1 == '1') || (inf2 && sign2 == '0') then

Elsif (in f1 & & sign1 = =’1’) | | (in f2 & & sign2 = =’0’)

- result = FPInfinity('1', N);

结果 = FPInfinity (’1’，n) ;

- elsif zero1 && zero2 && sign1 == NOT(sign2) then

Elsif zero1 & & zero2 & & sign1 = = NOT (sign2) then

- result = FPZero(sign1, N);

Result = FPZero (sign1，n) ;

- else

其他

- result_value = value1 - value2;

Result _ value = value1-value2;

- if result_value == 0.0 then  // Sign of exact zero result depends

如果 result _ value = = 0.0，那么 // 表示结果正好为 0

| 28 | // on rounding mode // 打开舍入模式 |  |
| --- | --- | --- |
| 29 | result_sign = if fpscr_val.RMode Result _ sign = if fpscr _ val. RMode | == FPSCR_RMode_RM then '1' else '0'; = = FPSCR _ rmode _ rm then’1’else’0’; |
| 30 | result = FPZero(result_sign, N); 译者： 王士杰 |  |

- else

其他

| 32 | result = FPRound(result_value, N, fpscr_val, predicated); Result = FPRound (result _ value，n，fpscr _ val，predicateed) ; |
| --- | --- |

- return result;

返回结果；

E2.1.176	FPToFixed

E 2.1.176 FPToFixed

- // FPToFixed()

//FPToFixed ()

2   // ===========

译者： 王士杰

3

4   bits(M) FPToFixed(bits(N) operand, integer M, integer fraction_bits, boolean unsigned,

4 bits (m) FPToFixed (bits (n) operand，integer m，integer fraction _ bits，boolean unsigned,

| 5 | boolean round_towards_zero, boolean fpscr_controlled) Boolean round _ towards _ zero，boolean fpscr _ controlled) |
| --- | --- |

- return FPToFixed(operand, M, fraction_bits, unsigned, round_towards_zero,

返回 FPToFixed (操作数，m，fraction _ bits，unsigned，round _ towards _ zero,

| 7 | fpscr_controlled, FALSE); Fpscr _ controlled，FALSE) ; |
| --- | --- |
| 8 |  |

- bits(M) FPToFixed(bits(N) operand, integer M, integer fraction_bits, boolean unsigned,

Bits (m) FPToFixed (bits (n) 操作数，整数 m，整数 fraction _ bits，布尔无符号，

| 10 | boolean 布尔型 | round_towards_zero, boolean fpscr_controlled, Round _ towards _ zero，boolean fpscr _ controlled, |
| --- | --- | --- |
| 11 | boolean 布尔型 | predicated) 断言) |

- assert N IN {16,32,64};

断言 n IN {16,32,64} ;

- fpscr_val = if fpscr_controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue();

FPSCR _ val = if FPSCR _ controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue () ;

- if round_towards_zero then fpscr_val.RMode = FPSCR_RMode_RZ;

如果 round _ towards _ zero，则 FPSCR _ val. RMode = FPSCR _ RMode _ rz;

- (fp_type,-,value) = FPUnpack(operand, fpscr_val, predicated);

(fp _ type,-，value) = FPUnpack (操作数，fpscr _ val，谓词) ;

16

16

- // For NaNs and infinities, FPUnpack() has produced a value that will round to the

// 对于 nan 和无穷大，FPUnpack () 生成了一个四舍五入到

- // required result of the conversion. Also, the value produced for infinities will

// 所需的转换结果。同样，对于无穷大，产生的值将

- // cause the conversion to overflow and signal an Invalid Operation floating-point

// 导致转换溢出，并发出一个 Invalid Operation 浮点信号

- // exception as required. NaNs must also generate such a floating-point exception.

// 异常，nan 也必须生成这样一个浮点异常。

- if fp_type == FPType_SNaN || fp_type == FPType_QNaN then

如果 fp _ type = = FPType _ snan | | fp _ type = = FPType _ qnan，则

- FPProcessException(FPExc_InvalidOp, fpscr_val, predicated);

(FPExc _ invalidop，fpscr _ val，predicated) ;

23

23

- // Scale value by specified number of fraction bits, then start rounding to an integer

// 用指定数量的小数位 (fraction bits) 缩放值，然后开始四舍五入为一个整数

- // and determine the rounding error.

然后确定舍入误差。

- value = value * 2.0^fraction_bits;

值 = 值 * 2.0 ^ fraction _ bits;

- int_result = RoundDown(value);

Int _ result = RoundDown (value) ;

- error = value - Real(int_result);

Error = value-Real (int _ result) ;

29

29

- // Apply the specified rounding mode.

应用指定的四舍五入模式。

- case fpscr_val.RMode of

案例 fpscr _ val. RMode of

- when FPSCR_RMode_RN  // Round to Nearest (rounding to even if exactly halfway)

当 FPSCR _ rmode _ rn// 四舍五入到最近 (四舍五入到即使正好一半)

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1997 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- round_up = (error > 0.5 || (error == 0.5 && int_result[0] == '1'));

Round _ up = (error > 0.5 | | (error = = 0.5 & & int _ result [0] = =’1’)) ;

- when FPSCR_RMode_RP  // Round towards Plus Infinity

当 FPSCR _ rmode _ rp//Round 朝向 Plus Infinity 时

- round_up = (error != 0.0);

Round up = (error! = 0.0) ;

- when FPSCR_RMode_RM  // Round towards Minus Infinity

当 FPSCR _ rmode _ rm// 轮向负无穷大时

- round_up = FALSE;

Round _ up = FALSE;

- when FPSCR_RMode_RZ  // Round towards Zero

当 FPSCR _ rmode _ rz// 回合趋于零时

- round_up = (error != 0.0 && int_result < 0);

Round _ up = (error! = 0.0 & & int _ result < 0) ;

- if round_up then int_result = int_result + 1;

如果取整，则 int _ result = int _ result + 1;

41

41

- // Bitstring result is the integer result saturated to the destination size, with

//Bitstring result 是饱和于目标大小的整数结果

- // saturation indicating overflow of the conversion (signaled as an Invalid

// 饱和指示转换溢出 (标记为无效

- // Operation floating-point exception).

// 操作浮点异常)。

- (result, overflow) = SatQ(int_result, M, unsigned);

(result，overflow) = SatQ (int _ result，m，unsigned) ;

- if overflow then

如果溢出

- FPProcessException(FPExc_InvalidOp, fpscr_val, predicated);

(FPExc _ invalidop，fpscr _ val，predicated) ;

- elsif error != 0.0 then

Elsif error! = 0.0 then elsif 错误

- FPProcessException(FPExc_Inexact, fpscr_val, predicated);

FPProcessException;

50

50

- return result;

返回结果；

E2.1.177	FPToFixedDirected

E 2.1.177 FPToFixedDirected

- // FPToFixedDirected()

//FPToFixedDirected ()

2   // ===================

= = = = = = = = = = = = =

3

4   bits(M) FPToFixedDirected(bits(N) op, integer fbits, boolean unsigned, bits(2) round_mode,

4 bits (m) FPToFixedDirected (bits (n) op，integer fbits，boolean unsigned，bits (2) round _ mode,

| 5 | boolean fpscr_controlled) 布尔型 fpscr _ controlled) |
| --- | --- |

- return FPToFixedDirected(op, fbits, unsigned, round_mode, fpscr_controlled, FALSE);

返回 FPToFixedDirected (op，fbits，unsigned，round _ mode，fpscr _ controlled，FALSE) ;

7

8   bits(M) FPToFixedDirected(bits(N) op, integer fbits, boolean unsigned, bits(2) round_mode,

8 bits (m) FPToFixedDirected (bits (n) op，integer fbits，boolean unsigned，bits (2) round _ mode,

| 9 | boolean fpscr_controlled, boolean predicated) Boolean fpscr _ controlled，boolean predicateed) |
| --- | --- |

- assert N IN {16,32,64};

断言 n IN {16,32,64} ;

- fpscr_val = if fpscr_controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue();

FPSCR _ val = if FPSCR _ controlled then FPSCR else StandardFPSCRValue () ;

- // Unpack using FPSCR to determine if subnormals are flushed-to-zero.

// 使用 FPSCR 解压缩以确定 subnormals 是否刷新为 0。

- (fp_type,-,value) = FPUnpack(op, fpscr_val, predicated);

(fp _ type,-，value) = FPUnpack (op，fpscr _ val，predicated) ;

- // If NaN, set cumulative flag or take exception

// 如果是 NaN，则设置累积标志或异常

- if fp_type == FPType_SNaN || fp_type == FPType_QNaN then

如果 fp _ type = = FPType _ snan | | fp _ type = = FPType _ qnan，则

- FPProcessException(FPExc_InvalidOp, FPSCR, predicated);

FPProcessException (FPExc _ invalidop，FPSCR，谓词) ;

- // Scale by fractional bits and produce integer rounded towards

// 按小数位 (fractional bits) 进行缩放，并产生向四舍五入的整数

- // minus-infinity.

// 减 - 无穷大。

- value = value * 2.0^fbits;

Value = value * 2.0 ^ fbits;

- int_result = RoundDown(value);

Int _ result = RoundDown (value) ;

- error = value - Real(int_result);

Error = value-Real (int _ result) ;

- // Determine whether supplied rounding mode requires an increment.

确定提供的舍入模式是否需要递增。

- case round_mode of

大小写 round _ mode

- when '00' // ties away

当’00’// 结束

- round_up = (error > 0.5 || (error == 0.5 && int_result >= 0));

(error > 0.5 | | (error = = 0.5 & & int _ result > = 0)) ;

- when '01' // nearest even

当’01’// 最近的偶数

- round_up = (error > 0.5 || (error == 0.5 && int_result[0] == '1'));

Round _ up = (error > 0.5 | | (error = = 0.5 & & int _ result [0] = =’1’)) ;

- when '10' // plus infinity

当’10’// 加上无穷大

- round_up = (error != 0.0);

Round up = (error! = 0.0) ;

- when '11' // neg infinity

当’11’//neg infinity

- round_up = FALSE;

Round _ up = FALSE;

- if round_up then int_result = int_result + 1;

如果取整，则 int _ result = int _ result + 1;

- // Generate saturated result and exceptions.

// 生成饱和结果和异常。

- (result, overflow) = SatQ(int_result, M, unsigned);

(result，overflow) = SatQ (int _ result，m，unsigned) ;

- if overflow then

如果溢出

- FPProcessException(FPExc_InvalidOp, fpscr_val, predicated);

(FPExc _ invalidop，fpscr _ val，predicated) ;

- elsif error != 0.0 then

Elsif error! = 0.0 then elsif 错误

- FPProcessException(FPExc_Inexact, fpscr_val, predicated);

FPProcessException;

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1998 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

- return result;

返回结果；

E2.1.178	FPType

E 2.1.178 FPType e 2.1.178 FPType

- // FPType

//FPType

2   // ======

2//= = = = = =

3

4 // Type of floating-point value. Floating-point values are categorized into one 5 // of the following type during unpacking.

4// 浮点值的类型。在解压缩过程中，浮点值被分为以下 5// 类型。

6

7   enumeration FPType {FPType_Nonzero, FPType_Zero, FPType_Infinity, FPType_QNaN, FPType_SNaN};

7 枚举 FPType {FPType _ nonzero，FPType _ zero，FPType _ infinity，FPType _ qnan，FPType _ snan} ;

E2.1.179	FPUnpack

E 2.1.179 FPUnpack

- // FPUnpack()

//FPUnpack ()

2   // ==========

= = = = = = = = = = = = = =

3   //

3///

4 // Used by data processing and int/fixed <-> floating-point conversion instructions. 5 // For half-precision data it ignores AHP, and observes FZ16.

4// 用于数据处理和 int/fixed 浮点转换指令。5// 对于半精度数据，忽略 AHP，遵循 FZ16。

6

7   (FPType, bit, real) FPUnpack(bits(N) fpval, FPSCR_Type fpscr_val)

7(FPType，bit，real) FPUnpack (bits (n) fpval，FPSCR _ type FPSCR _ val)

8return FPUnpack(fpval, fpscr_val, FALSE);

8 return FPUnpack (fpval，fpscr _ val，FALSE) ;

9

- (FPType, bit, real) FPUnpack(bits(N) fpval, FPSCR_Type fpscr_val, boolean predicated)

(FPType，bit，real) FPUnpack (bits (n) fpval，FPSCR _ type FPSCR _ val，boolean predicated)

- fpscr_val.AHP = '0';

层次分析法 =’0’;

- return FPUnpackBase(fpval, fpscr_val, predicated);

返回 FPUnpackBase (fpval，fpscr _ val，predicated) ;

E2.1.180	FPUnpackBase

E 2.1.180 FPUnpackBase

- // FPUnpackBase()

//FPUnpackBase ()

2   // ==============

译者： celeron200

3   //

3///

4   // Unpack a floating-point number into its type, sign bit and the real number

4// 将一个浮点数解包成它的类型、符号位和实数

5 // that it represents. The real number result has the correct sign for numbers 6 // and infinities, is very large in magnitude for infinities, and is 0.0 for 7 // NaNs. (These values are chosen to simplify the description of comparisons 8 // and conversions).

它所代表的 5//。对于数字 6// 和无穷大，实数结果的符号是正确的；对于无穷大，实数结果的符号非常大；对于 7//nan，实数结果的符号是 0.0。(选择这些值是为了简化比较 8// 和转换的描述)。

9   //

9//

- // The 'fpscr_val' argument supplies FPSCR control bits. Status information is

//‘ FPSCR _ val’参数提供 FPSCR 控制位 (control bits) ，状态信息为

- // updated directly in FPSCR where appropriate.

// 在适当情况下直接在计划内更新。

- (FPType, bit, real) FPUnpackBase(bits(N) fpval, FPSCR_Type fpscr_val, boolean predicated)

(FPType，bit，real) FPUnpackBase (bits (n) fpval，FPSCR _ type FPSCR _ val，boolean predicated)

- assert N IN {16,32,64};

断言 n IN {16,32,64} ;

15

15

- if N == 16 then

如果 n = 16

- sign   = fpval[15];

符号 = fpval [15] ;

- exp16  = fpval[14:10];

Exp16 = fpval [14:10] ;

- frac16 = fpval[9:0];

Frac16 = fpval [9:0] ;

- if IsZero(exp16) then

如果 IsZero (exp16) ，则

- // Produce zero if value is zero or flush-to-zero is selected.

// 如果 value 为 0 或者 flush-to-zero 被选中，则产生 0。

- if IsZero(frac16) || fpscr_val.FZ16 == '1' then

如果 IsZero (frac16) | | fpscr _ val. FZ16 = =’1’，则

| 23 | fp_type = FPType_Zero; value = 0.0; 值 = 0.0; |
| --- | --- |

- else

其他

| 25 | fp_type = FPType_Nonzero; value = 2.0^-14 * (Real(UInt(frac16)) * 2.0^-10); 值 = 2.0 ^-14 * (Real (UInt (frac16)) * 2.0 ^-10) ; |
| --- | --- |

- elsif IsOnes(exp16) && fpscr_val.AHP == '0' then  // Infinity or NaN in IEEE format

Elsif IsOnes (exp16) & & fpscr _ val. AHP = =’0’then//Infinity or NaN in IEEE format

- if IsZero(frac16) then

如果为零 (frac16) ，则

| 28 | fp_type = FPType_Infinity; value = 2.0^1000000; Fp _ type = FPType _ infinity; |
| --- | --- |

- else

其他

| 30 | fp_type 译者： 王士杰 | = | if frac16[9] == '1' then FPType_QNaN else FPType_SNaN; 如果 frac16 [9] = =’1’，则 FPType _ qnan 或 FPType _ snan; |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | value 价值 | = | 0.0; 0 |

- else

其他

- fp_type = FPType_Nonzero;

翻译： 奇芳

| 34 | value = 2.0^(UInt(exp16)-15) * (1.0 + Real(UInt(frac16)) * 2.0^-10); 值 = 2.0 ^ (UInt (exp16)-15) * (1.0 + Real (UInt (frac16)) * 2.0 ^-10) ; |
| --- | --- |
| 35 |  |

- elsif N == 32 then

那么 elsif n = = 32

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 1999 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |

Chapter E2. Pseudocode Specification

第 e2 章伪码规范

E2.1. Alphabetical Pseudocode List

E 2.1 字母伪码列表

37

37

- sign   = fpval[31];

Sign = fpval [31] ;

- exp32  = fpval[30:23];

Exp32 = fpval [30:23] ;

- frac32 = fpval[22:0];

Frac32 = fpval [22:0] ;

- if IsZero(exp32) then

如果 IsZero (exp32) 则

- // Produce zero if value is zero or flush-to-zero is selected.

// 如果 value 为 0 或者 flush-to-zero 被选中，则产生 0。

- if IsZero(frac32) || fpscr_val.FZ == '1' then

如果 IsZero (frac32) | | fpscr _ val. FZ = =’1’，则

| 44 | fp_type = FPType_Zero; Fp _ type = FPType _ zero; | value = 0.0; 值 = 0.0; |
| --- | --- | --- |
| 45 | if !IsZero(frac32) then 如果！ IsZero (frac32) then | // Denormalized input flushed to zero // 非规范化输入刷新为零 |
| 46 | FPProcessException(FPExc_InputDenorm, fpscr_val, predicated); FPProcessException (FPExc _ inputdenorm，fpscr _ val，predicated) ; |  |

- else

其他

| 48 | fp_type = FPType_Nonzero; value = 2.0^-126 * (Real(UInt(frac32)) * 2.0^-23); 值 = 2.0 ^-126 * (Real (UInt (frac32)) * 2.0 ^-23) ; |
| --- | --- |

- elsif IsOnes(exp32) then

Elsif IsOnes (exp32) 然后

- if IsZero(frac32) then

如果为零 (frac32) ，则

| 51 | fp_type = FPType_Infinity; value = 2.0^1000000; Fp _ type = FPType _ infinity; |
| --- | --- |

- else

其他

| 53 | fp_type 译者： 王士杰 | = | if frac32[22] == '1' then FPType_QNaN else FPType_SNaN; 如果 frac32 [22] = =’1’，则 FPType _ qnan 否则 FPType _ snan; |
| --- | --- | --- | --- |
| 54 | value 价值 | = | 0.0; 0 |

- else

其他

- fp_type = FPType_Nonzero;

翻译： 奇芳

| 57 | value = 2.0^(UInt(exp32)-127) * (1.0 + Real(UInt(frac32)) * 2.0^-23); 值 = 2.0 ^ (UInt (exp32)-127) * (1.0 + Real (UInt (frac32)) * 2.0 ^-23) ; |
| --- | --- |
| 58 |  |

- else // N == 64.

其他 //n = = 64。

- sign   = fpval[63];

符号 = fpval [63] ;

- exp64  = fpval[62:52];

Exp64 = fpval [62:52] ;

- frac64 = fpval[51:0];

Frac64 = fpval [51:0] ;

- if IsZero(exp64) then

如果 IsZero (exp64) ，则

- // Produce zero if value is zero or flush-to-zero is selected.

// 如果 value 为 0 或者 flush-to-zero 被选中，则产生 0。

- if IsZero(frac64) || fpscr_val.FZ == '1' then

如果 IsZero (frac64) | | fpscr _ val. FZ = =’1’，则

| 67 | fp_type = FPType_Zero; Fp _ type = FPType _ zero; | value = 0.0; 值 = 0.0; |
| --- | --- | --- |
| 68 | if !IsZero(frac64) then 如果！ IsZero (frac64) then | // Denormalized input flushed to zero // 非规范化输入刷新为零 |
| 69 | FPProcessException(FPExc_InputDenorm, fpscr_val, predicated); FPProcessException (FPExc _ inputdenorm，fpscr _ val，predicated) ; |  |

- else

其他

| 71 | fp_type 译者： 王士杰 | = | FPType_Nonzero; FPType _ non zero; |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | value 价值 | = | 2.0^-1022 * (Real(UInt(frac64)) * 2.0^-52); (Real (UInt (frac64)) * 2.0 ^-52) ; |

- elsif IsOnes(exp64) then

那么 elsif IsOnes (exp64)

- if IsZero(frac64) then

如果 IsZero (frac64) 则

| 75 | fp_type 译者： 王士杰 | = | FPType_Infinity; FPType _ infinity; |
| --- | --- | --- | --- |
| 76 | value 价值 | = | 2.0^1000000; 10000000; |

- else

其他

| 78 | fp_type 译者： 王士杰 | = | if frac64[51] == '1' then FPType_QNaN else FPType_SNaN; 如果 frac64 [51] = =’1’，则 FPType _ qnan 否则 FPType _ snan; |
| --- | --- | --- | --- |
| 79 | value 价值 | = | 0.0; 0 |

- else

其他

- fp_type = FPType_Nonzero;

翻译： 奇芳

| 82 | value = 2.0^(UInt(exp64)-1023) * (1.0 + Real(UInt(frac64)) * 2.0^-52); 值 = 2.0 ^ (UInt (exp64)-1023) * (1.0 + Real (UInt (frac64)) * 2.0 ^-52) ; |
| --- | --- |
| 83 |  |

- if sign == '1' then value = -value;

如果符号 = =’1’，则 value =-value;

- return (fp_type, sign, value);

Return (fp _ type，sign，value) ;

E2.1.181	FPUnpackCV

E 2.1.181 FPUnpackCV

- // FPUnpackCV()

图片来源： funpackcv ()

2   // ============

= = = = = = = = = = = = = = =

3   //

3///

4 // Used for floating-point <-> floating-point conversion instructions. 5 // For half-precision data ignores FZ16 and observes AHP.

4// 用于浮点 <-> 浮点转换指令。5// 对于半精度数据，忽略 FZ16，观察 AHP。

6

7   (FPType, bit, real) FPUnpackCV(bits(N) fpval, FPSCR_Type fpscr_val)

7(FPType，bit，real) FPUnpackCV (bits (n) fpval，FPSCR _ type FPSCR _ val)

8return FPUnpackCV(fpval, fpscr_val, FALSE);

8 return FPUnpackCV (fpval，fpscr _ val，FALSE) ;

9

- (FPType, bit, real) FPUnpackCV(bits(N) fpval, FPSCR_Type fpscr_val, boolean predicated)

(FPType，bit，real) FPUnpackCV (bits (n) fpval，FPSCR _ type FPSCR _ val，boolean 谓词)

- fpscr_val.FZ16 = '0';

Fpscr _ val. FZ16 =’0’;

- return FPUnpackBase(fpval, fpscr_val, predicated);

返回 FPUnpackBase (fpval，fpscr _ val，predicated) ;

E2.1.182	FPZero

E 2.1.182 FPZero

| DDI0553B.y DDI0553B.y | Copyright © 2015 - 2024 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved. 版权所有 2015-2024 Arm 有限公司或其附属公司。保留所有权利。 | 2000 |
| --- | --- | --- |
| ID09082024 编号： ID09082024 | Non-confidential 非机密 |  |